岳环评验〔2017〕 26号

岳阳市环境保护局

关于岳阳华丰纸业有限公司淘汰落后产能、新建

9.8万吨/年再生纸技术改造项目

竣工环保验收意见的函

岳阳华丰纸业有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告、验收监测报告及岳阳县环保局对该项目的验收预审意见等相关材料已收悉。经研究，现函复如下：

一、岳阳华丰纸业有限公司淘汰落后产能、新建9.8万吨/年再生纸技术改造项目位于岳阳县筻口镇双港村其原有老厂区西侧340米处，占地面积20000平方米。该项目以废纸为主要原料生产箱板纸、瓦楞纸和烟花纸，设计总产量为9.8万吨/年，于2011年8月26日取得岳阳市环境保护局环评批复（岳环评批[2011]75号）。项目实施过程中发生部分变更，变更内容包括：新建3条生产线调整为新建4条生产线，年设计总产能保持9.8万吨不变，仅对产品规格进行调整；供热锅炉由2台15t/a的循环流化床锅炉变更为2台15t/a的链条炉排锅炉；配套的除尘脱硫方式由布袋+石灰石颅内脱硫变更为水膜除尘+湿法脱硫，该变更于2015年5月11日获得岳阳市环境保护局批复同意。变更后项目主要建设内容包括：淘汰老厂区原有的1台1760型造纸机、1台1575型造纸机、2台1092型造纸机及原有1台6t/h（实际功率）的锅炉，保留原有1台2100型造纸机（已于2008年完成验收，见环验[2008]6号）；新建4条纸机生产线，其中3800型和4300型纸机建于新厂区，2条2400型纸机建于老厂区；老厂供热由原有1台实际10t/h功率的锅炉提供，新厂区建有2台15t/h的链条炉排锅炉，燃料为煤；老厂区及新厂区锅炉烟气均采用水膜除尘+湿法脱硫（用NaOH溶液作为脱硫剂）方法进行烟气净化。项目总投资9900万元，环保投资1418万元，配套建设了生产废水处理回用系统、生活污水处理站、麻石水膜脱硫除尘系统及事故应急池等环保设施。

二、湖南永蓝检测技术股份有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（永蓝环竣监字〔2016〕第279号）表明：

- （一）废气

验收监测期间，新、老厂区厂界无组织排放监控点位中硫化氢和氨的最大排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建二级标准限值要求。

新厂区及老厂区锅炉烟气排放口中烟尘、SO2、NOX排放浓度值和烟气黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014）中表1燃煤锅炉标准限值要求。

- （二）废水

验收监测期间，项目生产废水经处理后全部回用于生产，不外排；锅炉除尘废水经沉淀池沉淀后循环使用；新厂区生活污水排放口中pH范围值、SS、COD、BOD5、氨氮和动植物油日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。

- （三）噪声

验收监测期间，新、老厂区厂界噪声昼、夜监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

- （四）固体废物

- 验收监测期间，废纸中筛选出的废塑料、废金属外售废品回收公司；煤渣、煤灰及除尘泥渣外售给制砖厂制砖；废水处理产生的污泥及浆渣回用于生产；生活垃圾由当地环卫部门处置。

- （五）总量控制

- 验收监测数据表明： COD排放量为0.23t/a≤43.0t/a，SO2排放量为72.8t/a ≤126.0 t/a ，NOx排放量93.0t/a≤93.0 t/a，均符合环评总量控制要求。

- （六）环境风险防范及应急预案

- 配套建设600m3事故应急池，已编制环境突发事件应急预案，并在岳阳县环境保护局备案。

三、岳阳华丰纸业有限公司淘汰落后产能、新建9.8万吨/年再生纸技术改造项目的环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家标准，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目投入正式运行后，你单位须加强各环节环境管理工作，及时清理处置塑渣、污泥等各类固体废物，减少现场无组织臭气的排放；建立好各类设施运行管理台帐，制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、岳阳县环境保护局负责项目的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年 4月14日

抄送：岳阳县环境保护局