岳环评验〔2017〕35号

关于汨罗市春辉铝业有限公司

年产5万吨再生合金铝锭综合整治项目

竣工环保验收意见的函

汨罗市春辉铝业有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告、湖南品标华测检测技术服务有限公司验收监测报告及汨罗市环保局对该项目的验收预审意见等相关材料已收悉。经研究，现函复如下：

一、汨罗市春辉铝业有限公司年产5万吨再生合金铝锭综合整治项目位于汨罗市新市镇新桥村与八里村交界处，占地面积13332m2，主要从事再生铝合金锭的生产。2014 年7 月24 日，汨罗市政府发布了《汨罗市人民政府关于对全市小型冶炼企业进行专项整治的通告》，为配合汨罗市政府对全市小型冶炼企业的专项整治行动，汨罗市春辉铝业有限公司将周边周建胜冶炼厂、周建立冶炼厂和仇新国冶炼厂采取异地搬迁方式进行整合，形成年产5万吨再生合金铝锭规模，原有四家整治企业设备及建构筑物拆除不再进行生产。该项目于2016年7月21日获得岳阳市环境保护局环评批复（岳环评[2016]37号）。项目主要建设内容包括：新建两条废铝熔炼生产线；新建熔炼车间及配套煤气发生炉、炒灰车间、浇铸车间、原料仓库、成品仓库，以及配套环保设施、公用工程等。项目总投资2000 万元，其中环保投资210万元，主要配套建设了废气除尘脱硫系统、初期雨水收集池、化粪池等环保设施。

二、湖南品标华测检测技术服务有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告书》（华测湘环验字〔2016〕第035号）表明：

- （一）废气

验收监测期间，厂界废气无组织监控点位中氟化物（未检出）、氯化氢、铅及其化合物、砷及其化合物（未检出）、镉及其化合物最大浓度值均满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物排放限值的要求；颗粒物、氮氧化物、二氧化硫最大浓度值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；二噁英监测浓度为0.48pgTEQ/m3。

废气排气筒中NOx、SO2、颗粒物、氟化物、氯化氢、铅及其化合物、砷及其化合物（未检出）、镉及其化合物, 二噁英浓度值均满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值的要求。

项目附近新桥小学、新桥村南面居民点居民环境空气PM10、TSP、二氧化硫、二氧化氮最大浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；氟化物（未检出）、氯化氢、铅、砷、浓度值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”标准要求（参照执行）；镉（未检出）；上马村居民点二噁英浓度为0.16pgTEQ/m3，满足日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准（参照执行）。

（二）废水

验收监测期间，生活污水总排口中pH范围值、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量、氨氮（无限值）、动植物油（无限值）的最大日均浓度值均符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 表1限值要求。

工艺废水（冷却循环水、脱硫循环水）循环利用，不外排；项目西侧水塘中pH范围值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮浓度值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

- （三）噪声

验收监测期间，厂界噪声昼、夜监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

附近新桥村居民点昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准的要求。

（四）土壤

验收监测期间，项目周边土壤pH为7.37，金属铅、镉、汞、砷、铬、镍含量值均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准要求。

- （五）固体废物

- 废气处理系统收集产生的飞灰经浸出毒性鉴定，其铜、铅、汞、银、锌、铬、铝、镉含量均未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴定》（GB5085.3-2007）危废标准限值要求，不属于危险废物。

- 废铜铁等非铝金属、废塑料、废橡胶等各类杂物（1908t/a）由汨罗市鑫辉再生资源开发有限公司进行回收；煤渣（1440 t/a）、脱硫塔内沉渣、除尘系统飞灰（1059 t/a）、炒灰车间铝灰（705 t/a）一般固废定期交由汨罗市新科技环保砖厂处置；废机油（0.061t/a）交由汨罗市闽盛再生能源开发有限公司处理处置；煤焦油渣（0.049t/a）交由湖南瀚洋环保科技有限公司处理处置；化粪池污泥（0.016t/a）定期清掏，由周边农户作农肥使用；生活垃圾集中收集、定期清运至环卫部门指定地点统一处理。

- （六）总量控制

- 验收监测数据表明：二氧化硫、氮氧化物排放总量为2.592t/a、5.796t/a，满足环评批复中规定的5.3t/a、7.1t/a限值要求。

- （七）环境风险防范及应急预案

- 建立了环境管理制度，已编制环境突发事件应急预案，并在汨罗市环境保护局备案。

三、汨罗市春辉铝业有限公司年产5万吨再生合金铝锭综合整治项目的环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家标准，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目投入正式运行后，你单位须加强现场环境管理工作，及时收集车间地面粉尘，建立好各类设施运行管理台帐，制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、汨罗市环境保护局负责项目的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年 7月 3 日

抄送：汨罗市环境保护局