岳环评验〔2017〕44号

关于岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂16000吨/年废弃煤焦油、4000吨/年废矿物油、1000吨/年废有机溶剂综合利用项目竣工环保验收意见的函

岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂：

你公司申请竣工环保验收的报告、湖南亿科检测有限公司验收监测报告及云溪区环保分局验收预审意见等相关材料已收悉。经研究，现函复如下：

一、岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂16000吨/年废弃煤焦油、4000吨/年废矿物油、1000吨/年废有机溶剂综合利用项目位于岳阳市云溪区文桥镇臣山村公司原有厂区内，属于扩建项目，与已有混合酚项目共用一套生产线。该项目利用废弃煤焦油、废矿物油、废有机溶剂等为原料，年产防水沥青17000吨、轻质燃料油33000吨。该项目于2015年3月16日获得岳阳市环境保护局环评批复，主要建设内容包括：防水沥青和轻质燃料油生产线（共用混合酚项目设施）、防水沥青生产装置区及防水沥青产品池、储罐区、锅炉（淘汰原有1t/h锅炉，新增1台2t/h生物质锅炉备用）及其配套工程等;主要原辅材料包括：重质燃料油（山西运城、山西阳煤丰喜化工有限责任公司，湖北武钢、鄂钢，河南洛阳、平顶山，陕西榆林等地；湖南湘钢、涟钢及岳阳地区各个陶瓷厂）、废煤焦油（湖北杭瑞陶瓷有限责任公司，淄博川峰炉气炉有限公司，洛阳明超商贸有限公司，湖北武钢、鄂钢，河南洛阳、平顶山，山西运城，陕西榆林等地；湖南湘钢、涟钢及岳阳地区各个陶瓷厂）、废矿物油、减压渣油、废有机溶剂等。项目总投资300万元，环保投资28.5万元，配套建设了烟气湿式除尘装置、初期雨水收集池、事故应急池、危废暂存库等环保设施。

二、湖南亿科检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（亿科环竣监字〔2016〕第10号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，生活废水处理设施出口中pH范围值、SS、CODcr、BOD5、氨氮、动植物油监测浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中表4三级标准，用于厂区及周边绿化。

生产装置区初期雨水收集池内总磷、氨氮、油脂、矿物油监测浓度值均符合中石化长岭分公司污水处理厂接纳标准。

雨水排放口CODcr、氨氮、总磷、石油类监测浓度值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类水质标准要求。

- （二）废气

- 验收监测期间，厂界无组织废气监控点位中颗粒物、非甲烷总烃监测浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。

- 锅炉（生物质）烟气处理设施出口中SO2、NOx、颗粒物监测浓度值均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉浓度限值要求。

- （三）噪声

- 验收监测期间，厂界监测点位噪声昼、夜监测值结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

- （四）固体废物

废油泥、有机溶剂废渣、废弃包装物、含油抹布手套等危险废物由岳阳市云溪区危险废物环境保护管理协会统一委托衡兴环保公司进行处置；甲醇清洗剂作为原料回用；锅炉灰渣作为农田肥料进行综合利用,生活垃圾交由环卫部门处置。

（五）环境风险防范及应急预案

- 已制定突发环境事件应急预案并在岳阳市云溪区环境应急与事故调查中心备案;罐区设置围堰，并配备事故应急池。

三、岳阳市云溪区湘粤金鑫化工厂16000吨/年废弃煤焦油、4000吨/年废矿物油、1000吨/年废有机溶剂综合利用项目环境保护手续齐全，各项环保措施落实，主要污染物排放达到国家环保标准，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你单位须加强各环节的环境管理和风险防范工作，必须按照危险废物管理制度加强对危险废物原料及危废的管理；建立健全各类环保管理台账,并制定日常监测计划，委托有资质单位进行日常监测，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，确保污染物稳定达标排放。

五、岳阳市环境保护局云溪区分局负责项目的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年 8月7日

抄送：岳阳市环境保护局云溪区分局