岳环评验〔2017〕54号

关于汨罗三好门业加工厂年产40000套木门和25000套铁门生产线整治项目竣工环保验收意见的函

汨罗三好门业加工厂：

你公司申请竣工环保验收的报告、湖南科博检测技术有限公司验收监测报告及汨罗市环保局对该项目的验收预审意见等相关材料已收悉。经研究，现函复如下：

一、汨罗三好门业加工厂成立于2014年，租赁湖南汨罗循环经济产业园湖南海鑫新材料股份公司闲置厂房建设年产40000套木门和25000套铁门生产线。项目以原木板、高密度板、多层板、木皮、钢板及水性漆为原辅材料，通过压型、贴皮、裁板、钻孔、开槽、拼装、封边、打磨、喷漆、晾干等工序生产木门及铁门。项目总建筑面积9000m2，主要建设内容包括：模压板车间、铁门加工车间、木门加工车间、办公区、锅炉房等。根据汨罗市人民政府《关于印发汨罗市门类加工行业环保专项整治工作方案》的通知（汨政办发[2016]97号），该企业木门及铁门生产线项目为保留整治项目，并于2017年1月24日获得岳阳市环境保护局《关于汨罗三好门业加工厂年产40000套木门和25000套铁门生产线整治项目环境影响报告书的批复》（岳环评[2017]11号））。整治内容主要包括：对原有的环境问题进行整治，完善各项污染防治设施，采用密闭式静电喷涂工艺，锅炉改用成型生物质为燃料。整治项目投资200万元，其中环保投资60万元，主要完善了厂区排水管网系统，并配套建设了喷漆废气“水帘净化+过滤棉+活性炭吸附”处理系统、喷淋水絮凝沉淀池、锅炉水膜除尘系统、布袋除尘器、打磨区粉尘处理系统、移动式焊接烟尘净化器等环保设施。

二、湖南科博检测技术有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（KBHJ2017(YS)040）表明：

- （一）废气

验收监测期间，无组织废气排放监控点位中颗粒物、非甲烷总烃最大排放浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值要求；VOCs（苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、异丙醇）最大排放浓度值符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5浓度限值要求。

铁门车间及木门车间喷漆房排气筒出口中颗粒物、非甲烷总烃最大排放浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准；VOCs（苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、异丙醇）最大排放浓度值符合天津市地方标准中《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2家具制造排放标准。

打磨区废气排气筒出口中的颗粒物最大排放浓度值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。

锅炉排气筒出口中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物浓度限值要求。

- （二）废水

验收监测期间，铁门喷漆间废水沉淀池中pH范围值、氨氮、悬浮物、挥发酚监测浓度值均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准限值要求。

废水总排口中pH范围值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类、LAS、总磷均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准限值要求。

- （三）噪声

验收监测期间，厂界噪声监控点位昼、夜监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

- （四）固体废物

- 项目产生的木屑边角料、木质粉尘、钢屑边角料、废焊丝、焊渣一般固废外售，废砂纸交环卫部门处理；项目产生的废油漆渣、废吸附棉、废活性炭、废矿物油、废油漆桶均交由湖南万容固体废物处理有限公司处置；生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处理。

- （五）总量控制

- 验收监测数据表明：主要污染物排放量为COD  0.02t/a、氨氮 0.0004t/a、SO2 0.291t/a、NOx  0.366t/a，符合环评批复COD≤0.2t/a，NH3-N≤0.1t/a、SO2≤0.4t/a、NOx≤0.4t/a的总量控制要求。VOCs排放总量为0.099t/a。

- （六）环境风险防范及应急预案

- 配套建设20m3事故风险应急池，已编制环境突发事件应急预案，并在汨罗市环境应急指挥中心备案。

三、汨罗三好门业加工厂年产40000套木门和25000套铁门生产线整治项目的环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家标准，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目投入正式运行后，你单位须加强现场环境管理工作，危险废物必须交由有资质单位处置，建立健全各类环保管理台帐；制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、汨罗市环境保护局负责项目的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年 8月30日

抄送：汨罗市环境保护局