岳环评验〔2017〕56号

关于中国石油化工股份有限公司巴陵分公司长输

管道隐患治理工程竣工环保验收意见的函

中国石油化工股份有限公司巴陵分公司：

你公司《关于中国石油化工股份有限公司巴陵分公司长输管道隐患治理工程环保验收的请示》、验收监测报告及相关资料已收悉。你公司长输管道隐患治理工程竣工环保验收评审会议于2015年11 月10日由省环保厅组织召开并通过，现由于审批权限下放省厅委托由我局出具批复。依据验收组验收意见、验收监测报告及相关资料，函复如下：

一、中国石油化工股份有限公司巴陵分公司为解决公司原有长输管线存在的管道占压及间距不符合规范、与城镇发展规划不符、部分管道老化破损、安全隐患大等问题，实施长输管道隐患治理工程。该工程于2012年7月27日获得省环保厅环评批复（湘环评〔2012〕234号），主要实施内容为：对云溪至城区管线（长洞线）全程新建，云溪至长炼管线（长化线）停用，云溪至江边（江边线）架空管道局部改造等内容。工程建设过程中内容发生部分变更，城区-云溪区环己烷管线改为云溪区向城区己内酰胺事业部管输环己酮，起点变更为云溪环己酮事业部二区产品罐区泵房，终点变更为城区己内酰胺事业部二罐区环己酮罐区，管线长度由原25.6km缩短为20km，该变更于2014年11月4日获得省环保厅变更环评批复（湘环评函〔2014〕112号）。项目主要建设内容包括：①云溪至城区管线（长洞线）全线改道新建，原管道废除。石脑油管线自七里山罐区泵房至五号沟罐区，埋地敷设长度16.6Km，管线总长24.6km；环已酮管线由云溪环已酮事业部二区产品罐区泵房至城区已内酰胺事业部二罐区环已酮罐区，管线总长20km。②云溪至长炼管线（长化线）停用，不再供苯，溶剂油改用汽车槽车运输，运距10.8km。③对云溪至江边5根架空（液化气、汽油、柴油、氮气、卤水）管道局部改道。项目总投资5109万元，其中环保投资820万元。

二、湖南省环境监测中心站编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（湘环竣监〔2015〕22号）表明：

（一）生态环境影响

监测报告调查认为：该工程施工期严格控制作业范围，减少了临时占地，临时占用的耕地及开挖区域，进行了补偿，并在完工后进行了复耕；工程不设置弃渣场，管沟采取分层开挖、土壤沿管附近堆放，并用彩条布覆盖，管道敷设完工后进行了分层回填，施工机械在专门的停车场进行集中冲洗，未对土壤及水体产生影响；在穿越区域易造成水土流失的关键区域建设浆砌石挡墙，穿越太平河施工时，避开雨季，采取围堰施工，减少了对水文情势的扰动和水体的污染；穿越灌木林区域，在完工后进行了植被恢复，目前恢复状况较好。

（二）水环境影响

施工期间，老长洞线和长化线在废弃前、江边线在新老管对接前必须清管。老长洞线、老长化线和江边线的清管废水先用储罐储存再排入云溪区公司污水处理场，施工期清管废水已全部处理完；营运期间，清管废水5～6年产生1次，清管废水排至云溪区分公司污水处理场处理，目前未产生清管废水。

（三）大气环境影响

验收监测期间： 无组织监测点位中非甲烷总烃最大排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

环境敏感点非甲烷总烃浓度符合原国家环保局科技司编制的《大气污染物综合排放标准详解》（P244 页）标准限值，环已酮浓度最大值符合《前苏联空气标准》（CH245-71）居住区大气中有害物质最高允许浓度限值。

（四）声环境影响

验收监测期间：厂界噪声监测点位昼夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准；环境敏感点昼夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

- （五）固体废物

- 工程施工期产生的一般固废土方回填，建筑垃圾按岳阳市相关规定运到指定地点；废埋地管道清管后维持地埋不动，废旧管线管道清洗无害化后外卖铜铁公司综合利用

- （六）环境风险防范及应急预案

已编制环境突发事件应急预案，并在湖南省环境应急与事故中心备案。

三、中国石油化工股份有限公司巴陵分公司长输管道隐患治理工程环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、目前，在线检漏系统已在汽油、柴油、原油、石脑油管线上进行了安装应用，其余管线未按要求安装。根据你公司反映，该系统实际应用存在信号采集、误报、灵敏度等方面技术问题，不能充分发挥其报警作用。为了避免浪费投资，因此你公司决定进一步开展技术调研，寻求可靠性高、实用性强的设备后期进行完善安装；在未完善前，通过人员现场巡检、工艺压力和流量等技术参数来进行管控，避免出现泄漏事故发生。

项目正式运行后，你单位须加强各环节的环境管理和风险防范工作，加快完善在线检漏系统的安装，加强管道的巡视、检测与维护，切实防范环境风险事故的发生。

五、岳阳市环境监察支队负责项目的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年9月18日

抄送：岳阳市环境监察支队