岳环评验〔2017〕80号

关于湖南海济药业有限公司

保健食品、化妆品、卫生洗剂品、医药卫生材料

整治项目阶段性竣工环保验收意见的函

湖南海济药业有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告及相关资料、华容县环保局预验收意见已收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南海济药业有限公司保健食品、化妆品、卫生洗剂品、医药卫生材料整治项目位于华容县三封工业园公司原有厂区内。公司原有生产能力为羊胎素口服液500万支/年、糊精50吨/年、蔗糖50吨/年、淀粉50吨/年、醋酸10吨/年，并于2011年9月23日通过岳阳市环保局阶段性竣工环保验收；2014年6月建成固体制剂、冻干粉针、食品类饮料、口服液、保健食品、化妆品、医药卫生材料车间、涉水卫生产品车间，其中食品、保健食品、化妆品、涉水卫生产品、医药卫生材料等生产线与原环评批复不符，属于华容县环保违规建设项目清理整治整顿规范类项目，经整顿规范后于2017年2月21日取得岳阳市环保局《关于湖南海济药业有限公司保健食品、化妆品、卫生洗剂品、医药卫生材料整治项目环境影响报告书的批复》（岳环评[2017]25号）。该项目主要建设内容包括：对已有主体车间进行改造，形成固体制剂、冻干粉针、食品类饮料、口服液、保健食品、化妆品、医药卫生材料生产车间、涉水卫生产品车间；其他主体、辅助、贮运、公用、环保工程等均依托已有工程；专用生物提取车间及仓库目前尚未建设完成，涉水卫生产品洗涤类消毒产品线后期搬迁，均不纳入本次验收范围。项目生产产品及规模为：年产保健食品3000万支（盒）、食品类（饮料冲剂、压片糖果、胶囊等）11100万片（瓶）、涉水卫生洗涤产品450万瓶、化妆品4300万片（瓶）、医药卫生材料40万支；各产品不属于药字号、药准字号产品。项目总投资13000万元，其中环保投资135万元，配套建设了固体制剂及茶剂车间除尘系统、锅炉废气除尘系统、食堂油烟净化器、综合废水处理站（原有）、工业固废暂存间等环保设施。

二、湖南华弘检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（HY1704004）表明：

- （一）废水

验收监测期间，污水处理站总排口中pH范围值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、生化需氧量、色度监测浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求；生活废水排口中pH范围值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、动植物油、生化需氧量监测浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求。

- （二）废气

验收监测期间，无组织废气无组织排放监控点位中颗粒物最大浓度值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；臭气浓度、氨、硫化氢的最大浓度值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求。

锅炉废气排气筒（8t锅炉和4t锅炉）中二氧化硫、颗粒物、氮氧化物监测浓度值均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉限值要求。

固体车间和保健品车间废气排放口中颗粒物排放浓度值及排放速率均符合《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值要求。

- （三）噪声

验收监测期间，厂界噪声监测点位昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

- （四）固体废物

锅炉炉渣及除尘灰渣、污水处理产生的污泥和生活垃圾一起定期由环卫部门清运；废包装材料经统一收集后外售。纯水制备过程中产生废弃石英砂和饱和活性炭，交由厂家回收再利用；生产过程中不合格品，用于堆肥。

（五）总量控制

验收监测数据表明：氨氮、氮氧化物排放总量分别为0.077t/a、0.94t/a，满足环评批复中规定的氨氮≤0.3t/a、氮氧化物≤1.2t/a限值要求。

- （六）环境风险防范及应急预案

已编制环境突发事件应急预案，并在华容县环境保护局进行了备案。

三、湖南海济药业有限公司保健食品、化妆品、卫生洗剂品、医药卫生材料整治项目阶段性工程环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目阶段性竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你单位应加强各环节的环境管理和风险防范工作，建立健全各类环保设施运行台账，制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、华容县环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年12月29日

抄送：华容县环境保护局