岳环评验〔2017〕79号

关于湖南大正食品有限责任公司

年产5000t酵母粉饲料项目竣工环保验收意见的函

湖南大正食品有限责任公司：

你公司申请竣工环保验收的报告等相关资料已收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南大正食品有限责任公司为原君山糖厂改制企业，位于岳阳市君山区柳林镇挂口片区。其年产5000t酵母粉饲料项目位于厂区内中东部，主要以啤酒酵母泥、水为原料，通过压滤、浓缩蒸发、配料、干燥等工序生产酵母粉饲料。该项目于2016年9月1日获得岳阳市环保局环评批复（岳环评［2016］50号）。项目主要建设内容为：酵母粉饲料生产车间、仓库、锅炉房等，并配套建设给排水、电、绿化、消防等设施。主要设备包括：板框压滤机、三效蒸发浓缩器、滚筒干燥机、喷塔干燥机、离心通风机、原料罐、配料罐、生物质蒸汽锅炉（10t/h）1台、生物质热风炉（10t/h）1台等。项目总投资1650万元，其中环保投资63万元，主要配套建设了旋风水膜除尘系统、三级旋风除尘器、生物除臭装置等环保设施。

二、长沙崇德检测科技有限公司编制的《湖南大正食品有限责任公司年产5000t酵母粉饲料项目竣工环境保护验收监测报告》（崇德检测[2017]验字第01-008号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，废水总排口中pH范围值、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、动植物油浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。

- （二）废气

验收监测期间，无组织监控点位中颗粒物、二氧化硫符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放限值要求；硫化氢、氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准要求。

锅炉烟气、滚筒干燥废气处理设施出口烟气黑度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2限值要求；硫化氢、氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求；喷雾干燥废气经三级旋风除尘器处理后出口颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值。

- （三）噪声

验收监测期间，厂界噪声监测点位昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

- （四）固体废物

验收项目产生的固体废物主要为生物质燃料灰渣、喷雾干燥废气收集的粉尘、废手套抹布、废机油及生活垃圾。其中生物质燃料灰渣（324.5吨/年）外售用作肥料；喷雾干燥废气粉尘（14.04吨/年）回收作为项目产品；废机油（0.02吨/年）交由湖南双强再生资源回收有限公司处置。生活垃圾由环卫部门统一处置。

（五）总量排放

验收监测数据表明：化学需氧量排放总量为 0.173t/a，氨氮排放总量为0.0002 t/a，二氧化硫排放总量为0.0418t/a、氮氧化物排放总量为0.0864t/a，满足环评批复中规定的0.2t/a、0.1t/a、1t/a、2.8t/a限值要求。

- （六）环境风险防范及应急预案

项目单位已编制环境突发事件应急预案，并在岳阳市环境保护局君山区分局备案。

三、湖南大正食品有限责任公司年产5000t酵母粉饲料项目环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你单位应进一步加强现场环境管理，建立健全相关管理台账，完善各项环保管理制度；制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、岳阳市环境保护局君山区分局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年12月29日

抄送：岳阳市环境保护局君山区分局