岳环评验〔2017〕82号

关于湖南宝叶再生资源开发有限公司2000t/a医疗

玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）回收加工建设项目竣工环保验收意见的函

湖南宝叶再生资源开发有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告、湖南永蓝检测技术股份有限公司验收监测报告及汨罗市环保局对该项目的验收预审意见等相关材料已收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南宝叶再生资源开发有限公司位于汨罗市同力循环经济产业园，其2000t/a医疗玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）回收加工建设项目租赁产业园8栋02、03、06号标准化厂房建设，占地1900平方米。项目以一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋）为原辅材料，通过分拣、破碎、洗脱、分离、烘干、风选分离等工序回收塑料800t/a，通过分拣、脱标、破碎、高压清洗等工序回收玻璃1200t/a。该项目于2017年3月7日获得岳阳市环境保护局《关于湖南宝叶再生资源开发有限公司2000t/a医疗玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）回收加工建设项目环境影响报告书的批复》（岳环评[2017]34号），2017年6月建成投入试运行。项目主要建设内容包括：1条一次性塑料输液瓶（袋）回收加工生产线；1条玻璃输液瓶回收加工生产线；给排水及供电工程依托园区已有工程。工程总投资300万元，环保投资56.5万元，主要配套建设了30 m3/d污水处理站（格栅沉砂＋多元催化微电解＋混凝沉淀＋生化处理）。

二、湖南永蓝检测技术股份有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（永蓝环竣监字[2017]第094号）表明：

- （一）废气

验收监测期间，厂界无组织废气监控点位中颗粒物最大排放浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求，臭气浓度最大排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新改扩建标准。

- （二）废水

验收监测期间，生产废水处理设施出口中pH范围值、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求。

生活污水处理设施出口中pH范围值、SS、CODcr、BOD5、氨氮日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求。

- （三）噪声

验收监测期间，厂界噪声监控点位昼夜噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

- （四）固体废物

- 破碎和清洗过程将分离一定量的废标签、废瓶盖、废橡胶瓶塞及包装废料等杂物，集中收集外售给回收公司；污水处理系统污泥（5.3t/a）经腐蚀性及浸出毒性鉴别不属于危险废物，收集后交由环卫部门送至垃圾填埋场进行安全填埋；生活垃圾收集后，交由环卫部门处理。

- （五）总量控制

- 验收监测数据表明：CODcr 排放总量为0.59t/a，氨氮排放总量为0.005t/a，满足环评批复中规定的限值要求。

- （六）环境风险防范及应急预案

- 已编制环境突发事件应急预案，并在汨罗市环境应急指挥中心备案。

三、湖南宝叶再生资源开发有限公司2000t/a医疗玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）回收加工建设项目的环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家标准，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、你单位应严格按照环评批复要求，项目原材料仅限来自长沙、岳阳医疗机构使用后未与人体直接接触、不属于医疗废物的各种医疗输液瓶（袋），严禁加工处置医疗废物或混入医疗废物的原材料；建立好原材料采购台账，每批次原料都做好来源标识。项目投入正式运行后，你单位须加强现场环境管理工作，建立健全各类环保管理台帐；制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、汨罗市环境保护局负责项目的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2017年12月29日

抄送：汨罗市环境保护局