岳环评验〔2017〕87号

关于湖南振纲铝材有限公司二期2万吨铝型材项目

竣工环保验收意见的函

湖南振纲铝材有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告等相关资料已收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南振纲铝材有限公司二期2万吨铝型材项目位于汨罗循环经济产业园公司原有厂区内，占地21000㎡。项目以铝锭、铝硅合金、镁锭、铝棒、氨气、脱脂剂、钝化剂、喷涂粉末等为原辅材料，通过熔炼、铸棒、挤压成型、淬火、矫直、锯切、脱脂、水洗、钝化、干燥、静电喷粉、固化、冷却等工序生产建筑型材2万吨/年。项目采用高纯度的铝镁原料，不使用再生废杂铝、镁，项目钝化剂采用锆钛系列钝化剂，使用无铬钝化工艺，溢流漂洗，碱法除锈，酸性除油，低温固化。该项目于2016年11月获得岳阳市环保局环评批复（岳环评[2016]70号），一期2万吨铝型材生产能力于2015年4月通过湖南省环保厅竣工环境保护验收（湘环评验[2015]35号）。企业在项目实施过程中根据市场最新技术发展形势，为实现产品多样化、提升产品节能指标及减少固体废物的产生，特引进简易木纹、喷砂、穿条隔热辅助生产线，并配套一个煮模间；将环评阶段6条挤压生产线整合为3条挤压生产线（2200吨、1800吨、1450吨）；模具生产线纳入后期项目建设内容，本期不进行验收。项目主要建设内容包括：挤压车间、喷涂车间、仿木纹车间、穿条车间、喷砂房、煮模间、成品仓库、办公楼、倒班宿舍等，给排水、2t/h燃气锅炉、污水处理系统依托公司原有工程。项目总投资10836万元，其中环保投资112万元，主要配套建设了熔炼废气布袋除尘器、固化炉废气处理系统、喷粉废气旋风除尘器、喷砂水洗除尘系统等环保设施。

二、湖南亿科检测有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（亿科环竣监字[2017]第14号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，废水总排口中pH范围值、SS、CODcr、NH3-N、石油类、总磷满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值；喷涂车间废水排放口中总镍、总铬、六价铬浓度均为未检出，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1第一类污染物最高允许排放浓度限值标准要求。

生活废水排放口中pH范围值、SS、CODcr、氨氮、BOD5、动植物油浓度值均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值，同时满足汨罗市城市污水处理厂进水水质标准要求。

- （二）废气

验收监测期间，无组织监控点位中颗粒物浓度最大值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》表2中无组织排放标准要求限值；VOCs无组织排放浓度最大值符合《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表3无组织排放监控点浓度限值要求。

燃气锅炉废气排放口中SO2、NOx、颗粒物最大浓度值均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表1限值要求。

熔炼车间废气排气筒中颗粒物、SO2最大浓度值均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9079-1996）表2、4二级标准限值要求；NOx最大浓度值及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2标准要求。

喷涂车间固化炉废气排放口中SO2、NOx、颗粒物最大浓度值及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2二级标准限值要求；VOCs最大浓度值符合《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表2标准值要求；喷粉废气排放口中颗粒物最大浓度值及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2二级标准限值要求。

喷砂废气排放口中颗粒物最大浓度值及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2二级标准限值要求。

- （三）噪声

验收监测期间，厂界噪声监测点位昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

- （四）固体废物

项目产生不合格挤压型材、锯切铝块、铝料（4135t/a）做为原材料返回熔铸利用；不合格喷涂型材（40t/a）,熔炼搓灰渣、锯切铝屑、熔炼车间布袋收集的粉尘（15t/a）外售汨罗市超威有色金属公司；原辅材料废包装料（0.3t/a）由供货厂商回收；穿条废塑料（0.4 t/a）外售；喷涂废水处理污泥（8 t/a）交由醴陵科源化工厂生产硫酸铝或耐火材料；喷涂工段废活性炭（0.2t/a）交由生产厂家回收；生活垃圾及生活废水污泥交由环卫部门处置。

（五）总量排放

验收监测数据表明：化学需氧量排放总量为3.24 t/a，氨氮排放总量为0.071 t/a，二氧化硫排放总量为1.52t/a，氮氧化物排放总量为0.91t/a，满足环评批复控制指标要求。

- （六）环境风险防范及应急预案

项目单位已编制环境突发事件应急预案，并在汨罗市环境保护局备案。

三、湖南振纲铝材有限公司二期2万吨铝型材项目环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你单位应进一步加强现场环境管理，建立健全相关管理台账，完善各项环保管理制度及风险防范措施，制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、汨罗市环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年12月29日

抄送：汨罗市环境保护局、湖南汨罗循环经济产业园管委会