岳环评 [2022]6号

关于岳阳隆兴实业有限公司年扩3200吨氯代丁烷产能建设项目环境影响报告书的批复

岳阳隆兴实业有限公司：

你公司《关于申请<岳阳隆兴实业有限公司年扩3200吨氯代丁烷产能建设项目>环评批复的报告》、岳阳市生态环境局云溪分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳隆兴实业公司合成化工厂氯丁烷装置位于中国石化集团资产经营管理公司巴陵石化分公司厂区内，现有年产2400吨氯丁烷生产能力。为适应市场需求，公司拟投资3138万元建设年扩3200吨氯代丁烷产能建设项目，项目以正丁醇和盐酸为原料，经过合成、分馏、水洗、脱水、精馏等工序，制得产品氯代丁烷3200吨/年，扩建完成后，厂区内氯代丁烷生产能力达到5600吨/年，项目建设利用厂区现有用地，不新增用地。主要建设内容为：新建4条氯代丁烷生产线（每条产能为800吨/年），后处理部分中氯丁烷水洗系统、脱水系统、精馏系统及丁醇回收系统按照5600吨/年氯代丁烷生产能力设计，并配套建设各类公用、辅助、环保工程。根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《岳阳隆兴实业有限公司年扩3200吨氯代丁烷产能建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局云溪分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防

治措施，并应着重注意以下问题：

1、严格落实“以新带老”措施。

2、加强施工期环境管理。优化施工布局，尽量减少施工临时占地；严守操作规程，合理选择施工时段，选用低噪声施工设备，确保施工噪声排放达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；施工人员生活污水依托区内已有污水管网；使用商品混凝土，施工现场及时洒水抑尘，控制扬尘污染。

3、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，定期对设备、机泵、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂界无组织废气执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）厂界浓度限值要求；项目反应过程中产生的不凝气经处理满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4大气污染物排放限值要求后，通过1根25m排气筒排放。

4、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善厂区雨污水管网，确保项目区废水得到有效收集。项目生活污水、生产废水和初期雨水经处理，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中新建企业间接排放水污染物排放限值和巴陵石化分公司污水处理场进水水质标准后，通过污水管网排入巴陵石化分公司污水处理场处理。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好装置区的防腐、防渗工作，强化管理，避免由于泄漏等造成物料或者污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理布局，对机泵、风机等主要的声源设备采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集、贮存、处置、管理工作，建立台账；严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其2013年修改单和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》相关要求，做好各类固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、收集、储存、转运、处置等相关管理台帐。废活性炭和精馏残液等危险废物交有资质单位处置，并执行转移联单制度；生活垃圾交环卫部门收集处理。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理；完善风险事故响应能力；完善厂区雨污水管网；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急措施，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、本项目污染物排放总量控制指标：COD≤1.2t/a，氨氮≤0.2t/a，VOCs≤0.2t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局云溪分局，湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年1月18日