岳环评 [2022]7号

关于汨罗市湘环再生资源有限公司(3600t/a）废弃油脂回收和粗加工项目环境影响报告书的批复

汨罗市湘环再生资源有限公司：

你单位《关于申请<汨罗市湘环再生资源有限公司(3600t/a）废弃油脂回收和粗加工项目环境影响报告书>批复的请示》、岳阳市生态环境局汨罗分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 本项目租赁汨罗市古培镇古培塘村26组现有厂房进行项目生产，厂房结构为砖混结构；厂区出入口共设1处，位于厂区东北角，邻近国道G240，项目总投资200万元，其中环保投资41.8万元；项目以食品厂废弃食用油脂、除臭剂为主要原辅材料，通过加热、离心处理等工序生产初级工业油脂2394吨/年。主要建设内容为：新建门卫室1栋1F、有效容积为10m3中间储存池1个、单个储油40t的储油罐4个、1t/h生物质锅炉1台；利用现有建筑改建加热车间1栋1F、分离车间1栋1F、锅炉房1栋1F、1栋1F仓库、办公区、宿舍区和食堂综合楼，并配套建设环保、收运等工程，其余均依托现有；根据湖南乐帮安环科技有限公司编制的《汨罗市湘环再生资源有限公司(3600t/a）废弃油脂回收和粗加工项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

- 1、施工期污染防治措施。合理选择施工时间，车辆进入现场低速、禁鸣等措施控制声环境影响；建筑垃圾分类收集、分类暂存，尽量回收综合利用；生活垃圾定点存放，由环卫部门统一集中处理；运输车辆密封、覆盖，按指定路线行驶；切实落实施工期各项环保工作，尽量缩短施工期。

2、废气污染防治工作。本项目无组织废气主要为生产线产生的集气罩未收集到的H2S和污水收集池产生的NH3、H2S，通过加热槽封闭、三相分离机设置集气罩负压收集、废水收集池封闭、中间池封闭、卸料池及储罐均封闭、废渣车间内封闭储存、减少废水和废渣存放周期、厂区绿化等措施，确保厂界NH3、H2S、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建厂界标准。生产工序废气NH3、H2S、臭气浓度，经集气罩收集、处理后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准，经15m高1#排气筒排放；锅炉烟气SO2、NOx、颗粒物，经布袋除尘器除尘后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉大气污染物特别排放限值，经25m高2#排气筒排放；食堂油烟，经油烟净化装置处理后，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，经屋顶烟囱3#排放。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则。软化装置浓水收集后与经化粪池处理后的生活污水，用于厂区绿化，不外排；车间地面拖洗废水、收运车辆冲洗废水、除臭装置废水、离心分离废水、初期雨水经收集后，槽罐车运至汨罗污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入汨罗江。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，制定并实施源头控制措施、分区防渗措施、污染监控计划、风险事故应急响应方案等，从源头上减少污染物的产生，防止环境污染。同时，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备及防渗构建物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏。

4、噪声污染防治工作。采用低噪高效设备，并设隔声、减震设施；加强管理，合理安排工作时间；加强设备的日常维护，做好生产车间的吸音封闭隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类及4类标准的昼间限值要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐；严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》进行管理，厂内暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。生产过程中会产生废渣，经收集后于一般固废暂存间暂存，委托湖南丰惠肥业有限公司汨罗分公司处置（用于制造有机肥料）；卸料、生产过程中会产生废含油抹布和手套，锅炉灰渣经收集后与生活垃圾一同交由环卫部门处置。

6、环境管理和风险防范工作。加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、污染物总量控制指标：SO2≤0.55t/a，NOX≤0.33t/a，COD≤0.026t/a，氨氮≤0.003t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南乐帮安环科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年1月27日