岳环评﹝2022﹞10号

关于岳阳昌德新材料有限公司特种胺新材料项目二期暨升级改造项目（17000吨/年特种聚醚，28000吨/年通用聚醚，5000吨/年光固化丙烯酸酯单体）环境影响报告书的批复

岳阳昌德新材料有限公司：

你公司《岳阳昌德新材料有限公司特种胺新材料项目二期暨升级改造项目（17000吨/年特种聚醚，28000吨/年通用聚醚，5000吨/年光固化丙烯酸酯单体）环境影响评价文件报批申请函》、岳阳市生态环境局云溪分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 岳阳昌德新材料有限公司位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区长岭片区，现已建设有36000t/a特种胺新材料项目。因市场需求变化，公司计划取消原有30000t/a聚合物多元醇系列产品生产，新增17000吨/年特种聚醚，28000吨/年通用聚醚，5000吨/年光固化丙烯酸酯单体的产品生产线。主要建设内容为：取消原有30000t/a聚合物多元醇系列产品生产单元建设，并于现有联合生产装置西侧预留地建设一栋3层甲类装置，新增3条新产品生产线并配备相关生产设备；新建1栋1层甲类仓库、一栋1层丙类仓库，同时在企业现有污水处理站新增一套废气收集处理设施，在甲类仓库内新建一间危废暂存间，其余辅助、公用、储运及环保工程等均依托现有。根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《岳阳昌德新材料有限公司特种胺新材料项目二期暨升级改造项目（17000吨/年特种聚醚，28000吨/年通用聚醚，5000吨/年光固化丙烯酸酯单体）环境影响报告书》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局云溪分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施和风险防范措施，加强环境管理，并应着重注意以下问题：

1、落实施工期污染防治措施。采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水等措施减少扬尘污染，选用合格油品，减少运输车辆和燃油动力机械尾气；选用低噪声施工设备,合理布局等措施控制声环境影响;建筑垃圾及生活垃圾倾倒在指定地点、妥善处置；施工废水应循环利用，不外排；切实落实施工期各项环保工作,尽量缩短施工期。

2、加强废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，应采取密闭生产装置和设备，加强日常监管，定期对设备、机泵、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放,厂界H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级限值，甲苯、非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求；工艺废气经收集处理，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）要求后，通过25m排气筒达标排放；污水处理站废气经处理，H2S、NH3满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度标准后，通过15m排气筒达标排放。

3、加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范管理厂区雨水及污水管网。项目营运期生活污水经化粪池处理后，与项目工艺废水、设备清洗废水、地面清洗废水、初期雨水一并排入厂区污水处理站处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1、表2水污染物间接排放限值标准及长炼污水处理厂进水水质标准要求后排入园区污水管网，最终汇入长炼污水处理厂处理。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，重点做好生产车间、罐区、装卸区、仓库等重点防渗区域的防腐、防渗工作，强化管理，避免由于泄漏等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水安全。

4、加强噪声污染防治工作。采用低噪声设备、合理布局、强化对生产设备的日常维护，对各类风机、生产设备等主要噪声源采取隔声、消声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、加强固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存间，废活性炭、釜底滤渣属于危险废物，收集暂存后交有资质的单位处理处置，并执行转移联单制度；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项环境风险防范措施，加强设备设施的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急管理办法》要求制定环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8.主要污染物排放总量控制指标为：COD≤0.7t/a，氨氮≤0.1t/a，VOCs≤10.7t/a。

三、你单位应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局云溪分局、湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管委会、湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年2月23日