岳环评 [2022]24号

关于汨罗市福缘新材料有限公司年加工及销售5万吨石墨制品建设项目环境影响报告书的批复

汨罗市福缘新材料有限公司：

你公司《关于申请办理汨罗市福缘新材料有限公司年加工及销售5万吨石墨制品建设项目环境影响评价审批手续的报告》、岳阳市生态环境局汨罗分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、汨罗市福缘新材料有限公司年加工及销售5万吨石墨制品建设项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区创新大道西侧，总投资10000万元，其中环保投资367万元，占总投资的3.67%，用地面积31755平方米，总建筑面积20425.5平方米。主要建设内容为：新建1层1#机加工车间、1层2#焙烧车间、4F综合大楼1栋、2F食堂1栋、1F门卫室1栋，并配套建设储运、环保工程及部分公用工程，其他依托园区现有。该项目以废旧石墨、沥青、煅后焦油、负极粉、耐火砖、氢氧化钠等为主要原辅料，通过人工初选、机加工、破碎、筛分、混捏搅拌、压型、焙烧等工序生产石墨制品50000吨/年，其中石墨异型材20000吨/年、增碳剂4000吨/年、石墨块3000吨/年、石墨粉3000吨/年、碳棒10000吨/年、负极碳粉10000吨/年。根据湖南汇美环保发展限公司编制的《汨罗市福缘新材料有限公司年加工及销售5万吨石墨制品建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见、岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、切实做好施工期环境保护工作。加强施工期环境管理，优化施工工艺，科学施工。施工废水经隔油、沉淀池处理后，全

部回用于施工场地及道路洒水抑尘；生活污水进入污水处理厂进行处理。选用低噪声设备，采用局部吸声、隔声降噪技术，合理布置噪声源设备和安排施工时间，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。强化施工扬尘防治措施，采取洒水抑尘、围挡、覆盖、临时道路硬化等措施，同时对施工机械加强管理及使用环保型装修材料。建筑垃圾倾倒在指定地点、妥善处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的要求，规范设计厂区雨水及污水管网。项目生产用水主要为焙烧窑冷却循环用水、碳棒冷却用水、碱喷淋处理系统用水。设备冷却水采用冷却塔机械通风冷却后进入净循环水池循环使用，不外排；碳棒冷却废水经沉淀后循环使用，不外排；碱喷淋废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水处理厂进水水质标准要求后排入汨罗市城市污水处理厂进行深度处理后排入李家河；初期雨水经沉淀后可用作冷却用水和厂区降尘，不外排；生产区清净雨水经厂区雨水管收集至东厂界与东厂界园区雨水管网衔接，雨水经园区雨水管排入东侧约950m的湄江。

按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告书提出地下水污染防治措施。做好原材料库、沥青化罐区域、焙烧车间、机修车间、危废暂存间等区域的防渗工作，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。通过对车间厂房采取密闭措施、加强车间通风、幔布覆盖、定期清扫地面、物料采用密闭皮带输送，加强日常监管等措施，最大限度减少堆场、卸料，混捏成型工序和破碎、筛分、机加工的无组织废气排放，厂界颗粒物、沥青烟、苯并〔a〕芘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。破碎、筛分、机加工等产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中颗粒物（碳黑尘）的二级标准由20m高排气筒DA001、DA002排放；沥青熔化、混捏成型废气与焙烧废气一并经碱喷淋冷却后通过电捕焦油器处理后，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（碳黑尘）的二级标准、沥青烟满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中沥青烟（熔炼）的二级标准、苯并〔a〕芘《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，二氧化硫、氮氧化物满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）文件要求，由50m高排气筒（DA003）排放；沥青熔化燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物通过1根18m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值要求；食堂油烟，经油烟净化器处理后引至屋顶排放。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取隔振、隔声、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账。本项目产生的沉渣、焦油、废机油等危险废物，严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求设置危险废物暂存场，定期送有资质的单位处置，并做好转移联单工作；除尘灰、废边角料等一般固体废物收集后破碎、筛分，再回用于生产，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求；废耐火砖交由厂家回收；生活垃圾经收集后交环卫部门处置；厨余垃圾经垃圾收集桶，由当地餐厨垃圾处理单位定期（日产日清）清运、处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。加强生产系统和环保设备维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》编制风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、你公司核定的总量指标为：SO2≤1.74t/a、NOx≤20.761t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局汨罗分局、汨罗市高新技术产业开发区管委会、湖南汇美环保发展限公司。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年3月29日