岳环评 [2022]30号

关于湖南西鼎新材料有限公司年产10万吨合金铝锭和2万吨压铸件项目环境影响报告书的批复

湖南西鼎新材料有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南西鼎新材料有限公司年产10万吨合金铝锭和2万吨压铸件项目环境影响报告书>的报告》、岳阳市生态环境局汨罗分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南西鼎新材料有限公司拟投资30000万元（其中环保投资1200万元）在汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区西临G107，南接聚成三路（规划道路）处地块建设年产10万吨合金铝锭和2万吨压铸件（铝冶炼总产能为年产10万吨，合金铝锭年产8万吨，压铸件年产2万吨）项目，项目占地面积45798.25m2。项目利用废熟铝、废生铝、电缆杂铝、合金元素、打渣剂、精炼剂、熟石灰、烧碱、活性炭等为原辅材料，通过原料预处理、升温熔化、熔炼、炉前分析、成分调整、精炼除气、熔液浇铸、压铸成型、钻孔、打磨抛丸、车加工、车丝、除油脱脂、喷塑、烘烤等工序生产再生合金铝锭80000t/a、压铸件20000t/a。主要建设内容为：新建1栋1F生产车间、1栋仓储工程（分别布置成成品仓库、原料料仓、五金仓库及研发化验室、 1#原料仓库、2#原料仓库、3#成品仓库）及其它附属设施等，并配套建设辅助、环保设施，公用工程依托园区现有。根据湖南德顺环境服务有限公司编制的《湖南西鼎新材料有限公司年产10万吨合金铝锭和2万吨压铸件项目（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见、岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，综合考虑，

我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、施工期污染防治。选用低噪、高效的施工设备，合理选择施工方法，合理安排高噪声设备的作业时间，设置围墙隔声，合理选择物料运输路线等措施，确保施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖、设置密目网、围挡、洗车池和沉淀池等防尘措施；设置临时排水沟、临时沉沙池，将施工泥浆水和地表径流收集采用混凝沉淀法进行处理上清液回用于场地洒水抑尘，沉渣委托其他单位定期清运填埋，生活污水处理依托项目一期工程进行收集处理；建筑垃圾及生活垃圾倾倒在指定地点、妥善处置。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。喷淋塔循环水，在喷淋塔内循环，不外排；冷却循环水，经循环水池循环沉淀后回用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后，满足《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表1中的间接标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值后，排入汨罗市城市污水处理厂处理后达标经李家河排入汨罗江；初期雨水经收集沉淀处理后回用；后期雨水汇入工业园雨水管网，最终进入汨罗江段。

按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施。加强厂区内的绿化、合理布设雨污管道、储存场地面硬化、做好重点污染区和一般污染区等区域的防渗工作，强化管理，避免由于泄漏等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水安全。

3、废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、法兰等进行维护和管理，最大限度减少废气无组织排放，厂界氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准；厂界颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值；HCl、氟化物、铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物、二噁英类满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表5企业边界限值要求；厂区内颗粒物和VOCs无组织执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A中表A.1限值。项目熔炼废气、炒灰废气、破碎废气、天然气燃烧废气经收集处理，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表4大气污染物特殊排放限值；HCl、氟化物、铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表3大气污染物排放限值要求后，通过20米高1#排气筒排放；压铸粉尘、打磨粉尘、喷塑粉尘、烘烤废气、抛丸粉尘经收集处理，颗粒物与VOCs达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中排放限值后，通过15米高2#排气筒排放；食堂油烟采用油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的中型排放限值要求。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取隔声、减震等措施，加强设备的保养和维修，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账。收集的粉尘、碱液系统沉渣、炒灰废渣、废活性炭、废切削液、废矿物油、脱脂废液严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求暂存，定期交有资质的单位处置；非铝废杂料、报废模具、收集的塑粉（喷塑）、不合格产品等一般固体废物严格按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求分类收集后外售和回用于生产；生活垃圾由环卫部门定期清运。

6、加强营运期风险防范。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、你公司核定的总量指标为：SO2≤2.4t、NOx≤16.5t、NH3-N≤0.1t、VOCs≤0.1t、COD≤0.2t、铅及其化合物≤22.3kg、镉及其化合物≤2.2kg、砷及其化合物≤0.9kg。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局汨罗分局、汨罗高新技术产业开发区管委会、湖南德顺环境服务有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年4月25日