岳环评〔2022〕36 号

关于汨罗市顺华锂业有限公司年处理15万吨废旧动力电池及废料再生循环利用项目（一期）环境影响报告书的批复

汨罗市顺华锂业有限公司：

你公司《关于申请办理<汨罗市顺华锂业有限公司年处理15万吨废旧动力电池及废料再生循环利用项目（一期）环评审批手续>的报告》、岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、汨罗市顺华锂业有限公司年处理15万吨废旧动力电池及废料再生循环利用项目（一期）选址于汨罗高新技术产业开发区新市片区内，总投资27433.64万元，其中环保投资820万，用地面积54274.43平方米，建构筑物占地面积16140.08平方米。主要建设内容为：新建1#生产车间、2#生产车间及配套的公用工程、辅助工程和环保工程，厂区外运输工程依托园区及城市道路。项目以废旧电池极片、废旧磷酸铁锂电池、磷酸铁锂生产废粉、98%硫酸、氢氧化钙、氢氧化钠、碳酸钠等为主要原辅料，通过预处理、制液工段、净化工段、沉锂工段、渣浸等工序生产电池级碳酸锂5000t/a，副产铝颗粒3800t/a、铜颗粒1700t/a、无水硫酸钠13000t/a、十二水磷酸三钠40000t/a。根据中铝环保节能科技（湖南）有限公司编制的《汨罗市顺华锂业有限公司年处理15万吨废旧动力电池及废料再生循环利用项目（一期）环境影响报告书》（报批稿）基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、落实施工期污染防治措施。定期洒水减少扬尘污染，选用低噪声施工设备,合理安排施工时间等措施控制声环境影响;生活垃圾倾倒在指定地点、妥善处置；生活污水应收尽收、合理处置。

2、废气污染防治工作。通过加强车间管理和日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放,厂区内VOCs执行《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内无组织排放限值;厂界VOCs、颗粒物、硫酸物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准。项目预处理工段产生的颗粒物、非甲烷总烃、氟化物，制液工段的浆化工序、浸出工序产生的颗粒物、硫酸雾经收集处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准后通过15m高排气筒排放；锅炉天然气废气颗料物、SO2、NOx经收集处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值后通过18m高排气筒排放。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。本项目生产废水来源于沉锂工段的冷凝水、废气处理废水、化水站排污水、燃气锅炉房排污水、空压站等的循环外排水，由厂区生产废水排水管网送至废水调节池，经污水提升泵送至机械絮凝斜板沉淀池进行处理，通过向机械絮凝池投加PAC、PAM，进行混凝沉淀处理后与经化粪池处理后的生活污水、经初期雨水池收集处理后的初期雨水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后一起经市政污水管网排至汨罗市城市污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入汨罗江。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施。做好硫酸罐区、1#车间（打粉工段、制液工段、净化工段）、2#车间（沉锂工段、MVR蒸发）、应急事故池、初期雨水池、事故收集池、一般固废及危险废物暂存间、废水处理站等区域的防渗工作，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、噪声防治工作。采用工艺先进、低噪声设备，合理布局，对主要的声源设备采取消声、隔音措施，提高设备自动控制水平，降低车速和限制鸣笛，利用绿化带降噪等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。项目预处理工段产生的废有机溶剂、废活性炭和设备维护产生的废润滑油等危险固物严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单相关要求暂存，定期交有资质的单位处置；预处理工段、净化工段、渣浸工段、污水处理站产生的废隔膜及杂物、废连接部件、氟化物碱液喷淋沉淀渣、一净渣、铁渣、污泥等一般固体废物严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求暂存、外售和妥善处置；生活垃圾由垃圾桶收集后交环卫部门统一处理。

6、加强营运期风险防范。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、你公司核定的总量指标为：COD≤4.2t/a、NH3-N≤0.42t/a、SO2≤0.74t/a、NOx≤2.56t/a、VOCS≤18.52t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局汨罗分局、中铝环保节能科技（湖南）有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设期和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年 6 月6日