岳环评[2022]38号

关于岳阳市林峰锂业有限公司200t/年金属锂技术改进项目环境影响报告书的批复

岳阳市林峰锂业有限公司：

你公司《关于申请<岳阳市林峰锂业有限公司200t/年金属锂技术改进项目环境影响报告书>环评批复的请示》、岳阳市生态环境局云溪分局的预审意见及有关附件悉收。经研究，批复如下：

一、岳阳市林峰锂业有限公司200t/年金属锂技术改进项目位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区岳阳市林峰锂业有限公司现有厂区内。项目占地面积4054m2，不新增占地，全厂总投资2000万元，其中环保投资242.2万元，占总投资的12.11%。项目主要建设内容：在现有氯化锂电解车间内新增8台电解槽和2套高频机组等主体设备，同时加大原料氯化锂采购量，提高次氯酸钠和液碱物料周转量，将金属锂产能由100t/a扩大到200t/a，并完善相应防渗、风险防范等环保措施,其余主体、辅助、公用、储运、环保等工程依托现有。项目主要生产工艺：外购30%锂水（氯化锂）经压滤、三级沉淀、袋式过滤处理后与外购碳酸锂、35%盐酸经合成、调节处理后得到氯化锂溶液，再将得到的氯化锂溶液经蒸发、结晶、离心、干燥得到98%的氯化锂中间产品（433t/a）,然后与外购的成品98%氯化锂一起经电解、精炼（重熔过滤）、成型等工艺得到产品金属锂200t/a、副产次氯酸钠16292.96t/a。根据湖南中汇环境科技有限公司编制的《岳阳市林峰锂业有限公司200t/年金属锂技术改进项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局云溪分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、落实“以新带老”的要求，解决现有环境问题。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善厂区雨污水管网。项目废气吸收喷淋液进入副产品次氯酸钠、循环冷却水站排水作废气吸收液不外排，合成车间地面清洗废水和初期雨水回用于化锂渣池，化锂渣用水进入合成车间的调节罐内，无生产废水外排；蒸气冷凝水用于循环冷却水站补充用水和电解废气喷淋吸收用水，最终进入副产品次氯酸钠中，无蒸气冷凝水外排；生活污水经厂区内化粪池处理，满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)中表1的间接排放标准和广华污水处理厂（原云溪污水处理厂）进水浓度中较严限值，经广华污水处理厂（原云溪污水处理厂）进一步处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排入长江；后期雨水通过切换阀门排入园区雨水管网，进入松杨湖。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，落实报告书提出的地下水污染防治措施。做好储罐区、生产车间、危废暂存间、事故应急池等区域的防渗工作，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。加强日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，加强废气收集,最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，确保厂界氯气、氯化氢和氨满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表5企业边界大气污染物排放限值，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界标准值。合成工序废气氯化氢和化锂渣废气氨经收集处理，一并通过20m高排气筒（DA001）排放；电解废气氯化氢、氯气经收集处置，一并通过25m高排气筒（DA002） 排放。氯气、氯化氢和氨有组织排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3排放限值。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备、合理布局、强化对生产设备的日常维护、对主要的声源设备采取减振及隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。项目产生的废物压滤渣和过滤渣、废阳极和阳极泥、化锂渣池浮油、废润滑油、废石棉隔膜等危废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求暂存，定期交有资质的单位处置，并执行转移联单制度；废包装材料、蒸馏钠、化锂渣池沉淀渣、废耐火砖等一般固体废物严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）安全贮存、妥善处置；生活垃圾收集后定期交由环卫部门处置。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施、设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急管理办法》要求制定突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设立专门的环保机构，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、本项目实施后，你公司核定的总量指标为：COD≤0.04t/a，氨氮≤0.01t/a，在现有总量指标范围内，无须另行购买。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局云溪分局、湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会、湖南中汇环境科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年6月10日