岳环评 [2022] 62号

关于湖南骅拓电子电路制造有限公司年产70万平方米多层及双面线路板和50万平方米单面线路板建设项目环境影响报告表的批复

湖南骅拓电子电路制造有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南骅拓电子电路制造有限公司年产70万平方米多层及双面线路板和50万平方米单面线路板建设项目环境影响报告表>的报告》、岳阳市生态环境事务中心《 年产70万平方米多层及双面线路板和50万平方米单面线路板建设项目环境影响报告表技术评估报告》（岳环事评估〔2022〕39号）、岳阳市生态环境局汨罗分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、湖南骅拓电子电路制造有限公司年产70万平方米多层及双面线路板和50万平方米单面线路板建设项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区龙舟北路东侧PCB产业园1栋，项目占地面积12320m2，建筑面积约12000m2；总投资6000万元，环保投资197万元。主要建设内容为：租赁一栋已建标准厂房新建钻孔房、阻焊房、喷锡车间、文字房、锣板房等主体工程以及配套的储运工程、辅助工程和环保工程（其中园区员工宿舍楼完工前员工在酒店暂住，园区员工宿舍楼完工后搬入）；公用工程、废水处理系统依托园区及城镇污水处理厂。主要原辅料及生产工艺为：项目利用双面覆铜板、单面覆铜板、干膜、阻焊油墨主剂（双面）、阻焊油墨硬化剂（双面）、文字油墨主剂（双面）、文字油墨硬化剂（双面）、线路油墨（单面）、阻焊油墨（单面）、钢球、硫酸等为原辅材料，通过开料、线路磨板、线路印刷、酸性蚀刻、铣靶孔、

- 阻焊磨板及阻焊印刷、文字印刷、后续外委等工序得到年产50万平方米单面板、铝基线路板；通过前处理及线路制作、沉铜、全板电镀、外层线路制作、阻焊印刷、表面处理及成型等工序得到年产70万平方米双面、多层线路板；同时得到副产品铜盐237.858t/a。根据湖南润为环保科技有限公司编制的《年产70万平方米多层及双面线路板和50万平方米单面线路板建设项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见、岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、落实施工期污染防治措施。采取洒水抑尘、加强通风等措施减少扬尘及有机废气污染;选用低噪声施工设备,合理选择施工时间及运输路线等措施控制声环境影响;建筑垃圾及生活垃圾分类收集在指定地点、妥善处置;施工废水回用于洒水降尘，不外排;施工期生活污水经化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理。

2、营运期废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、法兰等进行维护和管理;采取布袋除尘、加强车间的通风，最大限度减少废气无组织排放，确保厂界颗粒物、硫酸雾、甲醛、氮氧化物、氯化氢、非甲烷总烃、锡及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值。项目生产废气硫酸雾、HCL、NOx、甲醛、氯气收集处理后，经25m高1#排气筒排出；非甲烷总烃收集处理后，经20m高2#排气筒排出；锡及其化合物、非甲烷总烃收集处理后，经20m高3#排气筒排出；硫酸雾、HCL、NOx、甲醛、氯气、非甲烷总烃、锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。

3、营运期废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。一般清洗废水（包括磨板废水和成品清洗废水）、综合废水（包含络合铜废水和含铜废水）和油墨有机废水（包括高浓度有机废水和低浓度有机废水），分别进入各个沉淀池处理后且达到园区PCB产业园污水处理厂接管水质后分类分质排入园区PCB产业园污水处理厂处理，处理后的尾水达到《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗市城市污水处理厂设计进水水质标准后与经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及汨罗市城市污水处理厂进水标准后的生活污水一起进入城市污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，经李家河最终排入汨罗江；雨水系统采用两级排放，一级由园区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至汨罗江。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告表提出地下水污染防治措施，做好生产车间、仓库、贮存间等区域的防渗、防漏工作，强化管理，避免由于泄漏等造成污染物下渗污染地下水。

4、营运期噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对高噪声设备加防震垫，车间内安装吸声材料，加强设备维护，设置绿化隔离带，对主要的声源设备泵、各类风机等采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、营运期固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、贮存、转运、处置管理台账，项目含铜粉尘、废膜渣、废油墨、报废线路板、线路板边角料、废危化品包装容器、沉淀污泥、锡渣、废助焊剂、退镀废液、硫酸废液、高锰酸钾废液、抗氧化废液、沉铜废液、微蚀废液、废活性炭等危险固物严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单相关要求暂存，定期交有资质的单位处置并执行危险废物转移联单制度；覆铜板边角料外售资源回收单位；废包装纸箱、废胶带及开料产生的覆铜板边角料等属一般工业固体废物严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求贮存，与生活垃圾一起交由环卫部门定期清运。

6、加强营运期风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、PCB产业园污水处理厂投入运行之前，本项目不得开始生产。

9、你公司核定的总量指标为： VOCs≤13.7t/a；CODcr≤3.5t/a；NH3-N≤0.4t/a；NOx≤1.1t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南润为环保科技有限公司、湖南汩罗循环经济产业园区管理委员会。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年10月8日