- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 湖南省顺天香酒业有限公司一期项目（年产800吨米酒）

建设单位（盖章）：湖南省顺天香酒业有限公司

编制日期：         2023年02月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南省顺天香酒业有限公司一期项目（年产800吨米酒） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-430671-04-05-466376 |  |  |
| 建设单位联系人 | 蒯顺根 | 联系方式 | 18607409168 |
| 建设地点 | 岳阳市屈原管理区营田镇余家坪社区正虹路南侧 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：112°55′39.88761″，北纬28°51′44.81563″ |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1519 其他酒制造 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业 25.酒的制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳市屈原管理区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 企业投资项目备案证明202229 |
| 总投资（万元） | 2560 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 1.56 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9076.14 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《屈原管理区营田镇总体规划》（2010-2030） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目与《屈原管理区营田镇总体规划》（2010-2030）相符性 根据《屈原管理区营田镇总体规划》（2010-2030）： （1）屈原管理区总体发展战略：生态立区、产业活区、旅游旺区，已全面推进小康社会建设为中心，调整产业结构，以统筹生态环境、经济社会、空间布局、基础设施为重点。充分利用国家全面加快城镇化发展政策、京港澳高速公路复线贯通、两型社会示范区、全国现代农业示范区建设的大好机遇。高起点推进新型城镇化、新型工业化、信息化和农业现代化。重点发展生态农业旅游。通过资源整合，产业升级、布局优化，机制转换和模式创新、促进各级城镇的扩容提质。 （2）营田镇城镇性质为：岳阳市屈原管理区的政治、经济、文化、科技和信息中心，是以发展饲料、现代农业、航运物流、食品加工等产业为主的具有湖滨特色的生态城镇。 近期建设规划：近期到2015年，人口规模：5.5万人，用地规模6.6平方公里、用地发展方向：向南、向北是近期建设的重点发展方向，东部主要沿屈汨路（S307）一线向东发展；北部主要依靠推山咀港口打造航运物流临港产业基地。 中期建设规划：中期到2020年，人口规模：7.3万人，用地规模7.3平方公里、用地发展方向：向东、向南是近期建设的重点发展方向，东部主要沿屈汨路（S307）一线继续往向东延伸至入城口；南部主要结合天问路的建设着手开发新区。 远期建设规划：远期期到2030年，人口规模：10万人，用地规模10平方公里、用地发展方向：向南、向北是远期建设的重点发展方向，南部主要依托新区建设城镇中心继续南移，并完善两型产业布局，北部主要是扩建和完善推山咀航运物流临港产业基地。 本项目为米酒制造项目，属于食品加工行业，项目位于屈原管理区营田镇余家坪社区正虹路南侧，项目用地属于工业用地符合屈原管理区营田镇总体规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为米酒制造项目，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本》中其中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。 本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2021年版）》相关要求。 本项目为米酒制造，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制类和禁止类。因此本项目符合国家自然资源开发利用政策。 因此，本项目的建设符合国家相关产业政策。 2、与“三线一单”要求相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”要求，对项目进行“三线一单”符合性判定。 项目“三线一单”符合性判定见表1-1。 表1-1 项目“三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析; 备注. 生态保护红线; 本项目位于屈原管理区营田镇余家坪社区正虹路南侧，项目用地属于工业用地，评价范围内不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区和其他生态环境敏感区域，项目不在岳阳市生态保护红线内，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 根据环境质量现状监测结果，项目所在地环境质量现状较好，各环境要素能够满足相应的环境功能区划要求。项目产生的污染物经采取相应的防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对区域环境影响较小。; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中消耗一定量的水、电等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。项目原辅料、水、电供应充足，在资源再生利用的同时，尽可能的做到合理利用资源和节约能耗。本项目使用电、天然气等清洁能源。符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目选址符合屈原管理区营田镇总体规划要求，不在负面清单内，符合屈原管理区营田镇产业定位。 根据对比《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》，本项目为米酒制造项目，不属于其中的限制类和禁止类，本项目不在负面清单内。; 符合. 3、本项目与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》的相符性分析 2021年2月1日，岳阳市人民政府印发了《岳阳市人民政府关于实施岳阳市 “三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》。本项目属于屈原管理区营田镇，文件中对岳阳市屈原管理区营田镇管控要求及符合性分析具体如下： 表1-2 项目与屈原管理区营田镇环境管控单元环境准入清单符合性分析 单元名称; 单元分类; 经济产业布局; 主要环境问题. ZH430691 30001 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇; 一般管控单元; 营田镇：屠宰肉质食品加工业，食品加工业，中药饮片，电子加工业，纺织印染业，生物质发电，饲料生产; 营田镇/河市镇：畜禽养殖等农业面源污染. 主要属性; 营田镇：生态保护红线/一般生态空间/湖南湘阴横岭湖自然保护区/德科工业园/土壤一般管控区/农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区. 管控纬度; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 1.3 营田镇：主要发展饲料和食品工业；禁止发展造纸业、化工业、污染严重的制造业 1.4 严格执行畜禽养殖分区管理制度，禁养区规模畜禽养殖全部关停退养或搬迁，加快推进畜禽适度规模养殖，湖区畜禽规模养殖比重达 50%以上，关停未按期安装粪污处理设施和未实现达标排放的规模养殖场 1.5 全面禁止新增采砂产能，引导加快淘汰过剩产能，对新建、改造、外购的采砂船只不予登记和办理相关证照；从严控制采砂范围和开采总量; 本项目为米酒制造项目，属于食品加工行业，故本项目属于屈原管理区营田镇的主导产业，符合. 污染物排放管控; 2.1 加快推广稻鱼综合种养技术模式，全区稻鱼综合种养面积新增 0.55 万亩，升级改造 1.85 万亩精养池塘，实现池塘渔业用水循环利用和达标排放 2.2 提高秸秆综合利用率，全面禁止农作物秸秆露天焚烧 2.3 严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用。加强规模养殖场（小区）粪污处理及综合利用设施改造 2.4 完成农科园、德科工业园区污水集中处理设施建设，并安装自动在线监控装置。完善园区污水收集配套管网，新建、升级工业园区必须同步建设污水集中处理设施和配套管网; 本项目拟建地周边已配套建设污水管网，项目废水经厂区拟建污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入屈原管理区普爱污水处理厂，对周边环境影响较小；符合. 资源开发效率要求; 4.1 水资源：2020年，屈原管理区万元国内生产总值用水量48m3/万元，万元工业增加值用水量41m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.52 4.2 能源：屈原管理区“十三五”能耗强度降低目标17%，“十三五”能耗控制目标2.5万吨标准煤 4.3 湖南岳阳国家农业科技园区：园区内优先使用天然气、液化石油气以及电能等清洁能源 4.4 土地资源：屈原管理区耕地保有量8960公顷，基本农田保护面积7850公顷。2020年屈原管理区建设用地总规模 3625.90公顷，城乡建设用地规模2845.36公顷，城镇工矿用地规模1166.99公顷，人均城镇工矿140公顷; 本项目用水量约7450.32m3/a，用水量较小；本项目使用电能加热蒸煮；本项目用地为工业用地，符合. 根据表1-2可知，项目建设符合岳阳市屈原管理区营田镇环境管控单元环境准入清单要求。 - 4、与《饮料酒制造业污染防治技术政策》相符性分析 - 本项目以糯米为主要原料，经浸泡、蒸煮、糖化、发酵、压榨、过滤、贮存等工艺生产发酵米酒，类似于黄酒制造工艺，因此，参考黄酒制造要求进行分析如表1-3。 表1-3 与《饮料酒制造业污染防治技术政策》的符合性分析 序号; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 二、源头及生产过程污染防控——（一）源头控制. 1; 白酒、啤酒、黄酒制造业应加强原料储存与输送过程的污染控制，原料宜采用标准化仓储、密闭输送。; 本项目为米酒制造项目，原料均储存在常温、避水的专用仓库，设置有专用的物流通道与输送路径; 符合. 二、源头及生产过程污染防控——（二）生产过程污染防控. 2; 黄酒制造业： （1）优化传统浸米蒸饭工艺，减少高浓米浆水产生量。鼓励企业缩短浸米时间、采用米浆水、淋饭水回用技术。 （2）过滤宜采用密闭式自动化压滤机，防止滴漏产生的污染。推广采用洗布机替代滤布人工水洗，提高洗涤效率，减少用水量。 （3）鼓励采用自动化灌坛装酒、热酒灌装工艺，减少喷淋杀菌用水，实现节能节水。 （4）鼓励采用机械化高压水力洗坛，减少洗涤水用量。 （5）推广生曲及熟曲的自动化连续生产替代间歇生产工艺。 （6）鼓励推广大型连续化、自动化生产设备替代陶缸、陶坛发酵；推广安装发酵单罐冷却、自动清洗回收等装置。 （7）鼓励余热回用，蒸饭机应配备二次蒸汽再压缩和热交换回收装置。 （8）鼓励采用大罐储酒方式，实现节能。 （9）鼓励规模化发展，小型企业集约布局、集中治理，开发特色化和高附加值产品。; 本项目采用自动化隔膜压滤机进行压滤，防止滴漏；项目采用自动灌装机灌装、使用高温热风循环消毒柜消毒。; 符合. 三、污染治理及综合利用——（一）大气污染治理. 3; 原料输送、粉碎工序产生的粉尘应采用封闭粉碎、袋式除尘或喷水降尘等方法与技术进行收集与处理。; 本项目糯米、湘莲、茶叶均无需破碎，无粉尘产生。; 符合. 4; 酒糟、滤渣堆场应采取封闭措施对产生废气进行收集，采用化学吸收法或活性炭吸附法等技术对收集废气进行处理。; 项目酒糟利用窖池暂存，并及时清运处置，产生的废气对环境影响较小。; 符合. 三、污染治理及综合利用——（二）水污染治理. 5; 高浓度废水（锅底水、黄水、废糟液、麦糟滤液、酵母滤洗水、洗糟水、米浆水、酒糟堆存场地渗滤液等）宜单独收集进行预处理，再与中低浓度工艺废水（冲洗水、洗涤水、冷却水等）混合处理。; 本项目无高浓度废水产生，生产废水排入自建污水处理站处理。; 符合. 6; 综合废水宜采取“预处理+（厌氧）好氧”的废水处理工艺技术路线。对于排放标准要求高的区域或需废水回用的企业，废水应进行深度处理，宜在生物处理后再增加混凝沉淀、过滤或膜分离等处理单元。; 本项目污水处理站采用“沉淀+水解酸化+好氧+过滤”工艺处理，满足要求。; 符合. 三、污染治理及综合利用——（三）固体废物处理处置及综合利用. 7; 酒糟、麦糟宜作为优质饲料或锅炉燃料。黄酒糟宜制备糟烧酒、调味料、栽培食用菌，开发饲料蛋白等。; 本项目产生的废酒糟外售给周边养殖户或饲料加工厂综合利用。; 符合. 8; 鼓励采用坛式储酒方式的黄酒企业回收和减少封坛泥用量，节约资源。; 本项目未采取坛式储酒方式。; 符合. 9; 鼓励对废酒瓶、废包装材料等进行收集、利用。; 本项目废包装材料外售给再生资源回收公司综合利用。; 符合. 四、二次污染防治. 10; 鼓励将废水厌氧生化处理过程中产生的沼气，经净化处理后作为燃料使用。; 本项目废水采用“沉淀+水解酸化+好氧+过滤”工艺处理，无沼气产生。; 符合. 11; 废水处理过程中产生的恶臭气体应收集和处理，采用生物、化学或物理等技术进行处理。; 本项目废水处理过程产生的恶臭气体采取加盖密闭处理后外排。; 符合. 12; 酒糟、滤渣等堆场应防雨、防渗。; 本项目产生的废酒糟及时清运，不设堆场。; 符合. 根据以上分析，本项目的建设与《饮料酒制造业污染防治技术政策》相符。 5、项目选址与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）选址要求相符性分析 表1-4 与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）选址要求的符合性分析 序号; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 1; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。; 本项目北侧隔路为强神饲料厂，根据本项目大气环境现状监测数据，本项目拟建地TSP能达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2中二级标准限值要求，因此本项目周边无对食品有显著污染的企业; 符合. 2; 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 项目周围无其他扩散性污染源; 符合. 3; 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。; 项目周围无洪涝灾害先例，城市系统排水较好，项目楼层在一楼，几乎不受影响; 符合. 4; 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 园区周围环境较好，厂区离市政绿化带都有一定距离，无蚊虫孳生; 符合. 根据以上分析，因此，本项目选址与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中相关选址要求相符。 6、选址合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区营田镇余家坪社区正虹路南侧，用地性质为工业用地，未占用基本农业用地和林地，因此项目的选址符合土地利用规划要求。本项目为米酒的制造，根据《屈原管理区营田镇总体规划》（2010-2030）、《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》，本项目不属于屈原管理区营田镇的禁止类产业，属于允许进入项目。 根据现状调查资料显示，项目所在地环境空气质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 根据现场调查，项目所在地交通便利，且项目所在地水、电、路等相应配套设置齐全，基础条件充足，在采取本报告提出的污染防治措施后，污染源均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小。综上可知，本项目选址合理可行。 根据区域环境质量现状情况，本项目所在区域汨罗市2021年为环境空气质量达标区，项目周边环境空气质量良好。 项目所在水域湘江干流磊石山断面2020年的常规监测数据除总氮超标外，其他监测因子指标监测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。本项目废水主要为生活污水、浸泡废水、洗瓶废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、纯水制备过程产生的浓水及少量的检验废水，经预处理达普爱污水处理厂纳污标准后进入屈原管理区普爱污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准后经推山咀电排站排入湘江，对周边环境影响较小。因此，区域环境均适宜本项目的建设。 本项目东侧、南侧、西侧均为余家坪社区零散居民点，北侧为正虹路，隔路为强神饲料厂，周边地块规划均为工业工地，项目与周边环境相容。项目建成后对产生的各类污染物，均采取相应有效的环保治理措施，确保达标排放，营运期对周边环境影响较小，周边环境对本项目无明显制约影响。总体而言，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 7、平面布置合理性分析 本项目平面布置图充分考虑了工艺要求、风险防范要求、消防要求以及环境保护要求。厂区布置主要分为厂房1、厂房2、包地窖、办公楼以及污水处理站。项目总入口位于北部，与正虹路相临，便于运输。厂房1位于本项目西北侧，共2层，地上一层为原料贮存仓库、地下一层设置一条米酒生产线，地下一层按生产顺序布置，从东至西依次是：泡米区、蒸煮区、拌料台、糖化间、发酵间、榨酒间、过滤间、清洗间、包装消毒间半成品库、灌装间、包装间；厂房2位于厂房1南侧，共2层，地上一层为原料贮存仓库、地下一层设置一条米酒生产线，地下一层布置与厂房1地下一层一致；项目东侧为办公楼，办公楼南侧为地窖，产品储存于地窖中；污水处理站设置在厂房1西北侧、一般固废暂存间位于厂房1一层东侧。根据总平面布置原则，项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。项目污水处理站布置于厂区西北侧，已远离西侧、南侧和东侧的较近居民点。本项目综上所述，本项目厂区布局合理。具体详见附图2。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 湖南省顺天香酒业有限公司是一家从事米酒研发、酵糟生产、销售的综合企业，根据市场调研，鉴于广阔的市场前景。随着经济的发展，人们的生活水平逐渐提高，国民的饮食结构也随之发生重大变化，并且随着生活节奏的加快，人们越来越倾向于选择酒类食品，以满足日常生活所需。基于以上，为确保充分发挥屈原管理区及周边地区农副产品资源丰富的优势，丰富居民的“餐饮酒类”、满足岳阳市酒类制品的需求，湖南省顺天香酒业有限公司规划在屈原管理区营田镇余家坪社区正虹路南侧分期建设“年产5000吨糯米系列养生酒项目”，本项目为一期项目，投资2560万元，一期项目建成后年产米酒800吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关法律、法规的要求，本项目属于《建设项目环境保护管理分类名录（2021年版）》中“十二、酒、饮料制造业 ”中的“25.酒的制造”，项目需编制环境影响报告表。湖南省顺天香酒业有限公司特委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司（以下简称“我公司”）编制《湖南省顺天香酒业有限公司一期项目（年产800吨米酒）环境影响报告表》。我公司在接受委托后，立即成立了项目技术小组，组织有关人员进行现场调查和资料收集。在对项目相关资料进行认真分析的基础上，根据国家和地方相关法律法规及有关规定，按照环境影响评价技术导则要求，编制了该项目的环境影响报告表。报告表从环保角度论证项目建设可行性，提出防治污染环境的对策与措施，为项目建设和环境管理部门决策提供依据。 2.2项目组成 项目总占地面积9076.14m2，主要建设地窖、米酒加工厂房2栋、办公楼及辅助设施等，并在2栋厂房内建设2条米酒生产线。项目通过购买糯米经浸泡、蒸煮、发酵、蒸馏、过滤等工序制成米酒，项目建成后年生产米酒800吨。 具体项目组成情况见表2-1。 表2-1 工程建设内容一览表 序号; 名称; 内容; 备注. 1; 主体工程; 厂房1; 加工厂房1栋，位于项目场地内西北侧，占地面积1932m2，建筑面积2990.6m2，钢筋混凝土结构2层，高8m，地上一层用于原料贮存，地下一层建设米酒生产线一条及配套设施等; --. 厂房2; 加工厂房1栋，位于项目场地内西南侧，占地面积1932m2，建筑面积2990.6m2，钢筋混凝土结构2层，高8m，地上一层用于原料贮存，地下一层建设米酒生产线一条及配套设施等; --. 地窖; 地窖1个，位于项目场地内东南侧，占地面积428.6m2，建筑面积428.6m2，钢筋混凝土结构2层，高8m，主要用于米酒存贮; --. 2; 辅助工程; 办公楼; 位于项目场地内东侧，占地面积382m2，建筑面积1529.6m2，钢筋混凝土结构4层，高8m; --. 检验室; 位于办公楼内; --. 门卫室; 建筑面积31m2，位于项目北侧中部入口处; --. 3; 储运工程; 原料贮存; 本项目原料贮存在厂房1、厂房2的地上一层; --. 产品贮存; 本项目产品贮存在地窖中; --. 4; 公用工程; 给水; 新鲜水依托区域供水系统提供; --. 排水; 采用雨污分流制。项目雨水经北侧市政雨水管网排入湘江，污水进入拟建综合污水处理站处理达标后经北侧市政污水管网排入普爱污水处理厂处理; --. 供电; 利用区域供电系统; --. 供热; 项目供热均采用电能; --. 5; 环保工程; 废气; 车间采取机械通风，使无组织恶臭气体得到有效扩散；酒糟、污泥及时清运，污水处理站采取地埋式一体污水处理设施，周边加强绿化; --. 废水; 项目拟建一个处理规模为20m3/d的综合污水处理站，处理工艺为“沉淀+水解酸化+好氧+过滤”，废水经污水处理站处理后，排入普爱污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准排入湘江; --. 固体废物; 生活区设置生活垃圾收集桶收集，由当地环卫部门清运；酒糟暂存在发酵区，日产日清，外售给饲料生产厂家综合利用；废包装材料交由废旧回收单位回收利用；污水处理产生的污泥定期清理干化后运至当地的垃圾填埋场; --. 噪声; 合理布局、低噪声设备、隔声、基础减振等措施; --. 2.2 主要产品及产能 本项目产品分为三种，分别是湘莲酒、茶酒、壶子酒，产品质量严格执行现行国家相关质量标准，项目产品方案及规模详见表2-2。 品模 序 号; 产品名称; 年产量（t/a）; 备注. 1; 湘莲酒（52%）; 200; 酒精度数为52%. 2; 茶酒（52%）; 200; 酒精度数为52%. 3; 壶子酒（5%）; 400; 酒精度数为5%. 合计; 800; --. 2.3 主要设备 本项目主要设备情况见表2-3。 表2-3 主要生产设备 序号; 名称; 规格/型号; 数量; 单位; 备注. 1; 隔膜压滤机; 2t/h，XMG55/Φ820-UB; 2; 台; --. 2; 超高温瞬时灭菌机; RSCG01-1; 2; 台; 用于高度数养生酒消毒. 3; 喷码机; 伟依捷A300; 2; 台; --. 4; 反应斧; 1吨/h; 2; 台; 用于低度数壶子酒消毒. 5; 灌装机; 0.5t/h，WG-12; 2; 台; --. 6; 糖化桶; 80L; 120; 只; --. 7; 泡米桶; 80L; 30; 只; --. 8; 蒸米桶; 20L; 4; 只; --. 9; 蒸溜器; 200; 4; 台; 用于单个米桶蒸饭. 10; 蒸汽化生器; 100; 4; 台; 用于多层蒸饭. 11; 净水机; 3t/h，YJ-CHL-2T; 2; 台; --. 12; 华炉1号蒸汽机; 200kg/h，ZQ-G04-A; 2; 台; 电加热，用于米桶蒸饭加热. 13; 全自动封口机; GLF-1800; 2; 台; --. 14; 高温热风循环消毒柜; AY-BXG双门; 2; 台; 用于包装酒瓶消毒. 15; 直热式打码机; DY-8; 2; 台; --. 16; 喷墨编码机; A350; 2; 台; --. 17; 高温高压蒸煮锅; 1t/h，X20201008-01; 2; 台; --. 18; 电汽两用蒸饭柜; 400kg/h，10盘; 2; 台; --. 19; 饮料泵; YLB5.30; 2; 台; --. 2.4主要原辅材料 表2-6 项目主要原辅材料一览表 序 号; 原料品种及名称; 规格/形态/包装形式; 年消耗量（t）; 最大存储量（t）; 备注. 原辅材料. 1; - 糯米; 袋装; - 400; - 500; --. 2; - 湘莲; 袋装; - 100; - 150; --. 3; - 绿茶; 袋装; - 50; - 100; --. 4; - 酒曲; 袋装; - 100; - 150; --. 5; 葡萄糖; 袋装; 10; 20; --. 6; - 活性炭; - 袋装; - 0.3; 0.3; --. 7; - 石英砂; - 袋装; - 0.2; 0.2; --. 8; - 纸箱; - /; - 10000个; /; --. 9; - 5斤壶; - 箱装; - 50000个; /; --. 10; - 2斤壶; - 箱装; - 40000个; /; --. 11; - 湘莲酒瓶; - 箱装; - 15000个; /; --. 12; - 茶叶酒瓶; - 箱装; - 12000个; /; --. 13; - 顺酒瓶; - 箱装; - 11000个; /; --. 14; - 黄酒瓶; - 箱装; - 8000个; /; 用于装糯米酒. 15; - 5斤坛; - 箱装; - 1000个; /; --. 能耗. 1; 水; /; 7450.32; /; --. 2; 电; /; /; /; --. 2.5公用工程 2.5.1.给排水 1、水源 本项目位于屈原管理区营田镇余家坪社区正虹路南侧，区域给排水管网齐全，配套设施齐全，可满足生产、生活用水的要求。由市政供水管网统一供水，水源充足，水压稳定，水质良好，能满足本项目的用水需求。本项目年用新鲜水量为7450.32m3。 2、给排水 给水：本项目营运期需要用水情况为浸泡用水、蒸煮用水、洗瓶用水、设备清洗用水、检验用水、纯水制备用水、车间地面清洗用水及生活用水。 （1）浸泡用水及浸泡废水 本项目浸泡采用纯水机制造的纯水浸泡，每批次浸泡时间为2-3小时，每个浸泡桶每批次浸泡量为0.08t，年浸泡糯米400t，根据企业提供经验数据可知，糯米浸泡用水量取0.6m3/t米，则浸泡用水量为240m3/a（折合0.757m3/d）。浸泡过程吸收水分约20%，剩余米浆废水排水量按80%计，则废水产生量为192m3/a，折合0.606m3/d。 （2）蒸煮用水 本项目蒸煮过程采用纯水机制造的纯水蒸煮，损耗或进入物料（糯米、湘莲、茶叶）中。根据根据企业提供经验数据可知，物料蒸煮用水量取1.5m3/t-原料，则浸泡用水量为825m3/a（折合2.6m3/d），约80%水分进入糯米中，剩余20%水蒸发损耗。 （3）洗瓶用水、洗瓶废水 洗瓶用水：项目洗瓶用水均来源于纯水制备设施提供，项目共需酒瓶约4.6 万个/年，平均每天需清洗酒瓶145个，日最高清洗酒瓶按200个计，每个酒瓶清洗用水量按1L/瓶计，则洗瓶用水量为0.2m3/d（63.4m3/a），产污系数按0.8计，则废水量为0.16m3/d（50.72m3/a）。 （4）设备清洗用水、设备清洗废水 主要针对发酵缸、蒸煮锅、蒸饭柜等设备定期用纯水进行清洗，根据企业提供的经验数值可知，设备清洗用水量约为2.6m3/t-米，则设备清洗用水量为1040m3/a（折合3.28m3/d），损耗量按10%计，则清洗废水量为936m3/a（折合2.95m3/d）。 （5）检验用水及检验废水 本项目检验室用水主要为检验用水、检验人员清洗用水和试剂瓶清洗用水。根据建设单位经验，检验用水量约 0.5m3/d（158.5m3/a），产污系数按 0.8 计，则废水量为 0.4m3/d（126.8m3/a）。 （6）纯水制备用水及浓水 综合以上分析，本项目每年需制备2326.9m3纯水用于浸泡、蒸煮、洗瓶和设备清洗，采用自来水制备。纯水制备过程会产生浓水，产生量按自来水用水量的30%计，则纯水制备所需的自来水量约为3324.1m3/a（10.487m3/d），浓水产生量为997.2m3/a（3.15m3/d）。 （7）车间地面冲洗用水、车间地面冲洗废水 根据企业经验数据：地面冲洗用水量取2.5L/m2车间，本项目需冲洗地面面积为3864.6m2，则地面冲洗用水量约为9.66m3/d，平均每天清洗一次，年用水量为3062.22m3/a。排水量按90%计，则排水量为2756m3/a（8.694m3/d）。 （8）生活用水及生活污水 本项目劳动定员共28人，员工年工作317天，不设食宿。参照《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020），人员生活用水定额为38m3/人·a，则全厂员工生活用水量为1064m3/a（3.36m3/d）。生活污水产生量以用水量的80%计，则项目生活污水产生总量为851.2m3/a（2.69m3/d）。 本项目用水量见下表。 表2-7 本项目用水量一览表 序号; 用水类别; 用水规模; 用水指标; 全年使用时间; 日用水量(m3); 年用水量(m3); 备注. 1; 生产用水; 浸泡用水; 400t/a; 0.6m3/t-米; 317d; 0.757; 240; 用纯水. 蒸煮用水; 650t/a; 1.5m3/t-米; 317d; 2.6; 825; 用纯水. 洗瓶用水; 4.6万个瓶子/a; 1L/个瓶子; 317d; 0.2; 63.4; 用纯水. 设备清洗用水; 400t/a; 2.6m3/t-米; 317d; 3.28; 1040; 用纯水. 检验用水; /; 0.5m3/d; 300d; 0.5; 158.5; 用纯水. 2; 纯水制备用水; /; /; 317d; 10.487; 3324.1; 用自来水. 3; 地面清洗用水; 500m2; 0.2L/m2·d; 317d; 9.66; 3062.22; 用自来水. 4; 生活用水; 28人; 38m3/人·a; 317d; 3.36; 1064; 用自来水. 5; 合计; /; /; /; 23.507; 7450.32; 总用水量只计算自来水用量. 根据上表可知本项目最大日用水量约为23.507m3/d，总用水量7450.32t/a。 （3）排水 排水：营运期产生的废水分为生活污水和生产废水，生产废水包括：浸泡废水、洗瓶废水、检验废水、纯水制备产生的浓水、设备清洗废水、车间地面清洗废水。 项目排水采用雨污分流制。雨水排入厂区雨水管网，污水排入厂内拟建污水处理厂处理达标后通过市政污水管网进入普爱污水处理厂处理达标后通过推山咀电排站排入湘江。 本项目水平衡图见下图： 图2-1 项目水平衡图（单位：t/a） 2.5.2供电 本项目电源主要为380/220V电网直接供电，由市政电网供给。厂区不设备用发电机设备。 2.5.3供热 本项目蒸煮工序采用厂区的电加热蒸汽机直接加热蒸煮。 2.6劳动定员及工作制度 本项目劳动定员共28人，其中管理人员6人，生产人员22人，厂区不提供食宿。 工作制度：年工作317天，每天1班，8小时/班。 2.7厂区平面布置 本项目平面布置图充分考虑了工艺要求、风险防范要求、消防要求以及环境保护要求。厂区布置主要分为厂房1、厂房2、包地窖、办公楼以及污水处理站。项目总入口位于北部，与正虹路相临，便于运输。厂房1位于本项目西北侧，共2层，地上一层为原料贮存仓库、地下一层设置一条米酒生产线，地下一层按生产顺序布置，从东至西依次是：泡米区、蒸煮区、拌料台、糖化间、发酵间、榨酒间、过滤间、清洗间、包装消毒间半成品库、灌装间、包装间；厂房2位于厂房1南侧，共2层，地上一层为原料贮存仓库、地下一层设置一条米酒生产线，地下一层布置与厂房1地下一层一致；项目东侧为办公楼，办公楼南侧为地窖，产品储存于地窖中；污水处理站设置在厂房1西北侧、一般固废暂存间位于厂房1一层东侧。根据总平面布置原则，项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。综上所述，本项目厂区布局合理。具体详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8工艺流程和产排污环节 2.8.1 施工期工艺流程和产排污环节 本项目施工包括土方开挖、厂房建设、厂区道路修筑、设备安装以及少量的装饰工程。建筑材料全部使用商品混凝，钢架结构等，现场不设无拌合站。项目区施工总人数按30人计。施工过程主要污染为施工粉尘、设备尾气、施工噪声、建筑垃圾，以及施工人员生活垃圾等。 项目施工期工艺流程及产污环节详见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 废气：项目施工期废气主要包括自场地平整、施工及汽车运输产生的扬尘和施工机械废气及车辆尾气。其主要污染因子为TSP、NO2等，为无组织排放。 废水：项目施工期废水主要分为施工废水和施工人员生活污水。施工废水主要污染因子为SS、石油类；施工人员生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等。 噪声：项目施工期噪声来源于施工机械和运输车辆在运行中产生的机械噪声，主要噪声源为机动车辆行驶、砂石料加工、混凝土浇注。具有突发性和间歇性的特点。 固废：施工期产生的固体废弃物主要来源于项目建设过程中建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。 生态影响：根据现场调查，项目拟建场地不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、基本农田等敏感区域，无珍稀动植物。项目施工期主要的生态环境影响为场地平整及施工过程中地表扰动及土石方堆放造成的水土流失等。本项目施工人员主要为当地居民，施工期不设施工营地，不提供食宿，项目不设置预制场。本项目所用混凝土、沥青、灰土均外购，不设混凝土拌合场。 2.8.2 运营期工艺流程和产排污环节 本项目具体工艺流程及产污节点如下： 图2-3 营运期工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： （1）浸泡 将外购的已去壳的糯米投入到浸米桶，原料与水按1:0.6的比例进行浸泡，用水浸泡2-3小时。浸米水不能重复使用，该过程会产生一定量的浸泡废水。 （2）蒸煮 经浸泡后的糯米与转入蒸米桶、蒸煮锅或蒸饭柜，通过电力加热蒸煮8-10min，温度110℃，将糯米蒸熟成米饭后放凉冷却至室温。 注：生产湘莲酒或茶酒时，需加入湘莲、茶叶一起蒸煮，生产壶子酒时仅蒸煮糯米即可。 （3）摊凉拌曲 放凉后的原料采用人工拌料的方式，加入酒曲及少量糖拌和，拌和均匀后人工转入发酵桶内。 （4）糖化和发酵 原料拌曲均匀后，人工转入发酵桶内，封盖，再用塑料布密封。同时在饭中央挖井(也叫搭窝)，以利于糖化过程的散文和透气，入发酵车间发酵。在车间分体空调的作用下，保持车间内温度维持在26-36℃区间，使发酵缸中原料发酵约72h，一次发酵后摊凉冷却进行二次发酵，二次室内温度同样控制在26-36℃。酒醪中还残余有少量淀粉，一部分糖分尚未变成酒精，需要继续糖化和发酵。而经前发酵后酒醪中有一定的酒精浓度，酒精对糖化酶和酒化酶的抑制较强烈，故后发酵进行的相当的缓慢，需要较长时间才能完成。 项目产品二次发酵的时间一般为2个月，该发酵在密封状态下进行。发酵完成二次酿酒发酵工序中产生乙醇、二氧化碳等,形成甜酒独特的香味。该工序有一定的酒精废气产生。 （5）压榨过滤 在发酵时间满足后，发酵桶自发酵间中移出，将缸中发酵好的酒倒入隔膜压滤机进行压榨过滤，滤渣弃除，滤液备用，静置贮存。该过程会产生酒糟。 （6）高温消毒 将过滤后的酒导入到超高温瞬时灭菌机或反应斧（90°恒温米酒消毒设备）内进行杀菌消毒，杀菌时间为 15-20min，其中高浓度的湘莲酒或茶酒采用高温瞬时灭菌机消毒，低浓度的壶子酒采用反应斧（90°恒温米酒消毒设备）消毒。 （7）检验 对过滤消毒后的酒采取抽样法进行检验检测，本项目检验室检测内容主要为酒样浊度、pH值、酒精度等物理实验，不涉及化学实验，合格产品进入下一环节，不合格产品返回生产车间进行调配。此过程会产生少量的检验废水。 （8）灌装 将杀菌好的酒通过管道输送至灌装机，按规定量灌注入经高温热风循环消毒柜消毒完毕的酒瓶，灌注完毕后采用全自动封口机封口。 （9）包装入库 按批生产指令规定的内容将产品批号、生产日期、有效期准确打印在标签纸和大纸箱上。而后将灌装好的酒封箱打捆入库。 2.9.3项目营运期产排污环节汇总 本项目营运期会产生一定废气、废水、噪声和固废。根据以上分析可知，项目废气主要来源于发酵过程产生的发酵废气、污水处理站污水处理过程产生的废气，本项目废水主要为浸泡废水、洗瓶废水、设备清洗废水、检验废水、纯水制备产生的浓水、地面冲洗废水以及员工生活污水。项目固体废物主要为员工生活垃圾、废包装材料、污水处理产生的污泥。噪声来源于灌装机、包装机、空调外机等设施设备运行产生的噪声。 具体产排污环节汇总见表2-8。 表2-8 项目产排污环节汇总表 序号; 类别; 编号; 污染源名称; 产污环节; 主要污染物. 1; 废气; G1; 发酵废气; 发酵工序; 异味. G2; 污水处理站恶臭; 污水处理; 恶臭(NH3、H2S、臭气浓度). 2; 废水; W1; 浸泡废水; 浸泡工序; pH、COD、SS、BOD5、氨氮. W2; 检验废水; 实验室检验; pH、COD. W3; 洗瓶废水; 洗瓶工序; pH、COD、SS、BOD5、氨氮. W4; 设备清洗废水; 设备清洗; pH、COD、SS、BOD5、氨氮. W5; 地面冲洗废水; 地面冲洗; pH、COD、SS、BOD5、氨氮. W6; 浓水; 纯水制备; SS. W7; 办公生活污水; 办公生活; COD、SS、BOD5、氨氮. 3; 固废; S1; 原料拆除包装物; 废包装材料. S2; 过滤; 废酒糟. S3; 污水处理过程; 污泥. S4; 生活办公; 生活垃圾. 4; 噪声; /; 生产设备运行; Leq(A). 2.9.3项目物料平衡 根据平衡核算，本项目物料平衡表见表2-9，物料平衡图见图2-4。 表2-9 项目生产物料平衡表 入方; 出方. 物料名称; 物料量（t/a）; 物料名称; 物料量（t/a）. 糯米; 400; 产品; 米酒; 800. 湘莲; 100; 浸泡废水; （pH、COD、SS、BOD5、氨氮）; 192. 绿茶; 50; 发酵废气; （CO2、乙醇等）; 2. 酒曲; 100; 固废; 酒糟; 566. 葡萄糖; 10; 其他; 损耗水; 165. 水（浸泡、蒸煮用水）; 1065. 合计; 1725; --; --; 1725. 图2-4 物料平衡图（单位：t/a） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （1）常规因子 本项目位于屈原管理区，为了解建设项目所在地的大气环境状况，本评价收集了岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的《汨罗市环境质量月报》（2021 年 1 月-12 月）中环境空气监测数据。并根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表 1 中年评价相关要求对汨罗市例行监测数据进行统计分析，测点位置为汨罗市环保局环境空气自动监测站，数据统计如下表。 表3-1 2021年汨罗市常规监测点数据统计 单位：μg/m3 评价因子; 评均时段; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 15; 40; 37.5; 达标. CO; 年平均浓度; 700; 10000; 7.0; 达标. 臭氧; 年平均浓度; 86; 200; 43; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 28; 35; 80; 达标. PM10; 年平均浓度; 50; 70; 71.4; 达标. 根据岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的 2021 年环境质量月报（1 月-12 月） 的监测数据，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3 和 CO 年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012 中的二级标准，因此，项目所在区域为环境空气质量达标区，项目周边环境空气质量良好。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目其他特征污染物为颗粒物、挥发性有机物、氨气、硫化氢和臭气浓度，本次评价委托湖南立德正检测有限公司于2022年11月5日-7日对项目拟建地大气环境质量现状进行监测，大气监测点位具体情况如表3-2，监测结果具体情况如表3-3。 表3-2 其他污染物引用点位基本信息 监测点名称; 监测点经纬度; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. A1 项目拟建地; 112.927746559°; 28.862448786°; TVOC; 8小时平均值; 厂区内; 30. TSP; 日均值. 氨气; 1h平均. 硫化氢; 1h平均. 臭气浓度; 一次值. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点经纬度; 污染物; 平均时间; 评价标准/ (mg/m3); 监测浓度范围/(mg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 经度; 纬度. A1 项目拟建地; 112.927746559°; 28.862448786°; TVOC; 8小时平均值; 0.6; 0.0129~0.0193; 3.22; 0; 达标. TSP; 日均值; 0.3; 0.126~0.131; 43.7; 0; 达标. 氨气; 1h平均; 0.2; 0.15~0.17; 85; 0; 达标. 硫化氢; 1h平均; 0.01; 0.002~0.008; 80; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; /; 10L~16; /; /; /. 备注：L表示低于检出限. 由上表的结果可知，项目拟建地TSP监测浓度符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2中二级标准限值要求，TVOC、氨气、硫化氢监测浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求。 3.1.2地表水环境 本项目涉及的地表水主要为湘江，为了解项目评价区域地表水水环境质量现状，为了解项目所在地地表水环境质量状况，本评价收集了2020年岳阳市水环境质量年报中磊石山常规断面例行监测数据对湘江环境质量现状进行监测。具体详见表3-4。 表 3-4 湘江磊石山断面常规监测数据 项 目 监测因子; 最小值; 最大值; 平均值; 超标率 （%）; 最大超标倍数; 标准值 （Ⅲ类）. 湘江磊石山断面. 水温（℃）; 32.5; 10.1; 21.2; /; /; /. pH值; 7.24; 6.82; 7.02; /; /; 6~9. 电导率（ms/m）; 54; 18.6; 23.6; /; /; /. 溶解氧（mg/l）; 10.2; 5.7; 7.8; /; /; ≥5. 高锰酸盐指数（mg/l）; 3.1; 2.4; 2.9; /; /; ≤6. 化学需氧量; 28; 7; 12; /; /; ≤20. 五日生化需氧量（mg/l）; 3.8; 0.25; 0.8; /; /; ≤4. 氨氮（mg/l）; 0.3; 0.015; 0.076; /; /; ≤1.0. 总氮（mg/l）; 2.36; 1.31; 1.92; 100; 1.36; ≤1.0. 总磷（以P计）（mg/l）; 0.08; 0.04; 0.05; /; /; ≤02. 铜（mg/l）; 0.004; 0.0005; 0.001; /; /; ≤1.0. 锌（mg/l）; 0.025; 0.025; 0.025; /; /; ≤1.0. 氟化物（以F－计）（mg/l）; 0.24; 0.13; 0.2; /; /; ≤1.0. 硒（mg/l）; 0.0002; 0.0002; 0.0002; /; /; ≤0.01. 砷（mg/l）; 0.0026; 0.0006; 0.0014; /; /; ≤0.05. 汞（mg/l）; 0.00002; 0.00002; 0.00002; /; /; ≤0.0001. 镉（mg/l）; 0.00005; 0.00005; 0.00005; /; /; ≤0.005. 六价铬（mg/l）; 0.002; 0.002; 0.002; /; /; ≤0.05. 铅（mg/l）; 0.001; 0.001; 0.001; /; /; ≤0.05. 氰化物（mg/l）; 0.0005; 0.0005; 0.0005; /; /; ≤0.2. 挥发酚（mg/l）; 0.00015; 0.00015; 0.00015; /; /; ≤0.005. 石油类（mg/l）; 0.005; 0.005; 0.005; /; /; ≤0.05. 阴离子表面活性剂（mg/l）; 0.025; 0.025; 0.025; /; /; ≤0.2. 硫化物（mg/l）; 0.0025; 0.0025; 0.0025; /; /; ≤0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 5400; 2800; 4188; /; /; ≤10000. 由上表可知，项目所在水域湘江磊石山断面2020年的常规监测数据除总氮超标外，其他监测因子指标监测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 3.1.3声环境 根据现场踏勘可知，本项目厂界外周边50m范围内东、西、南侧存在居民点声环境保护目标，本次评价委托湖南立德正检测有限公司于2022年11月7日对项目拟建地周边敏感目标声环境质量现状进行监测，监测结果如下表： 表3-5 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）. 昼间; 夜间. a; N1项目拟建地东侧居民点; 2022年11月07日; 54.7; 42.9. b; N2项目拟建地南侧居民点; 2022年11月07日; 54.7; 45.2. c; N3项目拟建地西侧居民点项目; 2022年11月07日; 54.0; 463.9. 标准值; 60; 50. 由上表可知，项目所在地四周噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 3.1.4生态环境 本项目位于岳阳市屈原管理区，用地范围内不含生态环境保护目标，无古树名木、濒危野生植物物种，无需进行生态现状调查。 3.1.5地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展地下水环境质量现状调查。项目位于岳阳市屈原管理区内，根据现场调查，项目拟建地及周边用水均来自市政自来水管网，无地下水取水点等敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）属于Ⅳ类项目。因此，不开展地下水环境质量现状调查。 3.1.7土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展土壤环境质量现状调查。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）属于Ⅳ类项目，周边不涉及自然保护区、饮用水源地等环境敏感目标，土壤环境敏感程度为不敏感。因此，不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 项目位于湖南省岳阳市屈原管理区营田镇余家坪社区正虹路南侧，根据对建设项目周边环境的调查，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、医院等特殊敏感点，主要大气环境保护目标为周边散户居民点。 项目评价范围内主要环境空气保护目标详见表3-6，评价范围内主要大气环境敏感目标分布情况见附图4。 表3-6 环境空气保护目标 名称; 坐标（经纬度）; 保护 对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 余家坪安置小区; 112.9238626; 28.86092119; 居民; 约372户，1300人; 二类区; WS; 240~440m. 余家坪社区; 112.9261693; 28.85883443; 居民; 约150户，520人; 二类区; S; 250~500m. 营田中学; 112.9251983; 28.85776155; 师生; 师生约500人; 二类区; WS; 440~500m. 余家坪社区零散居民点1#; 112.9288622; 28.86096142; 零散居民; 约20户，70人; 二类区; ES; 70~225m. 余家坪社区零散居民点2#; 112.9286543; 28.86244736; 零散居民; 约5户，20人; 二类区; E; 15~60m. 余家坪社区零散居民点3#; 112.9263315; 28.86211075; 零散居民; 约50户，180人; 二类区; S，W; 10~230m. 荷花村零散居民点; 112.9305346; 28.86490024; 零散居民; 约20户，70人; 二类区; N; 70~225m. 3.2.2声环境 项目拟建地厂界外50米范围内声环境保护目标见表3-7。 表3-7 项目评价范围内主要声环境保护目标一览表 项目; 环境保护目标; 方位; 与厂界最近距离/m; 规模、功能; 保护级别. 声环境; 余家坪社区零散居民点2#; E; 15~60m; 零散居民，约5户，20人; GB3096-2008中2类标准. 余家坪社区零散居民点3#; S，W; 10~230m; 零散居民，约50户，180人. 3.2.3地下水环境。 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4地表水环境 表3-8 地表水环境保护目标 名称; 保护对象; 保护要求; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界最近距离/m. 湘江; 大江，渔业用水区; 地表水; III类区; 西面; 3000. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水排放标准 项目生活废水与生产废水经拟建污水处理站处理达标后排放，本项目废水执行普爱污水处理厂接管水质要求。普爱污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准后经推山咀电排站排入湘江。具体标准限值详见表表3-9。 表3-9 项目废水排放标准标准限值 单位：mg/L 指标; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 普爱污水处理厂进水水质标准要求; 6~9; 300; 160; 35; 200. 普爱污水处理厂排放标准; 6~9; 50; 10; 5（8）; 10. 3.3.2废气排放标准 发酵、污水处理过程产生的恶臭执行硫化氢、氨气、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。具体标准限值详见表3-10。 表3-10 项目大气污染物排放标准 序号; 污染物项目; 生产工艺 及设备; 限值; 单位; 标准名称及类别. 1; 氨气（无组织）; 发酵区、污水处理站; 1.5; mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2; 硫化氢（无组织）; 0.06; mg/m3. 3; 臭气浓度（无组织）; 20; 无量纲. 3.3.3声环境排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见表3-11。 表3-11 噪声排放标准值表 时段项目; 昼间; 夜间; 标准来源. （GB12348-2008）2类标准; 60dB(A); 50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3.3.4固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目外排废水4912.72t/a，项目废水进入地表水水体总量控制指标：COD：0.246t/a，NH3-N：0.0246t/a。项目废水经自建污水处理站处理后排入普爱污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准后经推山咀电排站排入湘江。 项目具体总量指标由建设单位向当地环保部门确认，并建议通过排污权交易的方式获得。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境保护措施 （一）施工期空气环境保护措施 项目施工期主要为施工扬尘和机械燃油尾气。为了降低施工扬尘和燃油尾气对区域大气环境的影响，施工场地需采取以下污染防治措施： ①配备洒水降尘设备（如洒水管），对扬尘大的作业面及时洒水降尘。 ②施工期间先行修建厂区围墙，或在工地东侧（靠近居民）建设封闭围档，一般高于1.8m。 ③施工车辆驶出施工场地时，对车辆轮胎等部位进行清扫，防止泥土带出。 ④遇有四级风以上天气不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。 ⑤科学调试，合理堆存，减少扬尘，对需长工期堆存的物料如珍珠岩、水泥、石灰等要加遮盖物或置于料库中。 ⑥施工材料运输车辆应保持良好的状态，运土方和水泥、砂石等时不得装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施（如用苫布）。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行适当的清理。 采取上述措施后，施工废气可得到有效控制。可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控限值要求。 （二）施工期水环境保护措施 项目施工期主要有施工废水和施工人员生活污水。根据施工规模，本项目施工废水主要为基坑废水、施工机械和车辆冲洗废水等，其主要污染因子为悬浮物（SS浓度约2000mg/L）。评价要求建设单位在地块相对低洼地带，修建1个施工废水沉淀池（容积5m3）将施工废水收集、沉淀处理后，全部回用于施工混凝土养护、汽车冲洗或洒水降尘，不外排。本项目施工人员全部来自附近村镇，不设施工营地（吃饭由附近餐馆提供外卖），施工人员入厕使用临时设置的旱厕，旱厕定期委托附近村民清掏用作农肥。施工人员洗手污水排入施工沉淀池处理后，回用于施工中，不外排。项施工期废水采取以上措施后，对环境影响较小。 （三）施工期声环境保护措施 施工噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、混凝土振捣器、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。要求施工时需采取以下措施： ①选用低噪声施工设备，降低声源的噪声源强。 ②在施工过程中，强噪声源应设置在远离居民一侧。 ③对强噪声的施工设备采用局部吸声、隔声降噪技术，如设置简易隔声屏障、隔板墙等。 ④禁止夜间（22：00~6:00）施工。 ⑤对施工运输车辆采取限速措施，使出入车辆尽可能减缓行驶速度，运输车辆晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭，减少交通噪声对周围环境的影响。 ⑥尽量使用商品混凝土，减少建筑工地加工机械噪声。 严格采取上述措施后，项目施工噪声可进一步降低约 15-20dB（A），施工厂界可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，居民点可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类要求。 （四）施工固体废物处置措施 本项目施工期固废主要包括土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。本项目在设计时充分利用现有地形地势进行厂区布置，开挖产生的土石方部分用于回填低洼地带，多余土石方运至运至指定建筑渣土处置场地进行处置，无弃方外排。项目厂区建筑物以钢架结构为主，采取分类收集处理，可回收利用的废铁、废结构板出售至当地废品回收公司；不可回收利用的废砖、废混凝土块等建筑垃圾用于本项目场地或厂区道路平整回填。施工人员生活垃圾产生量较少，主要为外卖餐盒、烟盒、饮料瓶等，由垃圾桶收集后，交由当地环卫部门清运处理。项目施工期固废可得到合理处置，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.1 废气 （1）废气影响分析及保护措施 本项目购买糯米、湘莲、茶叶为原料，无需破碎，无破碎废气产生；能源采用电加热的形式，无燃料废气产生。项目生产过程主要废气为发酵间、酒糟池以及污水处理站产生的恶臭气体，其中：发酵间和酒糟池主要为臭气浓度，污水处理站主要污染物为氨、硫化氢。 ①发酵间废气：本项目在生产过程中产生的废气主要为发酵过程中产生的发酵异味，主要污染物为臭气浓度，呈无组织排放，本项目生产过程中贮酒罐为不锈钢材质，密封性较好，废气产生量较少，产生的废气主要为蒸煮、调配、陈酿和灌装工序产生和挥发的极少量异味和乙醇蒸汽。由于原酒、配制酒中乙醇含量低，且不同季节配制酒需求量不同，难以定量分析无组织异味排放量。因此本项目车间拟采用机械全面通风方式，以改善作业场所的通风状况。异味经大气扩散后对周围环境空气影响小。厂界可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)无组织排放监控浓度限值要求。 ②酒糟池产生的臭气：项目加工过程中，产生的发酵酒糟均暂存于密闭酒糟池内，在暂存过程中产生少量的恶臭气体，主要为臭气浓度，为无组织排放。因项目酒糟产生量少，并及时清运给农户做饲料使用，减少酒糟堆积时间，执行日产日销，从根源减少臭气产生，同时在固废间安装抽风机、排气扇引致外界排放。酒糟池产生臭气量少，采用上诉措施后，恶臭气体排放对周围环境的影响较小。可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)无组织排放监控浓度限值要求。 ③污水处理站臭气：项目自建污水处理站一座，设计规模20m3/d，处理项目生产废水，污水处理站运行过程中格栅井、调节池、生化池、污泥处理等主要处理单元将产生恶臭污染物，并以无组织形式向外排放，恶臭主要成份为 NH3、H2S 等。恶臭影响程度与充氧、污水停流的时间长短、原污水水质及气象条件有关。由于恶臭物质遗撒和扩散机理比较复杂，废气源强难于计算，主要依据同类型污水处理工艺类比，根据有关材料，恶臭污染物NH3和H2S的排放系数分别为1.34×10-3mg/s.m2、6.14×10-6mg/s.m2，由此计算本项目恶臭污染物排放源强如下： 表4-1 污水处理站污染源强一览表 处理规模; 评价因子; 排放速率（mg/s.m2）; 面积（m2）; 产生量（mg/s）. 20m3/d; NH3; 1.34×10-3; 20; 0.0268. H2S; 6.14×10-6; 1.228×10-4. 项目采用地埋式污水处理站，为防止污水处理站对周边环境空气造成不利影响，需要企业对污水站加强管理，采取加盖对产生的污泥及栅下物及时收集、处理，另外需加强周边绿化，在全厂污水站周围种植吸附性强的树木、草坪等，通过植物的吸收作用减少臭气对周边环境的影响，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（氨、硫化氢）排放限值要求。 本项目废气基本排放情况见表4-2。 表4-2 废气产排污节点、污染物信息表 序号; 主要工艺名称; 对应产污环节名称; 污染物种类; 污染物; 排放形式; 污染治理设施名称; 污染物; 排放标准. 产生浓度(mg/m3); 产生量(kg/a); 排放浓度(mg/m3); 排放量(kg/a); 浓度(mg/m3). 1; 污水处理站; 污水处理站废气; 氨; /; 2.45×10-5; 无组织; 污水处理系统加盖，投加除臭剂，周边加强绿化; /; 2.45×10-5; 1.5. 硫化氢; /; 1.12×10-7; /; 1.12×10-7; 0.06. 臭气浓度; /; 少量; /; 少量; 20（无量纲）. 2; 发酵车间; 发酵废气; 臭气浓度; /; 少量; 无组织; /; /; 少量; 20（无量纲）. （3）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ817-2017），并参照《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）制定项目自行监测计划，本项目的环境自行监测监测点位、监测项目与监测频率见下表。 表4-3 自行监测信息表 序号; 排放口（监测点位）编号; 排放口（监测点位）名称; 污染物名称（监测因子）; 监测频次; 是否自动监测. 1; 厂界; 厂界; 氨气、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年; 否. 4.2.2 废水 （1）废水源强核算 因此，本项目主要废水为浸泡废水、洗瓶废水、检验废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、纯水制备产生的浓水以及生活污水。本项目废水排放量为4912.72m3/a（15.5m3/d），本项目废水污染物浓度类比《南昌市旭祥食品有限公司米酒生产项目环境影响报告书》，类比公司基本情况对照见表4-4。 表4-4 类比项目基本情况对照表 类型 项目; 《南昌市旭祥食品有限公司米酒生产项目》; 本项目; 是否相似. 主要原辅材料; 糯米、酒曲; 糯米、酒曲、湘莲、茶叶、葡萄糖; 相似. 主要生产设备; 蒸床、凉床、压滤机、瓦缸、三合一灌装机、单相自吸泵、酒杀菌不锈钢罐、蒸汽锅炉、冷热缸、搅拌缸、贴标机; 隔膜压滤机、超高温瞬时灭菌机、喷码机、反应斧（90°恒温米酒消毒设备）、灌装机、糖化桶、泡米桶、蒸米桶、蒸溜器、蒸汽化生器、净水机、华炉1号蒸汽机、全自动封口机、高温热风循环消毒柜、直热式打码机、喷墨编码机、高温高压蒸煮锅、电汽两用蒸饭柜、饮料泵; 相似. 生产工艺; 浸泡→清洗→蒸煮→一次发酵→二次发酵→压榨、贮酒→调配→入灭菌→灌装→出库; 浸泡→蒸煮→摊凉拌曲→糖化→发酵→压榨过滤→高温消毒→检验→灌装→包装入库; 相似. 由表4-4可知，类比公司采用的原辅材料与本项目生产使用的原辅材料基本一致，工艺流程相似，具有可比性。 根据项目水平衡、工程分析及类比项目可知，本项目废水源强核算详见表4-5。 表4-5 废水产排污节点、污染物信息表 序号; 产污环节; 类别及产生量; 污染物种类; 污染物; 污染治理设施; 污水处理站污水处理工艺; 全厂废水排放量(t/a); 污染物. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 种类; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 1; 浸泡工序; 浸泡废水192t/a; pH(无量纲); 5.5-7.5; /; 经管网收集进入废水处理站处理; 格栅+沉淀 池+水解酸 化+好氧反 应+过滤; 4061.52; pH; /; /. COD; 1500; 0.288. BOD5; 1200; 0.2304. SS; 400; 0.0768. 氨氮; 50; 0.0096. 2; 洗瓶工序; 洗瓶废水50.72t/a; pH(无量纲); 6-9; /; COD; 300; 1.22. COD; 150; 0.00761. BOD5; 50; 0.00254. SS; 10; 0.0005072. 氨氮; 30; 0.00152. 3; 设备清洗工序; 设备清洗废水936t/a; pH(无量纲); 5-7; /; BOD5; 160; 0.65. COD; 1350; 1.26. BOD5; 800; 0.749. SS; 800; 0.749. 氨氮; 100; 0.0936. 4; 生产车间; 地面冲洗废水2756t/a; pH(无量纲); 5.5-7.5; /; SS; 200; 0.812. COD; 500; 1.378. BOD5; 350; 0.965. SS; 400; 1.102. 氨氮; 10; 0.0276. 5; 检验; 检验废水126.8t/a; pH(无量纲); 5~6; /; 酸碱中和后进入废水处理站处理; 氨氮; 35; 0.142. 6; 办公生活; 生活污水851.2t/a; COD; 300; 0.255; 经化粪池收集处理后排入市政污水管网; 化粪池; 851.2; COD; 300; 0.255. BOD5; 150; 0.128; BOD5; 150; 0.128. SS; 250; 0.213; SS; 200; 0.170. NH3-N; 30; 0.0255; NH3-N; 30; 0.0255. 7; 纯水制备; 浓水997.2t/a; 含盐量; 600; 0.637; 用于厂区绿化，不外排. （2）本项目污水处理站污水处理设施及可行性分析 项目全厂废水主要包括生活污水和生产废水。项目生活污水通过化粪池收集处理后排入市政污水管网；生产废水经车间污水收集分管，最终汇入厂区污水管进入污水处理站处理。 项目全厂生产废水总量约为12.8m3 /d，污水处理站设计处理规模为20m3/d，项目生产废水采地埋式一体化处理设施，主体处理工艺为“沉淀+水解酸化+好氧+过滤”处理工艺。工艺流程如下： 图4-1 项目污水处理站污水处理工艺流程图 项目采取的处理工艺为《排污许可证申请与核发技术规范－酒、饮料制造工业》（HJ 1028—2019）中的可行性技术，该工艺为国内外成熟的处理工艺，污染物除去效率大于90%，根据污水处理工程技术规范和其他已投入运行的同类行业污水处理工程的相关数据，以及建设单位提供资料，本污水处理系统处理效果见表4-6所示。 表4-6 项目污水处理系统处理效率一览表 单位：mg/L 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮. 废水进水水质; 721; 480; 475; 32.5. 沉淀+水解酸化+好氧+过滤; 去除率%; 80; 80; 70; 80. 结果; 144; 96; 142.5; 6.5. 出水水质; 300; 160; 200; 35. 由上表可知本项目生产废水经处理后能满足普爱污水处理厂接管水质要求。项目生产废水日最大排放量为12.8m3，污水处理设计规模为20m3/d，处理能力满足项目生产废水量的处理要求。 综上所述，项目采取废水处理工艺可保证废水处理达标排放，污水处理设计处理能力满足生产废水量的处理要求，因此，项目采取的污水处理措施经济技术可行。 本项目水污染治理设施信息、项目废水间接排放口基本情况见下表： 表4-7 水污染治理设施信息表 序号; 废水类别(a); 污染物种类(b); 排放去向(c); 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（e）; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 污水处理站; 沉淀+水解酸化+好氧+过滤; DW001; R是 ☐否; （R企业总排 ☐雨水排放 ☐清净下水排放 ☐温排水排放 ☐车间或车间处理设施排放口. 2; 生活废水; COD、BOD5、NH3-N、SS; TW002; 化粪池; 化粪池. a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 表4-8 项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标（a）; 废水排放量/(万t/a); 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称（b）; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 112.927900786°; 28.862816054°; 0.491272; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放时流量不稳定，但有周期性规律; 有废水产生时排放; 普爱污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. BOD5; 10. NH3-N; 5. SS; 10. a 对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b 指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。. （3）本项目废水进入普爱污水处理厂的可行性分析 根据工程分析可知，本项目营运期产生的废水主要为浸泡废水、洗瓶废水、检验废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、纯水制备产生的浓水以及生活污水。 本项目废水处理原则为：雨污分流、污污分流。本项目检验废水经酸碱中和后与其他生产废水一起经厂区污水管道排入项目拟建综合污水处理站处理；项目生活废水进入化粪池处理后，再经市政污水管网外排只普爱污水处理厂处理处理；本项目纯水制备产生的浓水用于厂区绿化，不外排。本项目生产废水经拟建综合污水处理站处理达到普爱污水处理厂进水水质要求后通过市政污水管网排入普爱污水处理厂处理，普爱污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后通过推山咀电排站排入湘江。 屈原管理区污水处理厂位于屈原管理区营田镇推山咀社区，占地27789m2，工程建设规模1.0万m3/d，采用“CASS池+人工湿地+紫外消毒池”工艺，于2017年建成运行，2019年11月进行提质改造，污水排放标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级B标准提标至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准；更新了进水机械格栅；加强了除磷工艺(石灰溶液加注)；加大污泥回流比及更换排泥系统；新建一座过滤间并增加出水SS去除设备(R型精密过滤器)；消毒系统由原有的紫外线消毒更换为次氯酸钠消毒。服务范围包括了小边山社区、虎形山社区、青山寺社区、槐花社区、佘家坪社区、推山咀社区、凤山村、尚林村、义南村、千秋坪村以及玉湖村和新民村的一部分等，污水收集范围约6.6km2。本项目位于余家坪社区范围，在污水处理厂纳污范围内。 项目废水主要为生活废水和生产废水，主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS等，水质复杂程度简单，为普爱污水处理厂常规处理项目；目前普爱污水处理厂日处理废水约为7405m3，剩余处理能力为2595m3/d，本项目运营期总废水排放量为15.5m3/d，废水排放量仅占普爱污水处理厂剩余处理能力的0.601%，不会对普爱污水处理厂造成冲击。因此，本项目污水纳入普爱污水处理厂集中处理是可行可靠的。 - （4）废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ817-2017），并参照《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）制定项目自行监测计划，本项目的环境自行监测监测点位、监测项目与监测频率见下表。 表4-9 自行监测信息表 序号; 排放口（监测点位）编号; 排放口（监测点位）名称; 污染物名称（监测因子）; 监测频次; 是否自动监测. 1; DW001; 废水总排放口; 流量、pH、SS、COD、氨氮、BOD5等; 1次/半年; 否. 4.2.3噪声 - （1）噪声源强 - 本项目营运期的噪声源主要来源于生产过程设备噪声，噪声强度在70dBA~85dBA，项目主要噪声设备通过设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等措施，一般可降低噪声20~25dB（A）。工程主要噪声及降噪情况如表6.5-1所示。 表4-10 噪声源强及防治措施一览表 序号; 噪声源; 声源位置; 噪声值; 防护措施; 降噪后源强; 备注. 1; 隔膜压滤机; 生产车间; 80~85; 选用低噪声设备、基础减振; 65; 室内点源. 2; 灌装机; 70~80; 选用低噪声设备、基础减振; 60; 室内点源. 3; 饮料泵; 70~80; 选用低噪声设备、基础减振; 60; 室内点源. 4; 风机; 80~85; 选用低噪声设备、基础减振; 65; 室内点源. 5; 水泵; 污水处理站; 80~85; 选用低噪声设备、基础减振; 65; 室内点源. （2）预测 ### 1）预测因子与内容 1、预测因子：等效连续A声级。 2、预测内容：主要噪声源对厂界外环境及周边噪声敏感点的影响。 ### 2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)中的工业噪声预测模式对本项目噪声进行预测分析： 1、计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lw oct+10lgQ4πr12+4R 式中： Loct,1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw oct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R ——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲值。 2、计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1T=10lgi=1N100.1Loct,1i 3、计算室外靠近围护结构处的声压级： Loct,2T=Loct,1T−TLoct+6 4、将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct： Lw oct=Loct,2T+10lgS 式中： S——透声面积，m2。 5、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 6、计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级： Loctr=Loctr0−20lgr/r0−ΔLoct 式中： Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； Loct——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则)。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 7、由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq(A)。 8、计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为： LeqT=10lg1Ti=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAout,j 式中： T——计算等效声级的时间，h； N——室外声源个数，M为等效室外声源个数。 ### 3）预测结果与评价 根据项目平面布局，项目建成后项目噪声源距离各厂界的最近距离分别为：东侧58m、南侧13m、西侧5m、北侧20m，噪声源距离东、南、西侧敏感点的距离分别为73m、23m、15m。项目建成后夜间不生产，不进行夜间预测，利用上述噪声预测公式，建成后项目昼间噪声预测结果如表4-11所示。 表4-11 本声环境影响预测结果表 单位：Leq[dB（A）] 预测点; 昼间. 贡献值; 标准限值; 是否达标. 东厂界; 35.3; 60; 是. 南厂界; 48.3; 60; 是. 西厂界; 56.6; 60; 是. 北厂界; 44.6; 60; 是. 余家坪社区零散居民点2#; 33.3; 60; 是. 南侧余家坪社区零散居民点3#; 43.4; 60; 是. 西侧余家坪社区零散居民点2#; 47.1; 60; 是. （3）声环境影响分析 根据表4-11预测结果可知，本项目建成投产后正常营运时，在采取隔声、减振、消声等措施处理后，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目建成投入运营后不会对声环境产生明显不利影响。通过距离等衰减后，项目拟建地外东、南、西侧的声环境敏感点，与环境噪声监测现状值进行叠加后的噪声预测值没有超标现象，能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，项目噪声对其噪声影响较小。 为进一步减少项目运行对区域声环境的影响，本环评建议企业落实以下几点噪声防护措施： 1）加强设备维护和保养，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，适时添加润滑油，减少运转时产生的噪声。 2）合理安排工作时间，避免噪声对项目附近居民的生活产生较大影响。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划。 表4-12 自行监测信息表 序号; 排放口（监测点位）编号; 排放口（监测点位）名称; 污染物名称（监测因子）; 监测频次; 是否自动监测. 1; 厂界四周; 厂界外1m处; 等效A声级; 1次/季度; 否. 4.2.4固体废物 （1）固体废物产排情况 本项目运营期间产生的固体废物员工生活垃圾、废包装材料、污水处理产生的污泥、酒糟。 （1）S1废包装材料 拟建项目所用的主要原料糯米、湘莲、茶叶、酒曲、葡萄糖等，全部采用为袋装，原料使用后产生的废包装袋产生量约为0.1t/a，收集后外售废品回收单位综合利用。 （2）酒槽 根据工程分析及物料平衡，本项目生产过程产生的酒槽约为566t/a（经压滤后含水率为30%）。酒糟中含有未完全转化的淀粉和蛋白质，经收集后外售给周边养殖户或饲料加工企业综合利用。不设置专门的酒糟临时堆放池。酒糟外运采用罐装封闭运输和防渗处理，防止运输过程中酒糟散落，做到“日产日清”，不堆存。 （3）S3污水处理过程产生的污泥 根据表4-6可知，废水经处理站处理后，可去除BOD5 384t/a，按每千克BOD5产生0.5kg干污泥，污泥采用污泥脱水机压滤脱水，污泥经压滤后含水率以85%计，则拟建项目污泥产生量约1280t/a，污泥经脱水处理后定期委托当地环卫部门运输至生活垃圾场焚烧。 （4）生活垃圾 本项目劳动定员为28人，生活垃圾按 0.5kg/d•人计，则生活垃圾产生量为4.438t/a，集中收集后交由环卫部门统一清运处理。 表4-13 固体废物产生和处置情况一览表 固废名称; 来源; 性质; 产生量 （t/a）; 性状; 处置方式. 废包装材料; 生产车间; 一般固废; 0.1; 固体; 收集后外售废品回收单位综合利用. 酒糟; 生产车间; 一般固废; 566; 固体; 经收集后外售给周边养殖户或饲料加工企业综合利用. 污水处理产生的污泥; 污水处理站; 一般固废; 1280; 固态; 经脱水处理后定期委托当地环卫部门运输至生活垃圾场焚烧. 生活垃圾; 生活办公; /; 4.438; 固态; 环卫部门清运，统一处置. （2）环境管理要求 本项目产生的酒糟、污水处理产生的污泥均“日产日清”，不堆存，建设单位拟在车间东侧设置一间10m2的一般固废暂存间用于暂存废包装材料。 项目一般固废的存储应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定：贮存场所禁止混入危险废物和生活垃圾；加强监督管理，贮存场所应按GB15562.2设置环境保护图形标志，并建立出入档案，便于核查。 采取上述处理措施后，本项目无外排固体废物，对周围环境影响较小，符合环境保护有关固体废物应实现零排放的规定，项目对周围环境影响不大。通过合理处置措施，本项目产生的固体废物尽可能废物资源化，减少其对周围环境的影响。。 4.2.5环境风险 本项目生产、储存、运输过程中所涉及的物质风险识别范围为：米酒（主要成分为乙醇）。风险类型主要是物质在运输及储存过程中可能发生的事故有机械破损、物体摔落、易燃物质的泄露引起火灾、爆炸等。 （1）风险识别 根据工程分析，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)对项目所涉及的危险物质进行调查和识别，本项目涉及的突发环境事件风险物质为米酒。本项目米酒存储量按最大800t计，200t湘莲酒和200t茶酒酒精度为52度（V%）、400吨壶子酒酒精度为5度（V%），因此贮存的酒中乙醇量最大为228t；，本次评价识别出的突发环境事件风险物质见下表： 表4-14 项目涉及风险物质储存量与临界量一览表 序号; 名称; CSA号; 最大储存量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 米酒（主要成分为乙醇）; 64-17-5; 228; 500; 0.456. 合计; 0.456. （2）风险潜势判定 风险物质数量与临界量比值（Q）为每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 中对应临界量的比值Q。当企业存在多种风险物质时，按下式计算： Q=q1/Q1+q2/Q2+...+qn/Qn 式中：q1，q2，qn—每种风险物质的存在量，t； Q1，Q2，Qn—每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 及结合本项目实际运营情况，项目涉及的危险化学品储存量及临界值详见表4-11，本项目中：Q=456 ，Q＜1，其环境风险潜势为Ⅰ。风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南省顺天香酒业有限公司一期项目（年产800吨米酒）. 建设地点; 屈原管理区营田镇余家坪社区正虹路南侧. 地理坐标; 经度; E：112.927746559°; 纬度; N：28.862448786°. 主要风险物质; 乙醇. 环境影响途径及危害后果; 大气：废气处理装置效率降低或失效和生产车间发生火灾，有害气体扩散至周边敏感目标，导致周边居民吸入，引起身体不适； 地表水：液态原辅材料泄漏通过地面排放到室外环境中，可能会进入土壤、流入地表水以及渗入地下水体，对所在区域环境造成污染； 地下水、土壤：厂区地表已硬化，影响途径及危害较小。. 风险防范措施 要求; 1.落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材； 2.完善物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏； 3.定期检查厂区电线，确保各项生产机械运行正常，预防由电线短路引发的火灾，仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志； 4.厂区配备必要的应急物资和设备，比如应急泵、应急收集桶、吸附材料、防护物资等； 5.修订和实施环境应急预案。. 4.3环保投资 拟建项目总投资2560万元，其中环保投资40万元，占总投资1.56%。环保投资组成见下表。 表4-16 建设项目环保投资估算一览表 项目; 污染源; 环保设施; 投资(万元). 废水治理; 生活污水、生产废水; 污水管道，污水处理站，设计规模20m3/d，处理工艺：沉淀+水解酸化+好氧+过滤; 34. 废气治理; 废气; 酒糟、污泥及时清运，污水处理站密闭，车间通风，厂区绿化; 3. 噪声治理; 机械设备噪声; 隔声、减振; 1.0. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5. 一般固废间; 按照(GB18599-2020)要求设置一个10m2一般固废暂存间; 1.5. 合计; 40. 4.4 竣工环境保护验收内容 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行；建设完成后，建设单位应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目竣工环境保护验收清单如表4-17。 表4-17 项目竣工环境保护验收一览表 项目; 污染源; 验收内容; 监测因子; 验收标准. 废气; 发酵废气、污水处理站恶臭; 酒糟、污泥定期清运，污水处理站密闭，车间通风，厂区绿化; 臭气浓度、 氨、硫化氢; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)无组织排放监控浓度限值要求. 废水; 生活污水; 经化粪池预处理，再经污水管道进入项目拟建污水处理站处理后通过市政污水管网排入湘江; 流量、pH、悬浮物、COD、氨氮、BOD5; 普爱污水处理厂接纳标准. 生产废水; 纯水制备产生的浓水用于厂区绿化不外排；检验废水经中和后与其他生产废水一起进入项目拟建污水处理站处理后通过市政污水管网排入湘江，污水处理站设计规模20m3/d，处理工艺：沉淀+水解酸化+好氧+过滤. 固废; 废包装材料; 依托厂房东侧10m2危废暂存间暂存; /; 酒槽日产日清，外售周边养殖户或饲料加工企业综合利用；废包装物外售废品回收单位综合利用；污水处理站产生的污泥委托当地环卫部门运输至生活垃圾场焚烧. 酒糟; 日产日清; /. 污水处理产的污泥; 日产日清; /. 生活垃圾; 收集桶; /; 环卫部门清运，统一处置. 噪声; 设备噪声; 减振、隔声; 等效A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织排放 | 臭气浓度、 氨、硫化氢 | 酒糟、污泥定期清运，污水处理站密闭，车间通风，厂区绿化 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)无组织排放监控浓度限值要求 |
| 地表水环境 | DW001废水总排放口 | 流量、pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、BOD5 | 化粪池、综合污水处理站（设计规模20m3/d，处理工艺：沉淀+水解酸化+好氧+过滤） | 普爱污水处理厂接纳标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 设备减振、降噪、隔声，消声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的废包装材料暂存于厂区厂房1东侧10m2一般固废暂存间进行暂存。一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；规范暂存后，废包装物外售废品回收单位综合利用；酒槽日产日清，外售周边养殖户或饲料加工企业综合利用；污水处理站产生的污泥委托当地环卫部门运输至生活垃圾场焚烧。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制、地面硬化等基础防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1.落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材； 2.完善物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏； 3.定期检查厂区电线，确保各项生产机械运行正常，预防由电线短路引发的火灾，仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志； 4.厂区配备必要的应急物资和设备，比如应急泵、应急收集桶、吸附材料、防护物资等； 5.修订和实施环境应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可证制度 查询《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目应实行简化管理，企业应及时申请简化管理排污许可证。 （2）排污口规范化建设 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24号）及《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发[1999]24号文附件二）：一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。项目工程投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。建设单位必须对排污口进行规范化建设，设立排放口标志，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。建设单位应在废水、废气处理设施进出口设置采样口。环境保护图形标志的形状及颜色见下表。 表5-1环境保护图形符号一览表 序号; 排放口名称; 提示/警告图形符号; 功能. 1; 废水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 排气筒; 表示废气向大气排放. 3; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固废堆放场所; 表示一般固废储存场所. 建设单位应将相关排污情况，如：排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理。 （3）自行监测 应根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（试行）和《排污单位自行监测技术指南 总则》、《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）等相关要求，对企业进行自行监测。自行监测应按照第四章主要环境影响和保护措施中要求的监测要求实施自行监测。 （4）竣工环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号），第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。 企业需要根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，对废水、废气、噪声、固体废物进行竣工环保验收，建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的 权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 （5）其他 项目须按照规范要求申领排污许可证，编制突发环境事件应急预案并备案，运营期间加强环保设施维护、固体废物管理等环境管理内容，并做好台账记录工作。 |

- 六、结论

本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区营田镇余家坪社区正虹路南侧，符合国家产业政策，选址合理，在认真落实报告提出的各项环保措施及风险防范措施后，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置，对环境影响较小，从环境保护角度而言，项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 |  |  |  | 2.45×10-5kg/a |  | 2.45×10-5kg/a |  |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 1.12×10-7kg/a |  | 1.12×10-7kg/a |  |
| 废水 | 化学需氧量 |  |  |  | 0.246 t/a |  | 0.246 t/a |  |
|  | 五日生化需氧量 |  |  |  | 0.0491 t/a |  | 0.0491 t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0246t/a |  | 0.0246t/a |  |
|  | 悬浮物 |  |  |  | 0.0491 t/a |  | 0.0491t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 0 .1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 酒糟 |  |  |  | 566t/a |  | 566t/a |  |
|  | 污泥 |  |  |  | 1280t/a |  | 1280t/a |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥