- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：    平江河水环境综合治理工程

建设单位：     屈原管理区凤凰乡人民政府

编制日期：            2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 平江河水环境综合治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-430671-04-01-100191 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴桥 | 联系方式 | 13487778429 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市屈原管理区凤凰乡平江河水系沿线 |  |  |
| 地理坐标 | 平江河末端湿地坐标：112°56′55.635″,28°59′35.236″ 河伯潭北岸湿地坐标：112°57′29.624″,28°55′25.572″ 河伯潭南岸湿地坐标：112°57′27.152″,28°55′21.864″ 平江河三分场七队湿地坐标：112°57′21.127″,28°58′14.899″ 生态沟建设工程： 1#沟渠 起点坐标：112°55′11.351″，28°55′27.117″； 终点坐标：112°56′23.191″,28°55′26.654″； 2#沟渠 起点坐标：112°56′23.654″,28°54′51.120″ 终点112°56′59.497″,28°59′26.585″ 3#沟渠 起点坐标： 112°57′1.351″,28°57′4.295″ 终点坐标：112°56′24.890″,28°57′4.449″ 4#沟渠 起点坐标：112°56′59.497″,28°57′37.666″ 终点坐标：112°56′25.199″,28°57′37.357″ 生态驳岸工程： 平江河刘家村段 起点坐标： 112°57′19.427″,28°58′13.045″ 终点坐标：112°57′14.483″,28°58′54.450″ 新开河段 起点坐标：112°56′23.191″,28°55′34.688″ 终点坐标：112°56′23.500″,28°57′45.236″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利128河湖整治（不含农村塘堰、水渠） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 45262m2/18.8267km |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 屈原管理区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 屈发改投[2020]38号 |
| 总投资（万元） | 9941.04 | 环保投资（万元） | 64 |
| 环保投资占比（%） |  | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”的符合性分析 1、生态保护红线符合性分析 对照《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求》与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》，判定项目不涉及生态保护红线。 2、环境质量底线符合性分析 根据2022年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空气质量数据，项目所在区域为达标区。根据检测报告，该河段化学需氧量、氨氮、总氮达《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中的Ⅳ类水质，总磷指标均符合Ⅲ类水质要求，本项目建设实施后，修复治理该河段水质会得到改善。声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准要求。 3、资源利用上线符合性分析 本项目属于河道水环境综合整治项目，湿地工程清淤污泥处理后可用于周边其他项目进行场地平整综合利用，工程挖方均用于本项目场地平整填方使用；且本项目实施过程中临时占地为周边空地，施工结束后进行复原绿化，土地资源消耗符合要求。 4、生态环境准入清单符合性分析 本项目位于屈原管理区凤凰乡，对照《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），项目所在区域的环境管控单元分类为一般管控单元。 二、产业政策相符性分析 本项目为平江河水综合治理工程。根据国家发展改革委令第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的相关规定，河湖治理工程属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类项目。因此，项目建设符合国家产业政策。 三、、与《水利建设项目（河湖整治和防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析 根据《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行》文件要求，分析见下表： 表1-1项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划要求；项目工程不涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面等建设内容，项目临时占地不占用河湖滩地; 相符. 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定; 项目工程选址、施工布置、临时用地不占用生态红线，与相关生态保护要求是相符的; 相符. 项目实施改变水动力条件或水文过 程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施; 项目的建设不改变水动力条件或水文过程，对地下水不产生不利影响或次生环境影响; 相符. 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施; 项目建设地不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境，项目建设不会对物种多样性及资源量等产生不利影响; 相符. 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施; 项目工程选址、施工布置、临时用地不占用湿地，根据分析，工程对生态不会造成不利影响; 相符. 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案; 项目已提出相关要求; 相符. 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施; 项目不涉及移民安置; 相符. 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求; 项目的建设不会导致河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等; 相符. 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施; 项目属于新建工程; 相符. 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求; 项目提出了环境监测计划; 相符. 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调; 项目已对环境保护措施进行了深入论证，明确建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果等; 相符. 按相关规定开展了信息公开和公众参与; 项目属于报告表，可不开展公众参与。; 相符. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目为平江河水环境综合治理工程，建设地点为岳阳市屈原管理区平江河水系凤凰段沿线。项目主要建设内容为平江河末端湿地、河伯潭北岸湿地、河伯潭南岸湿地和平江河三分场七队湿地等4个人工湿地，种植挺水植物等36900m2、建设生态沟12611m、生态驳岸10500m。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 屈原管理区内水系四通八达，但境内部分种植、养殖废水以及生活污水未经过集中处理，直接通过区域内水系最终全部汇入平江河各河流内，平江河流域是屈原管理区纳污、种植和养殖用水的基础设施的重要组成部分。随着化肥的使用、养殖业的发展和生活污水的排放，平江河流域水质不断恶化，其现状不能满足区域建设和可持续发展的需要，同时平江河流域作为保持城市生态平衡、调节区域微气候、塑造城市景观、营造宜人的滨水空间、传承历史文化等方面的作用也逐步被人们认识和发掘，对于平江河水体的治理已刻不容缓。 平江河作为屈原区境内流经的主要河流，最终排入东洞庭湖。岳阳市洞庭湖生态环境专项整治要求在区域内主要流域和东洞庭湖水质均达到Ⅲ类水质标准以上（总磷≤0.1mg/L）。目前，平江河水质基本上可达到Ⅳ类水质，项目的实施，可减少排入东洞庭湖的污染物量，有利于完成专项整治目标。 因此，为了改善水体污染程度，使平江河水质持续向好，达到“休闲娱乐”的状态，优化屈原管理区生态环境，创造亲水怡人的自然景色，改善河道沿线居民的生活质量，屈原管理区凤凰乡人民政府拟开展平江河水环境综合治理工程。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，项目需开展环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目的平江河综合治理工程涉及河道清淤工程，属于“五十一、水利”中“128、河湖整治工程（不含农村塘堰、水渠）”中“其他”，需要编制环境影响报告表。为此，建设单位特委托我公司对本项目进行环境影响评价。 2、工程建设内容 本项目工程包括为生态湿地工程、生态沟建设工程、生态驳岸建设工程。 （1）生态湿地工程 本项目拟在平江河内建设4个生态湿地，分别为平江河末端湿地、河伯潭北岸湿地、河伯潭南岸湿地和平江河三分场七队湿地，湿地面积分别为32860m2、3572m2、2585m2、6245m2。 （2）生态沟建设工程 本项目生态沟渠工程主要为建设生态沟渠12611m，其中1#沟渠1940m、2#沟渠8732m、3#沟渠1000m、4#沟渠939m。 （3）生态驳岸建设工程 本项目生态驳岸工程主要建设生态驳岸10500m，其中松木桩生态驳岸1327m、植生网络生态驳岸9173m。 ①松木桩生态驳岸 河伯潭湿地一侧靠平江河堤岸、平江河末端人工湿地采用木桩驳岸的建设方式，河伯潭段建设松木桩生态驳岸的长度为360m，平江河末端人工湿地段建设松木桩生态驳岸的长度为967m。 ②植生网络生态驳岸 平江河刘家村段进行Ⅰ型植生网络生态驳岸建设1248.7m；新开河K1+250~K5+250段，沿河岸两侧建设，西侧驳岸岸坡进行Ⅱ型植生网络驳岸建设，东岸驳岸岸坡进行Ⅲ型植生网络驳岸建设，建设总长度为7924.3m。 本项目主要建设内容如下： 表2-1项目组成及规模一览表 工程名称; 工程规模及内容. 生态湿地工程; 平江河末端湿地; 占地为平江河北面池塘，湿地面积分别为32860m2。. 河伯潭北岸湿地; 占地为平江河河伯潭北侧池塘，湿地面积分别为3572m2。. 河伯潭南岸湿地; 占地为平江河河伯潭南侧池塘，湿地面积分别为2585m2。. 平江河三分场七队湿地; 湿地面积分别为6245m2。. 生态沟建设工程; 建设生态沟渠12611m，其中1#沟渠1940m、2#沟渠8732m、3#沟渠1000m、4#沟渠939m。. 生态驳岸建设工程; 松木桩生态驳岸; 河伯潭段建设松木桩生态驳岸的长度为360m，平江河末端人工湿地段建设松木桩生态驳岸的长度为967m. 植生网络生态驳岸; 平江河刘家村段进行Ⅰ型植生网络生态驳岸建设1248.7m；；新开河K1+250~K5+250段，西侧驳岸岸坡进行Ⅱ型植生网络驳岸建设，东岸驳岸岸坡进行Ⅲ型植生网络驳岸建设，建设总长度为7924.3m. 表2-2 本项目主要工程数量表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 一、生态湿地工程. （一）; 平江河末端湿地. 1; 清淤; m3; 39432. 2; 土方开挖; m3; 6400. 3; 土方回填; m3; 3035. 4; 场底平整; m2; 32860. 5; 营养土; m3; 9858. 6; 栽植水生植物; m2; 35800.48. 7; 生态路; m; 445; 1.5m宽. 8; 陆生植被; m2; 4490.55; 播撒草籽4490.55m2，种植翠柳190株. 9; 施工便道; m; 800; 3.5m，300厚碎石铺面. 10; 临时淤泥干化场; m3; 10000; 占地面积5000m2，围堰高2m. （二）; 河伯潭北岸湿地. 1; 清淤; m3; 2606.3. 2; 土方开挖; m3; 1242.44. 3; 土方回填; m3; 1781.78. 4; 粘性红壤土; m3; 1786. 5; 营养土; m3; 1071.6. 6; 栽植水生植物; m2; 3573. 7; 生态路; m; 342; 2m宽. 8; 陆生植被; m2; 2190; 播撒草籽890m2，铺设草皮1300m2，种植桂花树55株. 9; 联锁砖护坡; m2; 2344.68. （三）; 河伯潭南岸湿地. 1; 土方开挖; m3; 408.8. 2; 土方回填; m3; 3487. 3; 粘性红壤土; m3; 1292.5. 4; 营养土; m3; 775.5. 5; 栽植水生植物; m2; 2583. 6; 陆生植被; m2; 358.89; 播撒草籽385.89m2. 7; 联锁砖护坡; m2; 1070.3. （四）; 平江河三分场七队湿地. 1; 场地平整; m2; 6245; 清除地被植物. 2; 栽植水生植物; m2; 6245. 二、生态沟建设工程. （一）; 1#沟渠; m; 1940. 1; 清表; m2; 12697.71. 2; 边坡加固整形; m2; 12697.71. 3; 栽植水生植物; m2; 3880. 4; 播撒草籽; m2; 12697.71. （二）; 2#沟渠; m; 8732; 新开河. 1; 清表; m2; 47003.11. 2; 边坡加固整形; m2; 47003.11. 3; 栽植水生植物; m2; 17464. 4; 播撒草籽; m2; 47003.11. （三）; 3#沟渠; m; 1000. 1; 清表; m2; 10542.96. 2; 边坡加固整形; m2; 10542.96. 3; 栽植水生植物; m2; 2000. 4; 播撒草籽; m2; 10542.96. （四）; 4#沟渠; m; 939. 1; 清表; m2; 8139.12. 2; 边坡加固整形; m2; 8139.12. 3; 栽植水生植物; m2; 1878. 4; 播撒草籽; m2; 8139.12. 三、生态驳岸建设工程. （一）; 植生网络生态驳岸; m; 9173. 1; 平江河刘家村段; m; 1248.7. 1.1; 清表; m2; 9217.55. 1.2; 土方开挖; m3; 2620.71. 1.3; 土方回填; m3; 2855.34. 1.4; 边坡加固整形; m2; 9217.55. 1.5; 植生网络生态护坡; m2; 6243.50. 1.6; 播撒草籽; m2; 9271.55. 2; 新开河段; m; 7924.30. 2.1; 清表; m2; 57223.94. 2.2; 土方开挖; m3; 3008.74. 2.3; 土方回填; m3; 8417.39. 2.4; 边坡加固整形; m2; 57223.94. 2.5; 植生网络生态护坡; m2; 31697.20. 2.6; 播撒草籽; m2; 57223.94; 播撒草籽57223.94m2，种植灌木3962株、种植垂柳1585株. （二）; 松木桩生态驳岸; m; 1327; 河伯潭湿地、平江河末端人工湿地. 1; 清表; m2; 4636.85. 2; 边坡修正; m2; 4636.85. 3; 联锁块护坡; m2; 4636.85. 4; 松木桩; 根; 6635; 1m设置5根. 5; 种植土; m3; 1391.06. 6; 播撒草籽; m2; 3336.85. 本项目公用及其他工程建表2-3。 表2-3本项目公用工程及其他工程一览表 类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 公用工程; 给水; 施工期生活用水利用区域现有自来水管道供应，施工用水就近利用施工区域周边河水，属于短期临时取水。运营期无用水情况. 供电; 由当地电网供电. 环保工程; 施工废气; 施工扬尘; 定期洒水喷淋，施工现场周围设置围挡. 临时淤泥干化场废气; 淤泥堆场喷洒除臭剂等措施. 施工废水; 隔油池+沉淀池处理后回用于道路洒水降尘. 施工废水; 生活污水; 租赁周边居民房屋，施工期产生的生活污水经租赁房屋的化粪池处理后作为农肥用于农户浇灌菜地. 淤泥渗滤液; 经干化场三级沉淀后排入平江河末端湿地. 施工期固废; 建筑垃圾; 运至制定地点. 淤泥; 运至屈原管理区城市管理局指定地点. 生活垃圾; 交由环卫部门统一收集处理. 河道垃圾; 统一收集后交由环卫部门处理. 施工设备噪声; 合理安排施工时间，选择低噪声施工设备. 3、主要施工设备 根据施工现场的实际情况，其采用的主要施工设备见表2-4。 表2-4主要施工设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 履带式挖掘机; 台; 4. 2; 推土机; 台; 1. 3; 装载机; 台; 3. 4; 汽车; 台; 10. 5; 洒水车; 台; 1. 6; 小松挖土机; 台; 2. 7; 桩机; 台; 1. 4、施工进度及维护安排 建设项目总工期为8个月，施工工期从2023年4月开始，预计2023年12月结束。施工人员总计约为30人，各工程合理分配人员，夜间休息时段不进行施工作业。 建设项目营运期不配备工作人员。 5、公用工程 ①供电：建设项目运营期无需供电，施工期临时供电由施工区域的城市电网供给。 ②供水：生活用水采取在沿岸居民生活区接用自来水的办法解决，施工用水以河水为主，属于临时取水；项目运营期不配备工作人员，无需供水。 ③排水：建设项目施工人员30人，施工过程所产生的生活污水依托周边居民区化粪池，经化粪池处理后作为农肥用于周边农户菜地浇灌；施工废水经隔油、沉淀处理后回用于道路洒水抑尘；淤泥渗滤液经三级沉淀池沉淀后排入平江河。 ④材料运输：主要使用的材料为木栅栏、砖、混凝土等，直接在屈原管理区内进行采购，再利用运输车辆直接运送至施工区域，项目采用商品混凝土，不在现场进行混凝土搅拌。 6、施工便道 在平江河末端人工湿地地及临时淤泥干化场周边，利用现有河岸岸堤和农用地田埂修建施工便道，长约800m，宽3.5m，项目完工后，施工便道作为居民出行道路使用。 7、临时工程 ①施工营地：本项目不设施工营地，租赁周边民房。 ②临时淤泥干化场：本项目设置有1个淤泥临时堆场。占地面积为5000m2.位于平江河末端湿地北侧，占地为周边闲置农用地，项目建设完成后，恢复为农用地，不改变原有土地性质。 8、土石方平衡 本项目挖方量为13680.69方、回填量为19576.51方，本项目挖方全部用于项目回填，向外新购土石方量5895.82方；本项目子项目之间调配土石方量为3365方。项目土石方平平衡核算见下表。 表2-5 本项目土石方平衡表 序号; 工程名称; 挖方量（m3）; 回填量（m3）; 弃方量（m3）; 补方量（m3）; 备注. 1; 平江河末端湿地; 6400; 3035; 3365; 0; 弃方用于本项目其他工程使用. 2; 河伯潭北岸湿地; 1242.44; 1781.78; 0; 539.34; 外购量中包含平江河末端湿地3365方. 3; 河伯潭南岸湿地; 408.8; 3487; 0; 3078.2. 4; 平江河刘家村段植生网络生态驳岸; 2620.71; 2855.34; 0; 234.63. 5; 新开河段植生网络生态驳岸; 3008.74; 8417.39; 0; 5408.65. 合计; 13680.69; 19576.51; 3365; 9260.82（新购量5895.82）; 平江河末端湿地弃方用于本项目其他工程使用，包含在外购量中. |
| 总平面及现场布置 | - 1、工程总体布置 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区凤凰乡，主要包括平江河末端人工湿地、平江河三分场七队人工湿地、河伯潭北岸人工湿地、河伯潭南岸人工湿地、生态驳岸建设工程和生态沟建设工程。工程总体布置如下图。 2、施工现场布置 （1）施工便道 在平江河末端人工湿地地及临时淤泥干化场周边，利用现有河岸岸堤和农用地田埂修建施工便道。 （2）临时施工便道 在平江河刘家村段生态驳岸建设和4个湿地建设时，在施工场地内设置临时施工便道，待土建施工完成后，按照施工设计图纸进行生态绿化。 （3）淤泥堆场 本项目设置1个淤泥临时堆场。设置在平江河末端湿地北侧，占地为周边闲置农用地。 施工便道 施工便道 |
| 施工方案 | - 1、施工工艺 - 1.1生态湿地工程 本项目共设置4个人工生态湿地，其施工内容主要包括：施工便道建设（仅涉及平江河末端湿地）、清淤（涉及平江河末端湿地、河伯潭北侧湿地）、场地修整、生态护坡建设（不涉及平江河三分场七队湿地）、生态路建设（不涉及平江河三分场七队湿地）、岸坡绿化。 （1）清淤工程 本项目涉及清淤工程的平江河末端湿地和河伯潭北侧湿地均利用平江河紧邻池塘建设湿地，拟采用排干式清淤，其工艺流程如下。 图2-1清淤工艺流程 工艺流程说明： 将拟作为湿地的池塘用抽水机抽干池塘内水，抽水完成后采用挖机清除淤泥，清淤应清理至河床硬底，清淤的淤泥采用密闭式运输车运至临时淤泥干化场。 （2）场地修整 测量放线，按照施工图纸设计坡度、池底标高等要求，对场地池底、边坡进行开挖、回填、场地平整。清淤平整后湿地地面覆盖0.3m厚营养土。 （3）生态驳岸建设 工艺流程说明： 松木桩护脚：按照设计图纸将成品松木桩放入指定区域；根据设计图纸要求，从中间往外两边对称打桩线，采用锤击法进行桩基沉桩，以桩长及贯入度进行双控，完成后进行桩身完整性及单桩承载力检测，再根据施工图纸进行铺设碎石垫层，采用C20混凝土进行浇注建成砼压脚，形成松木桩护脚。该过程会产生机械废气和噪声。 铺设连锁式植草砖：按照施工图纸夯实岸坡，铺设连锁式植草砖。 浇注混凝土压顶带：用干砂填充连锁式植草砖块之间的接缝，在整体护岸铺完植草砖工程后，在植草砖顶部采用C20混凝土进行浇注建成砼压顶。 喷播草籽：对植草砖覆种植土并压实，对植草砖出喷播草籽。 （4）生态路建设 先将路面原土进行夯实，做依次铺设50厚碎石垫层、100厚C20砼垫层、30厚1:3水泥沙浆、30厚粗加工毛石板自然面密铺。 （5）岸坡绿化 河岸种植水生植物，河道两边进行播撒草种、种植林木等绿化措施。 1.2生态驳岸建设工程 本项目生态驳岸建设分为松木桩生态驳岸和植生网络生态驳岸建设。 松木桩生态驳岸工程布置在河伯潭湿地一侧靠平江河堤岸、平江河末端人工湿地，其施工工艺流程见生态湿地的生态驳岸建设。 植生网络生态驳岸工程建设范围为新开河K1+250~K5+250段及平江河刘家村K0+000~K1+248.7段河岸。其施工流程见下图。 工艺流程说明： 场地平整：清理、平整坡面，清除浮石、树根等杂物，利用挖掘机和人工将拟建护岸岸坡按照设计坡比进行平整。 施底肥：在坡面上铺设一定厚的改良客土，并在坡面施用底肥，均匀撒布或条施、穴施。 挂土工网：土工网垫铺设应与坡面密贴，其下边按 L 型埋入土中，埋入深度不小于 0.4m，回转长度不小于 0.3m。土工网垫横向搭接时，搭接长度应不小于 10cm，并采用 U 型锚钉加固连接，U 型锚钉顺坡面间距 1m；纵向搭接时，搭接长度不应小于 15cm，采用土工绳连接，并在土工网纵向搭接中间位置采用 U 型钉锚固。坡面土工网中间采用钢钉固定，顺坡面间距 1m，并与 U 型钉交错排列。 回填土方：土工网铺设固定后，土工网网包上均匀回填一定厚度种植土，保证形成的新土层全面覆盖三维土工网垫，不得出现网包外露现象。 喷播草籽、岸坡绿化：堤岸播撒草种、种植林木等绿化措施 1.3生态沟建设工程 生态沟建设工程：利用现有沟渠（新开河）或小河改造成生态沟，生态拦截处理设计流程依次为沟渠（小河）初步拦截、沟渠末端截流沉淀处理、生态渠深度净化处理、净化合格后排入平江河，同时结合水质监测点，对田间排水及水闸排水水质进行动态监控，兼有农田排水、污染物拦截和美丽田园建设的功能。共计建设生态沟 12611m。施工流程如下图。 工艺流程说明： 清表：清除浮石、树根等杂物。 边坡修正：按照施工图纸对岸坡进行简单修整。 水体垃圾清理：水体中存在水葫芦、生活垃圾等，对水体中的水葫芦、生活垃圾进行清理。 岸坡绿化：岸坡采用自然复绿，同时沿水岸线构建1m宽的挺水植物。 2、生态湿地工艺 本次工程考虑河道目前补水来源单一，河道水位标高相差较小，同时，考虑到河道湿地将长期使用，本工程采用管理维护更简便的表面流人工湿地处理系统。 （1）平江河末端湿地 ①工艺流程 荞麦湖养殖尾水及农田退水通过新开河汇集后在磊石山电排上游汇入平江河，在新开河汇入口下游西岸新建引流渠使河水自流进入表面流湿地处理系统，同时通过引流渠内设置的太阳能间歇推流式曝气机的作用将河水向湿地内扩散，水流以极低的速度在湿地内流动，大面积、高生物量的水生植物大量吸收水体中的污染物，通过生物助凝、吸附、周丛生物（包括微生物）降解、植物营养盐吸收、微生物同化等机制净化河水。 ②参数设计 平江河末端湿地设计参数见下表。 表2-6 平江河末端湿地参数设计 序号; 项目; 单位; 设计参数. 1; 工艺面积; m2; 32860. 2; 有效水深; m; 0.3-1.5. 3; 工程区有效容积; m3; 32167. 4; 设计进水水量; m3/d; 7180. 5; 设计TN进水浓度; mg/L; 2. 6; 设计平均停留时间; d; 4.48. 7; 平均TN削减负荷; g/(m2·d); 0.2. 8; 水力负荷; m3/(m2·d); 0.19. （2）河伯潭南岸湿地 河泊潭南岸湿地采用单个设计，南岸面源污水利用现有水渠进入湿地配水渠内，配水渠内污水经溢流管引进湿地，污水通过湿地处理后经溢流管排入出水渠内，再排至下游平江河。其中进水溢流管管底标高为 9.1m，出水溢流管管底标高为 8.9m。湿地选用原有鱼塘进行清淤及边坡修整后利旧。 ①工艺流程 南岸污水先进入截流井，在截流井的前端进行垃圾拦截及沉砂后，水流进入表流人工湿地。水流以极低的速度在湿地内流动，通过生物助凝、吸附、周丛生物（包括微生物）降解、植物营养盐吸收、微生物同化等机制净化河水。 ②参数设计 河伯潭南岸湿地设计参数见下表。 表2-7 河伯潭南岸湿地参数设计 序号; 项目; 单位; 设计参数. 1; 工艺面积; m2; 2357. 2; 有效水深; m; 0.5-1.6. 3; 工程区有效容积; m3; 1855. 4; 设计进水水量; m3/d; 300. 5; 设计平均停留时间; d; 6.18. 6; 平均TN削减负荷; g/(m2·d); 0.2. 7; 水力负荷; m3/(m2·d); 0.1. （3）河伯潭北岸湿地 河泊潭北岸湿地采用三个湿地串联设计，截留的面源污水通过上游支沟中的截流井汇集后进入配水渠，经溢流管依次引进 1#湿地、2#湿地、3#湿地内，3#湿地最终处理完的污水通过溢流管排入出水渠内，再排至下游平江河。湿地选用原有鱼塘进行清淤及边坡修整后利旧。 ①工艺流程 北岸污水先进入截流井，在截流井的前端进行垃圾拦截及沉砂后，水流进入表流人工湿地。水流以极低的速度在湿地内流动，通过生物助凝、吸附、周丛生物（包括微生物）降解、植物营养盐吸收、微生物同化等机制净化河水。 ②参数设计 河伯潭北岸湿地设计参数见下表。 表2-7 河伯潭北岸湿地参数设计 序号; 项目; 单位; 设计参数. 1; 工艺面积; m2; 3110. 2; 有效水深; m; 0.5-1.6. 3; 工程区有效容积; m3; 2755. 4; 设计进水水量; m3/d; 300. 5; 设计平均停留时间; d; 9.18. 6; 平均TN削减负荷; g/(m2·d); 0.2. 7; 水力负荷; m3/(m2·d); 0.1. （4）平江河三分场七队湿地 在平江河三分场七队的矮围拆除处构件一处生态湿地，湿地面积为6245m2，其中挺水植物区面积4787m2，沉水植物区面积1458m2。通过水生制备恢复构建的生态湿地对水环境的修复作用，进一步改善平江河居民聚集区的面源污染问题。 - 3、施工条件 - （1）物料供应：项目建设所需的钢材、木材、砂、石、预制管桩、绿化植被等各种材料均可在当地采购供应。 - （2）场地条件：本项目建设场址地势开阔，工程地质条件较好。项目所在地的气候条件较好，自然条件对整个工程的影响不大，工程应注意尽可能避免在雨季和汛期进行施工，以避免施工过程中不必要的麻烦。 - 4、工期安排 - 本工程总工期为8个月，计划于2023年4月动工，2023年12月竣工验收。 |
| 其他 | 1、生态湿地工艺比选 人工湿地工艺是通过人工模拟自然湿地的结构和功能而设计和建造的湿地。人工湿地主要由基质、植物、微生物等组成，它充分利用物理、化学和生物的三重协同作用，通过过滤、吸附、沉淀、离子交换、植物吸收和微生物分解等作用来实现对污水的高效净化。 按照废水在湿地中的流程，人工湿地系统主要分为表面流人工湿地、水平潜流人工湿地、垂直流人工湿地三种类型。 表2-6 三种类型人工湿地优缺点 类型; 净化效果; 水力负荷; 占地; 寿命; 保温; 成本. 垂直流人工湿地; 氨氮处理能力高、除磷效果差异大；对有机物的去除能力欠佳; 高; 小; 稳定性高、抗冲击负荷能力高、易堵塞; 污水保温; 高. 水平潜流人工湿地; 适合用于二级污水处理；对COD、BOD5、NH3-N和SS的去除能力很高；脱N、P效果一般; 一般; 一般; 运行稳定性一般、抗冲击负荷能力一般、控制复杂、易堵塞; 污水保温; 一般. 表面流人工湿地; 适合处理经过简单沉淀或一级处理的受污水体；对总氮的去除效果较好，对悬浮物、有机物的去除效果较好; 小; 大; 运行稳定性不高、抗冲击负荷能力差、不易堵塞; 不保温，冬季水温一般不低于5℃; 低. 表流人工湿地系统中，废水在湿地的土壤表层流动，水深较浅（一般在 0.3～0.5m），土壤表层是由气生根、水生根和枯植落叶等形成的根毡层，该层与水体中植物茎叶为微生物提供附着生长表面，以参与污染物的去除。水体中氧气来源主要是水区形成均匀推流，使污水流动时空气中氧气扩散，水生植物根也能传输部分氧气。对总氮的去除效果较好，对悬浮物、有机物的去除效果较好。与潜流人工湿地系统相比，其优点是投资小，缺点是负荷低，占地面积大 水平潜流人工湿地指污水从湿地的一端进入，以水平流经过基质从另一端出水。水平潜流人工湿地污水以水平方式在基质空隙中流动，污染物在微生物、基质和植物的共同作用下，通过一系列的物理、物化和生物作用得以去除。与表面流湿地相比，水平潜流湿地水力负荷高，对 BOD、COD、SS、重金属等污染物的去除效果较好，且无恶臭和蚊蝇孳生，是目前采用最广泛的一种湿地形式。但控制相对复杂，N、P 去除效果不如垂直流人工湿地。 垂直流人工湿地是指污水从池体底部流入，从顶部流出，下行流湿地中污水则是从顶部流入，从底部流出。一般下行流湿地采用较多，污水从湿地表面流入，逐步经基质垂直渗流到底部，在进水间歇期，空气可进入到填料空隙，系统内充氧更充分，更有利于硝化反应的进行，而且提高了有机物的去除能力。垂直流湿地的优势在于不仅能有效去除 BOD、COD、TSS 等指标，由于内部充氧更充分，硝化作用明显，有较好的去除氮、磷能力，但是单一基底填料的垂直流人工湿地对有机物的去除上存在着缺陷。 考虑平江河目前补水来源单一，河道水位标高相差较小，若采用潜流湿地则湿地进出水水头较小，难以保证湿地水力负荷与过流能力,且河道湿地将长期使用，需要新建污水处理提升泵站。为避免后期运行维护人员及相关财政支出问题，本工程采用管理维护更简便的表面流湿地方案：通过引流渠配合太阳能推流式曝气机将平江河水引入河道旁表面流人工湿地处理系统，并结合荞麦湖源头生态沟渠净化系统建设削减污染物入河量，减小其对下游湘江的水质影响。因此，平江河末端湿地工艺选择为表面流人工湿地处理系统。 2、淤泥脱水工艺比选 根据现场踏勘测量，本工程淤泥含水率较高，类比类似工程经验，估算淤泥平均含水率约90%，需经过脱水处理后方可进行处置。施工时需综合考虑污水含水率，泥含水率有表面高底层低特点，表层经适当脱水后与底层污泥含水率综合计算含水率，淤泥综合含水率最终需控制在80%左右。 - ①自然脱水干燥法 对于污泥自然脱水干燥工法来说，有自然暴晒、人工翻晒、底面脱水、堑壕挖掘等几种方式。此类方法属于利用太阳光能、空气对流加快水分的自然蒸发和渗透，使污泥逐渐干燥，体积逐渐减小，同时逐渐失去流动性。经这样处理后，污泥含水率可降至80%左右。 此类工法的施工工艺非常简单，直接处理成本最低，适合处理少量的、中低含水率的、无污染的原状污泥。 主要缺点是：脱水效率低，干燥周期长，没有经过无害化处理，存在二次污染风险；容易对周边环境造成较大影响；施工时需要长时间占用大量场地，施工质量受到天气条件所制约。 - ②真空预压法 真空预压法是通过在处理池中敷设防渗膜、真空管道、沙滤层和土工布等设施，然后对打入处理池中的污泥进行覆膜、抽真空，营造有利于污泥脱水的环境，利用真空压力和污泥自重对污泥进行脱水处理的方法。 利用真空预压法进行污泥脱水施工工艺比较简单、直接处理成本相对较低，多用于施工作业面大、工期进度宽松、处理要求不高的无污染污泥处理工程，尤其对于有机质含量低、含沙量高、透水性好的污泥脱水比较有效。 但其重要缺点是：施工周期较长；需要进行真空管道等设备，施工难度大，要求高；需要长时间占用大量场地；对污泥的成分及性状要求高，对于含泥量大、细颗粒多、有机质高的污泥进行处理时，脱水难度大，需要添加改性剂，且容易造成土工布孔径堵塞，致使污泥长时间无法脱水干燥，且由于没有对污泥的有害物质进行固封和无害化处理，存在污染转移的潜在风险。 图2-18 真空预压固化法示意图 - ③土工管袋法 土工管袋处理工法是把高含水率污泥或泥浆打入土工管袋中，利用土工管袋透水性，对污泥进行压密搁置促进脱水，再将其作为填土进行填埋或利用的工法。 此方法适用于处理有机污染和重金属污染淤泥，可以实现重金属污染淤泥脱水及处理工序一次性完成；脱水部分无需电力，成本较低；土工管袋的直径及长度可根据现场实际情况进行调整，可进行堆叠；全封闭施工，不易造成二次污染。 但其施工周期较长，需要长时间占用场地堆放管袋。 图2-19 土工管袋脱水法 - ④机械干化 疏浚污泥机械干化是适用于内河、河道、水库、海岸清淤产生的污染淤泥的减量化、无害化、稳定化处置和资源化利用清污泥浆固化脱水一体化处理方法。该处理系统是根据城市河道、内河高有机质含量、极细颗粒污泥泥浆的特点，即时的对疏浚泥浆进行脱水处理，实现污泥“减量化、无害化、稳定化”处理的目标。 此方法污泥中有害物质处理彻底，固化改性污泥可立刻做工程回填土利用，环境适应性强，工期有保障。但是需要消耗动力能源，需要进行大型设备及厂房投资，污泥处理过程需要消耗电力；污泥需要进行运输过程可能存在淤泥散落，造成二次污染风险。 4种淤泥干化脱水方案的比选详见下表： 表2-6 淤泥脱水干化比选表 序号; 工艺; 优点; 缺点; 结论. 1; 自然脱水干燥法; 造价低、固化效果好、固化产物可资源化利用; 养护场地面积较大、需要养护时间; 推荐. 2; 机械脱水法; 清淤效率较高，相对环保，含砂可分离并; 板框压滤机效率较低，淤泥处置场面积较大; 不推荐. 3; 土工管袋脱水法; 施工简单、经济; 用地大、需要对场地进行防渗处理; 推荐. 4; 真空预压固结法; 施工简单、经济; 工期较长、用地大; 不推荐. 根据对4种淤泥干化脱水的方案进行比选，综合考虑本项目现场实际情况、处理周期及处理成本等方面，本工程采用自然脱水干燥法进行淤泥脱水，该方法处理成本低，易于操作。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | ### （一）环境空气质量现状 （1）常规因子 本项目位于屈原管理区，为了解建设项目所在地的大气环境状况，本评价收集了岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的《汨罗市环境质量月报》（2022年1月-12月）中环境空气监测数据。并根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对汨罗市例行监测数据进行统计分析，测点位置为汨罗市环保局环境空气自动监测站，数据统计如下表。 表3-1 2022年汨罗市常规监测点数据统计单位：μg/m3 评价因子; 评均时段; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均浓度; 5.4; 60; 10.7; 达标. NO2; 年平均浓度; 16.2; 40; 40.5; 达标. CO; 年平均浓度; 925; 10000; 9.25; 达标. 臭氧; 年平均浓度; 120; 200; 60; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 28.1; 35; 80.3; 达标. PM10; 年平均浓度; 46.9; 70; 67; 达标. 根据岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的2022年环境质量月报（1月-12月）的监测数据，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3和CO年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准，因此，项目所在区域为环境空气质量达标区，项目周边环境空气质量良好。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目其他特征污染物为TSP、氨气、硫化氢和臭气浓度，本次评价引用《屈原管理区凤凰山片区绿色发展项目环境影响报告表》中湖南立德正检测有限公司于2023年2月26日-28日对项目拟建地大气环境质量现状进行监测，大气监测点位具体情况如表3-2，监测结果具体情况如表3-3。 表3-2其他污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测点经纬度; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. A1四分场十队; 112°56′44.68051″; 28°55′34.22711″; TSP; 日均值; 厂区内; 30. 氨气; 1h平均. 硫化氢; 1h平均. 臭气浓度; 一次值. 表3-3其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点经纬度; 污染物; 平均时间; 评价标准/ (mg/m3); 监测浓度范围/(mg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 经度; 纬度. A1四分场十队; 112°56′44.68051″; 28°55′34.22711″; TSP; 日均值; 0.3; 0.077~0.084; 28; 0; 达标. 氨气; 1h平均; 0.2; 0.12~0.16; 80; 0; 达标. 硫化氢; 1h平均; 0.01; 0.002~0.006; 60; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; /; 10L~13; /; /; /. 备注：L表示低于检出限. 由上表的结果可知，项目拟建地TSP监测浓度符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2中二级标准限值要求，氨气、硫化氢监测浓度符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求。 （二）地表水环境现状监测与评价 本项目涉及地表水主要为平江河、新开河。本项目引用《平江河水环境综合治理工程实施方案》中广州市适然环境工程技术有限公司在2022年3月10日委托湖南湘建环保科技有限公司对新开河、平江河水质监测的检测报告。 （1）检测时间 2022年3月10日 （2）检测断面 监测断面见下表。 表3-4平江河检测断面一览表 断面编号; 所属河流; 断面名称. W1; 新开河; 新开河. W2; 平江河; 平江河末端. W3; 平江河; 平江河永丰水库. W4; 平江河; 河伯潭支沟. W5; 平江河; 河伯潭水塘. W6; 平江河; 河伯潭组合. W7; 平江河; 平江河三分场. （3）检测因子 pH、化学需氧量（CODCr）、溶解氧（DO）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、总氮（TN）、阴离子表面活性剂（LAS）。 （4）检测结果 表3-4 水质检测结果 单位：mg/L，pH无量纲 断面名称; pH; CODCr; SS; BOD5; TP; TN; 氨氮; DO. W1; 7.2; 15; 12; 3.4; 0.16; 2.60; 0.179; 5.9. W2; 7.1; 14; 8; 3.4; 0.17; 2.03; 0.200; 6.2. W3; 7.3; 7; 9; 2.1; 0.14; 1.56; 0.137; 5.7. W4; 7.0; 4; 7; 1.8; 0.14; 2.26; 0.212; 5.7. W5; 7.1; 14; 8; 3.3; 0.15; 2.46; 0.934; 6.0. W6; 7.1; 9; 5; 2.0; 0.16; 1.48; 0.779; 6.3. W7; 7.3; 7; 5; 2.0; 0.14; 1.42; 0.200; 6.0. Ⅲ类标准; 6~9; 20; /; 4; 0.2; 1.0; 1.0; 5. Ⅳ类标准; 30; /; 6; 0.3; 1.5; 1.5; 3. Ⅴ类标准; 40; /; 10; 0.4; 2.0; 2.0; 2. 根据以上各断面水质检测数据可知，各个监测断面的溶解氧、CODcr、BOD5、TP、氨氮均达到地表水质量标准Ⅲ类标准，TN部分监测点达到地表水Ⅳ类标准、有4个监测点为劣Ⅴ类。 从本项目治理区域以及汇入支流区域来看，主要因项目所在地水产养殖业产生的养殖废水以及部分居民生活污水均未经收集、处理，直接排入区域内水系网，最终汇入平江河，从而超过了平江河的环境容量，导致平江河及新开河TN均有不同程度的超标。 （三）声环境质量现状 本项目委托湖南立德正检测有限公司对项目地的声环境现状进行了监测，监测日期为2023年2月26日~27日，监测布点为项目所在地周围敏感点，监测结果见下表。 表3-5 声环境质量现状监测结果统计 单位：等效声级Leq：dB(A) 测点编号; 测点位置; 频次; 检测结果; 执行标准. 2023.2.26; 2023.2.27. N1; 三分场七队居民点; 昼间; 55.5; 55.9; 昼间：60 夜间：50. 夜间; 45.4; 46.1. N2; 永丰村居民点; 昼间; 55.3; 57.2. 夜间; 45.8; 44.7. N3; 荞麦湖村居民点; 昼间; 54.2; 55.0. 夜间; 46.5; 45.5. N4; 荞麦村居民点; 昼间; 55.8; 57.0. 夜间; 45.5; 47.1. N5; 河伯潭村南侧居民点; 昼间; 53.9; 55.0. 夜间; 47.0; 46.2. 根据监测结果，本项目治理范围周边昼、夜间声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （四）地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）“附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表”的划分，本项目对应“A水利”的“5、河湖整治工程”，为报告表类别，属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 （五）土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于“水利”中“其他”，为Ⅲ类项目，且项目所在区域土壤环境敏感程度为“不敏感”，可不开展土壤环境影响评价。 （六）底泥环境质量现状 为了解平江河和新开河底泥现状，本项目委托湖南立德正检测有限公司于2023年2月27日对新开河河道底泥进行了取样分析，以及引用《屈原管理区凤凰山片区绿色发展项目环境影响报告表》中湖南立德正检测有限公司于2023年2月27日对平江河底泥监测的数据，采样点设置情况见表3-6，具体监测结果见表3-7。 表3-6 底泥采样点坐标表 名称; 经度（北）; 纬度（东）; 备注. T1; 112°57′40.26017″; 28°54′36.67763″; 平江河香游湖村段. T2; 112°57′21.75913″; 28°55′25.04993″; 平江河河伯潭村段. T3; 112°57′1.90649″; 28°55′40.57670″; 平江河四分场十队段. T4; 112°57′2.06099″; 28°57′31.58153″; 平江河三分场一队段. T5; 112°56′23.90066″; 28°55′39.88147″; 新开河荞麦湖村段. 表3-7 平江河底泥检测结果 单位：mg/kg 检测项目; 监测日期、监测点位及检测结果. T1; T2; T3; T4; T5. pH值; 6.22; 6.74; 5.85; 6.18; 6.47. 铜; 12; 6; 12; 14; 18. 锌; 162; 112; 116; 118; 160. 铬; 79; 52; 64; 72; 85. 镍; 18; 13; 18; 18; 22. 铅; 21.5; 18.6; 18.7; 5.0; 3.2. 镉; 0.25; 0.13; 0.20; 0.22; 0.64. 汞; 0.132; 0.0474; 0.0512; 0.0536; 0.102. 砷; 11.9; 6.30; 4.88; 9.32; 10.2. （七）生态环境质量现状与评价 （1）陆生生态环境 根据实地调查统计，项目区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，项目区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 凤凰山片区范围内植被类群主要有：一是农家庭前院后以及道路两侧栽种的乔木，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木。二是禾本杂草丛，整个平江河流域内裸露的土壤较少，主要为河滩。三是人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果，常见品种有白菜、萝卜、葱、蒜、芹菜、黄瓜、蚕豆、南瓜等。因此，植被调查的结果显示，项目区也没有珍稀濒危的国家保护物种。 （2）水生生态环境 通过调查可知，项目地周围河道的水生生物主要由浮游植物（蓝藻、绿藻、硅藻等）、浮游动物（水蚤等）、底栖生物（底栖鱼类、软体动物）、鱼类、虾类及蟹类等组成。项目区域无重点保护野生水生动植物。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 项目周边主要为村庄和田地山林，与本项目有关的原有污染问题主要为周边道路车辆产生的交通噪声、汽车尾气和扬尘；以及周围施工场地的噪声、扬尘、建筑垃圾、施工机械和车辆燃油尾气、施工人员生活污水等，沿线村庄、住宅区居民生活产生的污水、厨房油烟、固体废物等。 |

| 生态环境保护目标 | 本项目位于屈原管理区凤凰乡，工程主要为建设4个生态湿地、12611m生态沟、10500m生态驳岸。 （1）环境空气敏感保护目标 表3-8 环境空气主要环境敏感点保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对距离. 经度; 纬度. 三分场七队; 112°57′10.15″; 28°58′58.68″; 居民; 约47户，465人; 二类区; 刘家村生态驳岸西侧; 40~500m. 三分场六队; 112°56′21.80″; 28°58′54.90″; 居民; 约9户，30人; 二类区; 新开河生态沟西侧; 220~500m. 永丰村; 112°57′13.32″; 28°58′16.97″; 居民; 约87户，305人; 二类区; 三分场七队湿地西侧; 30~500m. 三分场一队; 112°56′54.68″; 28°57′30.36″; 居民; 约42户，147人; 二类区; 4#沟渠南侧; 30~300m. 荞麦湖村; 112°56′21.03″; 28°55′34.13″; 居民; 约78户，273人; 二类区; 新开河生态沟西侧; 15~500m. 荞麦村; 112°56′14.85″; 28°54′48.40″; 居民; 约321户，1123人; 二类区; 新开河生态沟南侧; 10~500m. 四分场十队; 112°56′47.04″; 28°55′34.65″; 居民; 约28户，98人; 二类区; 新开河生态沟东侧; 320~500m. 河伯潭村（平江河南侧）; 112°57′27.05″; 28°55′18.99″; 居民; 约36户，126人; 二类区; 河伯潭湿地南侧; 20~370m. 河伯潭村（平江河北侧）; 112°57′28.96″; 28°55′31.19″; 居民; 约83户，290人; 二类区; 河伯潭湿地北侧; 10~500m. 凤凰学校; 112°56′13.76″; 28°54′46.85″; 师生; 约150人; 二类区; 新开区西侧; 190m. （2）地表水环境保护目标 表3-9地表水环境保护目标 名称; 保护要求; 保护内容; 环境功能区; 相对本工程方位; 相对本工程最近距离/m. 平江河; 水体; 水质; Ⅴ类标准; 本项目涉及; /. （3）声环境保护目标 表3-10声环境保护目标 名称; 保护对象; 保护内容; 相对距离; 相对本工程方位; 环境功能区. 三分场七队; 居民; 约2户，7人; 40~50m; 刘家村生态驳岸西侧; 《声环境质量标准》2 类区. 永丰村; 居民; 约6户，21人; 30~50m; 三分场七队湿地西侧. 三分场一队; 居民; 约7户，22人; 30~50m; 4#沟渠南侧. 荞麦湖村; 居民; 约17户，60人; 15~50m; 新开河生态沟西侧. 荞麦村; 居民; 约17户，60人; 10~50m; 新开河生态沟南侧. 河伯潭村（平江河南侧）; 居民; 约5户，18人; 20-50m; 河伯潭湿地南侧. 河伯潭村（平江河北侧）; 居民; 约9户，32人; 10-50m; 河伯潭湿地北侧. （4）生态环境 本项目为生态治理类项目，不会对生态环境造成负担。 |
| --- | --- |
| 评价 标准 | （一）环境功能区划及环境质量标准 1、大气：本项目所在区域为环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中二级标准。 表3-11 环境空气质量标准限值 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 标准来源. 1小时; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-20212）的二级标准. NO2; 200; 80; 40. CO; 10000; 4000; /. O3; 200; 160（8小时平均）; /. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. TSP; /; 300; 200. 氨; 200; /; /; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 附录D. 硫化氢; 10; /; /. 2、地表水：本项目所在区域涉及水体为平江河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表3-12 地表水环境质量标准 项目; pH; DO; CODCr; 氨氮; TP; BOD5; TN; SS. Ⅴ类标准值（mg/L）; 6~9; ≥2; 40; 2.0; 0.4; 10; 2.0; /. Ⅳ类标准值（mg/L）; 3; 30; 1.5; 0.3; 6; 1.5; /. Ⅲ类标准值（mg/L）; 5; 20; 1.0; 0.2; 4; 1.0; /. 3、噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 （二）污染物排放标准 1、废气：本项目施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 无组织排放监控浓度限值；恶臭因子氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放浓度》（GB14533-93）无组织排放监控浓度限值标准。 2、废水：施工期生活污水依托周边居民现有化粪池处理后作为农肥进行灌溉，不外排，施工废水经沉淀池回用于洒水降尘不外排，淤泥渗滤液经移动式污水处理设备处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》的一级排放标准后排入平江河。 3、噪声：本工程施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 4、固废：施工期产生的建筑垃圾的处置执行（建设部2005号第139号令）《城市建筑垃圾管理规定》；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 其他 | 本项目属于生态影响型项目，运营期无废水、废气产生，无需设置总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目主要是施工期产生的影响，待施工期结束后，施工期各污染源消失，对周边环境影响为阶段性影响。 1、水环境 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，机械设备清洗产生的含油废水、淤泥渗滤水。 （1）施工人员生活污水 本项目河道治理区施工高峰期人数为30人/d，由于施工人员不在项目区食宿，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，施工人员用水量按 50L/人·d 计，排水系数按 0.8 计，则施工人员生活污水产生量为1.2t/d，主要污染物为 COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为380mg/L、250mg/L、270mg/L、30mg/L，经周边居民现有化粪池处理后作为农肥进行灌溉，不外排。 （2）施工机械冲洗废水 本项目施工机械冲洗废水主要含 SS，pH呈弱碱性，并带有少量油污，如任意排放将对区域水环境将造成一定影响。本环评要求，进出施工区域的施工设备和运输车辆在进入周边主要交通道路和居民点前对沾有泥土的施工设备和车辆轮胎进行清洗，避免泥土掉落地面，车辆运输过程加大运输扬尘的污染。同时要求，本项目施工过程中建有废水隔油沉淀池，施工期机械设备冲洗废水经隔油池沉淀处理后回用洒水除尘，禁止将施工废水排入区域地表水域。 （3）淤泥渗滤水 本项目采用自然脱水干燥法进行淤泥脱水，在脱水区构建了排水沟、集水池和沉淀池，用于收集及处理淤泥自然脱水产生的渗滤水，主要污染物为SS。在淤泥运送到淤泥堆场以后，经过一定时间的自然沉降和蒸发后，大部分泥浆水将沉淀，分离后的水通过临时淤泥堆场排水口处设置集水池和沉淀池处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》的一级排放标准后排入平江河河内。 2、大气环境 施工期产生的废气主要为施工扬尘、施工机械及车辆产生的燃油废气、淤泥恶臭。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要来土方开挖、回填、建筑材料的现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放、运输车辆产生的道路扬尘。由于施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，属于易飞扬的物料，影响范围随风速的加大会扩大影响范围。扬尘量与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节有关，是一个难以定量的问题。对建筑施工期扬尘，采用类比南方建筑施工工地扬尘实测资料进行综合分析，施工场地扬尘情况见下表。 表 4-1 建筑施工工地扬尘污染情况 监测位置; 工地上风向; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 范围值（μg/m3）; 303-310; 409-759; 434-538; 309-465; 309-336; 平均风速2.5m/s. 均值（μg/m3）; 307; 596; 487; 309; 322. 表 4-2 施工现场大气 TSP 浓度变化表 距工地距离; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 备注. 浓度; 场地未洒水; 1.75; 1.3; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 春季测量. 场地洒水; 0.437; 0.350; 0.310; 0.265; 0.250; 0.238. 根据上表可知，在路面清洁情况下，车速越大，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大，根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。为减少道路扬尘对周边环境的影响，本项目拟采取以下措施： 1）本项目应定期对运输道路进行清扫以及洒水降尘，对运输车辆运输的物料进行毡布覆盖，减少运输过程中的散溢。 2）控制车速，合理安排运输时间。 （2）施工机械及车辆产生的燃油废气 施工运输车辆多为大吨位车辆，工程车辆行驶将加重城镇车辆尾气污染负荷。本项目施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、装载机、推土机等，它们以柴油为燃料，产生废气污染物包括 CO、NOx、THC 等，但产生量不大，影响范围有限。 由于施工机械为间断作业，因此所排废气污染物仅对施工点的空气质量产生间断的较小的不利影响，但仍应对施工机械加强管理，严禁施工机械的超负荷运行。燃油烟气及汽车尾气排放后，经空气迅速稀释扩散，基本不会对敏感点处的环境空气质量造成太大影响。在施工期间通过加强施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，提前规划好运输线路，尽量避开周边居民住宅等环境敏感目标的等措施；施工机械使用无铅汽油等优质燃料、严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象；使施工期间车辆尾气对环境的污染减少到最低程度。另外，机械燃油废气将随着施工结束后影响消除。 - （3）淤泥恶臭 - 淤泥异味主要来自于淤泥的开挖和堆放，此外淤泥的运输过程也会产生一定的异味。淤泥异味主要成分是有机物分解产生的NH3、H2S等气体，NH3具有刺激性气味，H2S具有臭鸡蛋味。河道清淤是河流常规的工程之一，产生的异味污染物浓度不高，根据已建类似工程的调查结果，100m之外基本无气味，有风时下风向影响范围略大一些，季节上夏季影响也大，一般处于人可接受水平。淤泥恶臭是工程施工的主要影响，主要产生于河道清淤及淤泥堆放过程中。 恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，我国把恶臭强度划分为6级（见表4-4）。限值标准一般相当于恶臭强度2.5-3.5级，超出该强度范围，即认为发生恶臭污染，需要采取措施。 表4-3 恶臭强度分级一览表 恶臭强度分类; 臭气感觉强度. 0; 无气味. 1; 勉强感觉到气味（检知阈值浓度）. 2; 能够确定气味性质的较弱气味（确认阈值浓度）. 3; 很容易闻到有明显气味. 4; 很强的气味. 5; 极强的气味. 根据类比汨罗江故道综合治理项目，淤泥堆放过程恶臭在 3 级以下，30m 以外基本嗅不出异味。项目临时淤泥干化场周边100m范围内无居民，因而淤泥晾晒干化过程中产生的恶臭气体对周围居民影响较小，随着施工的结束，临时淤泥干化场会进行拆除并进行恢复原状，影响随之消失。 3、声环境 （1）施工期噪声（振动）源强分析 本项目施工期噪声主要为各施工机械设备产生的机械噪声，车辆运输过程产生的交通噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表 4-4。 表 4-4 各施工阶段主要噪声源（单位：dB） 序号; 施工设备; 噪声级. 1; 推土机; 88. 2; 挖掘机; 85. 3; 转载机; 95. 4; 载重汽车; 93. 5; 打桩机; 93. 本项目施工期的主要噪声来自于施工机械和运输车辆产生的噪声，此噪声是暂时性的，随着施工期的结束，噪声影响也会消失。 （2）噪声防治措施及环境影响分析 项目施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械设备，单体设备声源声级在85dB(A)～95dB(A)之间。在施工设备无防护、露天施工的情况下，噪声随距离的衰减可按下式进行计算： 式中：Lp(r)——受声点声压级，dB（A）； L(r0)——参考点r0处声压级，dB（A）； r0——受声点至声源距离，m； r——参考点至声源距离，m。 在进行计算时，r0的值取 1m。 经计算，各种施工机械设备噪声随距离的衰减情况具体见表。 表 4-5 各种施工机械在不同距离的噪声预测值一览表（单位：dB） 序号; 声源; 距声源距离. 1m; 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 70m; 90m; 120m; 170m; 200m. 1; 推土机; 88; 74; 68; 62; 58; 56; 54; 51; 49; 46; 43; 42. 2; 挖掘机; 85; 71; 65; 59; 55; 53; 51; 48; 46; 43; 40; 39. 3; 转载机; 95; 81; 75; 69; 65; 63; 61; 58; 56; 53; 50; 49. 4; 载重汽车; 93; 79; 73; 67; 63; 61; 59; 56; 54; 51; 48; 47. 5; 打桩机; 93; 79; 73; 67; 63; 61; 59; 56; 54; 51; 48; 47. 由上表可知，各种施工机械设备在不计房屋、树木、空气等因素的影响下，经距离自然衰减后，在施工范围 40m 处，噪声值基本满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。距施工场地边界 120m 处，其最大影响声级可达 59.19dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准限值要求。 由于部分项目地周边分布了村庄，且部分村庄距离项目地较近。无论是昼间施工噪声还是夜间施工噪声均会给各敏感点造成一定的影响，特别是夜间施工噪声。因此，建设单位必须采取切实有效的措施以减少噪声污染，杜绝夜间施工。 鉴于此要求施工单位在施工过程中采用降噪措施，以减少对项目地附近居民区的主要环境敏感点的影响。主要措施包括： ①施工单位应首先选用低噪声的施工机械设备，或选用作过降噪技术处理和改装的设备，尽量以液压工具代替气压工具，并且注意经常维护和保养，使得施工机械设备保持运转正常，同时要定期检验设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。 ②施工机械设备的安置应该尽可能远离居民住宅和其他环境敏感区域，在高噪声设备周围设置掩蔽物，施工现场设置彩钢板围挡，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响。 ③施工单位应该根据施工作业阶段的具体情况，统筹安排好施工时间和动用设备的数 量，尽量安排在周末，同时应避免高噪声机械设备集中使用或者几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业的噪声声级，同时施工单位应注意开挖铺设好一段应立即覆土、地面压实、绿化或路面修复工作。 ④施工场地应保持通道和道路畅通，控制运输车辆的车速，限制车辆鸣笛，减少交通噪声对周边环境的影响。 ⑤加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。对于挖掘机、推土机、起重机等高噪声设备应控制施工时间，尽量白天集中使用，使用时要缩短作业周期，从而减少对周围环境的影响。 ⑥施工单位要安排好施工时间，尽量避免夜间（晚 22 点~早 6 点）施工。夜间要施工时应严格执行申报制度，经过相关主管部门核准后才能施工，并做好有关公示和宣传解释工作。另外，为保障施工人员身心健康，项目应当加强对施工现场的管理，尽量避免大声喧哗，加强对设备的维护，防止设备故障发生刺耳的噪音，同时，高噪声机械操作员应佩戴降噪耳塞 等劳保用品。 采取上述措施，项目施工机械的噪声可得到控制。由于施工中各种机械多为移动声源，对某一固定点而言其影响是短暂的，随着设备的移动，其影响程度会迅速下降。同时本项目的施工期比较短，施工过程中影响较大的是路基施工，其它施工对周围环境影响不大。总的来说，施工过程中的大噪声作业是短时间的，通过有效的降噪措施和合理的噪声施工时间安排，可尽量降低施工噪声对周围环境的影响，周围环境是可接受的。 4、固体废物 本项目施工期固废主要为施工人员生活垃圾、河道垃圾、清表垃圾、清淤污泥、开挖土石方、施工废弃物。 （1）施工人员生活垃圾 生活垃圾产生系数按 0.5kg/人·d 计算，施工期为8个月，最大施工人数为30人，则施工期产生的生活垃圾量为3.65t，因此，本项目施工期的生活垃圾产生量为3.65t，经收集后交环卫部门统一清运。 （2）河道垃圾 本项目河道治理区生长着大量的水葫芦，并存在有生活垃圾、植物残体等遗留在河堤及水面的情况，根据施工方案初步估计可知，河道内生活垃圾及生物残体、水葫芦的量约为2000m3。清理后进行分类收集至河岸临时堆放区，可利用的植物残体可作为肥料用于附近农田，不可用的垃圾经沥水后装车外运至附近垃圾中转站。 （3）清表垃圾 本项目生态沟、生态驳岸等建设前需进行清理地被植物，主要是树根、草等。根据本项目工程量估算，本项目清表垃圾产生量约为5t，经收集后交由环卫部门统一清运。 （4）清淤污泥 根据项目实施方案报告，清淤污泥总量为39432m3（含水率约为90%），经干化脱水至80%后，含水率为80%的淤泥总量为19716m3，清淤污泥由项目周边其他工程回填使用。 （5）开挖土方 项目土地平整需要进行土石方开挖。开挖的土石方采取挖高就低，最终回填。本项目挖方量为13680.69方、回填量为19576.51方，本项目挖方全部用于项目回填，不外排。 （6）施工废弃物 施工过程中会有一些废弃的包装材料以及建筑垃圾等，产生量约为2t。分类收集后一般固废外运至附近垃圾中转站，建筑垃圾收集后统一运往渣土场处理。 （7）施工固废汇总 本项目施工期产生的固体废物情况如下： 表 4-6 施工固废产生情况一览表 序号; 名称; 产生量; 去向. 1; 施工人员生活垃圾; 3.65t; 交由环卫部门统一清运. 2; 河道垃圾; 2000m3. 3; 清表垃圾; 5t. 4; 清淤污泥; 39432m3; 由项目周边其他工程回填使用. 5; 土石方; 13680.69m3; 本项目回填. 6; 施工废弃物; 2t; 交由环卫部门统一清运. 5、底泥开挖的重金属环境影响分析 根据项目底泥监测报告分析可知，平江河底泥中重金属含量低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)一类用地筛选值，属于无重金属生态风险。 因此，本项目脱水处理后的污泥可直接用于填埋处置，可用于周边其他项目的回填使用。 6、生态影响 本项目施工期的生态影响主要为对平江河的生态影响。 （1）对陆域生态的影响分析 1）土地利用形式的改变 本项目在平江河末端湿地处利用原有田埂、池塘岸堤小路修建施工便道，为永久占地，施工完成后施工便道作为周边居民进出道路，用地性质不发生变化；临时污泥干化场占地主要为施工临时占地，本项目对土地利用形式变化的影响主要为临时占地，不会改变土地利用性质。 表 4-7 项目临时占地一览表（单位 m2） 工程内容; 占地性质; 占地面积; 备注. 临时淤泥干化场; 临时; 5000; 闲置空地. 平江河末端湿地处施工便道; 永久; 2000; 原有田埂、岸堤道路. 总计; /; 7000; /. 2）占地的影响 本项目施工期临时淤泥干化场临时占地面积5000m2，用地性质为闲置农用地，不会导致土壤侵蚀模数增大，不会造成大面积的水土流失。临时用地在施工结束后将拆除清理、恢复原状。为减少土方的二次搬运和防止临时堆土洒落在地表水体中。施工结束后，临时用地上废弃砂石等施工垃圾和生活垃圾需清运至相关部门指定地点。 本项目施工便道占地面积为2000m2，为永久占地，原为田埂和河岸堤道路，用地性质不发生变化，对现有道路进行除表、拓宽、压实等，不会造成大面积的水土流失，对周边的环境影响较小。该用地在施工结束后作为周边居民进出湿地道路。 3）植被损失及对动物生存环境的影响 本项目施工临时占地类型主要为闲置农用地，施工临时建筑区生物量、生长损失量较少；施工便道永久占地原为田埂、岸堤道路，占用前后不改变性质，对其植被量等生态影响较小。因此，对整个区域的生态环境不会产生明显影响。 4）生物多样性受损情况 本项目所涉及区域内植被类型各层次的生物多样性指数均较低；区域植被组成种类为本地区常见植物种类，没有生态敏感种类。因此，项目施工对本区域的生物多样性不会造成大的影响。 项目工程区内不存在大型的动物。一般来说，即使存在大型动物，也会自行迁徒，因此只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物生境影响较小。 （2）对水域生态的影响 本项目对水域生态环境的影响主要是施工期平江河各湿地清淤产生的悬浮物、施工废水排放可能对水生生态环境造成污染影响，进而影响水生生物的生存环境。其中，施工废水通过加强管理，收集处理后基本不会影响水域生态环境。对水域生态环境影响较大的主要是平江河清淤湿地过程中产生的底质扰动和悬浮物浓度增加对水生生态的影响。 施工过程引起水体浊度变化，直接或间接影响水生植物的光合作用，使水体溶解氧量有一定的下降，但该影响仅发生在小范围水体中，加之水生生物本事的适应能力较强，对河流水生生物的数量、质量及功能的影响属暂时性、可逆性，因此对整个水体影响程度不大。 1）施工活动对浮游生物的影响 施工期间，搅动河底底泥，使施工区悬浮物浓度增加，对浮游生物的生存造成影响,并有可能改变施工区浮游生物的种类组成和群落结构，造成浮游生物种类和数量的减少。本工程施工期主要位于枯水期内，枯水期河道水流较小，-方面会直接造成浮游动物的死亡，另一方面施工作业会造成作为饵料的浮游植物减少，同样也会加速浮游动物数量和种类的减少，由于工程疏挖导致沉积在河底的有害物质释放，从而导致施工河段及其下游局部水域的水质改变，对浮游动物有一定的致毒作用。因此施工区浮游动物的生物景将遭受损失。 工程施工会使浮游生物的生物量有一定的减少，但由于浮游动植物个体小，繁殖速度快，当悬浮物质沉淀，水质恢复后，浮游生物的数量将会逐步恢复，且工程施工对浮游生物的影响只是局部的，暂时性的，浮游生物的损失主要集中在工程河道疏挖段、建设格栅段，影响范围河段与流域相比所占比例较小，因此工程施工不会对整个河段浮游生物类群有较大的改变。 综上所述，本项目会在清淤疏浚段的较小范围、短时间内对浮游生物产生影响。因此本项目施工对浮游生物的影响较小。 2）施工活动对底栖生物的影响 底栖动物是长期定居在水域底部泥砂、石块或其他水底物体上生活的动物。自然水体中底栖动物的种类和数量与底层杂食性鱼类有着极大的关系。河道疏浚工程直接改变了底栖动物的生活环境，导致其分布范围、种类组成及其数量均发生了不同程度的改变，对其影响较大。根据现场调查，工程区域的底栖生物主要栖息于泥（硬泥和污泥）、泥砂等缓流底质区域。底栖生物相对运动能力差，河底清淤工程将直接导致原河床底部的底栖生物被掩埋。河道底栖生物最常见的门类为环节动物、软体动物和节肢动物，其中以水生昆虫的种类最多。 施工活动对区域的现有底栖动植物和水生动物存在一定的影响，但是仅疏浚范围内的个体损失，未导致区域内现有种类和底栖动植物类型的消失灭绝，且随着作业的结束，经过水生态系统建设，生态系统会得到逐步恢复，可弥补底栖动植物和水生动物物种数量的损失。 项目实施后局部区域原有底质和岸线性质将发生改变，局部河道的生境也会发生改变。但由于施工范围有限，对生态环境的改变同样有限，当该水域水生生物适应新的环境后，区域生物组成甚至区域生态系统结构将会得到恢复。 3）施工活动对鱼类的影响 施工期间，施工水域的繁育与索饵生境质量大大退化。施工期清理作业会暂时驱散在工程水域栖息活动的鱼，施工噪音对施工区鱼类产生惊吓，但不会对鱼类造成明显的伤害或导致其死亡。但是在持续噪音刺激下，一些种类的个体会出现行为紊乱，从而妨碍其正常生长。 施工期悬浮物扩散，将影响水体初级生产力，而天然水域鱼产力主要来源于水体初级生产力，因此，施工区及悬浮物扩散受影响区域鱼产力将随着初级生产力的降低而降低，因工程施工不改变水域整体营养状况，工程施工对整个河段鱼产力的影响有限。施工作业完成后，水质指标中溶解氧和透明度增加，营养盐类有降低的趋势；水域面积扩大，水深增加，将增加鱼类的生活空间，有利于鱼类越冬。 本项目施工作业对成年鱼类的影响主要表现为“驱散效应”。但工程施工安排在枯水期进行，施工所在地多为裸露或浅水区域，此时鱼类多进入深水区域。因此，施工阶段不会对作业区的鱼类带来较大的影响，其主要影响是改变了鱼类的暂时空间分布，不会导致鱼类资源量的明显变化。项目施工对鱼类的影响是阶段性的，一旦施工作业终止并进行生态修复，就可能会恢复。由于本项目对浮游生物影响程度较小，因此，不会改变水生生物现有食物链结构，鱼类不会因为食物问题而受影响。 在工程施工区域，未发现珍稀保护鱼类，不属于鱼类三场及自然保护区等敏感区，因此，本项目不存在影响鱼类三场及保护物种的问题。此外，鱼类相对浮游生物和底栖生物具有较强的回避能力，鱼类及其他游泳动物已自动去下游寻找适合生存的环境，施工范围内基本无鱼类存在。因此，总体来说，清淤疏浚作业对鱼类的生活环境造成一定的不利影响，但不会造成物种损失。 4）生态流量影响分析 施工期通过施工导流，不会阻断河道，能够保证河道水流畅通，确保下游河道生态流量。 （5）水土流失影响分析 工程疏挖河道以及平整土地将产生大量的弃土、弃渣，若清运不及时或堆放不合理，且无防护措施，在暴雨下可能产生水力侵蚀在大风天气下，松散的弃土、弃渣也为风蚀提供了物质来源，施工期间将产生一定量的水土流失施工结束后，人工植被恢复措施进行植被恢复，稳定的群落结构和生态系统的恢复要经过较长的时间，因此在施工期和植被恢复的过程中，裸露区域在侵蚀外营力的作用下将产生水蚀和风蚀。施工期间，由于机械车辆、人员的进驻、施工，将在一定程度上对原地貌造成破坏，将造成一定的水土流失。 施工过程中，遇降雨应采取彩条布及时对开挖面进行覆盖，彩布条可重复利用。同时在开挖沿线布置临时排水沟，临时排水沟采用土沟形式、内壁夯实，临时排水沟采用梯形断面，临时排水沟末端设置临时沉砂池。 综上所述，在施工期间各项施工活动产生的噪声，废水、扬尘、固废及生产污染，对周围环境会产生短期的、局部的影响，施工过程中应切实落实各项污染控制措施，将施工期的环境影响降至最低。 7、风险影响分析 本项目施工工期较长，在工程实施过程中，可能产生一些不确定因素，进而造成一定的环境风险，有必要进行风险分析，并采取必要的防范措施。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，结合项目风险特征，本环境风险评价主要在工程施工阶段。 本项目存在的主要环境风险为运输压滤液泄漏对运输途中周边敏感水体造成的影响以及设备柴油的泄漏。 （1）由于淤泥利用运输车进行运输，在运输过程中，由于人为疏忽会造成压滤液泄露，进入周围水体造成不利影响。选用密闭槽罐车作为运输车辆、装卸压滤液时现场工作人员必须仔细检查，对可能产生渗漏的车辆进行维修。 （2）加强设备保养及维护，防止设备漏油；一旦出现设备漏油，立即停工，并对油体污染区域进行收集，收集后同淤泥一同处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目主要内容为平江河末端人工湿地、平江河三分场七队人工湿地、河伯潭北岸人工湿地、河伯潭南岸人工湿地、生态驳岸建设工程和生态沟建设工程，是一项环境保护工程，营运期工程本身不产生污染物。总体来说该部分建设后将有利于改善平江河、新开河环境质量，对其影响为正面影响。 1、废气 营运期无废气产生。 2、废水 本项目运营期无废水产生。 3、噪声 本项目营运期无噪声产生。 4、固废 本项目营运期无固废产生。 5、生态影响 施工期结束后，对项目施工涉及的区域进行复耕复植，恢复其生态功能，在一段时间后，对区域生态功能无影响，并且本项目进行一系列措施，对区域的水环境质量进行提升，对河道边坡进行整治和河道清淤，有利于改善区域内整体的生态环境，提高防洪能力，提升水环境质量，减少水土流失。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目不涉及生态红线，不涉及环境敏感区，属于生态影响型项目，营运期工程本身不产生污染物。本项目建设后将有利于改善新开河、平江河水环境质量，可提高河道的冲淤能力，改善人居环境和促进河道生态健康发展，同时改善了水生生物生存环境，有利于保护水生生物多样性。故本项目选址选线合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、 大气污染防治措施 本项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械及车辆产生的燃油废气、淤泥恶臭。 在施工期间通过加强施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，提前规划好运输线路，尽量避开周边居民住宅等环境敏感目标的等措施；施工机械使用无铅汽油等优质燃料、严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象；使施工期间车辆尾气对环境的污染减少到最低程度。另外，机械燃油废气将随着施工结束后影响消除。 （1）扬尘防治措施 根据《湖南省大气污染防治特护期实施方案（2018-2020 年）》，本环评要求，扬尘控制与治理措施如下： ①严格落实施施工现场 100%、围挡，施工现场 100%、洒水清扫保洁，驶出车辆 100%、冲洗，施工道路 100%、硬化，裸露场地、土堆及物料堆放 100%、覆盖，渣土车辆 100%、密闭运输，远程视频监控 100%、安装，扬尘在线监测设备 100%安装、“八个百分之百”。 ②施工工地内易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围挡；减少建筑物内部扬尘的扩散，设置喷雾装置，在粉尘产生量较大的情况进行喷雾降尘。 ③对于物料堆放及裸露施工区，及时压实处理并洒水，每天至少上下班两次，使其保持一定的湿度，减少扬尘产生。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理。 ④开挖的渣土应及时清运，临时堆存，应采取洒水或喷淋措施，并进行覆盖处理。 ⑤天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程等相关作业。 ⑥严格禁止在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 ⑦运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台，设施应符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 ⑧建设单位必须委托具有建筑垃圾运输资质的运输单位进行建筑垃圾运输。清运渣土的车辆应预先办理相关手续或委托具有建筑垃圾运输资质的运输单位进行，严格按要求进行封闭运输，不得乱卸乱倒垃圾，不允许凌空抛扬，宜袋装清运，以免造成扬尘污染。 经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，可有效缓解对周围环境的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 （2）恶臭防控措施 施工过程应明确清淤计划，低温季节进行清淤施工；采用分段施工方式，减少清淤工程持续时间，临时淤泥干化场采取早晚对淤泥堆场喷洒恶臭抑制剂，并进行覆盖。 2、废水污染防治措施 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水以及施工废水，施工废水主要为机械设备清洗产生的含油废水、淤泥渗滤水以及围堰基坑排水。 施工废水中主要污染物为固体悬浮物、石油类；生活污水主要污染物为 COD、BOD5、SS、氨氮。根据不同性质废水，采取不同的处理措施。 ①含油废水控制措施 选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修的次数，从而减少含油污水的产生量；在不可避免跑、冒、滴、漏的施工过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑等）将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水。对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存；机械、设备及运输车辆的维修保养可与当地的维修点进行合作，不自设机修站。对收集的浸油废料交由有资质的回收单位回收处理。 ②淤泥渗滤水 项目施工时建立废水收集沉淀池，池水澄清后，上清水可回用，下淤积泥沙较重时清理出后运送至沉淀池处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》的一级排放标准后排入平江河内。 ③施工生活污水 本项目员工租赁周边居民房屋日常生活，员工生活废水均依托周边居民已有化粪池处理后，后期用于农田施肥。 3、 噪声污染防治措施 本项目施工期噪声主要为各施工机械设备产生的机械噪声，车辆运输过程产生的交通噪声，通过计算可得不同施工阶段不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，昼间施工设备产生的噪声主要对平江河河道治理区50m范围内敏感目标噪声干扰。对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施： （1）选用低噪声设备及施工工艺 采用低噪声施工机械设备和先进的施工技术是控制施工期噪声有效手段之一，其他施工机械进场应得到生态环境主管部门或有关部门的批准，对落后的施工设备进行淘汰。 （2）采用局部吸声、隔声降噪技术 对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时隔声屏障措施，隔声屏障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。除此之外，施工期还应该注意以下几点： ①合理安排施工时间： 禁止夜间（晚二十二点到早晨六点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。建筑施工单位生产工艺上要求或者特殊需要必须进行夜间连续作业的，应事先征得周边居民同意，并向生态环境主管部门进行申报； ②合理布置噪声源设备： 在不影响施工情况下将噪声设置尽量不集中安排，为保障居民区有一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在50m以外。 ③在施工过程中，采用商品混凝士、大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运到施工现场再行安装。 ④降低人为噪声： 按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。严格执行施工申报制度对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经城管部门批准，一同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工 15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地生态环境主管部门申报。并于施工前两天公告附近启民。如有发出高分贝噪声的施工内容或必须进行夜间施工时，施工单位在施工前，应当主动地将发出高分贝噪声的施工及夜间施工的时间、内容、降噪措施以及应急情况处置等情况以“告示”形式张贴在施工现场周围，接受社会的监督。 ⑤控制或禁止运输车辆进出施工现场时鸣喇叭，减少交通噪声。 ⑥制定施工噪声控制备用应急方案，重视噪声源头的治理工作。当常规噪声控制措施不能满足要求，出现噪声扰民情况，应及时对产生噪声的设备和施工工艺停止施工，并检测噪声防治措施的可靠性。 ⑦合理安排施工场地内部的布局，使得噪声较大的施工工程远离周边敏感点。只要本项目建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，本项目施工过程中产生噪声是可以得到有效的控制。 尽管施工噪声和振动对外环境产生一定的不利影响，但是施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也随之结束。 4、 固废污染防治措施 本项目河道治理区施工期固废主要为施工人员生活垃圾、河道垃圾、清表垃圾、清淤污泥、开挖土石方、施工废弃物。 （1）施工人员生活垃圾 ①现场施工每天清理一次场地，分类收集固体废弃物，并存放至指定的存放区域。生活垃圾由个人收集并存放至指定区域，不得随意乱丢和倾倒垃圾，不能随便存放垃圾。 ②在施工现场指定专门的垃圾存放点，并分区标识。垃圾区一般分三类，即有毒有害区、不可回收区和生活垃圾区。对有毒有害的垃圾，用容器存放，单独堆放地面，清理运走时再统一用编织袋打包，仍要分类打包在包外标识。 ③在现场指定区域，作为可回收固体废弃物的存放点，最好是室内，设置可回收固体废弃物的存放点，其中包括可重复利用类和可再生类，要分开存放并适当标识。 ④设置专门的垃圾处理人员负责垃圾的定期处理，针对不同类别，采用不同处置方式。可重复利用的固体废弃物进行回收重复利用；可再生类固体废弃物、不可回收的固体废弃物由垃圾处理人员定期送至指定的垃圾处理站；有毒有害的固体废弃物，由垃圾处理人员分类打包，交由有资质的单位进行处理。 （2）河道垃圾 对河道进行清理后分类收集至河岸临时堆放区，可利用的植物残体可作为肥料用于附近农田，不可用的垃圾经沥水后装车外运至附近垃圾中转站 （3）清表垃圾 对清表垃圾及时清运，交由环卫部门统一处理。 （4）清淤污泥 本项目产生的淤泥经自然干燥脱水至80%后运至其他项目作为填方使用。 （4）开挖土方 开挖的土石方采取挖高就低，全部用于本项目回填，无弃方产生。 （5）施工废弃物 施工过程中会有一些废弃的包装材料以及建筑垃圾等。分类收集后一般固废外运至附近垃圾中转站，建筑垃圾收集后统一运往渣土场处理。 5、生态破坏恢复措施 建设项目涉水施工主要影响是对水下生态环境的扰乱，随着施工期的结束影响也随之结束，随着时间的推移水下生态环境将逐步的恢复，项目的实施对其影响在可接受范围之内，无不良生态影响。 工程占地对区域生态有一定影响，项目临时占地主要为施工区域内闲置农用地（不占用基本农田和建筑物），施工结束后，对临时占地进行绿化恢复，恢复其生态功能。项目永久占地是利用原有的田埂、岸堤道路进行修正改为施工便道，用地性质不发生变化，对其生态环境影响较小。 （1）临时用地 ①需合理布置施工场地，做到分期和分区挖填，减少施工占地，土石方须及时回填，不得在场内长期堆存，使工程施工引起的难以避免的水土流失减至最低程度。 ②施工过程贯彻水土保持思想，施工过程中实施“先挡后弃”思想，施工过程落实水土保持措施。 ③施工期对工程进行合理设计，为减轻雨水对施工地表的冲刷，地表开挖尽量避开暴雨季节，及时处理开挖回填、临时堆放的边坡处理等。在施工雨季来临之际，可用编织袋、塑料布对开挖裸露土质边坡进行覆盖，并设置临时排水沟、沉砂池等。 ④临时用地的表层耕作土收集堆放保存，施工结束及时进行土地整治，覆盖耕作土复耕；不能复耕、还耕的，应种植林木，草皮。 （2）水生生物 ①分段施工，减少对水体生物的干扰活动； ②合理分配施工时间，不在鱼类等产卵季节进行施工 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 无 |
| 其他 | 环境管理与监测计划 项目工程在建设期会对周边环境产生一定影响，必须通过环境保护措施来减缓和消除不利影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得到协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求的经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 1）环境质量监测 本项目环境质量监测工作计划可参考以下方案进行，监测计划见下表。 表 5-1 施工期环境质量监测项目及频率一览表 监测内容; 监测时间与频次; 监测地点; 监测项目; 监测机构. 大气环境; 施工期1次，3天/次; 居民点; TSP、氨、硫化氢、臭气浓度; 自行监测或委 托第三方检测 公司. 地表水环境; 施工期1次，3天/次，每天1次; 河道治理区上游200m，下游500m; 水温、PH、DO、CODcr、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类. 声环境; 施工期1次，昼夜进行; 居民口; Leq（A）. 2）污染物达标排放监测 本项目在施工期的废水、废气、噪声排放监测工作计划可参考以下方案进行，监测计划见下表。 表 5-2 施工期污染物监测项目及频率一览表 监测内容; 监测时间与频次; 监测地点; 监测项目; 监测机构. 废水; 施工期; 施工营地; 生活废水依托周边居民化粪池处理，不外排; 自行监测或委 托第三方检测 公司. 施工场地; 施工废水沉淀 后回用；污泥脱水后尾水处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》的一级排放标准. 废气; 施工期 1 次; 施工场地下风向; TSP. 噪声; 施工期 1 次; 居民点; Leq（A）. |
| 环保投资 | 本项目总投资9941.04万元，环保投资为64万元，占总投资的0.64％，项目环保投资一览表如下所示： 表5-4环保投资一览表 治理项目; 产生时段; 污染物; 内容; 投资（万元）. 废水治理; 施工期; 施工人员生活污水; 依托周边已有化粪池处理; 依托现有. 清淤污泥尾水; 建集水池和三级沉淀池; 5. 施工机械含油废水; 隔油沉淀池处理后回用; 10. 废气治理; 施工期; 施工扬尘; 洒水降尘，及时清扫，运输覆盖密闭; 2. 施工机械及车辆产生的燃油废气; 加强施工机械和车辆管理维护; 2. 污水处理区恶臭; 采用高压雾炮机定期喷洒除臭剂; 8. 噪声治理; 施工期; 选择低噪声设备、隔声、消声、减震、加强施工管理、合理布局; 10. 固废; 施工期; 生活垃圾; 交环卫部门清运; 5. 河道垃圾; 分类收集，设置临时堆放区，可利用的植物残体简易堆肥处理作为周边农田肥料、不可利用沥水后运至垃圾站; 2. 清淤污泥; 修建污泥脱水区，进行脱水干化后用于周边其他项目回填; 10. 土石方; 土地平整通过挖高就低，综合利用回用于施工; 8. 施工废弃物; 分类收集分类处理; 2. 合计; 64. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 尽量利用施工区内闲置土地，并进行景观绿化建设，加强对施工人员的培训和教育。 | 结束施工后，对临时占地施工内容进行拆除、复绿 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工人员生活污水依托周边居民区已有化粪池处理后用作农肥；清淤污泥尾水经沉淀池处理后外排；施工废水经隔油沉淀后回用 | 施工废水不外排；清淤污泥尾水经处理处理后达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》的一级排放标准才可排放。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 加强管理，分段施工，弃土回填 | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排布局，制定施工计划，禁止夜间施工，加强施工管理，必要时采用降噪措施 | / | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强管理，规划好运输路线，周边围挡、物料堆放区域地面硬化出入车辆清洗，渣土车量密闭、区域洒水降尘 | / | / | / |
| 固体废物 | 对产生的生活垃圾统一处理，施工的直接用汽车运至指定地点统一处理。 | / | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

总体而言，本项目建设具有突出明显的环境效益。本项目属于水利项目，主要建设内容为河道综合整治工程，本项目的环境影响主要在施工期，污染物影响会随着施工期结束而结束，本项目施工期全面落实本报告提出的各项环境保护措施，加强环境管理，项目建设产生的废气、废水、噪声、振动、生态等环境影响可以得到有效控制，从环保角度上考虑该项目建设可行。