- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产14万吨重钙粉、6万吨机制砂扩建项目

建设单位（盖章）： 岳阳大建环保建材有限公司

编制日期：            2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	51

六、结论	54

附表	55

建设项目污染物排放量汇总表	55

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：扩建项目在现有厂区位置示意图

附图4：项目敏感点位置图

附图5：周边现状图

附图6：营田镇空间发展格局

附件：

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：公司转让合同

附件4：厂房租赁合同

附件5：年产1.5万吨建筑工程腻子粉建设项目环评批复

附件6：年产1.5万吨建筑工程腻子粉建设项目竣工验收备案

附件7：购石协议

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产14万吨重钙粉、6万吨机制砂扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 唐建华 | 联系方式 | 13638402697 |
| 建设地点 | 岳阳市屈原管理区余家坪社区荣达饲料厂内 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：112°55′53.03″，纬度：28°51′36.70″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039 其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 56 砖瓦、石材等建筑材料制造 303其他建筑材料制造 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 29 |
| 环保投资占比（%） | 9.7 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 7800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《屈原管理区营田镇总体规划》（2010-2030） 《屈原管理区国土空间总体规划》（2021-2035）（征求意见稿） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与规划相符性 （1）根据《屈原管理区营田镇总体规划》（2010-2030）：营田镇城镇性质为岳阳市屈原管理区的政治、经济、文化、科技和信息中心，是以发展饲料、现代农业、航运物流、食品加工等产业为主的具有湖滨特色的生态城镇。 #### （2）根据《屈原管理区国土空间总体规划》（2021-2035）（征求意见稿）：构建“一心两翼两轴”的城镇空间发展格局，一心：中心城区（营田镇与天问街道），是全区的政治、经济、文化中心，两翼：即河市镇和凤凰乡，提升其规模能级，培育要素市场，进一步加强基础设施和服务体系建设，辐射带动周边，两轴：城镇工业发展轴、生态农业发展轴，突出以S210和X048+X051为依托的两条发展轴对城镇发展的带动作用，推动沿线镇村发展。 #### 本项目为年产14万吨重钙粉、6万吨机制砂扩建项目，属于其他建筑材料制造，位于岳阳市屈原管理区余家坪社区荣达饲料厂内，项目用地属于工业用地，属于城镇工业发展轴地带，因此符合上述两个规划。 2、项目与规划环境影响评价相符性 目前屈原管理区未进行规划环境影响评价。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为其他建筑材料制造项目，不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类，为允许类项目。因此项目建设符合国家产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于岳阳市屈原管理区余家坪社区荣达饲料厂内，项目用地属于工业用地，评价范围内不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区和其他生态环境敏感区域，项目不在岳阳市生态保护红线内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 根据汨罗市常规监测站点2022年空气质量现状监测数据，汨罗市环境空气中SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1二级标准，本项目所在区域环境空气质量为达标区，项目其他污染物颗粒物经收集处理后能满足排放标准要求，本项目实施后对环境影响可接受；项目区地表水环境能满足相应环境功能区划要求。项目排放的废水经处理后用于周围绿地灌溉，不外排，对地表水环境影响可接受。不会改变项目所在区域的环境功能；项目厂界环境噪声能达标排放；各类固体废物均妥善处置，不会对环境造成不良影响。因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目生产过程中使用一定量的电源、水资源等，不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目租赁厂房所在地属于工业用地，因此，本项目符合资源利用上线的相关要求。 （4）生态环境准入清单符合性分析 根据国家发展改革委、商务部印发的《市场准入负面清单（2020版）》（发改体改规[2020]1880号），本项目不属于（三）制造业中禁止事项。同时项目不属于《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（湘发改规划[2018]373号）中禁止准入产业。 3、与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）的符合性分析 本项目位于岳阳市屈原管理区余家坪社区荣达饲料厂内，对照《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）中屈原管理区的生态环境管控要求，具体分析情况见下表。 表1-1 项目与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析表 项目; 管控要求; 符合性分析; 符合性. 空间布局约 束; 1.1 禁止发展造纸业、化工业、污染严重的制造业等破坏生态环境的产业 1.2 严格执行畜禽养殖分区管理制度，禁养区规模畜禽养殖全部关停退养或搬迁，加快推进畜禽适度规模养殖，湖区畜禽规模养殖比重达50%以上，关停未按期安装粪污处理设施和未实现达标排放的规模养殖场; 本项目为其他建筑材料制造，不属于造纸业、化工业、污染严重的制造业等破坏生态环境的产业，不涉及畜禽养殖。因此，本项目符合空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放管控; 2.1 提高秸秆综合利用率，全面禁止农作物秸秆露天焚烧 2.2 严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用。加强规模养殖场（小区）粪污处理及综合利用设施改造; 本项目不涉及秸秆使用、焚烧 本项目不涉及兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用，本项目不涉及养殖场; 符合. 环境风险 防控; 3.1 灌溉用水要符合农田灌溉水水质标准，对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，及时调整种植结构 3.2 根据土壤污染状况和农产品超标情况，制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险; 本项目不涉及灌溉用水 本项目不涉及土壤污染、农产品超标情况; 符合. 资源开发效率要求; 4.1 水资源：2020年，屈原管理区万元国内生产总值用水量48m3/万元，万元工业增加值用水量41m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.52 4.2 能源：屈原管理区“十三五”能耗强度降低目标17%，“十三五”能耗控制目标2.5万吨标准煤 4.3 土地资源：屈原管理区耕地保有量8960公顷，基本农田保护面积7850公顷。2020年屈原管理区建设用地总规模3625.90公顷，城乡建设用地规模2845.36 公顷，城镇工矿用地规模1166.99 公顷，人均城镇工矿140公顷; 本项目用水量396m3/a，用水量较小；本项目使用电能；本项目用地为工业用地，符合; 符合. 综上分析，本项目能满足《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》中屈原管理区的生态环境管控要求。 4、与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析 项目; 内容; 本项目情况; 符合性. 规划布局和建设要求; 新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利; 总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局，推动产业规模化、集约化、基地化发展 本项目符合国家产业政策；项目属于二类工业，符合屈原管理区土地利用规划要求。; 符合. 机制砂石骨料矿山企业须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。天然砂石骨料企业还须取得河道采砂许可证等审批文件; 本项目不涉及矿山; 符合. 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居; 区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内,已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置 本项目周边居民较少，离居民区远。项目不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域。本项目无矿山开采，因此不在矿山爆破安全危险区范围内; 符合. 生产 规模; 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年; 本项目为新建生产规模20万t/a。但是属于对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料; 符合. 生产工艺; 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。; 本项目采用干法生产，砂石骨料生产线及产品技术指标均符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。项目生产工艺、设备均不涉及《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类；生产设备采用先进高效的破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，全过程采用自动化、智能化制造技术。; 符合. 节能降耗; 机制砂石骨料工厂的节能设计应根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定节能措施。 生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求,优选大型设备，减少设备台数,降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; 工厂节能设计根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定节能措施；生产设备的配置能够与砂石骨料工厂的生产规模相适应，具体见本报告第二部分，满足砂石骨料生产工艺要求；物料输送均采用带式输送机。; 符合. 质量管理; 机制、天然砂石骨料质量应符合GB/T 14685《建设用卵石、碎石》、GB/T 14684《建设用砂》等标准要求。; 本项目产品符合GB/T14685《建设用卵石、碎石》、GB/T 14684《建设用砂》等标准要求; 符合. 机制、天然砂石骨料工厂应建立试验室，具备砂石骨料质量检测检验条件，配备相关检测仪器设备及专职试验人员。试验仪器设备须经检定或校准，确认其满足检验检测要求；建立可追溯的砂石产品质量检测原始记录、报表、台账。; 本项目; 具备砂石骨料质量检测检验条件，在项目运营过程中，建议建设单位建立砂石产品质量检测原始记录、报表、台账。 符合. 机制、天然砂石按GB/T14685和GB/T14684要求进行出厂检测，依据供需双方协商要求可增加相应岀厂检验项目，每批产品出厂应随货签发出厂检验报告单。机制、天然砂石出厂检验、型式检验项目和组批应符合有关标准要求，砂按分类、规格、类别及日产量分别编号和取样，石按分类、类别、公称粒径及日产量分别编号和取样。; 本项目产品均按照GB/T14685 GB/T14684要求进行出厂检测，项目产品出厂检验、型式检验项目和组批均符合有关标准要求。在项目运营过程中，建议建设单位依据供需双方协商要求增加相应岀厂检验项目，每批产品出厂应随货签发出厂检验报告单；砂应按分类、规格、类别及日产量分别编号和取样，石应按分类、类别、公称粒径及日产量分别编号和取样。; 符合. 砂、石产品分级分仓储存，各类产品应按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染。; 本项目产品均分级分仓储存，各类产品均按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售。; 符合. 环境保护; 砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置,采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺,若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施。 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施,工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求,湿法生产线必须设置水处理循环系统 公用工程、环境保护设计应符合GB 51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定,配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用; 生产线配套喷水、全封闭皮带运输等措施；破碎加工区、中间料库、成品库等区域均采用厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求； 机制砂石骨料生产线配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求； 厂区生产过程采用干法作业，无生产废水；生活污水不外排，经化粪池处理后，用于周围菜地施肥。； 公用工程、环境保护设计符合GB 51186《机制砂石骨料工厂设计规范》规定；本环评要求配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，建设完成后应开展应急预案; 符合. 5、与《机制砂石骨料工厂设计规范》符合性分析 #### 本项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》符合性分析详见下表： 表 1-2 与《机制砂石骨料工厂设计规范》符合性分析 《机制砂石骨料工厂设计规范》; 本项目; 符合性. 一、厂址选择. 厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄；机制砂石骨料工厂严禁布置在矿山爆; 危险区范围内。 本项目不占用农田、林地，未布置在矿山爆破危险区范围内。; 符合. 二、环境保护. 机制砂石骨料生产线必须配有收尘系统；机制砂石骨料湿法生产线必须设置废水处理系统，并应循环用水。; 本项目采用干法生产，密闭厂房收集+脉冲布袋收尘机收集后由15m高排气筒；其他粉尘通过喷雾设施、密闭车间降低排放; 符合. 粉尘污染防治应符合下列规定： 机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施；机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置收尘装置，粉尘排放浓度应符合国家标准《大气污染物综合排放标准》G; 16297 的有关规定，并应满足厂区所在地区的环保要求；对于无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。 根据建设单位提供资料，破碎、筛分及输送等生产环节在密闭车间内操作，确保各工序粉尘排放浓度符合国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297；对于无组织排放的扬尘场所，拟采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。; 符合. 固体废弃物污染防治应符合下列规定：收尘设备收下的粉尘经处理后应运到固定地点堆放，并应采取防止二次污染的措施；脱泥及选矿等排出的种废渣应集中处置，不得排入自然水体或任意抛弃；固体废弃物宜综合利用。; 项目粉罐+滤袋收集的粉尘暂存于车间内，定期外售妥善处置。; 符合. 废水污染防治应符合下列规定： 生产排水、雨水和生活污染，应清污分流；设备冷却水应采用循环水冷却系统；污水排放标准应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定；生产废水应经自然沉淀或机械脱水，固液分离后的清水应回 用于生产系统。; 本项目不产生生产废水，生活废水经化粪池处理后用于周围菜地施肥。; 符合. 噪声污染防治应符合下列规定： 工厂厂界噪声限值应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348; 有关规定；设备选型时应选用低噪声生产设备， 艺布置应采取控制噪声传播的措施；高噪强振的设备，应采取消声、减振措施；高强噪声源车间，应采取隔声围护结构等措施。 项目采取选用低噪声设备，对产生高噪声的设备安装减; 垫、消声器等，且设备全部安装在厂房内，噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。 符合. 6、《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析 根据湖南省发改委《关于印发<湖南省“两高”项目管理目录>的通知》 (湘发改环资[2021]968 号) ，湖南省“两高”项目包括石化、化工、煤化工、焦化等行业，其中建材包括水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）(涉及的主要产品及工序为：石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦、水泥熟料、平板玻璃)；本项目产品所属行业为C3039 其他建筑材料制造，生产产品为机制砂和重钙粉，对比管理通知，本项目建设内容不在该管理目录范围内，不属于“两高”项目。 7、周边环境相容性分析。 本项目位于岳阳市屈原管理区余家坪社区荣达饲料厂，北侧为岳阳屈原区源生节能科技有限公司，属于热力生产和供应工程，其主要污染物为颗粒物，南侧为荣达饲料有限公司生产区，其主要污染物为颗粒物。西侧为岳阳宏泰饲料有限公司生产区，其主要污染物为颗粒物。本项目产生的污染物与周边企业污染物相同，都需要减少颗粒物排放，不存在互相影响，所以本项目与周边环境相容。 8、选址合理性分析 本项目位于岳阳市屈原管理区余家坪社区荣达饲料厂，改扩建项目占地面积2700m2。根据土地使用权证可知该地块属于工业用地，能满足项目用地要求。本项目符合该区域经济产业布局要求，建成后通过采取一系列污染防治措施，废气、废水和噪声等均能达标排放，距离本项目最近的敏感目标为厂区东侧营田镇居民点，均处于项目所在区域常年主导风向的上风向，项目建设对该区域大气环境影响可接受。项目外排废水仅为生活污水，用于周围绿地灌溉，不外排，对地表水环境影响可接受。根据敏感目标的声环境影响预测结果可知项目建设对周边声环境影响可接受；项目固体废物均得到妥善处置，综上所述，本项目选址基本合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1、项目由来 岳阳大建环保建材有限公司厂址位于屈原管理区余家坪社区荣达饲料厂内。2018年，屈原区青松建材加工厂，委托重庆九天环境影响评价有限公司编写《年产1.5万吨建筑工程用腻子粉建设项目环境影响评价报告表》。2018年9月12日，岳阳市环境保护局屈原管理区分局做出审批。后建设生产，于2020年8月进行了验收。岳阳大建环保建材有限公司经市场调研，根据市场需求，收购了屈原区青松建材加工厂，租赁岳阳荣达饲料有限公司厂房，并决定新增年产14万吨重钙粉、6万吨机制砂建设项目的生产线扩建项目。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受建设单位委托，湖南志远环境咨询服务有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，根据工程分析，项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中 “二十七、非金属矿物制品业 30 砖瓦、石材等建筑材料制造 303 其他建筑材料制造”项目类别，应编制环境影响报告表。我公司接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表。 # 2、现有工程概况 2.1建设内容 表2-1 现有项目工程设内容一览表 项目; 工; 内容 规模. 主体工; 生产区; 2100m2. 办公室; 480m2. 成品仓库; 940m2. 原料仓库; 1841m2. 公用工程; 供水; 依托荣达饲料厂供水系统供给. 供电; 依托荣达饲料厂供电系统供给. 排水; 采取雨污分流. 环保工程; 废气处理系统; 搅拌工序环节设置一套集气罩+脉冲布袋收尘机收集后统一由15m高排气筒（DA001）外挂;生产扬尘以及运输粉尘采用喷头进行喷淋措施。. 废水处理系统; 项目初期雨水采用沉淀池（4m2）沉淀处理，生产用水仅为喷淋抑尘用水，无外排。生活废水经化粪池处理，用于周围菜地施肥不外排。. 噪声处理系统; 选用低噪声设备，采用基础减震、厂房隔声吸声、生产设备布局合理，定期对设备进行检修，设置在厂房内，并安装隔声门窗，夜间不进行生产. 固废处理系统; 生活垃圾经垃圾桶收集后，交由环卫部门处理:除尘器收集的粉尘作为产品综合利用:包装固废定期、沉淀池污泥收集后交由环卫部门处理。. 2.2产品方案 表2-2主要产品一览表 序号; 产量; 产品; 细度; 用途. 1; 1.5万吨; 腻子粉; 350-400目; 装修材料. 2.3现有工程原辅材料 项目原辅材料使用情况详见表2-3 表2-3项目原辅材料一览表 序号; 原辅材; 名称 年用量; 储运方式. 1; 白云石; 12900t; 货车. 2; 白水泥; 800t; 袋装. 3; 白沙; 800t; 袋装. 4; 河沙; 300t; 袋装. 5; 羟甲基纤维素; 200t; 袋装. 2.4现有工程主要设备 表2-4现有工程主要设备一览表 序号; 设; 名称 型号/规格; 单位; 数量. 1; 粉仓; /; 台; 1. 2; 沙仓; /; 台; 2. 3; 研磨机; /; 台; 2. 4; 沙螺旋输送机; /; 台; 3. 5; 外加集螺旋输送机; /; 台; 1. 6; 外加剂仓; /; 台; 2. 7; 空压机; /; 台; 1. 8; 皮带输送机; /; 台; 2. 9; 混合生产设备; /; 台; 1. 10; 脉冲布袋收尘机; /; 台; 5. 11; 喷头; /; 支; 4. 2.5现有劳动定员及工作班制 劳动定员:本项目职工8人，不设置食宿，年工作300 天，每天1班，每班工作时间为8小时。 2.6现有工程给排水、供电 1、供水 本项目工程依托荣达饲料厂供水系统供给，供本工程运营用水，本项目用水量为300t/a。 2、排水 本项目采用雨污分流，初期雨水经沉淀池处理后循环使用，生活污水经化粪池处理用于周围菜地施肥，不外排。 3、供电 本项目用电依托荣达饲料厂供电系统供给。 3、改扩建项目概况 3.1项目基本情况 建设单位：岳阳大建环保建材有限公司 项目名称：年产14万吨重钙粉、6万吨机制砂扩建项目 项目性质：改扩建 项目总投资：项目总投资300万元，其中环保投资29万。 建设地点：岳阳市屈原管理区余家坪社区荣达饲料厂 周围环境状况：本项目位于岳阳市屈原管理区余家坪社区荣达饲料厂。项目东侧为农灌渠和农田，北侧是岳阳屈原区源生节能科技有限公司，西侧是宏泰饲料科技有限公司。本项目属于其他建筑材料制造，在企业自身采取一定的措施后，不会对周围企业产生较大的影响。详见附图4（项目周边关系图）。 3.2改扩建内容及规模 厂本次改扩建工程利用现有厂区范围内的主体工程，同时新增一栋厂房。改扩建工程与现有工程关系见下表2-5。 表2-5改扩建工程与现有工程关系一览表 现有工程规模; 改扩建工程规模. 项目; 工程内容; 规模; 规模. 主体工程; 生产区; 2100m2; 新增生产区和原料仓库1500m2，占原项目生产车间空地1200m2，本项目总用地2700 m2，总用地（原项目面积+本项目面积+道路面积）为7800 m2. 办公室; 480m2. 成品仓库; 940m2. 原料仓库; 1160m2. 公用工程; 供水; 依托荣达饲料厂供水系统供给; 依托现有工程. 供电; 依托荣达饲料厂供电系统供电. 排水; 采取雨污分流; 初期雨水收集依托荣达饲料厂沉淀池72m3. 环保工程; 废气处; 系统 生产工序环节设置一套集气罩+脉冲布袋收尘机收集后统一由15m高排气筒外排;生产扬尘以及运输粉尘采用喷头进行喷淋。; 车间密闭，输送带密闭，新增7个集气口+3个脉冲布袋收尘机+3个15m高排气筒外排;同时新增4套喷淋设施。. 废水处理系统; 项目初期雨水采用沉淀（4m3）沉淀处理，生产用水仅为喷淋抑尘用水，无外排。生活废水经化粪池处理，浇灌绿地无外排。; 生活废水经化粪池处理，用于周围菜地施肥。完善初期雨水收集系统，初期雨水收集后用于喷淋设施用水，初期雨水沉淀处理依托荣达饲料厂沉淀池72m3. 噪声处理系统; 选用低噪声设备，采用基础减震、; 房隔声吸声、生产设备布局合理，定期对设备进行检修，设置在厂房内，并安装隔声门窗。 厂房密闭，选用低噪声设备。安装减振底座。. 固废处理系统; 生活垃圾经垃圾桶收集后，交; 环卫部门处理:除尘器收集的粉尘作为产品综合利用:包装固废定期、沉淀池污泥收集后交由环卫部门处理。危险废物交由有资质的单位处理。 生活垃圾经垃圾桶收集后，交. 环卫部门处理:除尘器收集的粉尘作为产品综合利用。危险废物收集暂存在危废间，交由有资质的单位处理，新建危废暂存间10m2。3.3公辅设施依托可行性分析 本项目厂房租赁岳阳荣达饲料有限公司，已接通供水系统，已接通供电系统。满足本项目用水依托，用电依托。原项目的生活办公区位于现项目的东北方，原项目的原定劳动定员为20人，可实际人数只有8人，本项目新增5人，不超过原项目的原定劳动定员，因此办公设施可依托原项目。原项目的化粪池可满足20个人产生的生活废水处理，所以满足现有化粪池的处理能力。 3.4产品方案 - 项目运营后，形成14万吨重钙粉和6万吨机制砂的生产能力。具体如下： - 表2-6 产品方案一览表 序号; 产品名称; 粒径; 年产量（万吨）. 1; 重钙粉; 14. 2; 机制砂; 目数20-40目; 2. 3; 机制砂; 目数40-80目; 2. 4; 机制砂; 目数80-150目; 2. 3.5主要生产设备 改扩建项目主要生产设备见下表： 表2-7 改扩建主要生产设备及其指标 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量(台); 备注. 石头原料仓; 8.5立方; 1; 现场制作. 2; 平板给料机; 1230; 1. 3; 鹗式破碎机; 250*1200; 1. 4; 输送皮带; 8600*24; 1. 5; 散装砂输送皮带; B500*15米; 1; 现场制作. 6; 磨粉机进料皮带; B500*3.5,米; 1; 现场制作. 7; 破碎料仓; 33立方; 2. 8; 砂粉同出型磨粉机; HK1580Z; 2; 含:主机电机160KW，风 电机132KW，分级机电机22KW全变频控制;卸料阀1.1KW. 9; 粉料提升机; BL30*19米; 1. 10; 粉罐; 190立方; 2; 出料口离地高度5.5米 脚宽≥3.5米，高度16米出灰角度55°锥厚8毫米第一节8毫米，中断6毫米. 1 砂罐; 45-55立方; 3. 12; 散装车装粉机; 2; 含控制柜. 13; 细砂提升机; BL30*12.5米; 1; 细砂提升机. 14; 双层直线振动筛; ZXS1545*2; 2. 15; 破碎、制砂控制柜; 1. 16; 砂线除尘器; HMC128; 1; 含控制柜. 17; 仓顶除尘器; HMC128; 1; 含控制柜. 18; 除尘器; HMC128; 1; 含控制柜. ### 3.6原辅材料、能耗 表2-8 原辅材料及能耗一览表 序号; 原辅材料名称; 年用量; 存储位置; 来源. 1; 矿山废石（白云岩，石灰; ，大理岩，石英岩） 200000t; 原料库; 外购. 2; 水; 382.5m3; /; 市政供水. 3; 电; 372万度; /; 市政供电. 原辅材料理化性质：矿山废石（白云岩，石灰岩，大理岩，石英岩） 白云石：化学成分为CaMg[CO3]2，白云石的晶体结构与方解石类似，晶形为菱面体，晶面常弯曲成马鞍状，聚片双晶常见，多呈块状、粒状集合体。纯白云石为白色，因含其他元素和杂质有时呈灰绿、灰黄、粉红等色，玻璃光泽。矿物粉末在冷稀盐酸中反应缓慢。白云石是组成白云岩和白云质灰岩的主要矿物成分。 石灰石：主要成分碳酸钙(CaCO3)。石灰和石灰石是大量用于建筑材料、工业的原料。石灰石可以直接加工成石料和烧制成生石灰。生石灰CaO吸潮或加水就成为熟石灰，熟石灰主要成分是Ca(OH)2，可以称之为氢氧化钙，熟石灰经调配成石灰浆、石灰膏等，用作涂装材料和砖瓦粘合剂。 花岗岩的基本特征有以下四点：花岗岩结构致密，抗压强度高，吸水率低，表面硬度大，化学稳定性好，耐久性强，但耐火性差。花岗石呈细粒、中粒、粗粒的粒状结构，或似斑状结构，其颗粒均匀细密，花岗岩的硬度高，花岗岩成荒率高，能进行各种加工，板材可拼性良好。还有花岗岩不易风化，能用做户外装饰用。 3.7产能匹配性分析 根据建设单位提供资料可知，本项目只有一台颚式破碎机，是控制产能的关键设备，生产能力为每小时60吨。按年生产时间300天，每天工作16个小时，为4800h，最大产能为288000吨，按年生产时间209天，每天工作16个小时，产能为200000吨，符合本项目设计年产14万吨重钙粉和6万吨机制砂的能力。 3.8公用工程 （1）给排水 给水：依托荣达饲料厂供水系统供给。 排水：雨污分流。本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理用于周围菜地施肥，不外排。初期雨水经雨水槽收集后排入初期雨水沉淀池，用于喷淋设施用水。同时建雨污系统阀门切换井，后期雨水直接进雨水槽排放。 （2）供电 本项目依托荣达饲料厂供电系统供电，经配电房变压后满足项目区域使用，年用电量为372万kWh/a。 3.9 劳动定员和工作制度 改扩建项目新增员工5人，共计13人，实行2班制，年生产天数为300 天，每天工作16h。 4.1总平面布置及其合理性分析 根据租赁厂房的条件，在满足生产、安全、卫生等要求的前提下，按照工程合理、因地制宜、充分利用等原则进行项目的总平面布置。 （1）总平面布置原则 ①严格遵守防火、防爆、安全、卫生等现行规范和规定。 ②按功能分区布置。根据单元的性质、功能差异，尽量将单元性质相近、功能联系密切的单元紧凑布置在一个分区，为此形成了生产区、办公区、仓储区等。各功能区又相对集中布置，即方便管理，有利安全，同时又便于管理、方便检修、重视安全、有利于生产为目的，形成厂区的总平面布置。 ③满足工艺流程、合理紧凑布置。按全厂的工艺流程、物料输送方向以及各单元相互关系的密切程度合理布置生产区、辅助生产区的分布，使之相对集中，节省能耗，使全厂工艺流程、物料输送形成最佳路径，达到降低运营成本。 （2）总平面布置 项目总平面布置分为三个部分：生产区、仓储区和办公区。厂房呈东西走向，大致为一个长方形，出入口设置于厂区东面，新增生产线建设位于南侧靠近现有生产线的厂房。设备按照工艺流程由南向北布置。高噪声设备设置远离居民远处，本项目厂区设置合理，符合生产要求。项目总平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、现有工程生产工艺流程简述(图示)： 图2-1 原项目生产工艺流程及产污节点图 工艺说明 (1)研磨：将购买来的白云石研磨至粉末状。 (2)混合：格按比例要求将白云石粉、白水泥、胶粉、羟基纤维素通过螺旋输送加入腻子混合生产设备中。此过程不含化学反应过程，仅为物理混合过程。 (3)搅拌：搅拌机将原料搅拌均匀即可。全部投完搅拌约40分钟。 (4)成品仓：将充分搅拌的粉料转至成品仓暂存。 (5)计量、包装、入库：按产品规定的规格计量后用包装袋分装，将生产的成品存放于库房，准备待售。 2、改扩建工程生产工艺流程简述(图示)： #### 图2-2 本项目生产工艺流程及产污节点图 工艺说明：本项目为干法制砂，不包含洗砂工艺，整个生产车间密闭，工艺流程中输送带密闭。 (1)原料外购：本项目外购优质白云石由汽车运输进场，在原料堆厂（车间密闭）内卸料、储存。 (2)原料仓：原料由小型铲车直接放置于原料仓。 (3)破碎：料仓内的原料采用皮带输送机(密闭)输送至1台鹗式破碎机进行破碎。 (4)破碎仓：破碎的原料由皮带输送机(密闭)输送到破碎仓 (5)磨粉：符合粒径要求的白云石均匀定量地送入雷蒙磨粉机研磨室进行研磨 (6)振动筛分：使筛体沿激振力方向作做周期性往复振动，物料在筛面上圆周跳动，通过不同的筛孔把不同规格的物料分级规整到所要求的筛面，汇集后输送到指定区域，分筛出机制砂和重钙粉。 2、主要产污节点如下： 表2-9 项目生产工艺过程产污环节统计表 污染物名称; 污染源; 主要污染物; 收集方式及治理措施. 废气; 卸料粉尘（G1）; 颗粒物; 厂房自然沉降. 原料仓粉尘（G2）; 颗粒物; 密闭厂房+脉冲布袋除尘器+15m高（DA002）排气筒. 破碎、破碎料仓粉尘、（G3）; 颗粒物; 密闭厂房+脉冲布袋除尘器+15m高（DA002）排气筒. 磨粉尘粉(G4); 颗粒物; 密闭厂房+脉冲布袋除尘器+15m高（DA003和DA004）排气筒. 筛分粉尘（G5）; 颗粒物; 密闭厂房+脉冲布袋除尘器+15m高（DA002）排气筒. 废水; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、pH; 经生活废水经化粪池处理，用于周围菜地施肥，不外排。. 固废; 除尘器收集的粉尘; 颗粒物; 外售. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | #### 企业现有1.5万吨/年建筑工程用腻子粉建设项目《年产1.5万吨/年建筑工程用腻子粉建设项目竣工环境保护验收监测报告》已于2020年8月完成环保竣工验收备案登记（备案编号：岳环屈分验备202005号）。 一、现有工程污染源及防治措施 （1）废水 本项目废水主要包括初期雨水、生活污水。生活废水经化粪池处理，不外排，用于周围菜地施肥。项目初期雨水经沉淀池（4m2）处理后用于喷淋抑尘;生产用水主要为喷淋抑尘用水，喷淋抑尘用水蒸发，无外排。 （2）废气 本项目运营期间主要的废气包括工序中研磨、混合、搅拌、包装成品时产生的粉尘。搅拌过程中产生的一定量的粉尘通过连接在排气口上的脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒高空排放;其余工序产生的粉尘无组织排放，项目采取洒水抑尘、场区喷水抑尘，易起尘物料进行遮盖、项目总体封闭对项目进行处理。 （3）噪声 本项目运营期噪声主要为生产、动力等设备运行时产生的噪声。本项目采取选择先进的低噪声设备、生产设备安装在封闭厂房内、噪声较大生产设备安装减震垫等措施后，噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要为一般工业固废和员工生活产生的生活垃圾。本项目一般固废主要为收集粉尘外售，沉淀渣、废包装物由环卫部门统一清运;生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。危险废物应定期交由有资质单位安全转移合理处置。 表2-10 项目生产工艺过程产污环节统计表 类别; 污染源; 主要污染物; 排放情况; 排放去向; 备注. 废气; 有组织废气; 颗粒物; 0.975t/a; 生产工序环节设置一套集气罩+脉冲布袋收尘机收集后统一由15m高排气筒外排;生产扬尘以及运输粉尘。; 达标. 无组织废气; 颗粒物; 0.278 t/a; 添加覆盖物，采用喷头进行喷淋; 达标. 废水; 生活废水96m3/a; COD; 0.023 t/a; 用于周围菜地浇灌. BOD5; 0.012 t/a. SS; 0.006 t/a. 氨氮; 0.0024t/a. 固体废物; 一般固体废物; 收集粉尘; 100t/a; 回用作原料; 做到无害化、资源化处置要求. 包装废物; 95t/a. 危险废物; 废油抹布; 0.2t/a; 交由有资质单位处置. 废润滑油; 0.2t/a. 办公生活; 生活垃圾; 3t/a; 分类收集，环卫部门清运. 噪声; 生产噪声; 等效声级; 昼间：57dB（A）; 通过厂房隔声、衰减传播; 达标. 二、原有环境问题及解决措施 （1）原有环境问题 经现场实地调查可知，年产1.5万吨建筑工程用腻子粉建设项目装置运行过程中，未发现附近居民环保投诉事件，未发生环保污染事件，已按照环评要求落实“三同时”措施，且按照竣工环境保护验收监测报告可知，现有项目污染物排放满足相关环保标准要求，不存在原有环境污染问题，但危险暂存间没有按规划建造，排污许可证未申请。 （2）解决措施 新建危废暂存间，在厂区主体生产车间设置一处占地10平方米的独立一般工业固废存放区（按防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求建设），按照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中有关规定执行。按照排污许可规范申领排污许可证 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 本项目位于岳阳市屈原管理区余家坪社区荣达饲料厂。 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境质量达标情况判定 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区，项目所在区域达标区判定引用岳阳市生态环境主管部门已公布的岳阳市汨罗监测点 2022年监测值的数据评价。详见下表： 表3-1 2022年汨罗市环境空气监测统计结果 点位名称; 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 评价标准/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 达标情况. 国家环境空气质量监测网汨罗站; SO2; 年平均浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 16; 40; 40; 达标. PM10; 年; 均浓度 47; 70; 67.1; 达标. PM2.5; 年; 均浓度 28; 35; 80; 达标. CO; 第95百分位数; 平均浓 1100; 4000 30.1; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均浓度; 139; 160; 86.8; 达标. 由上表可知，岳阳市汨罗市2022 年大气污染物基本项目 SO2、NO2、PM10、PM2.5、 CO、O3 全部达标，故项目所在区域 2022 年为环境空气质量达标区。 本项目其他污染物涉及TSP，2022年12月，湖南烨辰环保科技有限公司编制并公开了《屈原生活垃圾无害化填埋场飞灰固化物填埋工程建设项目环境影响报告书》，本次TSP质量现状评价引用该评估报告中G1点位（项目所在地）的环境质量监测数据。 （1）监测点位 《屈原生活垃圾无害化填埋场飞灰固化物填埋工程建设项目环境影响报告书》中的大气环境质量现状评价G1 点位为项目所在地，位于本项目西北方向3500m。 （2）监测时间、频次 2021 年 5 月 31 日～2021 年 6 月 6 日，连续监测 7 天，总悬浮颗粒物监测日均值。 （3）监测单位：湖南精科检测有限公司 （4）气象情况： 表3-2 监测期间气象条件一览表 采样点位; 采样日期; 温度（℃）; 气压（Kpa）; 风向; 风速（m/s）. G1; 2021.5.31; 26.8; 10; . 东; 1.4. 2021.6.1; 28.5; 100.3; 东北; 1.5. 2021.6.2; 25.4; 100.6; 东南; 1.5. 2021.6.3; 2; .9 100.8; 北; 1. 6; 2021.6.4; 24.5; 100.6; 西; 1.5. 2021.6.5; 28.0; 100.5; 南; 1.4. 202; .6.6 30.4; 100.3; 东南; 1.1. （5）执行标准 #### TSP 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 #### （6）监测结果分析 采样点位; 采样日期; 检测结果. 总悬浮颗粒物（mg/m3）. G1; 2021.5.31; 0.142. 2021.6.1; 0.135. 2021.6.2; 0.126. 2021.6.3; 0.139. 2021.6.4; 0.121. 2021.6.5; 0.152. 2021; 6.5 0.137. 由监测结果可知，TSP 符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值 2、地表水环境质量现状 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区。根据岳阳市生态环境局公布的《岳阳市2022年度生态环境质量公报》，湘江干流屈原自来水厂和磊石山两个断面，本次评价引用2022年的生态环境部门已公布的湘江干流屈原自来水厂和磊石山两个断面监测数据监测点位。 表3-3 湘江干流屈原自来水厂断面2022年主要常规因子监测结果评价表 单位：mg/L 监测点; 检测项目; 监测结果; 标准值; 是否达标. 湘江干流屈原自来水厂断面; pH; 8; 6~9; 是. 高锰酸盐指数; 1.9; ≤6; 是. COD; 7.4; ≤20; 是. BOD5; 1.5; ≤4; 是. NH3-N; 0.20; ≤1; 是. TP; 0.048; ≤0.2; 是. 铜; 0.001; ≤1.0; 是. 锌; 0.022; ≤1.0; 是. 氟化物; 0.234; ≤1.0; 是. 硒; 0.0002; ≤0.01; 是. 砷; 0.0029; ≤0.05; 是. 汞; 0.00001; ≤0.0001; 是. 镉; 0.00005; ≤0.005; 是. 六价铬; 0.002; ≤0.05; 是. 铅; 0.001; ≤0.05; 是. 氰化物; 0.001; ≤0.2; 是. 挥发酚; 0.0003; ≤0.005; 是. 石油类; 0.01; ≤0.05; 是. 阴离子表面活性剂; 0.02; ≤0.2; 是. 硫化物; 0.014; ≤0.2; 是. 表3-4磊石山断面2022年主要常规因子监测结果评价表 单位：mg/L 监测点; 检测项目; 监测结果; 标准值; 是否达标. 磊石山断面; pH; 7; 6~9; 是. 高锰酸盐指数; 1.7; ≤6; 是. COD; 7.1; ≤20; 是. BOD5; 1.3; ≤4; 是. NH3-N; 0.10; ≤1; 是. TP; 0.056; ≤0.2; 是. 铜; 0.003; ≤1.0; 是. 锌; 0.026; ≤1.0; 是. 氟化物; 0.203; ≤1.0; 是. 硒; 0.0004; ≤0.01; 是. 砷; 0.0034; ≤0.05; 是. 汞; 0.00002; ≤0.0001; 是. 镉; 0.00005; ≤0.005; 是. 六价铬; 0.002; ≤0.05; 是. 铅; 0.001; ≤0.05; 是. 氰化物; 0.0005; ≤0.2; 是. 挥发酚; 0.0002; ≤0.005; 是. 石油类; 0.005; ≤0.05; 是. 阴离子表面活性剂; 0.02; ≤0.2; 是. 硫化物; 0.004; ≤0.2; 是. 根据上述监测结果可知，2022年湘江干流屈原自来水厂和磊石山两个断面的监测因子均全年达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3. 声环境质量现状 项目50m范围内无声环境敏感点 4. 生态环境质量现状 本项目依托现有厂房进行建设，不新增用地。不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于屈原管理区余家坪社区荣达饲料厂，项目地周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象。项目环境敏感点分布情况具体见下表。 表3-5 项目环境保护目标列表 保护内容; 保护目标; 方位; 离厂界最近距离; 功能及规模; 保护级别. 大气环境; 营田镇居民点（1）; W; 192-831m; 居住，共324户约1134人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 营田镇居民点（2）; N; 179-487m; 居住，共12户 约42人. 营田镇居民点（3）; E; 312-534m; 居住，共78户约约273人. 声环境; 营田镇居民点（1）; E; 160-200m; 居住，共12户 约42人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 营田镇居民点（2）; W; 179-200m; 居住，共4户 约14人. 水环境; 湘江; NW; 3300m; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的3类标准. 东侧农灌渠; E; 60m; 农灌渠. 生态环境; 周边农田; E; 70m; 农田. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 生产过程产生的原料仓、破碎、破碎料仓、磨粉、筛分粉尘排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2中的二级标准，标准值见表3-6。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996） 污染物; 有组织排放标准; 无组织排放标准; 标准 来源. 高度（m）; 浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 颗粒物; 15; 60; 1.9; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）. 2、水污染物排放标准 项目无工艺废水产生，营运期仅产生生活废水，员工生活废水依托厂区已建化粪池处理，废水经处理后用于浇灌周边绿地，不外排。 3、噪声排放标准 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。具体标准限值见下表。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 评价标准; 排放限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境; 声排放标准 GB 12348-2008） 60; 50. 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制计划，废水总量控制因子为 COD、NH3-N；废气总量控制因子为颗粒物、SO2、NOx。根据以上规定，核算本项目污染总量控制指标，具体如下： 1、本项目无生产废水外排，生活废水经化粪池处理，用于周围菜地施肥。 2、大气污染因子为颗粒物排放量为:2.32 t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目屈原管理区余家坪社区荣达饲料厂院内厂房进行生产，项目施工期主要为是在原有建筑基础上进行适当改造装修及设备安装，无需土建施工。故施工扬尘污染小，主要在装修过程中会产生一定的噪声，对周围声环境质量造成一定的影响，但影响是暂时的，施工结束后影响将消失。 1、施工扬尘 本项目仅对已建成构筑物的内部进行装修，产生扬尘的环节主要集中在施工现场内，而且装修过程中窗户关闭，相对来说，本项目扬尘产生量较少，对外环境影响较小。 为了减少施工过程中对环境产生的施工扬尘影响，施工期间建设单位应对装修区域采取封闭措施（采用条纹塑料布围挡封闭），对易起尘材料做好密闭措施，确保不影响到外部环境空气质量。因装修活动是在室内进行且短期的，只要建设单位在装修期间按照相关要求切实采取有效的扬尘防治措施，施工扬尘对周围环境的影响也是暂时的，随着施工期的结束，扬尘污染也将停止。 2、施工废水 施工期废水来源主要为施工人员的生活污水。生活污水进入厂房现有卫生设施排放，依托现有化粪池处理后，用于周围菜地施肥不外排。 3、施工噪声 装修期间的噪声主要为切割、钻孔等过程中产生的，其源强在70～85dB（A）之间，产生的噪声为间歇性的，由于是在房间内进行作业，建筑物墙体、玻璃等均对噪声有一定的屏蔽能力，为保证施工噪声对周围环境造成的影响能够做到达标排放，建议建设单位应切实做好下列。 噪声控制措施： ①用低噪声设备，加强设备的维护与管理，室内作业面保持窗户关闭，确保自身墙体及窗户隔声效果。 ②可固定的机械设备如电锯等安置在施工场地临时房间内，降低噪声对外环境影响；为进一步降低噪声对环境影响，建议考虑局部封闭作业。 ③加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩等。 ④安排好施工时间，禁止夜间（当日22时至次日6时）进行产生噪声污染的施工作业和建筑材料的运输。如夜间确需施工则应向当地相关部门办理手续。 在做好各项隔声措施后，装修阶段噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70 dB（A）要求。装修和安装期间对外界噪声的环境影响较小，因装修过程是暂时的，其影响也是短暂的，且本项目施工期短，随着装修的结束，施工噪声的影响也会随之停止。 4、施工振动 本项目施工期振动主要来源于振动机械（电钻等），但其影响为间断性，对周边环境影响较小。本项目施工期振动环境影响防护如下：科学合理的施工现场布局是减少振动的重要途径，在满足施工作业的前提下，应充分考虑施工场地布置与周边环境的相对位置关系，将施工现场的固定振动源集中，缩小振动干扰的范围；优化施工方案，合理安排作业时间，在环境振动背景值较高的时间段内进行高振动作业，限制夜间进行有强振动污染严重的施工作业，并做到文明施工。 5、施工期产生的固体废物 主要为施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，根据建设单位提供资料，本项目施工期施工人员约5人，施工期约10天，施工人员生活垃圾以0.5kg/d 计，则产生生活垃圾约0.025t；建筑垃圾约0.1t，均交由环卫部门处理，对环境影响较小。 综上所述，本项目施工期环境影响是暂时性的，待施工结束后，受影响的环境因素可以恢复到现状水平。 |
| --- | --- |

一、废气

1、废气污染物源强统计

根据工艺分析可知：本项目营运过程中产生的废气污染物主要为堆场、装卸、破碎、筛分、磨粉运输过程产生的颗粒物。

表4-2废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气产生量/m3/h | 产生量t/a | 产生浓度/mg/m3 | 产生速率/kg/h | 工艺 | 效率 | 是否为可行技术 | 废气排放量/m3/h | 排放量t/a | 排放浓度 /mg/m3 | 排放速率/kg/h |  |
| 原料仓、破碎、破碎仓、筛分、 | DA002 | 颗粒物 | 15455 | 170 | 2291.11 | 35.41 | 脉冲布袋除尘器 | 99% | 是 | 15455 | 1.7 | 22.91 | 0.354 | 4800 |
| 磨粉、 | DA003 | 颗粒物 | 10562 | 10 | 196.93 | 2.08 | 脉冲布袋除尘器 | 99% | 是 | 10562 | 0.1 | 1.98 | 0.021 | 4800 |
| 磨粉、 | DA004 | 颗粒物 | 10562 | 10 | 196.93 | 2.08 | 脉冲布袋除尘器 | 99% | 是 | 10562 | 0.1 | 1.98 | 0.021 | 4800 |

表4-3 建设项目有组织废气排放口信息一览表

| 排气筒 |  |  | 高度（m） | 直径（m） | 温度（℃） | 污染因子 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 类型 |  |  |  |  | 标准名称 | 限值要求mg/m3 |
| DA002 | 原料仓、破碎、破碎料仓粉尘、筛分 | 一般废气排放口 | 15 | 0.4 | 20 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2中的有二级标准 | 60 |
| DA003 | 磨粉粉尘废气排放口 | 一般废气排放口 | 15 | 0.4 | 20 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2中的有二级标准 | 60 |
| DA004 | 磨粉粉尘废气排放口、 | 一般废气排放口 | 15 | 0.4 | 20 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2中的有二级标准 | 60 |

表4-4建设项目无组织废气执行标准和监测要求

| 产生位置 | 产生工序 | 污染因子颗粒物 | 产生量 |  | 排放量 |  | 面积（m2） | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/h | t/a | kg/h | t/a |  | 标准名称 | 限值要求mg/m3 |
| 生产厂房 | 生产 | 颗粒物 | 2.23 | 10.7 | 0.296 | 1.42 | 2700 | 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2中的有二级标准 | 1 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、核算过程 （1）卸料粉尘（G1） 项目卸料过程中会产生少量卸料粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料卸料过程的排放因子”，物料卸料的排放因子为0.001kg/t•原料，项目年卸载200000t原料，则卸料粉尘产生量约0.20t/a，但物料船运过来，转汽车进场时候，中间卸载时被喷淋降尘，卸料时产生量少，后经过密闭厂房自然沉降约有10%外排，则外排粉尘量为0.02t/a。 （2）原料仓粉尘（G2） 参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料上料过程的排放因子”，物料上料的排放因子为0.1kg/t·原料，。项目每年上料量为200000t，另则上料粉尘总产生量为20t/a，，原料仓风机风量约为15455m3/h，收集效率为90%，收集后的粉尘进入脉冲布袋除尘器处理后通过15m高DA002排气筒排放。项目无组织粉尘产生量为2t/a，经过厂房自然沉降和原料仓密闭后和喷淋降尘约有10%外排，则外排粉尘量为0.2t/a。 （3）破碎、破碎仓粉尘（G3） 参照《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等资料，得物料破碎磨粉的排放因子为0.5kg/t·原料，项目需要破碎原料量200000t/a，则破碎粉尘产生量约100t/a。破碎机、破碎仓与原料仓共有一个风机，粉尘收集效率能达到95%，风量为15455m3/h，收集后的粉尘进入脉冲布袋除尘器处理后通过15m高DA002排气筒排放。项目无组织粉尘产生量为5t/a，厂房内设置喷淋装置减少无组织粉尘排放量，经过厂房自然沉降和喷淋降尘后约有10%外排，则外排粉尘量为0.5t/a。 （4）磨粉粉尘（G4） #### 主要粉尘产生来源于磨粉机磨粉过程，根据同类型项目类比分析，其粉尘产生量约为其破碎量的 0.01%，项目需要破碎原料量200000t/a，则磨粉粉尘为20t/a，每台产生量为10t/a。因为两台磨粉机不在一个厂房，所以设置两个风机(每台风机风量为10562 m3/h)收集，设置两个排气筒，一台磨粉机粉尘收集后的进入脉冲布袋除尘器处理后通过15m高DA003排气筒排放。另一台磨粉机粉尘收集后进入脉冲布袋除尘器处理后通过15m高DA004排气筒排放。粉尘收集效率能达到90%，项目无组织粉尘产生量为2t/a，，经过厂房自然沉降和喷淋降尘后约有10%外排，则外排粉尘量为0.2t/a。 （5）筛分粉尘（G5） 参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“筛分过程的排放因子”，物料筛分的排放因子为0.25kg/t·原料，项目年筛分200000t原料，则筛分粉尘产生量约50t/a。在筛分机上方设置封闭密闭厂房，粉尘收集效率能达到95%，筛分风机与原料仓风机共有一个风量为10502m3/h，收集后的粉尘进入脉冲布袋除尘器处理后通过15m高DA002排气筒排放。项目无组织粉尘产生量为2.5t/a，厂房内设置喷淋装置减少无组织粉尘排放量，经过厂房自然沉降后约有20%外排，则外排粉尘量为0.5t/a。 3、废气处理措施 1、卸料粉尘：经过厂房自然沉降后无组织排放； 2、原料仓、破碎、破碎仓、筛分粉尘：通过密闭厂房进行收集，进入脉冲布袋除尘器进行处理后通过一根15m高的排气筒（DA002）有组织排放； 3、磨粉粉尘：通过密闭厂房进行收集，进入脉冲布袋除尘器进行处理后通过一根15m高的排气筒（DA003和DA004）有组织排放； 图4-1 拟建项目废气处理流程图 参照《排污许可证申请与核发技术规范-陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)中“表33 其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术” 表4-1 可行技术参考表 排放口; 污染物项目; 可行技术. 生产过程中破碎机、搅拌机、成型机、其他废气收集装置等对用排放口; 颗粒物; 湿法作业或采用袋式除尘等技术. 对照上表可知，本项目废气处理技术为可行性技术。 4、无组织废气处理措施 项目在正常生产情况下，厂房外周围环境主要受无组织废气排放影响，为控制无组织废气污染物的排放量，必须以清洁生产的指导思想，对物料的运输、制作、产品的存贮全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。 本项目无组织废气排放量与操作管理水平、设备状况等有很大关系。通过加强管理，提高废气的收集效率来降低其排放量，以减少废气对人体和环境的影响。同时在厂房设置喷淋设施用于降尘，在卸料处设置三个喷淋设施降尘。 5、非正常工况 表4-5 污染源非正常排放量核算 非正常情 况类型; 排放源; 污染物; 频次; 排放速率 kg/h; 持续 时间; 排放量 kg; 措施. 废气处理 系统异常; 排气筒 （DA002）; 颗粒物; 1次/2年; 35.41; 4h; 1141.64; 定期对设备进行维修和保养，确保废气处理系统在正常工况下运行；为避免非正常工况的发生，要在非工作时间段对相关设施进行彻底检修，力争将非正常工况污 染物排放量降低到最低限度，从而把非正常工况污染物对环境产生的影响控制到最小。. 排气筒 （DA003）; 颗粒物; 2.08; 8.16. 排气筒 （DA004）; 颗粒物; 2.08; 8.16. 6、废气污染物自行监测计划 根据《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ854-2018），结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录C.7自行监测计划，废气自行监测计划如下： 表4-6 有组织废气监测方案 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 1; 原料仓粉尘排放口（DA001）; 颗粒物; 1次/年. 2; 破碎、破碎仓、筛分排放口（DA002）; 颗粒物; 1次/年. 3; 磨粉粉尘排放口（DA003）; 颗粒物; 1次/年. 4; 磨粉粉尘排放口（DA004）; 颗粒物; 1次/年. 表4-7 无组织废气监测计划表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 1; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 二、废水 1、废水污染物 根据工艺分析可知，项目用水主要为员工生活用水和喷雾降尘用水；产生的废水为员工生活污水。 生活用水：本项目新增职工5人，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003），非住宿人员生活用水量按50L/人·天计算，则员工生活用水量为0.25m3/d（75m3/a），生活污水产生量按用水量80%计算，则生活污水产生量为60m3/a。生活废水经化粪池处理后用于周围农地浇灌，不外排。 表4-8 项目生活污水产生与排放情况 产排污环节; 类型; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生废水量 /（t/a）; 产生浓度/ （mg/L）; 产生量/ （t/a）; 工艺; 效率/%; 排放废水量/（t/a）; 排放浓度/ （mg/L）; 排放量/ （t/a）. 员工 生活; 生活 污水; CODCr; 60; 300; 0.018; 化粪 池; 20; 60; 240; 0.014. BOD5; 200; 0.012; 40; 120; 0.007. SS; 150; 0.009; 60; 60; 0.004. 氨氮; 25; 0.0015; 0; 25; 0.0015. 生活废水排放去向合理性分析：本项目属于屈原管理区污水处理厂纳管范围，项目所在地未铺设污水管网。且本项目人员少，产生的生活废水较少，经化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准。综上分析可知，本项目生活废水经处理后用于浇灌周边绿地，不外排，对所在区域地表水环境影响较小。 降尘用水：项目在运营过程中，生产厂房以及卸料时均设置喷雾降尘设施，用水量约为1.0m3/d（330m3/a），均蒸发不产生废水。 #### 初期雨水： 初期雨水是在降雨形成地面径流后10~30min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将散落在场区地面的颗粒物汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。所以本项目对初期雨水行收集。 经计算，暴雨强度为208L/s•hm2，本项目汇流面积为0.78hm2，初期雨水量为Q=24.33L/s（8.75m3/次）。初期雨水主要污染物因子为SS，产生浓度约为100mg/L。 初期雨水经雨水槽收集后排入初期雨水沉淀池，用于喷淋设施用水。同时建雨污系统阀门切换井，后期雨水直接进雨水槽排放。 地表水环境影响结论：综上分析可知，本项目生活废水经处理后用于浇灌周边绿地，不外排，对所在区域地表水环境影响较小 表4-9废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染物治理设施; 排 放 去 向; 排 放 方 式; 排 放 规 律; 排 放 口 编 号; 排 放 口 名 称; 排放 口设 置是 否符 合要 求; 排 放 口 类 型; 其 他 信 息. 污染 治理 设施 编号; 污染 治理 设施 名称; 是否 为可 行技 术; 污染 治理 设施 其他 信息. 1; 生活废水; SS; TW001; 化粪池; 是; /; 菜地施肥; /; /; /; /; /; /; /. 2; 初期雨水; COD、 BOD5、 SS、 氨氮等; TW002; 沉淀池; 是; /; 回用为喷淋设施用水; /; /; /; /; /; /; /. 三、噪声 1、噪声源强及防治措施 本项目产生的噪声主要来自于车间各生产设备，据同类型厂的设备调研，声级值为65dB(A)～95dB(A)。生产时尽量减少车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。通常厂房的隔声量为18~22dB(A)。 表4-9 扩建项目噪声源的平均声压级 噪声类别; 噪声源; 噪声值dB（A）; 数量（台）; 治理措施; 降噪效果dB（A）. 室内噪声固定源; 给料机; 65; 1; 减震垫、减震基座以及厂房隔声; 15～22. 脉冲布袋除尘器; 75; 3. 鹗式破碎机; 90; 1. 振动筛; 75; 2. 砂粉同出型磨粉机; 75; 2. 提升机; 70; 2. 散装车装粉机; 65; 2. 2、降低噪声措施 为进一步降低厂界噪声对外界环境的影响，本评价要求建设单位采取如下措施降低噪声对周边环境的影响： ①项目生产、运输、泵送、应选用低噪声、低能耗、低排放等技术先进并满足相关环保标准的设备设施，要求严禁使用国家和本市明令禁止的淘汰设备。 ②本项目运营期噪声源主要为生产设备产生噪声，对噪音较大的设备如鹗式破碎机、给料机、振动筛产生振动的设备和装置采取基础减振措施，在设备基座与基础之间设橡胶防振垫。 ③做好设备的安装调试，同时加强维修保养，保持其良好的运行效果。 ④本项目所有噪声源均位于全封闭厂房内，包括破碎、高噪声设备等，厂房采用双层铁皮加泡沫板的墙体材料。 通过以上措施处理后，可以使噪声降低20dB(A)以上，运营期噪声对周围环境影响较小。 3、影响预测 工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 根据按声能量在空气传播中衰减模式计算出某声源在环境中任意一点的声压级。由于本项目声源均设置于室内，预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：L1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lw——某个声源的声功率级； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数，根据房间内壁内壁的平均吸声系数与内壁总面积计算； Q——方向因子，半自由状态点声源Q＝2； ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TL——构件隔声损失，双面粉刷砖墙。 ④将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。 式中：Lp(r)—距声源r处预测点噪声值，dB（A）； Lp(r0)—参考点r0处噪声值，dB（A）； Adiv—几何发散衰减，dB（A）； Aatm—大气吸收衰减，dB（A）； Abar—屏障衰减，dB（A）； Agr—地面效应，dB（A）； Amisc—其他多方面效应衰减，dB（A）； r—预测点距噪声源距离，m； r0—参考位置距噪声源距离，m。 ⑥噪声贡献值计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti;第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj,在T时间内该声源工作时间为tj,则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室内外声源个数。 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响。 3、预测结果 本项目的计算声源中，所有室内源均按导则要求经过换算，等效于室外点源，并根据治理措施降噪后的声级值，再进行衰减的分布计算。根据项目设备布置情况及车间距离各场界距离，经计算，项目厂界噪声情况如下表所示： 表4-10 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目 点位; 贡献值; 标准限值. 东厂界; 43.52; 昼间60、夜间50. 南厂界; 42.00. 西厂界; 46.43. 北厂界; 43.11. 经减振、建筑隔声以及距离衰减后，由预测分析结果可知，建设项目厂界噪声的预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，项目噪声对区域声环境影响较小。 表4-11 项目周边最近敏感目标噪声预测结果 单位：dB（A） 敏感目标名称; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准 限值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目东边居民点; 51; 47; 31.57; 31.57; 51.05; 47.12; 昼间≤60 夜间≤50；; 是. 由上表可知，项目仅在昼间进行生产，正常运行时，距离项目厂界最近敏感点东边居民点160m处的昼间环境噪声预测值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，本项目运行对周边声环境敏感目标的影响可接受。 4、声环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》的要求，提出以下监测计划。 表4-12声环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准. 1; 项目四周，东南西北各一个监测点; 噪声; 1次/季; 有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 四、固体废弃物 1、固废产排情况 本项目固废主要分为生活垃圾、一般工业固废和危废。根据工艺分析，项目产生的固废主要为除尘器收集的粉尘；废润滑油、废油桶；生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目职工5人，年工作日300天，按每人每天产生0.5kg生活垃圾，生活垃圾产生量为0.75t/a，收集后交由环卫部门统一处置。 （2）一般工业固废 除尘器收集粉尘：根据前文工程分析可知，除尘器收集的粉尘量为188.1t/a，收集后作为产品外售。 （3）危险废物 本项目产生的危废主要为：废润滑油、废润滑油桶。 项目生产线上各机器设备定期保养需要使用机油，润滑油使用量约为0.5t/a，废润滑油产生量以使用量的20%计，为0.1t/a。 使用后产生废油桶，约20只/年，约0.02t/a。 废润滑油属于“HW08”类危险废物，危废代码为900-214-08；废油桶属于“HW08”类危险废物，废物代码900-249-08，废润滑油、废油桶在危废间储存后交给有资质单位处置。依据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物情况见下表。 表4-13 项目固废产排情况一览表 序号; 固废名称; 废物代码; 来源; 状态; 存放地点; 产生量; 处置方式; 排放量. 1; 生活垃圾; 一般; 员工生活; 固态; 一般固废暂存间; 2.2t/a; 环卫部门处置; 0. 2; 除尘器收集粉尘; 一般; 废气处理; 固态; 188.1t/a; 作为产品外售; 0. 表4-14 项目建成后全厂危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.1; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 3个月; T，I; 交给有资质单位处置. 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.02; 设备维护; 固态; /; 有机物; 3个月; T，I. 2、固废管理要求 本项目产生的一般固废主要包括：主要为除尘器收集的粉尘作为产品外售。项目一般工业固体废物严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关要求执行，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。本项目产生的一般固废经有效处理和处置后对周围环境影响较小。危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求。危险废物贮存场所（设施）环境管理要求 本项目新建危废间一座，建筑面积为10m2。 危废暂存间危废存储过程应采取了以下措施： 危险废物存放处为独立封闭空间，并设置明显的警示标志，危险废物临时贮存时间不超过半年； 危险废物的贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求。 1、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 2、 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮 GB 18597—2023 4 存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 3、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 4、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 5、 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设危废贮存容器上粘贴符合相应标准的标签，专人管理，并做好记录。 通过采取以上措施，项目产生的固体废物均得到合理处置，不对外环境产生影响本次评价要求建设单位在在厂区附近设置占地10m2的实验室废物暂存间，暂存区场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求对危险废物贮存场所进行建设。危险废物的贮存和转运应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》中相关要求执行。 五、地下水环境影响分析及防治措施 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）本项目属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价工作。 六、土壤环境影响 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别可知，本项目为其他建筑材料制造，属于附录A中制造业—金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品 其他。土壤环境影响评价项目类别为III类。 （1）占地规模划分 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.1条，将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）， 本项目永久占地面积为2700m2≤5hm2，占地规模属于小型。 （2）敏感程度划分 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.2条，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判断依据见下表： 表4-13 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判断依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目周边50米没有环境敏感点，因此土壤环境敏感程度为不敏感。 （3）评价等级判定 本项目属于污染影响型项目，土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.3条，根据土城环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表4-14 污染影响型评价工作等级划分表 项目类别; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 占地规模; 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感程度; 评价等级. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据上表可知，本项目可以不开展土壤评价。 七、环境风险分析 风险评价分析主要是考虑项目突发事故，通过分析易燃易爆、有毒有害物质发生意外情况对环境及周边人群带来的影响和危害，提高对风险程度的认识，制定环境风险防范措施和应急预案，以促进企业加强环境风险管理，最大程度降低风险事故的发生机率，实现有效处置、控制和应急，降低突发事件对环境的不良影响。 为贯彻落实原环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号）文件的精神，落实各级环保部门开展环境风险排查工作的要求，根据有关文件精神，对本项目进行环境风险评价，编制环境风险评价章节。 1、环境风险分析 （1）环境风险潜势 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B，本项目不存在风险物质，因此本项目Q=0<1，环境风险潜势为I。 - 评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，并确定环境风险潜势。其中危险物质及工艺系统危险性（P）等级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）。本项目无风险物资。 根据导则附录C.1.1 规定，当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目的环境风险潜势为Ⅰ，因此仅作简单分析。 2、事故源项分析 （1）事故原因 事故的成因是多方面的，其主要原因分为人为、设备、原料、环境和管理等几方面原因，现将各事故成因详细分述如下： ①人为原因 造成事故的人为原因主要包括设计缺陷、设备选型或安装不当以及站内工作人员安全意识差、违规操作和工作警惕性不高、忽视报警系统警报或是警报系统故障等。 ②设备原因 设备因素从施工到加气站的日常运营是多方面的： 设备设计、选型、安装错误，不符合防火防爆要求； 设备失修、维护不当，超负荷运行或带病运行； 管线、加气机等接地不符合规定要求； 电气设备不符合防爆要求； 安全、报警装置设备失灵。 ③环境因素 自然环境异常现象：雷电、地震、洪水、滑坡和土壤腐蚀等。地震发生后因地面震动、断层区土壤破坏及错动、震动及地面断裂等可能造成站场处理设备、管道的破坏，导致事故发生。根据土壤硬化性质对金属的腐蚀性可知，沼泽地、盐渍地、湿地为强腐蚀环境，其余为中度或弱腐蚀区。腐蚀会使管线壁厚减小甚至穿孔，容易引起爆裂。其他自然因素如雷电、洪水、滑坡等也可能诱发风险事故。 不良工作环境：不适宜的温度、湿度、震动等。 与周围环境相关建筑不符合防火要求。 ④管理因素 一般是对职工培训工作不到位，安全防范教育不足，以及日常工作管理不严，指挥失职等。 3、环境风险控制措施 由以往报道的各类事故案件可知由生产操作、管理失误导致的火灾和爆炸事故居多，且多属重大典型事故，发生事故时不仅造成经济损失和人员伤亡，还会在瞬间排放大量有毒物质、噪声等污染环境。为此，应重点考虑以下风险防范措施： （1）在总图设计布置上，应将危险性较大的设施与其它设施保持足够距离，并遵守防火设计规范中的要求。 （2）设置消防设备和火灾防护系统。 （3）按不同性质分别建立事故预防系统、监测和检验系统以及公共报警系统。 （4）强调管理工作对预防事故的重要作用，平面布置设计、工艺设计和工艺参数检测等必须纳入预防事故工作中。 （5）从技术、工艺和管理三个方面入手，采取综合措施，预防意外火灾事故。 （6）提高操作管理水平，严防操作事故发生，尤其是在开停车时，应严格遵守操作规程，避免事故发生。 4、其它防范措施及要求 （1）严禁非操作工作人员进入生产现场从事操作活动； （2）安全装置配备不齐全或失灵的设备及系统不准启动； （3）生产区内不准堆放自燃性物质和与操作无关的其他物品也不宜种植庄稼和大量树木。 5、风险评价结论 本项目的不涉及风险物质，主要风险为电路短路引起的火灾、燃烧机发生事故爆炸，在采取上述防范措施后，发生环境风险事故的可能性大为降低，如发生事故，在正确采用处置措施后，影响范围较小。 八、环保管理与环保投资 1、环境管理 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 ①建设单位应当按期及时申报新增污染物排放情况，及时申报新版排污许可证。 ②根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它生产指标一同组织实施和考核。 ③按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 2、环保投资 项目环保投资为29万元，占总投资300万元的9.6%，环保投资估算详见下表： 表4-15 环保投资一览表 序号; 类别; 治理对象; 环保设施名称; 环保投资/万元. 1; 废水 治理; 生活污水; 化粪池（厂区原有）; /. 初期雨水; 初期雨水收集渠道; 0.5. 2; 废气治理; 原料仓、破碎、破碎料仓粉尘、磨粉废气; 密闭厂房+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒; 20. 无组织废气; 喷淋设施; 2. 3; 固废 处置; 生活垃圾; 由环卫部门统一收集、转运、卫生填埋。; 0.5. 一般固废; 除尘器收集的粉尘收集后作为产品外售; 1. 危险废物; 废润滑油桶、废润滑油在危废间暂存后交给有资质单位处置; 3. 4; 噪声治理; 设备、风机; 消声、隔声、减震等处理; 2. 合计; /; /; /; 29. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料仓、破碎、破碎料仓粉尘、磨粉粉尘、筛分 | 颗粒物 | 密闭厂房+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 | 颗粒物经处理后的排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2中的有二级标准 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 喷淋设施降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2中的有二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、NH3-N、BOD、SS | 通过化粪池处理后用于周围绿地灌溉，不外排 | / |
|  | 初期雨水 | COD、SS | 收集在沉淀池里，沉淀后用于喷淋设施用水 | / |
| 声环境 | / | 机械设备噪声 | 采取必要的隔声、消声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘器收集粉尘收集后作为产品外售；生活垃圾由环卫部门定期收集处理；危险废物有废润滑油、废油桶在厂区暂存后交给有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ·建立健全火灾事故应急救援预案； ·加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）竣工环保验收制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。 表5-1 项目环保“三同时”验收一览表 类别; 治理对象; 措施内容; 验收标准. 废气治理; 原料仓、破碎、破碎料仓粉尘、磨粉粉尘、筛分; 密闭厂房+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒; 粉尘经处理后的排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2中的有二级标准. 无组织废气; 喷淋设施降尘; 参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2中的有二级标准. 废水治理; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后用于周围绿地灌溉，不外排; /. 初期雨水; 收集在沉淀池里，沉淀后用于喷淋设施用水; /. 固废防治; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门统一处置; 安全处置. 一般固废; 除尘器收集的粉尘收集后作为产品外售; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求. 危险废物; 废润滑油桶、废润滑油在危废间暂存后交给有资质单位处置; 危废暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 噪声防治; 选用低噪声设备，墙体隔声，距离衰减，安装减震基座; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值. （2）排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目排污许可管理属于简化管理。本项目建设完成后，建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前向生态环境主管部门申请核发排污许可证，将本项目的建设内容及污染物排放情况纳入排污许可证许可内容。 （3）环保台账制度 建设单位需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 |

- 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策，选址合理，没有明显的环境制约因素。所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目在营运过程中只要充分落实完善好本评价提出的各项环保措施，有效地防治废气、噪声及固体废物带来的污染和危害，确保各项污染物达到国家规定的排放标准，污染物对环境保护目标及周围环境影响较小，项目营运对周边环境的影响可以满足环境功能规划的要求。从环保的角度来说，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.795 t/a | 0 | 0 | 2.32 t/a | 0 | 3.115 t/a | 2.32 t/a |
| 废水 | COD | 0.023 t/a | 0 | 0 | 0.014 t/a | 0 | 0.037 t/a | 0.014 t/a |
|  | BOD5 | 0.012 t/a | 0 | 0 | 0.007 t/a | 0 | 0.019t/a | 0.007 t/a |
|  | SS | 0.006 t/a | 0 | 0 | 0.004 t/a | 0 | 0.010 t/a | 0.004 t/a |
|  | NH3-N | 0.0024t/a | 0 | 0 | 0.0015 t/a | 0 | 0.0039 t/a | 0.0015 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集粉尘 | 26.73 t/a | 0 | 0 | 188.1 t/a | 0 | 214.83 t/a | 188.1 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①