岳环评〔2023〕69号

关于湖南朗赛废旧磷酸铁锂电池绿色高效循环利用项目环境影响报告书的批复

湖南朗赛科技有限公司：

你公司《湖南朗赛废旧磷酸铁锂电池绿色高效循环利用项目环境影响报告书报批申请书》、岳阳市生态环境事务中心《湖南朗赛废旧磷酸铁锂电池绿色高效循环利用项目环境影响报告书技术评估报告》（岳环事评估〔2023〕67号）、岳阳市生态环境局湘阴分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南朗赛科技有限公司湖南朗赛废旧磷酸铁锂电池绿色高效循环利用项目位于岳阳市湘阴县高新区洋沙湖片区顺天大道两侧（租赁厂房位于顺天大道南侧湖南定宇新材料科技有限公司现有五#空置厂房东部，回购厂房位于顺天大道北侧），占地面积60515m2（其中租赁厂房占地7175m2，回购厂房占地53340m2），项目总投资66150.8万元（其中环保投资836万元）。项目主要建设内容为：1、租赁厂房：新建废磷酸铁锂电池拆解区布置10000吨/年废旧磷酸铁锂电池拆解生产线、废磷酸铁锂电池粉回收生产区布置10000吨/年磷酸铁锂电池粉循环回收生产线，MVR装置依托岳阳厚浦 ，配套建设辅助工程（员工办公生活均依托岳阳厚浦公司新建厂区办公生活设施）、储运工程（硫酸储罐、液碱储罐围堰与岳阳厚浦公司共用，原料及产品仓库租赁定宇公司仓库与岳阳厚浦公司共用）、公用工程（其中供水、排水、供电、供气依托定宇现有，纯水、供热、初期雨水依托岳阳厚浦公司）、环保工程；2、回购厂房：新建磷酸铁前驱体生产车间布置80000吨/年磷酸铁

前驱体生产线、磷酸铁锂正极材料生产车间布置10000吨/年磷酸铁锂正极材料生产线，配套建设辅助工程（开闭所、机修车间、研发大楼、倒班宿舍、食堂依托岳阳厚浦公司）、储运工程（酸碱储罐与岳阳厚浦公司、国兴公司共用储罐区，储罐分开使用）、公用工程（雨水、生活污水排口依托岳阳厚浦公司、供电及供气依托现有）、环保工程。主要工艺：1、以废旧磷酸铁锂电池为主要原辅料，经上料、带电破碎、高温热解、筛分+风选+磁选、干法剥离、色选等工序得到正负极粉（中间产品）5000t/a，副产品铜箔1387t/a、铝箔594t/a；2、以铁锂正负极粉（来自电池拆解线及外购）、浓硫酸、铁粉、液碱、磷酸等为主要原辅料，经酸浸、除杂、压滤、苛化、碳化、压滤、MVR蒸发离心等工序等到中间产品粗碳酸锂1421t/a、磷酸铁渣7496t/a，副产品磷酸铝1349t/a、硫酸钠8672t/a、海绵铜396t/a；3、以磷酸、氯化亚铁、铁红、磷酸铁渣、再生盐酸等为主要原辅料，经混合溶解、精滤、配液、膜浓缩、焙浇、浆化、研磨、过滤、干燥等工序得到磷酸铁前驱体80000t/a；4、以磷酸铁（自产9560.091t/a）、粗碳酸锂（自产）、电池级碳酸锂、葡萄糖等为主要原辅料，经配料、搅拌研磨、除铁过筛、喷雾干燥、高温烧结、气流粉碎、过筛除铁、烘干包装等工序得到磷酸铁锂正极材料10000t/a。根据湖南汇美环保发展有限公司编制的《湖南朗赛废旧磷酸铁锂电池绿色高效循环利用项目环境影响报告书》（报批稿）基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市生态环境局湘阴分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

- 1、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，通过优先选用先进密闭的生产工艺，加强无组织废气的收集和有效处理；加强非正常工况污染控制；加强车间通风；加强车间管理和日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，确保厂界颗粒物、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；厂区内厂房外非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。

- 租赁厂：废电池拆解生产线破碎及热解废气经“燃烧炉+急冷塔+布袋除尘器+水洗+碱洗”处理后，分选、剥离及色选粉尘经布袋除尘器处理后，与天燃气燃烧废气通过25m高排气筒排放（DA001）。电池粉回收生产线浓硫酸稀释废气及酸浸废气经“水洗+碱液喷淋”处理后经18.5m高排气筒排放（DA002）；检验室检验废气经碱液喷淋处理后经18.5m高排气筒排放（DA003）；硫酸储罐废气呈无组织排放。回购厂：8条磷酸铁前驱体生产线酸回收尾气经8套碱液喷淋装置处理后经8根30m排气筒排放(DA004~DA011)；干燥废气经8套布袋除尘器处理后经8根30m排气筒排放(DA0012~DA019)；包装粉尘经8套"布袋除尘器+滤芯过滤"处理后呈无组织排放。磷酸铁锂正极材料生产线配料粉尘经布袋除尘器处理后呈无组织排放；干燥废气经布袋除尘器处理后经20m排气筒DA020排放；烧结废气经焚烧炉焚烧后，与天然气燃烧废气一同经20m排气筒DA021排放；装钵、倒钵、清扫粉尘经布袋除尘器处理后经20m排气筒DA022排放；烘干、包装粉尘经布袋除尘器+滤芯过滤处理后呈无组织排放；盐酸储罐废气呈无组织排放。有组织废气执行标准：废电池拆解生产线破碎、热解、分选、剥离、色选等工序废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）；二噁英执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）最高允许排放浓度限值要求；氟化物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级标准。电池粉回收生产线酸浸废气及检验室废气：硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级标准。磷酸铁前驱体生产线酸回收尾气及干燥废气：氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级标准；二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）。磷酸铁锂正极材料生产线干燥废气、烧结废气及焚烧炉废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级标准，排放速率严格50%执行。磷酸铁锂正极材料生产线装钵、倒钵、清扫粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级标准，排放速率严格50%执行。

- 2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。租赁厂房：废电池破碎及热解废气喷淋废水经脱氟反应器处理后循环使用不外排。电池粉回收线MVR冷凝废水部分回用，多余部分通过DW001排入市政污水管网；检验废水及检验废气碱液喷淋废水、租赁厂房地面清洁废水经“沉淀+pH调节”处理后通过DW001排入市政污水管网；电池粉回收工艺废气喷淋废水经脱氟反应器处理后循环使用，定期排水采用废液桶收集后运至回购厂房经“pH调节+絮凝沉淀+蒸发”处理后通过DW002排入市政污水管网；生活污水依托定宇公司化粪池处理后排入市政管网；初期雨水依托厚浦公司初期雨水收集池及污水处理站处理后排入市政管网。回购厂房：磷酸铁锂正极材料生产线设备清洗废水回用于配料不外排，设备冷却水循环使用不外排；磷酸铁前驱体生产线酸吸收剩余冷凝水及碱吸收废水经“pH调节+絮凝沉淀+蒸发”处理后，磷酸铁前驱体及磷酸铁锂正极材料车间地面清洗废水经“化学除磷+混凝沉淀”处理后与纯水制备废水通过DW002排入市政管网；磷铁线冷却塔用水循环使用不外排。生活污水及初期雨水依托厚浦公司化粪池、隔油池及初期雨水收集池和污水处理站处理后排入市政管网。上述废水经市政污水管网排入湘阴县第二污水处理厂进一步处理，废水排放执行湘阴县第二污水处理厂接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准较严值，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准最终排入湘江。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施。落实危废暂存区、污水处理设施、储罐区等重点防渗及一般防渗区域的防渗和简单防渗区的硬化工作，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水；定期跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

3、噪声防治工作。选用低噪高效设备并设隔声、消音设施，合理布局、强化厂区绿化、加强管理和设备的日常维护等措施确保回购厂房南厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准；其余厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求暂存，租赁厂的废药品、废机油、废含油手套及抹布和回购厂的废机油、废含油手套及抹布送有资质单位处置。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。租赁厂：喷淋沉渣、外壳、苛化渣、碳粉外售综合利用、收尘灰混入正负级粉产品；废滤芯及废分子筛厂家回收。回购厂：磷铁生产线的收尘灰混入磷酸铁产品；铁锂生产线的铁渣外售综合利用，收尘灰分别返回配料工序、去往烧结工序及混入产品；污水处理污泥外售综合利用；废反渗透膜厂家回收处置。租赁厂和回购厂的生活垃圾送环卫部门。

5、加强营运期风险防范。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》制定完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

7、你公司核定的总量指标为：COD≤4.2t/a，NH3-N≤0.5t/a，SO2≤2.0t/a，NOx≤18.0t/a，VOCs≤12.6t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局湘阴分局、湖南汇美环保发展有限公司。

四、请岳阳市生态环境局湘阴分局负责项目建设期和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2023年11月30日