岳环评〔2024〕11号

关于岳阳聚成化工有限公司铝溶胶底料精制项目（1200t/a）环境影响报告书的批复

岳阳聚成化工有限公司：

你公司《岳阳聚成化工有限公司铝溶胶底料精制项目（1200t/a）环境影响报告书报批申请书》、岳阳市生态环境事务中心《岳阳聚成化工有限公司铝溶胶底料精制项目（1200t/a）环境影响报告书技术评估报告》（岳环事评估〔2023〕79号）、岳阳市生态环境局云溪分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、本项目位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区云溪片区聚成公司现有厂区内，建设性质为改扩建，不新增用地区域，占地面积60平方米，建筑面积150平方米，项目总投资80万元，其中环保投资5万元。项目主要建设内容为：在你公司现有车间内新建一条铝溶胶底料精制生产线（包括精制釜4台、计量罐4个、循环泵4台、冷凝器4个），并配套建设对应废气收集处理设施，其余辅助、公用、储运、环保等工程均依托现有。项目以现有工程铝溶胶底料、31%盐酸、铝锭、三氯化铝溶液、铝渣等为主要原辅材料，经稀释配比、吹扫、反应、沉降等工艺流程，年产精制铝溶胶产品1200吨。

根据湖南环腾环保工程有限公司编制的《岳阳聚成化工有限公司铝溶胶底料精制项目（1200t/a）环境影响报告书》基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市生态环境局云溪分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营过程中必须全面落实专家及环境影响报告书中提出的各项环保措施，确保污染物长期稳定达标排放，并应着重做好以下工作：

（一）施工期污染防治工作。本项目施工期只涉及生产设备的安装和调试，施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值；施工人员生活污水依托厂内现有化粪池处理后经园区污水管网排入云溪区污水处理厂进一步处理；选用低噪声工程机械设备，加强施工管理，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求；产生的各种切割边角料、拆除物建筑垃圾、少量设备包装材料等固废外运到有关部门指定场地，不得随意弃置；生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处理。

（二）废气污染防治工作。严格控制废气污染，规范建设各废气集排气系统和处理设施。项目有组织废气为4台铝溶胶底料精制反应釜反应尾气（主要污染物为氯化氢），其经收集“冷凝”处理后分别通过4跟15m高排气筒（DA0015、DA0016、DA0017、DA0018）达标排放。无组织废气主要为储罐区因盐酸用量增加而新产生的氯化氢无组织排放。通过优先选用先进密闭的生产设备，加强无组织废气的收集和有效处理、非正常工况污染控制、车间通风、设备运维和日常监管，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少废气无组织排放。项目氯化氢排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。

（三）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨污水管网及收集设施。本项目废水仅为设备清洗废水，进入厂内分子筛装置区污水处理站经“中和调节池+膜吸收+混凝沉淀”处理，满足云溪区污水处理厂接管标准限值要求后排入云溪区污水处理厂深度处理。

（四）地下水及土壤污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，制定并实施源头控制措施、分区防渗措施、污染监控计划、风险事故应急响应方案等；严格落实报告书中地下水与土壤污染防治要求，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行防控；在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施防止和降低污染物跑、冒、滴、漏；做好生产装置区、储罐区等区域防渗防腐工作，强化日常管理和风险隐患排查，避免由于防渗层或设备破损等情况造成污染物下渗污染地下水及土壤；根据《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)与《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)等要求开展地下水及土壤监测工作，确保地下水及土壤环境安全，一旦发现污染事故，立即启动应急预案并采取措施控制污染，使污染得到治理。

（五）噪声污染防治工作。通过优先选用低噪声设备，合理安排布局，加强生产设备日常维护保养，以及对风机、水泵、搅拌设备等主要噪声源采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

（六）固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物分类收集、贮存工作，建立健全固体废物产生、收集、储存、转运、处置等相关管理台账，落实危险废物转移联单制度。项目产生的铝溶胶底料精制沉渣回用于厂区内污水处理站作絮凝剂，不外排；废包装材料、废活性炭、残渣、残液、废机油等危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求合规收集暂存，定期交由有资质单位妥善处置。

（七）环境管理和风险防范工作。设置专门的环保机构，配备专职环保管理人员，加强生产设备、污防设施、环保设施的检修与保养及工人、管理人员培训工作，建立健全污染防治设施运行管理台账。加强日常监管，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，确保各污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。做好运营期环境监测工作，严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并定期组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

（八）污染物总量控制。本项目改扩建完成后全厂主要污染物总量控制指标为：COD≤6.237t/a、氨氮≤0.5713t/a、VOCs≤0.05143t/a；你公司现有总量控制指标COD 20t/a、氨氮0.6t/a，无需进行总量交易。

三、你公司应于收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至岳阳市生态环境局云溪分局、湖南环腾环保工程有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设期和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2024年2月7日