岳环评 [2024]46号

关于湖南飞诺电子科技有限公司飞诺电子线路板生产项目（年产单面板120万平米、双面板60万平米、多层板10万平米）环境影响报告表的批复

湖南飞诺电子科技有限公司：

你公司《关于申请办理环境影响评价审批手续的申请报告》、岳阳市生态环境事务中心《湖南飞诺电子科技有限公司飞诺电子线路板生产项目（年产单面板120万平米、双面板60万平米、多层板10万平米）环境影响报告表技术评估报告》（岳环事评估〔2024〕49号）、岳阳市生态环境局汨罗分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南飞诺电子科技有限公司位于湖南省岳阳市汨罗高新技术产业开发区新市片区龙舟北路东侧巨帆PCB产业园9栋，拟投资约10000万元（其中环保投资180万元)建设年产单面板120万平米、双面板60万平米、多层板10万平米项目,项目占地面积3624.44m2。主要建设内容为：新建主体工程（具体内容见文本的项目组成表）、辅助工程、仓储工程、环保工程，公用工程依托现有。主要原辅料：覆铜板、含镍覆铜板、干膜、阻焊油墨主剂、阻焊油墨硬化剂、文字油墨主剂、文字油墨硬化剂等35种原辅材料。主要生产工艺详见文本中的单面板、双面板、多面板及酸性蚀刻液循环工艺流程图。最终产品为：年产50万平方米含镍单层印制电路板、年产70万平方米不含镍单层印制电路板、年产60万平方米双面线路板、年产10万平方米多层线路板、副产品铜块

209.6640t/a。根据湖南隆宇环保科技有限公司编制的《湖南飞诺电子科技有限公司飞诺电子线路板生产项目（年产单面板120万平米、双面板60万平米、多层板10万平米）环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见、岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

- 1、切实做好施工期环境保护工作。落实施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。

- 营运期废气污染防治工作。采用集气罩装置，布袋除尘、加强废气收集；加强日常监管，定期对机泵、阀门、法兰等进行维护和管理，最大限度减少废气无组织排放，确保厂界颗粒物、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、甲醛、非甲烷总烃、锡及其化合物、氯气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准；厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值。

项目生产的酸性废气（硫酸雾、NOx、氯化氢、甲醛）收集处理后，经25m高DA001排气筒排出；蚀刻废液再生废气（氯气）收集处理后，经25m高DA002排气筒排出；3楼和4楼有机废气（非甲烷总烃、锡及其化合物）收集处理后，经25m高DA003排气筒排出。氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、甲醛、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、锡及其化合物、氯气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。

3、营运期废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。生活污水经化粪池处理后，满足（GB8978-1996）三级标准及汨罗城市污水处理厂进水水质要求后，排入汨罗市生活污水处理厂处理达到一级A标准后排入汨罗江。项目生产的综合废水（含喷淋系统排水、一般清洗废水）、高氨氮废水、高酸废水、油墨有机废水达到PCB产业园污水处理厂设计接管标准后，分类分质进入PCB产业园污水处理厂处理，处理后的尾水达到《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗市城市污水处理厂进水水质标准的较严值后进入汨罗市城市污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入汨罗江。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告表提出的地下水污染防治措施，做好危险废物暂存间、危险化学仓库等区域的防渗、防漏和办公区、会议室等区域的硬化工作；强化管理，避免由于泄漏等造成污染物下渗污染地下水。

4、营运期噪声污染防治工作。采取低噪设备、合理布局、设置消声及减振装置、加强设备维护、控制车速、加强物料覆盖等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、营运期固体废物防治工作。根据国家和地方有关规定，按“无害化、减量化、资源化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，防止产生二次污染；生活垃圾交由环卫部门定期清运。

6、加强营运期风险防范。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按相关要求进行企业突发环境事件应急预案的编制和备案。

7、加强营运期环境管理。设立环境管理机构及环保人员，建立健全环境管理制度、加强环境监督与管理、做好营运期的环境监测工作。建立污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、你公司核定的总量指标为： VOCs≦5.4t/a、NOx≦0.9t/a、COD≦10.8t/a、氨氮≦1.1t/a、镍≦0.0108t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南隆宇环保科技有限公司、湖南汩罗循环经济产业园区管理委员会。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2024年 8月21日