城陵矶新港区粮油精深加工

产业园项目建议书

湖南城陵矶新港区

二〇一七年七月·岳阳

目　录

第1章 项目概况	1

1.1项目名称	1

1.2建设性质	1

1.3建设内容与建设期限	1

1.4投资估算	1

1.5项目业主	1

1.6对投资方要求	1

第2章　项目建设的必要性	2

2.1改善华中地区粮油市场供求	2

2.2构筑现代粮食物流体系的需要	2

2.3新港区重点支持的优势产业	2

第3章　项目建设可行性	4

3.1优越的地理位置	4

3.2完善的基础设施	4

3.3完整的招商平台	5

3.4优惠的政策措施	5

第4章　粮油加工市场分析	7

4.1我国油料市场现状	7

4.2油料市场前景预测	8

4.3我国食用油市场现状	9

4.4食用油市场前景预测	10

第5章　建设内容与建设方案	11

5.1 建设内容	11

5.2建设方案	11

第6章　环境影响评价与措施	17

6.1施工过程中的环境污染	17

6.2项目运营过程中环境污染	19

6.3施工期防治措施	20

6.4运营期污染防治措施	20

第7章　投资估算与资金筹措	22

7.1建设投资估算	22

7.2建设期利息	22

7.3资金筹措	23

第8章　财务评价	24

8.1  财务评价基础数据选取	24

8.2  生产成本	24

8.3  销售收入	24

8.4  利润	25

8.5  财务评价	25

第9章　项目风险与防范	26

9.1贸易风险与防范	26

9.2市场风险与防范	26

第10章　投资结论与建议	28

10.1结论	28

10.2建议	28

# 第1章  项目概况

## 1.1项目名称

城陵矶新港区粮油精深加工产业园基地项目

## 1.2建设性质

新建

## 1.3建设内容与建设期限

项目建设总投资不少于3亿元，占地面积不少于100亩，总建设面积60000平方米；建设成品油及毛油罐、粮食筒仓及配套码头输送线、大豆油脂生产线、食用油精炼和分提生产线、粕库与小包装车间、成品库、打包间、发油棚及其他配套生产设施和办公生活设施等附属设施；建设期限2-4年。

## 1.4投资估算

30000万元

## 1.5项目业主

湖南城陵矶新港区

## 1.6对投资方要求

主营业务为粮油加工或贸易的上市公司，或者有实力和运营经验的粮油加工企业，或致力于在粮油产业发展的企业，企业经营状况良好，纳税情况较好，社会信誉好的国内外粮油加工企业。

# 第2章　项目建设必要性

## 2.1改善华中地区粮油市场供求

我国油脂油料对国际市场依赖程度较大，2016年，我国进口大豆8400万吨，进口大豆油280万吨，分别占国内市场消费量的75%和30%，国内油料价格波动很大程度是由国际粮油价格波动决定，建设好湖南乃至华中地区最大的粮油精深加工产业园，引导粮油加工企业在城陵矶新港区聚集，实行规模化集约化生产，可以提高资源利用水平，推动行业产业结构升级，提高我国粮油加工企业的大豆生产、加工和销售环节的主动权，有利于稳定华中地区粮油市场供求，有利于抵御国际粮油市场对国内市场的冲击。

## 2.2构筑现代粮食物流体系的需要

今后十年是我国粮食现代物流发展的关键时期。发展粮食现代物流对于降低流通成本、提高运输效率、保障粮食安全具有十分重要的意义。通过城陵矶新港区粮油精深加工产业园的建设，可以将海岸码头、粮食储备、油脂储备和精炼加工有机结合起来，形成集粮油储备、轮换、贸易、加工和品牌营销于一体的现代物流中心。项目建设不仅可以有效提高城陵矶新港区土地利用效率，实现自身资源效益最大化，而且可以进一步完善城陵矶新港区现代粮食加工物流体系。

## 2.3新港区重点支持的优势产业

湖南城陵矶新港区自成立以来大力发展粮油加工产业，从一般贸易进口、加工贸易进口、初加工、精加工、物流等形成了完成的产业链，中粮贸易（岳阳）、海益通、金谷道源、益海嘉里、道道全、福禄通等湖南省粮食加工企业大部分都聚集在湖南城陵矶新港区，饲料加工、油脂加工产业已经成为湖南城陵矶新港区的优势主导产业。湖南城陵矶新港区计划依托粮食进口口岸，建设中部地区最大的进口粮油储存、中转、加工物流基地，重点支持和引导省内外知名粮油企业入驻湖南城陵矶新港区。

综上所述，城陵矶新港区粮油精深加工项目的建设，将是构建成本低、效率高的城陵矶新港区现代粮油加工体系的重要保证，可极大地推动城陵矶新港区的整体发展。

# 第3章　项目建设可行性

## 3.1优越的地理位置

湖南城陵矶新港区是国家长江经济带“黄金水道”的咽喉和洞庭湖生态经济区的核心区域，也是湖南对外开放、融入长江经济带、对接“一带一路”倡议的重要节点。湖南城陵矶新港区地处“一湖”（洞庭湖）“两区”（长株潭城市群和武汉城市“两型社会”综合试验区）“三省”（湘、鄂、赣）“四水”（湘江、资江、沅水、澧水）等多元交汇处，是“长三角”、“珠三角”产业西进北上的“黄金交汇点”。城陵矶新港区自古为商贾云集之地，与国家规划的中部地区南北物流通道、东部沿海与西南地区物流通道、长江与运河物流通道、煤炭物流通道、进出口物流通道等5大物流通道紧密相连；京珠高速、随岳高速、杭瑞高速、107国道、S201、S301等主干道在其附近纵横交错，拟建工程位于长江南岸城陵矶新港区码头，建设地及周边水、公、铁交通便利。本工程所需建筑材料可通过水路、公路运达现场。规划中的蒙华铁路支线13公里即将开工，并规划有南洋洲站，可与国铁网相连，未来实现铁、水、公多式联运的服务体系，项目的区位优势将更加突出。

## 3.2完善的基础设施

2009年建区以来，城陵矶新港区投入资金50多亿元，夯实基础，增强配套，基本完成项目建设地供电、供水、供气等基础设施建设。供电：供电基础建设配套完善，有220KV、110KV等各型变电站多座，可实现双回路不间断供电，供电可靠率100%，电压稳定率99%，区内华能电厂支持直供电试点政策。供水：生活用水为铁山水库优质自来水，达到国家一级饮用水标准。生产用水可直取湖水、长江水。污水处理厂及收集管网已基本建成。供气：西气东输管线在区内设有供气管网门站，区内燃气线路长45Km，管径分别为406mm、250mm、200mm。长岭炼化、巴陵石化可提供燃料油、工业气体。供热：收集华能电厂余热，建设220吨/小时蒸汽主管线20.5Km，可直接向区内企业提供工业蒸汽。

## 3.3完整的招商平台

2014年岳阳陆续获批汽车整车进口口岸、综合保税区、启运港退税政策试点、进境粮食指定口岸、进口肉类指定口岸、固废进口指定口岸，目前湖南城陵矶新港区拥有“一区一港四口岸”的招商平台，特别是进口粮食指定口岸获批后，省内粮食贸易企业可直接从巴基斯坦、越南、泰国、缅甸等南亚国家直接进口粮食至岳阳，不再经由从广西、广东中转，减少粮食中转所带来的起吊、仓储、报关报检、损耗等费用，大大降低了进口粮食物流成本。

## 3.4优惠的政策措施

国家质检总局《关于规范进境粮食指定口岸措施的公告》（2014年第106号）等文件提出大力发展粮油食品加工业；引导粮油食品加工业向规模化和集约化方向发展；湖南城陵矶新港码头、华粮集团城陵矶港口码头等3个码头列为国家进境粮食指定口岸；《湖南省人民政府办公厅关于支持湖南城陵矶临港产业新区加快发展的意见》（湘政办[2010]45号）、《岳阳市人民政府关于加快湖南城陵矶临港产业新区建设的若干意见》（岳政发[2009]5号）支持城陵矶临港产业新区建设成为全省航运物流重要枢纽和石化、能源、造纸和新兴产业基地，支持将省内外产业扩张项目布局城陵矶临港产业新区。《关于促进岳阳城陵矶“一区一港四口岸”加快发展奖励办法的实施细则（试行）》（城新港发〔2016〕7号）和《湖南城陵矶新港区招商引资优惠政策十条》，对于固定资产投资超过2亿元（含本数）的项目，给予产业资金扶持。

综上所述，从本项目的建设条件来看，港区陆域条件较好，交通便利；供电、供水和通信等条件均有保障；符合油脂加工行业规律，政策支持力度大，建设湖南城陵矶新港区粮油精深加工项目完全是可行的。

# 第4章　粮油加工市场分析

## 4.1我国油料市场现状

第一，供给总量稳步增长。2006～2016年，三大油料（大豆、花生和油菜籽）产量从3532.6万t增到4712.1万t，年均增3.3%。其中，花生产量从2006年1013.8万t增到1440.2万年均增3.93%；油菜籽从920.1万t增到1320.2万t，年均增3.96%；大豆产量从1322万t增到1635万t，年均增长2.39%。

第二，三大作物占比较大。大豆、花生和油菜籽仍然是我国三大主要油料作物，如图4-1所示，三大作物占据了我国油料作物的77％以上。

图4-1  2016年我国油料市场总产量与分品种产量示意图（单位：万吨）

第三，油料进口逐年递增。从油料进出口情况来看（表4-1），在大豆进口的带动作用下，油料进口逐年递增。2016年，大豆进口量高达3082万吨，比2009年的1393万吨增加2.15倍，年均增长16.7％。大豆进口量占2016年世界贸易量的40.9%，比2009年提高22％。大豆进口依存度从2009年的48.1%，增至2016年的78.7%。同时，国内总耕地面积有限，要大规模扩大油料种植面积，大幅度提高是不现实的。因此，我国油料行业对国外大豆的依存度将保持在一个较高水平,世界上最大的大豆进口国地位将会保持一个较长的时间。

表4-1  油料作物进出口情况（单位：万吨）

|  | 作物类别 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进口 | 大豆 | 1393.7 | 1131.5 | 2074.1 | 2022.9 | 2659 | 2826.9 | 3082.1 |
|  | 菜籽 | 172.4 | 61.8 | 16.6 | 42.4 | 29.6 | 73.8 | 83.3 |
| 出口 | 大豆 | 25 | 28 | 27 | 33 | 40 | 38 | 35 |
|  | 花生 | 49 | 52 | 49 | 40 | 45 | 32 | 30 |

## 4.2油料市场前景预测

第一，油料总供给基本稳定。从总供给量上看，国内油料供应难以取得突破性进展。预计到2016-2020年，我国大豆产量在1500-1700万吨；油菜籽的产量在1400万吨左右；花生的总产量在1500万吨；再加上油茶等作物，总产量预计维持在5700-6000万吨左右。

第二，总需求持续增长。从需求总量上看，总需求还将持续增长。前中国食用油消费的水平来看，和发达国家的消费水平相比，中国植物油的消费应该还有相当大空间。在考虑到中西方消费习性和生活习性差异情况下，把中国大陆和香港食用油消费做比较，更具有参考意义。因为香港居民的烹饪方式和饮食习惯，以及口味、外出就餐等等因素，与中国大陆基本上是类似的。2016年中国大陆人均植物油消费量不到18公斤，香港是26公斤。因此未来油料的需求空间还很大，但是我国国内油料不能满足如此巨大的植物油需求，因此，对国外市场的依赖势所难免。

第三，油料价格波动成为常态。随着我国油脂油料市场对外依赖程度逐年增加，全球农产品价格的不稳定很容易传导到国内，我国油脂油料价格的波动将成为常态。

## 4.3我国食用油市场现状

第一，食用油消费需求快速增长。我国是油料生产大国，近年来植物油食用消费每年以近50万吨的速度递增。如表4-2所示，2016年植物油消费总量为2458万t，我国人均食用油消费量为19kg，比2013年增加了2kg。伴随着城乡居民生活水平的改善和国内植物油市场的放开，我国植物油消费进入快速增长时期。

表4-2 我国近年植物油生产和消费总量数据

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产量 | 1855.8 | 1803.7 | 1869 | 2010.3 |
| 进口量 | 658 | 774.5 | 838 | 816.2 |
| 食用消费 | 2300.7 | 2362.1 | 2412 | 2458.5 |
| 工业和其他消费 | 209.8 | 205.3 | 206.3 | 202.3 |

第二，消费重心向大豆油和棕榈油转移。近年来我国植物油消费的品种结构发生了较大变化，消费重心逐渐向大豆油和棕榈油转移。如表4-3所示，2012年大豆油消费量是我国植物油消费第一大油，棕榈油消费量是第二大油。用2012年与2016年统计数据相比，4年间，国内大豆油消费量增长47％，棕榈油消费量增长31％，远远超过同期花生油和菜籽油消费量的增长幅度（分别为15％和6％）。

表4-3 2012-2016我国植物油分品种消费量

|  | 菜籽油 | 大豆油 | 花生油 | 棕榈油 | 棉籽油 | 葵花油 | 合计 | 年度增长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 415 | 699 | 270 | 540 | 101 | 80 | 2195 | 7% |
| 2013 | 422 | 847 | 310 | 561 | 95 | 89 | 2324 | 6% |
| 2014 | 460 | 960 | 310 | 620 | 68 | 93 | 2561 | 8% |
| 2015 | 455 | 990 | 320 | 670 | 66 | 100 | 2653 | 5% |
| 2016 | 438 | 1029 | 310 | 710 | 65 | 95 | 2705 | 4% |

第三，新开工能力不断增加。据不完全统计，2015年我国竣工投产的大型大豆压榨项目至少有5家，合计日压榨大豆能力达到2万吨，年加工大豆能力将达到500万吨。如青岛渤海油脂大豆压榨项目，九三油脂防城港大豆压榨项目，黑龙江阳霖油脂集团三厂，江苏民康油脂公司和重庆油脂公司盐城分公司综合油料加工项目。

## 4.4食用油市场前景预测

第一，需求总量继续平稳增长。以2012到2016年的植物油增长情况来看，年均增长率在6％左右。如果据此数据预测，到2017年需求量将会超过2800万吨；《国家粮食安全中长期规划》认为2020年植物油需求总量将会超过3000万吨。本报告认为，我国植物油需求预计将会转入一个平稳增长时期。因此，预计2017-2020年我国植物油消费将会进入一个平稳增长时期，总量将会在2700-3000万吨，

第二，小包装植物油市场巨大。随着城乡居民生活水平的不断提高,在食用油消费上安全、卫生、健康、营养等新观念越来越突出，使得小包装食用油处于高速发展阶段，消费量以平均每年8%的速度增长，2016年我国食用油消费量在2700万t左右，其中小包装食用油的比例超过了20%。小包装食用油行业的快速成长和丰厚的利润空间,使得中国食用油市场的品牌竞争愈发激烈,出现了金龙鱼、胡姬花、福临门和鲁花等全国著名品牌及诸多地方品牌。

第三，原料进口稳中有升。国内巨大的需求量和巨大的产能和我国油料的产量之家的巨大差额，决定我国每年都要进口大量的油料，以满足国内市场的需求。从近年大豆进口速度上看，大豆增长幅度很快，预计总量会超过3000万吨。除此之外，南方某些油厂也有意向开始进口各种油菜籽进行加工，预计油菜籽的进口量也会有年增加。

综上所述，城陵矶粮油精深加工项目进口原料供给稳定，食用油消费总量稳定增长，项目前景可观。

# 第5章　建设内容与建设方案

## 5.1 建设内容

项目建设总投资不少于3亿元，占地面积不少于100亩，以土地容积率1.0计总建筑面积6万平米，建设5万吨成品油及毛油罐、10万吨粮食筒仓及配套码头输送线、2000吨/日的油脂生产线、食用油精炼和分提生产线、粕库与小包装车间、成品库、打包间、发油棚及其他配套生产设施和办公生活设施等附属设施。为了增加企业经营的灵活性，合理使用建设资金，新建油料加工生产线即可加工大豆，也可加工菜籽。考虑到菜籽含油量高，为了不增加太多的投资，菜籽加工采用膨化浸出工艺，与大豆加工工艺相类似。为了缩小菜籽油与大豆油精炼规模的差距，将确定该建设方案为2000吨/日油料加工生产线。在近期规划项目完成后，加工菜籽时，可将1000吨/日大豆油精炼生产线和400吨/日棕榈油精炼生产线同时用于菜籽油精炼。

根据企业发展需要，可以建设冷链仓储物流、食品加工及商品展示中心、城市配送中心等配套项目。根据项目确立的统一规划、分期建设、滚动开发、全面配套的开发模式，根据项目实施进展情况，建议建设期2-4年。

## 5.2建设方案

根据拟建内容的性质和规模，工艺作业要求、外部运输接口条件和场地特点，以水路、公路、铁路运输为主构架，将全区自东向西分为粮油储备中转区、植物油加工区、成品及发放区、及综合配套服务区等四大功能分区，各功能分区之间均以主干道和绿化带相隔，既相对独立，便于独立经营和管理，又可通过跨路栈桥实现各区之间的相互作业联系。各功能区内的规划布置分述如下：

１、粮油储备中转区

该区是全厂粮油接收和中转发放的枢纽，根据港区总体规划，码头来粮栈桥沿库区东侧的渤海四十路敷设输送至厂区，因此，总体规划时将粮油储备中转区布置在厂区东侧，以缩短码头接卸粮油进厂的输送距离。根据使用功能，又将粮油储备中转区划分为筒库区和油罐区两个功能区。

（１）筒库区的布置

筒库区位于厂区北侧，由筒仓、工作塔、汽车接收发放站组成。筒仓呈2x9排列，共18栋仓，仓内径24m，装粮高度31m，单仓仓容10000t，总仓容18万吨。其中17万吨作为粮食储备中转仓，1万吨作为植物油加工区的生产日仓。结合地形规划预留了两栋仓的扩建场地。汽车接收发放站布置在筒仓南侧，设有两个车位的散粮发放和一个车位的散粮接收装置。筒库的位置占有北近码头、西邻加工区的最佳区位优势，利于形成以筒库为中心，连接码头作业区、汽车作业区、加工原料区三大输运枢纽的机械化散粮作业系统。

（２）油罐区的布置

油罐区位于筒库区南侧，东临渤海四十路，便于接收码头来油；西临植物油加工区，利于油品近距离输送。综合考虑建设规模、油脂储备和中转比例、罐容罐型、场地条件、消防安全等因素，将拟建的20万吨的油罐布置成三个罐组。罐组1为毛油罐组，由2x5排列的10个大型油罐组成，油罐直径27.2m,装油高度21.4m，单罐容量10000t，罐组总容量10万吨，其中一期建设8万吨，规划预留2万吨。罐组2由2x10排列的20个油罐组成，其中单罐容量5000t的油罐6个，单罐容量3000t的保温油罐8个，单罐容量2000t的油罐6个，罐组2的总容量为6.6万吨。罐组3由2排共26个油罐组成，其中单罐容量2000t的油罐10个，单罐容量1000t的油罐12个，单罐容量500t的油罐4个，罐组3的总容量为3.4万吨。

上述3个罐组均分别设置1.2m高的护油堤，罐组之间的防火间距均为30m。每个罐组配置相应的油泵房。

3个油罐罐组大小罐型匹配，以满足毛油储备和生产成品油储存等多功能需求。

２、植物油加工区

该区布置在厂区中部，东靠油罐区，西临成品及发放区，考虑生产功能和方便管理，总平面布置时将预榨浸出和精炼分提作了相对独立布置，以厂区横向主干道相隔，预榨浸出区布置在北侧，临靠筒库区，利于原粮的接收。精炼分提区布置在横向主干道南侧，靠近成品油罐区，便于工艺管道联系。

（１）预榨浸出区的布置

根据工艺设计，预榨浸出的本期生产能力为日处理大豆4000吨，车间设计需考虑将来扩建到5000吨/日的需求（大豆胚片加工能力4000吨/日，将来加装膨化机后产量提高到5000吨/日）。

顺应工艺流程将预处理车间布置在筒库南侧，便于加工原料的就近接收。浸出禁区布置在预处理车间南侧，按防火规范的要求设置防火禁区围墙和门卫，独立成区进行管理。浸出车间布置在防火禁区的中部，按照工艺要求，将毛油及脱胶油暂存罐、循环水池及冷却塔、水封池、地下溶剂库等设施环绕浸出车间周边布置。结合场地条件，将散粕筒仓布置在预处理车间北侧，共规划布置了2x4排列的8栋散粕筒仓，仓直径为24m,装粕高度31m，单仓仓容8333t。其中本期建设6栋，总仓容5万吨；规划预留了2栋。散粕筒仓群紧邻立筒仓西侧端部，仓的直径、高度均与筒仓一致，两者统一协调，共同构成风格一致的筒仓群。将规划预留的2栋筒仓和2栋散粕筒仓集中在两者的中部，可根据生产需求，选择建设原料筒仓或散粕筒仓，为扩建提供了可供选择的机动性。

根据植物油加工区生产及管理特点，将备品备件材料库、空压机房、氮气房、现场办公管理用房、检化验室、生产区厕所等功能建筑合并为一栋辅助生产综合楼，布置在防火禁区的南侧，并靠近精炼分提生产区，可供预榨浸出生产区和精炼分提生产区共同使用。

（２）精炼分提区的布置

该区位于预榨浸出区的南侧，由精炼车间、分提车间、磷脂灌装车间、汽车发油棚、动力站、污水处理站等建筑构成。

根据工艺要求，需安排1000t/d和400t/d精炼车间、400t/d油脂分提车间、40t的浓缩磷脂及灌装车间等4个车间，总平面布置时将上述四个功能相近的车间有序组合成一栋建筑，既方便生产管理，又可节约用地。与生产配套的循环水池、皂脚池、油脂储罐、脂肪酸罐等设施，布置在车间南侧附近。

综合考虑场地条件、服务对象、管网敷设等因素，将动力站和污水处理站布置在精炼分提车间的南侧，利于对精炼分提车间的蒸汽、燃气供应，以及生产污水的就近处理。

利用该区西南角的场地作为散装油品的汽车发放作业场地，布置6车位的汽车发油棚，装油车辆均以通过的方式直接驶至棚下对位装车，并顺序驶出，利于厂区的交通物流组织。

３、成品及发放区

成品及发放区布置在厂区的西侧，东临生产车间，便于成品接收，西近铁路装卸区，利于成品的火车发放出运。根据成品分类，又将成品及发放区组织划分为厂前区、包装粕区和小包装灌装区共3个作业功能区，各区相应安排布置了汽车装卸作业场地。

（１）厂前区

为满足繁忙的汽车装卸和运输作业，厂前区安排了停车场地和作业回转场地。在大门出入口处设置了门卫综合管理室，兼有警卫值班、地磅称重、一卡通结算、提货人员休息及厂区厕所等综合功能，实施对外来人员和车辆的管理职能。

（２）包装粕区

将大宗发放的包装粕区布置在厂前区附近，利于提高发放效率。根据作业需求和场地条件，将包装粕库布置成72mx126m，可存包装粕12000t。打包车间布置在包装粕库北端的二层，包装后的成品粕既可直接入库暂存，也可直接装汽车发放，为此，在打包车间北端设置了汽车装车作业位，可满足汽车全天候装车作业。在包装粕库的西侧安排布置了23m宽的装车场地，可满足顺向停车装车作业；在包装粕库的东侧安排布置了37m宽的装车场地，可满足垂直向停车装车作业。

包装粕库的打包车间与加工区的预处理车间及散粕筒仓之间通过栈桥形成短捷的输送作业线。

（３）小包装灌装区

小包装灌装区位于该区的南部，由小包装车间、成品库、油脂暂存罐等设施组成。

小包装车间及成品库跨度72m，长度90m，包括局部2层的小包装车间和一层的货架式仓库。根据工艺要求，在车间东侧分别布置5个500t、2个200t、2个50t油罐作为生产周转油罐。

根据包装油品的汽车发放作业需求，环绕小包装车间及成品库布置了环向车道，在成品库北侧集中安排了发货装车场地，在成品库西侧和东侧也配置了相应的装车作业场地。

４、综合配套服务区

综合配套服务区是全厂办公、生活及生产辅助的中心，是整个厂区的管理枢纽。该区位于厂区东南区域，东靠渤海四十路，便于人流出入，对外业务联系及对库区的管理。该区总占地面积14000m²,控制在本期建设总用地的7%。

# 第6章　环境影响评价与措施

## 6.1施工过程中的环境污染

第一，主要生态影响。项目所建地块原为空地。项目施工期对生态造成的影响主要为破坏土地、植被，将在一定程度上使其原有的水土保持功能下降。施工现场开挖、回填土方和弃渣，容易造成水土流失，流失的泥砂进入附近水体使其浊度增加，影响水质。施工期土石方的暂停放期间在晴天或大风天易产生扬尘，影响附近的空气质量，另外，本工程施工需运送大量土石方和建筑材料，运输引起的扬尘对施工周围植物的光和作用有所影响，施工队伍的进驻及施工过程中产生的噪声对外环境也有影响。

第二，建筑施工噪声。在施工作业时，各种施工机械（包括挖掘机、推土机、打桩机、混凝土搅拌机、振动棒、升降机等）会产生较大的噪声。因施工方式不同，使用机器设备不同，噪声具有不规则、不连续、高强度等特点。根据类比调查，本项目主要建筑施工机械设备的噪声声级见表6-1。

表6-1：建筑施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级dB（A） | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 79 | 15 |
| 2 | 压路机 | 73 | 10 |
| 3 | 铲土机 | 75 | 15 |
| 4 | 自卸卡车 | 70 | 15 |
| 5 | 混凝土搅拌机 | 79 | 15 |
| 6 | 混凝土振捣器 | 80 | 12 |
| 7 | 升降机 | 72 | 15 |
| 8 | 卷扬机 | 85 | 10 |

由表6-1可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85分贝以下（负载，距源10米处）。

下表中r55为干扰半径，是指声级衰减为55dB（A）时所需的距离，单位为米。

表6-2建筑机械噪声衰减表

| 阶段 | 噪声源 | r55 | r60 | r65 | r70 | r75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 装载机 | 350 | 215 | 130 | 70 | 40 |
|  | 挖掘机 | 190 | 120 | 75 | 40 | 22 |
| 结构 | 混凝土振捣器 | 200 | 110 | 66 | 37 | 21 |
|  | 混凝土搅拌机 | 190 | 120 | 75 | 42 | 25 |
| 装修 | 木工园锯 | 170 | 125 | 85 | 56 | 30 |
|  | 升降机 | 80 | 44 | 25 | 14 | 10 |

由上表6-2可知，在离本项目350米左右，建筑工机械噪声可达昼间55分贝要求，由于本项目周围2000米内无噪声敏感点，故本项目在施工期间产生的噪声对外环境影响不显著。

第三，粉尘影响。在施工阶段，平整路面、挖土、铺浇路面、材料运输、装卸和混凝土搅拌等过程都存在粉尘污染或影响。根据有关文献资料，施工工地的扬尘50%以上是汽车运输材料（渣土）引起的道路扬尘。扬尘对道路的影响范围在自然风作用下通常可达100米左右，在大风时可达数百米，对附近空气环境构成明显污染。

第四，废水及垃圾影响。现场施工时建筑排水（包括雨水冲刷工地形成的废水）和施工人员产生的生活污水是建设期的主要水污染物，建筑排水排出前应设置沉淀池进行沉淀处理，严禁建筑泥浆直接排入江域。建设期不同阶段施工人数不尽相同，一般为几百人不等，如按施工人员每人每天生活用水量150L计，平均每人每天产生COD60g计，生活污水量按用水量的70％计，施工高峰期人员按200人计算，则施工现场每天的生活污水发生量为21吨，COD每天产生量为12kg，生活废水如直接排放，会造成局部水体污染。施工单位应建好临时的化粪池，生活废水经化粪池处理排入项目北侧长江流域，则对纳污水体不会有大的影响。

建筑垃圾应送政府指定的垃圾场处置，不得随意倾倒；施工人员产生的生活垃圾必须设置临时收集点避雨堆放或送至附近的垃圾收集点由当地环卫部门及时清运，不得随意丢弃，严格遵守白色污染的防治法规。

## 6.2项目运营过程中环境污染

第一，废气、粉尘。粮食熏蒸的药物为PH3气体，该气体沸点为-87.5C，比重为1.183，密度略大于空气，微溶于冷水，不溶于热水，常温下较稳定，有剧毒。熏蒸工艺采用密闭环流熏蒸。熏蒸用的PH3气体主要以使用磷化铝片（丸）为主，用于储备的粮食每年熏蒸1次。由于粮食本身带一定量的杂质物，其粉尘产生量一般占散粮总重的1.5%0，在正常作业过程中，如果不采取有效的除尘措施，按全年装卸散粮210万吨计，全年可产生扬尘3150吨左右，可见在装卸工艺流程中采取有效的措施和配置完善的除尘器是必要的。除尘器的效率按95%计，全年排入大气中的粉尘可减少到158吨，主要的产尘部位是装卸转接处和装船系统，另外，粮食加工车间也可产生少量粉尘。

第二，噪声。产生于粮食运输设备的机械噪声和粮仓中通风机运行时产生的噪声及粮食加工机械产生的噪声。传输设备的机械噪声主要声源为75dB左右，传输带外厂界噪声将超标；风机运行时声源为75-80分贝，由于本项目风机离厂界距离为60米以上，风机运行噪声经距离衰减和墙壁隔声后预计厂界噪声为53分贝，昼间可达标，由于风机夜间不运行，故风机运行噪声对外环境的影响不显著。

第三，废水。本项目废水主要来源于生产工艺排放水、直接冷却排放水、间接冷却排放水、车间清洗废水和生活污水。生产中的间接冷却水不与油接触，没有污染，但温度较高，可经冷却后循环使用。直接冷却水主要是浸出毛油脱溶干燥和浓缩磷脂生产所用的蒸汽喷射真空泵的排放水，这部分排放水中含有很少量油脂，其相应循环水池中上层水面的水需定期送废水处理站处理。生产工艺排放水主要是浸出车间蒸煮罐排放废水，油脂水化脱胶离心机分离机冲洗排出废水等。这部分水中含有少量油脂、溶剂、粕沫等，需处理达标后排放。车间清洗废水是各车间清洗地面、洗手等排放水。这部分水中含有少量油脂、无机盐等，也需处理达标后排放。

## 6.3施工期防治措施

第一，悬浮物防治措施。码头施工期应采用对底质搅动小的挖泥方式。开挖、疏浚产生的污物须由施工单位到海洋部门准定的抛泥区卸载，并严格控制泥浆溢流沿途洒漏；最大限度地减少疏浚悬浮物的发生量以保护附近水域环境。

第二，噪声、扬尘、废水等污染物防治措施。由于项目选址地离居民区在2000米以上，施工噪声对外环境影响不显著。对于扬尘，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。为减少影响，建设单位应该加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；运送石灰、砂石料、水泥等易产生扬尘的车辆应覆盖蓬布；临时堆放的土石方、砂料场预防大风应洒水；挖方应尽早清运回填；建筑物施工时用网罩围隔以减轻扬尘飞扬对环境的影响；车辆出入施工场地要防止车轮粘带和沿途洒落泥土污染道路。现场施工时产生的建筑排水应先设置沉淀池进行沉淀处理后排入江域，缺人员产生的生活废水应经化粪池处理后排入江域。如此，可减少施工期间扬尘和废水对外环境的影响。

## 6.4运营期污染防治措施

第一，熏蒸时产生的PH3气体防治措施。（1）设置单独储备磷化铝的药品库，并对磷化铝密闭存放，做好隔热、防潮措施，防止磷化铝遇空气中的水蒸气而释放出PH3气体。（2）在磷化铝的运输和保管中，注意安全。（3）在熏蒸过程中，提高门、窗及屋面板缝的密封性，当粮食仓库进行熏蒸作业时关闭所有孔洞并严格控制使用剂量。（4）在熏蒸期间，人员不得进入或接近熏蒸仓。（5）熏蒸完备后，对熏蒸空间强制通风，并注意下风向及临近地点人员的安全。入仓前应检查杀虫剂量是否超标，在不超标时人员方可戴防毒面具进入仓房。（6）增强安全意识，操作人员应持证上岗，要熟悉每一种杀虫剂的操作规程和保存特点，能熟练地按要求使用，并在熏蒸仓外悬挂明显的危险标志牌。（7）建立杀虫剂使用、审批和药库安全管理制度，建立对粮库保管人员的定期检查制度。（8）杀虫剂残渣应在离水源50m以外的偏僻地方深埋，委托有资质的单位处理。熏蒸器材及药袋要妥善保管，不得改作它用。

第二，粮食运输时产生的粉尘防治措施。（1）对装卸系统中易产尘部位设置密闭罩和除尘装置，物料输送设备选用技术成熟和密封性好的气垫及皮带机和刮板机；卸车地沟设置卸料挡尘板除尘系统和布设吸尘口，并在该处采用封闭型卸车防雨棚，根据实际需要可设软性防尘帘，减少卸车扬尘扩散；输送皮带机选用密封性好的盖带式皮带机，以减轻装船作业时的粉尘量排放。（2） 配置完善的除尘系统。本工程除尘系统设计采用单机分别收集除尘方式，集尘点部位具体为：中转筒库、打包站、计量塔、转接塔等处。除尘器排放口高出主构筑物1.5米，排放口粉尘浓度120mg/m3，收集到的粉尘回送粮食物流中。本工程要对系统防尘除尘设备的操作管理作专门操作规程设计，要求所有除尘设备在主机开启前5分种启动，主机关机后10分种关闭，以确保整个系统的除尘效果。

# 第7章　投资估算与资金筹措

## 7.1建设投资估算

项目投资估算：32500万元。包括（1）土地投资：按25万元/亩计算，100亩×25万元/亩＝2500万元。（2）建筑投资：本项目总建筑投资约为10000万元。（3）粮油加工车间及仓库等配套设施投资：10000万元。（4）铺底流动资金：8000万元。4项合计总投资约32500万元。

表7-1 建设投资估算分类汇总

| 7.2建设期利息 序号 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 占总投资% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设总投资 | 10000 | 33 |
| 1.1 | 工程费用： 1、粮食中转设施 2、油罐区设施 3、植物油加工区设施 | 8000 2500 2500 3000 | 26 8 8 10 |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 1000 | 3 |
| 1.3 | 基本预备费 | 1000 | 3 |
| 2 | 土地费用 | 2500 | 8 |
| 3 | 办公设施及其附属 | 10000 | 33 |
| 4 | 流动资金 | 8000 | 26 |
| 合计 |  | 32500 | 100 |

项目投资预计第一年、第二年、第三年分别支付总投资的20％、50％和30％。第一年投资贷款比例为30％，第二年和第三年按照50％贷款安排。根据表7-2计算，建设期利息总额为1170万元。

表7-2 建设期利息估算

|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资比例 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
| 分年度投资额 | 6500 | 16250 | 10750 |
| 借款比例 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 银行贷款 | 3250 | 8125 | 5375 |
| 自有资金 | 3250 | 8125 | 5375 |
| 建设期利息 | 227 | 568 | 375 |

## 7.3资金筹措

项目的资金分为银行自有资本金和银行贷款两个部分，其中，资本金约16250万元，银行贷款约16250万元。建设期利息总额1170万元。

# 第8章　财务评价

## 8.1  财务评价基础数据选取

（1）财务评价计算期按20年计，其中建设期2年，生产期18年。

（2）项目达产比例：投产第一年、第二年、第三年、第四年、达到设计能力50％、60％、70％和80％，第五年到分析期结束为85％（充分考虑豆油市场的不可预测性）。

（3）加工部分缴纳增值税和所得税，增值税税率为13%，增值说附加按照10%计提。所得税按照利润总额的25％计取。

（4）财务基准收益率按10％计。

（5）按照新的税法，固定资产折旧采用平均年限法，土建设备厂房按35年进行折旧，设备按10年进行折旧，残值率5％。土地按照50年分摊。

（6）流动资金借款年初借款，年底归还利息，分析期结束归还本金，利率为5.31％。

## 8.2  生产成本

根据本项目的工艺要求，对年需主要原料、辅助材料、能源的消耗进行预测，为了与产品销售价格相对应，所有原料、辅料、燃料及动力的价格均以近期市场已实现的价格为基础，预测到生产初期的价格。本项目达到满负荷生产时，正常年估算生产成本10000万元。

## 8.3  销售收入

产品销售价格是根据财务评价的定价原则，根据产品的质量及近期市场实现的价格为依据，预测到生产期初的市场价格。正常生产第一年（投产第五年）项目收入（生产收入和中转收入）100000万元。产品收入中，大豆加工收入为80000万元，棕榈油收入为20000万元。

## 8.4  利润

项目预计年销售收入10亿元，按行业平均销售利润率5%估算，年均利润为5000元。

## 8.5  财务评价

１、财务内部收益率

是指项目在整个寿命期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，这个内部收益率反映了项目总投资支出的实际盈利率，将此内部收益率与预定的标准投资收益率比较，视其差额大小，做出对项目投资效果优劣的判断。

本项目按照自有资金和全投资的分别测算如下：

FIRR（全投资）＝9.71％

２、财务净现值

净现值就是项目寿命期内，每年发生的净现金流量按预定的标准投资收益率折现到项目开始进行的时间点上而得的价值，视其总净现值的正负和大小决定方案的优劣,NPV>0(正值)表示投资不仅能得到符合预定的标准投资收益率的利益，而且还能得到正值差额的现值利益，则该项目是可取的。NPV<0(负值)，说明该项目不可取，NPV=O，该项目也是可行的。

NPV（全部）＝8000万元

因此，从以上两个指标判断，项目财务评价可行。

# 第9章　项目风险与防范

## 9.1贸易风险与防范

1、海运费价格不断上涨提高进口大豆的到岸成本。2013年来海运费价格上涨趋势明显，运费的上涨和波动提高了大豆进口成本，也加大了大豆进口企业的经营风险。

2、未来从紧的货币政策可能对贸易代理、产地等业务的开展构成的限制。大豆、玉米、菜籽等大宗农产品贸易属于资本密集型行业。在收购季节占用资金量较大。宏观货币政策的调整可能会影响到融资规模，开展国内大豆、玉米收购和传统的进口大豆代理业务的难度将加大。

3、质量检疫更加严格。2013年来中国和美国，中国和阿根廷等南美国家在双边贸易出现多次摩擦，中国纺织品、海产品和玩具等产品出口遭遇非关税壁垒。大豆作为中国从美国和阿根廷进口的主要商品之一，成为中国实施贸易报复的重点之一。2013年8月和9月，国家质检总局分别就进口大豆质量安全问题进行调查，这给大豆进口带来较大的挑战。

上述风险是粮油公司要积极面对的，要在经营中抓住有利的市场时机，在业务中积极创新、精耕细作，同时加强风险管理，在海运价格上涨的行情下，利用集装箱运费优势，尝试集装箱进口大豆业务，同时以多元化方式加入航运市场，开展了航次租船、期租转租、远期运费期货操作，获取盈利。在从紧的货币政策下，扩大开证贸易、自营贸易，降低代理业务量，有效利用资金，积极有效的争取正当贸易利益。

## 9.2市场风险与防范

目前湖南城陵矶新港区有中粮集团、道道全、海吉星等粮油加工项目，年加工能力达300万吨以上，使这一地区大豆加工业竞争更趋激烈，这些竞争最终表现在两个方面：一是原料成本的竞争；二是销售市场的竞争。项目要加强竞争对手分析。使项目在原料采购、资金、市场及管理保持竞争优势。

项目建设单位通过3年的市场开发和培育，主要产品销售占有一定的市场份额，销售网络和渠道逐步扩张，覆盖到长沙、北京、天津、上海、广州、深圳等大中城市。为达到项目建设的预期目标，项目建设单位要及时了解产品价格及市场需求变化和同类产品、替代品及潜在竞争者情况，强化销售团队建设，在维护好原有市场的基础上，加快市场开发和市场品牌建设，抢占有效市场份额。

# 第10章　投资结论与建议

## 10.1结论

湖南城陵矶粮油精深加工项目建设具有良好的经济效益，本项目年销售收入为10000万元，每年平均销售利润5000万元。

项目建设目标明确，符合国家产业发展政策，投资经济规模适当，建设内容结构合理，可操作性强，该项目规划设计科学，技术方案先进、适用、可行。本项目的建设和实施，有利于延长企业产业链条，增强企业实力，促进企业规范化和规模化经营。同时，项目的建设，可在一定程度上缓解社会就业压力，发挥湖南城陵矶港口综合优势，带动洞庭湖区农民增收致富，促进城陵矶产业聚集，具有一定的现实意义。

因此湖南城陵矶粮油精深加工项目建设是完全必要的可行的。

## 10.2建议

项目的建设是某企业发展的有利契机，建议项目建设单位综合分析，合理规划，严格按照相关法律、法规进行项目的设计建设工作。在项目的营运期，建议项目单位要逐步完善企业管理，提高公司员工的整体素质，做好公司的市场开发和培育管理工作，精心准备，未雨绸缪，使项目能产生预期的经济效益与社会效益。

项目所涉及的行业竞争性较为强烈，项目的对成品和原材料价格的敏感性较强，提醒建设者和经营者注意在建设期就充分做好风险防范的思想和准备，在运营期采用多种手段规避风险。同时项目建设资金投入较大，可能面临资金不足的压力，项目建设单位要集思广益，多渠道筹措资金，更要积极争取政府的支持，使项目建设保质保量的完成。