- 2015年上半年全市建筑工程

- 质量形势分析报告

通过对全市各县区场上报的2015年上半年建筑工程质量监督、工程竣工及备案、分户验收及质量常见问题专项治理、质量投诉及质量事故等情况进行统计、整理，并结合监督规范化考核、飞行检查等情况进行综合分析，现将我市2015年上半年建筑工程质量有关情况报告如下：

- 一、总体情况

（一）在建项目工程质量监督基本情况

2015年上半年我市在建工程项目共计211个（其中，新开工项目71个，占33.6%），总建筑面积798.0452万㎡（新开工151.4477万㎡，占10.1%）；市城区在建工程项目72个，建筑面积397.8241万㎡（新开工项目29个，建筑面积86.8661万㎡）；各县（市）区在建工程项目139个，建筑面积400.2211万㎡（新开工项目42个，建筑面积64.5816万㎡）。各县市区在建及新建项目数分布如图1。

从所报情况看，大部分项目按规定办理了施工许可、质量监督和将项目相关监管信息及时录入了监管信息平台。但市中心城区和君山区仍有部分项目未及时办理施工许可、质量监督手续和项目信息录入不及时等现象发生，各县市区未办理施工许可、未受监及未录入监管情况如图2。

全市未办理施工许可证项目总计16个，占在建项目的7.5%；未受监项目9个，占在建项目的4.3%；未录入监管信息平台项目13个，占在建项目的6.1%。今年上半年累下发停工整改通知52个，不良行为记录2个，行政处罚7个。

- （二）竣工验收及备案情况。

今年上半年全市竣工验收项目101个（其中岳阳市中心城区44个，占43.6%），建筑面积119.1894万m2.质量评价情况为竣工验收一次性通过项目107个，获评市优23个、省优6个。已办理备案项目76个，建筑面积105.7595万m2。均按规定办理竣工备案手续。竣工验收及备案情况如图3。

- （三）质量监督检查、实体抽测发现的主要质量问题

全市在质量监督检查工作中发现的质量问题（如图4）共计726起，发现主要材料和构配件质量问题共91起，其中钢筋不合格41起，水泥不合格4起，预拌混凝土不合格12起，预制构件不合格起7，砌块不合格27起（所占百分比如图5）；

其中主要材料抽检问题发现的质量问题云溪区、中心城区、君山区占前三位（如图5-1）

发现桩基质量问题共4起，占1%，其中承载力不合格2起，混凝土强度不合格0起，桩身完整性不合格2起（所占百分比如图6）；地基基础(桩基)出现的质量问题的地方是君山区、汨罗市（如图6-1）

发现主体结构质量问题共471起，占65%，其中混凝土强度不合格20起，混凝土构件尺寸不合格51起，钢筋安装位置不合格83起，钢筋连接不合格120起，钢筋保护层厚度不合格75起，砌筑砂浆不合格11起，灰缝厚度及砂浆饱满度不合格102起、其他9起（所占百分比如图7）；主体结构抽检发现的质量问题前三位分别为中心城区、平江、湘阴（如图7-1）

发现建筑节能质量问题53起，占8%，其中擅自变更节能设计8起，保温层厚度不合格38起，保温材料性能不合格5起，其他2起（所占百分比如图8）；建筑节能问题发现的质量问题地方排名如图8-1.

发现屋面装饰安装问题107起，占15%，其中裂缝52起，渗漏49起，其他问题6起（如图9）。屋面装饰安装工程的质量问题君山区、市中心城区排在前两位（如图9-1）.

全省下半年有效开展施工现场混凝土实体质量监督抽测（如图10），其中抽测了1185个构件的混凝土强度，合格率为98%；抽测了1497个构件的钢筋保护层厚度，合格率为94%；抽测了1042个构件的裂缝情况，合格率为97%；抽测了1525个构件的外观质量，合格率为91%。

对预拌混凝土生产企业抽查54批次，发现原材料不合格有8批次，配合比不合格2批次，出厂质量抽查不合格1批次；抽查了检测机构12次，未发现虚假报告。预拌混凝土质量抽查情况如图11。

- 分户验收及质量常见问题专项治理有效开展情况

全市在建住宅项目179个，建筑面积708.3322万m2，已进行分户验收项目42个，抽测1022户，合格率为10.6%。全市均已开展质量常见问题专项治理工作并将相关数据上报，已开展专项治理住宅项目152个，建筑面积631.3052万m2。

（五）质量投诉及质量事故统计

全市未发生质量事故。质量投诉共204起，其中商品住宅183起、其他21起，已处理完毕198起、占97%，各市州发生质量投诉及处理情况如图12。

全市投诉较多的质量常见问题依次为外墙渗漏40起、占20%，楼地面开裂22起、占11%，厨卫渗漏22起、占11%，其他质量问题详见图13、14。

二、质量总体形势综合分析

2015年上半年，全市施工许可、质量监督、竣工备案等手续办理正常，日常质量监督工作基本正常，质量常见问题及混凝土质量专项治理已经展开，质量投诉处理基本得当、及时，全市未发生一起质量事故，工程质量整体形势处于受控状态。

但从各县、区场上报的报表数据结合监督规范化考核和日常监督检查等情况可以看出，我市2015年上半年建筑工程质量管理工作仍存在以下问题：

- 监管力度有待进一步加强

一方面，部分项目未及时将项目信息录入监管信息平台；另一方面，在日常的监督执法过程中，各地对违规违法行为督促整改和处罚的力度明显不足。

- 质量常见问题专项治理工作有待深化

结合各县区场所报数据进一步统计发现，落实湘建建函[2014]73号文开展质量常见问题专项治理等工作还有待进一步加强，在平时监督检查过程中，发现施工现场开展常见问题专项治理所设置的各类标牌有不同程度的损坏；部分新开工的项目还未开展此项活动。虽然今年6月份，在市中心城区创建了一个质量常见问题专项治理省级示范项目，并组织全市各县区场相关人员进行观摩，但还未达到省总站要求每个市州创建并通过验收不少于2个示范工程。

- 三、下一步工作计划

- 以质量关键控制点监管到位为核心，改进质量监管方法

针对省总站提出的质量监管问题和现象，为扭转各分部工程监管频次分配失衡、质量实体与行为监督脱节现状，一是要求一线质量监督应有针对性的方案、交底，应加强施工过程中尤其是质量关键控制点的检查以及实体抽测和验收，除了应将地基基础、主体结构阶段的关键部位或关键环节纳入关键控制点外，还应将主体验收后的构件抗裂防渗、建筑节能等隐蔽工程验收、地面和外墙等有防水要求部位的贮水或淋水试验等质量常见问题防治验收、分户验收、竣工预验收等关键环节设为质量关键控制点；二是质量监督过程中，监督检查应立足质量基本保证条件和工程实体，对参建各方履职行为及其原始资料的追溯,对违法违规行为进行处罚；三是在监督过程中，也要以质量基本保证条件和工程实体为监督检查的核心，加强对质量行为及其原始资料的追溯检查,除了对地基基础、主体结构阶段监管情况进行考核外，还应加强对主体验收以后质量关键控制点监管到位情况的检查、考核。

- 进一步加大推进质量常见问题专项治理工作的力度

一是以创建的观摩项目为契机，将质量常见问题专项治理工作铺到全市各个在建项目，整体提高治理效率。二是严格落实分户验收制度，质量监督机构应加强对分户验收的实体监督抽测；三是将质量常见问题专项治理工作和工程质量监督报告、竣工验收备案、评优评奖与一线质量监督人员工作绩效考核结合起来。

- 加强对一线质量监督人员工作业绩的抽查考核

为落实住建部工程质量专项治理两年行动方案和我省质量常见问题专项治理工作方案，规范一线质量监督人员的履职行为，加大对一线质量监督人员对项目质量监管情况的考核和通报，重点针对所发现的质量问题监督信息记录中未体现、未对质量问题整改落实情况进行跟踪、消除问题的针对性措施不到位等情况进行通报。