岳环评验〔2017〕84号

关于湖南屈原酒业有限公司

年产1000吨基酒(1300吨商品白酒)生产基地

搬迁工程阶段性竣工环保验收意见的函

湖南屈原酒业有限公司：

你公司申请竣工环保验收的报告、项目验收监测报告、汨罗市环保局预验收意见等相关资料已收悉。经研究，现函复如下：

一、湖南屈原酒业有限公司年产1000吨基酒(1300吨商品白酒)生产基地搬迁工程位于汨罗市屈子祠镇G240线西侧，总占地面积40000㎡。该项目于2017年5月26日获得岳阳市环境保护局环评批复（岳环评[2017]46号），主要以高粱、小麦等粮食为原料，通过制曲、酿造、勾兑和灌装生产白酒1300吨/年，配套储酒罐60个，总库容2650吨。项目主要建设内容包括生产仓储区、文化博览区及办公生活区，生产仓储区包括破碎车间、酿酒车间、储酒库、灌装车间及粮仓、锅炉房和配电间相关辅助公用设施。受资金及市场因素影响，企业文化博览区及制曲生产线未建设，该部分不纳入本次验收范围。项目建设总投资为2000万元，其中环保投资160万元，主要配套建设了污水处理站、布袋除尘器、事故应急池等环保设施。

二、湖南永蓝检测技术股份有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（永蓝环竣监字[2017]第104号）表明：

- （一）废水

验收监测期间，污水处理站出口中pH 范围值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮排放浓度均满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2直接排放限值要求。

厂区内水井的中pH范围值、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、氯化物、氟化物、挥发性酚类、总大肠菌群各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准要求。

- （二）废气

验收监测期间，厂界无组织废气监控点位中臭气浓度值、氨、硫化氢监测浓度值均符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)  中表1 二级新扩改建标准限值要求；颗粒物、二氧化硫监测浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求

原料破碎车间排气筒中颗粒物最大值浓度值及排放速率满足《大气染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2标准要求。

锅炉废气排口中烟尘、二氧化硫、氮氧化物最大浓度值均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表2燃油锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

- （三）噪声

验收监测期间，厂界南侧、北侧、西侧噪声监控点位昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；东厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。

- （四）固体废物

- 项目产生酒糟（4643t/a，湿重），外售作为养牛饲料；原料杂质（7.8t/a）和破碎粉尘（6.1t/a）回收综合利用；砂石及硅藻土渣（12.0t/a）、污水处理站污泥（8.2t/a）、生活垃圾收集后交由环卫部门处置。

- （五）总量控制

- 验收数据表明，CODcr排放量为0.72t/a，氨氮排放量为0.006t/a，二氧化硫排放量为0.35t/a，氮氧化物排放量为1.03t/a，均能满足环评总量控制指标要求。

- （六）环境风险防范及应急预案

项目建设了316m3事故应急池，储罐区设置了围堰。已编制环境突发事件应急预案，并在汨罗县环境保护局进行了备案。

三、湖南屈原酒业有限公司年产1000吨基酒(1300吨商品白酒)生产基地搬迁工程环保手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准要求，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目阶段性竣工环境保护验收合格。

四、项目正式运行后，你单位应进一步完善各项环保管理制度，建立健全各类环保设施运行台账；制定日常监测计划，委托有资质单位开展监测，定期对各项环保设施进行检查和维护，确保污染物稳定达标排放。

五、汨罗市环境保护局负责日常环境监管工作。

岳阳市环境保护局

2017年12月29日

抄送：汨罗市环境保护局