湘阴佳海绿色食品产业园一期污水处理站建设项目环境影响报告书

建设单位：湘阴佳海产业园发展有限公司

评价单位：湖南至中环保科技有限公司

二〇二五年三月

目 录

1. 概述	1

1.1. 项目由来	1

1.2. 环境影响评价的工作过程	2

1.3. 主要评价内容及评价重点	3

1.4. 相关情况判定	4

1.5. 主要结论	19

2. 总则	20

2.1. 编制依据	20

2.2. 环境影响识别与评价因子	22

2.3. 评价标准	24

2.4. 评价工作等级及评价范围	29

2.5. 环境功能区划	35

2.6. 环境保护目标	36

3. 拟建项目概况	39

3.1. 基本情况	39

3.2. 建设规模及进出水水质论证	39

3.3. 建设内容	41

3.4. 污水处理站主要工艺设备	47

3.5. 污水处理工程主要原辅材料消耗	49

3.6. 公用及辅助工程	50

3.7. 劳动定员及工作制度	51

3.8. 总平面布置	51

4. 工程分析	53

4.1. 施工期工程分析和产污环节分析	53

4.2. 营运期工艺流程和产污环节分析	54

4.3. 产污环节	60

4.4. 施工期污染源分析	61

4.5. 营运期污染源分析	62

4.6. 营运期污染源强汇总	72

5. 环境现状调查与评价	74

5.1. 自然环境	74

5.2. 湘阴高新技术产业开发区基本情况	81

5.3. 环境质量现状调查与评价	86

6. 环境影响预测与评价	99

6.1. 施工期环境影响预测及分析	99

6.2. 营运期环境影响预测及分析	105

6.3. 生态环境影响分析	149

6.4. 风险分析	150

6.5. 总量控制指标	166

7. 污染防治措施及可行性分析	167

7.1. 施工期环境保护措施可行性分析	167

7.2. 营运期大气环境污染防治措施及可行性	170

7.3. 营运期地表水环境污染防治措施及可行性分析	173

7.4. 营运期地下水污染防治措施及可行性分析	176

7.5. 营运期声环境污染防治措施及可行性分析	178

7.6. 营运期固体废物污染防治措施及可行性分析	179

8. 环境影响经济损益分析	181

8.1. 环保投资分析	181

8.2. 环境经济效益分析	182

8.3. 小结	182

9. 环境管理与监测计划	184

9.1. 环境管理	184

9.2. 环境监测计划	186

9.3. 竣工环境保护验收	188

9.4. 排污口规范化管理	190

9.5. 信息公开	193

10. 结论与建议	194

10.1. 结论	194

10.2. 建议	198

附件

附件1：委托函

附件2：公司营业执照

附件3：关于佳海绿色食品产业园建设项目的联深意见（湘阴项目联深[2023]26号）

附件4：湘阴佳海绿色食品产业园建设项目一期备案的证明（湘阴高新审[2024]4号）

附件5：环境质量现状监测报告

附件6：关于园区规划环评的审查意见

附件7：湘阴县自然资源局文件

附件8：湘阴佳海产业园规划红线图

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：平面布置图

附图3：环保目标分布图

附图4：分区防渗图

附图5：监测布点图

附图6  佳海产业园雨污管网分布图

附图7：片区产业布局规划图

附图8：片区污水工程规划图

附图9：片区雨水工程规划图

附图10：本项目与-东湖湿地公园位置关系图

附图11：区域水系图

附图12：评价范围图

附表

大气环境影响评价自查表

环境风险评价自查表

地表水环境影响评价自查表

土壤环境影响评价自查表

生态影响评价自查表

声环境影响评价自查表

建设项目环评审批基础信息表

概述

项目由来

湘阴佳海产业园发展有限公司成立于2023年05月10日，湘阴佳海绿色食品产业园一期地处湖南省岳阳市湘阴县，位于湘阴工业园区下的产业园片区内，该片区临近县城，以产业转型升级发展区、现代产业新城为定位，重点发展以绿色装备制造、绿色建筑建材、绿色食品为主导的产业。该区域内已集聚长康集团、海日食品、义丰祥实业等知名食品企业，依托湘阴县本身丰富的农业资源与品牌优势，大力发展农副产品精深加工产业，打造省级绿色食品加工示范基地。

湘阴佳海绿色食品产业园一期产业定位为食品原材料生产、健康食品半加工、农副产品精深加工、功能性保健食品、中央厨房、新型食品加工及相关原辅材料研发、生产、检测等配套项目，打造一站式食品产业集中地，为湖南湘阴高新技术产业开发区提高绿色食品精深加工能力，积极培育农业产业化龙头企业和绿色、有机和名优产品、实现农产品由初级加工向精深加工转变，由传统加工工艺向采用先进适用技术和高新技术转变提供基地。湘阴佳海绿色食品产业园一期总用地面积83124.19m2，建设内容主要为6层标准厂房、5层标准厂房、3层标准厂房、地下设备用房及配套设施设备用房，同时配套建设道路、绿化及景观、供配电、给排水、消防、环保等设施。湘阴佳海绿色食品产业园一期取得湘阴县项目联审联办工作领导小组的联审意见《关于佳海绿色食品产业园建设项目的联审意见》（湘阴项目联审【2023】26号），详见附件3；同时在湖南省投资项目在线审批监管配套备案，详见附件4。目前湘阴佳海绿色食品产业园一期正在建设中，在工业园区内，不涉及环境敏感区，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，不涉及环境敏感区的标准厂房无需进行环境影响评价工作。

为完善湘阴佳海绿色食品产业园一期片区配套设施，集中处理产业园区引进企业食品生产废水，拟在产业园区东南角配套建设工业污水处理站，即本项目“湘阴佳海绿色食品产业园一期污水处理站建设项目”，服务范围为佳海产业园区内企业一期食品生产废水，占地面积为1080m²，建设规模1200m3/d，采用“集水池+微滤机+隔油预沉池+调节池/应急池+厌氧流化床+好氧池+缺氧池+消化池+好氧流化床+去磷池+清水池”处理工艺，处理达标后尾水进入湘阴县第二污水处理厂集中处理。由湘阴县第二污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江。

为了严格贯彻执行国家及地方有关环境保护政策、法规，并根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）中的有关规定，本项目属于《国民经济行业分类》（2017年版）中污水处理及其再生利用（D4620），根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于名录中“四十三、水的生产和供应业”中“95 污水处理及其再生利用-新建、扩建工业废水集中处理的”，应编制环境影响报告书。为此湘阴佳海产业园发展有限公司委托湖南至中环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担“湘阴佳海绿色食品产业园一期污水处理站建设项目”的环境影响评价工作。我公司在接受委托后成立了环评工作小组，对项目现场及周边环境进行实地勘查、调研和资料收集，在此基础上，按照相关法律、法规、环境影响评价技术导则、规范和标准，编制了本项目的环境影响报告书。

环境影响评价的工作过程

本次环境影响评价工作分为三个阶段，第一阶段的主要工作为前期准备、调研。具体工作内容是研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划，并在此基础上进行环境影响因素的识别与评价因子筛选，明确评价工作的重点和环境保护目标，确定大气、水、噪声、土壤等专项评价的工作等级、评价范围和评价基础，制定本次评价的工作方案；第二阶段的工作是根据评价工作方案完成评价范围内的环境状况的调查、监测和建设项目的工程分析，在此基础上对各环境要素进行环境影响预测与评价；第三阶段的工作是提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出建设项目环境可行性的评价结论，最终完成环境影响报告书的编制。评价过程见评价工作程序图。

图1.2-1  建设项目环境影响评价工作程序图

主要评价内容及评价重点

主要评价内容

本项目主要评价内容包括：

（1）通过环境现状调查，掌握项目厂区周围的自然环境及环境质量现状，为环境影响评价提供依据。

（2）通过工程分析，针对项目特点和污染特征，确定主要污染因子和环境影响要素。

（3）根据工程分析，提出避免或减轻污染的对策和建议。

（4）评价项目的环境风险和环境可行性，并提出防止和减轻工程建设对环境产生不利影响的对策和建议。

（5）根据“污染物排放总量控制”的要求，对项目排放污染物的来源、排放浓度、排放总量做出分析和判断。

（6）从环境保护的角度对项目建设是否可行做出明确的结论。

评价重点

根据本项目特征与所在地的环境特征，以及项目环境影响因子识别等综合分析，确定本项目评价重点为工程分析、大气环境影响评价、地表水环境影响评价、固体废物分析、环境风险影响评价、污染防治措施可行性及选址环境可行性。

相关情况判定

产业政策符合性分析

本项目国民经济行业类别为D4620污水处理及其再生利用，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于第一类“鼓励类”第四十二条“环境保护与资源节约综合利用”第10项“工业“三废”循环利用”，项目符合国家产业政策。该项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中“禁止类”项目。因此，该项目符合当前国家产业政策。

规划符合性分析

湘阴高新技术产业开发区原名为湖南湘阴工业园、湖南湘阴工业园，位于岳阳市湘阴县，成立于2003年4月。2006年4月，经湖南省人民政府（湘政函[2006]79号）批准为省级工业园区。2013年园区管委会委托编制《湖南湘阴工业园区环境影响报告书》，于2013年12月取得原湖南省环境保护厅批复（湘环评[2013]305号）。2016年7月，《湖南省人民政府关于设立湘阴高新技术产业开发区的批复》（湘政函［2016］103号），同意在湘阴工业园基础上建设湘阴高新技术产业开发区。2020年4月，湖南省发展和改革委员会《关于同意湘阴高新技术产业开发区开展调区扩区前期工作的函》（湘发改函[2020]52号）。2020年园区管委会委托湖南葆华环保有限公司编制《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》，2022年6月获得湖南省生态环境厅审查意见（湘环评函[2022]65号）。

1、与湘阴高新技术产业开发区相符性分析

根据《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》，本项目位于片区新材料产业区，本项目与园区企业引进准入条件符合性分析如下：

表 1.4-1  湘阴高新区环境准入行业清单

| 区域 | 类别 | 行业 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 片区其它区域 | 产业定位 | 主要发展装备制造、食品加工、电子信息、建筑建材产业。代表行业：C13农副食品加工业、C14食品制造业；C21家具制造业；C33金属制品业、C34通用设备制造业、C35专用设备制造业，C36汽车制造业、C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、C38电气机械和器材制造业；C39计算机、通信和其他电子设备制造业； | 本项目为佳海食品产业园的配套污水处理站，符合产业定位。 |
|  | 限制类 | 涉及挥发性有机物排放较大的喷漆、家具制造等行业；使用油性涂料且用量较大的项目；严格控制重金属类污染物和持久性有机污染物等有毒有害物质排放的项目。 | 本项目不属于喷漆、家具制造，也无需使用油性涂料，且不涉及重金属类污染物和持久性有机污染物等有毒有害物质排放的项目。 |
|  | 禁止类 | 禁止建设印刷线路板项目；禁止引入化工、平板玻璃、水泥、烧结砖瓦、陶瓷制品项目；C271化学药品原料药制造；C31黑色金属冶炼和压延加工业（C313钢压延加工除外）、C32有色金属冶炼和压延加工业(C325有色金属压延加工除外)。 | 本项目为污水处理站建设项目 |

综上，本项目属于园区主区产业定位的行业正面清单项目。

2、与湘阴高新技术产业开发区规划及环评审查意见的符合性

本项目位于湖南省岳阳市湘阴工业园区下的产业园片区内，属于湖南湘阴高新技术产业开发区范围内，本项目与《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见（湘环评函[2022]65号）相符性分析如下。

表1.4-2  项目与《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的相符性分析

| 序号 | 园区规划及批复要求 | 项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格依规开发，优化空间功能。布局园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性，并严格按照经核准的园区规划范围开发建设，园区规划用地不得涉及各类法定保护地。湘阴县政府应确保落实湘阴政函[2022]108号承诺对湘阴县老工业区17家企业的搬迁和退出方案，切实推进企业入园发展，不得违反相关规定要求在园区外新增工业项目，新引进项目及园外企业搬迁入园过程中应着重从降低环境影响的角度出发合理选址布局，不得在一类工业地上布局与之功能定位不相符的工业项目。园区调扩区发展方向区涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围与建设控制地带的地块，以及涉及湖南湘阴-东湖国家湿地公园的地块，建议不纳入园区的扩区规划范围 | 本项目位于湘阴高新技术产业开发区片区，用地属于二类用地，用地符合园区用地规划，本项目属于佳海产业开发区配套污水处理站，项目用地不涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围与建设控制地带的地块，湖南湘阴-东湖国家湿地公园的地块。 | 符合 |
| 2 | 严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应严格遵循《长江保护法》《长江经济带发展负面清单》《湘江保护条例》《洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和生态环境准入清单。对于园区外已有企业或项目的搬迁入园应确保实现其清洁生产水平的提升与污染物排放总量的降低。临港片区严控以气型污染为主的企业入驻；金龙片区限制水型污染为主的企业入驻。 | 本项目位于片区，本项目废水经处理后能够实现达标排放。根据分析，经过采取措施处理后，污染物能够达标排放，对周边环境影响较小。 | 符合 |
| 3 | 落实管控措施，加强园区排污。管理完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和入河排污口设置审批所规定的废水排放量引进项目。金龙片区应按承诺时限要求完成湘阴县第三污水处理厂提标升级改造工作，其排放标准应按《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）一级标准予以执行。园区应推广使用清洁能源，加强园区大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，加强对园区企业VOCS排放的治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区企业须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业开展清洁生产审核。 | 本项目为佳海食品产业园污水处理站建设项目，属于园区企业配套服务，对产业园工业废水进行处理。各项污染防治措施均会落实到位。 | 符合 |
| 4 | 强化风险管控，严防园区环境。事故建立健全园区环境风险管理工作长效机制，开发区管理机构应建立环境监督管理机构；落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作及推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 | 建设单位应建立非正常工况下应急处理措施，并做好记录。企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，建立完善的环境风险防范应急预警机制。 | 符合 |
| 5 | 做好周边控规，落实拆迁安置。计划严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。 | 移民安置拆迁工作已由园区落实完成，且场地均已平整 | 符合 |
| 6 | 做好园区建设期生态保护和水土保持。施工期对于土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝后续施工建设对地表水体的污染。 | 本项目施工期实施围挡、护坡等措施，施工完成后会进行恢复植被，防止水土流失。 | 符合 |

综上，项目建成与《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的要求是相符的。

“生态环境管控要求”分析

1）生态保护红线

根据《生态保护红线划定指南（环办生态〔2017〕48号）》，2018年7月26日，湖南省生态环境厅（原湖南省环保厅）印发了《湖南省生态保护红线》。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），“三山”为武陵-雪峰山脉、罗霄-幕阜山脉、南岭山脉，“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。

本项目位于湘阴高新技术产业开发区内，不在湘阴县生态保护红线范围内，项目周边以工业企业为主，距离-东湖国家湿地公园较远。

2）环境质量底线

项目所在地环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。声环境质量为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类。

根据湘阴县2023年环境空气现状监测统计结果，湘阴县环境空气常规监测点各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于达标区。对地表水环境的质量调查，本次评价引用了2023年乌龙嘴断面、断面的监测数据。根据监测结果可知乌龙嘴断面的水质监测因子监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ш类标准要求。本项目运营期产生生产废水经处理达标后排入湘阴县第二污水处理厂进一步处理，处理达标后的废水最终排入湘江。不会导致当地区域地表水环境质量下降，污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。

3）资源利用上线

本项目为污水处理站项目，用水来自园区市政供水管网，用水仅为工作人员的生活用水及冲洗用水，用电主要为生产和照明用电，来自市政电网，对当地资源利用影响较小。因此，项目建设符合资源利用上线要求。

4）项目与《湖南省生态环境分区管控总体要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版）的相符性分析

本项目位于湖南省岳阳市湘阴镇建铭大道北与芙蓉北路交汇处湘阴佳海绿色食品产业园一期，属于湖南湘阴高新技术产业开发区片区，根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）可知，项目所在地管控单元类型属于重点管控单元，编号为ZH43062420002，同时结合《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中动态更新建议进行分析，具体分析如下。

表1.4-3 省级以上产业园区生态环境准入清单符合性分析

| 管控维度 | 管控要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导产业 | 以装备制造、建筑建材、食品加工为主导产业，配套电子信息、新材料产业（主要包含电子专用材料制造、电池制造（不含铅酸蓄电池）等）、废弃资源综合利用（包括利用金属废料和碎屑加工处理和废油回收）产业。 | 本项目为湘阴佳海食品产业园的配套污水处理站项目，建设完成后用于处理产业园区内食品企业的生产废水。 | 符合 |
| 空间布局 约束 | （1.1）片区：按产业布局规划、用地布局引进产业，严格限制三类工业入驻；临居民区、学校的一类工业用地，严禁引进噪声、气型污染大的企业；严格控制排放一类污染物或持久性、难降解污染物的项目； （1.2）临港片区：…； （1.3）金龙片区：…。 （1.4）严格按照经核准、认定的规划范围开展园区建设，涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围、建设控制地带和涉及湖南湘阴-东湖国家湿地公园的地块，禁止占用和开发； （1.5）产业准入：应严格遵循《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、《湖南省湘江保护条例》、《湖南省洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实“三线一单”环境准入要求及《报告书》提出的准入条件。 （1.6）周边控规。优化开发时序，落实拆迁安置计划，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。 | 1、本项目位于片区二类工业用地，食品加工、电子信息产业集聚区，符合用地规划和产业布局。本项目无一类污染物或持久性、难降解污染物排放。 2、本项目不涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围、建设控制地带和湖南湘阴-东湖国家湿地公园。 3、本项目符合相关法律法规要求。 | 符合 |
| 污染物排 放管控 | （2.1）废水：园区排水实施雨污分流，园区雨水经雨水管网收集设置雨水排放口排放。临港片区废水依托湘阴县第一污水处理厂处理；片区废水进入湘阴县第二污水处理厂处理；金龙片区废水依托湘阴县第三污水处理厂处理，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，加快湘阴县第三污水处理厂提标改造工作，出水满足《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）一级标准。 （2.2）废气：禁止新建燃煤锅炉（集中供热除外），对各企业工艺废气产出的生产节点，须配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。推进装备制造、建筑建材等行业挥发性有机物综合治理。 （2.3）开发区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.4）固体废物：做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 | 1、本项目实施雨污分流，项目处理后尾水进入湘阴第二污水处理厂处理。 2、项目无燃煤锅炉，各工艺废气均配备处理净化装置，达标排放。 3、设置了危险废物暂存间，危险废物在厂内暂存，定期送有资质单位处置。设置一般固废暂存间，一般固废在厂区暂存，定期交由回收单位处理。生活垃圾收集后由环卫部门处理。 | 符合 |
| 环境风险 防控 | （3.1）园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南湘阴工业园区突发环境事件应急预案》中相关要求，园区定期修编园区突发环境应急预案、开展应急演练，储备环境应急物资及装备，健全环境风险事故防范措施，全面提升园区环境风险防控和应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的辖区内的土壤环境重点监管区域、地块、企业等用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的用地开展土壤环境状况调查评估。 （3.4）加强环境风险防控和应急管理。开展园区环境风险隐患调查评估，从严实施环境风险防控措施；深化园区范围内化工等重点企业环境风险评估，提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 | 加强环境管理，定期检查、维护各类环保生产设备设施，制定环境风险事故应急预案和应急措施，防止火灾、泄漏等环境风险事故发生。 | 符合 |
| 资源开发 效率要求 | （4.1）能源：加快推进清洁能源替代利用。实施能源消耗总量和强度双控行动；鼓励使用电、天然气、生物质能源。 （4.2）水资源：加强工业节水，重点开展相关工业行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，支持引导企业开展水平衡测试，继续推进节水型企业、节水型工业园区建设。 （4.3）土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。 | 1、本项目使用电能。 2、本项目属于园区主导产业配套服务，符合用地规划。 | 符合 |

《湖南省洞庭湖保护条例》符合性分析

本项目与《湖南省洞庭湖保护条例》相符性分析如下：

表1.4-4 与《湖南省洞庭湖保护条例》符合性分析一览表

| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在湖区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向湖区转移。 | 本项目位于湘阴高新技术产业开发区片区内，用地为二类工业用地，本项目为湘阴佳海绿色食品产业园一期配套污水处理站项目，该园区规划入驻企业均为绿色食品加工业，入驻企业均须按照相关要求办理环保手续后入园生产。不会对湖区有严重影响。 | 符合 |
| 2 | 湖区市、县（市、区）人民政府应当按照国家、省有关标准统筹安排城乡排水与污水收集处理管网建设、改造和运行，确保生产生活污水全面收集，达标排放。湖区市、县（市、区）人民政府应当推广农村卫生厕所，推进粪污无害化处理与资源化利用，配套建设农村污水治理设施，防止粪污污染水体。鼓励城乡生活污水循环化利用。 | 本项目为湘阴佳海绿色食品产业园一期配套污水处理站项目，用于园区内生产废水的预处理后，进入湘阴县第二污水处理厂处理。 | 符合 |
| 3 | 禁止填湖造地、围湖造田、建设矮围网围、填埋湿地等非法侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 4 | 洞庭湖生态保护红线划定、永久基本农田划定、城镇开发边界划定应当满足防洪设施建设管理要求，预留防洪设施建设空间和范围，确保防洪安全。 | 本项目位于湘阴高新技术产业开发区片区内，离大堤较远，不会对大堤防洪产生影响。 | 符合 |

与《湖南湘阴—东湖国家湿地公园保护管理办法》及《湖南湘阴-东湖国家湿地公园总体规划》相符性分析

湖南湘阴-东湖国家湿地公园于2016年正式成立，湘阴县人民政府实施了《湖南湘阴—东湖国家湿地公园保护管理办法》及《湖南湘阴-东湖国家湿地公园总体规划》，根据规划，湖南湘阴—东湖国家湿地公园共分为湘江河流湿地生态保护保育区、东湖湿地生态恢复重建区、湘江沿岸湿地科普宣教和文化展示带、湿地生态休闲游览区、西湖湿地生态利用示范区和综合管理服务区六个功能区。本项目位于湘江河流湿地生态保护保育区下游部分。

《湖南湘阴—东湖国家湿地公园保护管理办法》对湿地公园的保护提出了保护内容和相应保护要求如下。

第十五条  湿地公园范围内所有建设项目，应当由生产经营者事先向湿地公园管理处提出书面报告，由湿地公园管理处组织有关部门和利害关系人参加听证会，并经合法性论证后，按程序报批实施。严格执行环境影响评价制度；利用湿地公园内水域从事水产养殖和捕捞的，应当持主管部门核发的养殖证和捕捞证按相关规定要求作业。

第十六条  湿地公园主要保护内容：

①水体保护。保护以湘江、白水江、、东湖、西湖为主的水体与水网形态，改善水质。

②生物多样性保护。保护国家和地方重点保护动物的繁殖地、停歇地、栖息地，保护植物物种及其生长环境。

③土地资源保护。保护现有土地资源，提高土地资源的利用效率。

④湿地地形地貌保护。保护湿地相对负地形以及湘阴—东湖湿地特有的库塘地形。

⑤农业种养殖业保护。保护符合湿地自然生态规律的农业生产系统。

⑥各级文物保护单位、民俗民间文化、民族文化村及古文化遗存保护。保护文物古迹、古树名木和反映地域特色的文化等。

第十八条  湿地公园划分为湘江河流湿地生态保护保育区、东湖湿地生态恢复重建区、湘江沿岸湿地科普宣教和文化展示带、湿地生态休闲游览区、西湖湿地生态利用示范区和综合管理服务区六个功能区。保护保育区内不得建设任何生产经营性设施。

湿地公园内不得建设污染环境、破坏资源和景观的生产经营性设施。规划允许建设的项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准；已经建成的项目，其污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的，应当责成责任单位限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。

湘阴—东湖国家湿地公园管理中心应当参与外围保护地带和周边景观控制区的保护、规划和建设管理工作。湿地公园内建设的项目不得损害湿地公园的环境质量；已建成并造成损害的，应当限期治理。

第十九条  禁止擅自占用、征用湖南湘阴—东湖国家湿地公园的土地。确需占用、征用的，用地单位应当征求湘阴—东湖国家湿地公园管理中心意见，并按要求报批后，方可依法办理相关手续。湿地公园内不得设立开发区、度假区，不得出让土地，严禁出租转让湿地资源；严禁举办与湿地公园保护方向不一致的各种活动。

第二十条  湿地公园内禁止开（围）湿地、砍伐、采药、开矿、挖沙、采石、修坟、生产性放牧、破坏泥炭层等改变地貌和破坏环境、景观的活动。已退田还湿、退塘还湖的地域禁止新建居民点或者其他永久性建筑物、构筑物。

第二十一条  湿地公园内及周边区域严格实行污染物排放总量控制制度和排污许可证制度。

禁止任意存储固体废弃物，对农用薄膜和渔网等不可降解的废弃物，使用者应当采取回收利用等措施。

湿地公园内航行的船舶，应当配置符合国家规定的防污设备，不得排放含油污水、生活污水及固体垃圾。

本项目位于湘阴高新技术产业开发区片区内，本项目不在湘江河流湿地保护保育区范围内，且不属于开（围）湿地、砍伐、采药、开矿、挖沙、采石、修坟、生产性放牧、破坏泥炭层等改变地貌和破坏环境、景观等湿地公园禁止的活动，故本项目与《湖南湘阴—东湖国家湿地公园保护管理办法》及《湖南湘阴-东湖国家湿地公园总体规划》相符。

与长江经济带相关环境保护规划相符性分析

与《长江经济带发展负面清单指南（试行2022年版）》的符合性分析

根据《长江经济带发展负面清单指南（试行）》，对照分析与本项目有关的政策要求相符性分析：

表1.4-5   与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符性分析

| 与本项目有关的政策要求 | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 不涉及自然保护区、风景名胜区 | 相符 |
| 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 不涉及 | 相符 |
| 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 不涉及 | 相符 |
| 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目边界距离长江岸线直线距离约44km，不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区。不涉及《全囯重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区，并符合岳阳市划定的蓝线、绿线要求。 | 相符 |
| 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目处理后尾水进入湘阴县第二污水处理厂，未新设、改设或扩大排污口 | 相符 |
| 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 本项目不涉及岳阳市划定的生态红线、不涉及基本农田。 | 相符 |
| 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目边界距离长江岸线直线距离约44km | 相符 |
| 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 | 不涉及 | 相符 |
| 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 不涉及 | 相符 |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目不属于禁止的落后产能及严重过剩产能行业项目 | 相符 |

与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行2022年版）》的符合性分析

表1.4-6  与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析

| 序号 | 内容 | 项目内容 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目。 | 本项目为产业园区配套污水处理站建设项目，不属于不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目： （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。 | 本项目位于湘阴高新技术产业区片区，不属于在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 | 符合 |
| 3 | 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。 | 本项目不涉及机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施。 | 符合 |
| 4 | 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 | 本项目位于湘阴高新技术产业区片区，不涉及风景名胜区。 | 符合 |
| 5 | 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 | 本项目位于湘阴高新技术产业区片区，不涉及在饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建的建设项目。 | 符合 |
| 6 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。 | 本项目位于湘阴高新技术产业区片区，不涉及在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口。 | 符合 |
| 7 | 第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源。（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。（六）引入外来物种。（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。 | 本项目位于湘阴高新技术产业区片区，不涉及以下不符合主体功能定位的行为和活动。 | 符合 |
| 8 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围围网、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。 | 本项目位于湘阴高新技术产业区片区，不属于利用、占用长江流域河湖岸线。 | 符合 |
| 9 | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目位于湘阴高新技术产业区片区，不在划定的河段及湖泊保护区、保留区内。 | 符合 |
| 10 | 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目位于湘阴高新技术产业区片区，不涉及生产性捕捞；不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。 | 符合 |
| 11 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。 | 本项目位于湘阴高新技术产业区片区，不属于化工项目。 | 符合 |
| 12 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目位于湘阴高新技术产业区片区。不属于禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 符合 |

根据上述分析，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）的规定和要求。

与《湖南省湘江保护条例》相符性分析

根据《湖南省湘江保护条例》，湖南省湘江保护条例所称湘江干流是指上起永州市零陵区老埠头、下至岳阳市湘阴县濠河口河段。

本项目位于湘阴高新区片区，属于湘江湘阴濠河口入洞庭湖段，不属于《湖南省湘江保护条例》实施范围，因此，本项目和《湖南省湘江保护条例》不冲突。

与《湖南省“两高”项目管理目录》（湘发改环资[2021]968号）的符合性分析

表1.4-7 湖南省“两高”项目管理目录

| 序号 | 行业 | 主要内容 | 涉及主要产品及工序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石化 | 原油加工及石油制品制造（2511） | 炼油、乙烯 |  |
| 2 | 化工 | 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613） | 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇 |  |
| 3 | 煤化工 | 煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523） | 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料 |  |
| 4 | 焦化 | 炼焦（2521） | 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦 |  |
| 5 | 钢铁 | 炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140） | 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰 | 不包括以含重金属固体废弃物为原料（≥85%）进行锰资源综合回收项目。 |
| 6 | 建材 | 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071） | 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦 | 不包括资源综合利用项目。 |
|  |  |  | 水泥熟料、平板玻璃 |  |
| 7 | 有色 | 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218） | 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼 | 不包括再生有色资源冶炼项目。 |
| 8 | 煤电 | 火力发电（4411）、热电联产（4412） | 燃煤发电、燃煤热电联产 |  |
| 9 | 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目 |  |  |  |

本项目为湘阴佳海绿色食品产业园一期配套的工业废水污水处理站，属于水的生产和供应业”中“95 污水处理及其再生利用，所用能源为电能，因此本项目非《湖南省“两高”项目管理目录》中的两高项目。

选址合理性分析

本项目位于湘阴高新技术产业开发区片区内，用地为二类工业用地，评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求，有一定的环境容量；根据《湘阴县项目联审联办工作领导小组文件-关于佳海绿色食品产业园建设项目的联审意见》（湘阴项目联审[2023]26号），佳海绿色食品产业园建设完成后，全面达产预计年产值18亿元以上，年创税收约5000万元。经济效益显著，可带动当地就业。本项目为该绿色食品产业园的污水处理站配套项目，可有效的解决后续入驻企业的生产废水问题。周边交通便利，项目用水、用电，项目区域基础设施能够满足日常生产需求，本项目位于湘阴佳海绿色食品产业园一期东南角，远离产业园西侧及北侧将军村居民，且位于将军村居民下风向，降低污水处理站恶臭对其的影响，因此项目选址合理。

平面布局合理性分析

本污水处理站总用地面积为1080m2，位于湘阴佳海绿色食品产业园一期东南角。用于处理佳海食品产业园的生产废水，为了与周边环境协调，减少污水处理厂对周边建设用地的环境影响，本项目收集池、生化处理池、污泥间等均加盖封闭。该食品站位于佳海食品产业园东南角，产业园区办公区的下风向，且远离佳海产业园西北侧布设。

本项目北侧建设封闭式收集池，污水由北侧进入收集池，后通过提升泵房，泵入北侧封闭式生化处理池，经过处理后，通过尾水管网排入城市管网中，同时建设废气处理设置对恶臭气体进行处置，同时建设加药间及鼓风机房。

综上所述本项目平面布置可行。

污水处理站位置

图1.4-1 本项目与产业园位置关系图

主要结论

本项目属于工业污水处理站建设项目，符合国家产业政策要求，项目位于湘阴佳海绿色食品产业园一期区内，符合园区规划及产业定位，项目不在环境准入负面清单范围内。

本项目在采取有效的污染防治措施及风险防范措施后，排污能够满足国家和地方规定的污染物排放标准，总量指标满足要求。根据项目环境预测评价结果，项目建成后对周边环境影响较小，风险可控，符合环境功能要求。工程在确保工程严格执行各项污染防治和风险防范措施的前提下，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

总则

编制依据

法律、法规和部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（2）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日通过）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日施行）；

（10）《环境影响评价公众参与办法》生态环境部（2019年1月1日起施行）；

（11）《产业结构调整指导目录（2024年版）》；

（12）《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日实施）；

（13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77号；

（14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（15）《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日起实施）；

（16）《关于印发〈建设项目环境影响评价信息公开机制方案〉的通知》（环发〔2015〕162号）；

（17）《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号，1999年10月1日起施行）；

（18）《建设项目危险废物环境影响评价指南》2017年10月1起施行；

（19）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）；

（20）《水污染防治行动计划》，国发〔2015〕17号；

（21）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（22）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（25）《长江保护修复攻坚战行动计划》；

（27）《长江经济带发展负面清单指南（试行）2022年版》；

地方法规和地方性规章

（1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号，2007年10月1日）；

（2）《湖南省环境保护条例》（2020年1月1日实施）；

（3）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016—2020年）》的通知（湘政发〔2015〕53号）；

（4）《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日起施行）；

（5）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（6）湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知（湘政发〔2017〕4号）；

（8）《湖南省生态环境分区管控总体要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版）；

（9）湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（2016年8月）；

（11）《岳阳市扬尘污染防治条例》（2019年第3号）；

（12）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行2022年版）》；

（13）《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》及批复。

技术导则、规范及标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1—2016）；

（2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2—2018）；

（3）《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3—2018）；

（4）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610—2016）；

（5）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4—2021）；

（6）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）；

（10）《污染源源强核算技术指南准则》(HJ884-2018)；

（11）《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）；

（14）《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ2038-2014）；

（15）《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）。

其他相关技术文件

（1）本项目环评委托书；

（2）建设单位提供的其他相关资料；

（3）环境质量现状监测报告及质量保证单。

环境影响识别与评价因子

环境影响识别

根据项目建设特征，项目区域环境现状，评价识别出项目建设影响的主要环境要素，详见表2.2-1。

表2.2-1   环境要素识别

| 时段 |  | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |  | 生活质量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地面水质 | 大气质量 | 地下水质 | 声环境 | 植被 | 景观 | 人口就业 | 公众健康 | 生活水平 |
| 施工期 | 挖填土方 |  | -0△ |  | -0△ | -0△ | -0△ | -0△ | -0△ |  |
|  | 材料堆存 |  | -0△ |  |  |  | -0△ |  | -0△ |  |
|  | 建筑施工 | -0△ | -0△ |  | -0△ |  |  | -0△ | -0△ |  |
|  | 物品运输 |  | -0△ |  | -0△ |  |  | -0△ | -0△ |  |
| 运营期 | 物料运输 |  | -1△ |  | -1△ |  |  |  |  |  |
|  | 产品生产 |  |  |  |  |  |  | +1▲ |  | +1▲ |
|  | 废气排放 |  | -1▲ |  |  | -1△ |  |  | -1▲ |  |
|  | 废水排放 | -1△ |  |  |  | -1△ |  |  | -1△ |  |
|  | 设备噪声 |  |  |  | -1△ |  |  |  | -1△ |  |
|  | 固废堆放 | -0△ |  | -0△ |  |  | -0△ |  | -0△ |  |
| 注：表中“-”表示负效益，“+”表示正效益；“0”表示短期影响，“1”表示长期影响；“△”表示影响轻微，“▲”表示影响一般，“■”表示影响较重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表2.2-1可见，本项目对环境产生不利影响环境要素主要有：地表水、地下水、环境空气、声环境、土壤环境。

评价因子

根据环境影响要素的初步识别结果，结合各生产环节的排污特征，及排放污染物对环境危害的性质，对所识别的环境影响要素作进一步分析，筛选出本工程评价因子，详见表2.2-2。

表2.2-2  环境影响因子识别表

| 时段 | 主要污染物 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气环境 | 水环境 | 声环境 | 固废 | 土壤 | 地下水 | 生态 |
| 施工期 | TSP | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、石油类 | 机械噪声 | 建筑垃圾、生活垃圾 | -- | -- | -- |
| 运营期 | NH3、H2S、臭气浓度 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油类、石油类 | 机械噪声 | 一般工业固废、危险废物、生活垃圾 | CODcr、氨氮 | CODMn、氨氮 | -- |

根据项目工程污染源分析识别出的环境影响因子、建设项目所处区域的环境特征以及国家和地方有关环保标准、规定所列控制指标，筛选出的评价因子见表2.2-3。

表2.2-3  评价因子筛选表

| 项目 | 大气环境 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 固废 | 土壤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状评价因子 | PM2.5、PM10、O2、NO2、CO、O3、硫化氢、氨气、臭气浓度 | pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物 | 水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、硫化物、镍、锌 | 环境噪声Leq（A） | - | pH、砷、镉、铜、铅、汞、镍、六价铬、四氯化碳*、氯仿*、氯甲烷*、1，1-二氯乙烷*、1，2-二氯乙烷*、1，1-二氯乙烯*、顺-1，2-二氯乙烯*、反-1，2-二氯乙烯*、二氯甲烷*、1，2-二氯丙烷*、1，1，1，2-四氯乙烷*、1，1，2，2-四氯乙烷*、四氯乙烯*、1，1，1-三氯乙烷*、1，1，2-三氯乙烷*、三氯乙烯*、1，2，3-三氯丙烷*、氯乙烯*、苯*、氯苯*、1，2-二氯苯*、1，4-二氯苯*、乙苯*、苯乙烯*、甲苯*、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯*、硝基苯*、苯胺*、2- 氯酚*、苯并[a]蒽*、苯并[a]芘*、苯并[b]荧蒽*、苯并[k]荧蒽*、䓛*、二苯并[a，h]蒽*、茚并[1，2，3-cd]芘*、萘*、石油烃 |
| 影响预测因子 | 硫化氢、氨气 | / | CODMn、氨氮 | Leq（A） | 一般工业固废、危险废物、生活垃圾 | / |

评价标准

根据项目所在区域的环境功能属性，确定本次环评各环境要素执行的环境质量标准和污染物排放标准如下：

环境质量标准

环境空气质量标准

环境空气：SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；硫化氢、氨气参照《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018附录D中浓度限值。

表2.3-1 环境空气质量标准

| 污染物名称 | 标准值(mg/m3) |  | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时均值 | 0.5 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时均值 | 0.2 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 |  |
|  | 1小时均值 | 10 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  | 24小时平均 | 0.075 |  |
| NOX | 年平均 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
|  | 1小时均值 | 250 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| NH3 | 1小时值 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1 |
| H2S | 1小时值 | 10 |  |

地表水环境质量标准

本项目生产废水、生活污水均经处理达标后排入湘阴县第二污水处理厂，湘阴县第二污水处理厂排污口位于洋沙湖闸外，流经约200m进入湘江。湘江下游200米至磊石断面为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；属于渔业、景观用水区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。详见下表。

表2.3-2  《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准（摘录）

| 污染物名称 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- |
| pH值 | 6-9 |
| SS | / |
| COD | 20 |
| BOD5 | 4 |
| 氨氮 | 1.0 |
| 总磷 | 0.2 |
| 石油类 | 0.05 |

地下水质量标准

项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）Ⅲ类标准。

表2.3-3    地下水质量标准   单位：mg/L（pH无量纲）

| 序号 | 污染物 | （GB/T 14848-2017）中Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5≤pH≤8.5 |
| 3 | 钾 | / |
| 4 | 纳 | ≤200 |
| 5 | 钙 | / |
| 6 | 镁 | / |
| 7 | 氨氮 | ≤0.50 |
| 8 | 硝酸盐 | ≤20.0 |
| 9 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |
| 10 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 11 | 砷 | ≤0.01 |
| 12 | 汞 | ≤0.001 |
| 13 | 铬 | ≤0.05 |
| 15 | 碳酸根 | ≤0.02 |
| 17 | 总硬度 | / |
| 18 | 氯化物 | ≤450 |
| 19 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 20 | 高锰酸盐指数 | ≤250 |
| 21 | 氟化物 | / |
| 22 | 挥发酚 | ≤1.0 |
| 23 | 镉 | ≤0.002 |
| 24 | 铁 | ≤0.3 |
| 25 | 铅 | ≤0.01 |
| 26 | 锰 | ≤0.05 |
| 27 | 镍 | ≤0.02 |
| 28 | 总大肠菌群 | ≤0.10 |

声环境质量标准

东、南、西、北厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体限值详见表2.3-4。

表2.3-4    声环境质量标准    单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB3096-2008中3类标准 | ≤65 | ≤55 |

土壤环境质量标准

拟建地建设用地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值中的第二类用地。

表2.3-5  建设用地土壤污染风险筛选值     单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1，2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 247.56 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 石油烃类 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | / | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |  |  |  |  |  |  |

污染物排放标准

大气污染物排放标准

项目有组织恶臭污染物硫化氢、氨及臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准，厂界恶臭污染物无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级排放标准；具体排放限值见下表。

表 2.3-6  废气排放标准（单位：mg/m3）

| 污染物 | 标准情况 |  |  | 无组织排放标准 | 标准名字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度（m） | 浓度 | 最高允许排放速率（kg/h） |  |  |
| NH3 | 15 | / | 4.9 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准 |
| H2S | 15 | / | 0.33 | 0.06 |  |
| 臭气浓度 | 15 | / | 2000 | 20 |  |

水污染物排放标准

佳海产业园采用雨污分流，污污分流。项目污水处理站处理后的废水应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及湘阴县第二污水处理厂接纳标准，排入市政污水管网，经湘阴县第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（氯化物执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）。具体排放限值见下表。

表2.3-7  厂区废水排放标准 （单位：mg/L）

| 序号 | 污染物 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 | 湘阴县第二污水处理厂接管标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级 | 废水执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6-9 | 6.5-9.5 | 6.5-9 |
| 2 | COD | 500 | 500 | 500 |
| 3 | 氨氮 | / | 45 | 45 |
| 4 | 总磷 | / | 8 | 8 |
| 5 | BOD5 | 300 | 350 | 300 |
| 6 | SS | 400 | 400 | 400 |
| 7 | 石油类 | 20 | 15 | 15 |
| 8 | 动植物油 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 氯化物 | / | 800 | 800 |

表2.3-8  《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准（单位：mg/L）

| 污染物名称 | pH | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | TP | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 6～9 | 10 | 50 | 10 | 5 | 1 | ≤0.5 | 1000个/L |

噪声排放标准

施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

表2.3-9  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表2.3-10   工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 厂界外声环境功能区类别 | 执行标准和级别 | 标准值dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | GB12348-2008中3类标准 | 65 | 55 |

固体废弃物

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

评价工作等级及评价范围

环境空气

1、评价等级

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi，及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%：

式中，——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

C0i一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对该标准中未包含的污染物，可参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值；GB 3095和附录D中都未包含的污染物，可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值，但应作出说明，经生态环境主管部门同意后执行。

对仅有8 h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。评价工作等级按下表的分级判据进行划分。若污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10%。

表2.4-1  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≧10% |
| 二级 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

本项目主要废气污染源为废水处理过程的硫化氢及氨，根据6.2.1章节预测结果可知，预测及评价工作定级详见表2.4-2。

表2.4-2  各污染物预测及评价工作定级表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度 | 最大占标率Pmax（%） | 下风向最大浓度出现距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA001 | 氨 | 1.32E-03 | 0.66 | 148 |
|  |  | 硫化氢 | 5.12E-06 | 0.05 |  |
| 无组织 | 1#生产车间 | 氨 | 1.58E-02 | 7.91 | 26 |
|  |  | 硫化氢 | 8.17E-05 | 0.82 |  |

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中“5.3.3.1 同一项目有多个污染源时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级”，本项目最大占标率Pmax＝7.91%，因此，本项目大气评价等级定为二级。

- 评价范围

评价范围为以厂址为中心，厂界外5km的矩形区域。

地表水

1、评价等级

本项目为食品产业园配套污水处理设施，收集园区内各企业生产废水，经处理后废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及湘阴县第二污水处理厂接纳标准，排入市政污水管网，经湘阴县第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入湘江。因此项目废水排放属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），确定项目地表水环境评价等级为三级B。项目地表水环境影响评价等级判据见表2.4-3。

表2.4-3水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ/T2.3-2018）5.3.2.2三级B，其评价范围应符合以下要求：

- 应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；

- 涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

地下水

1、评价等级

对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U 城镇基础设施及房地产中145、工业废水集中处理编制报告书”，地下水影响评价项目类别为I类项目。地下水环境敏感程度分级一览表及评价工作等级判定依据见下表。

表2.4-4 地下水环境影响评价工作等级分级表

| 敏感程度 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目位于园区内，经过现场调查，项目周边居民饮用水由城市自来水厂供水；此外，项目所在区域无集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；无分散式饮用水水源地；无除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区等，因此，本项目所在区域地下水环境敏感程度为不敏感。根据地下水评价工作等级分级表，项目地下水评价等级为二级。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水二级评价调查评价面积要求6-20km2，调查表范围超出水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜”。

厂址所在区域为湘阴县高新区片区，项目所在区地下水流场为自东向西径流，补给湖区地下水。根据项目所在地实际情况，本项目地下水评价范围为，东至项目所在地（上游）东面1km，西至，北至白水江，南至劈山渠，面积约13.6km2。

声环境

- 评价等级

本项目所在区域属工业区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目所处的声环境功能区为（GB3096-2008）规定的3类地区。各划分要素对应的噪声评价等级划分如下：

表2.4-5  噪声评价工作等级划分

| 划分要素 | 划分依据 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 声环境功能区划 | 声环境3类功能区 | 三级 |
| 敏感点噪声级变化 | ＜3dB（A） | 三级 |
| 受噪声影响人口数量 | 变化不大 | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2021），声环境影响评价工作级别划分的主要依据是：区域声环境功能标准类别、区域噪声级增加和影响人口的变化情况。本工程主要声源为风机噪声等。本工程所在区域为工业园区，声环境现状为GB3096-2008中规定的3类声环境功能区，项目营运后周边受噪声影响的人口数量变化不大，受项目影响后敏感点噪声级增高量在3dB(A)以下。因此将本工程噪声环境影响评价工作等级确定为三级。

2、评价范围

本项目声环境评价范围为项目边界外200m。

生态环境

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2022)6.1.8符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目位于湘阴高新技术产业开发区，2020年园区管委会委托湖南葆华环保有限公司编制《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》，2022年6月获得湖南省生态环境厅审查意见（湘环评函[2022]65号）。本项目属于污染影响类，项目的建设符合《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》的要求，且不涉及生态敏感区。故本项目可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

土壤环境

（1）土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则－土壤环境》（HJ964-2018）中规定的建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别、占地规模、土壤环境敏感程度划分评价工作等级。

本项目属于《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A中的Ⅱ类项目。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目永久占地面积为1080m2，占地规模属于小型。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度判别依据见表2.4-6。

表2.4-6 污染影响型项目敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据表2.4-6，项目周边200m范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地、居民区、学校、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，但是周边目前有林地，故本项目土壤敏感程度为较敏感。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.4-7。

表2.4-7 污染型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

根据表2.4-7判定，本项目土壤环境评价等级为三级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价等级为三级，其现状调查范围为200m范围内，评价范围一般与现状调查范围一致，故本项目土壤环境评价范围为200m范围内。

环境风险

通过对本项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势，本项目所在地为环境低度敏感区，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录 B，项目涉及的风险物质为氨、硫化氢、甲烷等。

表2.4-8 危险物质数量与临界量的比值一览表

| 物质名称 | 最大储存量q（t/a） | 临界量Q（t/a） | qi/Qi | 是否重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 0.007710 | 5 | 0.0015420 | 否 |
| 硫化氢 | 0.000027 | 2.5 | 0.0000109 | 否 |
| 甲烷 | 0.00072 | 10 | 0.000072 | 否 |
| 危险废物 | 0.11 | 50 | 0.0022 | 否 |
| 合计 |  |  | 0.0038249 | / |

则项目危险物质与其临界量的比值Q=0.0038249＜1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。

表2.4-9  风险评价工作等级定级表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，项目环境风险评价工作等级为简单分析。

环境功能区划

地表水环境功能区

废水受纳水体为湘江，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

大气环境功能区划

本项目厂区所在地区属于工业园区，根据《环境空气质量标准》中环境空气质量功能区分类，属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对噪声区域的划分，本项目厂区所在地区属于工业园区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。故本项目厂界为3类声环境功能区，执行3类环境噪声限值。

项目所在区域环境功能属性汇总

根据项目所在区域的环境功能区划，项目所在区域的环境功能属性见表2.5-1。

表2.5-1   环境功能区划表

| 编号 | 环境要素 | 环境功能属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 2 | 地表水 | 湘江汇入口上游500m至下游1.5km的范围水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 |
| 3 | 声环境 | 属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是 |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（湘阴县第二污水处理厂） |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

环境保护目标

根据项目现场初步调查，区域为城市，无重点保护文物和珍稀动植物。本次评价根据周围居民分布、污染特征等确定环境保护目标，详见表 2.6-1。

表2.6-1  建设项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 敏感目标 | 坐标° | 与项目的相对方位、高差及距离 | 功能/规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 恒大御湖庄园 | E112.9002268 N28.64536237 | SW/370-862m，高差+3.1m | 居住约3160人，790户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 湘阴文郡高级中学 | E112.9006559 N28.64259433 | SW/600-1100m，高差+3.1m | 学校约1200人 |  |
|  | 洋沙桃李郡 | E112.8972013 N28.64207935 | SW/940-1250m，高差-5.1m | 居住约1850人，462户 |  |
|  | 周湾居民点 | E112.8955276 N28.64705753 | W/710-1160m，高差+5.5m | 居住约200人，50户 |  |
|  | 君澜湾俪苑 | E112.8931028 N28.63951516 | WS/1400-1900m，高差+5.5m | 居住约1500人，500户 |  |
|  | 皇家大屋居民点 | E112.8879637 N28.63691878 | WS/2000-2300m，高差+4.2m | 居住约1500人，500户 |  |
|  | 砚家坡居民点 | E112.8931672 N28.63341045 | WS/1920-2250m，高差+4.1m | 居住约800人，300户 |  |
|  | 实验中学 | E112.8931028 N28.63062095 | WS/2250-2500m，高差+3.6m | 学校约1500人 |  |
|  | 周吉村居民点 | E112.8991003 N28.6312325 | S/1400-2500m，高差+3.5m | 居住约800人，200户 |  |
|  | 四百美居民点 | E112.8878672 N28.64869904 | W/1580-1800m，高差+3.9m | 居住约200人，40户 |  |
|  | 邵家老屋居民点 | E112.8839833 N28.65350556 | NW/2000-2250m，高差+3.8m | 居住约220人，50户 |  |
|  | 将军村居民点 | E112.902394 N28.64984703 | NW/230-330m，高差+2.9m | 居住约20人，5户 |  |
|  | 消防大队 | E112.8990198 N28.65203571 | NW/550-760m，高差-0.5m | 行政，约40人 |  |
|  | 将军村安置小区 | E112.8969974 N28.65439069 | NW/660-1200m，高差+1.6m | 居住约160人，160户 |  |
|  | 刘家湾居民点 | E112.8925449 N28.65543139 | NW/1220-1600m，高差+2.9m | 居住约180人，50户 |  |
|  | 王家岭居民点 | E112.8966434 N28.66221201 | N/1350-2000m，高差-1.6m | 居住约160人，45户 |  |
|  | 望坪居民点 | E112.8939611 N28.66763007 | N/2150-2400m，高差+4.2m | 居住约30人，10户 |  |
|  | 王家大屋居民点 | E112.9017396 N28.65768444 | N/710-1300m，高差+4.1m | 居住约190人，52户 |  |
|  | 望江岭居民点 | E112.9038639 N28.66259825 | N/1200-1700m，高差+5.7m | 居住约90人，22户 |  |
|  | 傅家湾居民点 | E112.9097111 28.6604203 | NE/1000-1800m，高差+3.1m | 居住约120人，30户 |  |
|  | 丰家屋场 | E112.9083592 N28.65638625 | EN/800-900m，高差+6.4m | 居住约80人，20户 |  |
|  | 村子屋居民点 | E112.9010422 N28.66790902 | N/1850-2400m，高差+5.1m | 居住约110人，33户 |  |
|  | 桃园小区居民点 | E112.9068357 N28.66861713 | N/1890-2300m，高差+5.4m | 居住约364人，89户 |  |
|  | 官家大屋 | E112.9034454 N28.67174995 | N/2350-2500m，高差+6.7m | 居住约65人，20户 |  |
|  | 刘家大屋 | E112.907458 N28.6410011 | S/800-1061m，高差+5.1m | 居住约200人，52户 |  |
|  | 戴家大屋 | E112.9166526 N28.64128005 | ES/1250-1500m，高差+2.8m | 居住约100人，25户 |  |
|  | 石家垄 | E112.9216201 N28.64507806 | ES/1270-1800m，高差+5.4m | 居住约268人，67户 |  |
|  | 湘阴工业园管委会 | E112.9125649 N28.6564399 | EN/1020m，高差+7.1m | 行政，约200人 |  |
|  | 尚锦学府 | E112.911138 N28.65676176 | EN/890-1300m，高差+2.2m | 居住约2500人，1000户 |  |
|  | 涝溪桥村1 | E112.9134769 N28.65155828 | E/750-950m，高差+1.1m | 居住约300人，77户 |  |
|  | 涝溪桥村2 | E112.9177041 N28.65106475 | E/1120-1300m，高差+2.0m | 居住约90人，23户 |  |
|  | 新华村 | E112.9239697 N28.6479963 | ES/1600-2000m，高差-5.7m | 居住约500人，120户 |  |
|  | 杨家上屋 | E112.9196996 N28.65194451 | E/1300-1600m，高差+2.2m | 居住约90人，20户 |  |
|  | 知源学校 | E112.9186053 N28.65597856 | E/1350-1600m，高差+1.8m | 学校约1600人 |  |
|  | 杨家大屋 | E112.9222745 N28.65404737 | E/1280-2100m，高差-7.5m | 居住约120人，32户 |  |
|  | 友爱村 | E112.9168243 N28.65898263 | EN/1300-2200m，高差-8.5m | 居住约250人，60户 |  |
|  | 刘家园 | E112.9136486 N28.66591346 | EN/1780-2500m，高差-8.0m | 居住约110人，35户 |  |
|  | 刘家大屋 | E112.9112024 N28.66838109 | ENW/2100-2400m，高差-12m | 居住约80人，20户 |  |
|  | 黄金村 | E112.8908176 N28.66138589 | NW/1630-2300m，高差-16m | 居住约450人，100户 |  |
|  | 新南社区 | E112.9242057 N28.63443505 | ES/2300-2700m，高差-20m | 居住约500人，110户 |  |
| 地表水环境 |  | W/1300m |  | 渔业、景观用水区/湖泊 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
|  | 东湖 | N/2500 |  | 渔业、景观用水区/湖泊 |  |
|  | 湘江 | WN/3500m |  | 渔业用水区/大河 |  |
| 地下水环境 | 地下水 | 周边居民使用自来水，无地下水饮用水取水点。 东至项目所在地（上游）东面1km，西至，北至白水江，南至劈山渠，面积约13.6km2 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准 |
| 土壤环境 | 建设用地 | 项目周边1km范围内 |  |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |
|  | 农用地 | 项目周边1km范围内的农用地 |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 生态环境 | -东湖国家级湿地公园，规划总面积1525.9公顷 |  |  |  | 保持水土，维持生态平衡 |

拟建项目概况

基本情况

项目名称：湘阴佳海绿色食品产业园一期污水处理站建设项目

项目性质：新建

建设单位：湘阴佳海产业园发展有限公司

项目投资：1200万元，其中环保投资380万元

建设地点：湖南省岳阳市湘阴镇建铭大道北与芙蓉北路交汇处湘阴佳海绿色食品产业园一期内(东经112°54'19.324"，北纬28°38'57.536")

占地面积：1080m²

劳动定员：劳动定员2人，不食宿。

生产规模：污水处理站设计能力为1200t/a。

服务对象：湘阴佳海绿色食品产业园一期内企业食品生产废水。

处理工艺：采用“集水池+微滤机+隔油预沉池+调节池/应急池+厌氧流化床+好氧池+缺氧池+消化池+好氧流化床+去磷池+清水池”处理工艺，处理后尾水湘阴县第二污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》三级标准后，纳入湘阴县第二污水处理厂处理。

建设规模及进出水水质论证

污水处理厂纳污范围

为湘阴佳海食品产业园区配套的工业污水处理工程，纳污范围为湘阴佳海食品产业园区食品企业生产废水。

工程规模的确定

湘阴佳海绿色食品产业园一期产业定位为食品原材料生产、健康食品半加工、农副产品精深加工、功能性保健食品、中央厨房、新型食品加工及相关原辅材料研发、生产、检测等配套项目，打造一站式食品产业集中地。目前湘阴佳海绿色食品产业园一期在建设阶段，根据建设单位根据湘阴佳海绿色食品产业园一期拟引进的企业规划情况，及参考与湘阴食品佳海产业园类似产业园湘潭佳海食品医药产业园现已入园或即将入驻的产生生产废水的企业工业废水总量统计，本项目污水处理站设计规模为1200t/a。

污水处理站进出水水质论证

（1）进水水质

本项目服务湘阴佳海绿色食品产业园一期内食品企业生产废水，该产业园拟引进企业与湘潭佳海食品医药产业园，南县经济开发区食品产业园内企业类型一致，参考并收集湘潭佳海食品医药产业园、南县经济开发区食品产业园内企业相关资料，综合废水处理工程污染因子主要为COD、NH3-N、BOD5、SS、总磷、盐分等常规污染物。

佳海拟入驻企业的生产废水主要分为蔬菜制品污水、剁辣椒污水、肉制品污水、设备清洗水。混合后的废水具有如下水质特点：

1）废水中含有大量的米制品、渣皮、辣椒籽、碎肉等悬浮物，需设置良好的预处理措施进行去除，防止堵塞后续设备管道；

2）废水中有机污染物含量高，属于高浓度有机废水，主要污染物成分为植物蛋白、脂肪酸、氨基酸等，大部分为易生物降解有机物，可生化性很好；

3）废水有机氮含量较高，经厌氧反应后部分有机氮转变成无机氮并以氨氮的形式存在，使进入好氧处理工段的废水氨氮含量升高，成为好氧工艺选择的控制指标，因此好氧处理工段必须具有去碳脱氮的功能才能确保出水达标排放；

4）废水pH值偏低：根据行业经验污水的pH值4.0，pH值偏低，影响后续系统，特别是生化系统，需要投加碱。同时废水中总磷含量高，需要投加药剂进行处理。针对几项问题，选择合适的预处理工艺，选择生化系统稳定运行，产泥量少，运行费用低的技术是有必要的。

另根据湘阴佳海绿色食品产业园一期污水处理站设计方案，污水处理进水水质指标如下：

表3.2-1  本工程设计进水水质参数表单位：mg/L

| 水质参数 | CODcr | BOD5 | SS | pH | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | 盐分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计限值 | ＜6000 | ＜2500 | ＜500 | 4-6.5 | ＜100 | ＜40 | ＜800 | ＜15000 |

为保障污水处理站能正常运行，对排入本项目污水处理站的企业废水需满足以下要求：

a.含油量高的企业，如油炸食品企业，需在车间内单独设置隔油池后再排放，需定期清理隔油池的油泥、油渣。

b.由于高浓度的盐类物质对微生物具有抑制和毒害作用，因此排放高盐废水的企业，如蔬菜腌渍业和鱼类加工业，需采取相应的预处理措施将污水中的盐分降低，进入本污水处理站的盐分小于15000mg/L。

（2）出水水质

污水处理站处理后尾水进入湘阴县第二污水处理厂，参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，综合考虑湘阴县第二污水处理厂进厂水质要求（氯化物执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准），本项目设计出水水质指标详见下表：

表3.2-2  本工程设计出水水质参数表单位：mg/L

| 水质参数 | CODcr(mg/l) | BOD5(mg/l) | SS(mg/l) | pH | 氨氮(mg/l) | 总磷 | 动植物油 | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限值 | ＜500 | ＜300 | ＜400 | 6-9 | ＜45 | ＜8 | ＜100 | ＜800 |

建设内容

建设项目工程组成

建设规模：佳海产业园总用地面积83124.19m2，其中污水处理站用地面积1080m2，项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。主要建设内容见表3.3-1。

工程主要建设内容包括污水处理主体工程、污泥处理及管网等配套工程。

表3.3-1项目主要建设内容一览表

| 项目组成 | 项目 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 污水处理工程 | 采用“集水池+隔油预沉池+调节池+厌氧流化床+好氧池+缺氧池+消化池+好氧流化床+去磷池+清水池”处理工艺，主要设有车间暂存/隔渣池、集水池、隔油初沉池、储油池、调节池、厌氧流化床、好氧池、缺氧池、消化池、好氧流化床、去磷池、清水池、污泥池等池体 | 新建 |
|  | 污泥处理系统 | 主要存放生化污泥和污泥储池过来的污泥，利用重力作用进行初步污泥脱水，本项目脱水机采用隔膜压榨板框机 | 新建 |
| 辅助工程 | 值班室 | 1层建筑，建筑面积15m2 | 新建 |
|  | 风机房 | 1层建筑，建筑面积30㎡ | 新建 |
|  | 配电控制间 | 1层建筑，建筑面积15m2 | 新建 |
|  | 污水综合房 | 1层建筑，建筑面积197m2 | 新建 |
|  | 污泥脱水间 | 1层建筑，建筑面积40㎡ | 新建 |
| 储运工程 | 污水处理药剂储存 | 储存于污水综合房 | 新建 |
|  | 污泥暂存 | 污泥暂存区20m2 | 新建 |
| 公用工程 | 供水 | 项目生产、生活及消防用水由园区市政给水管网供应 |  |
|  | 排水 | 厂区雨污分流，雨水排入园区雨水管网后进入市政雨水管网，喷淋废水、污泥脱水废水、冲洗废水进入自身污水处理站处理，污水处理站处理后的尾水经园区污水管网接入市政污水管网纳入湘阴县第二污水处理厂处理后排放 |  |
|  | 供电 | 市政供电 |  |
| 环保工程 | 废水处理 | 自身处理后的污水经园区污水管网接入市政污水管网纳入湘阴县第二污水处理厂处理后排放 |  |
|  | 废气处理 | 本项目集水池、调节池、厌氧流化床、缺氧池、消化池、污泥池均设置为密闭式池体，然后废气采用密闭管道进行收集；隔油初沉池对池体加盖抽风；污泥脱水采用集气罩进行收集，收集后的臭气经一套“二级喷淋塔+生物滤池”除臭系统处理后通过一根15m高排气筒(DA001)排放，其他池体为无组织排放 |  |
|  | 噪声控制 | 针对高噪声设备采取选用低噪声设备、基础减振、消声、合理布局等降噪措施 |  |
|  | 固废处置 | 隔渣、生活垃圾由环卫部门统一清运处置，污泥经脱水后外委综合利用，隔油池废油委托资质单位进行清掏清运处理，废包装袋厂家回收利用，生物填料厂家回收利用，废机油及废机油桶、含油抹布、手套、劳保用品建设危废暂存间（5m3）暂存后交有危废处理资质单位处理。 |  |

主要构筑物

项目污水处理工程主要构筑物情况建设如下表。

表3.3-2  项目主要构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 容积 | 数量（座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L*B*Hm | （m³) |  |  |
| 1 | 集水池 | 2.65m×5.0m×4.5m | 53 | 1 | 钢砼地下密封 |
| 2 | 隔油初沉池 | 2.1m×12.55m×4.6m | 115.9 | 1 | 钢砼地下敞开 |
| 3 | 储油池 | 2.0m×5.6m×4.6m | 45 | 1 | 钢砼地下密封 |
| 4 | 调节池 | 17.6m×5.6m×9.6m | 946.2 | 1 | 钢砼半地上密封 |
| 5 | 应急池 | 8.45m×5.95m×4.6m | 201 | 1 | 钢砼地下密封 |
| 6 | 污泥池 | 5.95m×8.45m×4.3m | 201 | 1 | 钢砼地下密封 |
| 7 | 厌氧流化床 | 15.5m×23.2m×13.0m | 4560 | 1 | 钢砼半地上密封 |
| 8 | 好氧池A/B | 8.45m×2.5m×8.4m×2 | 354 | 1 | 钢砼半地上密封 |
| 9 | 缺氧池A/B | 8.45m×3.95m×8.4m×2 | 560 | 1 | 钢砼半地上密封 |
| 10 | 消化池A/B | 8.45m×2.5m×8.4m×2 | 354 | 1 | 钢砼半地上密封 |
| 11 | 好氧流化床A/B | 8.45m×9.8m×8.4m×2 | 1390 | 1 | 钢砼半地上敞开 |
| 12 | 去磷池 | 14.5m×3.45m×4.1m | 180 | 1 | 钢砼半地上敞开 |
| 13 | 清水池 | 2.65m×2.4m×4.1m | 26 | 1 | 钢砼地上敞开 |
| 14 | 污水综合房 | 27.4×7.5×8.5 | 197m2 | 1 | 钢砼 |
| 15 | 在线设备间 | / | / | 1 |  |

（1）车间暂存/隔渣池

主要对废水中的粗浮油、杂质进行初步分离处理。荤菜水含有高浮油、高悬浮物物质，为了避免后续污水系统处理负荷过高，建议荤菜水车间设置明沟拦渣筛网，然后车间排水口处设置多个集油隔油池；解冻水车间设置明沟拦渣筛网，除渣后的污水和经初步隔油后的荤菜水混合后一起排至车间隔油池，此车间隔油池尽量靠近车间；

车间隔渣池，尺寸：6*2.0*2.5m

（2）集水池

集水池主要对接厂区污水管网，由于管网埋设地面以下处，根据厂区距离核算，靠近污水站的污水井管底离地面有2.0~2.5m的距离，若直接对接调节池，则调节池内有2.0~2.5m空间不能有效的利用，故在调节池前端设置集水池（相当于泵房泵井）则可满足此需求，节约建筑造价成本。综合集水池的污水通过液位计自动泵至隔油初沉池内。集水池采用旋流式。

| 序号 | 名称 | 内容（1200TD） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 构筑物参数 | 集水池尺寸：2.65m×5.0m×4.5m 结构型式：钢砼地下式 数量：1座，有效水深4.0米（根据生产污水管网标高而定）停留时间2.0h，有效容积：53m³ |
| 2 | 主要配套设备 | 1）集水池提升泵 数量：2台（1用1备） 2）液位计 数量：1台 3）转鼓微滤机 数量：1台 4）在线盐度计 数量：1套 |

（3）隔油初沉池

主要是对来水当中的动植物油进行分隔隔油处理。

由于污水pH偏酸，故需加入碱液调节pH至8.5，尽可能让动植物油进行皂化，然后通过刮渣机将浮油刮出至储油池，然后浮油收集后资源化利用。

| 序号 | 名称 | 内容（1200TD） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 构筑物参数 | 隔油初沉池尺寸：2.1m×12.55m×4.6m |
|  |  | 储油池尺寸：2.0m×5.6m×4.6m 结构型式：钢砼地下式 数量：1座，有效水深4.4m 停留时间2.3h，有效容积：115.96m³ |
| 2 | 主要配套设备 | 1）预沉池泵 数量：2台（1用1备） 2）浮渣挡板 数量：1台 3）行车式刮渣机 数量：1台 4）pH在线仪 数量：1套 5）储油泵 数量：2台 |

（4）调节池

调节池是用以尽量减小污水处理厂进水水量和水质波动的构筑物。调节池主要对废水起到均化水质和均化水量的作用。也可以是生产厂区在发生事故、检修等特殊情况下，暂时贮存排除废液的水池。

调节池分为两部分，前端部分设置分离隔渣处理，沉渣定期泵至污泥池内，清液自流至后端部分；后端部分的污水通过空气搅拌对其进行空气氧化处理并均质均量。整个过程中污水还进行部分水解酸化功能。

水解酸化放弃了厌氧反应中甲烷发酵阶段，利用水解和产酸菌的反应，将不溶性有机物水解成溶解性有机物，减轻后续处理构筑物的负荷，使污泥与污水同时得到处理，可以取消污泥消化。在整个水解酸化过程中，80%以上的进水悬浮物水解成可溶性物质，将大分子降解为小分子，不仅是难降解的大分子物质得到降解，而且出水BOD5/COD比值提高，降低了系统负荷。有效池容1152m³，停留时间0.96天。

| 序号 | 名称 | 内容（1200TD） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 构筑物参数 | 调节池尺寸：24.6m×9.7m×4.6m 应急池尺寸：8.45m×5.95m×4.3m 结构型式：钢砼地下式 数量：1座，有效水深4.0m 停留时间0.96d，有效容积：954m³ +201m³ |
| 2 | 主要配套设备 | 1）调节池泵 数量：2 台（1 用 1 备） |
|  |  | 2）调节池液位计 数量：1台 3） 电磁流量计 数量：1台 4）调节池空气搅拌 数量：1套 5）应急池泵 数量：2套 6）液位计 数量：1套 7）空气搅拌 数量：1套 8）在线盐度计 数量：1套 |

（5）厌氧流化床

主要对废水进行厌氧生化处理。将废水中有机质进行水解酸化和甲烷化去除生成甲烷，废水中总氮水解成氨氮，硝酸盐氮在反硝化菌作用下反应生成氮气。

| 序号 | 名称 | 内容（1200m3/d） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 构筑物参数 | 有效容积：4560m3 总尺寸：23.2×15.5×13.0m 结构型式：钢砼半地下式（地下4.5米，地上8.5米）有效水深12.8米，停留时间3.8天 容积负荷：0.68kgCOD/m³•d，COD去除率：≥60% 产气率：0.5m³/kgCOD，污泥产率：0.1kgMLSS/kgCOD |
| 2 | 主要配套设备 | 1）厌氧循环泵 数量：4台（2用2备） 2）布水系统 数量：2套 3）填料支架 数量：2批 4）弹性填料 数量：2套 |

（6）好氧池

主要对废水进行一级好氧处理，根据污水的负荷选择优质生物质，进一步降低污水有机质和氨氮。

| 序号 | 名称 | 内容（1200m3/d） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 构筑物参数 | 单池有效容积：172m3（2座） |
|  |  | 单池尺寸：8.45×2.5×8.4m（2座） 结构型式：钢砼半地下式（地下4.5米，地上3.9米）有效水深8.0米，停留时间5.77h 容积负荷：1.03kgCOD/m³d 污泥负荷：0.33kgCOD/m³•d，污泥浓度：3g/l，填料高度3米 |
| 2 | 主要配套设备 | 1）组合填料 数量：63.37m³ 2）填料支架 数量：1批 3）微孔曝气系统 数量：64批 4）曝气系统 数量：1套 |

（7）缺氧池

主要对废水进行反硝化处理，进一步降低污水有机质和总氮。

| 序号 | 名称 | 内容（1200m3/d） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 构筑物参数 | 单池有效容积：272m3（2座） 单池尺寸：8.45×3.95×8.4m（2座） 结构型式：钢砼半地下式（地下4.5米，地上3.9米）有效水深8.0米，停留时间10.88h |
| 2 | 主要配套设备 | 1）组合填料数量：100m³ 2）填料支架数量：1批 3）潜水搅拌机数量：1台 |

（8）消化池

主要通过消化厌氧对污水进行释放总磷，通过后端的好氧流化床进行好氧污泥吸磷处理，从而进一步提高生物去磷的功能，以降低后续化学除磷的药剂成本。

| 序号 | 名称 | 内容（1200m3/d） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 构筑物参数 | 单池有效容积：172m3（2座） 单池尺寸：8.45×2.5×8.4m（2座） 结构型式：钢砼半地下式（地下4.5米，地上3.9米） |
|  |  | 有效水深8.0米，停留时间6.88h |
| 2 | 主要配套设备 | 1）潜水搅拌机数量：1台 |

（9）好氧流化床

主要对废水进行好氧处理，进一步去除有机质。采用泥膜复合控制工艺。

| 序号 | 名称 | 内容（1200m3/d） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 构筑物参数 | 单池有效容积：674.9m3（2座） 单池尺寸：8.45×9.8×8.4m（2座） 结构型式：钢砼半地下式（地下4.5米，地上3.9米）有效水深8.2米，停留时间24h |
| 2 | 主要配套设备 | 1）组合填料数量：195m³ 2）填料支架数量：1套 3）微孔曝气装置数量：224套 4）外回流泵数量：2台 5）固液分离系统数量：1套 |

- 去磷池

主要对尾水进行化学深度除磷处理，进一步净化出水。

| 序号 | 名称 | 一期（1200m3/d） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构筑物参数 | 有效容积：180m3 尺寸：3.45×14.5×4.1m 结构型式：钢砼半地下式（地下0.2米，地上3.9米）有效水深3.6米，停留时间3.6h 水力负荷：0.97 |  |
| 2 | 主要配套设备 | 1）去磷泵 2）浮渣挡板 3）刮渣机 | 数量：2台 数量：1套 数量：1套 |

（11）清水池

主要暂存去磷池出水，对污水进行计量。

| 序号 | 名称 | 一期（1200m3/d） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构筑物参数 | 有效容积：55m3 尺寸：3.45×0.6×4.1m 结构型式：钢砼半地下式（地下0.2米，地上3.9米）有效水深3.5米，停留时间8.6分钟 |  |
| 2 | 主要设备 | 1）清水泵 2）液位计 | 数量：2台 数量：1套 |

（12）污泥池

污泥池主要存放生化污泥，利用重力作用对污泥进行浓缩处理。

主要存放生化污泥和污泥储池过来的污泥，利用重力作用进行初步污泥脱水。另污泥脱水间内设置隔膜压榨板框机，采用2台，每一台按照1250L。

| 序号 | 名称 | 内容（1200m3/d） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构筑物参数 | 污泥池有效容积：201m3 污泥池尺寸：5.95×8.45×4.3m 污泥调理罐尺寸：3.0×3.0×3.0m 结构型式：钢砼半地下式（地下4.3米）有效水深4.0米，停留时间4h |  |
| 2 | 主要配套设备 | 1）污泥池泵 2）污泥液位计 | 数量：2台 数量：1套 |

管网工程

目前正在建设的湘阴佳海绿色食品产业园一期，配套规划有各标准厂房污水管网。

（1）污水进水管网

湘阴佳海绿色食品产业园一期规划建设标准化厂房26栋，各楼层已建设并预留有污水排放口、隐蔽式排水沟。本项目污水进水管网工程主要为污水处理站污水管网的铺设与各标准厂房污水管网对接。

（2）尾水排放管网

污水处理站尾水排放口位于湘阴佳海绿色食品产业园一期北侧洋沙湖大道上，排水管网长度约0.4km。目前大道已建设完成，在道路两侧均预留有隐蔽式排水沟，本项目尾水排放管网工程主要为污水管网的铺设与对接，不涉及土方开挖及回填工程。

污水处理站主要工艺设备

项目主要工艺设备见下表所示：

表33.4-1 污水处理设施主要设备表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 旋流集水池 |  |  |  |
| 2.1.1 | 综合集水池泵 | 潜污泵，WQ60-13-4，带切割，带耦合，带拉杆 | 2套 |  |
| 2.1.2 | 综合集水液位计 | 0-6m | 1套 |  |
| 2.1.3 | 微滤机 | 不锈钢材质，栅距1.5mm | 1台 |  |
| 2.1.4 | 在线盐度计 | 0~5% | 1套 |  |
| 2.2 | 隔油初沉池 |  |  |  |
| 2.2.1 | 预沉泵 | 潜污泵，WQ15-9-1.5，带切割，带拉杆 | 2套 |  |
| 2.2.2 | 行车式刮渣机 | 池宽2.1米，1.5kw | 1套 |  |
| 2.2.3 | 浮渣挡板及支架 | PP材质 | 1套 |  |
| 2.2.4 | pH控制器 | 0-14 | 1套 |  |
| 2.2.5 | 储油池泵 | 潜污泵，WQ15-9-1.5，带切割，带拉杆 | 2套 |  |
| 2.3 | 调节池/应急池 |  |  |  |
| 2.3.1 | 调节池泵 | 潜污泵，WQ50-15.0-5.5，带切割，带耦合，带拉杆 | 2套 |  |
| 2.3.2 | 液位计 | 控制液位深度5m，带显示 | 2台 |  |
| 2.3.3 | 空气搅拌 | ABS/UPVC材质，DN100/DN80，穿孔管 | 3套 |  |
| 2.3.4 | 电磁流量计 | 0~80m³/h | 1套 |  |
| 2.3.5 | 应急池泵 | 潜污泵，WQ15-9-1.5，带切割，带拉杆 | 2套 |  |
| 2.4 | 厌氧流化床 |  |  |  |
| 2.4.1 | 穿孔布水系统 | ABS材质，按大阻力布水器设计 | 2套 |  |
| 2.4.2 | 弹性填料 | φ80,3.0m高度，228m2 | 1套 |  |
| 2.4.3 | 填料支架 | 热镀锌钢材 | 2套 |  |
| 2.4.4 | 回流系统 | ABS材质，按大阻力布水器设计 | 2套 |  |
| 2.4.5 | 回流泵 | 80-125(I)A，100m³/h-20m-11kw | 4套 |  |
| 2.4.6 | 固液分离装置 | pp折板 | 2套 |  |
| 2.4.7 | 射流器及配套 | PVDF材质，DN25*50 | 2套 |  |
| 2.5 | 好氧池 |  |  |  |
| 2.5.1 | 曝气管道及其配件 | 热镀锌材质，DN150/DN100防腐漆防腐，管壁厚度不低于3mm | 2套 |  |
| 2.5.2 | 微孔曝气盘 | φ215 | 128套 |  |
| 2.5.3 | 曝气系统 | ABS/UPVC材质，DN100/DN80 | 2套 |  |
| 2.5.4 | 填料支架 | 热镀锌钢材 | 2套 |  |
| 2.5.5 | 组合填料 | φ80，21m2，3.0m深 | 2套 |  |
| 2.6 | 缺氧池 |  |  |  |
| 2.6.1 | 填料支架 | 热镀锌钢材 | 2套 |  |
| 2.6.2 | 组合填料 | φ80，33m2，3.0m | 2套 |  |
| 2.6.3 | 潜水搅拌机 | QJB3.0/C,带手摇拉杆，池10m深 | 2套 |  |
| 2.7 | 消化池 |  |  |  |
| 2.7.1 | 潜水搅拌机 | QJB3.0/C,带手摇拉杆，池10m深 | 2套 |  |
| 2.8 | 好氧流化床 |  |  |  |
| 2.8.1 | 曝气管道及其配件 | 热镀锌材质，DN150/DN100防腐漆防腐，管壁厚度不低于3mm | 2套 |  |
| 2.8.2 | 微孔曝气盘 | φ215 | 448套 |  |
| 2.8.3 | 曝气系统 | ABS/UPVC材质，DN100/DN80 | 2套 |  |
| 2.8.4 | 填料支架 | 热镀锌钢材 | 2套 |  |
| 2.8.5 | 组合填料 | φ80，65m2，3.0m深 | 2套 |  |
| 2.8.6 | 外回流泵 | ISW,80-125,50m³/h,20m,5.5kw | 4台 |  |
| 2.8.7 | 固液分离装置 | pp折板 | 2套 |  |
| 2.9 | 去磷池 |  |  |  |
| 2.9.1 | 去磷泵 | 50ZW15-12-1.5，离心泵 | 2套 |  |
| 2.9.2 | 浮渣挡板 | PP材质 | 1套 |  |
| 2.9.3 | 行车式刮渣机 | 池宽3.45m，2.2kw | 1台 |  |
| 2.9.4 | 混凝絮凝搅拌 | 304不锈钢材质、2.2kw | 2台 |  |
| 2.1 | 清水池 |  |  |  |
| 2.10.1 | 清水池泵 | 潜污泵，WQ15-9-1.5，带切割，带拉杆 | 2套 |  |
| 2.10.2 | 清水池液位计 | 0-6m | 1套 |  |
| 2.11 | 污泥池 |  |  |  |
| 2.11.1 | 污泥池泵 | 潜污泵，WQ15-20-2.2，带切割，带拉杆 | 2套 |  |
| 2.11.2 | 污泥池液位计 | 0-6m | 1套 |  |
| 2.11.3 | 调理罐液位计 | 0-6m | 1套 |  |
| 2.11.4 | 调理罐空气搅拌 | ABS/UPVC材质，DN50/DN25，穿孔管 | 1套 |  |
| 2.11.5 | 污泥调理泵 | 工程塑料，80型 | 4台 |  |
| 2.11.6 | 板框压榨机 | XMG100/1000-30U，自动拉板卸料,0.6MPa,3.0kw,6.41*1.5*1.4m | 2套 |  |
| 2.11.7 | 螺杆空压机 | 2.0m³/min，15kw | 1台 |  |
| 2.11.8 | 储气罐 | 1m³，碳钢压力容器 | 1套 |  |
| 2.11.9 | 污泥斗 | 非标，碳钢，1.5kw | 2套 |  |
| 2.12 | 除臭系统 |  |  |  |
| 2.12.1 | 除臭系统及风机 | 15kw，10000m³/h，基座，玻璃钢风机及PP风管系统 | 1套 |  |
| 2.13 | 污水综合房 |  |  |  |
| 2.13.1 | 加药泵 | 500L/h，1.5kw | 12套 |  |
| 2.13.2 | 配药搅拌系统 | 机械搅拌，1.5kw | 6套 |  |
| 2.13.4 | 生化空浮鼓风机 | 37kw空浮风机，风量不低于10m³/min，风压不低于80kpa | 2台 |  |
| 2.13.5 | 电动葫芦行车 | 2.2kw，带轨道 | 1套 |  |
| 2.14 | 其他部分 |  |  |  |
| 2.14.1 | 电缆线 | 电缆、信号线等、桥架、线管等 | 1套 |  |
| 2.14.2 | 电控柜 | PLC自动控制 | 1套 |  |
| 2.14.3 | 阀门及管件 | 所有水上管道采用热镀锌材质和pvc，水下部分采用PVC管材 | 1套 |  |
| 2.14.4 | 辅材 |  | 1套 |  |

污水处理工程主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料用量如下表所示。

表3.5-1  项目主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 状态 | 年耗量（t） | 最大储存量（t） | 储存方式 | 储存位置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | 固态 | 4.5 | 1 | 袋装 | 加药间 | 降低废水硬度和用于喷淋塔处理臭气 |
| 2 | PAC | 固态 | 20 | 3 | 袋装 | 加药间 | 絮凝 |
| 3 | PAM | 固态 | 2.4 | 0.5 | 袋装 | 加药间 | 絮凝 |

主要原辅材料理化性质见下表。

表3.5-2  原辅材料理化性质

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 毒理性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | 白色结晶性粉末，分子量40.01，熔点（℃）318.4，沸点（℃）1390，相对密度（水=1）2.12，相对蒸汽密度（空气=1）<1，饱和蒸气压（kPa）0.13（739℃），易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。不燃，有强烈刺激和腐蚀性 | 有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克 |
| 2 | PAC（聚合氯化铝） | 白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末。易溶于水，具有吸附、凝聚、沉淀等性能，稳定性差，产品中氧化铝含量：固体产品为20%-40%，碱化度70%-75%，不燃 | 有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上要立即用水冲洗干净 |
| 3 | PAM阳离子（聚丙烯酰胺） | 白色粉状物，密度为1．320g/cm。(23℃)，玻璃化温度为188℃，软化温度近于210℃，易吸附水分和保留水分，以各种百分比溶于水，不溶于大多数有机溶液，如甲醇、乙醇、丙酮、乙醚、脂肪烃和芳香烃 | / |

公用及辅助工程

供水

湘阴佳海绿色食品产业园一期用水为市政自来水，从北面大道的市政供水管上接一根DN200引入管。给水管在项目园区布置成环状管网供区域内各栋建筑生活及消防用水，室外设置20处消防栓，室外消防用水量为30L/s。消防管网在园区内形成环网，最高建筑屋顶设前10分钟消防用水箱。给水管采用PE管。

本项目生产用水主要为药剂配制用水、污泥脱水房地面设备冲洗用水和湿式喷淋塔用水。

药剂配制用水：本项目采用的PAM等药剂在使用时，需现场配制成浓度为0.15%的溶液，本项目药剂用量总量为20t，经核算，本项目需药剂配制用水约13440m³/a。

污泥脱水间冲洗用水：本项目污泥脱水间内板框压滤机及地面拟每2天清洗1次，每次清洗用水约3m³，则污泥脱水间冲洗用水为547.5m³/a。

湿式喷淋塔用水：项目臭气处理采用“生物滤池除臭”设备进行处理，湿式喷淋塔内循环水量约4m³，循环液定期更换，更换周期约半月1次，平时补充水量约0.1m³/d，则年补充水量为130.1t，废水产生量为96t/a，全部进入自身污水处理系统，与进站废水一并处理。

排水

厂区采用雨污分流、污污分流的排水制度。雨水经厂区雨水管道收集后经雨水排口排入市政雨水管网；喷淋废水、污泥脱水废水、冲洗废水进入自身污水处理站处理；产业园区内生产污水进入湘阴佳海绿色食品产业园一期污水处理站处理后水达湘阴县第二污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》三级标准后，再纳入湘阴县第二污水处理厂处理。

供电

湘阴佳海绿色食品产业园一期供电电源以二回10kV线路取自外部电源。地下设备用房新建10/0.4kV变电所，内设置10kV开关柜，2台1600kVA变压器，0.4kV固定开关柜，均为单母线接线。室外设置6台800kVA箱式变压器，由10/0.4kV变配电所提供10kV电缆。变电器负荷率为75%左右。低压配电系统采用TN-S系统，厂房内采用树干式配电，配电干线采用密集型插接式母线槽，滑触线采用安全式滑触线。在总配电变电房高压配电室内设置专用计量柜，装设电度表作总计表，照明、动力分开计量。

建筑等按三类防雷建筑采取相应的防雷措施，在屋面设避雷带保护，利用建筑物内主筋作引下线，基础内主盘环形连接作接地装置，要求接内闪器，引下线及接地极相互焊接连通。变配电房接地电阻不大于4欧姆，综合采用联合接地，接地电阻不大于1欧姆。所有电气设备不带电的金属外壳均需保证与保护线已可靠连接。

消防负荷采用两回路供电，并在末端自投，消防时自动切掉与消防无关的负荷，确保消防用电。

劳动定员及工作制度

本项目劳动定员工2人，不食宿，依托湘阴佳海绿色食品产业园一期办公室生活设施，仅定期对污水处理厂进行巡视、维护。

总平面布置

本污水处理站总用地面积为1080m2，位于湘阴佳海绿色食品产业园一期东南角。主要处理食品工业废水，为了与周边环境协调，减少污水处理厂对周边建设用地的环境影响，本项目收集池、生化处理池、污泥间等均加盖封闭。

本项目北侧建设封闭式收集池，污水由北侧进入收集池，后通过提升泵房，泵入北侧封闭式生化处理池，经过处理后，通过尾水管网排入城市管网中，同时建设废气处理设置对恶臭气体进行处置，同时建设加药间及鼓风机房。

工程分析

施工期工程分析和产污环节分析

本项目施工期的工艺流程与产污环节简述如下图4.1-1所示：

图4.1-1  项目施工期工艺流程图

营运期工艺流程和产污环节分析

污水的可生化性

污水生物处理是以污水中所含污染物作为营养源，利用微生物的代谢作用使污染物被降解，污水得以净化的一种最经济实用同时也是首选的污水处理工艺。而对污水可生化性的判断是污水处理工艺选择的前提。污水能否采用生化处理，取决于污水中各种营养成分的含量及其比例能否满足生物生长的需要，因此首先应判断相关的指标能否满足要求。

BOD5和CODcr是污水生物处理过程中常用的两个水质指标，采用BOD5/COD比值评价污水的可生化性是广泛采用的一种最为简易的传统方法。一般情况下，BOD5/COD值越大，说明污水可生物处理性越好。目前国内外多按照下表中所列的数据来评价污水的可生物降解性能。

表4.2-1可生化性判断表

| BOD5/COD | ＞0.45 | 0.3～0.45 | 0.3～0.25 | ＜0.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可生化性 | 好 | 较好 | 较难 | 不宜生化 |

本工程污水处理厂设计进水水质COD=6000mg/L，BOD5=2500mg/L，污水中BOD5/COD=0.416，从污水可生化性考虑，水质属于生物降解性能较好的范畴。

污染物去除及处理工艺要求

污水处理的目的是去除水中的污染物，污水中的主要污染物有BOD5、CODcr、SS、N和P等。首先需要分析各种污染物的去除机理和所能达到的去除程度。

（1）COD的去除

污水中COD去除的原理与BOD5基本相同。COD的去除率取决于原污水的可生化性，它与污水的组成有关。对于那些主要以生活污水及其成分与生活污水相近的工业废水组成的城市污水，BOD5/COD比值往往接近0.5甚至大于0.5，污水的可生化性较好，出水COD值可以控制在较低的水平。而成分主要以工业废水为主的城市污水，或BOD5/COD比值较小的城市污水，污水的可生化性较差，处理后污水中剩余的COD会较高。

（2）BOD5的去除

污水中BOD5的去除是靠微生物的吸附作用和代谢作用，然后将污泥与水进行分离来完成的。活性污泥中的微生物在有氧的条件下将污水中的一部分有机物用于合成新的细胞，将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量，其最终产物是CO2和H2O等稳定物质。在这种合成代谢与分解代谢的过程中，溶解性有机物（如低分子有机酸等易降解有机物）直接进入细胞内部被利用，而非溶解性有机物则首先被吸附在微生物表面，然后被酶水解后进入细胞内部被利用。由此可见，微生物的好氧代谢作用对污水中的溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用，并且代谢产物是无害的稳定物质，因此，可以使处理后污水中的残余BOD5浓度很低。根据国内外有关设计资料，在污泥负荷为0.3kgBOD5/（kgMLSS·d）以下时，就很容易使得出水BOD5保持在30mg/L以下。

（3）SS的去除

污水中SS的去除主要靠沉淀作用。污水中的无机颗粒和有机颗粒靠自然沉淀作用或靠活性污泥絮体的吸附、网络作用，与活性污泥絮体同时沉淀被去除。污水厂尾水中悬浮物浓度不仅涉及到出水SS指标，出水中的BOD5、COD、TP等指标也与之有关。这是因为组成水中悬浮物的主要是活性污泥絮体，其本身的有机成分就很高，较高的悬浮物含量会使得水中的BOD5、COD、TP均增加。因此，控制污水厂尾水的SS指标是最基本的，也是很重要的。为了降低出水中的悬浮物浓度，应在工程中采取适当的措施，例如采用适当的污泥负荷以保持活性污泥的凝聚及沉降性能、采用较小的二次沉淀池表面负荷、采用较低的出水堰负荷、充分利用活性污泥悬浮层的吸附网络作用等。在污水处理方案选用合理、工艺参数取值恰当和单体设计优化的条件下，完全能够使尾水SS指标达到400mg/L以下，满足湘阴县第二污水处理厂纳管要求。

（4）氨氮的去除

污水去除氨氮方法主要有物理化学法和生物法两大类，在市政污水处理行业中生物法去除氨氮是主流，也是城市污水处理中经济和常用的方法，从经济、管理等方面考虑，氨氮的去除应该采用生物处理的方法。氮是蛋白质不可缺少的组成部分，因此广泛存在于城市污水之中。在原污水中，氮以NH4+-N及有机氮的形式存在，这两种形式的氮合在一起称之为凯氏氮，用TKN表示。

而原污水中的NOX-N（包括亚硝酸盐和硝酸盐在内）含量很少，几乎为零。这些不同形式的氮统称为总氮（TN）。氮也是构成微生物的元素之一，一部分进入细胞体内的氮将随剩余污泥一起从水中去除。这部分氮量约占所去除的BOD5的5%，为微生物重量的12%，约占污水处理厂剩余活性污泥量的4%。在有机物被氧化的同时，污水中的有机氮也被氧化成氨氮，在溶解氧充足、泥龄较长的情况下，进一步被氧化成亚硝酸盐和硝酸盐，通常称之为硝化过程。其反应方程式如下：

NH4++1.5O2→NO2-+2H++H2O

NO2-+0.5O2→NO3-

第一步反应靠亚硝酸菌完成，第二步反应靠硝化菌完成，总的反应为：

NH4++2O2→NO3-+2H++H2O

因为硝化菌属于自养菌，其比生长率μN明显小于异养菌的生长率μN，生物脱氮系统维持硝化的必要条件是θ≥θN，即系统的实际泥龄大于硝化要求的泥龄，也就是说系统必须维持在较低的污泥负荷条件下运行，使系统泥龄大于维持硝化所需的最小泥龄。

废水处理工艺选择原则

选择适宜的污水处理工艺应当根据处理规模、原水水质、出水要求，用地条件、工程地质，环境等条件作慎重考虑。各种工艺都有其适用条件，因此必须在生产实践上总结优化，提出适合于具体项目的工艺。废水处理工艺选择原则为：

（1）处理效果好，出水水质稳定、达标；

（2）整个工艺流程要成熟、可靠，对水量、水质波动适应性强；

（3）核心工艺要充分利用技术先进、应用成熟的技术，提高处理效果，减少技术风险；

（4）经济节约，电耗少、造价低、占地少；

（5）易于管理，操作方便，设备性能稳定；

（6）重视环境，臭气防护，噪声控制，环境协调，清洁生产。

项目工艺流程

本工程污水处理工艺

图4.2-1  污水处理工艺流程图

工艺流程简述：车间暂存/隔渣池：主要对废水中的粗浮油、杂质进行初步分离处理。荤菜水含有高浮油、高悬浮物物质，为了避免后续污水系统处理负荷过高；隔油初沉池：由于污水pH偏酸，故需加入碱液调节pH至8.5，尽可能让动植物油进行皂化，然后通过刮渣机将浮油刮出至储油池，然后浮油收集后资源化利用。调节池：调节池是用以尽量减小污水处理厂进水水量和水质波动的构筑物。调节池主要对废水起到均化水质和均化水量的作用。也可以是生产厂区在发生事故、检修等特殊情况下，暂时贮存排除废液的水池。调节池分为两部分，前端部分设置分离隔渣处理，沉渣定期泵至污泥池内，清液自流至后端部分；后端部分的污水通过空气搅拌对其进行空气氧化处理并均质均量。整个过程中污水还进行部分水解酸化功能。厌氧流化床：主要对废水进行厌氧生化处理。将废水中有机质进行水解酸化和甲烷化去除生成甲烷，废水中总氮水解成氨氮，硝酸盐氮在反硝化菌作用下反应生成氮气。好氧池：主要对废水进行一级好氧处理，根据污水的负荷选择优质生物质，进一步降低污水有机质和氨氮。缺氧池：主要对废水进行反硝化处理，进一步降低污水有机质和总氮。消化池：主要通过消化厌氧对污水进行释放总磷，通过后端的好氧流化床进行好氧污泥吸磷处理，从而进一步提高生物去磷的功能，以降低后续化学除磷的药剂成本。好氧流化床：主要对废水进行好氧处理，进一步去除有机质，采用泥膜复合控制工艺。去磷池：主要对尾水进行化学深度除磷处理，进一步净化出水。

污泥处理工艺

污泥脱水的目的是进一步降低含水率，对污泥进行减容处理。污泥脱水的方法有自然干化、机械脱水、污泥烘干及焚烧等，本项目设计污泥含水率为<80%，选取隔膜压榨板框机进行污泥脱水，废水进入本污水处理站处理，在污泥中加入高分子絮凝剂PAM、PAC，污泥经过絮凝沉淀，再经机械浓缩脱水后含水率降至80%以下，再外运处置。

图 4.2-2  污泥处理工艺流程图

除臭工艺

臭气气体中的气态污染物主要有氨、硫等，气味恶臭，随着曝气等处理手段，使臭气挥发出来，强烈的臭味不仅威胁现场工作人员的健康和安全，还对周边环境造成污染。目前对恶臭的控制技术主要有吸收、吸附、氧化和燃烧等，其中吸收法中包括填料湿式吸收法、细雾湿式吸收法、活性炭吸收法，另外还有生物滤池法和热氧化法等等。

湿式吸收法是发展最成熟应用最普遍的恶臭脱除方法之一，其中塔式吸收是多年经验发展的主导趋势。常用的湿式吸收塔有三种：填料塔、喷雾塔和文丘里洗涤塔。化学吸收法其基本原理是：通过喷淋式或填料式吸收塔将恶臭气体捕捉到液体中，附着于颗粒物质上的臭气分子通过湿法吸收氧化后被从空气中去除，恶臭气体和药液中的乳化试剂反应从溶液中去除，也可和强氧化剂反应生成溶于水的无臭物质吸收去除。臭气特点，吸收液的选择主要针对氨气和硫化氢及有机硫化物，所以药液一般选用是强碱、次氯酸钠和硫酸的溶液。气―液传质接触一般采用两相同流、逆流、交流，水平式气液接触方式，本项目喷淋药剂使用NaOH。

生物滤池法是近几年来开发的一种新型的恶臭处理方法，因其具有运行成本低、处理效率高、不产生二次污染等优点，正逐步发展成除臭的主流方法。生物法包括生物洗涤法、生物滤池法和生物滴滤法。生物滤池除臭，原理是指加湿后的废气被通入填充有填料(如堆肥、土壤、树皮、珍珠岩、沸石、有机塑料等等)的生物过滤器中，与填料上所附着生长的生物膜(微生物)接触，被微生物所吸附降解，最终转化为简单的无机物(如CO2、H2O、SO42-、NO3-和Cl-等)或合成新细胞物质，处理后的气体在从生物过滤器的另一端排出。生物滤池所填充的填料需维持一定的pH范围、湿度和营养，以维持微生物的正常代谢活动，这些营养和湿度可以通过填料自身提供或外加。生物过滤法对废气去除是不同的生化作用与物理化学作用的复杂结合的结果。其降解机理如下：

H2S或其它含硫物质+O2→SO42-+CO2+H2O+细胞物质

NH3或含N无机化合物+O2→CO2+NO3-+H2O+细胞物质

本项目选用“湿式喷淋塔+生物滤池”进行除臭。除臭系统主要有气体收集系统、湿式喷淋塔、生物滤池、离心风机、排放装置等组成。药剂选用NaOH，气—液采用逆流接触，经过二级喷淋塔吸收后再进入生物滤池净化，最后经15m高排气筒排放。

沼气处理工艺

沼气不仅会污染环境而且也会产生严重的安全隐患，因此需要对厌氧沼气进行集中处理。对于产气量较小的工厂或场所，一般通过设置沼气火炬对集中收集的沼气进行焚烧。沼气火炬具有提高场所安全、增加社会认同、减少恶臭污染、减少温室效应等作用。

工程在厌氧反应过程中会产生沼气，沼气的主要成分是甲烷，由于沼气含有少量硫化氢，所以略带臭味，空气中如含有8.6-20.8%（按体积计）的沼气时，就会形成爆炸性的混合气体。本工程沼气产生量较小，不能实现综合利用，项目拟安装沼气火柜将其燃烧后高空排放。具体过程如下：

厌氧流化床中的沼气通过三相分离器集中在气室，然后经导管导入沼气储气罐，经过气水分离器提高沼气的干燥程度，由于沼气内含有硫化氢等腐蚀性气体，需进入脱硫净化罐脱硫，净化后的沼气即可进入沼气火柜进行燃烧，产污主要为CO2和H2O。

根据废水处理设计方案及相关资料查询，每去除1千克COD，在理想状态下可产0.5m3的产气率。根据下文分析，项目每天产生COD量为7.2t，厌氧流化床的COD去除效率一般约为60%以上，则本项目甲烷每天的产生量在1.764-2.142m³之间，甲烷的密度为0.716g/L，即1.26-1.536kg之间。

产污环节

产排污节点见下表4.3-1。

表4.3-1工程产排污节点一览表

| 类别 |  | 产污工序 | 污染物名称 | 主要污染因子 | 处理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 集水池 | 臭气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 池体封闭 | 臭气收集经“二级喷淋塔+生物滤池”处理后由15m高排气筒（DA001）排放 |
|  |  | 隔油初沉池 | 臭气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 加盖抽风 |  |
|  |  | 调节池 | 臭气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 池体封闭 |  |
|  |  | 缺氧池 | 臭气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 池体封闭 |  |
|  |  | 消化池 | 臭气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 池体封闭 |  |
|  |  | 污泥池 | 臭气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 池体封闭 |  |
|  |  | 污泥脱水间 | 臭气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 集气罩 |  |
|  |  | 厌氧流化床 | 沼气、硫化氢、氨、臭气浓度 |  | 池体封闭，收集脱硫后火炬燃烧后排放 |  |
|  |  | 好氧池 | 臭气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 无组织 |  |
|  |  | 好氧流化床 | 臭气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 无组织 |  |
|  |  | 去磷池 | 臭气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 无组织 |  |
| 废水 |  | 污泥脱水间 | 地面设备冲洗废水 | SS、BOD、COD、氨氮 | 与进站废水一并处理达标后外排 |  |
|  |  | 二级喷淋塔 | 循环废水 | pH、SS、BOD、COD、氨氮 |  |  |
| 噪声 |  | 污水处理厂内泵站、鼓风机等设备 | 设备噪声 | / | 减振基础/消声/隔声/室内、水下设置 |  |
| 固体废物 | 一般 固体废物 | 格栅 | 栅渣 | 食物残渣、塑料袋等杂质 | 收集交由环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 废气处理 | 废生物填料 | 废生物填料 | 收集后交原料供应厂家回收利用 |  |
|  |  | 辅料包装 | 废塑料 | 废塑料 | 收集后交原料供应厂家回收利用 |  |
|  |  | 隔油池 | 废油 | 废油 | 定期进行清掏，清运处理 |  |
|  |  | 污泥脱水 | 污泥 | 污泥 | 经脱水至含水率80%以下后外运综合利用 |  |
|  | 危险 废物 | 设备维护 | 废机油及废机油桶、含油抹布、手套、劳保用品 | 机油 | 暂存至危险废物暂存间后交由有危险废物处理资质单位进行处理 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 环卫部门处置 |  |

施工期污染源分析

拟建项目施工期主要包括污水处理厂建（构）筑物的施工以及设备安装等，在施工期间产生的污染源主要为施工期产生的噪声、土石方弃土以及引起的水土流失、车辆运输、堆土、沙石料产生的扬尘；施工人员产生的生活污水和施工生产废水等；各种运输及施工机械产生的废气等。

（1）施工期废水污染源

施工期废水污染源主要为施工区内的冲洗废水、混凝土养护用水、施工机械的清洗废水、雨天的地面泥水等泥浆废水以及施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；混凝土养护产生的废水主要污染物为SS；施工机械需经常清洗或受到雨淋，产生的废水主要污染物为SS、石油类；施工队伍日常生活产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等。

（2）施工期废气污染源

施工期废气主要为扬尘和施工机械、运输车辆产生的尾气。施工扬尘主要来源为污水处理厂、厂内道路、管网建设时植被遭受破坏，表层土壤裸露，产生扬尘；运送建筑材料的车辆沿途运输及车辆建筑散落产生扬尘；同时，施工期建设区及运输道路车辆会增加，交通车辆排放尾气中要含有烟尘、一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物等污染物。

（3）施工期噪声污染源

施工噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工运输车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是施工各阶段的机械噪声。

不同阶段的主要施工机械噪声源强见表4.4-1。

表4.4-1   各施工阶段主要噪声源状况

| 施工阶段 | 噪声源 | 声级/dB（A） | 施工阶段 | 噪声源 | 声级/dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78-95 | 结构阶段 | 混凝土搅拌机 | 100-110 |
|  | 钻孔机 | 105 |  | 混凝土输送泵 | 90-100 |
|  | 空压机 | 75-85 |  | 振捣器 | 100-105 |
|  | 打桩机 | 95-100 |  | 电锯 | 100-110 |
| 装修、安装阶段 | 电钻 | 100-115 |  | 电焊机 | 90-95 |
|  | 电锤 | 100-105 |  | 空压机 | 75-85 |
|  | 无齿锯 | 105 |  |  |  |

类比同类企业项目建设，昼间施工距声源50m范围内、夜间施工距声源150m范围内将受到不同程度的影响。

（4）施工期固体废物

施工期固体废弃物主要是施工产生的建筑垃圾、弃土及施工人员生活垃圾。污水处理站建设产生的土方量主要为表层土以及污水处理站建设过程中产生少量建筑垃圾。

项目施工期间，施工人员基本住在施工现场。施工人员的日常生产和生活活动产生一定量的生活垃圾。

（5）施工期引起水土流失

本项目占地为湘阴佳海食品产业园建设预留用地，占地范围内为已平整荒地，不涉及原有植被，但在工程建设过程中，由于土方开挖使得原有的土地结构受到破坏和改变，造成原土移位、松散，其土壤的抗蚀性、抗雨水冲刷性降低，同时，土方开挖产生的临时土方，在雨季或大风天气情况下，会产生一定量的水土流失。

营运期污染源分析

营运期废气污染源分析

（1）废气产生源

污水处理厂产生恶臭物质的发生源很多，结合本项目处理工艺，对工艺产污节点分析，本项目污水处理厂产生臭气的环节分别有：

①预处理部分（集水池、隔油池、调节池）管道内的污水在进入污水处理站之前处于厌氧状态，容易产生腐化臭气。

②生化处理厌氧流化床池、缺氧池、好氧池产生的恶臭。

③污泥处理区（污泥浓缩池、污泥脱水间）污泥的收集、处理，是污水处理厂恶臭的重要来源。造成恶臭的主要原因是由于污泥吸附恶臭物质或由于污泥滞留时间过长厌氧分解硫化氢和各种烷基硫醇的缘故。

（2）主要污染物确定

污水中恶臭的化合物种类较多，可划分为硫化物、低级脂肪胺、芳烃、羟基化合物、醇类、酚类、低级脂肪酸、吲哚八大类，目前经常提到的主要有：H2S、NH3、（CH3）3N、CH3SH、CH3SCH3、DMS、CH3SSCH3、DMDS(二甲基二硫)、乙醛、苯乙烯等。由于本项目处理工艺主要为生化法，与城镇污水处理厂处理工艺类似，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），城镇污水厂臭气中含有的污染物中以H2S、NH3最为常见。

因此，本报告臭气影响评价的因子确定为H2S、NH3以及由各恶臭污染物混合影响的臭气浓度。

（3）臭气源强核算

根据王喜红(洛阳市环境保护设计研究院)编写的《城市污水处理厂恶臭影响及对策措施》，城市污水处理厂恶臭源强适用污水处理工艺包括：活性污泥法、氧化沟法、SBR法、AB法、水解酸化法、AB两段活性污泥法、生物滤池法等。本项目废水采用“AB工艺”处理工艺，属于《城市污水处理厂恶臭影响及对策措施》中论证的多种工艺组合，与《城市污水处理厂恶臭影响及对策措施》中的工艺符合，因此恶臭源强按产生恶臭设施的构筑物尺寸进行粗算合理可行。

表4.5-1  污水厂主要处理设施产生强度见。

| 构筑物名称 | NH3（mg/s ·m2） | H2S（mg/s ·m2） |
| --- | --- | --- |
| 粗格栅及进水泵房 | 0.61 | 0.001068 |
| 细格栅及沉砂池 | 0.52 | 0.001091 |
| 生化池 | 0.0049 | 0.00026 |
| 二沉池 | 0.007 | 0.000029 |
| 脱水机房 | 0.103 | 0.00003 |

由工程的构筑物尺寸可估算出恶臭污染物排放源强，估计结果见下表。

表4.5-2  运营期恶臭污染物产生情况一览表

| 构筑物名称 | 面积（m2） | 氨产生量 |  |  | 硫化氢产生量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （mg/s·m2） | kg/h | t/a | （mg/s·m2） | kg/h | t/a |
| 集水池 | 13.25 | 0.61 | 0.029097 | 0.25488972 | 0.001068 | 0.000050944 | 0.000446266 |
| 隔油池初池 | 26.355 | 0.52 | 0.04933656 | 0.432188266 | 0.001091 | 0.000103512 | 0.000906764 |
| 储油池 | 11.2 | 0.52 | 0.0209664 | 0.183665664 | 0.001091 | 0.000043989 | 0.000385345 |
| 调节池 | 98.56 | 0.52 | 0.18450432 | 1.616257843 | 0.001091 | 0.000387104 | 0.003391033 |
| 应急池 | 50.28 | 0.0049 | 0.000886939 | 0.007769587 | 0.00026 | 0.000047062 | 0.000412264 |
| 厌氧流化床 | 359.6 | 0.0049 | 0.006343344 | 0.055567693 | 0.00026 | 0.000336586 | 0.00294849 |
| 好氧池 | 21.13 | 0.0049 | 0.000372733 | 0.003265143 | 0.00026 | 0.000019778 | 0.000173252 |
| 缺氧池 | 33.38 | 0.0049 | 0.000588823 | 0.005158091 | 0.00026 | 0.000031244 | 0.000273695 |
| 消化池 | 21.13 | 0.0049 | 0.000372733 | 0.003265143 | 0.00026 | 0.000019778 | 0.000173252 |
| 好氧流化床 | 82.81 | 0.0049 | 0.001460768 | 0.012796331 | 0.00026 | 0.000077510 | 0.000678989 |
| 去磷池 | 50.03 | 0.007 | 0.001260756 | 0.011044223 | 0.000029 | 0.000005223 | 0.000045755 |
| 污泥池 | 50.28 | 0.103 | 0.018643824 | 0.163319898 | 0.00003 | 0.000005430 | 0.000047569 |
| 脱水间 | 20 | 0.103 | 0.007416 | 0.06496416 | 0.00003 | 0.000002160 | 0.000018922 |
| 合计 | / | / | 0.321250201 | 2.814151763 | / | 0.001130319 | 0.009901596 |

根据上表，本项目氨产生量为5.111t/a，硫化氢产生量为0.0799t/a。

（4）臭气处理措施

本项目集水池、调节池、厌氧流化床、缺氧池、消化池、污泥池均设置为密闭式池体，然后废气采用密闭管道进行收集，根据根据《主要污染物总量减排核算技术指南》采取管道收集效率取95%；隔油初沉池对池体加盖抽风，参考《主要污染物总量减排核算技术指南》中半密闭集气罩的收集效率，取65%；污泥脱水区域采用集气罩进行收集，根据《主要污染物总量减排核算技术指南》中收集效率取50%，收集后的臭气经一套“二级喷淋塔+生物滤池”除臭系统处理后通过一根15m高排气筒(DA001)排放，其他池体为无组织排放。

则臭气有组织和无组织排放情况如下：

表4.5-3    运营期恶臭污染物产生情况一览表

| 构筑物名称 | 氨排放形式（t/a） |  |  |  | 硫化氢排放形式（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 |  | 有组织 | 无组织 | 产生量 |  | 有组织 | 无组织 |
| 集水池 | 0.2549 | 2.2899 | 2.1754 | 0.1145 | 0.00045 | 0.00808 | 0.00767 | 0.00040 |
| 储油池 | 0.1837 |  |  |  | 0.00039 |  |  |  |
| 调节池 | 1.6163 |  |  |  | 0.00339 |  |  |  |
| 应急池 | 0.0078 |  |  |  | 0.00041 |  |  |  |
| 厌氧流化床 | 0.0556 |  |  |  | 0.00295 |  |  |  |
| 缺氧池 | 0.0052 |  |  |  | 0.00027 |  |  |  |
| 消化池 | 0.0033 |  |  |  | 0.00017 |  |  |  |
| 污泥池 | 0.1633 |  |  |  | 0.00005 |  |  |  |
| 隔油初沉池 | 0.4322 |  | 0.2809 | 0.1513 | 0.00091 |  | 0.00059 | 0.00032 |
| 污泥脱水间 | 0.0650 |  | 0.0325 | 0.0325 | 0.00002 |  | 0.00001 | 0.00001 |
| 好氧池 | 0.0033 |  | 0.0000 | 0.0033 | 0.00017 |  | 0.00000 | 0.00017 |
| 好氧流化床 | 0.0128 |  | 0.0000 | 0.0128 | 0.00068 |  | 0.00000 | 0.00068 |
| 去磷池 | 0.0110 |  | 0.0000 | 0.0110 | 0.00005 |  | 0.00000 | 0.00005 |
| 合计 | 2.8142 |  | 2.4888 | 0.3253 | 0.00990 |  | 0.00827 | 0.00163 |

根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016），项目风机风量设计核算如下表。核算结果为6182.8875m³/h，项目风机风量设计为10000m³/h，满足《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）要求。

表 4.5-4 本项目废气收集措施风量核算表

| 序号 | 构筑物 |  |  | 风量指标（m³/（m2·h） | 换气次数（次/h） | 计算风量（m3/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单体 | 合计 |
| 1 | 集水池 | 水面积（m2） | 13.25 | 10 | / | 145.75 | 6182.8875 |
|  |  | 盖内容积（m³) | 6.625 | / | 2 |  |  |
| 2 | 隔油初沉池 | 水面积（m2） | 262.5 | 3 | / | 787.5 |  |
| 3 | 调节池/应急池 | 水面积（m2） | 288.475 | 10 | / | 3173.225 |  |
|  |  | 盖内容积（m³) | 144.2375 | / | 2 |  |  |
| 4 | 缺氧池 | 水面积（m2） | 33.3775 | 10 | / | 367.1525 |  |
|  |  | 盖内容积（m³) | 16.68875 | / | 2 |  |  |
| 6 | 消化池 | 水面积（m2） | 21.125 | 10 | / | 228.15 |  |
|  |  | 盖内容积（m³) | 8.45 | / | 2 |  |  |
| 7 | 污泥池 | 水面积（m2） | 50.2775 | 3 | / | 201.11 |  |
|  |  | 盖内容积（m³) | 25.13875 | / | 2 |  |  |
| 8 | 污泥脱水间 | 盖内容积（m³) | 160 | / | 8 | 1280 |  |
| 注：加盖高度平均按0.5m计。 |  |  |  |  |  |  |  |

项目风机风量为10000m3/h，年工作时间为8760h，臭气处理效率为90%。则经过处理后项目有组织、无组织臭气污染产生及排放情况见下表：

表 4.5-5  本项目有组织臭气污染产生及治理后排放情况

| 产污 环节 | 污染物种类 | 产生情况 |  |  | 治理设施 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量(t/a) | 速率(kg/h) | 浓度(mg/m3) | 处理措施 | 排放量(t/a) | 速率(kg/h) | 浓度(mg/m3) |
| 污水处理站 | NH3 | 2.48880 | 0.2841 | 28.41 | 二级喷淋塔+生物滤池处理+15m排气筒DA001，90% | 0.2489 | 0.0284 | 2.8411 |
|  | H2S | 0.00990 | 0.0011 | 0.1130 |  | 0.00099 | 0.00011 | 0.0113 |

表 4.5-6  本项目无组织臭气污染产生及排放情况

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 产生量(t/a) | 产生速率（kg/h） | 排放量(t/a) | 排放速率（kg/h） | 排放源参数 （m）长宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站 | NH3 | 0.3253 | 0.03714 | 0.3253 | 0.03714 | 26*38 |
| 2 |  | H2S | 0.00163 | 0.00019 | 0.00163 | 0.000186 |  |

表4.5-7  排气筒设计参数

| 排气筒编号 | 产污环节 | 污染物 | 废气量m3/h | 排气筒情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 (个) | 高度(m) | 内径 (m) | 烟气速率（m/s） |
| DA001 | 废水处理过程 | 硫化氢、氨气 | 10000 | 1 | 15 | 0.6 | 16.27 |

营运期水污染源分析

本项目产生的废水为污泥脱水间冲洗废水、喷淋塔循环废水、污泥脱水废水。

（1）冲洗废水

本项目污泥脱水间内压滤机等设备平均2天清洗1次，每次清洗用水约3m³,则污泥脱水间冲洗用水为547.5m³/a，废水排放以98%计算，则项目冲洗废水产生量为536.55m³/a，全部进入自身污水处理系统，与进站废水一并处理。

（2）喷淋塔废水

项目臭气处理采用“二级喷淋塔+生物滤池”设备进行处理，二级喷淋塔内循环水量约4m³，循环液定期更换，更换周期约1月1次，平时补充水量约0.1m³/d，则年补充水量为130.1t，废水产生量为48t/a，全部进入自身污水处理系统，与进站废水一并处理。

（3）污泥脱水废水

污泥脱水废水直接进入本污水处理站调节池进行处理，产生频率为两天一次。

本项目污水处理站设计处理规模为1200m³/d（43.8万t/a），采用“集水池+隔油预沉池+调节池+厌氧流化床+好氧池+缺氧池+消化池+好氧流化床+去磷池+清水池”处理工艺，废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和湘阴县第二污水处理厂进水水质接纳标准后经城市污水管网进入湘阴县第二污水处理厂集中处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江。

本项目污染物产生、排放量按照污水处理厂的进、出水水质进行计算，项目建成后废水污染物产生及排放情况见下表。

表 4.5-8   项目废水污染物产生、排放情况一览表

| 污染因子 |  | COD | 氨氮 | BOD5 | SS | TP | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水（438000m³/a） | 浓度（mg/L） | 6000 | 100 | 2500 | 500 | 40 | 800 |
|  | 产生量（t/a） | 2628 | 43.8 | 1095 | 219 | 17.52 | 350.4 |
| 本项目尾水出口 | 浓度（mg/L） | 500 | 45 | 300 | 400 | 8 | 100 |
|  | 排放量（t/a） | 219 | 19.71 | 131.4 | 175.2 | 3.504 | 43.8 |

营运期噪声分析

污水处理厂噪声主要来自风机房的鼓风机、污水站的各类水泵、污泥泵及脱水机等设备运行时产生的机械噪声，声源强度在70-85dB（A）之间。设计中尽量选用技术先进、低噪声的设备；风机采用消声器消声，并布置在厂房内，采用建筑隔声，参考经验系数，隔声减震可降低15-20dB（A）的噪声，经过隔声和防振以后传播到外界的噪声已非常微弱。同时，加强厂界及厂区的绿化也有一定的降噪作用。本项目主要设备噪声源强见下表。

表4.5-9  噪声源强及降噪措施一览表 dB（A）

| 序 号 | 设备名称 |  | 数量（台） | 噪声源强 | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机房 | 鼓风机 | 3 | 85 | 基础减震/隔声/消声 |
| 2 | 加药间 | 加药泵 | 12 | 75 | 基础减震/墙体隔声 |
| 3 |  | 搅拌系统 | 6 | 70 | 基础减震/墙体隔声 |
| 4 | 污泥脱水间 | 板框压榨机 | 2 | 80 | 基础减震/墙体隔声 |
| 5 |  | 空压机 | 1 | 80 | 基础减震/墙体隔声 |
| 6 | 臭气处理设备 | 离心风机 | 2 | 85 | 基础减震/消声 |
| 7 | 各池体内 | 潜污泵 | 12 | 80 | 基础减震/水下隔声 |
| 8 |  | 微滤机 | 1 | 75 |  |
| 9 |  | 刮渣机 | 2 | 70 |  |
| 10 |  | 回流泵 | 8 | 80 |  |
| 11 |  | 搅拌机 | 7 | 70 |  |
| 12 |  | 离心泵 | 2 | 80 |  |
| 13 |  | 污泥调理泵 | 4 | 80 |  |

营运期固体废弃物分析

本项目产生的固体废弃物主要是污水处理过程中产生的栅渣、废油、污泥、废包装袋、生活垃圾以及生物填料、废机油及废机油桶、含油抹布、手套、劳保用品等。

（1）栅渣

项目污水预处理阶段由分离出一定的栅渣，主要是食物残渣、软塑料及其他悬浮或漂浮状态的杂物。参考同类型项目，单位水量产渣量按0.01t/103m3污水计，则栅渣量为4.38t/a（栅渣容重960kg/m3），栅渣为一般固体废物，收集后委托环卫部门外运、处置。

（2）废油

项目隔油池会分离出一定的废油，参考同类型项目，其产生的废油按0.002%/m3污水计，则废油量为0.024t/d，8.76t/a，约3个月清理一次，拟委托相关公司进行清掏清运处理。

（3）污泥

本项目为工业废水集中处理设施，废水主要以食品行业废水为主，污泥产生量核算公式为：

S=K4Q+K3C。

其中S：污水处理厂含水率80%的污泥产生量，吨/年；

K3：城镇污水处理厂或工业废水集中处理设施的化学污泥产生系数，吨/吨-絮凝剂使用量；

K4：工业废水集中处理设施的物理与生化污泥综合产生系数，吨/万吨-废水处理量；

Q：污水处理厂的实际废水处理量，万吨/年；C：污水处理厂的无机絮凝剂使用总量，吨/年。

根据系数表查得K3=4.53，K4=6.7，项目污水处理站日处理规模为1200m³/d（43.8万m³/a）即Q=43.8，项目使用无机絮凝剂总量为11.4t/a，即C=11.4，算得项目污泥产生量S=345t/a。根据与业主核实，污泥平均两天压缩一次，压缩脱水后拟直接清运交由相关公司进行资源化利用，不在厂内进行长期储存。

（4）废包装袋

项目污水在处理过程中需使用袋装PAM、PAC等药剂，废化学品包装物产生量为0.01t/a，拟收集后交由原料供应厂家回收利用。

（5）生物填料

根据设备方提供资料，生物滤池每年需更换两次填料，每年更换的滤料约1.5t/a，废弃填料由生产厂家回收处置。

（6）废机油及废机油桶

项目机械设备需定期检修，检修过程中产生的废机油及废机油桶约为0.1t/a，废机油桶0.01t/a，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染废矿物油的废弃包装物）收集暂存于危废暂存间，再委托有资质的单位处理。

（7）含油抹布、手套、劳保用品

对设备进行维修保养时会产生含油废抹布、手套、劳保用品，产生量约0.01t/a，类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），应定期委托有资质的单位安全处置，并执行联单制度。

（8）生活垃圾

本次项目需值班人员2人，年工作365天，每天垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则年产量为0.365t/a，由生活垃圾桶收集后，交由环卫部分清运处理。

表4.5-10  工程分析中工业固体废物汇总表

| 序号 | 产生环节 | 固体废物名称 | 固体废物属性 | 危废代码 | 主要有毒有害物质 | 物理性状 | 环境 危险 性 | 产生量（t/a） | 产生周期 | 拟处置/利用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气处理 | 废生物填料 | 一般固废 | / | / | 半液态 | / | 1.5 | 半年一次 | 厂家回收 |
| 2 | 设备维修 | 废机油及废机油桶 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 油类 | 液 |  | 0.1 | T/I | 资质单位处置 |
| 3 | 设备维修 | 含油抹布、手套、劳保用品 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 油类 | 固 |  | 0.01 | T/In | 资质单位处置 |
| 4 | 污水处理 | 栅渣 | 一般固废 | / | 大粒径杂质 | 固态 | / | 4.38 | 每天 | 委托环卫部门处理 |
| 5 | 污水处理 | 废油 | 一般固废 | / | / | 液态 | / | 8.76 | 每天 | 委托资质单位进行清掏清运处理 |
| 6 | 污水处理 | 污泥（含水率 80%） | 一般固废 | / | / | 固态 | / | 345 | 每天 | 外运资源化利用 |
| 7 | 原辅料使用 | 废包装袋 | 一般固废 | / | / | 固态 | / | 0.01 | 每天 | 交由原料厂家回收利用 |

营运期污染源强汇总

本项目营运期污染源强汇总如表4.6-1。

表4.6-1    项目“三废”污染物源强汇总表

| 项目 | 污染物名称 |  |  |  | 产生情况 |  |  |  |  |  |  | 排放情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 位置 | 产污环节 |  | 污染物 | 废气量m3/h | 有组织产生情况 |  |  |  | 无组织产生情况 |  | 治理措施及去除率(%) | 有组织排放情况 |  |  | 无组织排放情况 |  |
|  |  |  |  |  |  | 产生量t/a | 产生浓度mg/m3 |  | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 产生速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
|  | DA001 | 集水池、调节池、厌氧流化床、缺氧池、消化池、污泥池、隔油初沉池、污泥脱水 |  | 硫化氢 | 10000 | 2.4888 | 28.41 |  | 0.2841 | 0.2983 | 0.03405 | 二级喷淋塔+生物滤池处理+15m排气筒DA001，90% | 0.2489 | 2.8411 | 0.0284 | 0.2983 | 0.03405 |
|  |  |  |  | 氨 |  | 0.00990 | 0.1130 |  | 0.0011 | 0.00073 | 0.00008 |  | 0.00099 | 0.0113 | 0.00011 | 0.00073 | 0.00008 |
|  | 无组织 | 污水处理其它池体 |  | 硫化氢 | / | / | / |  | / | 0.0271 | 0.00309 | 绿化，喷撒除臭剂 | / | / | / | 0.0271 | 0.00309 |
|  |  |  |  | 氨 | / | / | / |  | / | 0.00090 | 0.00010 |  | / | / | / | 0.00090 | 0.00010 |
| 项目 | 污染物名称 |  |  |  | 产生浓度（mg/m3） |  |  | 产生量（t/a） |  | 处理措施 |  | 处理后浓度（mg/m3） |  | 排放量 （t/a） |  | 排放去向 |  |
| 废水 | 综合废水438000m³/a |  | COD |  | 6000 |  |  | 2628 |  | 采用“集水池+微滤机+隔油预沉池+调节池/应急池+厌氧流化床+好氧池+缺氧池+消化池+好氧流化床+去磷池+清水池”处理工艺 |  | 500 |  | 219 |  | 处理达标后尾水进入湘阴县第二污水处理厂集中处理。由湘阴县第二污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江 |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 2500 |  |  | 1095 |  |  |  | 300 |  | 131.4 |  |  |  |
|  |  |  | SS |  | 500 |  |  | 219 |  |  |  | 400 |  | 175.2 |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 100 |  |  | 43.8 |  |  |  | 45 |  | 19.71 |  |  |  |
|  |  |  | TP |  | 40 |  |  | 17.52 |  |  |  | 8 |  | 3.504 |  |  |  |
| 固废 | 臭气处理 |  | 废生物填料 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 厂家回收 |  |  |  |  |  |
|  | 设备维修 |  | 废机油及废机油桶 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 资质单位处置 |  |  |  |  |  |
|  | 设备维修 |  | 含油抹布、手套、劳保用品 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 资质单位处置 |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理 |  | 栅渣 |  | 4.38 |  |  |  |  |  |  | 委托环卫部门处理 |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理 |  | 废油 |  | 8.76 |  |  |  |  |  |  | 委托资质单位进行清掏清运处理 |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理 |  | 污泥（含水率 80%） |  | 345 |  |  |  |  |  |  | 外运资源化利用 |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理 |  | 废包装袋 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 交由原料厂家回收利用 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 污水处理厂设备噪声 |  |  |  | 源强为70~85dB（A） |  |  |  |  |  |  | 采取隔声、减振等降噪措施后厂界可达标 |  |  |  |  |  |

环境现状调查与评价

自然环境

地理位置

湘阴县隶属于湖南省岳阳市，处长沙、岳阳、益阳三市五县中心，居湘江、资江两水尾间；东邻汩罗市，西接益阳市，南连长沙市、望城区，北抵岳阳市、沅江区；地理坐标为东经112°30′20″-113°01′50″、北纬28°30′13-29°03′02″；南北长61公里，东西宽51.3公里。湘阴紧邻长沙市望城区，可以更加直接地接受长沙的辐射与带动作用，京珠高速复线、S308构成了两条十字型交叉的主要对外通道，分别联络长沙、岳阳，益阳、修水等地。

湘阴高新技术产业开发区位于岳阳市湘阴县境内，湘阴高新区规划“一区三园”，项目位于湘阴高新技术开发区片区湘阴佳海绿色食品产业园一期内（中心地理坐标为东经112°54'19.324"，北纬28°38'57.536"），湘阴佳海绿色食品产业园一期北邻大道，南邻长康大道（茉莉路），东临长康绿态粮油生物科技产业园项目，项目具体地理位置见附图。

地形地质地貌

湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平原。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。

气象气候

湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。

湘阴县区域主要气象数据；

年平均气温                     16.9℃

最热月平均气温                 29.0℃

最冷月平均气温                 4.4℃

极端最高气温                   38.4℃

极端最低气温                   -12.0℃

年总降水量                     1410.8mm

年总日照                       1610.5h

年总辐射量                     1410.4千卡/平方厘米

年主导风向                     西北风

年平均风速                     2.5m/s

年相对湿度                     81%

年平均降雨量                   1383mm

年总蒸发量                     1329.4mm

全年无霜期                     274天

水文

地表水

湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。湘阴地区江湖甚多，水域面积占总面积的42%左右，河流主要有湘江、资江和白水江等，其直流纵横，河网密布，湖泊星罗棋布。湘资两水在湘阴县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，计有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。

湘阴县区域地表水发达，主要水系有、白水江、资江、湘江。项目区周边主要涉及的地表水系为湘江、、洋沙湖、周济江（劈山渠）。

（1）湘江

湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经湖南省永州市、衡阳市、岳阳市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km。湘江江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的一条景观河流和主要供水水源，保护好湘江水环境质量，是保证湘阴县可持续发展战略的重要因素之一。

湘江湘阴段主要水文参数如下：

年平均水位                    27.31m

平均最高水位                  36.65m

平均最低水位                  23.25m

历史最高洪峰水位              37.37m

平均径流深                    7.76m

年平均流量                    2131m3/s

平均最大流量                  12900m3/s

平均最小流量                  248m3/s

最大流速                      2.6m/s

年平均流速                    0.45m/s

枯水期平均流速                0.18m/s

（2）及其支流

为湘阴境内一天然湖泊，湘江右岸一级支流，湖面面积约5400亩，位于县城城区东南，县城以南、东南区域的降雨经支流汇入，再通过调洪闸口与湘江连通，电排设计排水流量64m3/s，总集雨面积205km2，排区耕地面积约13.6万亩。

主要有五条汇流河道，即洋沙湖、周济江、杉木江、回春河及跃进河，其中洋沙湖为湘江一级支流，周济江、杉木江、回春河及跃进河为洋沙湖一级支流。洋沙湖发源于湘阴县金龙镇青山村青山庵，起点位置为金龙社区燎原水库，流经金龙镇、樟树镇、静河镇、街道、文星镇，于湘阴县机瓦厂流入湘江，全长21.05km，流域面积70.04km2。周济江起点位置为金鸡山水库，流经街道，于涝溪桥村新周济桥处汇入，全长16.65km，流域面积48.11km2；杉木江起点位置为大中村黄金坝，流经玉华镇、街道，于伍桥村新团结桥流入洋沙湖，全长14.09km，杉木江支流起点位置为红旗星村红旗水库，流经玉华镇、街道，于袁家铺小山坝附近流入杉木江，全长8.82km，杉木江及支流流域面积48.31km2；回春河起点位置为鹅行山胜利村荫家坝，流经玉华镇、街道，于沙湖双门口流入洋沙湖，全长10.43km，流域面积20.32km2；跃进河起点位置为鹅行山鹅形村彭竹坝，流经玉华镇、金龙镇、街道，于罗塘八组关王段流入洋沙湖，全长14.43km，流域面积26.24km2。

地下水

地块所在区域高程由南往北逐渐降低，与地块边界处白水江的高程相差约15米，地下水类型主要为孔隙潜水，略具承压性。孔隙潜水主要分布于中砂④中，旱季水量贫乏，水位降低或消失，地下水稳定水位埋深为7.80m～8.50m，地下稳定水位高程为26.95m～28.75m。孔隙潜水主要受大气降水和湘江水侧向的补给，水量较丰富。地下水与湘江水具有连通性，丰水季节接受湘江河水补给，枯水季节向湘江排泄。受气候变化影响明显，地下水位年变化幅度为1～5m左右。区域地下水流向大致为东南向西北方向。

土壤

岳阳市总国土面积15019平方公里，耕地面积32.10千公顷，其中水田面积17.33千公顷。区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4—12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕以水稻土和菜园土为主。

生态环境现状调查

湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、藠头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫（鲤）为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。

全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地、长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。

境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。

湖南湘阴-东湖国家湿地公园

湖南湘阴-东湖国家湿地公园于2009开始试点建设，2016年8月通过验收正式成为“国家湿地公园”（《国家林业局关于2016年试点国家湿地公园验收结果的通知》，林湿发〔2016〕107号）。2021年11月1日湖南湘阴-东湖国家湿地入选湖南省第二批省级重要湿地。

湘阴-东湖国家湿地公园及其周边地形复杂、生物多样性丰富，分布的野生动物种类繁多，通过实地调查和原始资料的整理，在湘阴-东湖国家湿地公园及周边区域发现野生脊椎动物共计198种，隶属于28目73科，其种数为湖南已知脊椎动物总数的26.1%。其中鱼类有5目13科50种，种数占湖南已知鱼类的29.1%；两栖动物有2目5科10种，其种数为湖南已知两栖动物的16.1%；爬行动物有2目8科19种，其种数为湖南已知爬行动物的20.9%；鸟类有15目41科108种，其种数为湖南已知鸟类的28.2%；哺乳动物有4目6科11种，其种数为湖南已知哺乳动物的12.4%。

根据湖南湘阴-东湖国家湿地公园生态系统的重要程度和生态敏感程度，对湿地公园及其周边生态系统实施三级保护。（1）一级保护范围：湘江干流；（2）二级保护范围：东湖、西湖；（3）三级保护范围：。

同时湖南湘阴-东湖国家湿地公园区划为6个功能区（带）：①湘江河流湿地生态保护保育区；②东湖湿地生态恢复重建区；③湘江沿岸湿地科普宣教和文化展示带；④湿地生态休闲游览区；⑤西湖湿地生态利用示范区；⑥综合管理服务区。

①湘江河流湿地生态保护保育区

该区受人为干扰较少，生态环境保持良好，生物多样性丰富，是湖南湘阴-东湖国家湿地公园的核心和生态基质，主要为湘江干流（湘阴县城段）。规划总面积为626.9公顷。

该区主要以保护为主，对湿地公园的湿地生态核心之一——湘阴湘江干流下游（靠近湘阴县城湘江河流段）进行严格的保护，并在此基础上进行一定的恢复和修复。同时，开展一定的科研、监测活动。把湘阴县城湘江河流段打造成“生态的河流、健康的湿地”，以“优良水质”为主要目标，以保证作为洞庭湖四大动脉之一的湘江河流的水质安全。

②东湖湿地生态恢复重建区

该区位于紧邻湘阴县城的东湖，规划总面积为278.9公顷，主要包括东湖、西湖周边区域。近年来由于大面积的水产养殖和围垦，湿地面积不断缩小，水质不断恶化，生态环境和周边群众生命财产安全受到巨大的威胁。

该区以湿地生态恢复与重建为主。通过恢复和重建完整的环湖自然驳岸带，恢复多样的湿地植物群落，营造多样的湿地景观，为野生动物提供良好的栖息地，借助良好的区位优势，在改善生态环境的同时打造良好的“城市”湿地景观。同时，在生产生活用水排入河流的入口附近，进行以降解污染和净化水质为主导的“生态过滤型”湿地生态系统建设，减少进入东湖的污染物，提高生态缓冲带的净化能力。

③湘江沿岸湿地科普宣教和文化展示带

该区位于湘江东岸县城至水闸之间，湘江滨江大道一侧。规划总面积14.2公顷。

目前，该区道路畅通，交通状况良好。连接了湘江、东湖与，是整个湿地公园的主干道，沿途湿地类型多样。规划充分利用该区域的“中轴线”作用，以典型的湖泊湿地、河流湿地和洪泛平原湿地等为载体向游客展示湿地科普知识和湿地生态文化。通过室内和室外湿地的展示，向大众宣传湿地的有关知识，加强公众的湿地保护意识，并开展适当的科研、监测工作。

④湿地生态休闲游览区

该区主要包括及其周边部分区域，面积为560.6公顷。

目前，该区湿地生态环境良好，湿地景观资源丰富，周边湿地人文景观资源也很丰富，是进行湿地生态休闲游览的理想场所。规划在现有旅游开发的基础上，结合湘阴湿地文化和地方历史特色文化，以湿地体验和参与项目为主体进行生态旅游建设。同时，发展相关的衍生旅游产业链，开发相关上下游旅游产品。

⑤西湖湿地生态利用示范区

该区主要包括西湖及其周边部分区域，面积为37.2公顷。

该区目前以水产养殖和生态农业生产为主，但是产品附加值低、单位面积的产出收益不高。规划在该区对传统人工湿地生产模式的改造和发展，探求新形势下湿地生产的发展方向，开展湿地生态利用示范，发展产品附加值高、单位面积产出收益高、环境污染小的湿地产业，同时可开展适度的生态旅游。该区主要建设项目有：湿地花卉盆景生产示范项目、湿地蔬菜生产示范项目、休闲渔业示范项目。

⑥综合管理服务区

该区主要包括湿地公园的管理、服务机构和设施，由湿地公园管理局、湿地公园保护管理站构成。湿地公园建成后，该区主要具备管理和服务功能，使湿地公园得到科学有效的管理和保护，为游客提供优质高效的服务。规划总面积8.1公顷。

湘阴高新区规划范围不涉及湖南湘阴-东湖国家湿地公园，湘阴高新区临港片区紧邻湘江为湿地公园的湘江河流湿地生态保护保育区，属于一级保护区；片区临近劈山渠（周济江）为湿地公园的湿地生态休闲游览区，属于三级保护区。

本项目距离湿地公园规划边界最近距离约2.3km，项目与湖南湘阴-东湖国家湿地公园的相对位置关系见附图。

湘阴高新技术产业开发区基本情况

高新区概况

湘阴高新技术产业开发区原名为湖南湘阴工业园、湖南湘阴工业园，位于岳阳市湘阴县，成立于2003年4月。2006年4月，经湖南省人民政府（湘政函[2006]79号）批准为省级工业园区。2013年园区管委会委托编制《湖南湘阴工业园区环境影响报告书》，于2013年12月取得原湖南省环境保护厅批复（湘环评[2013]305号）。2016年7月，《湖南省人民政府关于设立湘阴高新技术产业开发区的批复》（湘政函［2016］103号），同意在湘阴工业园基础上建设湘阴高新技术产业开发区。2020年4月，湖南省发展和改革委员会《关于同意湘阴高新技术产业开发区开展调区扩区前期工作的函》（湘发改函[2020]52号）。2020年园区管委会委托湖南葆华环保有限公司编制《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》，2022年6月获得湖南省生态环境厅审查意见（湘环评函[2022]65号）。

规划范围

湖南湘阴高新技术产业开发区为“一区三园”，即临港片区、片区和金龙片区，总规划面积1000.83公顷。各片区详细情况如下：

临港片区位于县城北侧，范围东至太傅路、南至纬一路、西至湘江东岸、北至漕溪港火车站，面积为152.91公顷，规划重点发展建筑建材产业；

片区位于县城中部与南部，范围东至芙蓉北路、南至京港澳复线互通口、西至中联大道、北至大道，面积为611.44公顷，规划重点发展装备制造（新能源）、建筑建材、食品加工、新材料、电子信息产业；

金龙片区位于金龙镇南面，范围东至安宁南路、南至燎原路、西至金华村、北至卓达金谷北边界，面积为236.48公顷，规划重点发展装备制造（新能源）产业。

开发现状

片区入驻企业45家，目前已形成了食品加工、装备制造、建材、家具制造等行业；目前已引进以义丰祥实业、长康实业、海日食品为代表的食品加工企业，以信达电梯、金为新材料等为代表的装备制造企业，以凯博杭萧、蓝天豚等为代表的建筑建材业企业。

产业定位

临港片区规划基于现有砼结构构件制造、金属结构制造企业为产业基础发展装配式建筑建材产业、配套发展物流产业；片区规划重点发展装备制造、食品加工、新材料产业（主要包含电子专用材料制造、电池制造（不含铅酸蓄电池））、废弃资源综合利用（包括利用金属废料和碎屑加工处理和废油回收）、电子信息和建筑建材；金龙片区重点发展装备制造产业。

总体规划与专项建设规划方案

（1）功能分区与规划布局

芙蓉北路作为南北向的发展轴线，串联整个湘阴高新区，根据各个区域各自的区位条件、发展定位，确定不同的空间策略，实现“港-城-区”一体化发展。

北港：临港片区西临湘江，南部紧靠湘阴县老城区，东部为新的县城中心，交通联系极为便捷，临港片区保留现有两家企业用地规模，其紧邻湘阴县城区港口-漕溪港。特别说明临港片区不涉及港口用地、物流用地。

中城，片区北部临近南岸新城，西侧为，环境优势明显，目前用地以工业为主，在未来应积极推进退二进三、退二优二，将区位优越的用地转换成城市配套用地，打造“城”的概念，因此在功能上工业、商住、产业区配套基本为均衡发展，以形成产城融合的区域。

南区，金龙片区作为新兴的产业新区，是湘阴高新区产业发展的战略要地，又有燎原水库、青山、鹅形山等独特的自然山水资源，因此用地布局上体现复合化、多元化发展的思路，力求将其建设成为一个适宜居住、工作、休闲娱乐的生态型新区，积极对接大长沙，辐射湘阴县域，成为未来湘阴高新区发展的龙头区域。

（2）道路交通规划

①规划临港片区形成“一横两纵”的道路骨架：

“一横”：双桥路；“两纵”：湘杨路、太傅路。

②规划片区形成“三横四纵”的道路骨架：

“三横”：大道、健铭大道、顺天大道；“四纵”：文樟大道、中联大道、工业大道、芙蓉北路。

③规划金龙片区形成“两横一纵”的道路骨架：

“两横”：金龙大道、机场路；“一纵”：芙蓉北路。。

（3）市政工程规划

①给水工程规划

湘阴县城目前主要由一、二、三水厂供水，远期统一由第五水厂供水，形成联网供水格局，增强湘阴县城供水安全的可靠性，提高水能力和供水服务压力，满足临港片区和片区未来用水需求；金龙片区水源来自湘阴县城自来水厂（现状燎原水库水源地已取消，保留水厂和提升泵站），目前湘阴县已启动城乡供水一体化工程，正在建设第五水厂，水源取自湘江，后续均由第五水厂供水。

②排水工程规划

园区采用雨、污分流的排水体制。片区：根据《湘阴县城排水专项规划》，片区污水经管道收集后经湘阴县第二污水处理厂集中处理达标后外排，规划规模为6.0万m3/d，现状已建成2.0万m3/d，占地9.0hm2。湘阴第二污水处理厂为工业污水处理厂，主要处理工业污水，处理范围含片区及周边居住区。

污水采用重力自流方式排放，道路红线宽度超过40米时，污水管道宜双侧敷设。污水管道起点最小覆土深度为1.2米，最小设计流速不小于0.6m/s，尽量与道路坡度一致以降低埋设深度。管道管径DN300-DN1200mm。

雨水采用重力自流方式排放，道路红线宽度超过40m时，雨水管道宜双侧敷设。雨水管道起点最小覆土深度为1.2m，最小设计流速不小于0.75m/s，尽量与道路坡度一致以降低埋设深度。

③燃气工程规划

规划片区主气源为管道天然气，辅助气源为液化石油气。

规划区范围内天然气长输管道和次高压管道，次高压燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距应符合《城镇燃气设计规范》表6.3.3-1和表6.3.3-2的规定。地下燃气管道与电杆（塔）基础应保持一定水平净距，还应满足下表地下燃气管道与交流电力线接地体的净距规定。

根据资料显示，管输气源为“长沙—湘阴”支线，管径323.9mm，设计压力4.0MPa，设计输气能力13.2×108Nm3/a。“长沙—湘阴”支线已通气，供气能力也可有力的保障湘阴县乡镇地区天然气需求。现状金龙、高新区已敷设中压燃气干管15.6公里：沿机场大道敷设DN300燃气管道1公里、沿安嘉路敷设DN200燃气管道1.4公里；沿大道敷设DN300燃气管道6.2公里、沿工业大道敷设DN250燃气管道3公里、沿键铭大道敷设DN200管道2公里、沿长康路敷设DN160管道1公里、沿中联大道敷设DN200管道1公里。当前管网系统可供气能力达10000方/小时，供气压力为0.2~0.3MPa。因此，高新区燃气规划是有保证，可以实现的。

（4）绿地景观系统

规划绿地与广场用地面积39.89公顷，占城市建设用地的3.99%，为公园绿地和防护绿地。

临港片区规划绿地与广场用地共1.25公顷，占片区城市建设用地的0.82%。

片区规划绿地与广场用地共33.82公顷，占片区城市建设用地的5.53%。

金龙片区规划绿地与广场用地共4.82公顷，占金龙片区城市建设用地的2.05%。

环境保护规划

（1）水环境保护

管理措施：严格按规划确定的园区功能定位和产业定位要求，把好准入门槛；严格实行规划和环境管理严格把关，建立入园企业审批环境“一票否决”制度。

技术措施：园区排水系统实行雨污分流制，污水通过园区污水管道引入污水处理厂集中处理，严禁生活污水和生产废水直接排入地表水体；强化节约用水、提倡循环用水、循序用水，减少废水排放。

（2）大气环境保护

对入园企业实施污染物总量排放指标，并纳入湘阴县整体控制规划。推行清洁燃料，提高用气普及率。

（3）固体废弃物控制

建立完善的垃圾收集处理制度，并根据不同的垃圾分类，将生活垃圾运输至湘阴县垃圾焚烧发电厂焚烧发电处置。一般固体废物在处理后可直接在工业固废填埋场进行填埋，有毒有害的固体废弃物严禁直接倾倒于城市垃圾站、公共场所和排向水体，应进行无害化、减害化处理；建立、健全对有害废弃物的监督及管理系统。

（4）噪声控制

控制噪声源，合理布局各功能分区；新规划交通干道两侧建立绿化林带，其余有条件的道路两侧设置绿化带以吸收交通噪声；推广柔性路面，车辆禁鸣。

（5）加强绿化建设

严格按规划要求进行园区内的各项建设，特别是加强园区内绿地系统的建设，以绿化和水体来强化环境并保证足够的绿化面积来净化空气、美化环境、形成稳定、适宜人居的生态环境系统。

湘阴县第二污水处理厂

湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县大道南侧，北纬28°39'51"，东经112°51'51”，服务范围为湘阴高新技术产业开发区、东湖生态新城东部片区等，即南至顺天大道以南的轻工产业园，北至新白水江一烈士公园：西以湘江为界，东至规划的环城大道，总纳污面积28.10平方公里。

2012年8月获得岳阳市环境保护局对一期工程的环境批复(岳环评批2012]68号)。2012年开始建设，2016年11月投入运行，处理能力为20000t/d，实际处理规模约7000t/d，采用A/A/O工艺，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。2018年2月BOT单位湘阴首创水务有限责任公司根据相关会议要求，增加事故应急池、高效沉淀、深床滤池等处理工艺，启动提标改造，提标改造规模为10000t/d，2018年4月提标改造工程获得岳阳市环境保护局的批复(岳环评[2018]32号)，2019年4月完成了提标改造工程建设和整体工艺调试。湘阴县第二污水处理厂在废水进水口以及废水出水口均设置了标识标牌，安装了流量计和在线监测设备，废水进水口监测因子：CODcr、氨氮；废水总排口监测因子：pH、流量、CODcr、氨氮、总磷、总氮。2019年7月11日在岳阳市环境监察支队完成了污染自动监控系统验收备案，2019年7月31日与岳阳市环保局控制中心联网。

2019年8月编制完成《湘阴县第二污水处理厂提标改造工程建设项目竣工环境保护验收监测报告》，已进行自主验收并完成备案。2019年9月1日申领排污许可证，证书编号为：91430624MA4L17P07L。2021年1月对原突发环境事件应急预案进行修编并完成备案：430624-2021-004-L。

湘阴县第二污水处理厂排污口位于闸外（湿地公园的生态休闲旅游区），流经约200m进入湘江（湘江河流湿地生态保护保育区）。

环境质量现状调查与评价

区域环境质量达标判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），判定项目所在区域达标情况，优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的近3年中相对完整的1个日历年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，评价基准年为2023年。

项目所在区域达标判定数据来源于岳阳市生态环境局湘阴分局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表（2023年）》中环境质量现状数据，具体数据分析见下表：

表5.3-1湘阴县空气质量现状评价表

| 所在 区域 | 监测项目 | 年评价指标 | 标准值（ug/m3） | 现状浓度（ug/m3） | 占标率% | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘阴县 | SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 5.4 | 9 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均 | 40 | 15.2 | 38 | 达标 |
|  | CO | 95百分位数日平均质量浓度 | 4000 | 780 | 20 | 达标 |
|  | O3 | 90百分位数8小时平均质量浓度 | 160 | 154 | 96 | 达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 32.7 | 93 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 70 | 48.3 | 69 | 达标 |

由上表可知，项目所在区域的监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量较好，属于达标区。

环境空气质量现状监测与评价

（1）监测布点

根据第6.2.1可知，本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，需要对项目特征因子氨气、硫化氢、臭气浓度进行现状监测，为了解项目区域特征因子大气环境现状，本次环评委托湖南乾诚检测有限公司于2025年2月19日～2月25日对项目区域特征因子进行监测，检测结果如下：

表5.3-2    其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标 |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 厂址 | 0 | 0 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 2025.2.19～202512.25 | / | / |
| 石家垄 | 1230 | -598 |  |  | 东南侧 | 1500 |

（2）监测期间气象参数

表 5.3-3  大气监测期间气象参数

| 监测日期 | 天气 | 风向 | 风速(m/s) | 湿度(%) | 温度(℃) | 大气压 (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.02.19 | 晴 | 北 | 2.2 | 52 | 13.1 | 100.4 |
| 2025.02.20 | 阴 | 北 | 2.3 | 53 | 14.1 | 100.3 |
| 2025.02.21 | 阴 | 北 | 2.4 | 51 | 14.6 | 100.3 |
| 2025.02.22 | 晴 | 北 | 2.2 | 52 | 134 | 100.4 |
| 2025.02.23 | 晴 | 北 | 2.3 | 53 | 15.1 | 100.2 |
| 2025.02.24 | 阴 | 北 | 2.2 | 53 | 12.4 | 100.5 |
| 2025.02.25 | 晴 | 北 | 2.4 | 54 | 13.3 | 100.4 |

（4）大气环境质量监测结果

大气环境质量监测结果统计见下表：

表5.3-4   其他污染物环境质量现状监测结果表  臭气浓度无纲量

| 点位名称 | 监测点坐标/m |  | 污染物 | 评价标准/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 最大超标倍数% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| A1厂址 | 0 | 0 | 硫化氢（小时均值） | 200 | 0.001L | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨（小时均值） | 10 | 0.01L | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 臭气浓度 | / | ＜10 | 0 | 0 | / |
| A2石家垄 | 1230 | -598 | 硫化氢（小时均值） | 200 | 0.001L | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 氨（小时均值） | 10 | 0.01L | 0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 臭气浓度 | / | ＜10 | 0 | 0 | / |

监测数据表明，硫化氢、氨满足《环境影响技术导则-大气环境》（TJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，项目所在地环境空气质量良好。

地表水环境质量现状调查与评价

区域常规监测数据

本项目处理后尾水进入湘阴县第二污水处理厂处理后排入湘江，项目所在区域地表水控制断面为湘江乌龙嘴断面。

根据湖南省生态环境厅发布的2023年1月~12月地表水水质状况，湘江乌龙嘴断面（湘阴段）2023年1月~12月均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类标准，项目所在区域地表水控制断面为达标区。

表5.3-5  2023年1月-12月湘阴县内二个断面水质状况统计（2023年）

| 断面名称 | 监测时间 | 水质类别 | 断面名称 | 监测时间 | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌龙嘴断面 | 2023年1月 | Ⅱ类 | 湘江断面 | 2023年1月 | Ⅱ类 |
|  | 2023年2月 | Ⅱ类 |  | 2023年2月 | Ⅱ类 |
|  | 2023年3月 | Ⅱ类 |  | 2023年3月 | Ⅱ类 |
|  | 2023年4月 | Ⅱ类 |  | 2023年4月 | Ⅱ类 |
|  | 2023年5月 | Ⅱ类 |  | 2023年5月 | Ⅱ类 |
|  | 2023年6月 | Ⅱ类 |  | 2023年6月 | Ⅱ类 |
|  | 2023年7月 | Ⅱ类 |  | 2023年7月 | Ⅱ类 |
|  | 2023年8月 | Ⅱ类 |  | 2023年8月 | Ⅱ类 |
|  | 2023年9月 | Ⅱ类 |  | 2023年9月 | Ⅱ类 |
|  | 2023年10月 | Ⅱ类 |  | 2023年10月 | Ⅱ类 |
|  | 2023年11月 | Ⅱ类 |  | 2023年11月 | Ⅱ类 |
|  | 2023年12月 | Ⅱ类 |  | 2023年12月 | Ⅱ类 |

引用历史监测数据

为进一步了解项目区域地表水环境质量，本环评引用《岳阳厚浦废旧锂电池三元正极材料再生利用项目环境影响报告书》中湖南乾诚检测有限公司于2022.10.24~2022.10.26对湘江及进行的历史监测数据。

（1）监测点位及监测因子

引用4个地表水监测点，见下表。

表5.3-6 地表水监测布点说明表

| 水体 | 序号 | 点位名称及位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洋沙湖 | W1 | 湘阴县第二污水处理厂排污口上游500m | pH值、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、 |
|  | W2 | 湘阴县第二污水处理厂排污口下游100m |  |
| 湘江 | W3 | 汇入湘江口上游500m |  |
|  | W4 | 汇入湘江口下游1000m |  |

（2）监测时间与监测频次

监测时间为2022.10.24~2022.10.26，连续监测3天，每天取样1次。

（3）评价标准和评价方法

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准值。

采用超标率和最大超标倍数评价法。

（4）监测分析方法

按国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的标准分析方法及《水和废水监测分析方法》（第四版）等相关标准和规范进行。

（5）监测结果与评价

地表水检测结果如下表所示。

表5.3-7 地表水检测结果统计   单位：mg/L（pH除外）

| 监测 断面 | 监测因子 | 采样日期及检测结果 |  |  | Ⅲ类 标准 | 超标率 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.24 | 10.25 | 10.26 |  |  |  |
| W1 | pH值 | 7.54 | 7.82 | 7.66 | 6-9 | 0 | 0 |
|  | SS | 13 | 11 | 10 | / | 0 | 0 |
|  | COD | 9 | 11 | 10 | 20 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 4 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.067 | 0.073 | 0.076 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 |
| W2 | pH值 | 7.16 | 7.79 | 7.91 | 6-9 | 0 | 0 |
|  | SS | 15 | 16 | 13 | / | 0 | 0 |
|  | COD | 15 | 13 | 11 | 20 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 4 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.093 | 0.096 | 0.105 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | 0 | 0 |
| W3 | pH值 | 7.6 | 7.51 | 7.44 | 6-9 | 0 | 0 |
|  | SS | 12 | 14 | 11 | / | 0 | 0 |
|  | COD | 8 | 7 | 9 | 20 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 4 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.105 | 0.114 | 0.12 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 |
| W4 | pH值 | 7.29 | 7.38 | 7.45 | 6-9 | 0 | 0 |
|  | SS | 17 | 19 | 20 | / | 0 | 0 |
|  | COD | 8 | 8 | 10 | 20 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 4 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.070 | 0.073 | 0.076 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | 0 | 0 |
| 备注：1、“检出限+L”表示检测结果低于本方法检出限，未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，湘江及各监测断面中各因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

地下水环境质量

为了了解为了解项目区域地下水环境质量，本次环评收集了《岳阳厚浦废旧锂电池三元正极材料再生利用项目环境影响报告书》中湖南乾诚检测有限公司2022年10月24日及《湖南朗赛废旧磷酸铁锂电池绿色高效循环利用项目》湖南乾诚检测有限公司2023年9月17日的地下水监测数据。

（1）监测点位、监测因子、监测时间及监测频次

本次设置了地下水水质监测点7个，地下水水位监测点11个，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），二级评价潜水含水层的水质监测点应不小于5个，水位点大于水质点的2倍，因此在评价区布设地下水监测点可满足导则要求。监测布点如下：

表5.3-8   地下水环境质量监测布点信息表

| 监测点位 | 位置 | 与项目相对方位 | 与地下水流向关系 | 监测因子 | 监测 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 陈家大屋 | 南侧500m | 项目两侧 | 水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、硫化物、镍、锌 | 监测1天，每天1次 |
| D2 | 新南村（引用厚浦） | 东南侧2300m | 上游 |  |  |
| D3 | 洞井湾 | 南侧2600m | 项目两侧 |  |  |
| D5 | 向家塅 | 南侧1300m | 项目两侧 |  |  |
| D6 | 砚家坡 | 西南侧1950m | 下游 |  |  |
| D7 | 熊家岭 | 西南侧2200m | 下游 |  |  |
| D8 | 童家垄 | 西南侧2300m | 下游 |  |  |
| D9 | 杨家坝 | 西南侧2350m | 下游 | 水位 |  |
| D10 | 桃树坡 | 西南侧2630m | 下游 | 水位 |  |
| D11 | 顾家大屋 | 西南侧3370m | 下游 | 水位 |  |
| D4 | 刘家老屋 | 东南侧2700m | 上游 | 水位 |  |

（2）评价标准及评价方法

地下水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

采用《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）推荐的标准指数法对地下水环境质量现状进行评价。标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数的计算方法如下：

①对于评价标准为定值的水质因子

Pi＝Ci/Csi

式中：Pi	——第i个水质因子的标准指数，量纲为1；

Ci	——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi	——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH）

PpH＝(7.0-pH)/(7.0-pHsd)   pH≤7时

PpH＝(pH-7.0)/(pHsu-7.0)   pH≥7时

式中：PpH——pH的标准指数，量纲为1；

pH——pH监测值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值；

（3）监测分析方法

按《地下水质量标准》（GB14848-2017）规定的标准和国家环境保护局发布的《环境监测技术规范》及《水和废水监测分析方法》（第四版）等相关标准和规范进行。

（4）监测结果及评价

水位监测结果见表5.3-9，水质监测结果见表5.3-10。

表 5.3-9 地下水位监测结果

| 采样时间 | 检测点位 | 检测项目及检测结果（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标高 | 井水深度 | 水位 |
| 2023.09.17 | D1陈家大屋 | 39.2 | 15.00 | 24.2 |
|  | D3洞井湾 | 38.4 | 10.00 | 28.4 |
|  | D4刘家老屋 | 35.1 | 6.00 | 29.1 |
|  | D5向家塅 | 50.3 | 10.00 | 40.3 |
|  | D6砚家坡 | 41.0 | 5.00 | 36 |
|  | D7熊家岭 | 48.8 | 17.00 | 31.8 |
|  | D8童家垄 | 51.1 | 30.00 | 21.1 |
|  | D9杨家坝 | 53.1 | 15.00 | 38.1 |
|  | D10桃树坡 | 46.9 | 15.00 | 31.9 |
|  | D11顾家大屋 | 40.2 | 10.00 | 30.2 |

表5.3-10地下水现状监测数据结果

| 监测因子 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 | D2 | D3 | D5 | D6 | D7 | D8 |  |  |
| K+ | mg/L | 1.85 | 2.39 | 3.17 | 1.78 | 6.02 | 9.99 | 6.11 | / | 是 |
| Na+ | mg/L | 14.6 | 1.98 | 2.31 | 0.94 | 31.6 | 19.9 | 19.9 | / | 是 |
| Ca2+ | mg/L | 17 | 32 | 7 | 4 | 10 | 20 | 40 | / | 是 |
| Mg2+ | mg/L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 10 | 3L | / | 是 |
| CO32- | mg/L | 5L | 59 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | / | 是 |
| HCO32- | mg/L | 12 | 69 | 5 | 5 | 29 | 5 | 135 | / | 是 |
| Cl- | mg/L | 33.1 | 15.2 | 13.0 | 0.007L | 50.7 | 63.0 | 17.0 | / | 是 |
| SO42- | mg/L | 11.8 | 18.6 | 1.89 | 2.38 | 3.44 | 6.59 | 9.88 | / | 是 |
| pH | 无量纲 | 7.2 | 8.43 | 7.3 | 7.0 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | 6.5-8.5 | 是 |
| 氨氮 | mg/L | 0.10 | 0.028 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.5 | 是 |
| 硝酸盐 | mg/L | 5.61 | 4.06 | 1.78 | 2.76 | 1.28 | 16.1 | 4.57 | 250 | 是 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.087 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 1 | 是 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 | 是 |
| 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 是 |
| 砷 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0014 | 0.0008 | 0.0028 | 0.0003L | 0.0003L | 0.01 | 是 |
| 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.001 | 是 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 是 |
| 总硬度 | mg/L | 44 | 84 | 19 | 11 | 25 | 78 | 104 | 450 | 是 |
| 铅 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001 | 0.001L | 0.001 | 0.001L | 0.001L | 0.2 | 是 |
| 氟化物 | mg/L | 0.116 | 0.113 | 0.099 | 0.107 | 0.95 | 0.114 | 0.120 | 1 | 是 |
| 镉 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 是 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.3 | 是 |
| 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | 是 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 153 | 146 | 54 | 30 | 164 | 260 | 334 | 1000 | 是 |
| 耗氧量 | mg/L | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 3 | 是 |
| 总大肠菌群 | MPNb/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 是 |
| 细菌总数 | CFU/mL | 43 | 58 | 26 | 34 | 35 | 21 | 30 | 100 | 是 |
| 硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.02 | 是 |
| 镍 | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.02 | 是 |
| 锌 | mg/L | 0.05L | 0.005L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 | 是 |

从上表地下水水质监测结果可知，各水质监测点监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

声环境质量

布设4个声环境采样点：

表5.3-11  噪声监测布点表

| 点 位 布 置 | 编号 | 点位名称 | 方位距离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | 厂界东面外1m | 厂界东面外1m |
|  | N2 | 厂界南面外1m | 厂界南面外1m |
|  | N3 | 厂界西面外1m | 厂界西面外1m |
|  | N4 | 厂界北面外1m | 厂界北面外1m |

2、监测项目和监测时间

湖南乾诚检测有限公司于2023年12月19日至20日进行了现场监测，昼间、夜间各采样一次。

3、监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的方法和要求进行。

4、监测结果

监测结果统计于下表5.3-12：

表5.3-12   声环境质量监测与评价结果

| 点位名称 | 监测内容 | 检测结果 dB（A） |  |  |  | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025.02.19 |  | 2025.02.20 |  |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 是否达标 |
| 厂界东面外1m N1 | 声环境 | 53.2 | 42.1 | 52.4 | 43.1 | 65 | 55 | 是 |
| 厂界南面外1m N2 |  | 54.2 | 42.6 | 53.7 | 42.6 | 65 | 55 | 是 |
| 厂界西面外1m N3 |  | 53.4 | 43.2 | 52.6 | 41.5 |  |  | 是 |
| 厂界北面外1m N4 |  | 54.3 | 41.7 | 54.1 | 41.3 | 70 | 55 | 是 |
| 标准限值来源：N1、N2、N3、N4《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表的声环境质量现状监测结果可知，项目厂界昼、夜噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目所在区域声环境质量良好。

土壤环境质量

1、监测布点

2025年2月24日，湖南乾诚检测有限公司在本项目所在区域进行土壤采样后，将样品送至湖南乾诚检测有限公司进行检测，监测点位：场地内取3个表层样（0-0.2m）。

- 监测项目

表5.3-13  监测点位及监测因子

| 编号 | 监测点名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 厂址范围内表层样1 | 测45项基本因子+石油烃类 |
| T2 | 厂址范围内表层样2 | pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍 |
| T3 | 厂址范围内表层样3 |  |

3、监测时间与采样频次

湖南乾诚检测有限公司于2025年2月24日，监测1天，监测一次。

4、评价标准及评价方法

（1）评价标准

土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值中的第二类用地；农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污 染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）标准。

（2）评价方法

各监测点的监测值与评价标准限值进行比较。

5、监测结果及分析

土壤现状评价结果见表5.3-14。

表5.3-14   土壤监测环境监测结果表

| 采样时间 | 采样点位 | 采样 深度 | 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 | 筛选值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.02.24 | T 1项目厂界内1# | 0-0.2m | 砷 |  | mg/kg | 4.36 | 60 | 是 |
|  |  |  | 镉 |  | mg/kg | 0.12 | 65 | 是 |
|  |  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.153 | 38 | 是 |
|  |  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 0.5L | 5.7 | 是 |
|  |  |  | 铜 |  | mg/kg | 26 | 18000 | 是 |
|  |  |  | 铅 |  | mg/kg | 45 | 800 | 是 |
|  |  |  | 镍 |  | mg/kg | 0.153 | 900 | 是 |
|  |  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 2.1×10-3L | 2.8 | 是 |
|  |  |  | 氯仿 |  | mg/kg | 1.5×10-3L | 0.9 | 是 |
|  |  |  | 氯甲烷 |  | mg/kg | 3.0×10-3L | 37 | 是 |
|  |  |  | 二氯 乙烷 | 1,1二氯乙烷 | mg/kg | 1.6×10-3L | 9 | 是 |
|  |  |  |  | 1,2二氯乙烷 | mg/kg | 1.3×10-3L | 5 | 是 |
|  |  |  | 二氯 乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 0.8×10-3L | 66 | 是 |
|  |  |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.9×10-3L | 596 | 是 |
|  |  |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.9×10-3L | 54 | 是 |
|  |  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 2.6×10-3L | 616 | 是 |
|  |  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 1.9×10-3L | 5 | 是 |
|  |  |  | 四氯 乙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 10 | 是 |
|  |  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 6.8 | 是 |
|  |  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 0.8×10-3L | 53 | 是 |
|  |  |  | 三氯 乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 1.1×10-3L | 840 | 是 |
|  |  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 1.4×10-3L | 2.8 | 是 |
|  |  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 0.9×10-3L | 2.8 | 是 |
|  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 1.0×10-3L | 0.5 | 是 |
|  |  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 1.5×10-3L | 0.43 | 是 |
| 2025.02.24 | T 1项目厂界内1# | 0-0.2m | 苯 |  | mg/kg | 1.6×10-3L | 4 | 是 |
|  |  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 1.1×10-3L | 270 | 是 |
|  |  |  | 二氯苯 | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 1.0×10-3L | 560 | 是 |
|  |  |  |  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 20 | 是 |
|  |  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 1.2×10-3L | 28 | 是 |
|  |  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 1.6×10-3L | 1290 | 是 |
|  |  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 2.0×10-3L | 1200 | 是 |
|  |  |  | 二甲苯 | 间,对二甲苯 | mg/kg | 3.6×10-3L | 570 | 是 |
|  |  |  |  | 邻二甲苯 | mg/kg | 1.3×10-3L | 640 | 是 |
|  |  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 0.09L | 76 | 是 |
|  |  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 0.66L | 260 | 是 |
|  |  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 0.06L | 2256 | 是 |
|  |  |  | 苯并[a]蒽 |  | mg/kg | 0.1L | 15 | 是 |
|  |  |  | 苯并[a]芘 |  | mg/kg | 0.1L | 1.5 | 是 |
|  |  |  | 苯并[b]荧蒽 |  | mg/kg | 0.2L | 15 | 是 |
|  |  |  | 苯并[k]荧蒽 |  | mg/kg | 0.1L | 151 | 是 |
|  |  |  | 䓛 |  | mg/kg | 0.1L | 1293 | 是 |
|  |  |  | 二苯并[a,h]蒽 |  | mg/kg | 0.1L | 1.5 | 是 |
|  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | mg/kg | 0.1L | 15 | 是 |
|  |  |  | 萘 |  | mg/kg | 0.09L | 70 | 是 |
|  | T2项目厂界内2# | 0-0.2m | pH值 |  | 无量纲 | 7.28 | / | 是 |
|  |  |  | 砷 |  | mg/kg | 4.98 | 60 | 是 |
|  |  |  | 镉 |  | mg/kg | 0.15 | 65 | 是 |
|  |  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 0.5L | 5.7 | 是 |
|  |  |  | 铜 |  | mg/kg | 32 | 18000 | 是 |
|  |  |  | 铅 |  | mg/kg | 39 | 800 | 是 |
|  |  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.148 | 38 | 是 |
|  |  |  | 镍 |  | mg/kg | 49 | 900 | 是 |
| 2025.02.24 | T3项目厂界内3# | 0-0.2m | pH值 |  | 无量纲 | 7.26 | / | 是 |
|  |  |  | 砷 |  | mg/kg | 6.70 | 60 | 是 |
|  |  |  | 镉 |  | mg/kg | 0.16 | 65 | 是 |
|  |  |  | 六价铬 |  | mg/kg | 0.5L | 5.7 | 是 |
|  |  |  | 铜 |  | mg/kg | 28 | 18000 | 是 |
|  |  |  | 铅 |  | mg/kg | 41 | 800 | 是 |
|  |  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.231 | 38 | 是 |
|  |  |  | 镍 |  | mg/kg | 41 | 900 | 是 |

备注：ND为未检出。

由上表可知，项目所在地监测点位T1-T3各监测因子均达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值中的第二类用地的标准限值。项目区域土壤环境质量较好。

表5.3-15 土壤理化特性调查

| 采样点位 |  | T 1项目厂界内1# | T2项目厂界内2# | T3项目厂界内3# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度（m） |  | 0m-0.2m | 0m-0.2m | 0m-0.2m |
| 现 场记 录 实验 室记录 | 颜色 | 黄棕 | 黄棕 | 黄棕 |
|  | 结构 | 块状 | 块状 | 块状 |
|  | 质地 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 氧化还原电位（mv） | 106 | 102 | 104 |
|  | 砂砾含量（%） | 2 | 5 | 4 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.13 | 1.06 | 1.02 |
|  | 阳离子交换量cmol（+）/kg | 8.92 | 7.87 | 9.46 |
|  | 饱和导水率（mm/min） | 0.20 | 0.10 | 0.12 |
|  | 孔隙度（%） | 50.8 | 51.4 | 51.9 |

生态环境现状调查

根据现场调查，项目所在区域为工业园区，用地范围内均已完成三通一平，项目及周边均为常见植物，总体地表植被保持良好，生态环境没有明显恶化。

环境影响预测与评价

施工期环境影响预测及分析

施工期水环境影响评价

（1）施工废水

施工废水主要来源于施工车辆以及机械设备的清洗、建材清洗、混凝土养护产生的废水等，另外还有场地雨污水。施工废水主要污染物为SS，施工车辆以及设备冲洗废水还含有少量油污。施工废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。因此，施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境造成一定影响。施工期生活污水的水量相当少，对周围水环境影响甚微。

对于施工废水，要求在施工现场设置隔油沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经隔油沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。

（2）施工人员生活污水

项目设置施工营地，施工人员生活过程将有废水产生，废水种类主要有粪便污水、浴室污水等，主要污染物是COD、BOD5等。施工人员生活污水如不妥善处理，也会造成施工区域的环境恶化。尤其在夏天，会造成蚊、蝇滋生，传染疾病，甚至影响到施工人员身体健康。项目施工营地产生的施工废水经化粪池处理后进入市政污水管网。

通过以上措施，项目施工废水做到处理后回用不外排，项目施工人员生活污水经处理后可实现达标排放，对地表水环境影响不大。

施工期大气环境影响评价

施工期对大气环境的影响主要表现为各类扬尘、施工机械以及车辆排放的尾气。

1、施工扬尘影响分析

（1）扬尘

施工扬尘主要来源于汽车行驶扬尘、施工场地材料堆放及裸露地表产生的扬尘等，主要污染因子为TSP。例如：地表开挖、平整、道路修筑破坏地表原土层和植被，开挖后裸露的地表在干燥、大风等天气情况下，可能产生扬尘；建筑材料装卸以及堆放若不采取覆篷、洒水等措施，在干燥、大风等天气情况下，可能产生扬尘；施工场地以及周边道路若未清理，汽车运输过程产生二次扬尘，严重情况下尘埃会飘至下风向数百米，给施工场地周边环境带来较大影响；此外，建筑施工时，墙面处理后砌筑等过程也会带来扬尘影响。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒悬浮造成的，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

通过限速行驶、保持路面及车辆的清洁、适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。风力扬尘主要为露天堆场和裸露场地产生的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在天气干燥又有风的情况下，会产生扬尘。

粉尘的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘产生点下风向近距离范围内，而对外环境影响较大的是一些粒径微小的粉尘。不同粒径尘粒的沉降速度详见下表：

表6.1-1    不同粒径尘粒的沉降速度

| 类型 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

（2）施工扬尘防治措施

本项目施工阶段，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘对周边环境有一定影响。为减缓施工扬尘对周边影响，建设单位应在施工中采取以下措施：

1）基础开挖、取土堆存、回填、运输流程设计应布局合理，运距最小，存填土 量计算精确，大风及雨季停止施工。

2）水泥、砂石等建筑材料根据当天施工情况定量运输，避免大量建筑材料堆放在厂区内。

3）运输道路均需清洁、湿润，防止扬尘，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。

4）建筑物四周设置防尘布网，防尘网顶端高于施工作业面2米以上；裸露的施工地闲置时间在3个月以内的，应采取防尘布网覆盖，并加强管理确保覆盖到位；限定物料堆放场地；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；

5）使用商品混凝土。

6）运输车辆必须实行封闭式运输，避免在运输过程中的抛洒现象。

7）建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量。

8）在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用清水洗车体和轮胎。

通过采取以上措施后，项目施工期扬尘对大气环境影响较小。

2、施工车辆和机械尾气排放影响分析

施工车辆（工程车）、施工机械（挖掘机）等一般均采用柴油为燃料，产生CO、HC、NOX等尾气污染物。

尾气污染产生情况主要决定因素为燃料油品种、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速的时候产生的污染最严重。经调查，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地的NOX、CO和烃类物的浓度为其上风向的5.4-6.0倍，其NOX、CO和烃类物影响范围在下风向可达100m，影响范围内NOX、CO和烃类物的浓度可达0.216mg/m³、10.03mg/m³和1.05mg/m³。

施工单位应加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物的排放。

综上所述，项目施工期废气采取相应措施后对周边环境影响较小。

施工期声环境影响分析

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。施工噪声对周围地区声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

1、预测模式

根据类比调查，本项目施工阶段的主要噪声源及其声级见下表：

表6.1-2  各施工阶段的主要噪声源及其声级  单位：dB（A）

| 施工阶段 | 噪声源 | 声级/dB（A） | 施工阶段 | 噪声源 | 声级/dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78-95 | 结构阶段 | 混凝土搅拌机 | 100-110 |
|  | 钻孔机 | 105 |  | 混凝土输送泵 | 90-100 |
|  | 空压机 | 75-85 |  | 振捣器 | 100-105 |
|  | 打桩机 | 95-100 |  | 电锯 | 100-110 |
| 装修、安装阶 段 | 电钻 | 100-115 |  | 电焊机 | 90-95 |
|  | 电锤 | 100-105 |  | 空压机 | 75-85 |
|  | 无齿锯 | 105 |  |  |  |

由于本工程非特殊工程，不需特殊的施工机械，施工过程产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可单独考虑其扩散衰减，即预模型可选用：

L2=L1-20lgr2/r1      （r2>r1）

式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，dBA；

r1、r2为接受点距声源的距离（m）。

经计算，施工设备噪声达标排放距离详见下表：

表 6.1-3      施工设备噪声排放达标距离

| 序号 | 设备名称 | 声功能等级 | 不同距离（m）处的噪声值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 1 | 挖土机 | 95 | 81 | 75 | 69 | 63 | 59 | 57 | 55 | 51 | 49 |
| 2 | 钻孔机 | 105 | 91 | 85 | 79 | 73 | 69 | 67 | 65 | 61 | 59 |
| 3 | 空压机 | 85 | 71 | 65 | 59 | 53 | 49 | 47 | 45 | 41 | 39 |
| 4 | 打桩机 | 100 | 86 | 80 | 74 | 68 | 64 | 62 | 60 | 56 | 54 |
| 5 | 电钻 | 115 | 101 | 95 | 89 | 83 | 79 | 77 | 75 | 71 | 69 |
| 6 | 电锤 | 105 | 91 | 85 | 79 | 73 | 69 | 67 | 65 | 61 | 59 |
| 7 | 无齿锯 | 105 | 91 | 85 | 79 | 73 | 69 | 67 | 65 | 61 | 59 |
| 8 | 混凝土搅拌机 | 110 | 96 | 90 | 84 | 78 | 74 | 72 | 70 | 66 | 64 |
| 9 | 混凝土输送泵 | 100 | 86 | 80 | 74 | 68 | 64 | 62 | 60 | 56 | 54 |
| 10 | 振捣器 | 105 | 91 | 85 | 79 | 73 | 69 | 67 | 65 | 61 | 59 |
| 11 | 电锯 | 110 | 96 | 90 | 84 | 78 | 74 | 72 | 70 | 66 | 64 |
| 12 | 电焊机 | 95 | 81 | 75 | 69 | 63 | 59 | 57 | 55 | 51 | 49 |
| 13 | 空压机 | 85 | 71 | 65 | 59 | 53 | 49 | 47 | 45 | 41 | 39 |

注：项目夜间不施工，因此只考虑白天施工噪声的影响。

由上表计算结果可知，除电钻以外，白天施工机械噪声超标范围为100m以内，考虑到噪声的叠加影响，噪声影响范围将更大，但项目设备只是偶尔运行，不处于一直运行状态。根据目前的机械制造水平，装修机械的噪声既不可避免又不可能采取措施从根本上予以消除。为最大限度减少施工噪声对周边环境保护的影响，施工单位应依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定做好噪声污染防治措施，严格加强施工管理。

2、噪声污染防治措施

针对施工期噪声特征，为进一步减轻噪声对外环境的不利影响，最大限度地避免对敏感目标的影响，施工期应根据施工特点制定相应的噪声控制措施，以下措施均由施工建设单位实施：

（1）施工单位尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置隔声屏障以减轻噪声对噪声敏感建筑的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（2）精心安排施工，减少施工噪声影响时间，禁止夜间和午间施工，加强施工期管理，尽量缩短高噪声设备的使用时间。

（3）施工中加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。

（4）运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。

项目施工区域近距离范围内无居民小区、医院、学校等建筑，同时项目夜间不进行施工作业，施工期噪声对环境的影响相对较小。加之采取以上措施后，施工期间的噪声对周边环境影响将进一步减小。

施工期固体废弃物影响分析

1、固废来源

项目施工期产生的固体废物主要为废弃的碎砖石、各类建材的包装箱、袋和施工人员的生活垃圾。施工期间对废弃的碎砖石等建筑垃圾基本就地处置，作填筑地基用；包装物也基本上回收利用或销售给废品收购站。生活垃圾若按每人每天1.0kg、10人计，施工期约3个月，则施工期生活垃圾产生量为0.9t，生活垃圾经统一收集后，由环卫部门定期清运处理，不会对周围环境产生影响。

（2）固体废物控制措施

为避免施工期产生固体废物对环境造成影响，建设单位及施工单位应采取以下措施：

（1）施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理，建设单位应与运输部门做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，并不定期地检查计划执行情况。

（2）生活垃圾应分类回收，做到日产日清，严禁随地丢弃。

（3）对施工开挖的土壤应有计划的分层回填，并尽量将表土回填表层。对于因建设破坏的植被，待施工完成后尽快按厂区绿化方案恢复。

（4）施工中如遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保部门联系，经他们采取措施处理后方能继续施工。

（5）在工程竣工以后，施工单位应同时拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”。建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。

综上所述，施工期固体废物去向明确，对环境造成影响较小。

施工期生态环境影响分析

项目工程施工期占地均在用地范围内，不占用临时用地。项目周围为乡镇建成区，对项目所在地生态环境扰动极小，基本无水土流失。但是施工开挖形成的弃土，土壤裸露，结构松散，易被雨水冲刷，如不采取合理的防护措施，遇到大风、暴雨等特殊气候条件，极易形成水土流失。

项目占地内植被稀少，多为当地常见草本植物，项目施工将不可避免的破坏地表植被，对占地范围内植被资源有一定影响，但通过场地内绿化工程的实施，可在一定程度上缓解对其影响，项目施工对区域整体植物资源影响较小。

施工期对野生动物的影响主要表现为施工人员的施工活动、生活活动对动物栖息地生境的干扰和破坏；施工机械噪声对动物的干扰。一部分鸟类和爬行类动物会通过迁移来避免项目施工影响，导致占地区域动物数量有所减少，但是距离施工区较远的区域中被施工驱赶的动物会相对集中而重新分布，因此项目区施工对动物种类多样性和种群数量不会产生大的影响，不会导致动物多样性明显降低。工程建成后施工噪声等影响消失后又会回到原来比较适宜生存和活动的地域。

主要采取：避开雨季施工，强降雨来临前做好预防措施；制定合理的土石方施工措施，临时堆土必须做好预防措施，如排水沟、沉淀池、防雨布遮盖等，尽力减少施工期水土流失；根据主体工程施工进展，施工结束后及时对施工场地进行清理，尽快实施绿化，以改善项目的生态环境。

综上所述，项目施工期对周围生态环境影响较小。

营运期环境影响预测及分析

营运期大气环境影响分析

基本气象资料

（1）气象资料来源

项目选址位于湘阴工业园产业园片区，距离厂址最近的气象站为湘阴县气象站（北纬28.7283°，东经112.9253°），位于本项目厂址东北方向，相距约11km，且地理特征相似，可以用作本项目气象资料使用，采用湘阴气象站近20年来气象资料。

根据湘阴气象站（2003.1.1~2022.12.31）的气象观测资料，得到该地区20年的气象数据资料，具体资料如下：

表6.2-1  2003年~2022年各年平均风速（单位：m/s）、平均气温（单位：℃）

| 年份 | 平均风速 | 平均气温 | 年份 | 平均风速 | 平均气温 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003年 | 2.3 | 17.4 | 2013年 | 1.9 | 18.6 |
| 2004年 | 2.1 | 17.9 | 2014年 | 1.6 | 17.9 |
| 2005年 | 2.3 | 17.5 | 2015年 | 1.7 | 18.1 |
| 2006年 | 2.3 | 18.2 | 2016年 | 1.8 | 18.2 |
| 2007年 | 2.2 | 18.3 | 2017年 | 1.8 | 18.4 |
| 2008年 | 2.2 | 17.9 | 2018年 | 2.7 | 17.8 |
| 2009年 | 2 | 18 | 2019年 | 2.5 | 17.6 |
| 2010年 | 2.2 | 17.7 | 2020年 | 2.6 | 17.5 |
| 2011年 | 2 | 17.5 | 2021年 | 2.5 | 17.4 |
| 2012年 | 1.7 | 17.1 | 2022年 | 2.6 | 18.2 |

表6.2-2  2003年~2022年年风向频率（单位：次）

| 年份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 25 | 17 |
| 2004 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 21 | 20 |
| 2005 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 20 | 16 |
| 2006 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 22 | 16 |
| 2007 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 23 | 16 |
| 2008 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 |
| 2009 | 20 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 18 | 2 |
| 2010 | 19 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 17 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 17 | 1 |
| 2011 | 16 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 21 | 1 |
| 2012 | 19 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 20 | 3 |
| 2013 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 17 | 5 |
| 2014 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 | 21 | 10 |
| 2015 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 20 | 7 |
| 2016 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | 21 | 7 |
| 2017 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | 22 | 5 |
| 2018 | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 2 |
| 2019 | 19 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | 2 |
| 2020 | 22 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 1 |
| 2021 | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 1 |
| 2022 | 17 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 1 |
| 平均 | 15.55 | 4.80 | 3.05 | 2.05 | 2.20 | 2.20 | 4.30 | 6.00 | 10.60 | 3.55 | 2.05 | 2.15 | 3.20 | 3.35 | 8.55 | 18.85 | 7.55 |

图6.2-1  湘阴县气象站风向玫瑰图（统计年限：2003年-2022年）

（2）气候特征

区域属亚热带湿润气候，冬季寒冷，夏季炎热，春季多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为16.9℃；最高气温38.4℃；最低气温为-12.0℃。年平均相对湿度81%；年平均降雨量为1383mm；常年主导风向为NNW，频率为18%；冬季主导风向为NNW，夏季主导风向为SSW。

（3）地面气象要素

根据湘阴县地面气象观测站2022年的常规地面气象观测资料，地面观测气象数据信息见下表。调查项目包括：调查项目包括：时间（年、月、日、时）、风向（按16个方位表示）、风速（m/s）、干球温度（℃）、低云量[十分制]、总云量[十分制]等。

①平均温度

湘阴县处于中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。2022年湘阴县气温大致在4.9~29.7℃之间变化，平均气温为17.9℃，气温的季节性变化明显。

表6.2-3  2022年湘阴县年平均气温的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 4.9 | 7.6 | 12.6 | 18.3 | 22.7 | 26.4 | 29.7 | 28.9 | 24.5 | 18.8 | 13.2 | 7.2 | 17.9 |

②平均风速

2022年湘阴县风速大致在1.9～2.6m/s之间变化，平均风速为2.16m/s。

表6.2-4  2022年湘阴县年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2.16 |

③各季小时平均风速的日变化

从下表可知，2022年春季的小时平均风速大致在1.99~3.62m/s之间变化；夏季的小时平均风速大致在2.01~3.47m/s之间变化；秋季的小时平均风速大致在1.9~4.16m/s之间变化；冬季的小时平均风速大致在1.82~2.9m/s之间变化。

表6.2-5  湘阴县2022年季小时平均风速变化

| 风速（m/s） 小时（h） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.24 | 2.31 | 2.18 | 2.11 | 2.15 | 2.03 | 1.99 | 2.16 | 2.46 | 2.87 | 3 | 3.12 |
| 夏季 | 2.11 | 2.17 | 2.2 | 2.25 | 2.29 | 2.41 | 2.48 | 2.82 | 3.47 | 3.46 | 3.37 | 3.35 |
| 秋季 | 2.2 | 2.05 | 2.2 | 2.04 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 2.02 | 2.55 | 2.75 | 3.09 | 3.47 |
| 冬季 | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 2.07 | 2.17 | 1.97 | 1.84 | 1.82 | 1.99 | 2.12 | 2.34 | 2.6 |
| 风速（m/s） 小时（h） | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 3.44 | 3.35 | 3.62 | 3.52 | 3.17 | 2.84 | 2.44 | 2.42 | 2.39 | 2.23 | 2.37 | 2.37 |
| 夏季 | 3.36 | 3.35 | 3.41 | 3.46 | 3.39 | 3.01 | 2.41 | 2.25 | 2.01 | 2.07 | 2.06 | 2.17 |
| 秋季 | 3.86 | 4.05 | 4.16 | 4.15 | 4.11 | 3.45 | 3.02 | 2.71 | 2.51 | 2.25 | 2.11 | 2.1 |
| 冬季 | 2.82 | 2.9 | 2.83 | 2.79 | 2.56 | 2.23 | 2.13 | 2.08 | 2.07 | 2.09 | 2.06 | 2.09 |

（4）风速、风向

由下表分析可知，湘阴县2022年的主导风向为北风（N）；不利于大气扩散的静风和小风频率较低，仅为0.46%。从季节变化上看，春、秋、冬季的主导风向为北风，夏季的主导风向为南风。

图6.2-2  湘阴县2022年风向玫瑰图

表6.2-6 湘阴县2022年年平均风频的月变化

| 风频% 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 35.48 | 3.36 | 3.63 | 0.94 | 2.96 | 2.15 | 4.70 | 3.09 | 2.02 | 1.48 | 2.02 | 1.48 | 2.28 | 3.49 | 7.53 | 22.58 | 0.81 |
| 二月 | 34.97 | 5.21 | 3.27 | 2.08 | 3.13 | 4.17 | 4.02 | 5.06 | 8.33 | 2.08 | 1.79 | 1.34 | 2.38 | 2.83 | 7.59 | 10.86 | 0.89 |
| 三月 | 23.39 | 4.17 | 1.61 | 0.94 | 3.23 | 3.63 | 7.53 | 9.14 | 14.78 | 5.11 | 2.02 | 1.75 | 2.69 | 3.76 | 5.51 | 10.35 | 0.40 |
| 四月 | 21.53 | 5.69 | 2.78 | 1.39 | 1.94 | 2.78 | 9.17 | 9.58 | 19.58 | 3.75 | 1.11 | 2.64 | 1.11 | 3.75 | 5.42 | 7.36 | 0.42 |
| 五月 | 22.04 | 6.05 | 1.21 | 0.94 | 1.08 | 2.69 | 8.47 | 8.87 | 13.31 | 3.76 | 3.23 | 2.28 | 4.70 | 4.57 | 7.26 | 9.41 | 0.13 |
| 六月 | 5.97 | 2.92 | 2.50 | 2.64 | 2.64 | 5.28 | 10.69 | 10.97 | 33.61 | 5.42 | 1.67 | 1.11 | 1.53 | 1.39 | 5.69 | 3.89 | 2.08 |
| 七月 | 5.24 | 2.96 | 3.36 | 2.42 | 2.96 | 2.82 | 8.33 | 11.69 | 35.89 | 8.06 | 3.23 | 1.08 | 2.82 | 2.28 | 3.36 | 3.36 | 0.13 |
| 八月 | 12.50 | 2.15 | 0.54 | 0.67 | 2.55 | 3.76 | 13.31 | 17.47 | 30.11 | 5.78 | 1.34 | 1.21 | 0.40 | 1.08 | 3.23 | 3.90 | 0.00 |
| 九月 | 42.64 | 6.25 | 2.08 | 3.06 | 3.33 | 1.11 | 2.08 | 1.81 | 0.56 | 0.83 | 0.56 | 1.11 | 2.22 | 3.89 | 10.42 | 18.06 | 0.00 |
| 十月 | 43.01 | 8.74 | 2.82 | 1.88 | 1.21 | 0.27 | 1.61 | 2.82 | 6.32 | 1.08 | 1.34 | 1.08 | 1.88 | 4.17 | 6.59 | 15.05 | 0.13 |
| 十一月 | 33.47 | 4.03 | 2.64 | 1.67 | 3.61 | 3.75 | 5.83 | 5.14 | 8.33 | 3.06 | 2.78 | 2.22 | 3.47 | 3.61 | 5.42 | 10.83 | 0.14 |
| 十二月 | 32.93 | 4.97 | 2.02 | 1.21 | 3.49 | 2.96 | 3.90 | 5.91 | 6.18 | 1.61 | 1.08 | 1.08 | 4.03 | 5.51 | 9.54 | 13.17 | 0.40 |

表6.2-7 湘阴县2022年平均风频的季变化及年均风频

| 风频% 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 22.33 | 5.30 | 1.86 | 1.09 | 2.08 | 3.03 | 8.38 | 9.19 | 15.85 | 4.21 | 2.13 | 2.22 | 2.85 | 4.03 | 6.07 | 9.06 | 0.32 |
| 夏季 | 7.93 | 2.67 | 2.13 | 1.90 | 2.72 | 3.94 | 10.78 | 13.41 | 33.20 | 6.43 | 2.08 | 1.13 | 1.59 | 1.59 | 4.08 | 3.71 | 0.72 |
| 秋季 | 39.74 | 6.36 | 2.52 | 2.20 | 2.70 | 1.69 | 3.16 | 3.25 | 5.08 | 1.65 | 1.56 | 1.47 | 2.52 | 3.89 | 7.46 | 14.65 | 0.09 |
| 冬季 | 34.44 | 4.49 | 2.96 | 1.39 | 3.19 | 3.06 | 4.21 | 4.68 | 5.42 | 1.71 | 1.62 | 1.30 | 2.92 | 3.98 | 8.24 | 15.69 | 0.69 |
| 全年 | 26.03 | 4.70 | 2.36 | 1.64 | 2.67 | 2.93 | 6.66 | 7.66 | 14.97 | 3.52 | 1.85 | 1.53 | 2.47 | 3.37 | 6.45 | 10.74 | 0.46 |

正常工况下废气环境影响预测与评价

根据工程分析，本工程运营期废气中主要污染物为硫化氢、氨、臭气浓度，环评选取硫化氢、氨作为预测因子。

（1）估算模型

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表6.2-8 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

③污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表6.2-9  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值 （μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 二类限区 | 小时值 | 150 | HJ2.2-2018 |
| 氨 | 二类限区 | 小时值 | 300 | HJ2.2-2018 |

④污染源参数

大气污染源点源参数调查清单见表7.2-7，面源参数调查清单见表7.2-8。（本项目废污染物排放速率以最大小时排放速率计）

表6.2-10  大气点源参数调查清单

| 点源编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气流速/m/s | 烟气 温度/℃ | 排放工况 | 污染物最大排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 氨 |
| 1 | DA001 | 8 | 5 | 41.2 | 15 | 0.6 | 16.27 | 20 | 连续 | 0.00017 | 0.0533 |

表6.2-11  大气面源参数调查清单

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源 长度/m | 面源 宽度/m | 与正北夹角/o | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物最大排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 氨 |
| 1 | 污水处理站 | 0 | 0 | 41.2 | 26 | 38 | -5 | 6 | 8760 | 连续 | 0.00187 | 0.05025 |

（2）评价工作等级与评价范围

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN进行评价等级判定，估算模型参数取值情况见表7.2-9，估算模型计算结果见下表。

表6.2-12   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市人口数） | 200000 |
| 最高环境温度 |  | 38.4°C |
| 最低环境温度 |  | -12°C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m) | 90m |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/ ° | / |

表6.2-13  ARESCREEN估算模型点源计算结果一览表

| 下风向距离D/m | 硫化氢 |  | 氨 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 4.20E-13 | 0 | 1.63E-15 | 0 |
| 25 | 5.67E-05 | 0.03 | 2.20E-07 | 0 |
| 50 | 7.75E-04 | 0.39 | 3.00E-06 | 0.03 |
| 75 | 1.12E-03 | 0.56 | 4.33E-06 | 0.04 |
| 100 | 1.19E-03 | 0.59 | 4.60E-06 | 0.05 |
| 125 | 1.26E-03 | 0.63 | 4.90E-06 | 0.05 |
| 148 | 1.32E-03 | 0.66 | 5.12E-06 | 0.05 |
| 150 | 1.32E-03 | 0.66 | 5.11E-06 | 0.05 |
| 175 | 1.30E-03 | 0.65 | 5.05E-06 | 0.05 |
| 200 | 1.31E-03 | 0.66 | 5.09E-06 | 0.05 |
| 250 | 1.22E-03 | 0.61 | 4.74E-06 | 0.05 |
| 300 | 1.09E-03 | 0.54 | 4.22E-06 | 0.04 |
| 350 | 9.58E-04 | 0.48 | 3.71E-06 | 0.04 |
| 400 | 8.84E-04 | 0.44 | 3.42E-06 | 0.03 |
| 450 | 8.29E-04 | 0.41 | 3.21E-06 | 0.03 |
| 500 | 7.74E-04 | 0.39 | 3.00E-06 | 0.03 |
| 550 | 7.20E-04 | 0.36 | 2.79E-06 | 0.03 |
| 600 | 6.70E-04 | 0.34 | 2.60E-06 | 0.03 |
| 650 | 6.24E-04 | 0.31 | 2.42E-06 | 0.02 |
| 700 | 5.83E-04 | 0.29 | 2.26E-06 | 0.02 |
| 750 | 5.45E-04 | 0.27 | 2.11E-06 | 0.02 |
| 800 | 5.11E-04 | 0.26 | 1.98E-06 | 0.02 |
| 850 | 4.79E-04 | 0.24 | 1.86E-06 | 0.02 |
| 900 | 4.51E-04 | 0.23 | 1.75E-06 | 0.02 |
| 950 | 4.25E-04 | 0.21 | 1.65E-06 | 0.02 |
| 1000 | 4.02E-04 | 0.2 | 1.56E-06 | 0.02 |
| 1100 | 3.61E-04 | 0.18 | 1.40E-06 | 0.01 |
| 1200 | 3.26E-04 | 0.16 | 1.26E-06 | 0.01 |
| 1300 | 2.97E-04 | 0.15 | 1.15E-06 | 0.01 |
| 1400 | 2.71E-04 | 0.14 | 1.05E-06 | 0.01 |
| 1500 | 2.49E-04 | 0.12 | 9.66E-07 | 0.01 |
| 1600 | 2.30E-04 | 0.12 | 8.92E-07 | 0.01 |
| 1700 | 2.14E-04 | 0.11 | 8.27E-07 | 0.01 |
| 1800 | 1.99E-04 | 0.1 | 7.70E-07 | 0.01 |
| 1900 | 1.86E-04 | 0.09 | 7.19E-07 | 0.01 |
| 2000 | 1.74E-04 | 0.09 | 6.74E-07 | 0.01 |
| 2100 | 1.63E-04 | 0.08 | 6.33E-07 | 0.01 |
| 2200 | 1.54E-04 | 0.08 | 5.96E-07 | 0.01 |
| 2300 | 1.45E-04 | 0.07 | 5.63E-07 | 0.01 |
| 2400 | 1.37E-04 | 0.07 | 5.33E-07 | 0.01 |
| 2500 | 1.30E-04 | 0.07 | 5.05E-07 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 1.32E-03 | 0.66 | 5.12E-06 | 0.05 |
| D10%最远距离 | 148 |  | 148 |  |

表 6.2-14  ARESCREEN估算模型面源计算结果一览表

| 下风向距离D/m | 氨 |  | 硫化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 1.06E-02 | 5.3 | 5.47E-05 | 0.55 |
| 25 | 1.57E-02 | 7.86 | 8.12E-05 | 0.81 |
| 26 | 1.58E-02 | 7.91 | 8.17E-05 | 0.82 |
| 50 | 1.52E-02 | 7.6 | 7.86E-05 | 0.79 |
| 75 | 1.35E-02 | 6.75 | 6.97E-05 | 0.7 |
| 100 | 1.13E-02 | 5.67 | 5.86E-05 | 0.59 |
| 125 | 9.46E-03 | 4.73 | 4.89E-05 | 0.49 |
| 150 | 7.98E-03 | 3.99 | 4.12E-05 | 0.41 |
| 175 | 6.82E-03 | 3.41 | 3.53E-05 | 0.35 |
| 200 | 5.91E-03 | 2.95 | 3.05E-05 | 0.31 |
| 250 | 4.58E-03 | 2.29 | 2.36E-05 | 0.24 |
| 300 | 3.68E-03 | 1.84 | 1.90E-05 | 0.19 |
| 350 | 3.04E-03 | 1.52 | 1.57E-05 | 0.16 |
| 400 | 2.57E-03 | 1.29 | 1.33E-05 | 0.13 |
| 450 | 2.21E-03 | 1.11 | 1.14E-05 | 0.11 |
| 500 | 1.95E-03 | 0.97 | 1.01E-05 | 0.1 |
| 550 | 1.72E-03 | 0.86 | 8.87E-06 | 0.09 |
| 600 | 1.53E-03 | 0.77 | 7.91E-06 | 0.08 |
| 650 | 1.38E-03 | 0.69 | 7.12E-06 | 0.07 |
| 700 | 1.25E-03 | 0.62 | 6.45E-06 | 0.06 |
| 750 | 1.14E-03 | 0.57 | 5.88E-06 | 0.06 |
| 800 | 1.04E-03 | 0.52 | 5.40E-06 | 0.05 |
| 850 | 9.63E-04 | 0.48 | 4.98E-06 | 0.05 |
| 900 | 8.92E-04 | 0.45 | 4.61E-06 | 0.05 |
| 950 | 8.30E-04 | 0.41 | 4.29E-06 | 0.04 |
| 1000 | 7.75E-04 | 0.39 | 4.00E-06 | 0.04 |
| 1100 | 6.81E-04 | 0.34 | 3.52E-06 | 0.04 |
| 1200 | 6.06E-04 | 0.3 | 3.13E-06 | 0.03 |
| 1300 | 5.44E-04 | 0.27 | 2.81E-06 | 0.03 |
| 1400 | 4.92E-04 | 0.25 | 2.54E-06 | 0.03 |
| 1500 | 4.48E-04 | 0.22 | 2.32E-06 | 0.02 |
| 1600 | 4.11E-04 | 0.21 | 2.12E-06 | 0.02 |
| 1700 | 3.78E-04 | 0.19 | 1.95E-06 | 0.02 |
| 1800 | 3.50E-04 | 0.17 | 1.81E-06 | 0.02 |
| 1900 | 3.25E-04 | 0.16 | 1.68E-06 | 0.02 |
| 2000 | 3.03E-04 | 0.15 | 1.57E-06 | 0.02 |
| 2100 | 2.84E-04 | 0.14 | 1.47E-06 | 0.01 |
| 2200 | 2.66E-04 | 0.13 | 1.38E-06 | 0.01 |
| 2300 | 2.51E-04 | 0.13 | 1.30E-06 | 0.01 |
| 2400 | 2.37E-04 | 0.12 | 1.22E-06 | 0.01 |
| 2500 | 2.24E-04 | 0.11 | 1.16E-06 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 1.58E-02 | 7.91 | 8.17E-05 | 0.82 |
| D10%最远距离 | 26 |  | 26 |  |

估算模式已考虑了最不利的气象条件，根据预测结果，各污染物下风向预测最大地面浓度、占标率见表6.2-15。

表6.2-15  污染物下风向预测最大地面浓度、占标率一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度 | 最大占标率Pmax（%） | 下风向最大浓度出现距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA001 | NH3 | 1.32E-03 | 0.66 | 148 |
|  |  | H2S | 5.12E-06 | 0.05 |  |
| 无组织 | 1#生产车间 | NH3 | 1.58E-02 | 7.91 | 26 |
|  |  | H2S | 8.17E-05 | 0.82 |  |

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中“5.3.3.1 同一项目有多个污染源时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级”，本项目最大占标率Pmax为7.91%＜10%，故本项目的评价等级为二级，因此不需进一步预测与评价，其评价范围为厂界外5km的矩形区域，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。非正常工况下废气环境影响分析

本项目废气非正常排放主要发生在喷淋塔+生物滤池脱附失效，每年发生非正常情况的次数为1次，每次持续时间小于1h，非正常情况见表6.2-16。

表6.2-16  项目废气非正常情况排放源强

| 烟囱序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常最大排放速率（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 污水处理 | 喷淋塔+生物滤池失效 | NH3 | 0.2841 | 1 | 1 | 加强检修 |
|  |  |  | H2S | 0.0011 | 1 | 1 | 加强检修 |

非正常工况下主要污染源估算模型计算结果

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式—AERSCREEN进行估算，预测结果如下。

表6.2-17  非正常工况下污染物下风向预测最大地面浓度、占标率一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度占标率Pmax（%） | 最大落地浓度（mg/m3） | 环境质量标准（mg/m3） | 下风向最大浓度出现距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA001 | NH3 | 1.32E-02 | 6.61 | 0.2 | 148 |
|  |  | H2S | 5.12E-05 | 0.51 | 0.01 |  |

由上表可知，在环保设备失效的情况下，废气排放污染物落地浓度小于环境标准值。为减少废气处理措施非正常工况，要求建设单位定期对废气处理设施进行巡查，一旦发生不正常排放，则停止生产，维修废气处理设备。

防护距离的确定

根据估算模式及进一步预测模式计算的结果，本项目大气污染物在评价范围内的最大占标率为7.91%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中8.7.5章节大气环境防护距离的规定：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。本项目厂界外大气污染物的短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。

污染物排放量核算

1）有组织污染物排放量核算：

表6.2-18   大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/(mg/m3) | 核算排放速率/(kg/h) | 核算年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | NH3 | 2.8411 | 0.0284 | 0.2489 |
| 2 |  | H2S | 0.0113 | 0.00011 | 0.00099 |
| 有组织排放总计 |  | NH3 |  |  | 0.2489 |
|  |  | H2S |  |  | 0.00099 |

2）无组织污染物排放量核算：

表6.2-18   大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/(mg/m3) |  |
| 1 | / | 污水处理站 | NH3 | 构筑物密闭，或进行加盖 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 0.3253 |
|  |  |  | H2S |  |  |  | 0.06 | 0.00163 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  | NH3 |  | 0.3253 |  |
|  |  |  |  |  | H2S |  | 0.00163 |  |

3）大气污染物年排放量核算：

表6.2-19  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.5742 |
| 2 | H2S | 0.00262 |

大气环境影响评价小结

根据估算模型计算结果，本项目无组织废气污染物氨排放占标率最大，为7.91%，1%≤Pmax<10%，因此本项目大气环境影响评价等级为二级评价，不需要进行进一步预测，仅需进行污染物排放量核算。同时，本项目不需要设置大气环境防护距离。本项目建成后，全厂排放的废气污染源对周边大气环境影响较小，不会改变区域大气环境质量现状，环境影响可以接受。

营运期地表水环境影响分析

①评价等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）：建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

由工程分析可知，项目采用“集水池+微滤机+隔油预沉池+调节池/应急池+厌氧流化床+好氧池+缺氧池+消化池+好氧流化床+去磷池+清水池”处理工艺，服务范围为佳海产业园区内企业的生产废水（生活污水进入园区隔油、化粪池处理后外排市政管网），废水达到废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和湘阴县第二污水处理厂进水水质接纳标准后经城市污水管网进入湘阴县第二污水处理厂集中处理后排放。

本项目属于水污染影响型建设项目，排放方式为间接排放，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），间接排放建设项目评价等级为三级B。因此对水环境影响分析从简，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价（废水达标排放分析）及依托污水处理设施的环境可行性评价。

②评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中5.3.2.2 三级 B，其评价范围应符合以下要求：a)应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b)涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

④本项目废水纳入湘阴县第二污水处理厂处理的可行性分析：

湘阴县第二污水处理厂位于湘阴县大道南侧，北纬28°39'51"，东经112°51'51”，服务范围为湘阴高新技术产业开发区、东湖生态新城东部片区等，即南至顺天大道以南的轻工产业园，北至新白水江一烈士公园：西以湘江为界，东至规划的环城大道，总纳污面积28.10平方公里。

2012年8月获得岳阳市环境保护局对一期工程的环境批复(岳环评批2012]68号)。2012年开始建设，2016年11月投入运行，处理能力为20000t/d，实际处理规模约7000t/d，采用A/A/O工艺，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。2018年2月BOT单位湘阴首创水务有限责任公司根据相关会议要求，增加事故应急池、高效沉淀、深床滤池等处理工艺，启动提标改造，提标改造规模为10000t/d，2018年4月提标改造工程获得岳阳市环境保护局的批复(岳环评[2018]32号)，2019年4月完成了提标改造工程建设和整体工艺调试。湘阴县第二污水处理厂在废水进水口以及废水出水口均设置了标识标牌，安装了流量计和在线监测设备，废水进水口监测因子：CODcr、氨氮；废水总排口监测因子：pH、流量、CODcr、氨氮、总磷、总氮。2019年7月11日在岳阳市环境监察支队完成了污染自动监控系统验收备案，2019年7月31日与岳阳市环保局控制中心联网。

2019年8月编制完成《湘阴县第二污水处理厂提标改造工程建设项目竣工环境保护验收监测报告》，已进行自主验收并完成备案。2019年9月1日申领排污许可证，证书编号为：91430624MA4L17P07L。2021年1月对原突发环境事件应急预案进行修编并完成备案：430624-2021-004-L。

本项目外排废水438000t/a，1200t/d，低于湘阴县第二污水处理厂剩余处置能力（剩余处理能力3000t/d），本项目处理后尾水可达到进水水质要求，废水类别为食品企业产生的有机废水，废水中盐分经过与其他进入污水处理厂的废水进行稀释后，对后续污水处理厂的生化处理工艺段不会产生影响。且本项目位于湘阴县第二污水处理厂纳污范围内，水质符合湘阴县第二污水处理厂的接纳标准，不会对该污水处理厂的运行产生不利影响。

综上，从水质、水量及管网方面，本项目生活污水依托湘阴县第二污水处理厂处理可行。

⑤污染源排放量核算

本项目为间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中“8.3.2 间接排放建设项目污染物排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。”

项目水污染物排放量核算见下表。

表6.2-20  废项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 废水 类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 污水处理站处理尾水 | COD、BOD5、氨氮、总磷、SS | 湘阴县第二污水处理站 | 持续排放，流量稳定 | TW001 | 集水池+微滤机+隔油预沉池+调节池/应急池+厌氧流化床+好氧池+缺氧池+消化池+好氧流化床+去磷池+清水池 | 微滤+生化处理+化学去磷 | DW001 | ☑是 □否 | ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

表6.2-21  废水间接排放口基本情况表

| 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（t/d） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| DW001 | 112°54′11.180″ | 28°39′9.615″ | 1200 | 湘阴县第二污水处理厂 | 持续排放，流量稳定 | / | 湘阴县第二污水处理厂 | pH值 | 6~9（无量纲） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 50mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SS | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.5mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.0mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1mg/L |

表6.2-22  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | pH | 湘阴县第二污水处理厂接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准（从严执行） | 6.5~9（无量纲） |
|  |  | COD |  | 500 |
|  |  | BOD5 |  | 300 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | 氨氮 |  | 45 |
|  |  | 总磷 |  | 8 |
|  |  | 动植物油 |  | 100 |
|  |  | 石油类 |  | 15 |

表6.2-23  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/(mg/L) | 日排放量/(kg/d) | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODcr | 50 | 60 | 21.9 |
|  |  | BOD5 | 10 | 12 | 4.38 |
|  |  | SS | 10 | 12 | 4.38 |
|  |  | NH3-N | 5 | 6 | 2.19 |
|  |  | TP | 0.5 | 0.6 | 0.219 |
|  |  | 动植物油 | 1 | 1.2 | 0.438 |
|  |  | 石油类 | 1 | 1.2 | 0.438 |
| 全厂排放口合计 |  | CODcr |  |  | 21.9 |
|  |  | BOD5 |  |  | 4.38 |
|  |  | SS |  |  | 4.38 |
|  |  | NH3-N |  |  | 2.19 |
|  |  | TP |  |  | 0.219 |
|  |  | 动植物油 |  |  | 0.438 |
|  |  | 石油类 |  |  | 0.438 |

⑥评价结论

综上所述，项目地表水环境影响评价等级为三级B，项目水污染控制和环境影响减缓措施技术可行，经济合理，依托湘阴县第二污水处理厂进行处理从水量、水质上分析均可行，对地表水环境的影响是可接受的。

营运期地下水环境影响分析

水文地质概况

根据区域水文地质资料，本项目水文地质情况如下。

（1）地形地貌特征

湘阴县地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4m，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3 米。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11km2，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。

本项目拟场地位于岳阳市湘阴县，大道南侧，地形总体上南高北低，场地目前已平整。

（2）地层岩性

拟建场地岩土层组成主要为第四系全新统素填土、淤泥质粉质黏土、粉质黏土、砂质黏性土及燕山期花岗岩。根据本次钻探揭示，勘探深度范围内地层详细描述如下：

①素填土（Q4ml）：红褐色，稍湿，松散-稍密，主要由黏性土回填而成，局部可见树根及建筑垃圾，机械堆填，堆填年限小于5年。拟建场地内大部分钻孔遇见该层，层厚1.5～11.2m，分布不均匀。

②1淤泥质粉质黏土（Q4l）：灰褐色，成分以黏粒为主，含有机质，流塑-软塑，无摇震反应，有腥臭味，场地内局部分布。

②2粉质黏土（Q4al）：黄褐色，软塑，摇振无反应，稍有光泽,干强度中等， 韧性中等。场地内局部分布。

②3粉质黏土（Q4al）：黄褐色，硬塑为主，局部可塑，摇振无反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等。拟建场地内普遍分布。

③砂质黏性土（Q4al）：灰黄色，硬塑，局部硬可塑，约含5～15%的砂，砂粒径一般为0.2～2mm，成分为石英、长石颗粒，局部夹白色高岭土，具有显著湿化特征，遇水浸泡即崩解为粉状，系下伏花岗岩风化残积而成，摇振不反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等。拟建场地内普遍分布，岩心多呈散状，局部饼状。

④1全风化花岗岩（K）：肉红色、灰黄色、灰白色，原岩结构尚可辩认，岩石已完全风化呈白色高岭土混中细砂或中密中粗砂状，风化不均匀，可见长石、石英、云母片等，冲击较困难，岩芯用手捏易碎。拟建场地内普遍分布。

④2强风化花岗岩（K）：灰白色、灰褐色，粗粒结构，块状构造，风化很发育，可见长石、石英、云母片等矿物成分，岩芯多呈碎块状及短柱状，岩体极破碎，岩质软，岩体基本质量等级为Ⅴ级，锤击易碎。拟建场地内普遍分布。

（3）地质构造

据广州地震大队湖南地震队一九七三年调查，本场地属洞庭湖东侧北北东向构造带，它由区域性北北东向洪湖-岳阳-鹿角断裂、宁乡-崇阳断裂、长寿-永安断裂和汨罗-宁乡红色盆地、长沙-平江红色盆地所构成。

本次勘察在钻孔控制范围及深度内，未发现断裂构造及新构造运动痕迹。场地内地势整体平坦，现场调查未见断裂等不良地质现象，属于稳定地段。

（3）地下水类型、埋深、补给和排泄条件

①地下水类型、分布及赋存条件

洞庭湖盆地平原广泛分布第四系松散岩类孔隙含水层，评估区第四系平均厚度超过130m，松散岩类孔隙承压水是县城及周边地区最主要的含水层类型。

在评估区范围内，各层分布连续、稳定，主要含水层包括中更新统含砾砂层、下更新统中粉细砂和砂砾层。

1、中更新统含水层

由于评估区全新统地层分布范围非常有限，因此中更新统含水层是评估区最上层含水层，含水层介质主要为含砾砂层，平均厚度约为35m。评估区该含水层水量丰富，单井水量可达1000m3/d，水化学类型为重碳酸钙和重碳酸钙镁型，矿化度在0.22-0.71g/L。

2、下更新统含水层

评估区下更新统地层主要沉积于更新世早期晚时。由于地壳活动，此时期盆地区地面发生较大幅度的沉降，沉积物发生较大变化，多层往复式砂砾石和砂质粘土类沉积组合是本时期最大的特征。该层呈一定的胶结形态，因此含水性一般，但是厚度大，评估区该含水层平均厚度在65m左右。受评估区东部花岗岩体的影响，该层砂砾石成分多为石英、长石。该层单井涌水量也可达1000m3/d。

本次勘察期间测得上层滞水水位埋深为0.5～7.5m，根据区域资料，地下水水位年变化幅度为2～4m。

②地下水补给、径流、排条件

1、地下水补给

评估区东部为丘岗区，西部为洞庭湖腹地。从整体上看，湖盆底为相对不透水基岩，因而从整体上看区内地下水径流方向是自东部丘岗区至西部洞庭湖。

评估区地下水主要的补给来源主要包括大气降水、地表水入渗、东部丘岗区地下水侧向入渗等。大气降水入渗量的多少与降雨量、降雨强度及地形、地貌、地表土层性质、包气带厚度等相关。在评估区范围内，表层分布连续厚层粘土，渗透系数较低。工作区地表普遍分布粉质粘土，包气带厚度一般在3m以上，其地层入渗条件较差。

一般来讲，地表水体底部的地质条件决定地表水对地下水的补给能力。湘江东支（湘阴）多年月平均水位为26.17m，平均水位约高于湘江水位1m；湘江多年平均水深约为6.0m，即湘江河床底标高在20m左右。区内河流（如湘江）、湖泊（如）均未切穿更新统粘土层，没有切割含水层，因此区域地表水体对地下水没有直接的补给作用。

从地下水流场来看，东部山区是评估区地下水系统的重要补给区。丘岗区发生降雨后，经地表入渗至裂隙含水层，裂隙水受地形控制向西部径流，补给湖区地下水。由于湘阴县城东部紧靠洞庭湖凹陷断裂，因此其水力坡度较大，径流条件较好。

2、地下水径流

本次评估区地下水系统属洞庭湖盆汇流型径流类型。评估区东部为地下水径流系统的源，西部洞庭湖腹地为地下水径流系统的汇，评估区可视为地下水径流系统的径流区。在东部丘岗区，地下水呈潜水状态，水力梯度较大，一般可达3‰以上。评估区天然地下水水力梯度在1.0‰~1.5‰，地下水位在25m~31m间，而在湘江以西地下水力梯度下降到0.2‰以下。

3、地下水排泄

评估区地下水系统的排泄方式主要包括蒸发、向地表水越流、向洞庭湖腹地侧向径流和人口开采。

由于评估区地下水具有承压性，在平水或枯水期，部分区域地下水承压水头要高于地表水位（如），此时地下水可通过地表水体底部的弱透水层向上越流补给地表水体。同时，侧向补给洞庭湖腹地地下水系统是评估区天然条件下最主要排泄渠道。

本项目

图 6.2-1 项目所在区域地下水流向图

（4）集中供水水源地和水源井的分布情况

本项目地下水评价范围内无集中供水水源地和水源井分布。

（5）泉眼分布情况

本项目地下水评价范围内无泉眼分布。

（6）地下水开发利用现状与规划

本项目地下水评价范围内分散分布有地下水井，目前区域饮用水均来自湘阴县自来水厂，地下水井无饮用功能，主要作为洗手、洗衣等杂用。项目所在区域无地下水开发利用规划。

项目区

图 6.2-3项目区域水文地质图

地下水水质预测分析

最常见的潜水污染是通过包气带渗入而污染的。深层潜水和承压水的污染是通过各种井孔、坑洞和断层等发生的。评价项目不开采地下水，无大规模的地下构筑物，项目的建设和运营不会引起地下水流场或地下水位变化，不会导致新的环境水文地质问题产生，因此地下水环境影响主要表现在各管线、污水处理站各处理池事故泄漏的影响。

1、预测情景设置

（1）正常情况下地下水影响分析

本项目不开采地下水，无大规模的地下构筑物，项目的建设和运营不会引起地下水流场或地下水位变化，不会导致新的环境水文地质问题产生，本项目用水均取用自来水，不以地下水为水源，因此不会造成地下水水位下降等影响。

本项目是污水处理项目，主要收集处理生产废水，废水经处理达标后排入市政污水管网进入湘阴县第二污水处理厂，最终排入湘江。

因此，只要建设单位落实相关防腐、防渗措施，加强运行管理和定期监测监管，则正常工况下污水处理厂废水经处理达标后排放对区域地下水环境的影响较小。

（2）非正常情况下地下水影响分析

本项目对地下水的污染途径主要为废水的跑、冒、滴、漏，污染物经土层的渗漏，通过包气带进入含水层导致地下水的污染，主要事故情景如下。

表 6.2-24    非正常工况下项目对地下水环境影响

| 潜在污染源 | 潜在污染途径 | 主要污染物 | 影响分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理池 | 污水池池底或者侧面出现裂缝导致污水发生渗漏 | pH、氨氮、COD、TN、TP | 污水处理池部分为地下构筑，若是地上池体出现裂缝或废水外溢，则不会短期内渗入地下水中，将积聚在地表的污水及受污染的表层土壤处理后，不会对地下水造成明显影响，若是地下池体出现裂缝，较难发现，短期内会对地下水带来影响 |
| 污水收集管线 | 污水管线出现破损，导致污水渗入地下 | pH、氨氮、COD、TN、TP | 污水管裂缝具有隐蔽性，需要较长时间才能发现。但由于泄漏量不会很大，且管线周边的土层为防渗性能较好的粉土和粉质粘土，不会导致大量污水渗漏到很大区域，对地下水的影响有限，仅会在泄漏点周边较小污染区域造成影响 |

由以上分析可以看出，非正常工况下，项目对地下水可能造成的影响主要是各污水处理池底或者侧面出现裂缝导致污水发生渗漏事故，导致污染物进入包气带并最终到达浅层地下水。项目区域包气带为粉质粘土，防渗性能较好，只要不出现大量的持续渗漏，不会导致大范围的地下水污染。

由于未经处理的废水污染物浓度较高，为了分析本项目由于突发事故影响导致的未经处理的废水渗漏进入地下水后运移对周边地下水环境造成的影响，通过水文地质条件概化，参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）提供的常用地下水评价预测模型，基于解析法模型，结合事故情景设置，对不同污染物进入地下水后的迁移及其浓度变化情况进行预测。

根据工程分析，废水经微滤处理后首先进入地下调节池，假设工程调节池局部破损产生裂痕，高浓度废水发生事故渗漏预测污染物对地下水的环境影响，预测因子选取COD、NH3-N指标。

2、预测模型

根据《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016），二级评价项目在水文地质条件复杂且适宜使用数值法时，优先使用数值法。在模拟运移过程中，污染源注入含水层的量不足以改变区域地下水流场，水文地质条件较为简单，满足导则对解析法的使用要求。因此，本次地下水环境影响预测采用解析法进行模拟。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源边界可采用的预测数学模型为：

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

—t时刻点x，y处的污染物浓度，mg/L；

M—含水层厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入示踪剂的质量，kg；

ne—有效孔隙度，无量纲；

u—地下水流速度，m/d；

DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

3、预测参数

（1）含水层的厚度M

评估区含水层平均厚度为35m。

（2）外泄污染物质量m

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008）9.2.6条，正常情况下钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/(m2·d)，本评价中非正常状况下的渗水量按GB50141中限值的10倍考虑，即废水渗透强度为20L/(m2·d)。设事故发生10天后排查发现并立即采取相应措施进行处理，由此计算得渗漏量。

表 6.2-25地下水污染物泄漏量计算表

| 泄漏位置 | 污染因子 | 泄漏面积（m2） | 渗水量(m3) | 浓度(mg/L) | 渗漏量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | CODMn | 15 | 3 | 6000 | 18 |
|  | NH3-N | 15 | 3 | 100 | 0.3 |

（3）有效孔隙度ne

根据相关经验，有效孔隙度在0.1-0.5之间，本项目取0.3。

（4）地下水平均流速

采用经验公式法达西公式推求地下水流速，式中：

u =KI/n

K—渗透系数，

I—地下水水力坡度，无量纲；

n—为有效孔隙率，无量纲，参考《地下水污染模拟预测评估工作指南（试行）》，有效孔隙度取0.30。

评估区地下水水力梯度在0.1%~0.15%，本项目取0.15%；拟建场地渗透系数取2.0×10-4cm/s，0.173m/d。因此场区内含水层地下水流速为

则u=0.173m/d×0.0015/0.3=0.0009m/d。

（5）弥散系数

弥散系数是污染物溶质运移的关键参数，地质介质中溶质运移主要受渗透系数在空间上变化的制约，即地质介质的结构影响。这一空间上变化影响到地下水流速，从而影响到溶质的对流与弥散。考虑到弥散系数的尺度效应问题，参考孔隙介质解析模型，结合本次评价的模型研究尺度大小，综合确定弥散度的取值应介于1-10之间，按照偏保守的评价原则，本次计算弥散度取10，由此计算项目场地内的纵向弥散系数：

式中：

DL—土层中的纵向弥散系数（m2/d）；

αL—土层中的弥散度（m）；

u—土层中的地下水的流速（m/d）。

按照上式计算可得场地的纵向弥散系数=0.009m2/d。

（6）横向弥散系数DT

根据经验，横向弥散系数是纵向弥散系数的比值为0.1，因此DT=0.0009m2/d。

（7）参数汇总

根据上述求得的各参数，估算得结果如下表所示。

表6.2-26 地下水预测需用参数取值汇总表

| 参数 | m | M | ne | u | DL | DT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含义 | 长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量 | 含水层的厚度 | 有效孔隙度 | 水流速度 | 纵向弥散系数 | 横向弥散系数 |
| 单位 | g | m | 无量纲 | m/d | m2/d | m2/d |
| 取值 | COD：18000g 氨氮：300g | 35 | 0.3 | 0.0009 | 0.009 | 0.0009 |

预测结果

预测非正常排放对项目周边地下水环境的最大影响程度，预测结果如下表。

表 6.2-27 调节池泄漏CODMn影响预测 （单位:mg/L）

| 100d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X/Y | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  | 10 |  |
| 0 | 478.2474405 | 173.9933614 | 6.859837902 | 0.029308675 | 1.357E-05 |  |  | 6.8087E-10 |  |
| 2 | 0.00714757 | 0.00260039 | 0.000102523 | 4.38028E-07 | 2.02808E-10 |  |  | 1.01758E-14 |  |
| 4 | 2.38603E-17 | 8.68072E-18 | 3.42245E-19 | 1.46224E-21 | 6.77022E-25 |  |  | 3.39694E-29 |  |
| 6 | 1.77912E-41 | 6.47269E-42 | 2.55191E-43 | 1.0903E-45 | 5.04814E-49 |  |  | 2.53289E-53 |  |
| 8 | 2.96309E-75 | 1.07801E-75 | 4.25017E-77 | 1.81588E-79 | 8.40759E-83 |  |  | 4.21848E-87 |  |
| 10 | 1.1023E-118 | 4.0103E-119 | 1.5811E-120 | 6.7552E-123 | 3.1277E-126 |  |  | 1.5693E-130 |  |
| 15 | 1.7604E-269 | 6.4044E-270 | 2.525E-271 | 1.0788E-273 | 4.9949E-277 |  |  | 2.5062E-281 |  |
| 20 | 478.2474405 | 173.9933614 | 6.859837902 | 0.029308675 | 1.357E-05 |  |  | 6.8087E-10 |  |
| 365d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X/Y | 0 | 2 | 4 | 6 |  | 8 |  |  | 10 |
| 0 | 130.2477738 | 106.1681954 | 47.07690668 | 11.35561757 |  | 1.490057247 |  |  | 0.106361513 |
| 2 | 6.204647192 | 5.057562032 | 2.242614889 | 0.540950518 |  | 0.070982246 |  |  | 0.005066771 |
| 4 | 0.000670745 | 0.000546741 | 0.000242435 | 5.84787E-05 |  | 7.67344E-06 |  |  | 5.47736E-07 |
| 6 | 1.64548E-10 | 1.34127E-10 | 5.94742E-11 | 1.4346E-11 |  | 1.88245E-12 |  |  | 1.34371E-13 |
| 8 | 9.16049E-20 | 7.46695E-20 | 3.31098E-20 | 7.98655E-21 |  | 1.04798E-21 |  |  | 7.48054E-23 |
| 10 | 1.15728E-31 | 9.43331E-32 | 4.1829E-32 | 1.00897E-32 |  | 1.32395E-33 |  |  | 9.45048E-35 |
| 15 | 5.61406E-73 | 4.57616E-73 | 2.02915E-73 | 4.8946E-74 |  | 6.42258E-75 |  |  | 4.58449E-76 |
| 20 | 8.118E-131 | 6.6172E-131 | 2.9342E-131 | 7.0776E-132 |  | 9.2871E-133 |  |  | 6.6292E-134 |
| 1000d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X/Y | 0 | 2 | 4 | 6 |  |  | 8 | 10 |  |
| 0 | 46.86603269 | 46.34818128 | 36.70264117 | 23.27298308 |  |  | 11.81671891 | 4.804319388 |  |
| 2 | 15.42796933 | 15.25749627 | 12.08225211 | 7.661302836 |  |  | 3.889981005 | 1.581548254 |  |
| 4 | 0.550377275 | 0.544295821 | 0.431022181 | 0.273309266 |  |  | 0.138771156 | 0.056420142 |  |
| 6 | 0.002127715 | 0.002104204 | 0.001666297 | 0.001056592 |  |  | 0.000536478 | 0.000218116 |  |
| 8 | 8.91389E-07 | 8.8154E-07 | 6.98082E-07 | 4.42651E-07 |  |  | 2.24753E-07 | 9.13779E-08 |  |
| 10 | 4.0469E-11 | 4.00218E-11 | 3.16929E-11 | 2.00963E-11 |  |  | 1.02038E-11 | 4.14855E-12 |  |
| 15 | 3.36863E-26 | 3.33141E-26 | 2.63811E-26 | 1.67281E-26 |  |  | 8.4936E-27 | 3.45324E-27 |  |
| 20 | 2.60565E-47 | 2.57686E-47 | 2.04059E-47 | 1.29393E-47 |  |  | 6.56984E-48 | 2.6711E-48 |  |

表 6.2-28调节池泄漏NH3-N影响预测 （单位:mg/L）

| 100d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X/Y | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  | 10 |  |
| 0 | 7.970790675 | 2.899889356 | 0.114330632 | 0.000488478 | 2.26167E-07 |  |  | 1.13478E-11 |  |
| 2 | 0.000119126 | 4.33398E-05 | 1.70871E-06 | 7.30047E-09 | 3.38014E-12 |  |  | 1.69597E-16 |  |
| 4 | 3.97671E-19 | 1.44679E-19 | 5.70408E-21 | 2.43707E-23 | 1.12837E-26 |  |  | 5.66156E-31 |  |
| 6 | 2.96519E-43 | 1.07878E-43 | 4.25319E-45 | 1.81717E-47 | 8.41357E-51 |  |  | 4.22148E-55 |  |
| 8 | 4.93848E-77 | 1.79669E-77 | 7.08361E-79 | 3.02647E-81 | 1.40127E-84 |  |  | 7.03081E-89 |  |
| 10 | 1.8372E-120 | 6.6838E-121 | 2.6352E-122 | 1.1259E-124 | 5.2128E-128 |  |  | 2.6155E-132 |  |
| 15 | 2.9339E-271 | 1.0674E-271 | 4.2083E-273 | 1.798E-275 | 8.3249E-279 |  |  | 4.177E-283 |  |
| 20 | 7.970790675 | 2.899889356 | 0.114330632 | 0.000488478 | 2.26167E-07 |  |  | 1.13478E-11 |  |
| 365d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X/Y | 0 | 2 | 4 | 6 |  | 8 |  |  | 10 |
| 0 | 2.17079623 | 1.769469924 | 0.784615111 | 0.189260293 |  | 0.024834287 |  |  | 0.001772692 |
| 2 | 0.103410787 | 0.084292701 | 0.037376915 | 0.009015842 |  | 0.001183037 |  |  | 8.44462E-05 |
| 4 | 1.11791E-05 | 9.11235E-06 | 4.04058E-06 | 9.74645E-07 |  | 1.27891E-07 |  |  | 9.12894E-09 |
| 6 | 2.74246E-12 | 2.23545E-12 | 9.91237E-13 | 2.39101E-13 |  | 3.13742E-14 |  |  | 2.23952E-15 |
| 8 | 1.52675E-21 | 1.24449E-21 | 5.5183E-22 | 1.33109E-22 |  | 1.74663E-23 |  |  | 1.24676E-24 |
| 10 | 1.92881E-33 | 1.57222E-33 | 6.9715E-34 | 1.68162E-34 |  | 2.20659E-35 |  |  | 1.57508E-36 |
| 15 | 9.35676E-75 | 7.62693E-75 | 3.38192E-75 | 8.15767E-76 |  | 1.07043E-76 |  |  | 7.64082E-78 |
| 20 | 1.353E-132 | 1.1029E-132 | 4.8903E-133 | 1.1796E-133 |  | 1.5479E-134 |  |  | 1.1049E-135 |
| 1000d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X/Y | 0 | 2 | 4 | 6 |  |  | 8 | 10 |  |
| 0 | 0.781100545 | 0.772469688 | 0.611710686 | 0.387883051 |  |  | 0.196945315 | 0.08007199 |  |
| 2 | 0.257132822 | 0.254291605 | 0.201370868 | 0.127688381 |  |  | 0.064833017 | 0.026359138 |  |
| 4 | 0.009172955 | 0.009071597 | 0.007183703 | 0.004555154 |  |  | 0.002312853 | 0.000940336 |  |
| 6 | 3.54619E-05 | 3.50701E-05 | 2.77716E-05 | 1.76099E-05 |  |  | 8.9413E-06 | 3.63526E-06 |  |
| 8 | 1.48565E-08 | 1.46923E-08 | 1.16347E-08 | 7.37751E-09 |  |  | 3.74589E-09 | 1.52296E-09 |  |
| 10 | 6.74484E-13 | 6.67031E-13 | 5.28215E-13 | 3.34939E-13 |  |  | 1.70063E-13 | 6.91425E-14 |  |
| 15 | 5.61438E-28 | 5.55234E-28 | 4.39684E-28 | 2.78802E-28 |  |  | 1.4156E-28 | 5.7554E-29 |  |
| 20 | 4.34275E-49 | 4.29476E-49 | 3.40098E-49 | 2.15654E-49 |  |  | 1.09497E-49 | 4.45183E-50 |  |

由预测结果可知：

从上述预测结果可以看出：在模拟期内，非正常工况下，调节池底开裂叠加防渗层出现破裂情景下，随着时间的增长，污染晕中心随着水流向下游迁移，污染物在运移的过程中随着地下水的稀释作用，浓度逐渐降低，随污染物运移，污染范围随之扩大。

CODMn在模拟期内，100天时，下游最大浓度为478mg/L，超标最远距离为5m，未超出厂区边界；365天时，下游最大浓度为1301mg/L，超标最远距离为6m，未超出厂区边界；1000天时，下游最大浓度为47mg/L，超标最远距离为10m，未超出厂区边界。

氨氮在模拟期内，100天时，下游最大浓度为7.97mg/L，超标最远距离为6m，未超出厂区边界；365天时，下游最大浓度为2.17mg/L，超标最远距离为6m，未超出厂区边界；1000天时，下游最大浓度为0.78mg/L，超标最远距离为8m，未超出厂区边界。

地下水污染防治措施

1、源头控制

从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计。

针对本建设项目地下水污染防治的重点是对污水处理区、污泥处理区等采取相应的防渗措施，并建立完善的风险应急预案、设置合理有效的监测井，加强地下水环境监测，把地下水污染控制在源头或起始阶段，防止有害物质渗入地下水中。

2、分区防控措施

根据本工程的特点，将厂区不同的区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

①重点防渗区：危险废物暂存间、危化品仓库，铺设2mm厚渗透系数不高于1.0×10-10cm/s的HDPE膜防渗层，上覆保护层，保护层表面涂环氧地坪防腐漆。

②一般防渗区：生产车间、仓库其他区域等采用钢筋混凝土防渗，防渗等级为P4（0.78×10-8cm/s），混凝土厚度不低于20cm；

③简单防渗区：厂区道路、办公区、停车场等，铺设10—14cm 的水泥进行硬化。

经以上防护措施后，可有效防止污染物渗漏污染地下水。

营运期噪声环境影响分析

噪声源强

污水处理厂噪声主要来自风机房的鼓风机、污水站的各类水泵、污泥泵及脱水机等设备运行时产生的机械噪声，声源强度在70-85dB（A）之间。

表6.2-29  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级/dB(A) | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 风机房 | 鼓风机 | 85 | 27.39 | 34.19 | 0 | 19.78 | 18.66 | 38.14 | 1.49 | 59.1 | 59.6 | 53.4 | 81.5 | 昼/夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 39.1 | 39.6 | 33.4 | 61.5 | 1 |
| 2 | 加药间 | 加药泵 | 75 | 20.53 | 21.95 | 0 | 26.65 | 6.42 | 31.28 | 10.75 | 46.5 | 58.8 | 45.1 | 54.4 | 昼/夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26.5 | 38.8 | 25.1 | 34.4 | 1 |
| 3 |  | 搅拌系统 | 70 | 21.27 | 20.90 | 0 | 25.90 | 5.37 | 32.02 | 11.79 | 41.7 | 55.4 | 39.9 | 48.6 | 昼/夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.7 | 35.4 | 19.9 | 28.6 | 1 |
| 4 | 污泥脱水间 | 板框压榨机 | 80 | 18.14 | 17.62 | 0 | 29.04 | 2.09 | 28.89 | 15.08 | 50.7 | 73.6 | 50.8 | 56.4 | 昼/夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30.7 | 53.6 | 30.8 | 36.4 | 1 |
| 5 |  | 空压机 | 80 | 15.00 | 16.87 | 0 | 32.17 | 1.34 | 25.75 | 15.82 | 49.9 | 77.5 | 51.8 | 56.0 | 昼/夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 29.9 | 57.5 | 31.8 | 36.0 | 1 |
| 6 | 臭气处理设备 | 离心风机 | 85 | 16.05 | 14.78 | 0 | 31.13 | 2.00 | 26.80 | 17.91 | 55.1 | 78.9 | 56.4 | 59.9 | 昼/夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35.1 | 58.9 | 36.4 | 39.9 | 1 |
| 7 | 各池体内 | 潜污泵 | 80 | 4.25 | 23.14 | 0 | 42.92 | 7.61 | 15.00 | 9.55 | 47.3 | 62.4 | 56.5 | 60.4 | 昼/夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27.3 | 42.4 | 36.5 | 40.4 | 1 |
| 8 |  | 微滤机 | 75 | 4.40 | 11.05 | 0 | 42.77 | 4.48 | 15.15 | 21.65 | 42.4 | 62.0 | 51.4 | 48.3 | 昼/夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22.4 | 42.0 | 31.4 | 28.3 | 1 |
| 9 |  | 刮渣机 | 70 | 5.00 | 17.91 | 0 | 42.17 | 2.39 | 15.75 | 14.78 | 37.5 | 62.4 | 46.1 | 46.6 | 昼/夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 42.4 | 26.1 | 26.6 | 1 |
| 10 |  | 回流泵 | 80 | 12.17 | 29.71 | 0 | 14.18 | 14.18 | 22.92 | 2.99 | 57.0 | 57.0 | 52.8 | 70.5 | 昼/夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 37.0 | 37.0 | 32.8 | 50.5 | 1 |
| 11 |  | 搅拌机 | 70 | 22.32 | 28.96 | 0 | 13.44 | 13.44 | 33.07 | 3.73 | 47.4 | 47.4 | 39.6 | 58.6 | 昼/夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27.4 | 27.4 | 19.6 | 38.6 | 1 |
| 12 |  | 离心泵 | 80 | 5.15 | 30.60 | 0 | 15.08 | 15.08 | 15.90 | 2.09 | 56.4 | 56.4 | 56.0 | 73.6 | 昼/夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36.4 | 36.4 | 36.0 | 53.6 | 1 |
| 13 |  | 污泥调理泵 | 80 | 34.56 | 21.05 | 0 | 5.52 | 5.52 | 45.31 | 11.64 | 65.2 | 65.2 | 46.9 | 58.7 | 昼/夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45.2 | 45.2 | 26.9 | 38.7 | 1 |

环境数据

项目噪声环境影响预测基础数据见下表。

表6.2-30项目噪声环境影响预测基础数据表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | m/s | 2.5 |
| 2 | 主导风向 | / | NNW |
| 3 | 年均气温 | ℃ | 16.9 |
| 4 | 年平均相对湿度 | % | 81 |
| 5 | 大气压强 | hPa | 977.7 |

声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。

声环境影响预测

本报告采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中工业噪声预测计算模式的室内噪声源进行预测计算。

1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2=Lp1-（TL+6）

式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

L

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带）， dB；

Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数，R=Sα/(1-α)，S 为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6)

式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

2）靠近声源处的预测点噪声预测模式

如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。

3）工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s；

ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

4）预测值计算

A.点声源几何发散衰减

预测点的预测等效声级（Leq）按下式计算：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb——预测点的背景值，dB（A）。

本次环评预测采取噪声源强较大的设备进行预测，根据工程分析中项目设备噪声级及各生产设备的数量，生产设备均采用减振、隔声措施。

表6.2-31项目厂界噪声贡献值 单位dB（A）

| 噪声源 | 东厂界 |  | 南厂界 |  | 西厂界 |  | 北厂界 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 距离m | 贡献值dB（A） | 距离m | 贡献值dB（A） | 距离m | 贡献值dB（A） | 距离m | 贡献值dB（A） |
| 生产区 | 2.5 | 39.65 | 2.5 | 54.32 | 3.5 | 32.61 | 2 | 51.70 |

表6.2-32  项目厂界的噪声预测值       单位：dB(A)

| 序号 | 名称 | 噪声标准(dBA) |  | 噪声预测值(dBA) |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 东厂界 | 65 | 55 | 39.65 | 39.65 | 达标 | 达标 |
| 2 | 南厂界 | 65 | 55 | 54.32 | 54.32 | 达标 | 达标 |
| 3 | 西厂界 | 65 | 55 | 32.61 | 32.61 | 达标 | 达标 |
| 4 | 北厂界 | 65 | 55 | 51.70 | 51.70 | 达标 | 达标 |

周边200m范围内无声环境保护目标，最近敏感点为西侧将军村居民点，距离厂界西侧约250m，由预测结果可知，项目运营后，厂界昼间、夜间噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

营运期固体废弃物影响分析

1、固体废物产生、处置及排放情况

本项目的固体废物主要由栅渣、隔油池废油、污泥以及废包装袋和生物填料、废机油及废机油桶、含油抹布、手套、劳保用品等组成。栅渣、隔油池废油、污泥这些物质在一定的温度和湿度下，特别是在闷热天气，在微生物的作用下，容易腐烂发臭，其中尤以废油和脱水污泥对周围环境影响最大。

项目固体废物产生、处置及排放情况见下表。

表6.2-33    项目固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 产生环节 | 固体废物名称 | 固体废物属性 | 危废代码 | 主要有毒有害物质 | 物理性状 | 环境 危险 性 | 产生量（t/a） | 产生周期 | 拟处置/利用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气处理 | 废生物填料 | 一般固废 | / | / | 半液态 | / | 1.5 | 半年一次 | 厂家回收 |
| 2 | 设备维修 | 废机油及废机油桶 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 油类 | 液 |  | 0.1 | T/In | 资质单位处置 |
| 3 | 设备维修 | 含油抹布、手套、劳保用品 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 油类 | 固 |  | 0.01 | T/In | 资质单位处置 |
| 4 | 污水处理 | 栅渣 | 一般固废 | / | 大粒径杂质 | 固态 | / | 4.38 | 每天 | 委托环卫部门处理 |
| 5 | 污水处理 | 废油 | 一般固废 | / | / | 液态 | / | 8.76 | 每天 | 委托资质单位进行清掏清运处理 |
| 6 | 污水处理 | 污泥（含水率 80%） | 一般固废 | / | / | 固态 | / | 345 | 每天 | 外运资源化利用 |
| 7 | 污水处理 | 废包装袋 | 一般固废 | / | / | 固态 | / | 0.1 | 每天 | 交由原料厂家回收利用 |

格栅沉渣主要为无机物，包括食物残渣、软塑料及其他悬浮或漂浮状态的杂物等，均属于一般工业固体废物。收集至垃圾站后一起由环卫部门清运。

由于本污水处理站接收的废水主要以食品工业废水为主，其中包括地面清洗废水、工艺清洗废水等，油脂含量较高，故有建设隔油池的必要，项目废油经隔油池上的刮油机收集，定期外运处理。

污泥是污水处理和水体沉积的产物，是一种含水率高、呈黑色或黑褐色的流体状物质。污水处理厂中分离出来的污泥主要由有机物和无机物组成。有机物主要有蛋白质、油脂、粗纤维、腐植酸等；污泥约含65%的有机物和35%的无机物。污泥主要特性是有机物含量高，容易腐化发臭，颗粒较细，比重较小，含水率高不易脱水，呈胶状结构的亲水性物质。污泥中含有氮磷等营养元素，同时又含有寄生虫卵、致病微生物等。大量的污泥如果没有得到妥善的科学处理处置，不仅会占用大面积的土地；常伴有恶臭气体，如将其任意堆放可造成二次污染，还会严重的影响环境卫生并危害人类和其他生物的安全。

本污水处理站接收的废水以食品工业废水为主，不具有危险特性，本项目采用板框机对污泥进行脱水，平均两天进行一次污泥脱水处理，脱水污泥脱水后外运综合利用，不在厂内进行长期储存。

废包装袋主要为塑料纤维袋，收集后交由原料厂家回收利用。

废机油及废机油桶，含油抹布、手套、劳保用品分别属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW08废物代码为900-249-08，HW49其他废物—900-041-49，应建设危险废物暂存间收集后委托有危险废物处理资质单位进行处理。

2、危险废物

（1）收集

项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。

项目危险废物的收集应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求：

①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、产生特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等；

②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；

③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等；

④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施；

⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。

（2）贮存

项目建设一间面积为5m2的危废仓库，危险废物的贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，具体如下：

a贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

b贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

c贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

d贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗

性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

c同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

d贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

本项目危废间分为废含油抹布、手套、劳保用品及废机油暂存区，危险废物贮存情况见下表。

表6.2-34  危废暂存间情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a/） | 贮存面积 | 产生工序及装置 | 形态 | 有害成分 | 危险 特性 | 污染防治措施* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 0.1 | 3 | 设备维修 | 液 | 油类 | T/In | 委托有资质的单位处理 |
| 2 | 含油抹布、手套、劳保用品 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.01 | 1 | 设备维修 | 固 | 油类 | T/In |  |

综上，企业危废暂存间贮存能力可行。

（3）转运

危险废物的转运应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下：

①危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行；

②拟建项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）执行。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危险废物运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。

③危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：a.装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。b.装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。

3、结论

项目针对固体废物的产生情况采取了合理的处置措施，固体废物的收集、贮运和转运环节也严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。

综上所述，本项目固体废物严格按照上述措施贮存、处置后，能够满足固体废物环保控制要求，不会对周围环境造成二次污染。项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

营运期土壤环境影响分析

- 根据《环境影响评价技术导则－土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于Ⅱ类建设项目（属于水力发电；火力发电（燃气发电除外）；矸石、油页岩、石油焦等综合利用发电；工业废水处理；燃气生产），污染影响型；位于湘阴高新技术产业开发区属于工业园区项目，周边无敏感目标，敏感类型为不敏感，占地规模小型，根据导则要求确定本项目土壤环境评价工作等级为三级。本项目土壤环境影响评价范围为项目厂界外50m。

土壤污染种类

土壤污染物的种类繁多，按污染物的性质一般可分为4类，即有机污染物、重金属、放射性元素和病原微生物。

有机污染：作为影响土壤环境的主要污染物，有毒、有害的有机化合物在环境中不断积累，到一定时间或在一定条件下有可能给整个生态系统带来灾难性的后果。

重金属：污染物在土壤中移动性差、滞留时间长、不能被微生物降解并可经水、植物等介质最终影响人类健康。

放射性元素：主要来源于大气层核实验的沉降物，以及原子能和平利用过程中所排放的各种废气、废水和废渣。含有放射性元素的物质不可避免地随自然沉降、雨水冲刷和废弃物堆放而污染土壤。

病原微生物：主要包括病原菌和病毒等，人若直接接触含有病原微生物的土壤，可能会对健康带来影响；若食用被土壤污染的蔬菜、水果等则间接受到污染。

本项目对土壤环境的污染主要是有机污染物质。

土壤受污染的特点

1、隐蔽性和滞后性

大气、水和固废污染等问题一般都比较直观，通过感官就能发现。而土壤污染则不同，往往要通过对土壤样品进行分析化验和农作物的残留检测，甚至通过研究对人畜健康状况的影响才能确定。因此，土壤污染从产生污染到出现问题通 常会滞后较长的时间，且一般都不太容易受到重视。

2、累积性

污染物质在大气和水体中，一般都比在土壤中更容易迁移。这使得污染物质在土壤中并不像在大气和水体中那样容易扩散和稀释，因此容易在土壤中不断积累而超标，同时也使土壤污染具有很强的地域性。

3、不可逆转性

重金属对土壤的污染基本上是一个不可转的过程，许多有机化学物质的污染也需要较长的时间才能降解。

4、难治理性

如果大气和水体受到污染，切断污染源之后通过稀释和自净化作用也有可能使污染问题不断逆转，但是积累在污染土壤中的难降解污染物则很难靠稀释作用 和自净化作用来消除。土壤污染一旦发生，仅仅依靠切断污染源的方法则往往很 难恢复，有时要靠换土、淋洗土壤等方法才能解决问题，其他治理技术可能见效 较慢。因此，治理污染土壤通常成本较高，治理周期较长。

影响源及影响因子识别

本项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表。

表 6.2-35  土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响途径 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 |  |  | √ |  |
| 营运期 |  |  | √ |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |

本项目排放的大气污染物为恶臭气体，无粉尘及重金属废气，不涉及大气沉降，项目可能对土壤产生影响的途径为厂区污水处理区域污水垂直下渗。

对土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，评价等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测，本次环评采用定性描述法进行预测。本项目为污水处理项目，废水水质较为简单，拟建项目建设对土壤的影响如下：

（1）水污染：运营期本项目废水污染物主要为CODcr、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮，主要影响途径为垂直入渗。项目污水收集管网及处理系统、污泥浓缩脱水间及污泥存储间若没有适当的防漏措施，有害组分渗出后，很容易经过雨水淋溶、地表径流侵蚀渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡。同时这些水分经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。

（2）固体废物污染：拟建项目污泥、危废等在储存、运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。正常情况下，产生固废均得到妥善回收利用、处理处置。其各类固废暂存设施均采取防渗措施，防止污水或固废产生的淋溶水渗漏，项目运营期废水对土壤的基本不造成污染。

事故情况下，主要是危险废物暂存间等底部防渗层破裂，导致废水污染地下水及厂区周土壤环境，由于地下水及土壤污染难以发现，也难以采取措施治理。因此要求建设单位做好厂区地面防渗工作，避免污染土壤环境，可减少事故情况下对土壤环境的影响。

保护措施与对策

拟建项目土壤污染防治措施按照“过程阻断、污染物削减、分区防控”相结合的 原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。拟建项目土壤污 染防护措施见下表。

表 6.2-36    土壤污染防护措施一览表

| 污染源 | 土壤污染污染防护措施 |  |
| --- | --- | --- |
| 污水处理设施及管网 | 过程阻断 | 加强防渗，定期检测 |
|  | 污染物削减 | 控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求 |
|  | 分区防控 | 严格落实分区防渗要求，污水处理池、危废间、污泥脱水间、污水管网以及化学药剂存储区域等均按照相关规范要求，进行防渗； 污水管网铺设防渗：各处理构筑物为钢混结构或钢制防腐结构，污水管道采用耐腐蚀、防渗漏材料，接头全部进行防渗处理 |

项目运行过程中严格做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。

小结

由污染途径及对应措施分析可知，本工程对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染土壤，因此拟建工程不会对区域土壤环境产生明显影响。

生态环境影响分析

本项目位于工业区内，区域为典型的城镇开发人工生态系统，目前，项目地表已初步平整，地表植被已清除，现状长有部分杂草，评价范围内不存在国家重点保护动植物。本评价要求，工程开挖的表土应临时妥善堆放，并在工程完工后，将其用于绿化用土，施工期按照水土保持方案落实提出的各项水保措施，减少水土流失，项目建设对区域整体生态环境影响较小。

风险分析

环境风险评价概述

评价目的

环境风险是指突发性事故对环境造成的危害程度及可能性，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

评价原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

评价工作程序

环境风险评价工作程序详见图7.3-1。

图7.2-1 环境风险评价工作程序图

风险评价等级

风险调查

（1）项目风险源调查

本项目生产过程中的主要物料、中间产品、最终产品等物质，依据《危险化学品名录》（2018版），及其物质本身的危险性、毒理性指标和毒性等级分类，并考虑其燃烧爆炸性，进行识别。根据各物质的易燃易爆性、毒理性分析，本项目涉及的原辅材料主要为PAC、PAM、NaOH等原料，排放的主要污染物主要为氨、硫化氢、甲烷；依据《危险化学品目录（2022版）》以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中有关规定，本项目营运期涉风险物质如下表。

表6.4-1    本项目物质风险识别调查一览表

| 序号 | 物质名称 | 存储形式 | 位置 | 用途/来源 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合氯化铝PAC | 固态，袋装 | 加药间 | 化学除磷 | / |
| 2 | 聚丙烯酰胺PAM | 固态，袋装 | 加药间 | 沉淀池絮凝剂 | / |
| 3 | NaOH | 固态，袋装 | 加药间 | 降低废水硬度、喷淋塔药剂 | 1310-73-2 |
| 4 | 氨 | 管道，滤池 | 整个厂区，除臭系统 | 污水处理产生 | 7664-41-7 |
| 5 | 硫化氢 | 管道，滤池 | 整个厂区，除臭系统 | 污水处理产生 | 7783-06-4 |
| 6 | 甲烷 | 管道，滤池 | 厌氧池 | 污水处理产生 | 74-82-8 |
| 7 | 危险废物 | / | 危废间 | / |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，识别本项目风险物质如下：

表6.4-2    本项目风险物质一览表

| 序号 | 风险物质 | 物态 | 暂存数量t | 危险特性类别 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 气 | 0.0082 | 有毒气体 | 7664-41-7 |
| 2 | 硫化氢 | 气 | 0.000023 | 有毒气体 | 7783-06-4 |
| 3 | 甲烷 | 气 | 0.00072 | 易燃易爆气体 | 74-82-8 |
| 4 | 危险废物 | / | 0.11 | 有毒有害 | / |

环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险潜势的确定步骤，首先计算项目危险物质与其临界量的比值Q。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录 B，项目涉及的风险物质为氨、硫化氢、甲烷等。

表 6.4-3    本项目涉及危险物质危险性一览表

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 氨气 | NH3 | 泄漏 | 大气 | 周边居民 | 有毒气体 |
|  | 硫化氢 | H2S | 泄漏 | 大气 |  | 有毒气体 |
|  | 甲烷 | CH4 | 爆炸 | 大气 |  | 易燃易爆气体 |
| 危废间 | 危险废物 | 废矿物油 | 泄露 | 水 | 周边水体 | 有毒有害物质 |

表 6.4-4    氨物理化学性质一览表

| 中文名称 | 氨 | 分子式 | NH3 | 分子量 | 17.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔点 | -77.7℃ | 沸点 | -33.5℃ | 危险标记 | 2.3有毒气体 |
| 外观性状 | 无色、有刺激性恶臭的气体 |  |  |  |  |
| 溶解性 | 易溶于水、乙醇、乙醚 |  |  |  |  |
| 密度 | 相对密度（水=1）0.82（-79℃)；相对密度（空气=1）0.6 |  |  |  |  |
| 稳定性 | 易燃，会发生爆炸 |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 强烈的刺激性气体，对眼和呼吸道有强烈刺激和腐蚀作用。急性氨中毒引起眼和呼吸道刺激症状，支气管炎或支气管周围炎，肺炎，重度中毒者可发生中毒性肺水肿。可因喉头水肿和呼吸道黏膜坏死脱落引起窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸和心搏停止。可致眼和皮肤灼伤。 |  |  |  |  |

表 6.4-5  硫化氢物理化学性质一览表

| 中文名称 | 硫化氢 | 分子式 | H2S | 分子量 | 34.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔点 | -85.5℃ | 沸点 | -60.4℃ | 危险标记 | 2.1类易燃气 体，2.3类毒性气体 |
| 外观性状 | 无色、具有腐败臭蛋样气味 |  |  |  |  |
| 溶解性 | 易溶于水、乙醇 |  |  |  |  |
| 密度 | 相对密度（水=1）无资料；相对密度（空气=1）1.19 |  |  |  |  |
| 稳定性 | 易燃，会发生爆炸 |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 窒息性气体，是一种强烈的神经毒物，对眼和呼吸道有刺激作用，急性中毒出现眼和呼吸道刺激症状，急性气管、支气管炎或支气管周围炎，支气管肺炎，意识障碍等。重者意识障碍程度达深昏迷或呈植物状态，出现肺水肿、心肌损害、多脏器衰竭。眼部刺激引起结膜炎和角膜损害，高浓度（1000mg/m3以上）吸入可发生猝死。 |  |  |  |  |

表 6.4-6  甲烷物理化学性质一览表

| 中文名称 | 甲烷 | 分子式 | CH4 | 分子量 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔点 | -182.5℃ | 沸点 | -161.5℃ | 危险标记 | 2.1类易燃气体 |
| 外观性状 | 常温下为无色无气味气体 |  |  |  |  |
| 溶解性 | 极难溶于水 |  |  |  |  |
| 密度 | 相对密度（空气=1）0.42（-164℃);相对密度（空气=1）0.5548（273.15 K、 101325 Pa） |  |  |  |  |
| 稳定性 | 通常情况下，甲烷比较稳定，与高锰酸钾等强氧化剂不反应，与强酸、强碱也不反应。但是在特定条件下，甲烷也会发生某些反应。 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。 |  |  |  |  |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触反应剧烈。 燃烧（分解）产物：碳（极不完全燃烧）、一氧化碳（不完全燃烧，有害）、二氧化碳和水（完全燃烧）。 |  |  |  |  |

表6.4-7 危险物质数量与临界量的比值一览表

| 物质名称 | 最大储存量q（t/a） | 临界量Q（t/a） | qi/Qi | 是否重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 0.007710 | 5 | 0.0015420 | 否 |
| 硫化氢 | 0.000027 | 2.5 | 0.0000109 | 否 |
| 甲烷 | 0.00072 | 10 | 0.000072 | 否 |
| 危险废物 | 0.11 | 50 | 0.0022 | 否 |
| 合计 |  |  | 0.0038249 | / |

则项目危险物质与其临界量的比值Q=0.0038249＜1，故环境风险潜势为I。

评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价工作等级的划分依据，最终确定项目环境风险评价工作等级为进行简单分析。

表6.4-8  环境风险评价等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |

是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方便给出定性的说明，见附录A。

环境敏感目标概况

环境风险敏感目标详见第二章节中的表2.6-1。

风险事故源分析

本项目涉及的化学物质为易燃性物质，并在不同程度上具有毒性危害。一旦发生易挥发物质泄漏事故，伴随蒸气在空气中传输扩散及发生化学反应的过程，将会对有关区域作业人员、居民及其它人员构成威胁，会对各有关环境圈层造成污染。

（1）生产装置和工艺

本项目属于污水处理项目，项目污水处理过程涉及化学品的使用，生产工艺涉 及危险物质的使用和贮存。污水管网系统可能会发生管道堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量污水外溢，污染地表水和地下水。

（2）储运设施

厂内、外运输采用汽车运输方式，运输物质大部分为PAC、PAM等低风险的物质，运输过程中可能会发生泄漏等环境风险事故。

（3）公用工程和辅助生产设施

项目生产过程使用电能，不设置锅炉和热载体炉，无导热油等介质泄漏的风险，辅助生产设施基本上不涉及危险工艺工程和危险物质。若污水处理厂由于停电导致、设备损坏、污水处理设施运行不正常等，可能会造成大量污水未经处理直接排入湘阴县第二污水处理厂，造成事故污染。

（4）环境保护设施

环境保护设施包括废水处理设施、废气处理设施、噪声等防治设施。当污水处理设施或臭气处理设施发生故障或运行不正常，会造成废水、臭气的非正常排放，对周边环境质量造成不良影响。

本项目潜在风险事故见下表：

表6.5-9  潜在风险事故一览表

| 风险物质 | 潜在事故 | 发生的可能原因 | 环境危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污泥膨胀、污水泄漏 | 污水管网系统由于管道堵塞、破裂和接头处损坏，会造成大量污水外流入就近水体 | 对周边环境及居 民健康造成一定 影响 |
|  |  | 污水处理设施由于停电或机械故障等原因而无 法运行，导致污水未经处理排至湘阴县第二污 水处理厂 |  |
|  |  | 污水泵站由于长时间停电或污水水泵损坏，排水不畅时易引起污水满溢外排 |  |
| 废气 | 恶臭泄露 | 地下空间臭气抽排系统故障造成臭气外溢，或臭气处理装置运行不正常，造成臭气处理系统的非正常排放，对周边环境质量造成不良影响 |  |
|  |  | 污泥处理系统的设备发生故障，污泥不能及时 脱水外运，引起污泥发酵，贮泥池爆满，散发 恶臭 |  |
| 化学品 | 化学品泄漏 | 运输和贮存过程中化学品包装破损导致泄漏 |  |

环境风险影响预测与评价

污水事故排放环境风险分析

（1）污水处理系统运行异常风险

污水处理系统在运行过程中，发生设备故障、进水水质超标、污泥膨胀等事故均可能造成污水事故排放，导致污水处理系统运行效果不佳，尾水超标排放，大量未经处理或处理不达标的污水排入湘阴县第二污水处理厂，冲击湘阴县第二污水处理厂的运行。

pH值、COD、BOD5、SS、总氮、总磷，这些指标的异常可能会对污水处理厂的生物处理和化学处理过程产生不利影响。例如，pH值过高或过低会影响微生物的正常生长，COD浓度过高会导致碳氮比失衡，氨氮浓度过高会抑制硝化菌，进而影响脱氮效率，尤其是SS、TP两项指标过高，会对生化处理系统造成较大的冲击，出水水

质难以达到排放标准；并且受管网来水水质影响，需投加大量的化学药剂调节处理（如酸性废水投加液碱调节PH值、生化池出水投加PAC助凝沉淀和除磷），导致污水处理厂运营成本明显增加。

本项目在进水泵房和尾水排放口设置了在线监测装置，及时监控进、出水水质。当进水超标时，可采取措施调整工况，或进行源头控制，将超标废水泵入应急调节池内，待事故解除后，再排入废水处理工程处理。当发现尾水超标时，关闭尾水阀门，将超标出水通过管道泵到事故池（调节池旁边，值班室和风机房地下）或应急调节池内暂存，待事故解除后，再排入废水处理工程处理。通过上述截留措施，可将超标废水控制在厂内，进入外环境的超标水量很小。

（2）电力及设备故障引起的事故风险

项目运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理系统和污泥处理 设施不能正常运行，导致部分或全部污水无法经过有效处理直接外排；同时，污水处理过程中的活性污泥是经过长时间培养驯化而成的，长时间停电，活性污泥会缺氧窒息而死，从而导致工艺环节遭到破坏，尾水超标排放，且恢复污水处理的工艺过程，重新培养驯化活性污泥需要很长时间。

另外，由于长时间停电，水泵站无法正常运行，导致排水不畅而造成大量污水外溢，污染地表水环境及地下水环境。

在以上情况导致项目污水非正常外排时，根据地表水预测章节，在项目发生污水事故时，最不利情况下，处理系统完全失效，污水未经处理直排入湘阴县第二污水处理厂。

恶臭泄漏环境风险分析

（1）恶臭气体收集、处理设施运行异常风险

本项目除臭单元主要包括微滤及隔油池、调节池、生化池、污泥池、污泥脱水间等。

为了减少臭气对周围环境的影响，为了减少臭气总量，本项目对产生臭气的构筑物（微滤、调节池、污泥池）采取封闭措施，隔油池加盖，污泥脱水间半封闭，其内部臭气通过抽气风机形成微负压状态，臭气通过管道送至除臭设备处理。

本项目选用“二级喷淋塔+生物滤池”系统，处理所收集的臭气，经臭气处理系统处理后的臭气将通过管道输送至15米高排放筒排放。

若除臭措施发生故障，除臭系统收集的臭气未经处理直接扩散至周边大气环境，会对项目周边环境产生明显影响。建设单位必须加强除臭设备运行管理和维护，尽可能避免项目恶臭事故排放。

（2）污泥处理系统运行异常风险

本项目每天将产生约1t的污泥（含水率≤80%），当污泥浓缩处理工段出现异常，污泥不能及时脱水外运，污泥浓缩池的污泥储存时间较长，会造成污泥发酵，臭气散发；或污泥脱水间脱水设备出现故障、异常、失效，导致污泥处理系统非正常运行，污泥不能及时脱水外运，造成污泥脱水间空气中有毒有害气体和臭气浓度升高，严重时还会对周边企业及居民大气环境造成影响。

（3）电力及设备故障引起的事故风险

项目运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污泥处理设施不能正常运行，导致污泥不能及时脱水处理，引起污泥发酵，散发恶臭。同时臭气收集设备无法运行，则恶臭气体难以收集，散发出来会对周围人群产生一定的影响。

化学品及危险废物泄漏环境风险分析

本项目使用的化学品主要有PAM、PAC、NaOH等，另外本项目还产生废矿物油类危险废物。这些化学品及危险废物对环境和人体均有不同程度的危害，在运输、储存和使用过程中一旦发生泄漏，会污染事故地周边的地表水、土壤、空气，甚至污染当地地下水和腐蚀建筑物等。PAM、PAC、NaOH、危险废物等泄漏进入地表水体，会导致水中铁、铝、钠、钾、磷等元素含量升高，泄漏严重时可能导致水生生物死亡。

环境风险防范措施

为了减少废气事故性排放对环境产生的影响，从分析可能造成事故性排放的环节和原因入手，从设计、施工和运行过程中全面周密考虑：在施工时，严格按设计要求，保证质量，消除事故隐患；在生产期间，明确环保岗位目标责任制，建立完善环境保护管理制度，重点监控废气处理系统，制定相应设施操作程序，加强安全生产日常管理，确保环保设施长期有效地运行。

污水事故排放风险防范应急措施

（1）污水处理工程各构筑物及设施正式投入运行后，随着年限的延长，设备故障现象会经常发生。设备的维修要及时，常用的设备（加药泵、提升泵、喷淋除臭、生物滤池、风机等）和配件需常备，建设单位应加强巡逻，及时发现问题，解决问题，避免废水超标排放。

（2）采用10kV双电源形式，供电回路采用一用一备的形式。一旦出现不可抗拒的外部原因，如双回路停电，突发性自然灾害等情况导致污水未能及时处理时，应将来水自动切换进入废水事故池，并通知排污企业部分或全部停止向管道排污，以确保纳污水体功能安全。

（3）严格控制各处理单元的水量、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性，出现异常时操作人员及时调整，保证污水处理设备处于最佳工况。

如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

（4）设置废水事故池，本项目在废水系统的调节池旁边，值班室和风机房地下设置事故应急池，发生事故时将调节池向事故池通水的阀门打开，确保废水能引入废水事故池，不影响其它区域，未出现事故时不得向事故池内蓄水。

（5）当出现设备故障及大修而无备用设备或备用设备无法启用等情况时，根据设备维护和更换所需要的时间确定大修时间，将大修期间污水存放于事故池（调节池），防止外排，待事故排除后，打开构筑物进出水阀门，利用自身处理系统处理。

（6）一旦发生污水事故排放，立即关闭尾水排水阀门，将事故水通过水泵抽至污水处理系统的事故池暂存，待事故解决后，打开各构筑物进出水阀门，利用自身污水处理系统处理污水。

（7）污水处理工程的尾水排放口设置在线监控装置，对排水的流量以及水体中的主要排放指标如COD、NH3-N、TP等进行实时监控，并将数据传输至中控室的电脑中。如排放口废水中有项目不达标则中控室的电脑发出警报，通过阀门切换，关闭尾水出水口阀门，并将超标水泵入调节池内重新进行处理。同时对前段工艺进行排查及维护，待在线监控装置显示尾水达标后方可外排。经过上述措施保障，可将项目污水泄漏的风险进行有效控制，可将超标污水控制在项目厂内。

根据《市政污水处理厂事故水池设计及配套应急响应措施》（张海洋,李育才,等.北方环境[J],2012,第24卷,第二期:135-137）关于污水处理厂事故应急池容积设计的分析，在配套应急措施的前提下，污水处理厂事故水池容积可按照下式进行计算，为了将环境风险降至最低，该公式中考虑了两部分水量，一是应急响应时间内排放的水量，二是主干管高污染区中存留的废水，计算公式具体如下：

Ve=t×Qmax+L×A

式中：Ve—事故水池有效容积，m3

t—应急时间，h。t=t1+t2，应急时间包括t1——电话通知各泵站的时间，包括切泵、停泵、换泵等缓冲时间，t2——电话通知工业园区重点应急对象所需的时间。为了保证最短的应急时间，电话通知等时间，t设计值为0.5h。

Qmax—高峰期应急流量，m3/h，Qmax=K×k×Qv。K-高峰流量变化系数，参考《室外给排水设计规范（GB50014-2006）》，取值为1.3，k-应急流量保险系数，取值为1.3，Qv–小时平均流量，为50m3/h，则Qmax计算值为84.5m3/h；

L—主干管高污染区长度，m。

Av—主干管高污染区平均有效水力面积，m2，Av=d2/4×π×μ,d-主管网高污染区平均管径，μ-高峰期管道充满度，%。

根据上述公式计算应急响应时间内排放的水量为：84.5×0.5=42.25m3；

管网留存水：根据核实，本项目园区主管网的长度约3km，为DN300钢管，充满度50%进行计算，经计算管网留存水约为106m3。则事故应急池的有效容积应至少设计容量为150.25m3。本项目事故应急池容积为200m3，同时还设置了200m³的应急调节池，能满足应急需求。

恶臭泄漏风险防范措施

（1）污泥处理系统的主要设备均设置备用设备。

（2）厂区外电采用10kV双电源形式，10kV供电回路采用一用一备的形式。

（3）加强除臭装置的维护和管理，提高设施的完好率，机械设备采用性能可靠的优质产品，关键设备及配件应备足备件，定期更换生物膜。

（4）及时清运污泥，做好污泥管理，控制污泥泥龄，调节生物活性降低污泥膨胀。

（5）当污泥脱水工段出现异常时，污泥不能及时脱水，当班工人应立即及时进行抢修。待故障机械设备修好后立即投入压滤。

（5）污泥运输车辆必须采用密闭式车辆，防止滴漏、泄漏，在装卸运输过程严格按照操作规程，制定可靠的车辆检修计划，定期做好运输车辆密闭性检查与维护，防止车辆维护不当所产生的事故发生。运输车辆上应配备便携式喷淋植物除臭装置，一旦发生泄漏，及时喷淋除臭液降低污泥臭气对周边居民以及环境的影响。

危险化学品泄漏的风险防范措施

（1）各化学品贮存地面铺设水泥进行防渗，建议气浮间内化学品贮存区周围设置围堰和导流沟等，能够及时收集泄漏化学品，防止化学品泄漏进入厂外环境。

（2）在存储化学品的气浮间设置相应的通风、防火灭火等设施、设备，并设专人监管，定期进行检查。

（3）通过增加购买次数，降低化学品储存量等措施来尽可能避免化学药品泄漏事故发生的机率。

（4）运输危险化学品时，使用有危险货物道路运输资质的车辆，司机、押运员持证上岗。装卸过程应做到轻装轻卸，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁一般物品

与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底消扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

危险废物的储存要求

- 1）收集、运输措施

A.危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

B.危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

C.危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

D.在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

E.危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合以下要求：

①包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选址钢、铝、塑料等材质。

②性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。

③危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。

④包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。

⑤盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。

⑥危险废物还应根据《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12463-2009）的有关要求进行运输包装。

危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，采用危险废物专用运输车辆运输，危险废物运输前应先采用编织袋外包装，内衬双层PVC塑料膜；车辆车厢内垫油布防渗漏，车厢外罩防雨布以防雨水淋洗，装卸及厂内转运过程中严禁抛掷、踩踏，以防止包装破损。

2）危废暂存间建设要求

①应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；

②基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10—7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；

③须有泄漏液体收集装置；用于存放液体、半固体危险废物的地方还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；

④衬层上需建有渗滤液收集系统（或装置）；

⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

3）日常管理要求

①做好危险废物管理记录，记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

②加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格控制危废转运通道，尽量减少固废的洒落，对撒落的固废应进行及时清扫，避免二次污染。

③定期对危废暂存间进行检查，发现破损，应及时进行修理。

④危废暂存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物进行处理。加强对危险废物的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

4）运输要求

①危废运输线路应尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点。

②危废运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，有条件的可将废渣装袋运输；运输过程中要防渗漏、防洒落，不得超载；同时配备发生事故时的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻风险事故对环境的污染危害。

③不同类型的危废不宜混装运输，运输危废后的工具未消除污染前不能装载其他物品。

④运输车辆应设置明显的警示标志并经常维护保养，保持良好的车况。

⑤从事危废运输的人员应接受专门的安全培训后方可上岗。

风险应急预案

事故应急预案

对可能发生的事故，应制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。

（1）事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知中央控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案；

（2）发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理；

（3）事故发生后应立即通知岳阳市生态环境局等市政部门，协同事故救援与监控。

1）易燃品泄漏应急处理

本项目使用的易燃品发生泄漏事故时，应采取以下应急措施：

①迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。

②切断火源，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。

③应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。

④易燃液体小量泄漏可用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。

⑤易燃液体大量泄漏需构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。

⑥用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》，应急预案的主要内容应包括下表中的内容：

表6.5-11  应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：装置区、贮罐区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救 援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

事故应急响应程序

事故应急救援一般包括报警与接警、应急救援队伍的出动、救援后备队的预备、实施应急救援（紧急疏散、现场急救）、溢出或泄漏救援和火灾控制几个方面。

（1）事故报警，发生危险化学品特大事故或有可能发展成为特大事故和可能危及周边区域安全的事故时，企业应及时向应急指挥部报告或向119报警。报告或报警的内容包括：事故发生的时间、地点、企业名称、交通路线、联络电话、联络人姓名、危险化学品的种类、数量、事故类型（火灾、爆炸、有毒物质的大量泄漏等）、周边情况、需要支援的人员、设备、器材等。

（2）接到报告或报警后，应急指挥部立即指派应急总指挥，调集车辆和各专业队伍、设施迅速赶赴事故现场。

（3）事故发生单位应指派专人负责引导指挥人员及各专业队伍进入事故救援现场；

（4）指挥人员到达现场后，立即了解现场情况及事故的性质，确定警戒区域和事故控制具体实施方案，布置各专业救援队伍任务。

（5）专家咨询到达现场后，迅速对事故情况做出判断，提出处置实施办法和防范措施，事故得到控制后，参与事故调查及提出防范措施；

（6）各专业救援队伍到达现场后，服从现场指挥人员的指挥，采取必须的个人防护，按各自的分工展开处置和救援工作；

（7）事故得到控制后，由专家组成员和环保部门指导进行现场洗消工作。

小结

本项目使用的危险化学品使用量和储存量尚未构成重大危险源；风险分析表明，公司通过采取一系列的风险防范措施，同时制定相应的事故应急预案，可有效地降低危险化学品的使用风险，并能使其达到可接受水平。

表6.5-12  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 湘阴佳海绿色食品产业园一期污水处理站建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 湖南省 | 岳阳市 | 镇 | 湖南省岳阳市湘阴镇建铭大道北与芙蓉北路交汇处湘阴佳海绿色食品产业园一期( |
| 地理坐标 | 经度 | E112°54'19.324" | 纬度 | N28°38'57.536" |
| 主要危险物质及分布 | ①风险物质：氨、硫化氢、甲烷 ②分布情况：主要分布于各密闭池体和管道 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 废水：污水管网系统由于管道堵塞、破裂和接头处损坏，会造成大量污水外流入就近水体；污水处理设施由于停电或机械故障等原因而无法运行，导致污水未经处理外排；污水泵站由于长时间停电或污水水泵损坏，排水不畅时易引起污水满溢外排。 废气：地下空间臭气抽排系统故障造成臭气外溢，或臭气处理装置运行不正常，造成臭气处理系统的非正常排放，对周边环境质量造成不良影响；污泥处理系统的设备发生故障，污泥不能及时脱水外运，引起污泥发酵，贮泥池爆满，散发恶臭。 泄漏：化学品和危险废物运输和贮存过程中泄漏污染土壤和地下水，各池体、管线废水泄漏污染地下水和土壤。 |  |  |  |
| 风险防范措施及要求 | 1、污水事故排放风险防范应急措施 （1）设备的维修要及时，常用的设备（加药泵、提升泵、喷淋除臭、生物滤池、风机等）和配件需常备，建设单位应加强巡逻，及时发现问题，解决问题，避免废水超标排放。 （2）设置废水事故池。 （3）污水处理工程的尾水排放口设置在线监控装置，对排水的流量以及水体中的主要排放指标如COD、NH3-N、TP等进行实时监控，并将数据传输至中控室的电脑中。 2、恶臭泄漏风险防范措施 （1）污泥处理系统的主要设备均设置备用设备。 （2）加强除臭装置的维护和管理，提高设施的完好率，机械设备采用性能可靠的优质产品，关键设备及配件应备足备件，定期更换生物膜。 （3）及时清运污泥，做好污泥管理，控制污泥泥龄，调节生物活性降低污泥膨胀。 3、泄漏风险防范应急措施 （1）各化学品贮存地面铺设水泥进行防渗，建议气浮间内化学品贮存区周围设置围堰和导流沟等，能够及时收集泄漏化学品，防止化学品泄漏进入厂外环境。 （2）在存储化学品的气浮间设置相应的通风、防火灭火等设施、设备，并设专人监管，定期进行检查。 （3）危废间采取防渗措施。 （4）各池体及地下管线铺设应采取防渗漏措施，定期对各池体、管线进行检查，及时发现池体、管线破裂部位后进行处理。 （5）对地下水开展跟踪检测，根据地下水水质情况及时了解地下池体是否存在泄漏情况。 |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： ①风险物质识别：依据《危险化学品名录》（2018版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A中“化学物质及临界量清单”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）； ②Q值：项目Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C.1.1中规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 |  |  |  |  |

总量控制指标

依据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》及湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》的通知，湘环发〔2024〕3号。化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物实施管理的范围为有效实施的国家固定污染源排污许可分类管理名录的工业类排污单位。

根据本项目工程分析、排污特征以及有关规定要求，确定本项目污染物总量控制因子为：COD、NH3-N、TP。本项目废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和湘阴县第二污水处理厂进水水质接纳标准后经城市污水管网进入湘阴县第二污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放至湘江。

表6.5-1   项目污染物排放总量指标表 （t/a）

| 废水量（t/a） | 总量控制因子 | 排放标准（mg/L） | 排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 438000 | CODcr | 50 | 21.9 |
|  | NH3-N | 5 | 2.19 |
|  | TP | 0.5 | 0.22 |

由上表可知，本次拟建项目废水总量指标为CODcr21.9t/a，NH3-N2.19t/a，TP0.22t/a。

污染防治措施及可行性分析

施工期环境保护措施可行性分析

施工期废气环境影响污染防治对策

本项目施工期间废气污染控制措施主要有：

（1）严格落实“六个百分百”相关要求，安装视频监控与扬尘污染物在线监控设备并与市生态环境局监控平台联网，构建“6+2”扬尘污染治理体系，采取有效措施防治施工现场扬尘污染。

（2）施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。围挡底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏。

（3）合理安排施工现场，谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落，及时扫清散落在路上的泥土和建筑材料，

车辆出入施工现场应冲洗轮胎，不得将泥沙带出现场，并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘。

（4）对施工现场实行合理化管理，开挖的土方及建筑垃圾及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。

（5）合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。

（6）当出现风速大于5级或不利天气状况时应停止易造成扬尘的施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖。

（7）水泥浇铸作业，应采用商品混凝土，以减少水泥搅拌时扬尘的产生。

（8）建设单位在工程概算中应包括用于施工过程的环保专项资金，施工单位要保证此专项资金专款专用。

施工期废水环境影响污染防治对策

施工期中废水对外环境的影响减缓措施如下：

（1）尽量减少物料流失、散落和溢流现象，以减少废水产生量。

（2）施工现场必须建造集水池、沉砂池、沉淀池、排水沟等水处理构筑物，对废水进行必要的分类处理，并尽可能地将沉淀池的中水回用于施工现场洒水降尘，严禁不经处理直接排放。

（3）施工人员产生的生活污水经园区内化粪池预处理排入湘阴县第二污水处理厂处理后排放。对周边水域水质基本无影响。

在施工期污水处理方面要求业主做到以下几点：

（1）施工期间必须制定严格的施工环保管理制度，教育自觉遵守规章制度，并加以严格监督和管理。

（2）建议建设单位依据JGJ146-2004《建筑施工现场环境与卫生标准》做好施工生活污水的处置工作。

（3）加强了施工管理，实施工地节约用水，减少项目施工污水的排放量。

（4）施工过程中还应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行。

施工期噪声环境影响防治对策

施工噪声对周围环境的影响是暂时的，也将随施工期的结束而自动消除，但由于施工时噪声值较大，为了最大限度地减轻施工噪声对环境的不良影响，保证施工期场界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，本评价建议采取以下控制措施：

（1）在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，避免施工扰民事件的发生，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

（3）对于施工期间的材料运输、敲击等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。

（4）对于高噪声设备应采取安装消声器、隔声罩等降噪措施，应尽量选择低噪声施工方式和设备，尽量避开夜间和中午施工时段，如必须进行夜间施工，应禁止高噪声作业行为。

（5）要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地水生态环境部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。

施工期固体废物环境影响防治对策

施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。施工中的建筑垃圾若长期堆放，在气候干燥时易产生扬尘；下雨时又易造成冲刷、淋溶，导致水环境污染。施工中生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。

为降低和消除上述固体废物对环境的影响，首先应对施工过程中产生的碎石、碎砖等碎建筑材料及场地挖掘产生的土方应尽快利用以减少堆存时间，若在不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并按渣土有关管理要求进行处置，以免因长期堆积而产生二次污染；其次生活垃圾应集中收集，及时清运出场。

施工期水土保持措施

项目基础开挖、地基处理以及土地平整期间，施工将造成施工区域地表裸露，暴雨时容易引起水土流失。

为了尽量减少项目施工期间造成的水土流失，本次评价要求施工单位采取以下水土保持措施：

（1）本项目建设分步进行，开挖时应分步开挖，避免整个用地大开挖。对前期施工完毕的项目，尽快压实平整场地，待恢复植被后，再进行下一期的建设，以便将施工裸露尽量减少到最低程度，从而减少水土流失；

（2）根据同类工程的比较，最有可能产生水土流失的时段主要集中在基础开挖期间。对本项目而言，基础开挖持续时间较短，如果将此步工序调整在秋、冬季，

则本项目的水土流失发生的可能性将大大降低。建议建设方在今后的大规模施工中，尽量避开雨季。尤其对大面积的破土工程尽可能安排在10月至次年3月进行。这样可大幅度减少水土流失并有利施工顺利进行。

（3）在施工后期，可配合绿化规划及时进行一次性地绿化美化，种植一些耐脊薄、根系发达的草灌和乔木，使得裸露的地表及时得到覆盖。

项目所在地的地势平缓，对防止水土流失较为有利。但是，施工期的水土保持工作不可忽视。水土保持工作应坚持及时、多样、因地制宜、长短期相结合与总体和局部相结合的原则。结合本工程的具体情况在施工中可以采用以下对策：

（1）施工中产生的多余土方及时的用于厂区垫高，不可长时间堆放。

（2）土方开挖阶段尽量避开雨季，对雨季中不得不进行的某些施工，建设方应随时关注气象变化，在大雨到来之前作好相应的水保应急工作。例如对新产生的裸露地表的松土予以压实。此外，在不影响工作效率的前提下，做好工程运筹计划，尽量缩小土方工程的工作面，避免同时产生较多的裸露地表。

（3）在推挖填土工程完成后，工地往往还要裸露一个阶段才能完成建设或重新绿化，这就要及时的在地面的径流汇集线上设置缓流泥沙阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC编织带，用角铁或木桩将编织带固置于汇流相切的方向上，带高一般为50mm就已足够，带长可以视地形而定，一般为数米至数十米不等。这样可以有效的阻止泥沙随径流的初始流动，控制住施工期的水土流失。

（4）对建设中不需要再用水泥覆盖的地面进行绿化，要强调边施工边绿化的原则，实现绿化与主体工程同时规划设计、同时施工、同时达标验收使用。

施工期社会影响防治措施

施工期社会环境影响主要为物料运输车辆对道路交通的影响，建议建设单位通过加强运输车辆管理，合理安排运输时间，避免高峰期运输等降低车辆运输对交通的影响。

营运期大气环境污染防治措施及可行性

废气污染防治措施

本项目运营期废气污染物主要为污水处理过程产生的恶臭气体，主要产生来源为污水预处理部分（微滤、隔油池、调节池）和污泥处理部分（污泥池、污泥脱水间等），生化处理区（厌氧池、缺氧池）会产生少量恶臭。

本项目集水池、调节池、厌氧流化床、缺氧池、消化池、污泥池均设置为密闭式池体，然后废气采用密闭管道进行收集；隔油初沉池对池体加盖抽风；污泥脱水采用集气罩进行收集，收集后的臭气经一套“二级喷淋塔+生物滤池”除臭系统处理后通过一根15m高排气筒(DA001)排放，其他池体为无组织排放。

除臭系统的构成

除臭系统由处理构筑物臭气风管收集系统、水喷淋塔、碱喷淋塔、生物滤池设备等构成，臭气污染物经由臭气收集系统通过管道收集后，经风机抽送导入喷淋塔设备，臭气从底部进入喷淋塔，由下向上与喷淋塔水雾进行接触，以同样的方式通过二级洗涤后进入生物滤池进行吸附处理。

可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）表5废气污染治理可行技术参照表，预处理段、污泥处理段等产生恶臭气体的工段可行技术包括生物过滤、化学洗涤、生物滤池。

本项目采用的“二级喷淋塔+生物滤池”除臭系统属于化学洗涤和生物滤池设施组合的处理措施，因此项目措施可行。

各建构筑物收集后的废气通过管道先进入水吸收塔，废气中的氨气由于水溶性较好，大部分被水吸收塔中的水所吸收，经预处理后再进入碱吸收塔，废气中的硫化氢与碱发生中和反应，大部分硫化氢得到去除，再进入生物滤池进一步吸收。净化后的气体经总引风机牵引送至15m高排气筒高空排放。

液体吸收法是利用喷淋吸收原理，用来处理腐蚀性或毒性的可溶性气体的空气污染防治设备，吸收塔由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、检修孔等组成。适合于连续和间歇排放废气的治理，工艺简单，管理、操作及维修方便；适用范围广，可同时净化多种污染物及含粉尘气体；塔体可根据实际情况采用PP/FRP等材料制作；填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。采用吸收法处理易溶于水溶液的物料是化工行业常用的方法，处理技术成熟可靠，是可行的。

生物除臭法是通过微生物的生理代谢将具有臭味的物质加以转化，达到除臭的目的。应用较多的为生物滤池法。生物滤池法是把收集的臭气先经过加湿处理，再通过长满微生物的、湿润多孔的生物滤层，臭气物质被填料吸收，然后被微生物分解成二氧化碳和其他无机物，从而达到除臭目的。生物滤池法工艺流程为：臭气收集→风管输送→抽风机→预洗池加湿→生物滤池→排气。滤池填料可采用海绵、干树皮、干草、木渣、贝壳、果壳及其混合物等。生物滤池的缺点是占地较大，其优点是较经济，来自天然的富含有机成分的多孔渗水填料构造简单，操作方便，无须液体循环系统。以硫化氢为代表的硫化物净化效率在85%~98%、氨以及部分有机化合物则接近90%，处理效果较为理想。

本项目产生的恶臭气体属于低浓度废气，废气中主要含有硫化氢、氨气及其他恶臭组分等污染物，考虑到生物除臭法去除效率高的特点，为保证废气中各种恶臭组分的去除效果，最终确定本项目采用“二级喷淋塔+生物滤池”治理工艺。

类比同类型污水处理站运行除臭技术处理效率，水、碱喷淋除臭技术和生物滤池技术组合对氨、硫化氢等恶臭气体的处理效率可以达到95%以上；该方法对恶臭气体的去除吸附具有很好的效果，设备运转稳定，处理效果良好，经处理后尾气具有稳定达标性。本次保守估计对H2S、NH3等物质的去除率为90%是完全可行的。

由工程分析可知，污水处理站所产生的氨和硫化氢经二级喷淋塔+生物滤池处理后，排放能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相应标准要求（15m高排气筒，氨：4.9kg/h；硫化氢：0.33kg/h）。因此，本项目采用该种多级吸收法处理工艺是可行的。

防治恶臭的环境管理措施

考虑到污水处理设备的处理效果可能有一定波动，且生化处理的后续工艺没有进行加盖密封和臭气收集，会散发少量恶臭气体，为更好的减少恶臭对周围环境的影响，除了要加强硬件设施的建设，还应该强化污水处理站的环境与生产运行管理，以减少恶臭气体的产生。

①加强厂区绿化，降低恶臭污染。主要臭气源周围应种植抗害性较强的乔灌木，并适当增加栽植密度；选择抗污染能力强、吸收有害气体能力较强的树种。

②厂内应制定工作人员的个人卫生防护制度，尽可能避免在恶臭污染源附近的人员与恶臭气体长时间接触。

③加强废水处理设施的运行管理，厂区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区。厂区保持清洁，沉淀池表面漂浮污泥层和固体定期清除。

④脱水污泥应及时清运，脱水机要定时清洗，以减轻臭味的扩散和滋生蚊蝇，格栅截流的固型物和隔油池收集的废油应及时清除外运，减少其停留时间和恶臭源的量。

⑤定期对臭气处理设施进行检查，包括喷淋塔洗涤系统是否出现结垢、堵塞等现象，及时更换生物填料，以确保正常运行。

⑥在污水处理站周围喷洒除臭植物液。

营运期地表水环境污染防治措施及可行性分析

运营期废水污染防治措施

根据项目工程分析，项目废水主要包括污泥脱水间冲洗废水、喷淋塔循环废水以及污水处理厂的尾水。

（1）项目排水体制

本项目采用雨污分流体制，污污分流的排放体制，即雨水和污水分别收集排放。泥脱水间冲洗废水、喷淋塔循环废水全部进入自身污水处理系统，与进站废水一并处理。

（2）废水防治措施

由工程分析可知，本项目采用“集水池+微滤机+隔油预沉池+调节池/应急池+厌氧流化床+好氧池+缺氧池+消化池+好氧流化床+去磷池+清水池”处理工艺，服务范围为佳海产业园区内企业的生产废水（生活污水进入园区隔油、化粪池处理后外排市政管网），废水达到废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和湘阴县第二污水处理厂进水水质接纳标准后经城市污水管网进入湘阴县第二污水处理厂集中处理后排放。因此项目运营期间自身废水不会对周边水环境产生明显影响。

（3）污水处理工艺可行性

本项目污水主要园区企业所排食品工业废水，其主要处理对象为COD、BOD5、SS、氮磷营养物及病原体的控制。项目进水水质分析详见前文3.2.3设计进出水质章节。一般情况下，生化处理部分是生活污水处理工艺的核心，也是工艺方案选择的主要对象。污水能否采用生物法处理工艺，特别是脱氮除磷工艺，对进水中污染物质的配比和平衡有较高的要求。根据本项目设计方案，所采用工艺单元各去除效果如下表所示：

表7.3-1 废水处理去除效果预测

| 污染物 处理单元 | CODcr（mg/L） |  | BOD（mg/L） |  | SS（mg/L） |  | 氨氮（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进水浓度 | 出水浓度 | 进水浓度 | 出水浓度 | 进水浓度 | 出水浓度 | 进水浓度 | 出水浓度 |
| 集水池+微滤 | 6000 | 6000 | 2500 | 2500 | 500 | 500 | 100 | 100 |
| 隔油初沉池 | 6000 | 5000 | 2500 | 2000 | 500 | 300 | 100 | 100 |
| 调节池/应急池 | 5000 | 4500 | 2000 | 1800 | 300 | 200 | 100 | 80 |
| 厌氧流化床 | 4500 | 1500 | 1800 | 500 | 200 | 125 | 80 | 100 |
| 好氧池 | 1500 | 900 | 500 | 200 | 125 | 125 | 100 | 60 |
| 缺氧+消化池+好氧流化床 | 900 | 400 | 200 | 100 | 125 | 50 | 60 | 30 |
| 去磷池+清水池 | 400 | 300 | 100 | 90 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| 排放标准 | ＜500 |  | ＜300 |  | ＜400 |  | ＜45 |  |

与排污许可技术规范符合性

本项目污水处理厂各类废水处理工艺与《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）推荐可行技术对比情况，详见表7.3-2。

表7.3-2   本项目废水处理措施可行性分析一览表

| 序号 | 废水类别 | 处理工段 | 《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》推荐可行技术 | 项目拟采取主要处理工艺 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业废水 | 预处理 | 沉淀、调节、气浮、水解酸化 | 沉淀、调节、厌氧流化床 | 是 |
| 2 |  | 生化处理 | 缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器 | 厌氧流化床+好氧池+缺氧池+消化池+好氧流化床 | 是 |
| 3 |  | 深度处理 | 反硝化深度滤池、化学沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、膜分离、离子交换 | 去磷沉淀池+湘阴县第二污水处理厂 | 是 |

综上，本项目污水处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试 行）》（HJ978-2018）中推荐处理工艺，可以有效的处理本项目工业废水。

废水环境影响污染防治对策

1、污染源控制

本项目为工业污水预处理，为保证处理工程的正常运行，一定要做好水污染源的源头控制和管理。

（1）为减轻项目工业污水处理的负荷，服务范围内企业应加强内部环境管理。通过清洁生产、车间预处理等手段减少污染物的排放，杜绝事故发生。

（2）编制比较完善的应急预案，并与区域应急预案相接轨，在发生事故的情况下降低污染扩散的范围。

（3）严格限制处理范围以外工业废水进入污水处理厂，企业必须预处理达到接管标准后排放污水管网。

2、管网维护措施

（1）为了保证污水处理工程的稳定运行，应加强管网的维护和管理，防止泥砂沉积堵塞影响管道过水能力。

（2）污水处理工程应同截流管网同步设计、同步施工、同步运行。

（3）截流管网衔接应防止泄露，避免带来污染地下水和淘空地基等环境问题。

（4）及时制定接管的收费标准，以保证工程稳定运行。

3、厂内运行管理

在保证出水水质的条件下，为使污水处理厂高效运转，减少运行费用，提高能源利用率，应加强对污水处理厂内部的运行管理。

（1）专业培训

污水处理厂投入运行之前，对操作人员的专业化培训和考核是必要的一环，也应作为污水处理厂运行准备工作的必要条件，特别是对主要操作人员进行理论和实际操作的培训。

（2）加强常规化验分析

常规化验分析是污水厂的重要组成部分之一。污水处理厂的操作人员，必须根据水质变化情况，及时改变运行状况，实现最佳运行条件，减少运转费用，做到达标排放。

（3）建立较先进的自动控制系统

先进的自动控制系统既是实现污水厂现代化管理的重要标志，也是提高操作水平，及时发现事故隐患的重要手段。同时应加强自动化仪器仪表的维护管理。

（4）建立一个完整的管理机构和制订一套完善的管理措施。污水处理厂应建立一套以厂长责任制为主要内容的责权利清晰的管理体系。

（5）可委托给专业的机构对污水处理站进行全权运营。

（6）加强进、出水质管控：根据《湖南省环境保护厅办公室关于做好污水处理厂氨氮在线监控设施建设工作的通知（湘环办〔2012〕70号）》、以及《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）文件要求，本项目对拟建工业污水处理工程进、出水口设置在线监测系统，对进、出水的流量及pH、COD、NH3-N、TP、TN因子进行监控，一旦发现进水中污染物浓度高于进水水质控制要求，应迅速对进水进行阻断或应急处理，追查污染源头。

小结

根据以上分析，不论从本项目废水水质特点及设计规模的角度分析，本项目废水污染防治措施是可行、可靠的。

营运期地下水污染防治措施及可行性分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目评价工作等级为二级。针对本项目运营期废水处理及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。

正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若废水发生渗漏，首先污染所在土壤，同时污染物会较快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水造成污染。由于地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将本项目对地下水的影响降至最低限度，采取以下的污染防治措施。

污染防治措施

（1）源头控制措施

从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计。

针对本建设项目地下水污染防治的重点是对污水处理区、污泥处理区等采取相应的防渗措施，并建立完善的风险应急预案、设置合理有效的监测井，加强地下水环境监测，把地下水污染控制在源头或起始阶段，防止有害物质渗入地下水中。

（2）分区防护措施

针对本项目厂区不同区域，划分为重点防护区及一般防护区。

①重点防渗区：包括危废仓库、应急池、污水处理区（集水池、隔油初沉池、储油池、调节池、厌氧流化床、好氧池A/B、缺氧池A/B、消化池A/B、好氧流化床A/B、去磷池）、污泥处理区（污泥池、污泥脱水间等）等区域。要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行。

②一般防渗区：包括加药间等区域。要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s，或参照GB16889执行。

③简单防渗区：包括风机房及配电控制间、值班室等区域。采取一般地面硬化措施。

④排水系统防渗：管道选取不锈钢、PVC、ABS等防腐材质；所有阀体，包括自动阀、切换阀、球阀等选取PVC、衬胶等防腐材质；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口；排污管沟、截水沟、排水渠道均采用10～15cm高标水泥做硬化防渗处理，并且设置排水系统；厂区排水系统配套设置的雨水口检查井、阀门井、水封井等所有构筑物均采用防渗的钢筋混凝土结构。

项目分区防渗图见附图。经以上防护措施后，可有效防止污染物渗漏污染地下水。

（3）环境监管措施

为保障地下水监测有效、有序管理，应制定相应的规定明确职责，采取科学的管理措施和技术措施。

从管理上：应由厂区环境保护管理部门指派专人负责地下水污染防治管理工作；委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、编写监测报告；根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、影响程度等因素进行分级，综合考虑厂区环境污染事故潜在威胁，制订相应的地下水污染应急处置预案。

在技术上：根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）；环境保护部，2016年1月7日）中跟踪监测点数量要求：二级评价的建设项目，一般不少于3个，应至少在建设项目场地上、下游各布设1个。为了掌握本工程周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，对项目所在地周围的地下水水质进行跟监测，严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 163-2004）要求，及时整理上报监测数据以及相关表格；在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据存在异常，应尽快核实数据，确保数据可靠性，由专人负责数据分析，并密切关注生产设施运行情况，及时了解生产异常情况、出现异常的装备及原因，同时加大监测频率和监测密度，及时分析地下水质变化动向；周期性编写地下水动态监测报告；定期安排对厂区内生产装置、管道等设备进行检查和维护。

应急措施

（1）应急预案

在制定全厂安全管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施， 并应与其它应急预案相协调。

地下水应急预案应包括以下内容：

①应急预案的日常协调和指挥机构；

②相关部门在应急预案中的职责和分工；

③地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染源评估；

④特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；

⑤特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。

（2）应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内 尽快上报公司主管领导，密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍或委托第三方服务机构对事故现场进行调查、监测，查找环境 事故发生点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包 括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下 水污染事故对环境的影响。

③对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

④必要时应请求社会应急力量协助处理。

小结

综上，建设项目采取的防渗分区方案及防渗性能指标满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，建立跟踪监测机制，定期对地下水进行跟踪监测，保证及时掌握地下水水质的变化情况，地下水防渗措施可行。

营运期声环境污染防治措施及可行性分析

拟建工程主要噪声源为泵、风机、污泥脱水机等设备，设备噪声源源强约为70~85dB(A)，控制措施也比较成熟，主要采取的措施如下。

（1）对于各类泵等，对噪声的控制主要从声源上着手，在设备安装时加装减振装置；

（2）对于各类风机，一方面安装设备时设置隔声罩、减振基础等；另一方面风机置于风机房中，风机的进出风口与管道之间采用软管连接；

（3）在总平面布置上充分考虑地形、声源方向性和设备噪声强弱等因素，对高噪声设备进行合理布局，如将高噪声的设备远离厂界及办公区域，利用厂内部建筑物的阻隔作用及声波本身的衰减来减少对周围环境的影响；

（4）各种电机设备高速旋转，噪声较大，通过采用先进的低噪声设备，再经过隔声以后，传播到外环境时已衰减很多；

（5）加强绿化，在厂房和厂界之间空地建立以乔灌为主的绿化带，不仅美化厂区周围环境，同时树木、草坪还可吸收、降低噪声3～5dB(A)，降低厂房内噪声对厂界外环境的影响。

噪声环境影响预测评价表明，采取降噪措施后，各厂界噪声均可达标排放。因此项目噪声污染防治措施是可行的。

营运期固体废物污染防治措施及可行性分析

固废产生情况

本项目产生的固体废弃物主要是污水处理过程中产生的栅渣、废油、污泥、废包装袋、生活垃圾以及生物填料、废机油及废机油桶、含油抹布、手套、劳保用品等。

栅渣由环卫部门统一清运处置，废油交相关单位回收利用，污泥脱水后由相关单位外运处置，生物填料、废包装袋交由原料厂家回收，废机油及废机油桶、含油抹布、手套、劳保用品属于危险废物，在危废仓库暂存后定期交由有资质单位处置。

污泥处理可行性

本项目处理废水主要为食品加工废水，其产生的污泥不具备危险特性，作为一般工业固废进行处理。本项目采用板框压滤机对污泥进行脱水，平均两天进行一次污泥脱水处理，脱水污泥脱水后外运综合利用，不在厂内进行长期储存。

污泥的运输要采用密封性能好的专用车辆，并加强车辆的管理与维护，杜绝运输过程中的沿途抛洒滴漏。污泥运输时要避开运输高峰期，尽量减小臭气对运输线路附近大气环境的影响。

危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，根据危险废物的类别、主要成份、性质和形态，采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。

危险废物暂存污染防治措施分析

本项目危废仓库拟建设在污泥脱水间一楼，面积约5m2，可满足项目危废暂存要求。危险废物的贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，存储过程应采取以下措施：

①危险废物存放处应为独立封闭空间，并设置明显的警示标志，危险废物临时贮存时间不得超过三个月；

②设置专门的危废贮存容器，不相容的危险废物不得贮存于同一容器内；

③危废间地面应设HDPE防渗膜，渗透系数≤10-10 cm/s；

④地面裙角设导流沟，在地势低处设渗滤液收集池，收集池容积为最大储存容器存储量的五分之一，防止渗滤液泄漏；

⑤危废贮存容器上应粘贴相应贮存物质标签，专人管理，并做好记录，项目危险废物的转运需严格执行联单管理制度。

危险废物运输污染防治措施分析

本项目危废由处置单位使用专业运输车进行运输，运输过程按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行，运输路线经当地生态环境部门批复，对环境造成影响可接受。对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点：

①该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

综上所述，项目建成后所产生的的固废能得到妥善处置，不会对周围环境造成二次污染。

环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是估算建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果。因此，在环境经济损益分析中，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。

然而，经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因此，目前环境影响经济损益的定量分析难度较大，本项目环境经济损益采用定性与半定量相结合的方法进行简要分析。

环保投资分析

《建设项目环境保护设计规定》规定：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等属于环境保护设施”，“凡有环境保护设施的建设项目均应列入环境保护设施的投资概算”。根据工程分析和环境影响预测可知，项目建成投产后，产生的废气、废水、噪声、废渣等将对周围环境造成一定的影响，因此必须投入一定的资金，采取相应的污染治理措施，使工程对环境的影响降到最小程度。本项目环保设施均需新建，具体的环保措施及投资估算见表8.1-1。

表8.1-1 环保投资估算一览表   投资单位：万元

| 时期 | 类别 | 环保措施 | 费用(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气处理措施 | 集水池、调节池、厌氧流化床、缺氧池、消化池、污泥池均设置为密闭式池体，隔油初沉池对池体加盖抽风，然后废气采用密闭管道进行收集，污泥脱水区域采用集气罩进行收集收集后的臭气经一套“二级喷淋塔+生物滤池”除臭系统处理后通过一根15m高排气筒(DA001)排放 | 250 |
|  | 固废处理措施 | 栅渣：由环卫部门统一清运处置； 废包装袋：收集后由原料厂家回收利用； 废油：委托资质单位进行清掏清运处理； 污泥：污泥采用压滤机脱水后外运综合利用，脱水污泥不在厂内长期暂存，清运频次为两天一次； 废机油及废机油桶、含油抹布、手套、劳保用品：建设一间危废间（5m2），在危废仓库暂存后定期交由有资质单位处理。 | 50 |
|  | 噪声防治措施 | 针对高噪声设备采取选用低噪声设备、基础减振、消声、合理布局、厂房隔声等降噪措施 | 5 |
|  | 地下水、土壤环境保护 | 地下水分区防渗，建设地下水跟踪监测井 | 30 |
|  | 环境风险防治措施 | 建设应急池1座，容积200m3 | 10 |
|  | 环境管理与监测 | 污水处理设施运行及其他管理、排污口规范设置，流量及水质在线监测设备，地下水等监测费用 | 30 |
|  | 绿化 | 厂区周边绿化带 | 5 |
| 合计 |  |  | 380 |

环境经济效益分析

环境效益分析

污水处理厂是一项环保工程，本项目污水处理站废水处理能力为1200m³/d，主 要污染物为CODcr、氨氮。该工程的实施将减轻湘阴佳海食产业园废水排放 对湘阴县县第二污水处理厂的水质冲击，并为湘阴佳海食品产业园项目的引进提 供环境保障，环境效益显著。

经济效益分析

尽管污水治理工程并不直接产生经济效益，但项目的实施可减少部分企事业分散处理废污水的设备投资和运行管理费用。本工程总投资1200万元，污水处理站投产后，可以收取相应的污水处理费用，用于本工程的持续运营维护，项目的盈利能力接近行业基准水平，说明该项目能按期收回投资。

社会效益分析

污水处理项目的公共服务性是区别于其它建设项目的显著特点之一。园区内污水处理站的建设能吸引大量企业入驻，从而带动湘阴劳动力就业，促进GDP增长；随着入驻企业的增加，该地区的用水量将大幅度增加，这部分用水若未经处理排入湘阴县第二污水处理厂，将会对湘阴县第二污水处理厂的水质造成冲击，导致进水超标，污染加剧。污水处理工程运行后其出水达到排放标准，出水排入湘阴县第二污水处理厂，将使项目区域水质得到改善。

本工程竣工投产后，按处理规模1200m3/d计，在达标排放的情况下，社会效益和环境效益显著。

小结

结合本项目的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，相应佳海食品产业园污水处理厂的建设能减少废水对湘阴县第二污水处理厂的水质冲击，优化投资环境，吸引投资企业，吸纳劳动力，促进区域社会经济的可持续发展。

同时随着工程建设期和营运期的环境保护措施的落实，将使该工程的环境、社会效益和经济效益远大于环境损失，项目运营后对环境、经济、社会具有明显的正效益。

环境管理与监测计划

环境管理和环境监测是污染防治的重要内容之一，是实现污染总量控制和治理措施达到预期治理的有效保证。装置建成投产后，除了依据环评中所评述和建议的环境保护措施实施的同时，还需要加强环境管理和环境监测工作，以便及时发现装置运行过程中存在的问题，尽快采取处理措施，减少或避免污染和损失。同时通过加强管理和环境监测工作，为清洁生产工艺改造和污染处理技术进步提供具有实际指导意义的参考。

环境管理

环境管理计划

建立比较合理的环境管理体制和管理机构，是保证环境保护措施有效实施的重要手段，制定科学的环境监控计划，正确处理经济发展与保护环境的关系，实现项目建设经济效益、社会效益和环境效益的统一。

环境管理包括机构设置及职责、管理制度、管理计划、环保责任制等内容。开展企业环境管理的目的是在项目施工阶段和运营阶段履行监督与管理职责，确保工程在各阶段执行并遵守有关环保法规，协助地方环保管理部门做好监督监测工作，了解工程明显与潜在的环境影响，制定针对性的监督管理计划与措施。

环境管理机构及职责

（1）环境管理机构

为了加强环境保护工作，环评建议建设单位建立一套完善的环境管理体制，设置专门的环境保护管理机构，设立环保部门，配备专职环保管理人员至少1名。环境保护管理环保人员由熟悉生产工艺和污染防治措施系统的管理、技术人员组成，负责组织、落实、管理工程在施工和运行期的环境保护工作。

（2）环境管理职责

环境管理机构主要职责主要包括：

1）贯彻执行国家和地方的环境保护政策、法规及环境保护标准；

2）建立并完善企业环境保护管理制度，经常督促检查落实情况；

3）编制并组织实施本企业的环境保护规划和计划；

4）搞好环境保护宣传和教育，不断提高职工的环境保护意识；

5）组织对环保人员的培训，提高工作素质；

6）领导并组织企业的环境监测工作，建立环境监控档案；

7）制定本企业污染治理设备设施操作规程和检修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行；

8）制定车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。

（3）环境管理要求

本项目环境管理工作要求如下：

1）运行前期

①落实本项目各项环保投资，确保各项治理措施达到设计要求与环境保护设施执行“三同时”制度。

②向环保部门递交建设项目竣工试运行报告，组织环保设施试运行。

③编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申报；同时开展竣工验收监测工作，办理竣工环保验收手续。

④向当地环保部门进行排污申报，正式运行。

2）正式运行后

（1）建立建全污水处理站环境管理规章制度，强化管理手段，将环保管理纳入法治管理轨道，建立管理小组及化验室，来管理和实施有关的监测计划，实施有效的质量控制，切实监督、落实执行所有规章制度。

（2）加强运营期生产管理。严格实行污水处理岗位责任制，根据进厂水质、水量变化，及时调整运行条件，出现问题立即解决，做好日常水质化验分析。保存完整的原始记录和各项资料，建立技术档案，并将每班的污水处理量、处理成本、处理出水指标、运行的正常率与事故率比等列为岗位责任考核指标。加强污水处理运行设备的保养、维护和处理设施正常运行，杜绝事故性排放的发生。

（3）加强排污口、排污管网和泵站的管理。排污口、排污管网、泵站应设立专 职工作岗位、独立管理，制订完善的岗位制度和规范的操作规程。污水排放应保持一定的流速。对接入污水处理站的污水，严格控制接管污水的标准。

（4）加强原料及产品的储、运管理，防止事故的发生。

（5）针对各工序建立污染源档案管理制度，具体包括以下内容：

1）反应原理及操作步骤，操作条件；

2）污染源的产生节点、种类、产生量及对应的产生方式、时间、具体的污染物成分及含量等内容；

3）污染源治理措施、设计参数、运行条件，处理效率、排放方式；

4）各治理措施的运行成本记录，特别是生物填料的更换周期等内容；

5）治理措施的维修记录，不良运行记录及造成的原因；

6）各污染源处理后的例行监测、验收监测等监测数据。

7）各污染源及治理措施的风险事故、影响范围及应急措施、预案的落实情况，事故总结和后处理结果等内容。

环境监测计划

设置和维护监测设施

建设单位应按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。

环境监测机构与人员

本次工程建成运行后的污染源监测委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。

做好监测质量保证与质量控制

建设单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。

记录和保存监测数据

排污单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果

监测计划

污染源监测

根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）等规定，本项目污染源监测方案如下所示。

- 废气

表9.2-1    废气污染源监测指标及监测频次

| 监测点位置 |  | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA001排气筒出口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 半年 |
| 无组织 | 厂界（上风向1个， 下风向2个） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 半年 |

（2）废水

表9.2-2    废水监测指标及监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 进水总管 | 流量、COD、氨氮 | 自动监测 |
|  | 总氮、总磷 | 日 |
| 污水总排放口a | 流量、pH、水温、COD、氨氮、总氮b、总磷 | 自动监测 |
|  | SS、色度 | 月 |
|  | BOD5、石油类 | 季 |
|  | 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬 | 月 |
| 雨水排放口 | pH、COD、氨氮、SS | 月c |
| a 废水排入环境水体之前，有其他排污单位废水混入的，应在混入前后均设置监测点位。 b 总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测。 c 雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测 |  |  |

注：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取自动监测。

（3）噪声

表9.2-4    噪声污染监测计划一览表

| 监测点位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 四周厂界外1米处 | 等效A声级 | 季度，昼夜各一次 |

（4）污泥监测

监测项目：含水率每日监测一次；蠕虫卵死亡率、粪大肠菌群菌值每月监测一次。

环境质量监测

根据《排污单位自行监测技术指南水处理》（HJ1083-2020）、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），项目运营期环境质量监测计划制定见下表。

表9.2-2 项目周边环境质量影响监测

| 类别 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 跟踪监测点 （上下游各1个） | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、总大肠菌群、菌 落总数 | 每年一次 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准 |
| 土壤 | 厂区西南侧厂界内 | pH、45项基本因子 | 必要时进行监测 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值标准 |

竣工环境保护验收

为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）（以下简称《暂行办法》），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

具体验收流程见下图9.3-1：

图9.3-1	竣工环保验收流程图

验收程序简述及相关要求如下：

（1）建设单位如实查验、监测记载环保设施的建设和调试情况。调试期间，建设单位应当确保该期间污染物排放符合国家和地方的有关污染物排放标准和排污许可等相关规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。

（2）编制验收调查报告，建设单位不具备自主验收能力的可以委托有能力的技术机构编制。

（3）验收监测调查报告编制完成后，建设单位应当根据验收调查报告结论，逐一检查是否存在《建设项目竣工环保验收暂行办法》中第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容。

（4）验收调查报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日，同步公开环保设施竣工日期以及对环保设施公开调试的起始日期。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

（5）验收调查报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。

（6）纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。建设项目验收报告中与污染物排放相关主要内容应当纳入项目验收完成排污许可证执行年报。本项目属于简化管理行业，2019年开始实施排污许可制度，本项目建设单位应该根据《排污许可管理办法（试行）》要求在国家排污许可信息公开系统申请办理排污许可。

按照建设项目竣工环境保护验收要求，本项目投资建设的主要环保设施验收应符合表9.3-1的要求。

表9.3-1  本工程竣工环境保护验收一览表

| 内容类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理区 | 氨、硫化氢 | “二级喷淋塔+生物滤池”除臭系统处理后通过一根15m高排气筒(DA001)排放，其他池体为无组织排放，厂区四周种植绿化带。 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 水污染物 | 厂区尾水 | pH、COD、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、氯化物 | 工艺路线为“集水池+微滤机+隔油预沉池+调节池/应急池+厌氧流化床+好氧池+缺氧池+消化池+好氧流化床+去磷池+清水池” | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及湘阴县第二污水处理厂接纳标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求 |
|  | 生产废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 | 收集进入进水泵房集水井，与进厂污水一同处理 | / |
| 固体废物 | 污水处理 | 格栅渣 | 环卫部门处理 | 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准 |
|  |  | 生物填料 | 原料供应商回收 |  |
|  |  | 废包装袋 | 收集后交由原料供应厂家回收利用 |  |
|  |  | 废油 | 委托资质单位进行清掏清运处理 |  |
|  |  | 污泥 | 脱水后外运综合利用 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5污泥稳定化控制指标 |
|  | 废气处理 | 废机油及废机油桶、含油抹布、手套、劳保用品 | 建设一间危废间（5㎡），在危废仓库暂存后定期交由有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 噪声 | 设备 | 设备噪声 | 选取低噪声设备，设备隔声减振、墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 地下水 | 厂区采用分级防渗措施 |  | 厂区内防渗设施建设情况等 | / |
| 环境风险 |  |  | 事故应急池（200m3） | / |
| 排污口规范化 | 废气：在废气排放口设置排放口标志牌，排污口设置应符合国家规范要求；废水：在外排废水总排口设置明显排污口标志及安装污水流量计，排污口设置应符合国家规范要求；噪声：固定噪声源对边界影响最大处，设置噪声监测点；固废：设置专用的贮存设施、堆放场地，在固废贮存场所设置醒目的环境保护标志牌。 |  |  | 《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995） |
| 环境管理 | 环境管理文件，监测计划。 |  | 在线监测设备 | / |

排污口规范化管理

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发〔1999〕24号）和《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发〔1999〕24号文）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放的科学化、定量化的重要手段。

（1）工艺废气排放口

本项目恶臭等排放口应设置采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，同时安装环境图形标志。

（2）污水排放口

项目废水总排口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量和流速的测流段和采样点，安装环境图形标志。

（3）固废贮存场所

本项目固废贮存场所应按照GB15562.2安装环境图形标志。

排污口立标管理

按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

此外，应注意以下几点：

排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2米；排污口和固体废物堆置场以设置方形标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

废水排放口和固体废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。并在以后的运行过程中按照以上原则对排污口进行规范化管理。

排污口建档管理

公司在以后的生产过程中应做到：

使用国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》， 并按要求填写有关内容；

根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

排污管理要求

表9.4-1 项目废气、废水、固废产排污环节、污染物种类、排放形式、污染治理工艺及对应排放口类型一览表

| 污染类别 | 生产单元 | 生产工艺 | 产排污环节 | 污染物种类 | 排放形式/去向 | 污染治理工艺 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废水处理 | 预处理、生化处理 | 集水池、调节池、厌氧流化床、缺氧池、消化池、污泥池、隔油初沉池、污泥脱水 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 有组织排放 | 经一套“二级喷淋塔+生物滤池”除臭系统处理后通过一根15m高排气筒(DA001)排放 | 一般排放口 |
| 废水 | 项目处理尾水 | / | 项目生产 | COD、BOD5、氨氮、动植物油类、TP、SS | 市政污水管网 | 集水池+微滤机+隔油预沉池+调节池/应急池+厌氧流化床+好氧池+缺氧池+消化池+好氧流化床+去磷池+清水池 | 主要排放口 |
| 一般工业固体废物 | 废水处理 | / | 微滤 | 栅渣 | 委托环卫部门清运处置 | 一般工业固废暂存间 | / |
|  | 废水处理 | 隔油处理 | 隔油沉淀池 | 废油 | 委托资质单位进行清掏清运处理 | 一般工业固废暂存间 | / |
|  | 废气处理 | 生物除臭 | 生物滤池 | 废生物填料 | 交由原料供应厂家回收利用 | 一般工业固废暂存间 | / |
|  | 原料使用过程 | / | / | 废包装材料 | 交由原料供应厂家回收利用 | 一般工业固废暂存间 | / |
|  | 废水处理 | / | 生化处理 | 污泥 | 外运综合利用 | 一般工业固废暂存间 | / |
| 危险废物 | 设备维护 | 设备维护 | / | 废机油及废机油桶、含油抹布、手套、劳保用品 | 收集在危废仓库暂存后定期委托有资质单位处置 | 危险废物暂存间，交由有资质单位处理 | / |

信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 部令第31号）第十二条：重点排污单位之外的企业事业单位可以参照本办法第九条、第十条和第十一条的规定公开其环境信息。

（1）基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、达标排放情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案。

结论与建议

结论

项目概况

为完善湘阴佳海绿色食品产业园一期片区配套设施，集中处理产业园区引进企业的生产废水，拟在产业园区东南角配套建设工业污水处理站，服务范围为佳海产业园区内企业生产废水，建设规模1200m3/d，采用“集水池+微滤机+隔油预沉池+调节池/应急池+厌氧流化床+好氧池+缺氧池+消化池+好氧流化床+去磷池+清水池”处理工艺，处理达标后尾水进入湘阴县第二污水处理厂集中处理。由湘阴县第二污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入湘江。

环保政策可达性

（1）产业政策

本项目国民经济行业类别为D4620污水处理及其再生利用，对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，项目属于第一类“鼓励类”第四十二条“环境保护与资源节约综合利用”第10项“工业“三废”循环利用”，项目符合国家产业政策。该项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中“禁止类”项目。因此，该项目符合当前国家产业政策。

（2）选址合理性分析

本项目为该绿色食品产业园的污水处理站配套项目，可有效的解决后续入驻企业的生产废水问题。周边交通便利，项目用水、用电，项目区域基础设施能够满足日常生产需求，周边均为工业企业，因此项目选址合理。

本项目位于产业园区，用地性质为工业用地，不占用划定的生态红线区域，因此与湖南省生态保护红线区域保护规划相符。

（3）总平面布局合理性

项目厂区布置满足工艺生产流程，布局连续紧凑，功能分区明确，平面布置基本合理。

环境质量现状结论

（1）大气环境质量现状

项目所在区域的监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量较好，属于达标区。

监测数据表明，硫化氢、氨满足《环境影响技术导则-大气环境》（TJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，项目所在地环境空气质量良好。

（2）地表水环境质量现状

本次评价引用2023年1月及2月对乌龙嘴断面湘江断面、进行的地表水环境常规监测的数据，监测数据表明，各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，为达标区。

（3）地下水环境质量现状

项目区域地下水各监测点位的各监测因子均未超过《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）Ⅲ类标准要求，本项目区域地下水环境质量良好。

（4）声环境质量现状

由监测资料统计结果表明，项目厂界昼、夜间噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，工程所在区域声环境质量良好。

（5）土壤环境质量现状

项目所在地监测点位T1-T3各监测因子均达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值中的第二类用地的标准限值。项目区域土壤环境质量较好。

营运期环境影响评价结论

（1）废气

本项目产生的废气污染物主要为污水处理过程中产生的恶臭污染物氨气、硫化 氢等。集水池、调节池、厌氧流化床、缺氧池、消化池、污泥池均设置为密闭式池体，然后废气采用密闭管道进行收集；隔油初沉池对池体加盖抽风；污泥脱水区域采用集气罩进行收集。收集后的臭气经一套“二级喷淋塔+生物滤池”除臭系统处理后通过一根15m高排气筒(DA001)排放，其他池体为无组织排放，厂区四周种植绿化带。

恶臭污染物有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放标准，厂界无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表二级标准。废气经采取配套防治措施治理后能够达标排放，对区域大气环境质量的影响较小。

（2）废水

本项目废水主要为冲洗废水、喷淋塔循环废液，全部排入调节池同进厂污水一并处理。项目污水处理设计处理规模为1200m3/d，采用“集水池+微滤机+隔油预沉池+调节池/应急池+厌氧流化床+好氧池+缺氧池+消化池+好氧流化床+去磷池+清水池”组合处理工艺，项目外排放废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和湘阴县第二污水处理厂进水水质接纳标准后进入湘阴县第二污水处理厂，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排入湘江。不直接排入附近水体，对地表水环境质量不利影响较小

（3）噪声

本项目高噪声源主要为风机、各类泵及空压机类，噪声级在70-85dB（A），采取选用低噪声设备、隔声、基础减振及消声等降噪措施，根据声环境影响预测结果，项目建成运行后，各向厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，项目建设对区域声环境造成的不利影响较小。

（4）固废

本项目产生的固体废物主要为栅渣、废油、污泥、废包装袋、生物填料、废机油及废机油桶、含油抹布、手套、劳保用品等。栅渣由环卫部门统一清运处置；废油委托相关单位回收利用；污泥采用板框压滤机脱水后外运综合处置，不在厂内长期储存；废包装袋收集后交由原料供应厂家回收利用、废机油及废机油桶、含油抹布、手套、劳保用品建设一间危废间，在危废仓库暂存后定期交由有资质单位处理。危废仓库位于污泥脱水间一楼，面积为5m2。采取以上措施后，项目固体废物可得到合理处置，不会造成二次污染。

（5）地下水

经预测，项目非正常状况下，污水处理站调节池渗漏事故发生后，污染物对项目区域范围会造成一定的不利影响。环评建议在对各潜在污染源采取切实有效的污染防治措施前提下，加强地下水监测工作，发现污染源渗漏对地下水造成影响时，立即采取有效措施，保护地下水环境。

（6）土壤

项目建成后，本项目废水处理池、危废暂存间、加药间均进行防腐、防渗、防雨、防晒处理。项目从源头上消除了土壤入渗途径，有效防止项目运营期对土壤环境的影响。项目建设对土壤环境影响较小。

（7）环境风险

本项目不储存有重大危险源的药品，本项目污水处理具有潜在的事故风险，尽管事故概率较小，但要从建设、生产、贮运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本。为了防范事故和减少危害，需要制定事故的具体应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。在落实环境风险防范措施后，项目存在的环境风险可接受。

总量

根据《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》，对全省主要污染物排放实行总量控制，由各级政府逐级将控制指标分解落实到各排污单位，全面实行排污许可证制度，禁止无证或超总量排污；严格执行项目建设必须同步削减所在地原有相应污染物排放量的制度，实施环境治理工程，推行清洁生产，淘汰落后生产能力，加快削减污染物排放总量。

根据工程分析，本工程气型污染源主要为污水处理过程产生的臭气（硫化氢和氨气）；水型污染源为COD、NH3-N、TP。经计算，本项目污染物排放总量控制建议指标，COD：21.9t/a、NH3-N：2.19t/a、TP：0.22t/a。

公众参与结论

项目公众参与调查采取现场公示、网上公示和报纸公示等调查方式。该项目同时进行现场公示，在两次网上、报纸公示期内亦没有收到任何反对意见。本次公众参与调查方法可行，结果可信。

结论

该项目建设符合国家产业政策、符合园区定位和用地规划，厂址选择合理，采用的主要生产工艺属于先进、成熟的清洁生产工艺，采取的污染防治措施有效、可靠。项目正式投产后，正常排放情况下对评价区域环境质量造成的影响不大，在环境可承受范围内。项目的环境效益、经济效益和社会效益较明显。由此可见，只要建设单位能认真落实本环评提出的环保措施、厂区总平面及车间布局优化，并加强日常环境管理，项目产生的废气、废水、噪声可做到达标排放，固废废物可得到安全处置，主要污染物的排放可满足总量控制的要求。从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

建议

1、建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。

2、建设单位应认真贯彻执行清洁生产的有关政策，以预防为主，从源头削减污染，提高资源利用效率，对生产环节实行全过程的控制，在满足工艺参数条件的前提下，尽可能地减少有毒有害物质的使用量，使其在生产过程中对职工健康和周围环境的不利影响控制在最小程度。

3、为了保证本项目产生的危险废物不对周围环境产生二次污染，建设单位要严格执行固体废物处理的有关协议；此外，必须加强对固体废弃物的管理，确保各类固体废弃物的妥善处置，临时堆放固体废弃物场所应有明显的标志，并有防渗、防雨、防晒等设施。同时，随着园区入驻企业的增多，污水处理厂进水水质可能会发生变化，环评要求污水处理厂污泥应按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中要求，定期对项目污泥进行监测。

4、建设单位应加强环保设施的运营管理、维修保养，以保障废气的正常处理。

5、做好工程的风险防范和环境风险应急预案培训、管理、演练工作。按照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制环境应急预案并备案。