# 交通标志设计

本次设计交通标志类型主要有：禁令标志、指示标志、警告标志等。

交通标志版面设计主要以《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2022和《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015为依据。标志版面力求清晰美观。

标志板面采用铝合金板，其相关指标必须符合《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009)的相关要求。标志反光膜应符合《道路交通反光膜》(GB/T18833-2012)的要求，采用具有优良的广角性能和逆光反射性能，采用Ⅴ类反光膜。标志支撑件采用管钢制作，所有的钢制部件应采用热镀锌或其他先进防腐工艺处理。

标志基础采用钢筋混凝土基础，根据板面承受外力的大小及地基的承载力决定其尺寸及埋置深度。基础需经养护达到设计强度后，方可安装标志立柱。若立柱通过法兰盘与基础连接，在拧紧螺栓前应调整好方向和垂直度。立柱安装好后，即可通过抱筋把标志固定在立柱上。标志板安装后应进行板面平整度调整和安装角度的调整。

柱式标志底部安装高度不小于250cm，标志板外缘距路面侧石线不应小于25cm。

# 交通标线设计

根据《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》GB5768.3-2009，交通标线应与标志配合使用，确保提供明确的警告、禁止或者提示信息。交通标线的布设应确保车流分道行驶，起导流作用，保证昼夜视线诱导，车道分界清晰。线向清楚、轮廓分明。

本次设计交通标线类型主要有：可跨越对向车道分界线、车行道边缘线、导向箭头、人行横道线等。

可跨越对向车道线——为黄色单虚实线，实线长4m，间隔6m，线宽15cm。设于车行道中间位置，用来分离对向行驶的交通流量。交叉口进口道处（距停止线30m范围内）采用单黄实线，线宽15cm。

车行道边缘线——设于车行道边缘，为白色实线，线宽15cm。局部单位出入口处采用白色单虚实线，实线长2m，间隔4m，线宽15cm。

人行横道线——为白色粗实线，线宽40cm，间距60cm。

导向箭头——主要用于交叉路口的导向车道内引导交通，颜色为白色。根据相关规范本项目导向箭头尺寸应采用3m尺寸。

路面标线涂料的技术要求应符合国家相关规范标准的有关规定。标线采用热熔型标线涂料，厚度为1.8-2.0mm。为增加标线夜间反光性，应预混和面撒玻璃珠，面撒玻璃珠用量为0.3～0.34kg/m2。所有道路标线严格按国标的有关规定涂划。

# 违法抓拍监控系统设计

本次设计的违法抓拍监控系统均只对前端设备部分进行设计，且前端设备均能接入本地交警支队智能交通信号控制系统中心平台。

1、主要系统功能及技术性能

高清视频监控系统应提供高清视频和CIF标清视频双码流输出功能，能使系统同时兼顾自动违法抓拍和实时视频监控功能。可以同时实现实时高清车辆全尺寸图片抓拍、H.264高清视频实时编码输出、高清实时录像功能。能同步完成车辆捕捉和自动识别、高清数字实时交通监控，以及高清录像记录事后取证或者情景再现功能等。系统可分别用于多用户浏览、集中存储、高清上墙显示等，且必须能接入当地交警支队现有智能高清视频监控系统中心平台。

系统主要功能要求如下：

1）系统应支持清晰记录机动车在禁止停车地点、区域停车超过设定阀值后，系统会自动记录违停行为，并提供3张违停过程图片，其中至少一张图片能清晰辨别车辆号牌、车辆特征等信息，并对违停的车辆地点、时间、车辆特征进行记录，符合GA/T832-2014要求。

2）系统应支持清晰记录压实线行驶、跨实线变道、逆行、违法掉头的图片功能，自动记录的三张不同位置的图片用以反映机动车违法过程，其中至少一张图片能清晰辨别车辆号牌、车辆特征等信息，并对违法的车辆地点、时间、车辆特征、行驶方向进行记录，符合GA/T832-2014要求。

3）系统应具有双球机联动或枪机、球机联动功能，两个球机（或枪机）同时对同一违法车辆进行抓拍，所抓拍的违法结果内同时包含违法车辆的车头和车尾全景信息。

4）系统可通过设置时间段来控制自动抓拍或人工抓拍，可通过平台操作页面，对球机进行控制，满足复杂交通环境下对违法车辆的抓拍需求。系统亦可在多个预置位轮巡状态下进行自动违法抓拍。

5）系统可扩充具有交通流量参数检测、卡口等功能，可自动识采集车流量、车道占有率、排队车道、平均车速等交通参数，并能实时回传至控制中心数据；能实时记录通过卡口的车辆特征信息，并与平台中心数据库进行对接，实现对通过车辆的管理功能。

6）系统可对采集的交通违法抓拍、交通参数等数据，按规定的数据格式回传至中心指定数据库与平台实现数据共享。

系统技术性能不低于要求如下：

摄像机可替代人工视觉，自动进行车辆目标提取、违法行为自动判定、自动跟踪放大、自动车牌识别，对机动车违法行为从车辆前部或尾部进行取证记录；

车辆违法行为事件自动检测捕获率不低于：白天≥95%，夜晚≥90%；准确率：白天≥95%，夜晚≥90%；

检测范围不少于：在无遮档情况下，具备预置位违法行为自动抓拍有效检测范围不小于50m*4m；

系统具备多预置位功能，可设置不少于100个检测预置位,8条巡航扫描；

系统的车牌识别准确率≥90%

2、主要设备技术要求

（1）高清抓拍球机

图像传感器不小于1英寸；

内置一体化电动变焦镜头，不小于36倍光学变倍，16倍数字变倍；

不小于400万高清像素,色彩分辨率≥1050TVL；

最低照度：0.0001lx；

支持光学透雾功能，具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同滤光片进行成像，并具有图像防抖功能；

支持水平手控速度不小于300°/秒，垂直手控速度不小于120°/秒；

水平旋转范围不小于360°连续旋转，垂直旋转范围不下于-20°~90°。

（2）前端嵌入式检测存储单元（电子警察工控机）

前端嵌入式检测存储单元，单台设备技术要求如下：

数据存储功能，可存储图片、录像数据，并可通过客户端软件对数据进行查询和下载；支持自动数据上传，可通过客户端软件将存储的图像、视频数据上传至中心服务器；支持前端检测功能：闯红灯抓拍、不按导向车道行驶、跨线变道或压实线行驶、逆行、占用公交车道或专用车道、占用非机动车道、违法停车、未礼让行人、不系安全带或行驶中接打电话、车辆信息识别、卡口功能、路口交通流量检测、视频识别红绿灯等违法行为自动检测、记录与上传；

系统配置CPU处理器≥2.0GHz；内存≥4GB DDR3，SSD≥16GB，可安装操作系统；内存硬盘采用容量不小于4块共16TB的3.5寸企业级硬盘；可提供不少于：1个USB通用接口，1个RS232,1个RJ45,1个VGA或DVI，1个HDMI接口，1个10/100/1000M自适应以太网接口；

工作温度：-40℃~+70℃；平均无故障时间≥25000小时；

支持断电自动重启，全天候无人值守运行功能

（3）机柜

监控机柜采用前端抱杆机箱，抱杆高度不小于2.5m；机箱壁厚不小于3.5mm，尺寸大小规格不低于：400（长）*300（宽）*600（高）mm；机箱表面防锈处理，颜色应与灯杆立柱颜色保持一致；机箱应具备主动低温加热和高温散热功能；机箱具备防撬双开机械锁，具备开箱报警功能；机箱具备网络设备和运营光纤网络资源接入空间，预留机架式设备安装卡槽及固定位置，配备空开和电源防雷器等。

3、支撑杆

主杆件和探臂杆件均采用（Q235）优质钢材一次性制八边棱锥形钢体，杆件壁厚≥10mm，焊缝须平整光滑，整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于±2mm；杆件不得有影响强度的裂纹、灰渣、焊瘤、弧坑和针状气孔，并且无折破和中断的缺陷。杆件焊接方式为自动埋弧焊接，着色探伤检验达相关规范标准要求（每级杆体焊缝均需进行探伤检验，并出具探伤报告）。

杆件杆采用插接式结构法兰盘，插接长度应大于插接处端直径的1.5倍，法兰连接紧固件(螺杆、螺帽、垫圈、垫铁垫片）应采用不低于45号钢高强度螺栓；主杆件上口柱径直径≥350mm；主杆件底口柱径直径≥400mm；探臂杆件法兰接口柱径直径≥250mm；探臂杆件远端柱径直径≥200mm；主杆件净高≥6.5m；探臂杆件长≥12m；主杆件和探臂杆件使用寿命不低于30年；杆件整体能抵抗风速45m/s，杆件需配备探臂远端保护牵拉钢丝绳。

主杆件和探臂杆件内外表面采用热镀锌防腐，要求镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，热镀锌层厚度不低于85um以上，镀锌层附着力应符合相关规范标准要求，并保证10年不褪色，主杆件和探臂杆件防腐寿命大于30年，杆件验收时提交国家级相关的检验报告；主杆件和探臂杆件表面采取喷塑处理（乳白色或用户指定颜色），喷塑厚度≧100um，表面光滑：表面压痕硬度≧2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯塑粉。

4、交通管线

本次设计交通管线利用路灯预埋管进行布线，在各交通杆附近增设交通检查井，检查井和支撑杆基础之间使用DN75mm×5.5mmUPVC电力管。

5、供电设施

本次设计监控设施供电优先由路灯箱式变电站提供，若附近范围内无路灯箱式变电站，可利用城市居民用电，单独开户取电。

6、接地系统

交通监控设施须独立安装接地系统，设施保护接地电阻应少于4欧姆，防止雷击对设备造成的损坏或因漏电引起的触电事故。