汨罗市向家洞水库除险加固工程

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：汨罗市水利建设事务中心

环评单位：湖南润为环保科技有限公司

编制时间：二O二四年八月

目录

1 概述	6

1.1 项目背景	6

1.2 项目概况	7

1.3 建设项目特点	9

1.4 环境影响评价的工作过程	10

1.5 与相关管理要求的符合性分析	14

2 总则	28

2.1 评价目的	28

2.2 评价原则	28

2.3 评价依据	29

2.4 环境功能区划	33

2.5 环境影响识别与评价因子筛选	34

2.6 评价工作等级	41

2.7 评价范围与评价时段	44

2.8 环境保护目标	44

3 工程概况	47

3.1 工程基本情况	47

3.2 向家洞水库现状情况	48

3.3 工程建设必要性	55

3.4 工程任务和规模	57

3.5 工程总体设计	58

3.6 工程施工组织设计	62

3.7 施工总布置	66

3.8 施工进度	69

3.9 主要施工设备	70

3.10 主要建筑材料数量	70

3.11 工程管理	70

3.12 施工临时占地	73

4 工程分析	74

4.1 施工规划环境合理性分析	74

4.2 现状污染物排放及达标情况	76

4.3 施工期工艺流程	77

4.4 施工期污染源核算	79

5 环境现状调查与评价	85

5.1 自然环境概况	85

5.2 环境质量现状	87

6 环境影响预测与评价	115

6.1 现有工程环境影响回顾性评价	115

6.2 地表水环境影响预测与评价	116

6.3 生态环境影响分析	119

6.4 地下水环境	127

6.5 土壤环境	128

6.6 固体废物	128

6.7 大气环境影响预测与评价	130

6.8 噪声环境影响预测与评价	132

7 环境保护措施及可行性论证	136

7.1 地表水环境保护措施	136

7.2 生态保护措施	137

7.3 大气环境保护措施	143

7.4 地下水环境保护措施	145

7.5 土壤环境保护措施	145

7.6 声环境保护措施	146

7.7 固体废弃物处置措施	147

7.8 汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线保护措施	148

7.9 弃渣场等临时工程后期的生态恢复及生态修复措施	150

8 环境风险分析	153

8.1 环境风险评价总则	153

8.2 风险调查	154

8.3 环境风险潜势初判及评价等级	154

8.4 风险识别	155

8.5 环境风险分析	155

8.6 风险防范措施	157

9 环境管理及环境监测计划	161

9.1 环境管理	161

9.2 环境监测	162

9.3 环保竣工验收	163

10 环境经济损益分析	165

10.1 经济效益分析	165

10.2 社会效益分析	165

10.3 环境效益分析	166

10.4 环境损失分析	166

10.5 环境影响损益分析	166

11 环境影响评价结论	168

11.1 工程概况	168

11.2 环境现状评价结论	169

11.3 环境影响结论	172

11.4 公众参与结论	175

11.5 综合评价结论	175

11.6 建议	175

附表：

附表1 大气环境影响评价自查表

附表2 地表水环境影响评价自查表

附表3 环境风险评价自查表

附表4 声环境影响评价自查表

附表5 土壤环境影响评价自查表

附表6 生态影响评价自查表

附表7建设项目环评审批基础信息表

附件：

附件1  环评委托书

附件2  事业单位法人证书

附件3 项目可行性研究报告的批复

附件4 项目初步设计批复

附件5 安全鉴定成果

附件6 项目与三区三线查询文件

附件7  监测报告

附件8  向家洞水库定权发证文件

附图：

附图1 工程地理位置及区域水系图

附图2  项目所在区域水系图

附图3 项目总平面布置图

附图4 环境保护目标分布图

附图5   项目用地范围、临时工程与生态保护红线的位置关系图

附图6  生态系统类型分布图

附图7  植被类型图

附图8  土地利用现状图

附图9  环境监测布点图

附图10 两个水库位置关系图

附图11 样方样线位置图

附图12 项目现状及周边环境

# 概述

## 项目背景

向家洞水库位于罗水的一级支流兰家洞河上游，坝址坐落于汨罗市三江镇双桥村，地理坐标为东经113°922'8'' ，北纬28°955'12'' ，距汨罗市城区40km。水库控制集雨面积为28.0km2，干流长度为14.3km，干流平均坡降为15.8%o，正常蓄水位103.3m,相应正常库容1956万m3，死水位85.00m，死库容140万m3，校核洪水位105.50m， 相应总库容2529万m3。

本工程等别为Ⅲ等，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级。设计标准：100 年一遇洪水设计，1000 年一遇洪水校核。工程设计灌溉面积14.2万亩(与兰家洞水库联合灌溉)。引水式电站安装机组1台，总装机容量为125kW。向家洞水库是一座以灌溉为主，结合防洪、发电、供水等综合效益的中型水利工程。本项目不涉及饮用水水源保护区范围，通过灌溉水渠往兰家洞水库扩容补水工程补灌溉用水，向家洞水库与兰家洞水库不互通。

向家洞水库于1965年动工兴建，枢纽自建成运行以来，先后出现大坝坝体、坝基渗漏，左右坝肩存在绕坝渗漏，坝上游护坡开裂，破损严重；溢洪道边坡崩塌，泄槽底板多处冲刷破坏等主要问题，由于资金有限，险情未彻底根治，工程长期带病运行，一直控制蓄水，严重影响工程效益的发挥以及威胁下游的安全。2022年11月，岳阳市水利水电勘测设计院编制完成《湖南省汨罗市向家洞水库大坝安全评价报告》，该报告对水库质量安全、运行管理、防洪标准、渗流安全、结构安全、金属结构、抗震安全等方面进行了复核和分析评价。在此基础上，岳阳市水利局按照《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003]271 号)及《水库大坝安全评价导则》(SL258-2017)的标准和要求，组织专家组对向家洞水库进行了大坝安全鉴定，并审定了《汨罗市向家洞水库大坝安全鉴定报告书》，评定该水库大坝安全类别为三类坝。

向家洞水库枢纽工程目前存在的主要问题如下：

1、坝体原填筑施工质量较差，结构松散，新老填土接触差，渗透性有差异，水平透水性中等。新近填筑施工质量一般，结构松散，渗透性偏高。已实施的高喷防渗体局部无水泥固结痕迹、胶结较差，未形成完整的连续防渗墙体。坝基右坝肩发育有一条切割坝肩的压性正断层，由构造角砾岩构成，透水性强。首次除险加固时对坝基进行了帷幕灌浆，已实施的帷幕灌浆段较为单薄，坝基岩体较为破碎，透水率大于10Lu，为中等透水区。

2、大坝上游坝坡预制砼六方块护坡局部破损；下游坝坡冲沟较多，下游坝坡排水沟淤积严重，草皮护坡损毁严重，下游坝坡贴坡排水体不符合规范要求、无集渗沟；坝顶砼路面破损严重；坝体高程92.1m处(靠近右侧山体)有一处渗漏点；左、右岸近坝段砼护坡多处裂缝，局部砼剥落。

3、溢洪道进口段砼护坡多处裂缝，局部砼剥落；控制段底板、边墙多处裂缝；泄槽段底板、边墙多处裂缝，底板局部砼隆起，局部有渗水；消能塘底板及两岸未护砌，多处岩体被冲刷掏空，对岸北干渠的下部岩体已冲跨，已应急处理的砼边坡也已被冲毁，砼与岩体有明显的裂缝，影响向兰灌区北干渠安全运行故已停用，影响农田灌溉，灌区群众反应强烈。

4、发电灌溉压力隧洞存在渗漏险情，取水塔闸门漏水，电动卷扬式启闭机锈蚀严重，启闭机控制盒设备简陋，影响启闭机正常运转，有安全隐患。

5、无防汛仓库；上坝公路路面破损；大坝无渗流安全监测设施，无水雨情自动测报系统和监测数据信息管理系统。

## 项目概况

向家洞水库是一座以灌溉为主，结合防洪、发电、供水等综合效益的中型水库，工程运行至今已产生了巨大的经济效益和社会效益，但长期以来，大坝存在多处险情，且日趋恶化，严重威胁到大坝的运行安全。为使工程能正常运行，充分发挥其效益，确保当地人民生命财产的安全，尽快对向家洞水库大坝工程进行除险加固是十分必要的，也是刻不容缓的。

汨罗市发展和改革局已于2023年10月17日出具了《关于汨罗市向家洞水库除险加固工程可行性研究报告的批复》（汨发改审[2023]162号），同意项目实施，项目名称：汨罗市向家洞水库水库除险加固工程。湖南省水利厅于2024年3月8日出具了《湖南省水利厅关于汨罗市向家洞水库除险加固工程初步设计的批复》（湘水函[2024]137号）。本次向家洞水库除险加固工程的主要建设内容包括：

- （1）大坝防渗：采用塑性砼防渗墙+帷幕灌浆防渗，在2006年除险加固的高压旋喷灌浆轴线(原坝轴线)偏下游1.0m处构筑塑性砼防渗墙，桩号范围为0+000~0+110，长110m，塑性砼防渗墙墙厚0.4m，墙顶高程106.20m，墙底嵌入坝基基岩面以下0.5m；坝基(桩号0+000~0+110，长110m)、左坝肩(桩号-0+033~0+000，长33m)和右坝肩(桩号0+110~0+130，长30m)在2006年除险加固的帷幕灌浆轴线偏下游1.0m处进行帷幕灌浆，帷幕灌浆轴线长共计173m，帷幕灌浆孔距2m，溢洪道和右坝肩F断层处布置为两排(排距2m)，其余范围布置为一排；塑性砼防渗墙与帷幕灌浆共轴线。

- 上游坝坡：对局部破损的预制砼六方块和砼面板进行修复，预制砼六方块护坡和砼面板按原有分缝间距修复，采用沥青杉板嵌缝，修复的预制砼六方块护坡和砼面板护坡每隔2.50m设置-一个φ50排水孔，孔中用碎石或卵石填充，排水孔附近卵石保护层卵石直径d不小于30mm；上游坝坡砼踏步拆除重建。

- 坝顶：坝顶铺沥青砼路面，坝顶上游侧路肩设人行道，坝顶两侧设仿木栏杆，坝顶增设路灯。

- 下游坝坡：采用砼网格梁植草皮护坡，下游坝坡砼踏步拆除重建，下游坝脚原有贴坡排水体拆除重建，增设集渗沟。

- 近坝岸坡加固措施：原有砼护板坡拆除后，采用砼喷锚护坡。

- （2）溢洪道：控制段拆除，重建C25钢筋砼溢流堰和C20素砼边墙。泄槽桩号0+002~0+015.3段底板拆除，采用1.0m厚C25钢筋砼重建；桩号0+002~0+011段边墙拆除，采用C20素砼挡墙重建；桩号0+011~0+015.3段边墙维持现状；泄槽0+015.3~0+72.82段底板和边墙拆除，采用C25钢筋砼重建；跨溢洪道泄槽收缩段工作桥(工作桥1)桥面栏杆改造，跨溢洪道泄槽末端工作桥(工作桥2)拆除重建。)消力塘两侧岸坡护彻：右岸桩号XY0+000-XY0+093，长93m，采用C25钢筋砼仰斜式挡墙护坡；左岸桩号XZ0+000~XZ0+084，长84m，采用C25钢筋砼仰斜式挡墙+锚杆护坡。消力塘下游泄水渠护彻：桩号C0+000~C0+078，长78m，采用C25钢筋砼仰斜式挡墙护坡；跨溢洪道房屋渠底采用C20砼护底厚300mm，长40m；泄水渠桩号C0+078处过路涵拆除，改建为2孔C30钢筋砼箱涵，单孔净宽3m。

- （3）发电灌溉压力隧洞：隧洞洞身采用10mm厚Q335镀锌钢管内衬加固，原洞壁砼与围岩之间进行固结灌浆，钢管与原洞壁之间间隙采用泵送水泥砂浆充填密实后进行回填灌浆。取水塔进水口更换闸门及启闭设施。防汛公路改造650m(坝右岸上坝公路300m，溢洪道和发电站进站道路350m)，设防汛巡逻船1艘，新建防汛仓库206m2。增设大坝安全监测设施、视频监控系统、水雨情自动测报系统、计算机网络与通信系统和综合信息管理系统。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令第16号），本项目涉及幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线，属于“五十一、水利”中的“124水库（涉及环境敏感区的）”，应当编制环境影响报告书。受汨罗市水利建设事务中心委托，湖南润为环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织技术人员对该建设项目进行了现场勘探和调查研究，根据环境影响评价技术导则、环境标准、相关法律法规和规划，编制完成了《汨罗市向家洞水库除险加固工程环境影响报告书》。

## 建设项目特点

- 本工程的建设内容位于水库管理范围内，不新增永久用地。

- 向家洞水库不在饮用水源保护区划分范围内，2017年10月兰家洞水库扩容补水工程开工，汨罗市兰家洞水库属于饮用水源保护区。兰家洞水库扩容补水工程主要是通过向家洞水库扩容增效、连接向家洞水库与兰家洞水库使之联库运行，达到兰家洞水库补水作用，缓解兰家洞水库灌溉供水矛盾。经与相关部门核实向家洞、兰家洞水库扩容补水工程通过向家洞向灌溉水渠补灌溉用水，向家洞水库与兰家洞水库不互通，本项目工程不涉及兰家洞饮用水水源保护区范围。

3、工程所在区域涉及环境敏感区，根据《汨罗市向家洞水库除险加固施工区生态保护红线查询说明》，本项目部分施工占地涉及汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线面积2.4742公顷。

项目在枯水季利用发电灌溉压力隧洞导流，将库水位降低至85.0m，本项目不涉水施工，对汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线不利影响减小，此次除险加固工程完工后，将提高水库提高调蓄洪水的能力。

本项目为水库除险加固工程，污染源强主要集中在施工期，项目施工过程中将产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物，根据建设项目排放的主要污染因子以及场址的地理位置、气象因素，环评重点为施工期废气、废水、噪声、固废对环境的影响，以及生态环境影响。由于本工程实施具有不可避让性，会对生态红线生态环境造成一定影响，所以工程在实施过程中，采取本环评提出的污染防治措施，并严格落实相关水土保持措施；完工后采取土地整治和植被措施对生态环境进行恢复后，本工程实施会相对减小对周围环境的影响。

向家洞水库除险加固完工后，对水库主体工程设施和运行不发生重大变动，水库库容、水位不变，不改变水库调蓄方式；同时，加固后减少水库渗漏，排除了威胁水库安全的险情问题，有利于库容的维持和水库安全运行，保障水库下游人民群众的生命财产安全，有利于水量的保障。

## 环境影响评价的工作过程

按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》的要求，本工程环境影响评价工作过程分为三个阶段。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等国家关于实行建设项目环境影响评价制度和管理要求，具体工作过程如下。

图1.4-1环境影响评价工作程序图

（1）制定工作方案

评价单位自承担本工程环境影响评价任务后，在认真研究工程可行性研究报告及相关设计文件的基础上，依据《建设项目环境影响分类管理名录》（2021 版）、《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》和省级生态环境行政主管部门发布的《审批目录》确定环境影响评价文件类型及审批层级，向岳阳市生态环境局汇报沟通本项目环评文件编报审批相关事宜；开展初步的工程分析和环境现状调查；进行环境影响识别和评价因子筛选，明确评价重点及环境保护目标；按照环境要素环境影响评价技术导则，确定地表水环境、地下水环境、大气环境、声环境、生态影响、土壤环境评价等级，明确评价范围和评价标准；编制环境影响评价工作方案。

（2）环境影响预测和评价

评价单位多次对向家洞水库除险加固工程评价范围进行了实地查勘，对评价区自然环境、环境保护目标、环境质量现状等进行了调查，收集了评价区生态环境背景资料，委托环境监测机构对评价区的环境现状进行了监测。

结合向家洞水库除险加固工程的特点和区域环境特征，按工程建设和运行2个时段，分析工程建设及运行对环境的作用因素与影响源、影响方式，预测与评价项目建设对水文情势、地表水环境、地下水环境、大气环境、声环境、生态等环境要素的影响。

（3）编制环境影响报告书

针对向家洞水库除险加固工程建设运行对环境的影响，提出环境保护措施、环境管理与监测计划，根据拟采取的环境保护措施，估算环境保护投资并进行环境经济损益分析，在此基础上，按概述、总则、工程分析、环境现状、环境影响预测评价、环境保护措施、环保投资及环境影响经济损益分析、环境管理与监测、环境影响评价结论等，编制完成《湖南省汨罗市向家洞水库除险加固工程环境影响报告书》。

（4）报告编制单位相关情况

我公司接受委托后，立即进行了现场踏勘，在认真调查研究及收集有关数据、资料的基础上，结合本项目区域的环境特点和区域规划，依照环境影响评价技术导则对本项目进行了环境影响分析，编制完成《湖南省汨罗市向家洞水库除险加固工程环境影响报告书》，供建设单位上报审批。

工程师现场勘察照片

（5）符合性分析

本项目为向家洞水库除险加固工程，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，除险加固工程属于第二项“水利”类第3条“病险水库、水闸除险加固工程”，为鼓励类项目，本工程符合国家产业政策。本项目符合《中华人民共和国水污染防治法》《湖南省水污染防治条例》《中华人民共和国长江保护法》法律法规要求，符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》国家政策要求，符合《全国生态功能区划》《长江流域综合规划》《长江流域防洪规划》《长江经济带生态环境保护规划》《湖南省主体功能区划》《湖南省“十四五”生态环境保护规划》规划要求，符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》国家政策要求，符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》环评审批原则要求，符合三线一单要求。具体分析详见报告4.1章节。

（6）本项目环境影响

本项目的环境影响主要体现在施工期，施工期的环境影响主要是大坝防渗处理、上下游坝坡改造、溢洪道改造、输水隧洞改造等工程施工、临时工程建设的生态环境影响；施工扬尘、施工机械及运输车辆的燃油废气等大气环境影响；施工废水、施工人员的生活污水等水环境影响；施工机械及运输车辆的噪声；施工过程中建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等固废影响；工程占地等引起的陆域环境及水域环境的生态影响。施工期采取切实可行的环境保护措施，施工期间不利环境影响将随着施工期的结束而消失。本次除险加固工程不设置白蚁防治措施。

（7）工程建设对环境敏感区的影响

向家洞水库除险加固工程施工活动紧邻汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线，并不可避免的占用了生态红线内区域。通过加强施工期生产废水和生活污水收集处理，可以实现废污水不外排，工程施工对水源、水质影响有限。工程占地面积占敏感区总面积均很小，施工结束后，通过恢复对生物多样性的影响不大。

（8）关注的主要环境问题及环境影响

向家洞水库除险加固工程施工活动紧邻汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线，并不可避免的占用了生态红线内区域。通过加强施工期生产废水和生活污水收集处理，可以实现废污水不外排，工程施工对水源、水质影响有限。工程占地面积占敏感区总面积均很小，施工结束后，通过恢复对生物多样性的影响不大。向家洞水库除险加固工程的实施，对保障水库安全运行和流域防洪安全具有重要意义。向家洞水库除险加固工程施工活动涉及汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线，但本项目不属于污染环境、破坏资源或者景观的开发建设项目，属于中办、国办印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中允许对生态功能不造成破坏的8类有限人为活动之一。

（9）评价结论

项目建设符合国家产业政策及相关法律法规、规划。工程实施对环境的影响主要在施工期，对项目范围生态产生一定的破坏，工程建设完成后，水生态环境很快得到恢复，工程施工时间相对较短，通过加强施工管理，对汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性生态功能区的影响总体较小；本工程不涉及永久占地，不涉及基本农田；临时占地在工程完工后可以恢复使用，造成的不利影响较小。

项目施工期严格按照工程提出的环保措施要求落实后，可使工程建设对影响区的不利影响得到较大程度减缓。从环境保护角度分析落实各项环境保护措施后，向家洞水库除险加固工程建设可行。

## 与相关管理要求的符合性分析

### 与法律法规相关符合性

（1）与《中华人民共和国水污染防治法》《湖南省水污染防治条例》的符合性

根据《中华人民共和国水污染防治法》，“禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目……禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动”，“禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目……从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体”，“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量”。

本工程施工营地、料场、渣场均不属于饮用水水源保护区范围内。本工程施工期生产生活污水均不外排，施工弃渣、施工人员生活垃圾和建筑垃圾及时清运处理。因此，本工程符合《中华人民共和国水污染防治法》《湖南省水污染防治条例》相关要求。

（2）与《中华人民共和国长江保护法》的符合性

根据长江保护法第三十二条，国务院有关部门和长江流域地方各级人民政府应当采取措施，加快病险水库除险加固，推进堤防和蓄滞洪区建设，…提高防御水旱灾害的整体能力。向家洞水库除险加固工程通过采取工程措施对大坝维修加固，旨在消除大坝安全隐患，保障水库和流域防洪安全，确保枢纽工程安全可靠运行，充分发挥水库的综合利用效益，促进地区经济社会持续快速发展、脱贫攻坚。坚持生态优先、绿色发展理念，工程建设过程中生产生活污水均不外排，采取污染防治、生态修复等措施，将对周围环境影响降至最低，综上，向家洞水库除险加固工程符合长江保护法相关要求。

（3）与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的相符性分析(文本内补充）

工程施工营地、渣场等临时工程均不在饮用水源一、二级保护区范围内，主体工程施工活动不涉及饮用水源一、二级保护区内水域，工程施工期生产生活污水均不外排。因此，向家洞水库除险加固工程建设符合《饮用水源保护区污染防治管理规定》的相关要求。

### 与国家政策的符合性

本项目为向家洞水库除险加固工程，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，除险加固工程属于第二项“水利”类第 3 条“病险水库、水闸除险加固工程”，为鼓励类项目。因此，项目建设符合国家产业政策。

党中央、国务院高度重视水库安全问题。习近平总书记多次作出重要指示批示，强调要坚持安全第一，加强隐患排查预警和消除，在“十四五”时期解决防汛中的薄弱环节，确保现有水库安然无恙。2020年10月，党的十九届五中全会通过的制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议，明确提出要“加快病险水库除险加固”。李克强总理明确要求，对现有病险水库，2025 年底前要全面完成除险加固，对新出现的病险水库，及时除险加固。因此，项目建设符合国家相关政策要求。

### 与相关规划的符合性

（1）与《全国生态功能区划》的符合性

根据《全国生态功能区划》（修编版），全国生态功能区划包括生态功能区242个，其中生态调节功能区148个、产品提供功能区63个，人居保障功能区31个。项目区域不属于《全国生态功能区划》划定的63个全国重要生态功能区，工程建设与保障国家生态安全无冲突，符合全国生态功能区划的要求。

（2）与《长江流域综合规划》《长江流域防洪规划》的符合性

《长江流域综合规划（2012-2030 年）》将向家洞水库列为长江流域承担防洪任务的重要水库之一，在“4.1.6 防洪规划方案”中提出“继续对病险水库（闸）进行除险加固。巩固大中型病险水库除险加固成果，加快小型病险水库除险加固步伐，尽快消除水库安全隐患，恢复防洪库容，增强洪水调控能力；推进大中型病险水闸除险加固”。

《长江流域防洪规划》在长江中下游防洪总体布局中提出，病险水库一旦失事，将会给其下游带来巨大的人员死亡和财产损失的毁灭性灾害，对环境也将带来不可估量的影响，因此对病险水库应区分重要性，分期分批进行除险加固，尽快消除隐患，充分发挥防洪效益，保障人民生命财产安全。规划远期水平年（2025 年）水库除险加固的任务是全面完成大、中型及重要小型水库的除险加固。

向家洞水库除险加固工程通过采取工程措施对大坝维修加固，旨在消除大坝安全隐患，保障水库和流域防洪安全，确保枢纽工程安全可靠运行，符合《长江流域综合规划》《长江流域防洪规划》相关要求。

（3）与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性

《长江经济带生态环境保护规划》规划目标为，到 2030 年，干支流生态水量充足，水环境质量、空气质量和水生态质量全面改善，生态系统服务功能显著增强，生态环境更加美好。分区保护重点为中游区要加强丹江口库区及上游地区、湘资沅中游、赣江中上游等区域的水土流失治理与生态修复，重点协调江湖关系，保护水生生态系统，维护生物多样性，恢复沿江沿岸湿地，确保水质安全，优化和规范沿江产业发展，管控土壤环境风险，引导湖北磷矿、湖南有色金属、江西稀土等资源合理开发。

向家洞水库除险加固工程施工期生产生活污水采用收集、沉淀等措施处理后回用，工程建设对周围水环境影响较小，施工结束后采取生态恢复等措施，将对生态环境影响降至最低。综上，向家洞水库除险加固工程总体符合《长江经济带生态环境保护规划》要求。

（4）与《湖南省主体功能区划》的符合性

2012 年，湖南省人民政府公布实施了《湖南省主体功能区规划》。项目位于汨罗市，根据《湖南省主体功能区划》，项目区域功能定位属于国家级农产品主产区。主要功能定位为：以提供农产品为主，保障农产品供给安全，发展现代农业的重要区域，重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产品深加工区，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。汨罗市属于《湖南省主体功能区划》中的环洞庭湖平湖农业区，主要发展任务为：依托湖区资源发展适水农业，推广水体和低洼湿地生态农业模式，重点发展优质杂交稻、优质淡水产品、高支纱棉花、双低杂交油菜等优质农产品，建设综合性规模化农业商品生产基地和环洞庭湖生态渔业经济圈，提升水域、湿地生态经济功能。加强区域生态环境保护，建设城镇近郊防护林带，对沿江、沿河和内湖环境进行截污、清淤、引水、绿化和整治，形成绿色生态网络。开展土地整理，以推动环洞庭湖基本农田建设等重大工程项目为契机，加大对山、水、田、林、路、村以及未利用地综合整治力度。

项目部分工程区域占用汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线属于湖南省主体功能区规划中“禁止开发区域（禁止进行工业化城镇化开发的特定区域：主要包括：各级各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、历史文化自然遗产、基本农田、蓄滞洪区、重要水源地等）”。本项目不属于“工业化城镇化开发”项目。根据《湖南省主体功能区规划》：调蓄洪水。严禁围垦湿地（包括湖泊、水面），禁止在蓄滞洪区建设与行洪泄洪无关的工程设施，巩固平垸行洪、退田还湖成果，增强调洪蓄洪能力。加强水利建设，统筹规划建设避洪与撤离设施，开展河湖疏浚，治理水土流失，增强行洪蓄洪和水体净化能力。本项目部分工程区域占用汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线，项目属于水库除险加固工程，项目实施后，对保障水库安全运行和流域防洪安全具有重要意义。

项目建设内容符合《湖南省主体功能区划》中汨罗市的主要发展任务要求。本项目符合湖南省主体功能区规划中禁止开发区域功能定位和管制原则要求，综上所述，项目建设与《湖南省主体功能区划》相符合。

（5）与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性

湖南省生态环境厅于 2021 年 9 月 30 日发布《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发[2021]61 号），规划中提出“以持续改善生态环境质量为核心”，“加强山水林田湖草沙保护修复，提高治理措施的全局性、整体性，加大结构调整力度，协同推进应对气候变化与改善生态环境质量”。

表1.5-1  项目与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

| 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发[2021]61号）要求 | 项目落实情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 三、致力绿色低碳循环发展 |  |  |
| （一）优化国土空间保护格局。强化国土空间分区管控。统筹划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线，合理安排生产、生活、生态空间，形成科学适度有序的国土空间布局体系，减少人类活动对自然空间的占用。生态保护红线内，自然保护地核心区原则上禁止人为活动，其他区域严禁开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。促进区域绿色发展。保障“一江一湖三山四水”生态安全，推动“长株潭、洞庭湖、湘南、大湘西”区域协调发展。洞庭湖区域突出抓好农业结构升级，减少农业面源污染，优化化工产业布局，提升水环境容量，加强湿地生物多样性保护。 | 本项目有部分工程施工在汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线内，项目为水库除险加固工程，为环境修复治理项目，不属于生态保护红线内禁止的开发性、生产性建设活动。项目实施后，洞庭湖生态保护和建设区符合性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。促进区域绿色发展。保障“一江一湖三山四水”生态安全，推动“长株潭、洞庭湖、湘南、大湘西”区域协调发展。洞庭湖区域突出抓好农业结构升级，减少农业面源污染，优化化工产业布局，提升水环境容量，加强湿地生物多样性保护域形成完整的网络体系，确保洞庭湖的滞洪调蓄主导生态功能的发挥和泄洪的畅通，降低区域排涝压力，改善区域水质，有利于修复湖泊、湿地生态系统。项目不会对生态功能造成破坏，湿地生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 | 符合 |
| 四、深入打好污染防止攻坚战 |  |  |
| （一）深入打好碧水保卫战。加强重点流域区域水污染治理。整合水功能区、水环境功能区，明确各级控制断面水质保护目标。实施洞庭湖总磷控制与削减行动，加强工业、农业、生活污染治理，持续降低环湖区域及入湖流域总磷污染物排放总量，加强河湖连通，保障湖区生态水量，提升水环境容量。针对湘资沅澧干支流及重点湖库水质不稳定达标水域，制定并实施达标方案，推动不达标水域限期达标。鼓励县级以上人民政府采取措施将辖区出境断面水质提升到地表水Ⅱ类标准。持续加强良好水体的保护，将具有重要保护意义的湖库，纳入良好水体保护范围。强化水资源保障与利用。加强河湖连通，保障河湖生态水量，恢复河湖生态功能，重点实施洞庭湖四口水系、东洞庭湖区、湘资尾闾片、沅南片区、沅澧地区和松澧地区等 6 大片区水网连通。 科学确定生态流量，核定湘资沅澧干流及重要支流重要断面生态流量目标；按照保障枯水期生态流量要求，对水库、水电站等工程实施水量调度。 | 项目为水库除险加固工程，为生态治理项目，在建设期会造成暂时性的影响，但在建设期结束后影响会消失，且项目实施后，有利于加强河湖连通，保障河湖生态水量，恢复河湖生态功能，重点实施洞庭湖四口水系、东洞庭湖区、湘资尾闾片、沅南片区、沅澧地区和松澧地区等 6 大片区水网连通。科学确定生态流量，核定湘资沅澧干流及重要支流重要断面生态流量目标；按照保障枯水期生态流量要求，对水库、水电站等工程实施水量调度。 | 符合 |
| 五、加强生态系统保护修复 |  |  |
| （一）构筑省域生态安全格局。筑牢生态安全屏障。加强“一江一湖三山四水”重要生态功能区域保护，统筹推进山水林田湖草沙系统保护修复。保障长江岸线、洞庭湖区域洪水调蓄、水源涵养、气候调节和生物多样性保护等生态功能，推动长江及其岸线生态恢复、洞庭湖及其内湖湿地生态系统修复，打造长江绿色生态廊道，改善江湖连通性，提升生态系统稳定性和生态服务功能，保护江豚、候鸟等珍稀濒危和区域代表性野生动植物栖息地及迁徙路线。 | 本项目为水库除险加固工程，项目实施后，有利于增加生物多样性，使洞庭湖生态保护和建设区域形成完整的网络体系，确保洞庭湖的滞洪调蓄主导生态功能的发挥和泄洪的畅通，降低区域排涝压力，改善区域水质、修复水生态、提升水景观、彰显水文化。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发[2021]61 号）的相关规定。

（6）与环评审批原则的符合性分析

与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》相符性分析见下表

表 1.5-1 与环评审批原则相符性分析

| 序号 | 审批原则要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。 | 本项目为水库除险加固工程，符合环境保护相关法律法规、政策及相关规划要求。项目与湖南省主体功能区划、湖南省“十四五”生态环境保护规划、水环境功能区划、防洪规划等相关规划相协调。 | 符合 |
| 2 | 工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。 | 本项目为水库除险加固工程，不涉及岸线调整、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容。 | 符合 |
| 3 | 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占 用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。 | 项目涉及汨罗市生态保护红线范围（详见附图），但本项目不属于开发性、生产性建设活动，本项目属于已有的合法水利设施运行维护改造项目，符合自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中规定的“6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造”。本项目的实施不与生态保护红线相关要求冲突。 | 符合 |
| 4 | 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。 | 项目工程不会改变水动力条件和水文过程 | 符合 |
| 5 | 对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。 | 项目工程区域没有涉及地下水水源保护区等敏感地区，工程施工基本不会对地下水环境造成影响。工程实施不会导致地下水位发生明显变化，不会出现土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。工程实施不会对地下水水质产生污染。 | 符合 |
| 6 | 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。 | 项目施工区域不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境。 | 符合 |
| 7 | 在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。 | 项目为水库除险加固工程，采取相关措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。 | 符合 |
| 8 | 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植 物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。 | 本项目对湿地生态系统、野生动植物、植被保护负面影响有限。只要认真落实生态影响减缓措施，项目建设所产生的负面影响可以得到有效控制，并降至生态环境的承载能力范围之内。工程区不涉及珍稀濒危保护动植物，不会对陆生生态系统造成明显的不利影响，与区域景观相协调。 | 符合 |
| 9 | 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。 | 项目施工场地等临时措施提出了水土流失和生态修复等措施；对施工过程产生的各类污染提出了相应的减缓或治理措施。该项目无涉水工程，已提出相应的防治措施。 | 符合 |
| 10 | 合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。 | 本项目不涉及移民安置，不涉及蓄滞洪区的环境污染，不涉及污染场地。 | 符合 |
| 11 | 物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。 | 本项目为水库除险加固工程，无水质污染、富营养化的环境风险，针对外来物种入侵的环境风险，本环评提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。 | 符合 |
| 12 | 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目 相适应的“以新带老”措施。 | 本项目全面梳理了与项目有关现有工程环境问题，提出了相应的措施。 | 符合 |
| 13 | 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科 学研究、环境管理等要求。 | 制定了相应的环境监测计划，提出了相应环境管理要求。 | 符合 |
| 14 | 对环境保护措施进行深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。 | 进行环保措施可行性论证，明确了建设单位的主体责任、投资估算、时间节点、预期效果。 | 符合 |
| 15 | 按相关规定开展了信息公开和公众参与。 环境影响评价文件编制规范，符合资质管理规定和环评技术标准要求。 | 已按法规要求开展了公众参与和信息公开。委托合规的环评单位按照国家现行法律法规编制环境影响评价文件。 | 符合 |

根据上表分析可知，本项目各项指标与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》要求相符

### 与三线一单符合性

（1）与生态保护红线的符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

2018 年7月25日，湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号）关于岳阳市生态保护红线的要求，洞庭湖区生物多样性维护生态保护红线（包括长江岸线）主要考虑保护重点：以湿地生物多样性保护为核心，加强区内湿地自然保护区的恢复与管理，平垸行洪、退田还湖，扩大湖泊面积，提高调蓄洪水的能力。

本报告将向家洞水库除险加固工程与湖南省生态保护红线最新调整成果进行了叠图分析。经识别，工程部分永久用地和临时用地涉及湖南省生态保护红线，位置关系见附图5。

向家洞水库除险加固工程性质为防洪和供水设施建设与运行维护，是中办、国办印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中允许对生态功能不造成破坏的 8 类有限人为活动之一。本项目属于已有的合法水利设施运行维护改造项目，符合自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中规定的“6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造”。工程实施有利于消除大坝安全隐患，保障水库和流域防洪安全，项目实施并不改变涉及区生态红线性质、红线范围（面积不减少），因此，本项目符合生态保护红线相关管理办法的规定。很小。综上，向家洞水库除险加固工程建设符合环境质量底线要求。

（2）与资源利用上线的符合性分析

向家洞水库除险加固工程不增加区域用水总量，不影响下游水生生态环境和其他用水户取水等方面的用水需求，工程建设符合水资源利用上线要求。工程运营使用清洁的电力能源，不使用煤炭、石油等传统能源，符合国家推荐使用的能源要求。

（3）生态环境准入清单

《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（2023年修订版），对“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）提出了生态环境管控意见。

本工程位于岳阳市汨罗市三江镇。根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目涉及的管控单元为重点管控单元（单元编码：ZH4306812002，涉及乡镇/街道：三江镇，主体功能定位为重点生态功能区。经济产业布局为农业种植（油茶）、生态旅游、小型食品加工等，具体管控单元及管控要求见下表。

表1.5-2 项目建设与汨罗市“三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.1针对兰家洞水库饮用水水源保护区管控要求执行《兰家洞饮用水水源保护区划分技术报告》中的相关要求 1.2严格禁止秸秆露天焚烧，推进秸秆“五化”综合利用。严格执行烟花爆竹禁限放政策。 1.3严格管控露天烧烤、焚烧垃圾监管。 1.4严格执行禽畜养殖分区管理制度，禁养区内畜禽养殖场立即关停退养，禁养区外沿河、湖、沟、渠、塘、库岸线500米内实施禁养退养，依法取缔超标排放的禽畜养殖场。 | 1.1本项目不涉及兰家洞饮用水水源保护区。 1.2本项目不涉及秸秆露天焚烧、烟花爆竹燃放。 1.3本项目不涉及露天烧烤，本项目施工营地内产生的各类生活垃圾均集中收集至定点的垃圾桶内，由工程建设管理部门委托当地环卫部门统一清运、处理，不涉及焚烧和露天堆放生活垃圾。 1.4本项目不属于禽畜养殖项目。 |
| 污染物排放管控 | 2.1废气：强化建筑施工、道路及裸土扬尘污染治理，有效防尘降尘；严禁秸秆、垃圾露天焚烧。 2.2废水： 2.2.1推进规模养殖场实现粪污资源化利用，达标排放。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 2.2.2加强对辖区内饮用水水源地保护，实施农村居民集中居住区雨污分流、黑灰分离，确保集镇生活污水截污纳管，严控生活污水直排。 2.3固体废物：推动农村生活垃圾有效治理，加大集中式农村饮用水水源地周边、农村黑臭水体沿岸的生活垃圾治理力度。 2.4畜禽养殖：规模以下畜禽养殖户和散养户应配套建设雨污分流设施、粪污暂存设施，以及与其养殖生产能力相匹配的粪污减量设施、发酵处理利用设施，并满足防雨、防渗、防溢流和安全防护要求，确保正常运行。 2.5农业面源：推进化肥农药减量增效，依法落实化肥使用总量控制，推进科学用药，提高农药利用率。 | 2.1项目施工现场采取洒水降尘措施，一般洒水次数在4～6次/天，能有效防尘降尘。本项目不涉及秸秆露天焚烧、垃圾露天焚烧。 2.2项目不属于禽畜养殖项目，向家洞水库不在饮用水源保护区划分范围内。 2.3本项目施工营地内产生的各类生活垃圾均集中收集至定点的垃圾桶内，由工程建设管理部门委托当地环卫部门统一清运、处理。 2.4本项目不属于禽畜养殖项目 |
| 环境风险防控 | 3.1强化枯水期汛期管控，建立健全联防联控机制，强化监测预警，完善应急预案，提升处置能力。深化流域源减排，切实降低河流污染负荷。加强重点流域水生态管理，建立并逐步完善生态流量重点监管清单，及时发现问题，交办核实。 3.2严格重点断面水质管控，完成“千吨万人”和“千人以上”集中式饮用水水源地环境整治和规范化建设，定期开展县级以上集中式饮用水水源地环境状况调查评估，加强饮用水水源、出水、末梢水水质监测，提高饮用水水质预警监测能力，每季度向社会公开。 3.3严格执行耕地土壤环境质量类别分类管理，持续推进受污染耕地安全利用和严格管控。 3.4纳入建设用地土壤环境联动监管的地块应依法开展土壤污染状况调查，严格用地准入管理。 | 3.1项目属于向家洞水库除险加固工程，不涉及重点断面、重点污染源、饮用水水源地水质。工程将完善工程安全监测、观测设施，新建水文自动测报系统，配套建设水库管理信息化系统。 3.2向家洞水库不在饮用水源保护区划分范围内。 3.3本项目不属于受污染耕地。 3.4项目不新增用地，用地性质不发生改变。工程永久占地均在水库原有管理用地范围内，无新增面积。 |
| 资源开发效率要求 | 4.12025年，汨罗市用水总量3.14亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降23.18%，万元工业增加值用水量比2020年下降14.06%，农田灌溉水有效利用系数0.555。 4.2汨罗市“十四五”时期能耗强度降低基本目标14.5%，激励目标15%。 4.3土地资源：到2035年耕地保有量1878.87公顷，永久基本农田保护面积1760.56公顷，生态保护红线面积5109.80公顷，城镇开发边界规模64.86公顷，村庄建设用地721.18公顷。 | 4.1本项目用水量较少； 4.2本项目不属于高污染高能耗工程； 4.3项目临时占地面积5292m2，工程永久占地均在水库原有管理用地范围内，无新增面积。 |

由上表可知，本项目符合所涉及的环境管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源开发效率要求，因此，本项目的建设符合《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。

综上所述，本项目为水库除险加固项目，属于水利工程项目，该类型项目建设期、运行期产生的污染在采取相应的环保措施后对环境的影响极为有限，能够确保本项目所在区域环境质量不下降，满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求。因此，本项目建设符合“三线一单”的要求。

# 总则

## 评价目的

（1）通过实地调查，环境现状监测和背景资料的收集，分析湖南省汨罗市向家洞水库除险加固工程评价区的地表水环境、地下水环境、大气环境、声环境、生态环境和土壤环境现状，分析区域环境功能区划要求及区域存在的主要环境问题。

（2）根据工程建设内容、施工工艺、施工时段和运行特点，预测和评价工程施工、占地、工程运行对环境的影响。

（3）根据环境影响预测评价结论，提出减免不利影响的对策和措施，使区域环境质量不因工程建设和运行而下降，生态系统、生物多样性得到有效保护，充分发挥工程的社会效益、经济效益和环境效益，促进项目区社会、经济和环境的可持续发展。

（4）通过制定工程施工期和运行期的环境监测计划，及时掌握工程建设对环境的实际影响范围和程度，为工程的环境管理提供科学依据。

（5）制定工程环境管理计划，明确项目建设单位、施工单位的环境保护任务和职责，为环境保护措施的实施提供制度保证。

（6）分析工程影响区及周边地区生态与环境的整体变化趋势，论证工程建设的环境可行性，为工程方案论证、可行性研究和主管部门决策提供科学依据，为工程环境保护设计和工程建设环境管理提供依据。

## 评价原则

（1）符合环境法律法规和产业政策原则：本工程环境影响评价应论述工程建设是否符合国家及湖南省有关环境保护法律法规和产业发展政策的相关要求。

（2）与相关规划协调性原则：环境影响评价应论述工程建设是否与当地国民经济和社会发展规划、环境保护规划等协调一致。

（3）科学、客观、公正原则：环境影响评价必须科学、客观、公正评价工程施行后对各种环境要素及其所构成的生态系统可能造成的影响，为决策提供科学依据。

（4）生态保护原则：本项目属于生态影响类建设项目，报告书应重点论述工程建设是否存在重大生态破坏问题。对工程施工“三场”（料场、渣场和施工场地）的选址情况进行可行性、合理性分析，对不合理的施工“三场”布置方案提出调整要求，力争使料场、渣场等的选址对生态环境的破坏降到最小。

（5）符合环境功能区划原则：工程运行期除管理人员会产生一定量生活污水和生活垃圾，其他环节基本不产生和排放污染物，但工程施工期较长，施工期主要污染为“三废一噪”，其排放应符合环境功能区划要求。

（6）开发与保护并重原则：工程建设应在落实切实可行的环境保护措施的条件下进行，并在工程建设时尽量降低对生态环境的不利影响，将环境保护放在与工程同等重要的地位。

（7）早期介入原则：环境影响评价应尽可能在工程设计的初期介入，并将对环境的考虑充分融入到工程的设计中。

（8）一致性原则：环境影响评价的工作深度应当与工程设计的层次、详尽程度相一致。

## 评价依据

### 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国长江保护法》（2021.03）

（4）《中华人民共和国水法》（2016.7 修订）；

（5）《中华人民共和国防洪法》（2016.7 修订）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6 修订）；

（7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10 修订）；

（8）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；

（9）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（（2020 年 9 月 1 日实施）；

（10）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8 修订）；

（11）《中华人民共和国水土保持法》（2010.12 修订）；

（12）《中华人民共和国森林法》（2019.12.28 修订）；

（13）《中华人民共和国野生动物保护法》（2022.12.30 修订）；

（14）《中华人民共和国渔业法》（2013.12 修订）；

（15）《建设项目环境保护管理条例》（2017.7 修订）；

（16）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2022.12.30 修订）；

（17）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016.2 修订）；

（18）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（2013.12 修订）；

（19）《中华人民共和国森林法实施条例》（2019.12.28 修订）；

（20）《湖南省环境保护条例》（2019 年 9 月 28 日修订）；

（21）《湖南省大气污染防治条例》（2020年6月12日修正）。

### 部门规章及规范性文件

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第44号，2021年1月1日起施行）；

（2）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）；

（3）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（4）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（5）《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2013〕86 号，2013.8）；

（6）《关于印发<地表水环境质量评价办法（试行）>的通知》（环办〔2011〕22号）；

（7）《住房城乡建设部办公厅关于做好国家级风景名胜区内重大建设工程项目选址方案核准工作的通知》（建办城〔2014〕53 号）；

（9）《国家林业局关于进一步加强国家级森林公园管理的通知》（林场发〔2018〕4 号）；

（10）《国家级公益林管理办法》（林资发〔2017〕34 号）；

（11）《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告 2021年第 3 号）；

（12）《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》（自然资函〔2020〕71 号）；

（13）《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12 号）；

（14）湖南省水利厅 湖南省生态环境厅 湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省县级以上城市集中式饮用水水源地名录》的通知（2022.7）

（15）《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20 号）；

（16）关于调整《湖南省地方重点保护野生动物名录》《湖南省地方重点保护野生植物名录》湘林护〔2023〕9 号；

（17）《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（湘发改规划〔2018〕373号）；

（18）《湖南省新增 19 个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（湘发改规划〔2018〕972 号）；

（19）《湖南省古树名木保护办法》（2021 年 11 月 26 日湖南省人民政府令第 306号公布，2022 年 3 月 12 日起施行）等。

### 规划、区划及行动计划

（1）《全国主体功能区规划》（国发〔2010〕46 号）；

（2）《全国生态功能区划（修编版）》（公告 2015 年第 61 号）；

（3）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）；

（4）《全国重要江河湖泊水功能区划（2011～2030 年）》（国函〔2011〕167 号）；

（5）《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88 号）；

（6）《湖南省主体功能区规划》（2016.5）；

（7）《湖南省生态功能区划研究报告》（湖南省环境保护厅等，2005）；

（8）《湖南省国土空间总体规划》（2021-2035 年）；

（9）《湖南省“十四五”水安全保障规划》；

（10）《湖南省“十四五”水资源配置及供水规划》；

（11）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（12）《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

（13）中共湖南省委湖南省人民政府《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（湘发〔2018〕20 号）等。

### 技术规范及标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（4）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（HJ/T88-2003）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（10）《生物多样性观测技术导则》（HJ710-2014）；

（11）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（12）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（13）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（14）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（15）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）；

（16）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（17）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

（18）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（19）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）；

（20）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；

（21）《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及 2019 年修改单；

（22）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91.1-2019）；

（23）《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）；

（24）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）等。《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）》（GB20891-2007）

（25）车辆尾气排放执行《汽车大气污染物排放标准》（GB14761.1-14761.7-93）

### 有关资料和文件

（1）项目委托书。

（2）《汨罗市向家洞水库除险加固工程初步设计报告》，岳阳市水利水电规划勘测设计院有限公司，2024年2月。

（3）《汨罗市向家洞水库除险加固工程初步设计的批复》，湖南省水利厅，湘水函[2024]137号。

（4）其它水库运行相关资料。

## 环境功能区划

### 地表水

向家洞水库：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

### 地下水

本工程位于农村地区，项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

### 环境空气

本工程位于农村地区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在地属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。

### 声环境

本工程所在区域位于农村地区，因所在区域无声环境功能区划，参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域四周声环境属于2类声环境功能区。

### 生态功能区划

根据《湖南省主体功能区规划》（湘政发〔2012〕39号）限制开发的重点生态功能区主要是洞庭湖及湘资沅澧“四水”水体湿地及生物多样性生态功能区，武陵山区生物多样性及水土保持生态功能区（含雪峰山区），南岭山地森林及生物多样性生态功能区，罗霄—幕阜山地森林及生物多样性生态功能区等4个片区，共计44个县市区，面积约10万平方公里，占全省国土面积的47.3%。本项目涉及重点生态功能区罗霄—幕阜山地森林及生物多样性生态功能区，该区域位于湘、鄂、赣三省边界，是湘江、赣江及北江部分支流的发源地，植被以亚热带常绿针阔叶树种为主，并有大量热带区系动植物分布，区内生物资源、矿产资源和水能蕴藏较丰富。要科学经营山地森林，禁止非保护性采伐，保护和恢复植被，增强水源涵养，控制水土流失，防止石漠化。保护珍稀动植物，建立珍稀动植物种源区，保护野生动物栖息地和水源地。科学开发利用山地生态资源，发展特色产业、生态农业、生态旅游。

根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》湘政发〔2018〕20号及项目三区三线查询文件，向家洞水库除险加固工程涉及幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线。

幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线红线区是汨罗江、浏阳河的发源地以及株树桥水库、铁山水库、官庄水库的水源涵养区，水源涵养生态功能十分重要。红线区以森林生态系统为主，植被类型属中亚热带北部常绿阔叶林亚带，境内生物多样性比较丰富，其中大围山区域有云豹等51种珍稀动物以及23种国家和省重点保护植物分布，具有重要的生物多样性维护功能。保护重点为以株树桥水库、铁山水库、官庄水库饮用水水源保护为核心，加强浏阳河、汨罗江上游水源涵养林和森林生态系统的保护，维护生物多样性生态系统幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线服务功能：提高植被覆盖率，控制水土流失。

## 环境影响识别与评价因子筛选

### 环境影响因素识别

本评价采用矩阵法进行环境影响因素识别，分析结果见表2.5-1。

表2.5-1 环境影响因素识别表

| 工程项目 |  |  | 环境要素 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地表水 | 地下水 | 大气 | 声 | 固废 | 土壤 | 陆生生态 | 水生生态 |
| 施工期 | 施工准备 | 三通一平 |  |  | -1S | -1S | -1S | -1S | -2S |  |
|  |  | 临时设施搭建 |  |  | -1S | -1S |  |  |  |  |
|  |  | 施工人员生活 | -1S | -1S | -1S |  | -1S |  |  |  |
|  | 主体工程施工 | 土石开挖及运输 |  |  | -2S | -2S | -1S | -1S | -2S |  |
|  |  | 建筑物拆除 |  |  | -1S | -2S | -1S |  |  | -1S |
|  |  | 混凝土施工 | -1S | -1S | -1S | -2S |  |  |  | -1S |
|  |  | 钻孔、灌浆施工 | -1S | -1S |  | -1S | -1S |  |  | -1S |
|  |  | 机电设备安装施工 |  |  |  | -1S |  |  |  | -1S |
|  |  | 堆渣 |  |  | -1S | -1S | -1S | -1S | -1S |  |
|  |  | 材料加工 |  |  |  | -2S |  |  |  |  |
|  |  | 机械保养维修 | -1S | -1S |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工人员生活 | -1S | -1S | -1S |  | -1S |  |  |  |
|  | 竣工 | 临时设施拆除 |  |  | -1S | -1S | -1S |  |  |  |
|  |  | 施工场地恢复、绿化 |  |  |  |  |  |  | +1L |  |
|  |  | 施工人员生活 | -1S | -1S | -1S |  | -1S |  |  |  |
| 运行期 | 管理人员生活 |  | -1L |  | -1L |  | -1L |  |  |  |
|  | 防汛公路 |  |  |  |  | -1L |  |  |  |  |
|  | 机电设备运行 |  |  |  |  | -1L |  |  |  |  |
| 注：“+”表示有利影响，“-”表示不利影响，空白表示影响甚微或无影响，“S”表示短期影响，“L”表示长期影响，“1”表示轻微影响，“2”表示中等影响，“3”表示较大影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）施工期

施工废水：在施工过程中，施工活动会产生、车辆清洗废水、钻孔泥浆水、淤泥干化排水、砂石料拌合设备冲洗废水和施工人员生活污水，处理不当会对周边水环境质量会产生一定的影响。

施工废气：施工开挖填筑、物料运输及装卸等过程产生的施工扬尘，机动车辆和施工机械运输扬尘及排放的燃油废气，处理不当会对周边环境空气质量产生不利影响。

施工噪声：各类施工机械（如混凝土搅拌机、挖掘机、推土机、起重机等）对周边村庄居民的影响。

固体废物：施工期固体废物主要包括施工过程产生排水沟疏浚产生的淤泥、拆除的建筑垃圾、施工人员生活垃圾，如处置不当，会对周边环境产生影响。

工程施工过程中原材料的堆放、土石方的临时堆置会在一定程度上破坏项目区内动植物栖息地、占用土地，引起水土流失等问题，给项目区域内生态环境造成不利影响。

（2）运行期

本项目运行期环境影响因素主要是水库管理人员产生的生活污水和生活垃圾、食堂油烟、防汛公路通行车辆的噪声、机电设备运行产生的噪声等。

### 评价因子筛选

根据环境影响因素的识别结果和环境特征，选择主要评价因子，详见表2.5-2。

表2.5-2 评价因子筛选结果表

| 环境要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 现状评价 | pH、水温、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮 |
|  | 影响分析 | pH、化学需氧量、氨氮、SS、 水位、水面积、流速 |
| 地下水 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、溶解性总固体、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、耗氧量、挥发性酚类、氟化物、总大肠菌群、菌落总数、砷、汞、铅、镉、铬（六价）、铁、锰、锌、铜、水位 |
|  | 影响分析 | 定性分析 |
| 大气环境 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP |
|  | 影响分析 | TSP、油烟 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 影响分析 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 现状评价 | 生活垃圾 |
|  | 影响分析 | 拆除的建筑垃圾、施工人员生活垃圾、疏浚产生的淤泥 |
| 土壤环境 | 现状评价 | pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌 |
|  | 影响分析 | 定性分析 |
| 生态环境 | 现状评价 | 土地利用、陆生动植物、水生动植物、水土流失等 |
|  | 影响分析 | 土地利用、陆生动植物、水生动植物、水土流失等 |

### 评价标准

#### 环境质量标准

（1）地表水

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。地表水相关标准值见表2.5-3。

表2.5-3 地表水环境质量标准（摘录）单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 |
| 2 | 溶解氧≥ | 5 |
| 3 | 高锰酸盐指数≤ | 6 |
| 4 | 化学需氧量≤ | 20 |
| 5 | 五日生化需氧量≤ | 4 |
| 6 | 氨氮≤ | 1.0 |
| 7 | 总氮（湖、库，以N计）≤ | 1.0 |
| 8 | 铜≤ | 1.0 |
| 9 | 锌≤ | 1.0 |
| 10 | 氟化物（以F－计）≤ | 1.0 |
| 11 | 硒≤ | 0.01 |
| 12 | 砷≤ | 0.05 |
| 13 | 汞≤ | 0.0001 |
| 14 | 镉≤ | 0.005 |
| 15 | 铬（六价）≤ | 0.05 |
| 16 | 铅≤ | 0.05 |
| 17 | 氰化物≤ | 0.02 |
| 18 | 挥发酚≤ | 0.005 |
| 19 | 石油类≤ | 0.05 |
| 20 | 阴离子表面活性剂≤ | 0.2 |
| 21 | 硫化物≤ | 0.2 |
| 22 | 粪大肠菌群（个/L）≤ | 10000 |

（2）地下水

项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。地下水相关标准值见表2.5-4。

表2.5-4 地下水环境质量标准（摘录）单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5≤pH≤8.5 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 5 | 氯化物 | ≤250 |
| 6 | 铁 | ≤0.3 |
| 7 | 锰 | ≤0.10 |
| 8 | 锌 | ≤1.00 |
| 9 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
| 10 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 11 | 氨氮 | ≤0.50 |
| 12 | 钠 | ≤200 |
| 13 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3.0 |
| 14 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 |
| 15 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |
| 16 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 17 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 18 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 19 | 汞 | ≤0.001 |
| 20 | 砷 | ≤0.01 |
| 21 | 镉 | ≤0.005 |
| 22 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 23 | 铅 | ≤0.01 |
| 24 | 镍 | ≤0.02 |

（3）环境空气

项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。相关标准限值见表2.5-5。

表2.5-5 环境空气质量标准

| 序号 | 污染物名称 | 单位 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1小时平均 | 24小时平均 | 年平均 |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | µg/m3 | 500 | 150 | 60 |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | µg/m3 | 200 | 80 | 40 |
| 3 | 一氧化碳（CO） | mg/m3 | 10 | 4 | / |
| 4 | 臭氧（O3） | µg/m3 | 200 | 160（日最大8小时） | / |
| 5 | PM10 | µg/m3 | / | 150 | 70 |
| 6 | PM2.5 | µg/m3 | / | 75 | 35 |
| 7 | 总悬浮颗粒物（TSP） | µg/m3 | / | 300 | 200 |

（4）声环境

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。相关标准限值见表2.5-6。

表2.5-6  声环境质量标准

| 标准限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 夜间 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 60B（A） | 50dB（A） |  |

（5）土壤环境

本项目评价区域内建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地筛选值；农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤风险筛选值。相关标准限值见表2.5-7、表2.5-8。

表2.5-7 建设用地土壤污染风险筛选值一览表单位：mg/kg

| 序号 | 项目 | CAS编号 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见该标准3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |  |  |  |  |

表2.5-8  农用地土壤污染风险筛选值一览表单位：mg/kg

| 序号 | 项目 |  | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

#### 污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

施工期施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

大气污染物排放标准详见表2.5-10。

表2.5-10  废气排放标准

| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）大气污染物排放限值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

（2）噪声排放标准

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运行期工程厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。噪声排放标准见表2.5-11。

表2.5-11  噪声排放限值单位：dB（A）

| 执行标准 | 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 施工期 | 70 | 55 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 | 运行期 | 60 | 50 |

（3）固体废物执行标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及 2019 年修改单。

## 评价工作等级

### 生态环境

由于本项目占汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线2.4742公顷。项目施工临时地面积总计5292m2；本项目地表水评价等级确定为水文要素影响型二级评价，依据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022），生态影响评价工作等级确定为二级。

### 地表水环境

- 本工程完工后，即回归到水库正常的日常管理中，无新的废水污染源。施工期将产生水文情势、水温水质的影响，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)，工程地表水环境影响属于水文要素影响型（施工期）。

按水文要素型建设项目评价等级划分，工程主要对水库进行除险加固，不改变原坝址，水库除险加固后，水库年径流量、取水量不变，水位不变，相应库容不变，本次评价根据工程垂直投影面积及外扩范围A1、工程扰动水底面积A2判定评价等级。根据项目建设情况，项目不涉水不扰动水体作业为三级评级。

表2.6-1 水文要素影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 水温 | 径流 |  | 受影响地表水域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流量与总库容 百分比α/% | 兴利库容与年径流量百 分比β/% | 取水量占多年平均径流量百分比γ/% | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/% |  | 工程垂直投影 面积及外扩范围A1/km2； 工程扰动水底 面积A2/km2 |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、近岸海域 |
| 一级 | α≤10；或稳定分层 | β≥20；或完 全年调节与多年调节 | γ≥30 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20 | A1≥0.5；或A2≥3 |
| 二级 | 20＞α>10；或不稳 定分层 | 20＞β>2；或季调节与不 完全年调节 | 30＞γ>10 | 0.3＞A1＞0.05； 或1.5＞A2＞0.2 或10＞R＞5 | 0.3＞A1＞0.05； 或1.5＞A2＞0.2 或20＞R＞5 | 0.5＞A1＞0.15；或3＞A2＞0.5 |
| 三级 | α≥20；或 混合型 | β≤2；或无调节 | γ≤10 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.15；或A2≤0.5 |
| 注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评级等级应不低于二级。 注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。 注3：造成入海河口（湾口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的5%以上），评价等级应不低于二级。 注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km时，评价等级应不低于二级。 注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。 注 6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。 |  |  |  |  |  |  |

### 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价行业分类表（附录A）的相关规定，通过查阅相关区域资料及现场勘察，评价区域范围内不涉及地下水环境敏感区，对照地下水环境敏感程度分级表，本项目地下水环境敏感程度为不敏感。本工程为水库除险加固工程，该类工程未出现在地下水环境影响评价行业分类表中，参照“A 水利”中的“1、水库”工程，编制报告书的属Ⅲ类项目，水库除险加固工程的影响强度远低于新建水库的影响强度，且本工程的防渗工程不会污染地下水，综合分析，本工程拟按Ⅳ类项目考虑。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的评价工作分级原则，本工程不开展地下水环境影响评价工作，进行简要分析。

### 大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），“5.3 评价等级判定 5.3.1 选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数计算项目污染源最大环境影响”。本工程主要环境空气影响为施工期，除险加固工程完成后正常情况下不排放基本污染物和其他污染物。

施工期大气污染物主要为扬尘，主要来源于土方开挖和回填，其排放有无组织、间歇性面源的特点。工程施工作业面分散，扬尘产生源有一定流动性。此外，工程施工期还有施工机械、运输车辆产生的废气等，但排放量均不大，且较为分散。本项目为水库除险加固工程，营运期不产生废气，仅在施工期有少量废气产生，主要污染物为 TSP，施工时间短，施工结束后污染可消除，施工期不属于项目污染源正常排放情况。按照评价分级原则，营运期最大地面浓度占有率 Pmax=0＜1%，因此，大气环境影响评价等级为三级。

### 声环境

项目所在区域声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类地区。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）评价工作等级划分原则“5.1.3建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。”，判定项目声环境影响评价工作等级为二级。

### 土壤环境

根据本工程影响特征，工程建设对土壤环境的影响属于生态影响型，不属于污染影响型，且工程仅为水库除险加固，不涉及新建水库。本项目属于“水利”行业，项目类别属于水利行业中的Ⅲ类建设项目，根据项目工程地质勘察报告可知，本工程区域干燥度为0.49，工程区域地势起伏，常年地下水位平均埋深>1.5m；土壤含盐量＜1g/kg；土壤pH为5.5~7.8。经判别，建设项目所在地土壤环境敏感程度为“不敏感”。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“项目类别”和“土壤环境敏感程度”确定本项目为可不开展土壤环境影响预测评价工作，仅作现状调查和简要影响分析。

### 环境风险

项目施工期无危险物质等风险源，施工期间各种材料、汽（柴）油等均从工程区附近城镇采购供应，随用随买，不使用炸药，不布置油库，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级定为简单分析。运行期工程发挥生态效应，为生态影响型建设项目，不适用风险导则，对生态环境风险进行简单分析。

## 评价范围与评价时段

### 评价范围

（1）生态环境

陆生生态：陆生生态评价范围为向家洞水库除险加固工程建设直接影响区及间接影响区域。经实地调查，确定本工程陆生生态评价范围为向家洞水库除险加固工程永久占地和临时占地周围300m的区域。其中，重点评价范围为弃渣场、施工扰动等施工临时占地区。

水生生态：汨罗市境内向家洞水库库区水域以及主坝下游3km河道水域。

（2）地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中水环境影响评价范围的确定原则，以及工程环境影响特点。本次除险加固工程地表水调查主要分析水库现状水质现状情况，水文要素影响型调查评价范围为向家洞水库库区水域以及主坝下游3km河道水域。

（3）大气环境

本项目大气环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）三级评价不需要设置大气环境影响评价范围。本次重点对主体工程施工区、施工营地、防汛道路、弃渣场周围 200m 范围开展评价。

（4）声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声环境影响评价范围的确定原则，确定本工程声环境影响评价范围为主体工程施工区、施工营地、防汛道路周围 200m 以内的区域。

### 评价时段

本项目对施工期和运行期两个阶段分别进行环境影响评价。

## 环境保护目标

（1）地表水环境

保护对象：向家洞水库农业用水。

保护要求：加强施工期和运行期各类污废水的处理，污废水经处理后回用，禁止排放。维持向家洞水库现有水环境功能，提高水源涵养能力，保证水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，工程的建设不会影响地表水环境质量。

（2）生态环境

维护评价区生态系统结构和功能完整，维持区域生物多样性；保护珍稀濒危野生动植物种群及其栖息地、重要水生生物及其生境；维护汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线等。

（3）大气环境和声环境

保护向家洞水库除险加固工程环境影响评价区域环境空气质量和声环境质量，使环境空气质量和声环境质量不低于现状环境质量。

表2.9-1  本工程环境空气及声环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 相对项目方位 | 与项目距离（m） | 环境功能区 | 受影响规模 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥头屋居民 | 113.37201834 | 28.92005362 | 居民 | 人群 | 临建场地西 | 60-200 | 二类区 | 48户，145人 | 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |

注：本项目弃渣场、施工便道周边没有保护目标。

表2.9-2  本工程地表水环境保护目标一览表

| 保护目标 |  | 与工程位置关系 |  | 受影响规模 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |  |
| 向家洞水库 | 农业用水区 | 本工程部分占地在向家洞水库内 |  | 向家洞水库库区水域以及主坝下游3km河道。 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |

表2.9-3  本工程其他环境保护目标一览表

| 序号 | 保护类别 | 保护目标 | 保护目标位置 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境 | 水生生态系统 | 水库范围内及水库下游河道3000m的范围 | 有效保护鱼虾类及其生态环境 |
| 2 |  | 陆生生态系统 | 向家洞水库除险加固工程永久占地和施工临时占地区外围300m范围 | 有效保护野生动植物及其生态环境 |
| 3 |  | 汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线 | 施工占地涉及汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线面积2.4742公顷。 | 提高植被覆盖率，控制水土流失。 |

# 工程概况

## 工程基本情况

项目名称：汨罗市向家洞水库除险加固工程。

地理位置：本工程位于湖南省汨罗市三江镇双桥村，大坝中心地理坐标为东经113°922'8'' ，北纬28°955'12''

建设单位：汨罗市水利建设事务中心。

项目性质：改扩建。

工程任务：对水库进行除险加固，完善必要的工程管理设施。

- 建设内容：

- （1）大坝防渗：采用塑性砼防渗墙+帷幕灌浆防渗，在2006年除险加固的高压旋喷灌浆轴线(原坝轴线)偏下游1.0m处构筑塑性砼防渗墙，桩号范围为0+000~0+110，长110m，塑性砼防渗墙墙厚0.4m，墙顶高程106.20m，墙底嵌入坝基基岩面以下0.5m；坝基(桩号0+000~0+110，长110m)、左坝肩(桩号-0+033~0+000，长33m)和右坝肩(桩号0+110~0+130，长30m)在2006年除险加固的帷幕灌浆轴线偏下游1.0m处进行帷幕灌浆，帷幕灌浆轴线长共计173m，帷幕灌浆孔距2m，溢洪道和右坝肩F断层处布置为两排(排距2m)，其余范围布置为一排；塑性砼防渗墙与帷幕灌浆共轴线。上游坝坡：对局部破损的预制砼六方块和砼面板进行修复，预制砼六方块护坡和砼面板按原有分缝间距修复，采用沥青杉板嵌缝，修复的预制砼六方块护坡和砼面板护坡每隔2.50m设置-一个φ50排水孔，孔中用碎石或卵石填充，排水孔附近卵石保护层卵石直径d不小于30mm；上游坝坡砼踏步拆除重建。坝顶：坝顶铺沥青砼路面，坝顶上游侧路肩设人行道，坝顶两侧设仿木栏杆，坝顶增设路灯。下游坝坡：采用砼网格梁植草皮护坡，下游坝坡砼踏步拆除重建，下游坝脚原有贴坡排水体拆除重建，增设集渗沟。近坝岸坡加固措施：原有砼护板坡拆除后，采用砼喷锚护坡。

- （2）溢洪道：控制段拆除，重建C25钢筋砼溢流堰和C20素砼边墙。泄槽桩号0+002~0+015.3段底板拆除，采用1.0m厚C25钢筋砼重建；桩号0+002~0+011段边墙拆除，采用C20素砼挡墙重建；桩号0+011~0+015.3段边墙维持现状；泄槽0+015.3~0+72.82段底板和边墙拆除，采用C25钢筋砼重建；跨溢洪道泄槽收缩段工作桥(工作桥1)桥面栏杆改造，跨溢洪道泄槽末端工作桥(工作桥2)拆除重建。)消力塘两侧岸坡护彻：右岸桩号XY0+000-XY0+093，长93m，采用C25钢筋砼仰斜式挡墙护坡；左岸桩号XZ0+000~XZ0+084，长84m，采用C25钢筋砼仰斜式挡墙+锚杆护坡。消力塘下游泄水渠护彻：桩号C0+000~C0+078，长78m，采用C25钢筋砼仰斜式挡墙护坡；跨溢洪道房屋渠底采用C20砼护底厚300mm，长40m；泄水渠桩号C0+078处过路涵拆除，改建为2孔C30钢筋砼箱涵，单孔净宽3m。

- （3）发电灌溉压力隧洞：隧洞洞身采用10mm厚Q335镀锌钢管内衬加固，原洞壁砼与围岩之间进行固结灌浆，钢管与原洞壁之间间隙采用泵送水泥砂浆充填密实后进行回填灌浆。取水塔进水口更换闸门及启闭设施。防汛公路改造650m(坝右岸上坝公路300m，溢洪道和发电站进站道路350m)，设防汛巡逻船1艘，新建防汛仓库206m2。增设大坝安全监测设施、视频监控系统、水雨情自动测报系统、计算机网络与通信系统和综合信息管理系统。

施工工期：施工总工期为8个月。

工程投资：工程总投资为3079.65万元。其中环保投资69.20万元，占工程总投资2.25%。

## 向家洞水库现状情况

向家洞水库位于汨罗市三江镇双桥村，是罗水的一级支流兰家洞河上游。

坝址地理坐标为东经113°922'8'' ，北纬28°955'12'' ，距汨罗市城区40km，距107国道15km，距京港澳高速公路14.6km，距京广高铁28km，距京广铁路33km，项目地理位置见附图1.

向家洞水库于1965年动工兴建，枢纽自建成运行以来，先后出现大坝坝体、坝基渗漏，左右坝肩存在绕坝渗漏，坝上游护坡开裂，破损严重；溢洪道边坡崩塌，泄槽底板多处冲刷破坏等主要问题，由于资金有限，险情未彻底根治，工程长期带病运行，一直控制蓄水，严重影响工程效益的发挥以及威胁下游的安全。

2022年11月，岳阳市水利水电勘测设计院编制完成《湖南省汨罗市向家洞水库大坝安全评价报告》，该报告对水库质量安全、运行管理、防洪标准、渗流安全、结构安全、金属结构、抗震安全等方面进行了复核和分析评价。在此基础.上，岳阳市水利局按照《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003]271 号)及《水库大坝安全评价导则》(SL258-2017)的标准和要求，组织专家组对向家洞水库进行了大坝安全鉴定，并审定了《汨罗市向家洞水库大坝安全鉴定报告书》，评定该水库大坝安全类别为三类坝。汨罗市发展和改革局已于2023年10月17日出具了《关于汨罗市向家洞水库除险加固工程可行性研究报告的批复》（汨发改审[2023]162号），同意项目实施，项目名称：汨罗市向家洞水库水库除险加固工程。湖南省水利厅于2024年3月8日出具了《湖南省水利厅关于汨罗市向家洞水库除险加固工程初步设计的批复》（湘水函[2024]137号）。

向家洞水库枢纽工程目前存在的主要问题如下：

1、坝体原填筑施工质量较差，结构松散，新老填土接触差，渗透性有差异，水平透水性中等。新近填筑施工质量一般，结构松散，渗透性偏高。已实施的高喷防渗体局部无水泥固结痕迹、胶结较差，未形成完整的连续防渗墙体。坝基右坝肩发育有一条切割坝肩的压性正断层，由构造角砾岩构成，透水性强。首次除险加固时对坝基进行了帷幕灌浆，已实施的帷幕灌浆段较为单薄，坝基岩体较为破碎，透水率大于10Lu，为中等透水区。

2、大坝上游坝坡预制砼六方块护坡局部破损；下游坝坡冲沟较多，下游坝坡排水沟淤积严重，草皮护坡损毁严重，下游坝坡贴坡排水体不符合规范要求、无集渗沟；坝顶砼路面破损严重；坝体高程92.1m处(靠近右侧山体)有一处渗漏点；左、右岸近坝段砼护坡多处裂缝，局部砼剥落。

3、溢洪道进口段砼护坡多处裂缝，局部砼剥落；控制段底板、边墙多处裂缝；泄槽段底板、边墙多处裂缝，底板局部砼隆起，局部有渗水；消能塘底板及两岸未护砌，多处岩体被冲刷掏空，对岸北干渠的下部岩体已冲跨，已应急处理的砼边坡也已被冲毁，砼与岩体有明显的裂缝，影响向兰灌区北干渠安全运行故已停用，影响农田灌溉，灌区群众反应强烈。

4、发电灌溉压力隧洞存在渗漏险情，取水塔闸门漏水，电动卷扬式启闭机锈蚀严重，启闭机控制盒设备简陋，影响启闭机正常运转，有安全隐患。

5、无防汛仓库；上坝公路路面破损；大坝无渗流安全监测设施，无水雨情自动测报系统和监测数据信息管理系统。

向家洞水库基本情况见下表。

表3.2-1  向家洞水库特性表

| 序号 | 指标名称 | 单位 |  | 2003年除险加固初步设计 | 2022年安全鉴定 |  | 本次设计 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 坝址控制流域面 | km² |  | 28.0 | 28.0 |  | 28.0 |  |  |  |
| 2 | 干流长度 | km |  | 14.3 | 14.3 |  | 14.3 |  |  |  |
| 3 | 干流平均坡降 | ‰ |  | 15.8 | 15.8 |  | 15.8 |  |  |  |
| 4 | 多年平均降雨量 | mm |  | 1470.8 | 1367.4 |  | 1367.4 |  |  |  |
| 二 | 水库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水库水位 |  |  |  |  |  |  |  | 1985 国家高程基准 |  |
|  | 校核洪水位 | m |  | 105.50 | 105.50 |  | 105.50 |  |  |  |
|  | 设计洪水位 | m |  | 104.89 | 104.68 |  | 104.89 |  | P=1% |  |
|  | 正常蓄水位 | m |  | 103.30 | 103.30 |  | 103.30 |  |  |  |
|  | 死水位 | m |  | 85.00 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 2 | 库容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总库容 | 万m³ |  | 2529 | 2362 |  | 2529 |  |  |  |
|  | 正常蓄水位库容 | 万m³ |  | 1956 | 1956 |  | 1956 |  |  |  |
|  | 死库容 | 万m² |  | 140 | 140 |  | 140 |  |  |  |
| 三 | 洪水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计洪峰流量 | m³/s |  | 213.7 | 213.7 |  | 213.7 |  |  |  |
| 2 | 设计下泄流量 | m³/s |  | 35.40 | 47.50 |  | 47.50 |  |  |  |
| 3 | 校核洪峰流量 | m³/s |  | 318.9 | 318.9 |  | 318.9 |  |  |  |
| 4 | 校核下泄流量 | m³/s |  | 57.90 | 77.40 |  | 77.40 |  |  |  |
| 5 | 消能防冲洪峰流量 | m³/s |  | 161.2 | 161.2 |  | 161.2 |  |  |  |
| 6 | 消能防冲下泄流量 | m³/s |  | 25.20 | 33.80 |  | 33.80 |  |  |  |
| 四 | 主要建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式 |  |  | 非土质防渗体心墙坝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大坝高 | m |  | 35.0 | 35.0 |  | 35.0 |  |  |  |
|  | 坝顶高程 | m |  | 107.0 | 107.0 |  | 107.0 |  |  |  |
|  | 坝顶宽度 | m |  | 5 | 35.0 |  | 35.0 |  |  |  |
|  | 坝顶轴长 | m |  | 110 | 110 |  | 110 |  |  |  |
| 2 | 泄水建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式 |  |  | 开敞式溢洪道 |  |  |  |  |  |  |
|  | 堰顶高程 | m |  | 103.30 | 103.30 |  | 103.30 |  |  |  |
|  | 溢流控制段宽度 | m |  | 16.60 | 16.60 |  | 16.60 |  |  |  |
|  | 消能方式 |  |  | 挑流 | 挑流 |  | 挑流 |  |  |  |
| 3 | 发电灌溉发电隧洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式 |  |  | 钢筋砼圆涵 |  | 钢筋砼圆涵 |  | 钢管内衬圆涵 |  |  |
|  | 放水孔尺寸(内径) |  | m | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.3 |  |  |
|  | 进口底板高程 |  | m | 85.00 |  | 85.00 |  | 85.00 |  |  |
|  | 设计流量 |  | m³/s | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  |  |
|  | 闸门尺寸(孔口) |  | m×m | 2.12×1.63 |  | 2.12×1.63 |  | 1.96×1.6 |  |  |
| 4 | 电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式 |  |  | 引水式 |  | 引水式 |  | 引水式 |  |  |
|  | 装机台数 |  | 台 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 装机功率 |  | kW | 250 |  | 125 |  | 125 |  |  |
|  | 平均工作水头 |  | m | 18 |  | 18 |  | 18 |  |  |
|  | 单机引用流量 |  | m³/s | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
| 五 | 经济指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程概算总投资 |  |  | 万元 |  |  |  | 3079.65 |  |  |
| 2 | 建筑工程费 |  |  | 万元 |  |  |  | 1655.41 |  |  |
| 3 | 机电设备及安装工程费 |  |  | 万元 |  |  |  | 318.49 |  |  |
| 4 | 金属结构设备及安装工程费 |  |  | 万元 |  |  |  | 183.40 |  |  |
| 5 | 施工临时工程 |  |  | 万元 |  |  |  | 186.54 |  |  |
| 6 | 建设征地移民补偿投资 |  |  | 万元 |  |  |  | 13.14 |  |  |
| 7 | 环境保护工程投资 |  |  | 万元 |  |  |  | 69.20 |  |  |
| 8 | 水土保持工程投资 |  |  | 万元 |  |  |  | 73.06 |  |  |
| 9 | 独立费用 |  |  | 万元 |  |  |  | 453.67 |  |  |
| 10 | 基本预备费 |  |  | 万元 |  |  |  | 139.88 |  |  |
| 11 | 总投资 |  |  | 万元 |  |  |  | 3079.65 |  |  |
| 六 | 工程效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌溉面积 |  | 万亩 | 14.2 |  | 14.2 |  | 14.2 |  |  |
| 2 | 防洪保护耕地面 |  | 万亩 | 3.0 |  | 3.0 |  | 3.0 |  |  |
| 3 | 防洪保护人口 |  | 万人 | 15.0 |  | 15.0 |  | 15.0 |  |  |

### 现有工程项目组成

现有工程项目组成见下表。

表3.2-2  现有工程项目组成一览表

| 组成 | 工程名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 大坝 | 为粘土斜心墙坝，最大坝高为 28.53m，坝顶高程 129.56m，坝顶宽 5m，坝顶轴长 271m。大坝上游坝坡共设置 2 级平台，平台宽 1.5m，高程分别为 123.26m、117.22m，坝坡坡比自上而下依次为 1:2.2、1:2.5、1:3；下游坝坡设置 3 级平台，自上而下平台宽依次为 2.0m、2.0m、3.0m，高程依次为 122.01m、114.36m、111.20m，坡比自上而下依次为 1:2.0、1:2.25、1:3.0、1:2.0。 |
|  | 溢洪道 | 为岸坡开敞式，位于大坝左端岸坡，溢流堰为实用堰，堰顶高程为 124.12m，净宽 37.0m，无闸控制，底流消能，校核水位时最大泄流量为 246.84m³/s。溢洪道总长 238.0m。 |
|  | 输水隧洞 | 位于大坝左岸，洞身段全长 64m（包括埋管段 15m），进口及闸室段长 7.6m，进口底板高程 109.31m，出口高程 109.12m 洞身每11m 设一伸缩缝，隧洞洞径为 1.8m 圆形有压洞，采用 0.3m 厚 C20 钢筋混凝土衬砌，进口设置一道事故闸门及检修闸门，启闭平台顶高程128.12m，设计过流能力为 5.0m³/s。 |
|  | 坝后电站 | 电站为坝后式，装机容量为 1 台 325kw的发电机，年发电量为 30 万 kw·h。 |
| 辅助 工程 | 管理所 | 设有管理所1座，占地500m2 ； |
| 公用 工程 | 供电 | 市政供电，由向家洞水库管理处现有电网直接供应 |
|  | 给水 | 由向家洞水库自来水管网供水 |
|  | 排水 | 主要为管理所生活污水经院内设置的化粪池预处理。 |

### 工程现状及存在的主要问题

向家洞水库枢纽工程由大坝、溢洪道、导流放空低涵、发电灌溉压力隧洞及发电站等建筑物组成。于1965年动工兴建。由于当时施工质量达不到设计要求，水库自运行至今进50多年来，一直带病运行，汛期表现十分突出，安全度汛形势极为严峻，影响工程经济与社会效益的正常发挥。经多年运行，现已严重老化，虽然期间有过除险加固处理，但目前仍然存在以下主要病险问题。水库现状存在如下问题：

（1）坝体原填筑施工质量较差，结构松散，新老填土接触差，渗透性有差异，水平透水性中等。新近填筑施工质量一般，结构松散，渗透性偏高。已实施的高喷防渗体局部无水泥固结痕迹、胶结较差，未形成完整的连续防渗墙体。坝基右坝肩发育有一条切割坝肩的压性正断层，由构造角砾岩构成，透水性强。首次除险加固时对坝基进行了帷幕灌浆，已实施的帷幕灌浆段较为单薄，坝基岩体较为破碎，透水率大于10Lu，为中等透水区。

（2）大坝上游坝坡预制砼六方块护坡局部破损；下游坝坡冲沟较多，下游坝坡排水沟淤积严重，草皮护坡损毁严重，下游坝坡贴坡排水体不符合规范要求、无集渗沟；坝顶砼路面破损严重；坝体高程92.1m处(靠近右侧山体)有一处渗漏点；左、右岸近坝段砼护坡多处裂缝，局部砼剥落。

（3）溢洪道进口段砼护坡多处裂缝，局部砼剥落；控制段底板、边墙多处裂缝；泄槽段底板、边墙多处裂缝，底板局部砼隆起，局部有渗水；消能塘底板及两岸未护砌，多处岩体被冲刷掏空，对岸北干渠的下部岩体已冲跨，已应急处理的砼边坡也已被冲毁，砼与岩体有明显的裂缝，影响向兰灌区北干渠安全运行故已停用，影响农田灌溉，灌区群众反应强烈。

（4）发电灌溉压力隧洞存在渗漏险情，取水塔闸门漏水，电动卷扬式启闭机锈蚀严重，启闭机控制盒设备简陋，影响启闭机正常运转，有安全隐患。

（5）无防汛仓库；上坝公路路面破损；大坝无渗流安全监测设施，无水雨情自动测报系统和监测数据信息管理系统。

控制段溢流堰多处裂缝

泄槽底板开裂

泄槽底板大面积开裂

泄槽底板有渗水

泄槽底板局部隆起

消能塘两侧岸坡冲刷严重，影响向兰灌渠北干渠安全

图3.2-1  现有工程情况图

## 工程建设必要性

向家洞水库是汨罗市重要水利设施之一，具有灌溉、供水、防洪和生态综合效益，运行50 多年来为汨罗市经济社会发展、全面建成小康社会作出了重要贡献，在建设社会主义现代化国家的新征程中将继续发挥不可替代的作用，在当地人民生产生活中的地位越来越重要。为灌区内农田的灌溉和灌渠沿岸的经济作物灌溉提供了可靠的水源保证，直接捍卫了下游居民、耕地的安全。

根据水库运行管理的有关规定，若不进行除险加固，水库将不能正常蓄水，工程效益得不到充分发挥。水库一旦出险，将直接威胁沿岸各镇的安全，影响下游群众的生命财产安全和耕地的收成，其政治影响和经济损失将不可估量。

综上所述，本工程存在的多项安全隐患，影响水库下游人民群众的生命和财产安全，下游灌区的灌溉用水得不到保证，农田生产受到影响，农民的生活得不到保障，严重制约着当地社会经济的发展。因此，必须尽快除险加固，消除不安全因素，避免水库可能出事的风险，发挥水库的正常的灌溉效益，水库除险加固刻不容缓，应尽快动工修建。

综合来讲，对向家洞水库进行除险的必要性如下：

（1）是保证工程安全运行的需要

向家洞水库始建于上世纪六十年代，限于历史条件，建设标准较低，存在先天不足。2003年除险加固的效果不能长久维持，目前存在的病险问题影响水库安全运行。

（2）是提升水库调度运行管理能力的需要

库区缺乏水雨情监测措施，无法满足科学调度及预警的需要。管理房房经鉴定为危房，需进行维修加固，以兼顾水库现代信息化管理的需要和日常管理需要。输水隧洞闸门现状处于常开状态，启闭闸门时，需到管理人员到启闭机房进行人工操作，满足不了现代化管理的需求。

通过此次除险加固，在库区内增设相关措施，结合水库的信息化建设，可以全面提升水库运行管理的现代化水平。

（3）是充分发挥水库的功能和效益的需要

病险水库除险加固是提高水利基础设施、投资效益的需要。病险水库的存在，使得水库工程效益大大下降，水库大坝存在安全隐患，由此造成水库灌溉、防洪等综合效益不能正常发挥。对病险水库实施除险加固，不仅可以改变这种恶性循环，而且就项目本身来说，就是一个财务可行，经济效益极好的项目，也是加强工程管理和建立水利工程管理单位良性运行机制的需要。特别是由政府承担投资进行除险加固后，可为工程管理机制的改革提供必要物质基础和硬件条件。所以，实施除险加固完善防洪体系，与广大人民群众的根本利益密切相关，是“以人为本”重要思想在水利工作中的具体体现。因此，从对人民生命财产的负责及水库的经济、生态效益的充分发挥来看，水库的除险加固是非常必要的。

（4）是落实乡村振兴发展战略建设基础水利设施的需要

向家洞水库距离城区仅40km，向家洞水库除险加固工程结合工程措施和水保措施，将进一步提升水库周边整体环境，为周边居民提供一个更宜居的生活环境和娱乐场所。

所以，实施除险加固完善防洪体系，与广大人民群众的根本利益密切相关，是“以人为本”重要思想在水利工作中的具体体现。因此，从对人民生命财产的负责及水库的经济、生态效益的充分发挥来看，水库的除险加固是非常必要的。

## 工程任务和规模

### 任务

向家洞水库是一座以灌溉为主，兼顾防洪、供水等功能的中型水库，设计灌溉面积14.2万亩（与兰家洞水库联合灌溉），水库具有重大的防洪、灌溉、供水效益。工程设计主要任务是针对原水库进行除险加固，不改变水库水位、库容等。

### 工程建设内容及规模

根据《汨罗市向家洞水库除险加固工程初步设计报告》（岳阳市水利水电勘察设计院有限公司，2024年2月），本次除险加固内容及规模详见下表。

表3.4-1  向家洞水库工程建设内容及规模一览表

| 类别 | 名称 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 大坝 | 坝体在2006年高喷灌浆轴线(原坝轴线)偏下游1.0m处构筑一道塑性砼防渗墙，坝基和坝肩进行帷幕灌浆；.上游坝坡原有预制砼六方块护坡和砼面板护坡局部修复；坝顶路面改造；下游坝坡采用砼网格梁植草护坡，排水沟清淤；坝脚原有贴坡排水体拆除重建，增设集渗沟；近坝岸坡拆除后采用砼喷锚支护。 |  |
|  | 溢洪道 | 控制段拆除，重建C25钢筋砼溢流堰和C20素砼边墙；泄槽段底板拆除，采用C25钢筋砼重建，两侧边墙拆除，采用C25钢筋砼重建；消力塘周边岸坡采用仰斜式C25钢筋砼挡土墙护岸防冲；消力塘后泄水渠采用仰斜式C25钢筋砼挡土墙护坡，长78m；跨溢洪道泄槽末端工作桥拆除重建；泄水渠桩号C0+078处过路涵拆除，改建为C30钢筋砼箱涵。 |  |
|  | 发电灌溉压力隧洞 | 隧洞洞身采用钢管内衬加固，洞壁与围岸岩之间进行固结灌浆,钢管与洞壁之间采用泵送水泥砂浆充填密实，并进行回填灌浆；出水口增设闸阀；更换取水进水塔进水口闸门及启闭设施。 |  |
|  | 防汛设施 | 防汛公路改造，增设防汛巡逻船，新建防汛仓库。 |  |
|  | 监测设施 | 增设大坝安全监测设施、视频监控系统、水雨情自动测报系统和计算机网络与通信系统 |  |
| 临时工程 | 施工道路 | 施工道路占用面积1100m2。长度275m，路宽4.0m。 |  |
|  | 临建设施 | 木材加工厂、钢筋加工厂、灌浆中心站、砂、沙石及块石堆料场、砼构件预制厂。临建设施占用面积1450m2。 |  |
|  | 弃渣场 | 设置1个弃渣场，占地1200m2。 |  |
|  | 沉淀池 | 1个沉淀池（180m3），占地面积为90m2，沉淀池设计水深2米。 |  |
|  | 隔油沉淀池 | 1个隔油沉淀池（10m3），占地面积为5m2，隔油沉淀池设计水深2米。 |  |
| 公用工程 | 施工用水 | 工程施工生产用水从上游库内抽取，生活用水从附近自来水管网接入 |  |
|  | 施工用电 | 施工用电就近从水库管理所接线 |  |

## 工程总体设计

### 大坝除险加固总体设计

大坝加固设计主要内容：

（1）坝基、坝体防渗：坝身塑性砼防渗墙+坝基和坝肩帷幕灌浆防渗方案。大坝建基面在岩层(泥质板岩).上，坝身采用塑性砼防渗墙防渗，塑性砼防渗墙深度深至泥质板岩以下0.5m,最大高度33.16m,塑性砼防渗墙厚0.4m。塑性砼防渗墙的轴线位于2006年高压旋喷灌浆轴线偏下游1.0m (本次坝轴线偏上游1.74m) 处，长度110m。坝基和左、右坝肩进行帷幕灌浆，帷幕灌浆与塑性砼防渗墙共轴线。砼防渗墙、坝基及左、右坝肩帷幕灌浆相连接，形成封闭的防渗体系。

（2）大坝坝身砼防渗墙设计：采用液压抓斗成槽法，粘土泥浆护壁。孔位偏差不大于3cm；孔斜率不大于4%o。在塑性砼防渗墙施工平台上，塑性砼防渗墙的两侧设倒“L形"C25钢筋砼导墙，墙高1.0m,墙厚0.4m，顶板厚0.4m，宽1.0m。

（3）大坝基础处理加固设计：大坝基础岩石完整性较差，原设计施工过程中岩基未做任何施工处理，2006 年除险加固对大坝基进行帷幕灌浆，已实施的帷幕灌浆段坝基岩体较为破碎，透水率大于10Lu,为中等透水区。本次对大坝坝基及坝肩采取帷幕灌浆，帷幕灌浆与本次坝身防渗墙形成完整的防渗墙。

(4)上游坝坡加固设计:经现场塌勘，上游坝坡护坡破损处较为分散，难以用桩号和高程描述其范围，本阶段护坡修复范围暂按整个上游坝坡护坡面积的20%确定。六方块护坡采用预制C20砼六方块，M10砂浆勾缝，正六边形边长为300mm，护坡厚度0.12m，下铺0.1m厚粗砂垫层，护坡面上每隔2.5m 设置一个φ50mm排水孔，孔中用反滤料填充设排水孔，呈梅花形布置，沿坝轴线方向每隔10m设一条伸缩缝，沥青杉板嵌缝。上游坝坡现浇砼板护坡每隔2.50m设置一个φ50mm排水孔，孔中用碎石或卵石填充，排水孔附近卵石保护层卵石直径d不小于30mm。大坝上游坝坡砼踏步拆除重建，踏步宽1.5m，位于坝左部桩号0+035。

(5)坝顶加固设计

本次坝身加固处理时将坝顶下挖0.5m，待坝体防渗处理施工完成后，用原土回填至高程106.65m，经夯压整平，压实度不小于0.96后，依次铺筑150mm厚10%水泥石粉稳定层、70mm厚粗粒式AC-25C沥青混凝土层、改性乳化沥青0.6~ 1.0L/m2和35mm厚细粒式AC-13F沥青混凝土。坝顶面向下游侧放坡，坡度2%。坝顶上游侧设人行道，宽1.5m，人行道上游侧设C25钢筋砼梁作为栏杆和路灯基座，基座宽0.4m，高0.35m，人行道与沥青砼路面之间采用花岗岩路缘石隔开，路缘石高出沥青砼路面0.15m。坝项上、下游两侧均设仿木栏杆，栏杆高度1.20m。坝项上游侧设太阳能LED路灯，路灯间距25m。坝顶下游侧设C25钢筋砼排水沟兼电缆沟，电缆沟宽0.4m，高0.4m，采用C25钢筋砼盖板。大坝现状坝顶高程为107.20m，本次加固后，大坝坝项高程保持不变，坝顶宽度维持原有宽度10.48m不变。

### 溢洪道除险加固总体设计

(1)溢洪道进口

溢洪道进口为山侧垭口，右侧靠坝肩，左侧靠山体。现状进水口处采用砼现浇板护坡，有多处裂缝，局部砼剥落。本次在溢洪道进口段拆除原砼护坡后，增设C30钢筋砼底板，厚400mm,水平方向长度10m，坡度i=-0.5，坡底高程97. 30m,坡顶高程102.30m。

(2)控制段

控制段为折线型实用堰。原溢洪道控制段堰顶宽16. 6m，进水方向与泄槽收缩段中心线成26.5°交角，水流条件差。泄槽收缩段边墙与收缩段中心线夹角为10. 36°，不满足规范要求。本次除险加固为了改善水流条件，控制段进水方向改为与泄槽收缩段中心线方向一致，控制段(折线型实用堰)宽度调整为10. 0m。为满足规范要求，泄槽收缩段边墙.与中心线夹角取为5.98°。控制段从桩号0+000~0+002，长2m，宽10. 0m。堰顶宽lm,堰顶高程103. 3m，侧墙的项部高程与大坝坝项高程协调一致，均为107. 2m,墙高4. 9m，墙型为重力式挡土墙。堰底板厚为1. 0m.

(3)泄槽

泄槽由收缩段、前直线段、转弯段、后直线段组成。

①收缩段

控制段后采用收缩段，收缩段从桩号0+002~0+017.3，水平向长度15. 3m,斜长宽度由10. 0m渐变至7.9m。收缩角5. 98°，小于6°，满足规范要求。收缩段纵坡坡比为1 : 10,底板厚为0. 4m。侧墙为重力式挡土墙，墙高为4. 90~6. 0m,顶宽为0. 5m。

②直线段与弯段

泄槽前2m长(桩号0+017. 3~0+19.3)、后20m长(桩号0+054.03~0+074. 03)为直线段，中部(桩号0+019. 3~0+051.08)设置弯道(在平面上设置弯道)，弯道半径(轴线)为42m，中心角度为46° 07'，为降低边墙高度和调整水流，弯道段底板根据规范设置为横向坡。泄槽横断面为矩形砼与钢筋砼结构，宽7m,底板厚为0. 4m;侧墙厚为0.4m，墙高2. 6~1.5m，底坡依水流方向i=0. 1.0. 404、0. 2。泄槽段底坡变化处采用曲线连接。当底坡由缓变陡时，用抛物线连接。抛物线方程按《溢洪道设计规范》(SL253-2018) 中附录A.3.6计算y=x/19. 53+0. 063X。当底坡由陡变缓时，用圆弧连接，圆弧半径R=2m。

(4)消能防冲

向家洞水库溢洪道消能防冲设施采用30 年一遇的洪水标准。设计考虑挑流消能，挑流坎圆弧段半径为7.6m，中心角为35° 16'，挑射角为25°，挑流鼻坎顶高程84. 43m。侧墙顶高程86. 53m。水流经挑流后跌入消力塘中。

(5)永久缝、止水与排水设施

泄槽横向永久缝8条，分缝长度等于小于10m。 纵向缝2条，在边墙与底板交接处。缝宽均为20mm。纵、横向永久缝均设紫铜片止水。纵、横向永久缝处均设无砂管排水设施。

### 发电灌溉压力隧洞除险加固

### 加固方案：洞身段采用钢管内衬加固。隧洞洞身采用10mm厚Q335镀锌钢管内衬加固，原洞壁砼与围岩之间进行固结灌浆，钢管与原洞壁之间间隙采用泵送水泥砂浆充填密实后进行回填灌浆。)隧洞出口原钢筋砼箱涵拆除，采用钢管+钢筋砼衬砌恢复。原闸室及启闭机房拆除，新建闸阀井。更换取水塔工作闸门和检修闸门，更换启闭设施和电气设备。加固后的发电灌溉压力隧洞总长度保持125.5m 不变，闸室段设1扇工作闸门和1扇检修闸门，孔口尺寸保持原状不变为1.45mx1.45m (宽x高)，闸底板维持原有高程85.025m不变，配套2台QPQ-250式启闭机。

- 洞身加固设计：洞身段加固(桩号0+006.8~0+125.5)考虑输水洞运行时所受水压力较大，再加上原隧洞存在多处裂缝，渗漏较严重，故采用钢衬进行加固处理。钢衬内径确定：发电灌溉隧洞设计流量为5.0m3/s，发电尾水用于城乡供水和农业灌溉，经过多年运行，满足城乡供水和农业灌溉用水的需要，因此在满足钢衬砌强度、刚度和施工条件下，尽量不减少隧洞的内径，发电灌溉隧洞内径为1 .50m，钢衬内径确定为1.30m。 根据《水电站压力钢管设计规范》，对钢衬强度和稳定进行计算，结合结构构造要求，钢衬材质采用Q235，钢衬厚度为10mm，原洞壁砼与围岩之间进行固结灌浆，钢管与原洞壁之间间隙采用泵送水泥砂浆充填密实，再采用水泥砂浆进行回填灌浆。构造设计：钢管制作长度根据运输条件而定，洞外焊接采用两边对焊，洞内接头制作V型单面焊，接口处采用环氧树脂止水。为了充填钢管与砼衬砌的空隙，使之紧密结合，先回填注浆(水泥砂浆)再接缝注浆(水泥浆)。底部90°两侧各设注浆孔，纵向孔距2m,两侧错开布置，顶部设排气孔，纵向孔距2m。接触注浆在回填注浆完成+四天后经敲打检验。

### 防汛公路改造、防汛仓库和备用电源发电房设计

（1）防汛公路改造设计

向家洞水库库内大坝上坝公路350m长现有砼路面多处开裂、破损，大坝坝脚至发电站之间长300m防汛公路为泥结石路面，路面凹凸不平，不利于防汛抢险，库区缺少必要的防汛交通工具。本次对库内大坝左坝端350m长上坝公路拆除后改建为沥青砼路面，路面宽4.0m，大坝坝脚至发电站之间长300m防汛公路泥结石路面拆除后，改建为砼路面，路面宽4.5m。防汛公路改建标准参照山丘区四级公路标准进行，按行车速度20km/h 设计，最大纵坡9%，两侧岩石开挖边坡1 :0.5，土基开挖边坡1 : 1，土石填筑边坡1 : 1.5;路面进行砼硬化或沥青砼硬化。泥结石路面在其表面依次铺筑150mm 厚10%水泥石粉稳定层、70mm厚粗粒式AC-25C沥青混凝土层、改性乳化沥青0.6~ 1.0L/m2和35mm厚细粒式AC-13F沥青混凝土。砼路面在原路面铺筑150mm厚10%水泥石粉稳定层后，再浇筑200mm厚C25砼路面，砼路面橫向伸缩缝间距5m，填缝料采用乳化沥青橡胶类。防汛公路靠山体侧设0.4m宽的U型排水沟。

向家洞水库为中型水库，根据《水库工程管理设计规范》( SL106-2017)，需增设防汛船只1艘。

（2）防汛仓库和发电房设计：水库目前无防汛物资仓库，防汛器材无专门场地堆放，不能满足防汛抢险的要求，急待新建。根据《水库工程管理设计规范》(SL106-2017)， 需新建防汛物资仓库共206m2。防汛物资仓库为单层砖混结构。发电灌溉压力隧洞取水塔启闭房无备用电源，本次设计拟增设柴油发电机1台，为此，需配套增设发电机房1间，面积32m2。

## 工程施工组织设计

### 施工导流

本次除险加固工程施工受洪水影响，可利用发电灌溉压力隧洞导流，将库水位降低至85.0m，安排在当年10月至11月施工；大坝塑性砼防渗墙、坝基和坝肩帷幕灌浆、下游坝坡重铺草皮和排水沟清淤、下游坝脚贴坡排水体拆除重建、下游坝脚增设集渗沟和巡检通道、溢洪道进口段和泄槽段拆除重建、发电灌溉压力隧洞进水闸闸门更换等项目的施工均不受洪水影响，为安全起见，仍然利用发电灌溉压力隧洞导流，以降低库水位，安排在当年10月至次年1月施工；发电灌溉压力隧洞加固、溢洪道消力塘岸坡护砌、出水渠护彻等项目施工前，将新更换的发电灌溉隧洞进水闸闸门关闭，将洪水蓄于库内，确保相关项目干水施工，安排在次年2月至3月施工。发电灌溉压力隧洞导流使用期约5个月，导流建筑物洪水标准采用低限值，即5年洪水重现期。

### 围堰设计

本工程临水施工项目可利用发电灌溉压力隧洞导流，不需设置围堰，其余项目施工均不受洪水影响，不设施工围堰。

### 主体工程施工

向家洞水库除险加固工程主体工程主要包括大坝坝体塑性砼防渗墙施工，坝基、坝肩帷幕灌浆施工，大坝上游坝坡预制砼六方块护坡和现浇砼板护坡修复施工，大坝下游坝脚贴坡排水体拆除重建施工，坝项路面改造施工，下游坝坡砼网格梁植草护坡施工，溢洪道控制段、泄槽段底板拆除重建施工，溢洪道消力塘和出水渠护彻施工，发电灌溉压力隧洞加固和进水闸闸门更换施工，防汛公路改造施工，新建防汛仓库、备用电源发电房施工等。

（1）坝体塑性砼防渗墙

大坝塑性砼防渗墙布置于2006年除险加固坝体高压旋喷灌浆轴线(根据本次初设地质钻孔确定高喷轴线位置)偏下游1.0m处，防渗墙长度为110延米，施工前先开挖施工平台。根据本工程为坝顶砼防渗墙墙体较薄的特点，防渗墙的施工设计拟采用抓取法施工(施工中须严格控制偏差)，主要包括以下施工程序：液压抓斗机抓取成槽、槽形验收、清孔及验收、下设接头管(I期槽孔)、下设浇筑导管、砼浇筑。根据《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174-2014)，防渗墙主要施工工艺流程如下：在施工坝体高压旋喷灌浆前，应将大坝上游一级平台拓宽至4m，以满足高喷台车施工场地要求，开挖土方为690.48m³，灌浆施工完成后，平台及坡面按原设计坡比进行回填恢复，采用粘土回填，压实度不小于0.96。

图2-1  防渗墙施工流程图

（2）坝基、坝肩帷幕灌浆施工

大坝坝基、左右坝肩需进行帷幕灌浆，均设一排灌浆孔，孔距为2.0m，在右坝肩F断层处和溢洪道控制段处各增设一排帷幕灌浆，排距2.0m，大坝坝基帷幕灌浆轴线与塑性砼防渗墙共线，大坝左、右坝肩帷幕灌浆与坝基帷幕灌浆相连。

帷幕灌浆施工顺序为：钻孔→冲洗→压水→灌浆。

（3）大坝上游坝坡现浇砼块护坡局部修复施工

大坝上游坝坡局部破损的预制砼六方块和砼面板进行修复，每隔2.50m设置一个φ50mm排水孔，梅花型布置，孔中用碎石或卵石填充，排水孔附近卵石保护层卵石直径d不小于30mm。预制砼采用商品砼浇筑，混凝土直接入仓，或转溜筒或溜槽入仓，振捣器振捣密实，人工洒水养护。施工工序：预制砼六方块护坡工程的施工，先整坡，使坡比、表面平整度达到设计要求，然后铺设砂垫层，然后预制砼块护砌。

整坡：本次护坡工程采用机械整坡，使坡比、表面平整度达到设计要求，与坝坡的结合面采用刨毛或挖齿槽，对坡面进行整平夯实。

砂石垫层：砂石料可由汽车直接运至工地，再人工挑运到已平整好的护坡面上铺平。项层料采用砂石筛分料，人工双胶轮车水平运距100m,坡面人工挑运10m，人工铺摊。垫层铺筑应由底部向上部逐层铺设，不允许顺坡向下倒，砂垫层铺设时应适量洒水，层面应拍打平实。

砼块护坡：坡面整平压实后，先铺砂石反滤层，后用预制砼块护砌，此过程自下而上进行。预制砼块采用商品砼浇筑，平板振捣器密实，露天养护。要求平稳、错缝、美观、缝中用水泥砂浆填塞。

（4）大坝左、右岸近坝岸坡护坡加固施工

大坝左、右岸近坝岸坡采用喷锚支护施工。将原有砼板护坡拆除，坡面整理后，打设布置直径22mm，L=3.0/4.5m长，间排距3.0m梅花型布置的系统锚杆，之后布置φ6@20x20cm的单层钢筋网，喷10cm厚C20混凝土。每隔2.50m设置一个φ50排水孔，孔中用碎石或卵石填充。加固后的岸坡坡比基本保持原有坡比不变。砼网格梁植草护坡施工大坝下游坝坡拆除原有草皮护坡，坡面平整后自下而上浇筑砼网格梁，在网格内铺150mm种植土，然后植台湾青草皮。

（5）贴坡排水体施工

本次贴坡排水加固措施为拆除重建，原干砌石采用人工拆除，拆除方法为人工用铁撬松动，可利用块石直接用于重建贴坡排水，不可利用的由自卸汽车运至弃渣场。贴坡排水的块石料必须选用质地坚硬、不易风化、没有裂缝、大致方正的快石料，不允许使用薄片状的石料。石料最小边尺寸不应小于25cm，单块重不小于60kg。砌石前准备：测量放线、砌石施工前测量放线，将浆砌石标高标于桩.上，横纵挂线，放出石砌体的控制边线；复核各砌筑部位基面现有标高，如有高低不平，根据图纸要求用碎石找平。

施工工艺：砌筑基面找平→大块石选料→安放石料干砌施工。

（6）坝顶路面施工

坝项路面采用热拌沥青砼路面，施工顺序为：大坝土方填筑→水泥石粉稳定层施工→沥青砼路面施工。路面按《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2019) 施工，坝项回填土整平后，用蛙式打夯机往返予以压实，再铺设水泥石粉稳定层，压实整平后再进行沥青砼施工。沥青采用商品砼，不设专门拌和机，采用沥青摊铺机摊铺，采用压路机进行初压、复压和终压。

（7）砼浇筑施工

溢洪道进口段和泄槽段底板、消力池边坡护彻等工程结构砼均采用商品砼。砼浇筑前搭建施工脚手架，人工制安钢筋，人工立模，0.4m3或0.8m3 移动式搅拌机拌制混凝土，手推双胶轮车水平运输，经溜筒或溜槽入仓，人工平仓，采用2.2kW插入式振捣器振捣，人工酒水养护并拆模。垫层砼采用平板振捣器振捣。

高部位砼浇筑需搭建满堂脚手架。卷扬机提升手推双胶轮车运输，利用溜筒入仓，由2.2kW插入式软轴振捣器振捣，人工洒水养护并拆模。

（8）发电灌溉压力隧洞加固施工

发电灌溉压力隧洞加固处理措施为：洞身段采用钢板内衬加固;隧洞出口原钢筋砼箱涵拆除，采用钢管+钢筋砼衬砌恢复;原闸室及启闭机房拆除，新建闸阀井；更换取水塔工作闸门和检修闸门，更换启闭设施和电气设备。

隧洞钢衬加固施工工艺流程为：钢衬制安→洞内运输→洞内钢衬安装定位→洞内钢衬焊接→质量检查→钢衬防腐施工→固结灌浆→回填灌浆→接触灌浆→检查验收。

（9）溢洪道加固施工

溢洪道改建工程的施工项目主要有控制段和泄槽段底板拆除重建，消力塘岸坡护彻，出水渠岸坡护彻等。砼采用商品砼，人工运料、平仓，插入式震捣器捣实。钢筋及模板工程采用人工绑扎、安装及拆模。

（10）观测设备、自动雨情预报系统

本次除险加固设计根据实际需要增设大坝坝体观测设备和自动雨情预报系统，观测设备和自动雨情预报系统的埋设需专业人员或厂方人员按有关规程、规范及产品要求进行安装。

## 施工总布置

### 施工总布置的原则

施工总布置方案遵循因地制宜、有利于生产、方便生活、便于管理，安全经济的原则进行。主要考虑以下几个方面：

①根据本工程地形条件较为开阔，项目多且较为分散，施工时间较为集中（枯水期）的特点，所有生产生活设施采用分区布置。

②尽量利用管理单位现有生活设施，尽可能利用地形条件，减少临建规模。

③相对独立的项目单独布置，同时尽量傍晚布置。

④建筑材料应分类存放在施工区附近或与主体工程相同，并注意有关材料防潮、防湿。

### 施工布置

本工程为除险加固施工项目，本着有利生产、方便生活的基本原则，采用集中布置的方式，在充分利用原有可资利用设施的前提下，搭建少量临时工棚，以满足工程施工需要。大坝左坝端平地处布置砼构件预制厂、灌浆中心站。大坝右坝端平地处布置砂石堆料场。在大坝下游空地布置水泥仓库、木材加工厂、钢筋加工厂、机械维修场。

### 施工条件

#### 材料供应

①块石料：工程区主要建筑所需块石均来源于步仙镇关王村采石场，岩性为前震旦系冷家溪群变质砂岩，中厚~厚层状，岩石致密坚硬，抗风化能力较强，抗压强度高，成型成块率高，质量好，现有可开采量大于7.5x104m3，己具备供采条件。有省、县公路直达，开采与运输条件好，平均运距20km。

②砂砾石料：工程区东南端长乐镇汨罗江河段.上下游左右河段均有采砂场供应点，其日产量为150~200m3，其中，砂占总量的60%~70%，为石英砂，级配好，细度模数2.8~3.3，且含泥少;卵砾石占30%~40%，岩性成分以石英砂岩、砂岩、灰岩、板岩为主，磨圆度较好，质量优良，运距平均为30km，县道X041可直通工程区，交通较为便利。能满足工程建设的要求。

#### 水、电及施工通讯

（1）施工用水

大坝施工采用集中供水方式，由水泵抽取水库水至贮水池，再由贮水池敷设管路至各用水点。其余各施工点可临时采用小型移动式潜水泵抽水或移动水箱供施工及砼养护用水。生活用水可从管理所中接引。

（2）施工用电

施工用电在向家洞水库电站开关站接线，场内供电线路采用三相四线架设至各用电点。

（3）施工通讯

项目所在区域具有良好的通讯网络，施工期间通讯采用固定程控电话及移动通讯设备方式，具备对外通讯条件。

### 施工交通

#### 对外交通

#### 对外交通。向家洞水库位于湖南省汨罗市三江镇双桥村，属洞庭湖水系汨罗江流域,距汨罗市县城40km,向家洞水库下游现有一条防汛公路通往坝址处，该公路从三江镇的县级公路X041与双春村分岔处通往向家洞水库，对外交通方便。

#### 场内交通

### 场内交通。场内有乡村公路通往大坝、溢洪道进口、灌溉发电隧洞等建筑物，施工道路可充分利用现有道路，场内交通相对方便。为了便于灌溉发电隧洞更换闸门，在溢洪道进水口处设置一条临时施工道路至取水塔进水口，道路长度约100m，路宽4.0m，采用泥结石路面。

### 施工工厂设施及临建设施

本项目施工临时占地中，临建设施占地计1450m2，临时道路1100m2，弃渣场地占地约1200m2，沉淀池占地约5m2，隔油沉淀池占地约90m2。

临建设施主要为木材加工厂、钢筋加工厂、灌浆中心站、砂、沙石及块石堆料场、砼构件预制厂。大坝左坝端平地处布置砼构件预制厂、灌浆中心站。大坝右坝端平地处布置砂石堆料场。在大坝下游空地布置水泥仓库、木材加工厂、钢筋加工厂、机械维修场。

表3.7-2  临时设施项目规模面积一览表

| 项目名称 | 占地面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 木材加工厂 | 100 | 布置在大坝下游空地 |
| 钢筋加工厂 | 100 | 布置在大坝下游空地 |
| 砼构件预制厂 | 200 | 布置在左坝 |
| 水泥仓库 | 100 | 布置在大坝下游空地 |
| 灌浆中心 | 50 | 布置在左坝 |
| 宿舍 | / | 利用管理所已有设施 |
| 生产物资仓库 | / | 租用民房 |
| 机械设备维修及仓库 | 100 | 布置在大坝下游空地 |
| 砂、沙石及块石堆料场 | 800 | 布置在右坝 |
| 合计 | 1450 |  |

### 土石方平衡

本工程土石方开挖共计7871m3，土石方填筑共计3572m3。其中土石方开挖料部分用于自身回填，部分弃除，运转弃渣场。经土石方平衡规划，共计利用土石方开挖料为2948m3，弃料4923m3，外购干砌石1031m3。

表3.7-3土石方情况一览表

| 项目名称 | 开挖及拆除m3 |  |  | 土石方填筑m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土石方 | 利用料 | 弃料 | 土石方 | 土石方 | 料场 | 料场 |
|  | 开挖 |  |  | 填筑量 | 利用量 | 取土 | 取石 |
| 大坝 | 5438 | 1551 | 3888 | 1540 | 509 | 0 | 1031 |
| 溢洪道 | 1656 | 837 | 819 | 1557 | 1557 | 0 | 0 |
| 发电隧洞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 观测设施 | 777 | 561 | 217 | 475 | 475 | 0 |  |
| 合计 | 7871 | 2948 | 4923 | 3572 | 2541 | 0 |  |

弃渣规划：本工程弃渣共计4923m3，主要为土石方、拆除料。考虑就近弃渣和环保要求，弃渣场选取主坝下游，西侧山坳处，距离主坝约210m。该山坳呈北东向，面积约1200m2，沟口外侧为公路，交通方便。该处已被当地政府征收，可作为本工程的弃渣场使用。

## 施工进度

根据各建筑物的布置特点和施工条件，本工程拟在一个枯水期内安排施工，工程施工总工期8个月(其中准备期为1个月，主体工程工期6个月，工程扫尾期1个月)，开工日期为第一年9月，完工日期为第二年4月。

## 主要施工设备

主要施工设备见下表。

表3.10-1  主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压抓斗机 |  | 台 | 1 |
| 2 | 单斗挖掘机 | 液压1m3 | 台 | 7 |
| 3 | 推土机 | 59、74、88kw | 台 | 6 |
| 4 | 振动辗 | 13-14T | 台 | 2 |
| 5 | 羊脚辗 | 8-12t | 台 | 2 |
| 6 | 压路机 | 12-15t | 台 | 2 |
| 7 | 蛙式夯实机 | 2.8kW | 台 | 2 |
| 8 | 风钻 | 手持式 | 把 | 6 |
| 9 | 混凝土搅拌机 | 0.4、0.8m3 | 台 | 7 |
| 10 | 混凝土输送泵 | / | 台 | 2 |
| 11 | 载重/自卸汽车 | 5-10t | 台 | 15 |
| 12 | 起重机 | 5、8、16t | 台 | 5 |
| 13 | 卷扬机 | 单筒慢速 | 台 | 2 |
| 14 | 泥浆搅拌机 |  | 台 | 1 |
| 15 | 压浆泵 | 中低压砂浆 | 台 | 1 |
| 16 | 水泵 |  | 台 | 4 |

## 主要建筑材料数量

主要建筑材料数量见下表。

表3.11-1  主要建筑材料数量和劳动力

| 材料名称 | 水泥（t） | 钢筋 （t） | 柴油 （t） | 砂 （m3） | 卵石 （m3） | 块石（m3） | 预制水泥构件（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 821 | 387 | 123.85 | 2980 | 196 | 1768 | 8916 |

## 工程管理

### 工程调度运行

（1）洪水调度

水库大坝泄水建筑物采用无闸门控制开敞式溢洪道。运行过程中，当来水较大坝前水位超过溢流堰顶高程时，洪水自行挑流泄流，直至恢复至正常水位或正常水位以下。

（2）灌溉及供水调度

水库主要功能为灌溉、供水。工程维护等实行统一调度，以确保做到真正充分、合理地利用水资源。为了便于对灌区进行管理，保证工程运行良好并得到及时维护。灌区内的其他支、斗、农渠，应在各管理站的指导下，由受益的乡、村组织渠道管理委员会共同负责管理，并聘请村民兼职管理员，对各级渠道进行管理和维护。

### 管理范围和保护范围

工程管理范国：按照《水库工程管理设计规范》（SL106－2017）的规定结合向家洞水库工程的实际，结合水库自然地理条件划定工程管理范围和保护范围。工程管理范围包括工程区和生产、生活区。工程区管理范围包括：大坝、泄洪建筑物、输水建筑物、引水建筑物、观测设施、专用通信及交通设施等各类建筑物周围和水库征用线以内的库区。

主要建筑物现状管理范围

大坝：上游从坝轴线向上 150m，下游坝脚线向下不少于 200m，大坝两端距坝端200m，上、下游均与坝头管理范围端线相衔接。

溢洪道：两侧建筑物轮廓线向外 50m，消力池以下不少于 200m。

其它建筑物：从工程外轮廓线向外不少于 30m。

生产生活区管理范围包括：管理房、值班室等，其占地面积按不小于 3 倍的房屋建筑面积计算。

工程保护范围：保护范围包括工程保护范围和水库保护范围，工程保护范围在大坝、溢洪道、压力灌溉隧洞、连通渠、等主要建筑物工程管理范围边界线上、下游外延不少于 300m，两侧不少于 200m，其他建筑物管理范围外延 50m；水库保护范围:由坝址以上，库区两岸（包括干、支流）土地征用线以上至第一道分水岭脊线之间的陆地。

为了规范水库工程运行管理，水库应根据工程管理的需要和有关法规制定保护范围的管理办法。工程保护范围内的土地不征用，可进行正常的耕种及生产活动。为了保护工程安全运用和防止库区水土流失及水质污染，严禁在此范围内挖洞、建窑、打井等对工程有危害的行动。禁止加大水土流失的开荒等活动。

现状水库实际管理范围为各建筑物实际用地范围，大坝下游至坝脚位置，溢洪道以下至泄水渠，其他建筑物均至实际轮廓线范围。本次水库除险加固根据《水库工程管理设计规范》（SL106-2017）确定的原则，并结合本工程的地形条件和实际情况，初步划定了工程管理和保护范围，待除险加固完成后管理所组织地方政府会同土地管理部门重新划定工程管理范围，办理土地征用和确权发证手续。

结合水库确权划界，对管理范围和保护范围内布置界桩、标示牌和安全警示牌，界桩和标示牌制作及安装应符合水利部印发的《河湖及水利工程界桩、标示牌制作安装标准》（建安〔2016〕87 号）的要求。新增界桩 100 根、标示牌 10 块、安全警示牌 10块。

### 管理机构

水库按照行政管理、工程管理、灌溉管理综合经营等职责对人员进行分工，各司其责，开展工作。职工工资及行管费用由县水利局在水费中解决，工程维修养护由受益村组调义务工的形式解决，重点工程由上级拨款建设。根据《水利工程管理单位定岗标准》中规定，向家洞水库为中型水库，大中型水库工程管理单位岗位设置，向家洞水库管理所设置岗位为：单位负责类 1 人、行政管理类 1 人、技术管理类 1 人、财务与资产管理类 1 人、水政监察类 1 人、运行类 观测辅助类 1 人，共计 6人。

水库管理所定性为公益性事业单位，由三江镇水利站直接管理，其主要职责是负责水库工程管理及运行安全，并担负受益区农田灌溉任务。根据管理需要，水利站制定防汛管理、大坝管理、溢洪管理、灌溉管理渠道管理制度。制定好水库防洪预案，加强值班防守、巡坝查险、观测雨情水情，及时处理各种工程病险。在灌溉期间，按时、按量灌既，确保农业灌溉用水，节约用水，杜绝浪费。加强水资源保护，禁止投肥养鱼，使水质达到三类水质标准。大力宣传水法、防洪法等法律法规，坚决打击乱垦乱挖侵占水库经营管理的现象，保护范围内的各种违法行为，确保工程完好和环境优美。同时负责执行水库调度指令，建立调度值班、巡视检查与安全监测、水情测报、运行维护等制度，做好水库调度信息通报和调度值班记录。

## 施工临时占地

本项目施工临时占地中，临建设施占地计1450m2，临时道路1100m2，弃渣场地占地约1200m2，沉淀池占地约5m2，隔油沉淀池占地约90m2。所需砂砾石料为外部购买，故不考虑取砂砾石料场施工临时占地。本次设计施工临时占地共计5292m2。

临建设施主要为木材加工厂、钢筋加工厂、灌浆中心站、砂、沙石及块石堆料场、砼构件预制厂。大坝左坝端平地处布置砼构件预制厂、灌浆中心站。大坝右坝端平地处布置砂石堆料场。在大坝下游空地布置水泥仓库、木材加工厂、钢筋加工厂、机械维修场。

主要占地类型现状为水域及水利设施用地、林地、耕地、池塘（项目不占用公益林、不占用基本农田）。本项目建议办理号相关用地手续，签订好相关合同协议等。

# 工程分析

## 施工规划环境合理性分析

### 施工总布置合理性分析

施工总平面布置上充分考虑因时、因地制宜，利于生产、方便生活、快速安全、经济可靠、易于管理的总原则，结合实际地形地貌等条件，以期用最少的人力、物力和财力在设计工期内顺利完成工程任务。本项目施工场地主要分为主体工程区、临时施工道路区、施工临建设施区和弃渣场，占地类型为水域及水利设施用地、林地、耕地、池塘，不占用基本农田、公益林。本工程场内外交通便利。

本工程施工场地根据相对距离布置，对外交通较便利，施工场点都能直达。施工工区所在的场地较空旷，距离环境敏感点较远，有利于避免施工噪声及粉尘等对周围居民的干扰；施工生产设施集中布置，有利于对各施工污染环节进行统一集中处理，保证处理效果，避免对水体的污染。水库除险加固工程施工期工区为方便施工、减少运输距离、减少碳排放等，施工工区不设在距离工程过远的位置，工程施工工区位于集雨范围外，施工期污废水通过处理后用于洒水降尘，不外排，严禁污废水排至库区，严格落实环保措施后，施工方案和工程建设内容符合相关管理法律法规。施工过程中，上述施工临时设施将对敏感区的环境造成一定的不利影响。根据相关管理要求，本项目建设需征得相应环境敏感区主管部门同意，项目建设过程中应切实落实环评报告书所提出的环境保护相关措施，减少对环境敏感区的扰动。

### 施工导流的布置合理性分析

本次除险加固工程大坝上游坝坡预制砼六方块和现浇砼板护坡修复、左右岸近坝岸坡现浇砼板护坡拆除重建等项目施工受洪水影响，可利用发电灌溉压力隧洞导流，将库水位降低至85.0m，安排在当年10月至11月施工；大坝塑性砼防渗墙、坝基和坝肩帷幕灌浆、下游坝坡重铺草皮和排水沟清淤、下游坝脚贴坡排水体拆除重建、下游坝脚增设集渗沟和巡检通道、溢洪道进口段和泄槽段拆除重建、发电灌溉压力隧洞进水闸闸门更换等项目的施工均不受洪水影响，为安全起见，仍然利用发电灌溉压力隧洞导流，以降低库水位，安排在当年10月至次年1月施工；发电灌溉压力隧洞加固、溢洪道消力塘岸坡护砌、出水渠护彻等项目施工前，将新更换的发电灌溉隧洞进水闸闸门关闭，将洪水蓄于库内，确保相关项目干水施工，安排在次年2月至3月施工。发电灌溉压力隧洞导流使用期约5个月，导流建筑物洪水标准采用低限值，即5年洪水重现期。因此，从环境影响角度分析，本项目的施工导流布置是合理可行的。

### 施工临建设施选址合理性分析

施工临建设施不涉及自然保护区、生态红线区，施工生产对周围的环境影响较小，工程结束后临时占地均将进行植被恢复，施工临建设施布置环境合理。

### 施工临时道路布置环境合理性分析

工程施工主要利用原有库区已有公路进行交通运输，在此基础上，为满足施工需要，本工程需新建临时道路1100m2，水库溢洪道施工位置起至水库管理用房，按泥结石路面设计，路面宽为5.0m。

施工临时道路利用现有道路，减少新增道路的修建，有效的减少了工程扰动地表和损坏水保设施面积，减少生态破坏，临时道路修建时通过洒水减少扬尘污染，厂内临时道路沿线不涉及居民敏感点及环境敏感区。因此施工道路环境合理。

### 弃渣场选址合理性分析

向家洞水库弃渣场选择在弃渣场选取主坝下游，西侧山坳处，距离主坝约210m。弃渣场占地1200m2，弃料4923m3，堆渣量约0.5万m3，最大堆高5.0m。弃渣场地大部分区域基础为冷家系群变质岩，局部区域基础为粘土夹碎石，整体上目前处于较稳定状态。弃渣场周边均无重要公共设施，不影响防洪安全，安全防护距离满足要求。周边200m内无环境敏感目标。项目弃渣场选址合理。

### 帷幕灌浆和塑性混凝土防渗施工对水库水质的污染而采取的措施合理性分析

在施工过程中，帷幕灌浆和塑性混凝土防渗墙制浆、灌浆、回浆产生的浆液废液（膨润土泥浆）将可能对水库水质的污染，在帷幕灌浆和塑性混凝土防渗施工阶段时，靠近水库附近设置防渗布、围挡墙等。能有效阻断在施工过程中，帷幕灌浆和塑性混凝土防渗墙制浆、灌浆、回浆产生的浆液废液对水库水质的污染。因此帷幕灌浆和塑性混凝土防渗施工措施合理。

## 现状污染物排放及达标情况

### 废水

向家洞水库运行期废水主要是水库管理人员日常生活产生的生活污水。水库现有管理人员6人，根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），生活用水量按140L/人·d计算，水库管理人员生活用水量为0.84m3/d，产污系数按0.8计，运行期生活污水产生量为245.28m3/a（0.672m3/d）。化粪池处理后的生活污水，COD、BOD5、氨氮、SS浓度按200mg/L、100mg/L、20mg/L、100mg/L计算，COD、BOD5、氨氮、SS排放量为0.049t/a、0.025t/a、0.0049t/a、0.025t/a。管理房生活污水经化粪池处理后用于农灌，不外排，对环境影响较小。

### 废气

水库主要为生态影响型项目，根据调查，运行期废气主要为食堂油烟，管理房食堂现有排油设备，但尚未安装油烟净化装置，油烟未经净化无组织排放。水库管理人员为6人，每人次每天的食用油用量平均按30g/（人次·d）计，食用油用量约为0.18kg/d，油烟挥发量按3%计算，油烟产生量为0.0054kg/d（0.002t/a），产生速率为0.0013kg/h。本工程管理房附近大气扩散条件好，下风向无环境保护目标，且排放量少，食堂油烟排放对环境影响较小。

### 噪声

水库运行期间主要是水泵、设备机房运行产生的噪声，和车辆行驶过程中产生的交通噪声，经隔音、减震、限制车辆、禁止鸣笛后噪声响较小。经现场监测结果显示，目前向家洞水库管理所昼、夜间现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

### 固体废物

水库运行期间产生的固体废物主要是水库管理人员产生的生活垃圾。水库管理人员为6人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d垃圾计算，则生活垃圾产生量为3kg/d，1.10t/a。生活垃圾集中收集后定期由环卫部门清理。

表4.3-1   本项目现有污染及治理措施一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 要求 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS等 | 经化粪池处理后用于农灌，不外排 | 满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱 地作物灌溉水质要求 | 达标 |
| 废气 | 食堂 | 油烟 | 无组织排放 | / | 达标 |
| 噪声 | 设备运 行、车辆 行驶 | 噪声 | 隔音、减震、限制车速、禁止鸣笛 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 达标 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集后定期由环卫部门清理 | 资源化、利用化、无害化 | 达标 |

## 施工期工艺流程

### 大坝工程工艺流程

大坝工程工艺流程如下：

图4.4-1  大坝工程施工工艺流程图

### 溢洪道工程工艺流程

工程工艺流程如下：

图4.4-2  溢洪道工程施工工艺流程图

### 发电灌溉压力隧洞工程工艺流程

工程工艺流程如下：

图4.4-3  发电灌溉压力隧洞工程施工工艺流程图

### 防汛公路工艺流程

工艺流程如下：

图4.4-4  防汛公路施工工艺流程图

### 管理设施施工工艺流程

管理设施主要包括：对现有管理房拆除重建，围墙重建，地面硬化；新建防汛仓库1栋。工艺流程如下：

图4.4-5  管理设施施工工艺流程图

## 施工期污染源核算

### 施工期废水

1、施工废水

（1）施工基坑废水

大坝开挖时将产生基坑废水，主要包括降水、地下岩隙渗水和施工用水（主要是混凝土养护水和冲洗水）等。混凝土浇筑和养护均会产生一定碱性废水，其悬浮物浓度较高。废水属间歇性排放，流入基坑后与降雨渗水混合。基坑废水的主要污染物为 SS 和 pH 值，其浓度受降水、地下岩隙渗水和施工用水（主要是混凝土养护水和冲洗水）等因素的影响，具有间歇排放的特点。废水中 SS 浓度一般为 2000mg/L，pH 值一般在 9 左右。

（2）设备冲洗废水

施工期各种设备冲洗等将产生废水，其主要污染物为石油类和悬浮物。石油类浓度约为30mg/L、悬浮物浓度约为 2000mg/L。施工拟设置沉淀隔油池处理，回用于施工工艺或场地、道路抑尘洒水等，不外排。

（3）帷幕灌浆固壁泥浆

本次加固对大坝坝基、坝肩采用帷幕灌浆进行防渗加固处理。灌浆施工会产生一定量的碱性、浑浊度较高的泥浆。主要污染物是 pH 和 SS，pH 值为 11～12，SS 浓度约 5000mg/L。 泥浆沉淀池沉淀后废水回用于洒水降尘，泥渣运送往弃渣场。

2、生活污水

本项目不单独设置施工营地，租用附近居民房屋作为施工期生活区。本工程施工营地租用民房，施工高峰期入场人员约有170人，约50人住宿，住宿施工人员生活用水按150L/人·d计，非住宿施工人员生活用水按 50L/人·d 计，则生活用水量为20.5m3 /d，生活污水量按用水量的 80%计，则产生生活污水量为16.4m3 /d，污染物主要为COD、BOD5、NH3-N、SS。生活污水依托现有化粪池，处理后用于周边农作物灌溉，对水库水质不产生影响。

### 施工期废气

项目施工使用商品混凝土，帷幕灌浆工艺现场设置临时拌和场制浆，在施工期期间产生的空气污染主要是：施工过程中土石方开挖产生的扬尘、运输过程产生的扬尘，混凝土拌合粉尘、施工机械产生的燃油废气等。

(1)施工扬尘

①土石方开挖和裸露场地的风力扬尘

本工程土石方开挖在短时间内产尘量较大，对现场施工人员将产生不利影响；项目表土清理过程及道路施工区域施工时将造成大面积地表裸露，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，同时土方清运过程也会扬起少量扬尘；

②运输扬尘

运输扬尘主要是由施工车辆在运输施工材料而引起，引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离，尤其遇到干旱少雨季节，更为严重；

③堆场扬尘

堆场物料的种类、性质及堆场风速与起尘量关系密切，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中细小颗粒比例大时起尘量相应也大。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，均易产生较大的尘污染，对周围环境带来一定的影响。根据类比调查，施工工地上风向 50m 范围内 TSP 浓度约 0.3mg/m3，施工工地内 TSP 浓度约为 0.6～0.8mg/m3，下风向 50m 距离 TSP 浓度约为 0.45～0.5mg/m3，100m 距离 TSP 浓度约为 0.35～0.38mg/m3，150m 距离 TSP 浓度约为 0.31～0.34mg/m3。施工期扬尘对 200m 范围内的空气环境质量产生一定的影响，扬尘影响较大的区域一般在施工现场 100m 以内。

④施工扬尘对周围保护目标的影响

扬尘影响范围主要在工地围墙外 150m 内，在扬尘点下风向 0～50m 为重污染带，50～100m 为较重污染带，100～200m 为轻污染带，200m 以外影响甚微。根据现场踏勘，本项目施工场界 200m 内受施工扬尘影响的环境敏感目标是坝脚居民点，项目施工扬尘对周边敏感点会产生不同程度的影响。

（2）施工机械排放废气污染

本项目施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、装载机、推土机等，它们以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括 CO、NOx、SO2 等，因此，施工单位应注意车辆保养，将车辆尾气对环境的影响降到最低。在施工过程中应采取以下大气污染防治措施，将本项目施工对周围环境的影响降至最低。

①定期洒水，以防止浮尘的产生，在大风日加大洒水量及洒水次数。另外，在居民居住区等关心点施工时，应加大洒水量及洒水次数。

②施工场地内通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘产生。

③运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生量。

④物料运输车辆应采用密闭式运输车辆，减少运输扬尘对道路沿线的影响。

⑤废弃物的运输车辆行驶的时间尽量避开交通高峰期。

（3）混凝土装卸、拌合粉尘

水泥通过螺旋机和斗提机由储库输送到拌和站，在水泥装卸、混凝土搅拌过程中，进料处于干燥状态且密封条件不好，在进料口、贮料层等处水泥易泄漏，将造成局部空气污染，影响现场作业人员身体健康，影响周围农作物生长。运送散装水泥车辆的储罐应保持良好的密封状态，运用袋装水泥必须覆盖封闭。车辆在施工布置区和居民区行驶时，车速不得超过15km/h：施工区应配备洒水车，在无雨天每日对施工运输经过的环境敏感地段进行洒水4～6 次，同时道路应及时清扫。混凝土简易拌和站进行生产时，应设置袋式除尘器，对其产生的粉尘浓度应控制在《工业“三废”排放试行标准》（GBJ4-73）规定的标准以内。当拌和站处于工作状态时。除尘设施要同时运转，平时应加强除尘器的维护保养，使其始终处于良好工作状态。

## （4）弃渣场扬尘

向家洞水库弃渣场弃渣场占地1200m2，弃料4923m3，堆渣量约0.5万m3，最大堆高5.0m。弃渣场地大部分区域基础为冷家系群变质岩，局部区域基础为粘土夹碎石，整体上目前处于较稳定状态。

弃渣场区主要是施工前在开挖坡面上方采取浆砌石截排水，表土及无用层剥离料的临时袋装土拦挡、彩条布覆盖等措施，施工结束后土地平整，修建浆砌石排水沟，坡脚设置挡土墙护脚，坡面采取乔灌草恢复：可满足工程对弃渣量的需求。弃渣应分类进行堆放，混凝土拆除料、石方开挖料优先填筑在底部，弃土堆置在上方。弃渣场会产生扬尘影响环境空气质量，本项目对弃渣场一天洒水4-5次，降低扬尘污染。使用洒水措施后对周边居民影响较小。

### 施工期噪声源

工程的施工主要包括装载机、挖掘机、及载重汽车等。上述机械的噪声值见下表。

表4.4-3 施工机械及运输作业噪声统计表

| 机械名称 | 噪声源强 (dB(A)) | 5m | 10m | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 86 | 72.0 | 66.0 | 60.0 | 52.0 | 46.0 | 42.5 | 40.0 |
| 推土机 | 86 | 72.0 | 66.0 | 60.0 | 52.0 | 46.0 | 42.5 | 40.0 |
| 自卸汽车 | 80 | 66.0 | 60.0 | 54.0 | 46.0 | 40.0 | 36.5 | 34.0 |
| 地质钻机 | 83 | 69.0 | 63.0 | 57.0 | 49.0 | 43.0 | 39.5 | 37.0 |
| 蛙式夯实机 | 92 | 78.0 | 72.0 | 66.0 | 58.0 | 52.0 | 48.5 | 46.0 |
| 卷扬机 | 82 | 68.0 | 62.0 | 56.0 | 48.0 | 42.0 | 38.5 | 36.0 |
| 离心水泵 | 82 | 68.0 | 62.0 | 56.0 | 48.0 | 42.0 | 38.5 | 36.0 |
| 插入式震捣器 | 102 | 88.0 | 82.0 | 76.0 | 68.0 | 62.0 | 58.5 | 56.0 |
| 起重机 | 82 | 68.0 | 62.0 | 56.0 | 48.0 | 42.0 | 38.5 | 36.0 |
| 焊接设备 | 82 | 68.0 | 62.0 | 56.0 | 48.0 | 42.0 | 38.5 | 36.0 |
| 风燃压路机 | 95 | 81.0 | 75.0 | 69.0 | 61.0 | 55.0 | 51.5 | 49.0 |
| 灌浆泵 | 80 | 66.0 | 60 | 54.0 | 46.0 | 40.0 | 36.5 | 34.0 |

### 施工期固体废物

（1）拆除的设备

本工程拟拆除重建溢洪道控制段等。工程对金属结构及设备拆除后进行资源回收。

（2）建筑垃圾及生产废料

建筑垃圾和生产废料可利用部分的经回收后再利用，无法利用的由各施工承包商安排专人负责收集，按照当地城市市容环境卫生行政主管部门统一管理要求进行处置。

（3）施工人员生活垃圾

施工区生活垃圾主要来源于施工作业区，施工期间，工程施工平均人数170 人，施工期8个月。按照人均垃圾产生量为1.0kg/d计，工程施工营地生活垃圾产生量为0.17t/d，施工期产生生活垃圾量为41.36t。

### 生态影响

根据施工人员提供的资料，项目施工期施工开挖、施工运输、临时建筑物等建设施工将对项目区荒草地、河滩地等造成影响，扰动原地貌、损坏土地和植被，造成生物量减少，施工结束后将进行整治恢复。

工程区属于人类活动比较频繁的地区，未见大型野生动物及保护动物，项目区经常出没的野生动物多为小型啮齿类动物和常见禽类。施工期间将使其活动范围受到一定限制。

施工期建设对水生生物的影响表现在施工导流等活动对施工段水体造成影响，短期内影响水库内水生生物生存，干扰其正常生活规律，使其向周围未扰动水域迁徙，使得项目库区内水生动物数量减少。

# 环境现状调查与评价

## 自然环境概况

### 地理位置

向家洞水库位于汨罗市三江镇双桥村，是罗水的一级支流兰家洞河上游。坝址地理坐标为东经113°922'8'' ，北纬28°955'12''，距汨罗市城区40km，距107国道15km，距京港澳高速公路14.6km，距京广高铁28km，距京广铁路33km，项目地理位置见附图1。

### 河流水系

向家洞水库位于罗水的一-级支流兰家洞河上游。罗水又名罗江，汨罗江的二级支流上，发源于岳阳县张谷英镇桂峰村，自东向西流经张谷英镇、步仙镇，汨罗市的三江镇、大荆镇、长乐镇、罗江镇，于汨罗市罗江镇大洲湾汇入汨罗江，属洞庭湖水系，汨罗江支流。流域东高西低，上游 为低山丘陵区，中、下 游为平原区略有平缓小丘。干流全长60.92km，流域面积605km2，河道比降1.26%，干流全程落差316.5m。兰家洞河是罗水的一级支流，汨罗江的二级支流，发源于湖南省汨罗市三江镇八景村的高坡，穿越汨罗市三江镇智峰村、双桥村，在双桥村的七眼桥注入罗水，兰家洞河全长28km,干流坡降3.60%，控制流域面积200.48km2。兰家洞河在汨罗市境内流经区域现归属于三江镇、大荆镇，是汨罗市境内西北部地区主要溪流，也是农田灌溉、水利、水能资源开发的主要水源，二十世纪六七十年代以后，相继修建了向家洞水库、兰家洞水库和八景洞水库。向家洞水库坝址及以上地区为山丘区，地势由东北向西南倾斜，植被良好。

### 气候与气象

- 汨罗江流域属于亚热带季风湿润气候区，春湿秋燥，夏热冬冷。五至九月的月平均气温一般在22C以上，五、六月份为梅雨季节，湿度较大，天气沉闷。七、八月份常在西太平洋副热带高压控制下，各地出现极端最高气温。秋季极地势力增强，天气晴朗少雨。冬季受蒙古高压控制，多出现东北风，有雨雪。流域内雨季-般在3月下旬~7月，流域内雨量呈梯级分布，下游汨罗境内多位于平原区，较.上游平江山区雨量要小。年降水的地理分布由加义以南，平江、浏阳两县交界处向西北方面递减，流域内的东部山地亦是暴雨中心，水量丰沛。流域多年平均降水量在1500mm左右，多集中在4~6月，约占全年总量的50~60%。根据汨罗气象站资料统计:多年平均降水量1367.4mm; 多年平均蒸发量1361mm；多年平均气温为17.0C， 极端最高气温39.7"C (1961 年7月23日)，极端最低气温-13.4C(1977年1月30日；多年平均相对湿度81%；多年平均风速2.3m/s，多年平均最大风速14.00m/s，最大风速19.0m/s (1979年4月12日)，风向NNW。

### 区域地质特征

1、地形地貌

库区属低山区和丘陵区的过渡带地貌，区域地势呈向南逐渐降低趋势。向家洞水库位于汨罗江一-级支流罗江上游，河流自西北流向东南，坝区为斜向“U"型谷，两岸山体雄厚，属低山丘岗区地貌单元。两岸山顶标高81.89~108.57m，相对高差30.0~40.0m。山顶呈圆形、圆锥状，山丘波状起伏，山坡陡峻，山坡坡角35°~50°。两岸冲沟发育，冲沟深1.0~3.0m。山体呈长条带状，坝肩两岸岸坡较为平缓，边坡坡度25~30°。向家洞水库库区为东西向“U”型狭长沟谷，两侧为中低山区，地面标高92.8~115. 10m，坝项高程107.1m，最大坝高35. 0m， 坝项宽15. 72m， 坝项轴线长110m。

水库坝址座落于沟谷地段出口，为斜向“U"型沟谷，谷底宽30. 0m~50.0m，谷底地面标高约78. 8m~79.5m，两岸山坡坡角25°~35°，水库建于库区沟谷汇流出口，沟谷流向近东西方向。

2、地层岩性

区内分布地层岩性主要为前震旦系冷家溪群泥质板岩，大坝填筑土，坝址区出露地层由老到新描述如下；

(1)第四系全新统人工堆积(Q$)；主要为大坝填筑土，黄褐色、红褐色，成分为含砂砾粉质粘土，粉质粘土为主，局部碎石含量较高，结构松散，透水，碎石、砾石棱角化，原岩成分为风化板岩，可塑状~硬可塑状，含水较高，底部有混凝土截水墙。

(2)元古界冷家溪群第四岩组第一-段(PtIn+1): 灰绿色薄至中厚层状泥质质板岩、千枚状板岩、粉砂质板岩，较为软弱，主要矿物成分为绿泥石、绢云母等，千枚状构造。岩石上部呈强风化状，岩石风化破碎，裂隙节理发育，裂隙大多为黑紫色铁锰质渲染，向下呈弱风化状。强风化泥质板岩:灰黑色，表层呈碎石土状，钻进时进尺较快，无岩芯;向下岩芯以碎块状为主，少量短柱状，岩石强度较低，锤击哑声;裂隙面较为发育。弱风化泥质板岩:灰色、灰绿色，薄层至中厚层状，岩层倾角约70°，较坚硬，岩芯多呈短柱状，含少量碎块、中长柱状，裂隙不甚发育;主要节理倾角为70°~75°，节理面铁锰质渲染呈浅黄褐色。

3、地质构造

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015) 附录A《中国地震动峰值加速度区划图》及附录B《中国地震动加速度反应谱特征周期区划图》，工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动加速度反应谱特征周期为0.35s,相应抗震设防烈度为VI度。工程区周边无大的自然地质灾害现象记载，场地整体稳定性较好，属相对稳定地块。

### 幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线

（1）基本情况

分布范围：红线区位于湖南省东北部，主要分布在汨罗江、浏阳河上游区域的幕阜山区、九岭山区，涉及岳阳市临湘、岳阳、汨罗、平江，以及长沙市浏阳、株洲市醴陵等县市的部分区域。

生态系统特征：红线区是汨罗江、浏阳河的发源地以及株树桥水库、铁山水库、官庄水库的水源涵养区，水源涵养生态功能十分重要。红线区以森林生态系统为主，植被类型属中亚热带北部常绿阔叶林亚带，境内生物多样性比较丰富，其中大围山区域有云豹等51种珍稀动物以及23种国家和省重点保护植物分布，具有重要的生物多样性维护功能。

重要保护地：红线区有幕阜山、大围山自然保护区和连云山、龙窖山、福寿山-汨罗江等风景名胜区，以及株树桥水库、铁山水库、官庄水库3处重要的饮用水水源保护区。

保护重点：以株树桥水库、铁山水库、官庄水库饮用水水源保护为核心，加强浏阳河、汨罗江上游水源涵养林和森林生态系统的保护，维护生物多样性生态系统服务功能；提高植被覆盖率，控制水土流失。

## 环境质量现状

### 地表水环境质量现状调查与评价

为了了解本项目周边水体水质现状，建设单位委托湖南润岳检测技术有限公司对向家洞水库水质进行监测，以说明本项目区域地表水质量现状。

1）监测断面

W1——向家洞水库；W2——溢洪道清淤段

2）监测因子：pH值、水温、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量。

3）监测时间与频次

监测时间为3天，每天监测一次。

4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的表1Ⅲ类标准限值。

5）监测结果：监测结果见表5.2-1。

表5.2-1 地表水检测结果

| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 参考标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗水库 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| W1向家洞水库 | pH值 （无量纲） | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 6-9 |
|  | 水温（℃） | 14.5 | 14.4 | 14.8 | / |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 13 | 10 | 20 |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 |
|  | 悬浮物（mg/L） | 6 | 7 | 7 | / |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.403 | 0.437 | 0.448 | 1.0 |
| W2溢流沟清淤段 | pH值 （无量纲） | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 6-9 |
|  | 水温（℃） | 14.9 | 14.3 | 14.4 | / |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 11 | 13 | 20 |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 4 |
|  | 悬浮物（mg/L） | 9 | 15 | 5 | / |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.483 | 0.469 | 0.464 | 1.0 |

监测资料表明：向家洞水库两个监测断面中监测因子均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准值。

### 地下水环境质量现状调查与评价

区域内水文地质条件简单，地下水类型主要有第四系孔隙潜水、基岩裂隙水两种类型。区域上属相对贫水区，第四系孔隙潜水主要赋存于工程区下游沟谷及支流河谷中的含砾、含砂卵砾质冲积层或残坡积层中，接受大气降水及河水的补给，地下水由高势能向低势能运移，径流条件一般~较好，地下水向河流或冲沟低洼处排泄，且随季节而变化，其水量较弱~贫乏；基岩裂隙水主要赋存于区域内基岩裂隙中，由于表层岩石风化作用较发育，基岩裂隙发育不均一，地下水一般呈网状分布，埋藏较深，主要接受大气降水和地表水补给，因裂隙连通性较差，地下水的径流条件一般，透水性较弱~中等，水量贫乏。基岩裂隙水分布于岩石的节理裂隙中，接受大气降水补给，以湿地泉的形式向河谷排泄。孔隙水主要主要赋存于枢纽工程区下游河谷中的含角砾冲积层或残坡积层中，接受大气降水及河水的补给。地下水由高势能向低势能运移，径流条件一般~较好，地下水向河流或冲沟低洼处排泄，且随季节而变化。

工程区地表水系发育，主要为库水及大小池塘等。勘察查明，工程区场地为直接临水的湿润区，综合判定场地环境类别为Ⅱ类。根据前期除险加固工程所取水样水质分析结果,场地地表水与地下水水化学类型属HCO3--Ca2+型;地下水PH值为6.64，属于中性水；地表水PH值为7.68~7.80，属于弱碱性水;其中:Ca2+为62.52mg/L，HCO3-;为210.40mg/L,SO42-为22.36mg/L，Cl-为54.l5mg/L,侵蚀性CO2为6.36mg/ L，总矿化度为406.34mg/L,按《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008)有关水质评价标准判定:工程区内地表水、地下水对砼结构无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。

### 环境空气质量现状调查与评价

1、空气质量达标区判定

根据功能区划，本项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为了解建设项目所在区域环境空气质量状况是否达标，本次评价收集了岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2023年度生态环境质量公报》，数据统计如下表。具体情况见下表5.2-2。

表5.2-2  2023年度汨罗市环境空气监测结果统计

| 所在区域 | 监测项目 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗市 | SO2 | 年平均质量浓度 | 5 | 60 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 14 | 40 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 49 | 70 | 0 | 达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 33 | 35 | 0 | 达标 |
|  | CO | 95百分位数日平均质量浓度 | 900 | 4000 | 0 | 达标 |
|  | O3 | 90百分位数最大8小时平均质量浓度 | 136 | 160 | 0 | 达标 |

根据上表可知：项目所在地的PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO年平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.4.1.1城市环境空气质量达标情况评价指标为二氧化硫、二氧化氮、可吸入粉尘、细粉尘、一氧化碳和臭氧，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”，可判定本项目所在区域属于达标区。

### 声环境质量现状调查与评价

本次评价委托湖南润岳检测技术有限公司在项目共布设1个具有代表性的声环境质量现状监测点对项目周边声环境现状进行监测，周边环境相似，本次选取的监测点位为距离项目较近的居民点进行监测，具有一定的代表性，能够有效反映项目周边声环境质量现状。详见附图。

1）监测点位

表5.2-3 声环境监测点布设

| 序号 | 监测点 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 桥头屋居民点 | Leq(A) | 测两天，每天昼、夜各一次。 |

2）监测时间：2024年4月7日~8日，昼夜各一次。

3）执行标准：根据项目沿线区域的环境特征，各监测点位执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。区域声环境监测结果见表5.2-4。

表5.2-4 声环境监测评价结果  [单位：dB(A)]

| 监测点位 | 监测日期 | 昼间监测结果 (Leq dB(A) ) | 监测日期 | 夜间监测结果 (Leq dB(A) ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1：桥头屋居民点 | 2024.04.07 14：00 | 52 | 2024.04.07 22：05 | 46 |
|  | 2024.04.08 8：56 | 50 | 2024.04.08 22：10 | 47 |
| 标准限值 | / | 60 | / | 50 |

从噪声监测数据与评价标准对比可知：各监测点位声环境质量能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

### 底泥质量现状调查与评价

为了解底泥环境质量现状，本次评价委托湖南润岳检测技术有限公司对底泥进行检测，具体情况如下：

1）监测点

根据建设项目情况，布设1监测点。具体位置详见附图8。

Y1——溢流沟清淤段；

2）监测因子：pH、As、Hg、Pb、Zn、总Cr、Cu、Ni、Cd，进行全量、水浸检测实验。

3）监测时间：2024年4月7日。

4）评价标准：参照《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》其他类用地标准。水浸浓度参照之执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高浓度排放限值要求。

5）监测结果：项目底泥现状监测结果详见表5.2-5，底泥水浸检测结果见表5.2-6。

### 表5.2-5  项目底泥监测结果   单位：mg/kg（pH无量纲）

| 监测点位及标准 | pH值 | 汞 | 砷 | 铅 | 锌 | 铬 | 铜 | 镍 | 镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1：溢洪道 | 6.41 | 0.038 | 19.9 | 52 | 146 | 58 | 25 | 54 | 0.04 |
| 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》筛选值 | 5.5~6.5 | 1.8 | 40 | 90 | 200 | 150 | 50 | 70 | 0.3 |
|  | ≤5.5 | 1.3 | 40 | 70 | 200 | 150 | 50 | 60 | 0.3 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由监测结果可知，项目监测点位各监测因子均低于《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》“其他”类筛选值，能够满足标准要求。

表5.2-6   项目底泥水浸监测结果     单位：mg/L（pH无量纲）

| 监测点位及标准 | pH值 | 汞 | 砷 | 铅 | 锌 | 铬 | 铜 | 镍 | 镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1：溢洪道 | 6.5 | 2×10-5L | 1×10-4L | 0.06L | 0.06L | 0.04 | 0.02L | 0.03L | 6×10-4L |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 6~9 | 0.05 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.1 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据监测结果，项目底泥水浸各监测因子浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高浓度排放限值要求。

### 生态环境现状

#### 生态功能定位

- 生态功能

根据《湖南省主体功能区规划》（湘政发〔2012〕39号）限制开发的重点生态功能区主要是洞庭湖及湘资沅澧“四水”水体湿地及生物多样性生态功能区，武陵山区生物多样性及水土保持生态功能区（含雪峰山区），南岭山地森林及生物多样性生态功能区，罗霄—幕阜山地森林及生物多样性生态功能区等4个片区，共计44个县市区，面积约10万平方公里，占全省国土面积的47.3%。

本项目涉及重点生态功能区罗霄—幕阜山地森林及生物多样性生态功能区，该区域位于湘、鄂、赣三省边界，是湘江、赣江及北江部分支流的发源地，植被以亚热带常绿针阔叶树种为主，并有大量热带区系动植物分布，区内生物资源、矿产资源和水能蕴藏较丰富。要科学经营山地森林，禁止非保护性采伐，保护和恢复植被，增强水源涵养，控制水土流失，防止石漠化。保护珍稀动植物，建立珍稀动植物种源区，保护野生动物栖息地和水源地。科学开发利用山地生态资源，发展特色产业、生态农业、生态旅游。

该类型区功能定位：保障我省生态安全的重要区域，建设绿色湖南的重要载体，实现可持续发展的重要生态功能区，人与自然和谐相处的示范区。维系长江流域和珠江流域水体安全，减少河流泥沙，维护生物多样性的重要区域。

该类型区发展方向：

——涵养水源。加强植被保护和恢复，实施植树造林、封山育林和退耕还林，治理水土流失，严格监管矿产、水资源开发，禁止过度砍伐、毁林开荒，提高区域水源涵养生态功能。

——保持水土。实施水土流失预防监控和生态修复工程，加强流域综合治理，营造水土保持林，禁止毁林开荒，推行节水灌溉，适度发展旱作农业，限制陡坡垦殖，合理开发自然资源，加大工矿区环境整治和生态修复力度，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。

——调蓄洪水。严禁围垦湿地（包括湖泊、水面），禁止在蓄滞洪区建设与行洪泄洪无关的工程设施，巩固平垸行洪、退田还湖成果，增强调洪蓄洪能力。鼓励蓄滞洪区内人口向外转移。

——维护生物多样性。落实保护措施，禁止滥捕滥采野生动植物，保护自然生态走廊和野生动物栖息地，促进自然生态系统恢复，保持野生动植物物种和种群平衡，实现野生动植物资源良性循环和永续利用。对生态环境已遭破坏地区，积极恢复自然环境。加强外来入侵物种管理，防止外来有害物种对生态系统的侵害。

——在不损害生态功能的前提下，因地制宜发展适度资源开采、农林产品生产加工等资源环境可承载的适宜产业，积极发展第三产业。严格限制高污染、高能耗、高物耗产业，淘汰污染环境、破坏生态、浪费资源的产业。

——合理布局城镇和产业园区，把城镇建设和工业开发严格限制在资源环境能够承受的特定区域，加大已有产业园区的提升改造。

湖南省生态功能区划见图5.2-1。

项目所在区

- 图5.2-1 湖南省生态功能区划

（2）生态红线

根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》湘政发〔2018〕20号，向家洞水库除险加固工程涉及幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线。红线区是汨罗江、浏阳河的发源地以及株树桥水库、铁山水库、官庄水库的水源涵养区，水源涵养生态功能十分重要。红线区以森林生态系统为主，植被类型属中亚热带北部常绿阔叶林亚带，境内生物多样性比较丰富，其中大围山区域有云豹等51种珍稀动物以及23种国家和省重点保护植物分布，具有重要的生物多样性维护功能。保护重点为以株树桥水库、铁山水库、官庄水库饮用水水源保护为核心，加强浏阳河、汨罗江上游水源涵养林和森林生态系统的保护，维护生物多样性生态系统服务功能;提高植被覆盖率，控制水土流失。

#### 生态系统调查

参考《全国生态状况调查评估技术规范-生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）中有关分类标准，根据评价区土地类型，结合遥感影像数据，将评价区内生态系统划分为森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统。

表3.5-1  评价区生态系统面积统计表

| 分类 | 面积（hm2） | 占比（%） |
| --- | --- | --- |
| 森林生态系统 | 32.4264 | 48.75 |
| 灌丛生态系统 | 9.1036 | 13.69 |
| 草地生态系统 | 2.7648 | 4.16 |
| 湿地生态系统 | 13.5010 | 20.30 |
| 农田生态系统 | 6.4963 | 9.77 |
| 城镇生态系统 | 2.2254 | 3.35 |
| 总计 | 66.5175 | 100 |

森林生态系统是指以乔木、竹类和灌木等为主要生产者的陆地生态系统。系统内动植物种类受人类生产生活的影响，主要为常见种，评价区森林生态系统面积为32.4264hm2，占评价区总面积的48.75%。

评价区森林生态系统内植被多以次生林为主，植被类型和群系结构简单，物种组成贫乏，生态系统内空间结构和营养链式结构较简单，生态服务功能不强，主要体现在提供用材林、提供农副产品、涵养水源、改良土壤、保护生物物种多样性等方面。

评价区灌丛生态系统形态结构及营养结构简单，分布零散，适应性强。其生态服务功能主要有：涵养水源、保持水土、防风固沙和改变区域水热状况等方面。

灌丛生态系统是指以灌木为主要生产者的陆地生态系统。评价区灌丛生态系统面积约为9.1036hm2，占评价区总面积的13.69%。

评价区内草地生态系统主要分布于田埂、河流旁，呈斑块零散分布，面积为2.7648hm2，占生态系统总面积的4.16%，占比较小。

草地生态系统在植被组成上来看，以草丛为主，为森林破坏后的次生类型，属隐域植被，可出现在不同生物气候地带。草地生态系统相比森林生态系统的空间结构和营养链式结构简单，其生态服务功能主要有生产经营、涵养水域、保育土壤、固氮释氧、控制污染、净化空气、更新能源、减缓洪灾危险等几个方面。

评价区湿地生态系统面积约13.501hm2，占评价区总面积的20.3%。评价区湿地生态系统分布广泛，为众多喜湿地类群生物提供了良好的栖息环境。

评价区湿地生态系统占主要地位，其生态功能主要包括：蓄水补水；控制土壤、提供良好的湿地土壤，防止土壤侵蚀；环境调节、调节局域气候；提供动植物栖息地及维持生物多样性、自然资源供给等功能。

农田生态系统是指以作物为主要生产者的陆地生态系统。生物群落结构较简单，常为单优群落，伴生有杂草、昆虫、土壤微生物、鼠、鸟等其他小动物。由于大部分生产力随收获而被移出系统，养分循环主要靠系统外投入而保持平衡。农田生态系统的稳定有赖于一系列耕作栽培措施的人工养地，在相似的自然条件下，土地生产力远高于自然生态系统其生态系统服务功能主要在于提供食品，其他服务功能较低。评价区农田生态系统面积为6.4963hm2，占评价区总面积的9.77%。通过现场调查，结合评价区土地利用类型图，该生态系统广泛分布在道路、河渠和居民点之外的地势平坦区域。

城市生态系统是人类对自然环境的适应、加工、改造而建设起来的特殊的人工生态系统。它不仅有生物组成要素（植物、动物和细菌、真菌、病毒）和非生物组成要素（光、热、水、大气等），还包括人类和社会经济要素，这些要素通过能量流动、生物地球化学循环以及物资供应与废物处理系统，形成一个具有内在联系的统一整体评价区城市生态系统。评价区城市生态系统主要以农村居民点生态系统为主，面积为2.2254hm2，占评价区面积的3.35%。根据现场调查并结合评价区土地利用类型图，该生态系统主要集中在道路两侧。

评价区内城镇生态系统分布零散，面积较小，其服务功能较弱，主要体现在提供生活和生产物质的功能，包括食物生产、原材料生产以及满足人类精神和物质生活需求的功能。

#### 陆生生态环境现状调查

1、调查与统计方法

（1）基础资料收集

收集整理评价范围区域的现有生物多样性资料、汨罗市向家洞水库除险加固工程初步设计报告等资料，在综合分析现有资料的基础上，确定实地考察的重点区域及考察路线。

（2）植物调查

①植被调查方法

植被调查采取资料收集和野外调查相结合的方法进行。野外调查采用样线和样地相结合的调查方法，结合拟建工程布局图，初步了解工程区内的植被资源状况和地形环境，实地调查中，记录野外所走的轨迹，采用样方调查法，对典型的植物群落地段设置样方并开展调查。 乔木群落样方面积20m×20m，灌木样方面积5m×5m，草本样方面积2m×2m或1m×1m，记录样地的所有种类，并按Braun-Blanquet多优度—群聚度记分，利用GPS确定样方位置。

②植物多样性调查方法

植物多样性调查采用基础资料收集与野外调查相结合的调查方法，野外实地调查时采用样线法和样方法，记录植物的种类、多度、生境特点等信息。重点调查划定工程区及周边的植物多样性。主要调查内容包括维管植物、珍稀保护植物和古树名木等。发现国家和省级重点保护野生植物、IUCN 红皮书附录植物以及省级特有植物，准确记录地理坐标，并对其进行数量统计和生境描述。

本次调查根据本工程的施工占地、施工布设、地形地貌、海拔高度、区域典型及代表植被的分布特征等，在评价区内共布设3个植物样方点位，具体详见表5.2-2。

表5.2-2 评价区植物样方点位汇总表

| 植被型组 | 植被型 | 植被亚型 | 群系中文名 | 群系拉丁名 | 样方数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林 | 针阔混交林 | 典型针阔混交林 | 1.杉木林 | Form. Cunninghamia Lanceolata | 1 |
|  |  |  | 2.毛竹林 | Form. Phyllostachysedulis | 1 |
| 灌丛和灌草丛 | 灌草丛 | 温性灌草丛 | 3.五节芒草丛 | Form. Miscanthus floridulus | 1 |

（3）野生动物调查

在调查过程中，确定调查区域的动物种类、资源状况及生存状况，尤其是重点保护野生动物。调查主要以样线法、样点法为主，并辅以访问调查和资料查询。调查过程中记录生境特征及样带长度，并用专业数码相机对物种及生境摄像或照相，供物种鉴定和内业整理时参考。针对不同野生动物的生活习性，采用不同的调查方法。

①两栖、爬行调查

两栖、爬行动物调查主要采用常规路线调查，同时辅以样带法、访问法等。在不同生境设置长度不等的样带，晚上用手电、头灯等照明工具沿固定样线进行调查。记录发现点生境特征及样带长度，并用专业数码相机对物种及生境进行拍照，供物种鉴定和内业整理时参考。

根据《中国两栖动物及其分布彩色图鉴》（费梁，2012），湖南动物志（两栖纲）（沈猷慧等，2014），《中国蛇类》（上、下册）、湖南动物志（爬行纲）、《中国爬行动物图鉴》等参考书对物种进行鉴定分类，地理区划参考《湖南省两栖动物调查及区系分析》（沈猷慧，1983）和《中国动物地理》（张荣祖，2011）。

②鸟类调查

鸟类调查主要采用样带法，结合样点法和访问调查法。样线法主要采用可变距离样带法，根据调查区域的地形地貌和鸟类栖息地类型，设置不同长度的样带沿布设的固定样线徒步行走，对观察到的鸟类使用专业数码相机对其生境及物种进行拍照，并用平板电脑中的奥维软件记录样线起点、终点坐标和样线长度等信息。同时访问当地有经验的老猎人和村民，详细了解该地区鸟类资源状况。根据《中国鸟类图鉴》、《湖南省动物志.鸟纲雀形目》、《中国鸟类分类与分布名录》（第三版）等参考书对物种进行鉴定。

③哺乳类调查

兽类调查主要采用样带法、访问调查法和文献查阅法。依据不同的海拔、不同生境选取观察路线，统计路线两边兽类的足迹、粪便、叫声、活动迹象以及活体的活动情况等。同时走访当地有经验的居民和湿地公园工作人员，根据访问调查结果再结合相关文献来确定兽类物种名录。

（4）景观调查方法

采用地形图、近期卫星影像图与国土三调数据、林地变更图为工作用图，区划记录项目区与评价区的景观类型。

2、陆生植物现状

（1）植物区系

根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒，2011），评价区属东亚植物区—中国-日本森林植物亚区—赣南-湘东丘陵亚地区。本区境内为低山丘陵，间有许多大小不同的盆地。气候温暖湿润，是典型的中亚热带气候。本亚地区是重要的农业区，原始植被已有很大的破坏。

1）评价区植物区系组成

通过对评价区所涉及的植物资源的实地调查，区域人为干扰严重，植被以人为干扰下的次生植被和人工植被为主；植被面积最大的为杉木林，林内群落结构简单，伴生植物种类较少，多样性较低。结合《湖南植被》（祁承经，1990）、《湖南植物名录》（祁承经等，1987年）等著作以及对历年积累的植物区系资料的系统整理，蕨类植物分类按照秦仁昌分类系统（1978 年）、裸子植物按照郑万钧分类系统（1978 年）、被子植物科按照哈钦松植物分类系统（1934 年）排列，得出评价区共有维管束植物 98 科 222 属 302 种（含种下分类等级，下同），分别占湖南省维管束植物总科数、总属数、总种数的9.52%、17.83%和 6.99%；占全国维管束植物总科数、总属数、总种数的的3.33%、6.45%和 0.97%。

表 5.2-1  评价区维管束植物种类数量统计表

| 项目 | 蕨类植物 |  |  |  | 裸子植物 |  |  | 被子植物 |  |  | 维管束植物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 科 | 属 | 种 |  | 科 | 属 | 种 | 科 | 属 | 种 | 科 | 属 | 种 |
| 评价区 | 16 | 18 | 20 | 3 |  | 3 | 3 | 79 | 201 | 279 | 98 | 222 | 302 |
| 湖南 | 46 | 106 | 347 | 9 |  | 28 | 69 | 193 | 1111 | 3904 | 248 | 1245 | 4320 |
| 全国 | 63 | 224 | 2600 | 11 |  | 36 | 190 | 346 | 3184 | 28500 | 420 | 3444 | 31290 |
| 占湖南（%） | 34.78 | 16.98 | 5.76 | 33.33 |  | 10.71 | 4.35 | 40.93 | 18.09 | 7.15 | 39.52 | 17.83 | 6.99 |
| 占全国（%） | 25.40 | 8.01 | 0.77 | 27.27 |  | 8.33 | 1.58 | 22.83 | 6.31 | 0.98 | 23.33 | 6.45 | 0.97 |

注：数据来源，中国蕨类植物（吴兆洪，1991 年），中国种子植物（吴征镒，2011 年）。

2）评价区植物区系主要特征

通过对评价区维管束植物属的分析，得出以下区系特点：

①植物区系成分复杂，起源古老：许多古老的蕨类如卷柏科（Selaginellaceae）、木贼科 （Equisetaceae）、里白科（Gleicheniaceae）、海金沙科（Lygodiaceae）等都有分布。

②植物区系具明显的温带至亚热带性质：评价区属于北半球低纬度的亚热带内，具有中 亚热带高原湿润季风气候的特点。评价区维管束植物中，泛热带分布属、热带亚洲和热带美 洲间断分布、旧世界热带分布属、热带亚洲至热带大洋洲分布属都占据了很大的分布比例， 因此评价区植物区系具有较为明显的亚热带性质。

（3）植被现状

1）植被区划

根据《湖南植被》，评价区属于中亚热带常绿阔叶林地带-中亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带-湘中、湘东山丘盆地栲椆林、马尾松林、黄山松林、毛竹林、油茶林及农用植 区-幕阜、连云山山地丘陵植被小区。本区海拔800米以下的低山丘陵，几全为次生植被，马尾松、毛竹林分布面积最广。本工程评价区植被覆盖度情况见附图14。

2）主要植被类型

经过实地调查与参考相关林业调查资料，根据群落的特征，将各种植物群落，通过比较它们之间的异同点，按照《湖南植被》（祁承经，1990）中对于自然植被的分类系统划分，重点评价区内的自然植被可划分为 4个植被型组，4个植被型，4个植被亚型和 5个群系，评价区植被分类系统如下表。

表 5.2-2  评价区植被类型表

| 植被型组 |  | 植被型 |  | 植被亚型 | 群系 |  | 分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、针叶林 |  | I、亚热带常绿针叶林 |  | 1.丘陵低山常绿针叶林 | 1)杉木林 Form.Cunningham IA lanceolata |  | 评价区分布广泛 |
| 二、阔叶林 |  | Ⅱ、亚热带竹林 |  | 2、丘陵低山竹林 | 2)毛竹林Form. Phyllostachysedulis |  | 评价区分布广泛 |
| 三、灌丛 |  | Ⅲ、亚热带灌丛 |  | 3、山地灌丛 | 3)水竹灌丛Form. Phyllostachys heteroclada |  | 评价区山体下部 |
| 四、草丛 |  | Ⅳ、草丛 |  | 4、山地草丛 | 4)五节芒草丛 Form. Miscanthus floridulus |  | 评价区广泛分布 |
|  |  |  |  |  | 5)白茅草丛 Form. Imperata cylindrica |  | 评价区广泛分布 |
| 人工林 | 果木林 |  | 板栗 |  |  | 村落周边 |  |
|  | 园地 |  | 油茶 |  |  | 村落周边 |  |
| 农业植被 | 农作物 |  | 水稻、蔬菜等 |  |  | 村落周边 |  |

3）主要植被类型描述

一、针叶林

A)亚热带常绿针叶林

a 杉木林 From.Cunninghamia lanceolata

乔木层郁闭度在 0.75左右，层均高为10m。优势树种为杉木（Cunninghamia lanceolata），层盖度约为 80%。主要伴生树种有毛竹（Phyllostachysedulis）、檫木（Sassafras tzumu）、樟（Cinnamomum camphora）等。灌木层盖度较低，为20%，主要树种有山胡椒（Lindera glauca）、檵木（Loropetalum chinense）、油茶（Camellia oleifera）、柃木（Eurya japonica）等。林缘草本层主要有五节芒（Miscanthus floridulus）、芒萁（Dicranopteris pedata）等、林下几无草本植物。

二、阔叶林

A)亚热带竹林

a 毛竹林 From. Phyllostachysedulis

毛竹林群落结构较为简单，毛竹生长旺盛，林相比较整齐，其中乔木层多为单一的毛竹，层盖度能达到80%，树高为11-15m。林下灌木种类较多，主要有大青（ Clerodendrumcyrtophyllum）、山胡椒、油茶、六月雪（Serissa japonica）、阔叶箬竹（Indocalamus latifolius）、野鸦椿（Euscaphis japonica）、山矾（Symplocos sumuntia）、灰白毛莓（Rubus tephrodes）等 植物。草本层植物稀疏，主要以阔鳞鳞毛蕨（Dryopteris championii）、蕨（Pteridiumaquilinum var. latiusculum）、芒萁、狗脊（Woodwardia japonica）为主。

三、灌丛

A)亚热带灌丛

a 水竹灌丛 From. Phyllostachysheteroclada）

灌木层以水竹为优势种，层盖度多能达到 65-70%，平均高度为 1.5-2m，主要伴生树种有牡荆（Vitex negundo var. Cannabifolia）、楤木（Aralia elata）、檵木等。草本层稀疏，以五节芒、芒（Miscanthus sinensis）、芒萁、荠（Capsella bursa-pastoris）等。

样方点位：大坝下游（g113°22'27.0487"，28°55'12.0916"H:91m）、大坝北面（g113°22'29.5786"，28°55'20.3067"，H：121m）、大坝南面（g113°22'39.3118",28°55'14.6610"，H：131m）。

| 样方调查照片1 | 样方调查照片2 |
| --- | --- |
| 样方调查照片3 |  |

2）植被分布特征

评价区位于湖南省岳阳市汨罗市三江镇境内，属亚热带季风湿润气候区，工程位置属于幕阜山余脉，系低山丘陵区。由于评价区面积相对较小，海拔差相对较小，评价区植被分布异质性不甚明显。

在评价区的低山丘陵山体的中上部分布的自然植被为杉木林、山体的中下部常见的自然 植被有毛竹林、水竹灌丛、五节芒灌草丛等等，丘陵间的平地主要为农田及城镇，道路两旁常见的自然植被为五节芒灌草丛、白茅灌草丛等。

（2）重点保护野生植物

1）国家及省级重点保护野生植物

评价区人为干扰较为严重，根据现场调查，结合国家林业和草原局、农业农村部公告 2021 年第 15 号公布的《国家重点保护野生植物名录》、《湖南省地方重点保护野生动物名录》（湘 林护〔2023〕9 号），现场调查未发现国家及省级重点保护野生植物。

2）珍稀濒危及特有植物野生植物

根据《中国生物多样性红色名录》（高等植物卷），评价区野生植物中，受威胁最高等 级为易危（VU），有 种为鸡爪槭（名录见表5.2-3）；鸡爪槭在评价区以及湖南省均为广泛分布物种。评价区内分布有中国特有植物17种，评价区内无区域特有植物及极小种群分布。

表 5.2-3    评价区珍稀濒危及特有野生植物名录

| 序号 | 物种名称（中文名/拉丁名） | 保护级别 | 濒危等级 | 特有种 （是/否） | 极小种群野 生植物（是/否） | 分布区域 | 资料来源 | 工程占用情 况（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡爪槭（Acer palmatum） | — | 易危 VU | 否 | 否 | 生于海拔200-1200 米的林边或疏林中 | 文献资料 | 否 |
| 2 | 节节草 （Equisetum ramosissimum） | — | 无危 LC | 是 | 否 | 耐半阴，喜光线充足， 较耐寒，喜潮湿，喜近 水 | 文献资料 | 否 |
| 3 | 贯众 （Cyrtomium fortunei） | — | 无危 LC | 是 | 否 | 生空旷地石灰岩缝或林 下 | 文献资料 | 否 |
| 4 | 马尾松（ Pinus massoniana） | — | 无危 LC | 是 | 否 | 喜温暖湿润气候，能生 于干旱、瘠薄的红壤、 石砾土及沙质土 | 现场调查 | 否 |
| 5 | 柏木（Cupressus funebris） | — | 无危 LC | 是 | 否 | 温暖湿润的各种土壤地 带，尤以在石灰岩山地 钙质土上生长良好 | 文献资料 | 否 |
| 6 | 白栎（Quercus fabri） | — | 无危 LC | 是 | 否 | 丘陵、山地杂木林中 | 文献资料 | 否 |
| 7 | 山橿（Lindera reflexa） | — | 无危 LC | 是 | 否 | 山谷、山坡林下或灌丛 中 | 文献资料 | 否 |
| 8 | 木姜子（Litsea pungens） |  | 无危 LC | 是 | 否 | 溪旁和山地阳坡杂木林 中或林缘 | 现场调查 | 否 |
| 9 | 火棘 （Pyracantha fortuneana） | — | 无危 LC | 是 | 否 | 山地、丘陵地阳坡灌丛 草地及河沟路旁 | 文献资料 | 否 |
| 10 | 灰白毛莓 （Rubus tephrodes） | — | 无危 LC | 是 | 否 | 生于山坡、路旁或灌丛 中 | 现场调查 | 否 |
| 11 | 山麻杆 （Alchornea davidii） | — | 无危 LC | 是 | 否 | 沟谷或溪畔、河边的坡 地灌丛中 | 文献资料 | 否 |
| 12 | 黄连木（Pistacia chinensis） | — | 无危 LC | 是 | 否 | 石山林中 | 文献资料 | 否 |
| 13 | 薄叶鼠李 （Rhamnus leptophylla） |  | 无危 LC | 是 | 否 | 生于山坡、山谷、路旁 灌丛中或林缘 | 文献资料 | 否 |
| 14 | 女贞（Ligustrum lucidum） | — | 无危 LC | 是 | 否 | 生于疏、密林中 | 现场调查 | 否 |
| 15 | 阔叶箬竹（Indocalamus latifolius） | — | 无危LC | 是 | 否 | 于山坡、山谷、疏林下 | 现场调查 | 否 |
| 16 | 水竹 （Phyllostachys heteroclada） | — | 无危 LC | 是 | 否 | 多生于河流两岸及山谷 中 | 现场调 查 | 否 |
| 17 | 刚竹 （Phyllostachys sulphureavar. Viridis） | — | 无危 LC | 是 | 否 | 生长在土层较肥厚、湿 润而又排水良好的冲积 砂质壤土地带 | 文献资 料 | 否 |

（2）外来入侵植物

通过现场调查，并根据《中国第一批外来入侵物种名单》（2003）、《中国第二批入侵 物种名单》（2010）、《中国第三批外来入侵物种名单》（2014）、《中国自然生态系统外来 入侵物种名单（第四批）》（2016），评价区内未发现外来入侵植物。

（3）古树名木

根据国家林业局颁布的《古树名木普查技术规范》，古树名木是指在人类历史过程中保存下来的年代久远或具有重要科研、历史、文化价值的树木。古树分级标准为：一级古树树龄在500年以上，二级古树树龄300~499年，三级古树树龄100~299年。根据资料收集结 合现场调查，评价区内未发现古树名木。

6、陆生动物资源现状调查

项目组技术人员对评价区进行了实地调查。在调查过程中，根据工程特点，选择典型生境进行考察分析，采用样线法和调查访问法对陆生动物进行观察记录。在此基础上查阅并参考相关文献、著作，对评价区的动物资源现状得出综合结论。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）二级评价的要求：陆生动物调查 尽量获得繁殖期、越冬期、迁徙期等关键活动期的现状资料。我公司于 2023 年 8 月和2024年 3 月分别对评价区开展了生态调查。其中 8月为区域野生动物繁殖期；3月为区域野生动物越冬期和迁徙期。基本满足陆生生态二级的评价要求。此外二级评价每种生境类型设置的 生动物调查样线数量不少于3条。评价区内有乔木林、灌木林及采伐迹地、草原、农田、内陆水体、居住点6种典型生境。根据动物物种资源调查科学性原则、可操作性原则、保护

性原则以及安全性原则，在评价区内设置有4条动物调查样线，其中4条样线包含乔木林、灌木林及采伐迹地生境、草原、居住点生境；3条样线包含内陆水体生、农田生境，每种生境类型涉及的样线数均不少于3条，满足《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）相关要求。动物调查样线主要设置在工程施工区域等永久或临时占地区和生境较好区域，设置的 4条动物样线覆盖了评价范围内的 6种典型生境及不同海拔区域，通过不同生境和区域的调查，能够较准确反应评价区内动物现状和受影响的动物类群，动物样线设置具有合理性和代表性。

表5.2-4   动物调查样线一览表

| 样线编号 | 生境类型 | 样线长度 （km） |
| --- | --- | --- |
| LJD001 | 乔木林地、灌木林及采伐迹地 | 1.65 |
| LJD002 | 乔木林地、灌木林及采伐迹地、内陆水体 | 1.23 |
| LJD003 | 乔木林地、灌木林及采伐迹地、内陆水体 | 1.24 |
| LJD004 | 乔木林地、灌木林及采伐迹地、内陆水体 | 1.15 |

（1）动物区系

据《中国动物地理》（张荣祖科学出版社，2011），评价区动物区划属于华中区-东部丘 陵平原亚区-长江沿岸平原省——农田湿地动物群。

2）评价区内陆生动物组成

在调查过程中，根据工程特点，选择典型生境进行考察分析，采用样线法对陆生野生动物进行了外业调查，并在项目涉及村庄及项目所在区域的林业部门进行了座谈访问。评价区内共有陆生野生脊椎动物4纲20目58科139种。评价区内有国家一级重点保护野生动物1种，国家二级重点保护野生动物 9种，湖南省级重点保护野生动物 83 种；有《中国生物多样性红色名录》中列为濒危（EN）的动物3种、易危（VU）的动物 4 种；有中国特有种 3种。

表 5.2-5    评价区陆生脊椎动物统计表

| 种类组成 |  |  |  | 动物区系 |  |  | 保护级别 |  |  | 濒危等级 |  |  | 特有种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纲 | 目 | 科 | 种 | 东洋 种 | 古北 种 | 广布 种 | 国家 一级 | 国家 二级 | 湖南 省级 | 极危 （CR） | 濒危 （EN） | 易危 （VU） |  |
| 两栖纲 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 爬行纲 | 2 | 10 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 鸟纲 | 13 | 37 | 106 | 31 | 26 | 49 | 1 | 8 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 兽纲 | 4 | 7 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 20 | 58 | 139 | 46 | 26 | 67 | 1 | 9 | 83 | 0 | 3 | 4 | 3 |

（一）两栖类

（1）物种组成

根据现场调查、区域文献及相关资料，评价区内有两栖类1目4科7种，以蛙科种类最多，共3种，占评价区两栖类总种数的42.86%。评价区域内未发现国家级重点保护两栖类；有湖南省级重点保护两栖类2种，为中华蟾蜍和黑斑侧褶蛙；无《中国生物多样性红色名录》评级为极危（CR）、濒危（EN）、易危（VU）级别的物种；有中国特有种2种，为镇海林蛙（Ranazhenhaiensis）和湖北侧褶蛙。评价区内中华蟾蜍、黑斑侧褶蛙等适应能力强，分布广，为评价区常见种。

（2）生态类型

根据生活习性的不同，评价区内7种两栖动物可以分为2种生态类型：

静水型（在静水或缓流中觅食）：有黑斑侧褶蛙、湖北侧褶蛙2种，主要在评价区内的沟渠、水库区域活动。

陆栖型（在陆地上活动觅食）：包括中华蟾蜍、镇海林蛙、川村陆蛙、小弧斑姬蛙（Microhylaheymonsi）和饰纹姬蛙5种，它们主要是在评价区内离水源不远的陆地上活动。

（3）区系类型

评价区内分布的7种两栖类中，东洋种有4种，占两栖动物总数的57.14%，广布种3种，占两栖动物总数的42.86%，无古北种分布。评价区内的两栖类以东洋界成分占优势，这与评价区内地处东洋界的地理位置一致。

（二）爬行类

（1）物种组成

评价区内爬行类共有2目10科14种，以游蛇科的种类最多，共4种，占评价区野生爬行类种类总数的28.57%。评价区内有国家二级重点保护野生爬行类1种，为乌龟；除乌龟和中国水蛇外，其余12种均为湖南省级重点保护野生爬行类；有《中国生物多样性红色名录》评级为濒危（EN）级别的2种，为中华鳖和乌龟，易危（VU）级别的4种，为中国水蛇、银环蛇、乌梢蛇和黑眉锦蛇；有中国特有1种，为北草蜥。在评价区内北草蜥、乌梢蛇等较为常见，主要分布于林缘灌丛及农田区域。

（2）生态类型

按照生活习性，评价区内14种爬行类可分为以下4种生态类型：

灌丛石隙型（经常活动在灌丛下面，路边石缝中的爬行类）：包括中国石龙子、北草蜥、短尾蝮、中国小头蛇（Oligodon chinensis）、赤链蛇5种，在评价区内分布较为广泛，主要活动于评价区内路旁的杂草、灌丛、林地中。

林栖傍水型（在山谷间有溪流的山坡上活动）：包括银环蛇、乌梢蛇、王锦蛇、黑眉锦蛇、虎斑颈槽蛇、乌华游蛇5种，主要分布在靠近水域的林地、灌丛内。

住宅型（在住宅区的建筑物中筑巢、繁殖、活动的爬行类）：仅多疣壁虎1种，主要在居民点附近活动，与人为活动关系密切。

水栖型（在水中生活、觅食的爬行类）：包括中华鳖、乌龟、中国水蛇3种，主要在评价区内的水库区域。

（3）区系类型

评价区内分布的14种爬行动物中，东洋种6种，占评价区总种数的42.86%；广布种8种，占评价区总种数的57.14%。评价区内的爬行类广布种成分占优势，无古北种分布。

（三）鸟类

（1）种类组成

评价区共分布有鸟类106种，隶属于13目37科，以雀形目鸟类最多，共48种，占评价区内野生鸟类总种数的45.28%。有国家二级重点保护野生鸟类 8 种，为白额雁（Anseralbifrons）、 小天鹅（Cygnus columbianus）、鸳鸯（Aix galericulata）、黑翅鸢（Elanus caeruleus）、黑鸢 （Milvus migrans）、普通鵟（Buteo japonicus）、画眉（Garrulax canorus）和红嘴相思鸟（Leiothrix  lutea）；有湖南省级重点保护野生鸟类 62 种，为灰雁（Anseranser）、赤麻鸭（Tadornaferruginea）、 罗纹鸭（Marecafalcata）、赤颈鸭（Mareca penelope）、绿头鸭（Anasplatyrhynchos）、针尾 鸭（Anas acuta）、绿翅鸭（Anas crecca）、噪鹃（Eudynamysscolopaceus）、小杜鹃（Cuculus  poliocephalus）等；主要分布于水库及水库大坝下游农田区域。

（2）生态类型

按生活习性的不同，可以将评价范围内106种鸟类分为以下6种生态类型：

游禽（嘴扁平而阔或尖，有些种类尖端有钩或嘴甲。脚短而具蹼，善于游泳）：包括䴙䴘目、雁形目、鲣鸟目所有种类和鸻形目欧科种类，有豆雁、短嘴豆雁（Anser serrirostris）、灰雁、白额雁、小天鹅、赤麻鸭、鸳鸯、罗纹鸭、赤颈鸭、绿头鸭、斑嘴鸭、针尾鸭、绿翅 鸭、白眉鸭（Spatula querquedula）、红头潜鸭（Aythyaferina）、白眼潜鸭（Aythyanyroca）、 凤头潜鸭（Aythya fuligula）、小䴙䴘、凤头䴙䴘（Podiceps cristatus）、红嘴鸥、 普通鸬鹚22种，主要活动于价区内的水库和水域周边林地区域。

涉禽（嘴，颈和脚都比较长，脚趾也很长，适于涉水行进，不会游泳，常用长嘴插入水底或地面取食）：包括鹤形目、鸻形目（不包括鸥科）和鹈形目所有种类，有普通秧鸡（Rallus indicus）、红脚田鸡（Zapornia akool）、黑水鸡、白骨顶（Fulica atra）、黑翅长脚鹬（Himantopus himantopus）、反嘴鹬（Recurvirostra avosetta）、凤头麦鸡（Vanellus vanellus）、灰头麦鸡 （Vanellus cinereus）、金眶鸻（Charadrius dubius）、环颈鸻（Charadrius alexandrinus）、扇 尾沙锥（Gallinagogallinago）、鹤鹬（Tringaerythropus）、青脚鹬（Tringa nebularia）、白腰 草鹬（Tringa ochropus）、矶鹬（Actitis hypoleucos）、夜鹭（Nycticorax nycticorax）、池鹭、 牛背鹭、苍鹭、大白鹭（Ardea alba）、中白鹭（Ardea intermedia）、白鹭 22种；它们主要分布于水库浅水区域及水域附近的滩涂、草地、农田区域。

陆禽（体格结实，嘴坚硬，脚强而有力，适于挖土，多在地面活动觅食）：包括评价区内鸡形目和鸽形目所有种类。有环颈雉、山斑鸠（Streptopeliaorientalis）、火斑鸠（Streptopeliatranquebarica）、珠颈斑鸠4种，主要分布于评价区内林地及林缘地带或农田区域。

猛禽（具有弯曲如钩的锐利嘴和爪，翅膀强大有力，能在天空翱翔或滑翔，捕食空中或地下活的猎物）：包括鹰形目所有种类。有黑翅鸢、黑鸢、普通鵟3种。它们偶尔在评价区水库上空活动，主要分布于评价区乔木林地内。

攀禽（嘴、脚和尾的构造都很特殊，善于在树上攀缘）：范围内包括鹃形目、犀鸟目、佛法僧目所有种类，有噪鹃、小杜鹃、四声杜鹃、大杜鹃、戴胜（Upupaepops）、普通翠鸟、斑鱼狗7种，在评价区内除了佛法僧目翠鸟科的种类主要分布于水域附近外，其他种类主要分布于各种树林中，有部分也在林缘村庄内活动。

鸣禽（鸣管和鸣肌特别发达。一般体形较小，体态轻捷，活泼灵巧，善于鸣叫和歌唱，且巧于筑巢）：雀形目的所有鸟类都为鸣禽，共48种，它们在评价区内广泛分布，主要生境为树林或灌丛。

（3）居留型

鸟类迁徙是鸟类随着季节变化进行的，方向确定的，有规律的和长距离的迁居活动。根据鸟类迁徙的行为，可将本评价区内的鸟类分成以下4种居留型。

留鸟：终年留居在出生地（繁殖区），不发生迁徙。评价区共50种，占47.17%，主要有鸡形目、鸽形目、雀形目的鹬科、鹟科等。

冬候鸟：冬季飞来越冬，春季北去繁殖。评价区共34种，占32.08%，主要为雁形目鸭科、鸻形目鹬科和鸥科等。

夏候鸟：夏季飞来繁殖，冬季南去越冬的鸟类。评价区共17种，占16.04%，为噪鹃、小杜鹃、四声杜鹃、大杜鹃、红脚田鸡、金眶鸻、环颈鸻、夜鹭、池鹭、牛背鹭、大白鹭、中白鹭、白鹭、黑翅鸢、黑卷尾（Dicrurusmacrocercus）、家燕和金腰燕（Cecropis daurica）。

旅鸟：仅仅是在迁徙过程中规律性地路过的鸟类。评价区共 5 种，为普通秧鸡、灰头麦 鸡、小嘴乌鸦（Corvus corone）、黄鹡鸰（Motacillatschutschensis）、黑尾蜡嘴雀（Eophona migratoria），占4.72%。

综上所述，评价区内的鸟类中，在评价区内繁殖（包括留鸟和夏候鸟）的鸟类共67种，占63.21%，比例较大，评价区内的鸟类大部分种类在评价区内繁殖。

（4）区系类型

评价区内分布的106种鸟类中，古北种26种，占24.53%；东洋种31种，占29.25%，广布种49种，占46.23%。评价区内的鸟类广布种成分占优势。评价区属于东洋界，但古北种也有一定的比例，主要是鸟类的迁移能力极强，又有季节性迁徙的特点，因此鸟类中有古北界成分向东洋界渗透的趋势。

（四）哺乳类

（1）物种组成

通过野外勘查、调查访问和查阅相关资料，评价区的哺乳类共有4目7科12种。以啮齿目和翼手目最多，各5种，各占总种数的41.67%。评价区内未发现国家级重点保护哺乳类；有湖南省级重点保护哺乳类7种，为华南兔、东北刺猬、大蹄蝠（Hipposiderosarmiger）、普氏蹄蝠（Hipposideros pratti）、马铁菊头蝠（Rhinolophus ferrumequinum）、东亚伏翼（Pipistrellus abramus）和东方蝙蝠（Vespertilio sinensis）；无《中国生物多样性红色名录》评级为极危（CR）、濒危（EN）、易危（VU）物种和中国特有种哺乳类。

（2）生态类型

按生活习性来分，可以将评价区内的12种哺乳类分为以下2种生态类型：

半地下生活型（主要在地面活动觅食、栖息、避敌于洞穴中，有的也在地下寻找食物）：此种类型有华南兔、黑线姬鼠、巢鼠、黄胸鼠、东北刺猬、东方田鼠（Microtus fortis）和针毛鼠（Niviventer fulvescens）7 种。它们在评价区内林地和田野中活动，其中部分鼠类动物与人类关系较为密切。

岩洞栖息型（在岩洞中倒挂栖息的小型哺乳类）：有马铁菊头蝠、大蹄蝠、普氏蹄蝠、东亚伏翼（Pipistrellus abramus）、东方蝙蝠5种。它们在建设范围内主要分布于山区的岩洞洞穴中。

（3）区系类型

评价区内分布的12种哺乳类中，东洋种5种，占比41.67；广布种7种，占比58.33；无古北种分布，与评价区内地处东洋界的地理位置一致。

（五）重要陆生动物

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），重要野生动物主要包括国家及省级重点保护野生动物、中国或地方特有动物以及《中国生物多样性红色名录》记录的珍稀濒危物种。

根据现场调查及区域内的文献资料查询，评价区内分布国家二级重点保护野生动物9种，为乌龟、白额雁、小天鹅、鸳鸯、黑翅鸢、黑鸢、普通鵟、画眉和红嘴相思鸟；湖南省级重点保护野生动物83种。被《中国生物多样性红色名录》评级为濒危（EN）的有2种，为中华鳖、乌龟，其中为国家一级重点保护野生动物，乌龟为国家二级重点保护动物，中华鳖为湖南省级重点保护动物；易危（VU）的有4种，为中国水蛇、银环蛇、乌梢蛇和黑眉锦蛇，其中银环蛇、乌梢蛇和黑眉锦蛇为湖南省级重点保护野生动物；有中国特有种3种，为镇海林蛙、湖北侧褶蛙和北草蜥，全部为湖南省级重点保护野生动物。由于上述物种存在重复，评价区内重要野生动物共96种。由于湖南省级重点保护野生动物物种较多，区域较常见，未一一列举。

#### 水生生态环境现状调查

本工程项目水生生态现状调查采用现场调查、访问调查和资料收集结合的方法对项目工程区域水生生态现状进行了调查，相关调查情况如下：

1、调查内容、范围、时段和调查方法

(1)调查内容

根据向家洞水库生态保护基线调查的要求，主要开展浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生高等维管束植物和鱼类的资源调查。调查的主要内容包括浮游植物、浮游动物、底栖动物的种类组成、分布密度、生物量、优势种；水生维管束植物的种类、分布、生物量；鱼类区系组成、鱼类资源现状、珍稀保护及特有鱼类生物学特征、重要鱼类生境(水库上下游是否有鱼类索饵场、产卵和越冬场)、天然渔场等。

(2)调查范围、时段及点位设置

水生生态调查时间为2024年3月份，共计调查1次。根据向家洞水库生态保护基线调查的要求，调查人员在保护区内布设3个采样断面，共计调查点位3个，其中包括坝址、库区及库尾点位。

库区

库尾

坝址

图5.2-1调查点位示意图

(3)样品及数据采集

按照《水库渔业资源调查规范》(SL167-2014)、《内陆水域渔业自然资源调查手册》、《淡水浮游生物研究方法》、《生物多样性观测技术导则内陆水域鱼类》(HJ710.7-2014)、《生物多样性观测技术导则淡水底栖大型无脊椎动物》(HJ710.8-2014)进行采样和检测。

2、浮游植物调查与评价

(1)浮游植物种类组成

2024年3月，调查组技术人员在评价区域进行了实地调查，对评价区水域进行了水生生态调查，2个调查断面共检出浮游植物5门43种(属)。各采样点的浮游植物各门种类数及所占比例见表4.4-16,其中硅藻门种(属)数最多，为25种(属),占58.1%;蓝藻门8种(属),占18.6%;绿藻门7种(属),占16.3%;裸藻门2种(属),各占4.7%;甲藻门1种(属),占2.3%。评价区各采样点浮游植物均以硅藻为主，常见种类有颗粒直链藻(Melosira granulata)、简单舟形藻(Navicula simplex)和水绵(Spirogyra sp.)等。

表5.2-6  浮游植物名录

| 种类 |  | 拉丁学名 | 采样点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S1 | S2 | S3 |
| 绿藻门 |  | Chlorophyta |  |  |  |
| 纤维藻 |  | Ankistrodesmus sp | 十 | 十 |  |
| 二角盘星藻 |  | Pediastrum duplex |  |  | 十 |
| 新月藻 |  | Closterium sp | 十 | 十 | 十 |
| 水绵 |  | Spirogyra sp | 十 | 十 | 十 |
| 环丝藻 |  | Ulothrix zonata |  | 十 |  |
| 小球藻 |  | Chlorella vulgaris | 十 |  | 十 |
| 四足十字藻 | Crucigenia tetrapedia |  |  |  |  |
| Ⅱ硅藻门 | Bacillariophyta |  |  |  |  |
| 简单舟形藻 | Navicula simplex |  | + | + | + |
| 放射舟形藻 | Navicularadiosa |  | + | + |  |
| 线形舟形藻 | Navicula graciloides |  | + |  |  |
| 凸出舟形藻 | Navicula protracta |  |  | + |  |
| 双头舟形藻 | Navicula dicephala |  |  |  | + |
| 舟形藻 | Navicula sp. |  |  | + |  |
| 钝脆杆藻 | Fragilaria capucina |  |  |  | + |
| 扁圆卵形藻 | Cocconeis placentula |  |  |  | + |
| 尖针杆藻 | Synedra acus |  |  | + |  |
| 近缘针杆藻 | Synedra affinis |  |  |  | + |
| 优美桥湾藻 | Cymbella delicatula |  |  | + |  |
| 线形菱形藻 | Nitzschia linearis |  | + |  |  |
| 近缘桥弯藻 | Cymbella affinis |  |  | + | + |
| 细小桥弯藻 | Cymbella pusilla |  |  |  |  |
| 膨胀桥弯藻 | Cymbella tumida |  |  | + | + |
| 广缘小环藻 | Cyclotella bodonica |  | + |  |  |
| 微绿肋缝藻 | Frustuliaviridula |  | + |  |  |
| 羽纹脆杆藻 | Fragilaria pinnata |  | + |  |  |
| 颗粒直链藻 | Melosira granulata |  | + | + | + |
| 颗粒直链藻最窄变种 | Melosira granulatavar.angutissima |  |  | + | + |
| 变异直链藻 | Melosiravarians |  | + |  | + |
| 细布纹藻 | Gyrosigma kvtzingii |  |  | + |  |
| 平板藻 | Tabellaria sp. |  |  | + |  |
| 短肋羽纹藻 | Pinnularia brevicostala |  |  |  | + |
| 异极藻 | Gomphonema sp. |  |  |  | + |
| Ⅲ蓝藻门 | Cyanophyta |  |  |  |  |
| 小颤藻 | Oscillatoria tenuis |  |  | + | + |
| 小席藻 | Phormidium tenue |  |  | + |  |
| 拟项圈藻 | Anabaenopsis sp . |  |  |  |  |
| 沼泽念珠藻 | Nostocpaludosum |  | + |  |  |
| 色球藻 | Chroococcus sp. |  |  | + |  |
| 绿色微囊藻 | Microcystis viridis |  | + | + |  |
| 折旋平裂藻 | Merismopedia convoluta |  | + |  |  |
| 鱼腥藻 | Anabaena |  |  |  | + |
| Ⅳ裸藻门 | Euglenophyta |  |  |  |  |
| 梭形裸藻 | Euglena acus |  |  | + |  |
| 鱼形裸藻 | Euglena pisciformis |  |  |  | + |
| Ⅴ甲藻门 | Pyrrophta |  |  |  |  |
| 角甲藻 | Ceratium hirundinella |  |  | + |  |

表5.2-7  浮游植物各门种类数及所占比例

|  | 硅藻门 | 蓝藻门 | 绿藻门 | 裸藻门 | 甲藻门 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类数 | 25 | 8 | 7 | 2 | 1 | 43 |
| 比例 | 58.1% | 18.6% | 16.3% | 4.7% | 2.3% | 100% |

3、浮游动物调查与评价

（1）浮游动物种类组成

评价区域共计检出浮游动物 19 种（属），其中轮虫及桡足类均为 6 种，分别占浮游动物 种类的 31.6%；原生动物 4 种，占浮游动物种类的 21.1%；枝角类 3 种，占浮游动物种类的 15.8%。各采样点中，浮 游动物常见种类有晶囊轮虫（Asplanchnasp.）、壶状臂尾轮虫（Brachionus urceus）、桡足类 无节幼体（Naupliisp.）等。

表5.2-8 浮游动物名录

| 种名 | 拉丁学名 | 采样点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 |
| Ⅰ原生动物 | Protozoa |  |  |  |
| 瘤棘砂壳虫 | Difflugia tuberspinifera |  | + | + |
| 尾突前口虫 | Frontonia atra |  | + |  |
| 盘状表壳虫 | Vorticella sp. | + |  | + |
| 表壳圆壳虫 | Cyclopyxis arcelloides | + |  | + |
| Ⅱ轮虫 | Rotifera |  |  |  |
| 壶状臂尾轮虫 | Brachionus urceus |  | + | + |
| 裂足轮虫 | Schizocerca diversicornis |  | + |  |
| 晶囊轮虫 | Asplanchna sp. |  |  | + |
| 等刺异尾轮虫 | Trichocerca similis |  |  | + |
| 曲腿龟甲轮虫 | Keratellavalga |  | + |  |
| 萼花臂尾轮虫 | Brachionus calyciflorus | + | + | + |
| Ⅲ枝角类 | Cladocera |  |  |  |
| 长额象鼻溞 | Bosmina longirostris |  |  | + |
| 方形尖额溞 | Alona quadrangularis |  | + |  |
| 简弧象鼻溞 | Bosmina coregoni |  |  |  |
| Ⅳ桡足类 | Copepoda |  |  |  |
| 桡足类无节幼体 | Nauplii sp. | + | + | + |
| 特异荡漂水蚤 | Neutrodiaptomus incongruens |  |  |  |
| 广布中剑水蚤 | Mesocyclops leuckarit | + | + | + |
| 胸饰外剑水蚤 | Ectocyclops phaleratus |  | + | + |
| 等翅温剑水蚤 | Thermocyclops kawamurai |  |  |  |
| 透明温剑水蚤 | Thermocyclops hyalinus |  |  |  |

表 5.2-9  浮游动物各门种类数及所占比例

| 项目 | 原生动物 | 轮虫 | 枝角类 | 桡足类 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类数 | 4 | 6 | 3 | 6 | 19 |
| 比例 | 21.1% | 31.6% | 15.8% | 31.6% | 100% |

4、底栖动物调查与评价

调查期间，底栖采集量较低，现场调查到底栖动物 7 种，其中软体动物 3 种，占底栖动 物种类数的 42.9%；节肢动物 4 种，占57.1%。

表 5.2-10  底栖动物名录

| 种名/拉丁学名 | 点位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 |
| （一）节肢动物门 Arthropoda |  |  |  |
| 纹石蚕 Hydropsyche | + |  |  |
| 石蚕 Phryganeasp. | + | + |  |
| 秀丽白虾 Palaemon modestus |  |  | + |
| 日本沼虾 Macrobranchium nipponense |  | + |  |
| （二）软体动物门 Mollusca |  |  |  |
| 椭圆萝卜螺 Radix swinhoei |  | + |  |
| 中国圆田螺 Cipangopaludina chinensis |  | + |  |
| 铜锈环棱螺 Bellamya aeruginosa |  |  | + |

向家洞库区不同季节水位变化明显，淹没区域岸边底质以砾石及泥沙为主，同时受人类 活动的干扰调查区域底栖生物的稀少。由于本次现状调查到的底栖动物过少，本次调查底栖动物不进行密度及生物量的统计。

5、水生高等维管束植物调查与评价

水生维管植物不仅是草食性和杂食性鱼类的饵料，还可为产卵于水草上的鱼类提供产卵基质，给幼鱼逃避敌害创造了良好隐蔽环境条件，也为底栖动物提供饵料和栖息、繁殖场所。水生维管植物丰富的区域，往往也是多种鱼类的索饵场和产粘性卵鱼类的产卵场。调查区域年降水量比较充沛而集中，汛期易发生短期洪涝，而秋夏又常出现干旱天气。河川径流量季节变化大，向家洞水库河床底质多为砾石及泥沙，水生维管植物种类较少。

根据对 2024 年 3 月现场调查结果，统计得出调查区主要有水生高等维管束植物8科10属 10 种。调查区域的水生维管植物可分为 3 类分别为漂浮植物、挺水植物以及沉水植物。调查区域水生维管束植物植被类型多为挺水植物，主要分布的水生维管植物有芦苇（Phragmites australis）、苦草（Vallisnerianatans）、酸模叶蓼（Polygonumlapathifolium var.）等。

表 5.2-11  水生高等维管束植物名录

| 种类 | 拉丁学名 | 生态类型 |
| --- | --- | --- |
| 一.蓼科 | Polygonaceae | 挺水植物 |
| (一)蓼属 | Polygonum |  |
| 酸模叶蓼 | Polygonum lapathifolium var. |  |
| 二.禾本科 | Gramineae |  |
| (二)芦苇属 | Phragmites |  |
| 芦苇 | Phragmites australis |  |
| (三)菰属 | Zizania |  |
| 菰 | Zizania latifolia |  |
| (四)芒属 | Miscanthus |  |
| 芒 | Miscanthus sinensis |  |
| 三.苋科 | Amaranthaceae |  |
| (五)莲子草属 | Alternanthera |  |
| 喜旱莲子草 | Alternanthera philoxeroides |  |
| 四.浮萍科 | Lemnaceae | 漂浮植物 |
| (六)浮萍属 | Lemna |  |
| 浮萍 | Lemnaminor |  |
| 五.雨久花科 | Pontederiaceae |  |
| (七)凤眼蓝属 | Eichhornia |  |
| 凤眼蓝 | Eichhornia crassipes |  |
| 六.水鳖科 | Hydrocharitaceae | 沉水植物 |
| （八）苦草属 | Vallisneria |  |
| 苦草 | Vallisnerianatans |  |
| 七. 眼子菜科 | Potamogetonaceae |  |
| (九)眼子菜属 | Potamogeton |  |
| 眼子菜 | Potamogeton distinctus |  |
| 八．小二仙草科 | Haloragidaceae |  |
| (十)狐尾藻属 | Myriophyllum |  |
| 狐尾藻 | Myriophyllum verticillatum |  |

6、鱼类多样性调查与评价

（1）种类组成

向家洞水库及其所在河流向家洞河鱼类资源历史调查记录较少，2024年3月，调查人员通过现场调查与访问调查的方式统计出评价区域鱼类有4目、11科共计26种，分别隶属于6目16科，以鲤鱼类为主，共计16种，占61.5%。向家洞鱼类名录见表4.4-23。

表 5.2-12  鱼类名录

| 目 | 科 | 种 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鲤形目 Cypriniformes | 鲤科 Cyprinidae | 鲢 Hypophthalmichthys. molitrix | ☆ |
|  |  | 青鱼 Mylopharyngodon. piceus | ☆ |
|  |  | 鲫 Carassius. auratus | ★ |
|  |  | 鲤 Cyprinus. carpio | ★ |
|  |  | 银鲴 Xenocypris. argentea | ☆ |
|  |  | 草鱼 Ctenopharyngodon. idella | ☆ |
|  |  | 黄尾鲴 Xenocypris davidi | ★ |
|  |  | 马口鱼 Opsariichthy bidens | ★ |
|  |  | 贝氏䱗 Hemiculter bleekeri | ★ |
|  |  | 䱗 Hemiculter leucisculus | ★ |
|  |  | 翘嘴鲌 Culter. aluburnus | ★ |
|  |  | 蒙古鲌 Culter. mongolicus | ★ |
|  |  | 银鮈 Squalidus. argentatus | ★ |
|  |  | 鳙 Aristichthys nobilis | ☆ |
|  |  | 麦穗鱼 Pseudorasbora parva | ☆ |
|  |  | 蛇鮈 Saurogobiodabryi | ☆ |
| 鲇形目 Siluriformes | 鳅科 Cobitidae | 泥鳅 Misgurnus. anguillicaudatus | ★ |
|  | 胡子鲇科 Clariidae | 胡子鲇 Claria fuscus | ☆ |
|  | 鲿科 Bagridae | 乌苏里拟鲿 Pseudobagrusussuriensis | ☆ |
|  | 鲇科 Siluridae | 大口鲇 Silurus meridionalis | ☆ |
|  | 鮠科 Bagridae | 黄颡鱼 Pelteobagrus. fulvidraco | ★ |
| 合鳃鱼目 Synbranchiformes | 合鳃鱼科 Symbranchidae | 黄鳝 Monopterus. albus | ☆ |
| 鲈形目 Perciformes | 真鲈科 Siniperca scherzeri | 斑鳜 Siniperca. scherzeri | ★ |
|  | 鰕鯱鱼科 Gobiidae | 子陵吻鰕鯱 Rhinogobius. giurinus | ☆ |
|  |  |  | ☆ |
|  | 鳢科 Channidae | 乌鳢 Channa. Argus | ★ |
|  | 刺鳅科 Mastacembelidae | 刺鳅 Mastacembelus aculeatus | ☆ |

（2）鱼类的生态学及生物学

①鱼类区系组成及特点向家洞水库鱼类主要包括以下4个区系复合体：

中国平原区系复合体：评价区有鲢、草鱼、蒙古鲌、翘嘴鲌等为代表种类，这类鱼的特点是：很大部份产漂流性鱼卵，一部分鱼虽产粘性卵但粘性不大，卵产出后附着在物体上，不久即脱离，顺水漂流并发育；适应江河宽阔的水面和一定流速的水域，这一类群鱼类种类较少但绝对数量较大，其中大部分为重要经济鱼类。

南方平原区系复合体：评价区有乌鳢、黄鳝、等。这类鱼常具拟草色，身上花纹较多，有些种类具棘和吸取游离氧的副呼吸器官，如乌鳢的鳃上器，黄鳝的口腔表皮等。主要分布亚热带低地沼泽区，适合在炎热气候、多水草易缺氧的浅水湖泊池沼中生活，在较高水温的夏季繁殖，多有护卵、护幼习性。

北方平原区系复合体：评价区有鮈属等代表种类。它们耐寒，较耐盐碱，产卵季节较早，在地层中出现得比中国平原复合体靠下，在高纬度分布较广，随着纬度的降低，这一复合体种的数目和种群数量逐渐减少。

晚第三纪早期区系复合体：监测区有大口鲇、泥鳅等。该动物区系复合体被分割成若干不连续的区域，有的种类并存于欧亚。它们共同特征是适应性强，分布广泛，适应静水或缓流水环境，产粘性卵于水草或石砾上，部分种类产卵于软体动物外套膜中，视觉不发达，嗅觉发达，以底栖生物为食者较多。

②食性类型

向家洞水库区域鱼类以食性可划分为5类。

以着生藻类为食的类群：该类群均为口下位，具有发达的触须及锋利的下颌或肥厚的唇，用以感触，刮取，吸摄食物，食物中包含有机碎屑。如银鲴等。

以水生昆虫等无脊椎动物为食的类群：这些鱼类的口部常具有发达的触须或肥厚的唇，用以吸食食物。所摄取的食物，除少部分生长在深潭和缓和河流泥沙底质中的摇蚊科幼虫和寡毛类外，多数是急流的砾石河滩石缝间生长的毛翅目河蜉蝣目昆虫或稚虫。这一类群有银鮈，泥鳅，蛇鮈等；这一类群还包括以软体动物为食的青鱼、鲿科等

杂食性类群：此类群鱼类既摄食水生昆虫、虾类、软体动物等动物性饵料，又摄食藻类及植物的碎片、种子，有时还会吞食其他鱼类的鱼卵、鱼苗，随所处水域环境的食物组成有差异。这一类群有鲤、鲫等。以及以草食性为主的草鱼。

肉食性类群：这一类群鱼类有的巡游于水体上层，有的潜伏水底或岸边，以其他鱼类或小型动物喂食这类鱼包括马口鱼、黄颡鱼、大口鲇、乌鳢等。

以浮游生物的类群：大多数鱼类在幼鱼阶段都以浮游生物为食，少数鱼类却终生以浮游生物为食，如鲢终生以浮游植物为食。

③栖息习性

根据水域流态特征及鱼类的栖息特点，监测区鱼类大致可分为以下2个类群。流水类群：此类群主要或基本生活在江河流水环境中，体长形，略侧扁，游泳能力强，适应于流水生活。它们或以水底砾石等物体表面附着藻类为食，或以有机碎屑为食，或以底栖无脊椎动物为食，或以软体动物为食，或主要以水草为食，或主要以鱼虾类为食，甚或为杂食性；或以浮游动植物为食。该类群有马口鱼、青鱼、草鱼、鲢、蛇鮈等。

静缓流类群：此类群适宜生活于静缓流水水体中，或以浮游动植物为食，或杂食，或动物性食性，部分种类须在流水环境下产漂流性卵或可归于流水性种类，该类群种类有泥鳅、鲤、鲫、斑鳜、乌鳢及黄鳝等。

④产卵类型

评价区内分布鱼类依繁殖习性可分为3个类群。

产粘沉性卵类群：评价区域绝大多数鱼类为产粘沉性卵类群。这一类群包括鲇形目的黄颡鱼、大口鲇等。鲤科的马口鱼、鲤、鲫、黄尾鲴等。鳅科的泥鳅等。其产卵季节多为春夏间，也有部分种类晚至秋季，且对产卵水域流态底质有不同的适应性，多数种类都需要一定的流水刺激。产出的卵或粘附于石砾、水草发育，或落于石缝间在激流冲击下发育。少数鱼类产卵时不需要水流刺激，可在静缓流水环境下繁殖，产粘性卵，其卵有的黏附于水草发育，如鲤、鲫等；有的黏附于砾石，如鲇等。

产漂流性卵类群：产漂流性卵鱼类。该类鱼的卵比重略大于水，但产出后卵膜吸水膨胀，在水流的外力作用下，鱼卵悬浮在水层中顺水漂流。孵化出的早期仔鱼，仍然要顺水漂流，待身体发育到具备较强的溯游能力后才能游到浅水或缓流处停歇。这类鱼有鲢、草鱼、青鱼等。

产浮性卵类群：乌鳢、斑鳜的受精卵为微粘性，在发育过程中粘性逐步消失，由于卵黄具较大油球，也可随水漂流发育。

（3）渔业资源状况

2024年3月，调查人员在向家洞水库采取现场调查钩钓渔获物和走访调查结合的方式进行鱼类资源调查，共调查到有26种鱼类，分别隶属于4目11科，其中以鲤科为主，共计26种占61.5%；其他10科鱼类12种，占38.5%。现场调查中，调查人员采用主要通过现场捕捞和访问调查等方式在评价区域进行了鱼类资源现场调查。共调查到鱼类13种59尾。评价区内渔获物种类主要以翘嘴鲌、䱗、鲫、泥鳅及黄颡鱼为主。

根据《国家重点保护野生动物名录》（2021）、《湖南省重点保护野生动物名录》和《中国生物多样性红色名录》等资料，可知，评价区内无国家重点保护野生鱼类以及省级重点保护野生鱼类。

①产卵场

产卵场、索饵场、越冬场是鱼类周年活动的主要场所，三场调查对掌握鱼类的活动规律，鱼类资源的合理利用和保护措施的研究具有重要意义。评价区域绝大多数鱼类为产粘沉性卵类群。这一类群包括鲇形目的黄颡鱼及大口鲇，鲤科的马口鱼、鲤、鲫、黄尾鲷，鳅科的泥鳅等。

产粘沉性卵鱼类其受精卵密度大于水，一般粘附于水草和砾石或沉于砾石缝中孵化。总 体来讲，产粘沉性卵的鱼类对产卵场要求并不严格，一般在砾石、沙砾底质，流水浅滩处产 卵，鱼类产卵后，受精卵落入石砾缝中，在河流流水的冲力中顺利孵化；产粘沉性卵鱼类的产卵场主要分布于流速 0.5～1.5m的浅滩、支流等处。通过现场调查，评价区域无成规模鱼类产卵场。

②索饵场

一般幼鱼的索饵场环境基本特征是静水或微流水，水深在 0.5～1.0m，其间有砾石、沙质 岸边，这些水域形成较深的水坑、凼、凹岸浅水水域，这些地方与干流深水处相邻，浮游生 物及底栖动物丰富，易躲避敌害。产卵场附近的鱼苗孵出后多在附近饵料资源丰富的浅滩觅食，因此产卵场附近的饵料丰富的洲滩也是常常是鱼类的主要索饵场。

本次现状调查阶段调查到的鱼类中鳜属、鳢属、鲌属、鲇科、鲿科鱼类等以鱼类为食鱼类的索饵场，随其生活习性及摄食鱼群的分布而分布。鲤、鲫等杂食性鱼类索饵场的环境基本特征是水生植物丰富，缓流或静水，水深在0.5m以下，其间有砾石、礁石、沙质岸边，这些区域易于躲避敌害，同时，这些地方小型饵料丰富，敌害生物少，有利于幼鱼的存活。库区为鱼类重要的育幼场和静缓流鱼类的栖息地和索饵场，经现场调查索饵场在向家洞水库库湾、库杈等水生植物丰富处零散分布，但不成规模。

③越冬场

每年11月以后，气温、水温下降，水位下降，鱼类减少活动进行越冬，鱼类越冬场一般位于河床深处或坑穴中，一般水深3～4m以上，多为河沱、河槽、湾沱、回水或微流水或流水底质多为乱石或礁石，凹凸不平处。根据现场调查，向家洞水库库区为评价区域鱼类适宜的越冬场。

#### 土地利用调查

经调查，本工程总用地面积5.07公顷，主要占地类型为水域及水利设施用地、林地、荒地等，不涉及基本农田、文物保护点，未压覆重要矿产资源。

工程临时占地主要包括临建设施、施工道路、砂石堆场、弃渣场、沉淀池等，项目临时占用土地面积约为0.5292公顷，其中水域及水利设施用地0.358、林地0.12公顷、其他土地0.0512公顷。本评价要求：根据相关法律政策要求，在施工之前办理相关临时用地手续，征求相关主管部门意见。

# 环境影响预测与评价

## 现有工程环境影响回顾性评价

向家洞水库工程位于汨罗市三江镇双桥村，位于罗水的一级支流兰家洞河上游，坝址处地理位置为东经113°22′8″，北纬28°55′12″。向家洞水库控制集雨面积28km2。水库保护人口15万人，灌溉面积14.2万亩（与兰家洞水库联合灌溉），是一座以灌溉为主，兼有防洪、发电、供水等综合效益的中型水利工程。向家洞水库枢纽工程由大坝、溢洪道、导流放空低涵、发电灌溉压力隧洞及发电站等建筑物组成。于1965年动工兴建。

水库集雨面积为28.0km2，干流长度为14.3km，干流平均坡降为15.8%o，正常蓄水位103.3m，相应正常库容1956万m3，死水位85.00m，死库容140 万m3，校核洪水位105. 50m，相应总库容2529万m3。

水库建设时间较早，缺少建设时相关生态环境资料记录，仅按照一般变化趋势对向家洞水库动植物及水生生物资源变化作趋势性推测。经与业主单位了解，水库建成和2006年除险加固施工期末收到环保相关问题的投诉举报。

### 对水文情势的影响回顾性影响

向家洞水库建成后，水库库区水位、水面积、流速等发生相应变化。水库建成后，河流泥沙的来源，少部分为来自高山区沿河冲蚀携带，绝大部分来自低山区水土流失。低山区由于气候干燥，植被稀少，强烈风化使土壤质地疏松，遇上夏季暴雨不仅会产生洪水，而且泥沙俱下形成浑浊水流，甚至泥石流进入库区。

### 水环境影响回顾性分析

（1）水库蓄水对水质的影响

水库蓄水后，其库底遗留的有机质、可溶盐对水质将产生一定的影响；水库的调蓄使水流流速减缓，水动力条件发生变化，滞留时间的延长也将对水质有一定的影响。

（2）水库蓄水对水温的影响

本工程向家洞水库为中型水库，属于混合型水库，一年四季，这类水库的水温垂向分布大致相同，不存在水温分层现象，因此本工程水库对水温的影响很小。

（3）对下游河道水质的影响

根据现场调查及相关资料，面源污染主要为农田退水、河流沿岸村庄以散排形式汇流入河的生活污水以及畜禽养殖废水，另外降雨冲刷农田也会产生少量径流携带农药、化肥等残留物进入水体。设计水平年，随供水灌区水田面积增加、流域人口数量增多，生活污水等入河污染物排放量将较现状有所增加。河流水文情势的改变、入河污染源变化将引发向家洞水库库区及下游水质发生变化。

（4）工程管理区生活污水影响

运行期向家洞水库管理机构工作人员的日常生活产生少量的生活污水，向家洞水库工程管理处定员人数6人，生活污水经处理达标后用于农灌，未排入水库。

## 地表水环境影响预测与评价

### 施工期地表水环境影响分析

#### 对水文情势的影响分析

向家洞水库所在流域一般9月至次年2月为枯水期，本项目施工期在枯水期进行，施工区域均在水位线以上，施工不需进行导流，项目除险加固后不用改变水库水位、库容等，项目施工建设不会对库区水文情势产生影响。

#### 施工导流对供水的影响分析

根据施工组织设计，在拆除重建发电灌溉压力隧洞施工时，会采用施工导流的方式维持向家洞水库的最低供水水位，对供水不产生影响；导流施工不会扰动水体，对水质、水温影响不大。因此施工期对于水库及上下河道水文情势的影响是短暂的，随着项目建设完成，原水库及上下河道水文情势的变化将得以恢复。

#### 施工期废水环境影响分析

（1）施工期生产废水

①基坑排水

基坑排水包括初期基坑排水及经常性基坑排水两部分。初期基坑排水与水库水质基本相同，不会增加对水库水质的污染水质。经常性基坑排含混凝土浇筑和养护形成的碱性水，pH值在11左右，悬浮物浓度约2000mg/L。本工程基坑排水主要产生于隧洞加固工程基坑。

初期基坑排水与水库水质基本相似，可经排水沟静置沉淀，排至附近河流。经常性基坑排水包含了大量的渗水及降水，本工程基坑排水的处理目标为：基坑排水SS浓度需控制在100mg/L以下，pH需控制在6～9范围内。通过沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘。

②灌浆施工泥浆废水

本次加固对大坝坝基、坝肩采用帷幕灌浆进行防渗加固处理。灌浆施工会产生一定量的碱性、浑浊度较高的施工泥浆废水。主要污染物是pH和SS，pH值为11～12，SS浓度约5000mg/L。通过沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘。泥渣运往弃渣场。建议在坝体施工时在临水侧设置拦挡。

③施工机械冲洗废水

针对含油废水排放的特点，拟设置1处含油废水处理系统，高峰期需定期清洗的施工机械约有70辆（台），施工机械车辆定期冲洗将产生一定的含油废水。按每台机械冲洗水量0.5m3、每天有50%的燃油机械需要冲洗计，施工区的机械修配停放场含油废水最大产生量约为17.5m3/d。施工区设计处理规模为18m3/d，施工机械车辆定期冲洗将产生一定的含油废水，主要污染物为石油类和悬浮物，排放的废水中悬浮物约1000mg/L、石油类约100mg/L。通过隔油沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘。

（2）施工期生活污水

本工程施工营地租用民房，生活污水生活污水经化粪池处理后回用于周边农田灌溉，对水库水质不产生影响。

#### 施工对幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线的影响分析

（1）工程与幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线的位置关系

本项目主坝护坡板渗漏点加固工程位于幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线内，项目无涉水工程。

（2）施工期对生态保护红线的影响

本项目仅护坡板修复工程局部在生态红线内进行施工，此工程在枯水季施工，枯水季利用发电灌溉压力隧洞导流，将库水位降低至85.0m，本项目不进行涉水施工，对幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线不利影响减小，此次除险加固工程完工后，将提高水库提高调蓄洪水的能力。

（3）施工生活、生产废水影响

本项目施工现场不设置施工营地，也不设置工地食堂和工地宿舍，施工人员依托管理所内的生活设施，或租用民房，生活污水依托管理所居住区、民房化粪池处理后定期用作农肥，不外排。施工生活污水不会直接进入幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线对水质造成影响。

项目生产废水能做到回用不外排，施工生活、生产不会对于幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线水质构成影响。

### 运行期地表水环境影响分析

本项目对原有水库进行除险加固工程，属非污染生态影响项目，水库运行本身不产生水污染物，运行期项目不新增工程管理人员，产生污染物主要为原有管理人员的生活污水、生活垃圾以及食堂废水，无新增废污水，不影响水库水质。因此运行期库区水质情况不会有明显变化。

## 生态环境影响分析

### 水生生态影响分析

本次除险加固工程主要是对已建水工建筑进行加固、改造和维护工程施工均不涉水，可保证干地施工或排干堰塘后干地施工条件。施工对评价区水生生态环境影响较小。

在陆域施工，施工过程中防渗处理和局部区域帷幕灌浆将会产生施工废污水排放，可能会流入库区对水生生境质量造成影响。通过采取施工期污水处理和排放措施，禁止污水入库后，总体上这些工程施工对评价区水生生态环境影响较小。在做好施工废水、废渣处理后，这些工程对评价区水生生态环境无明显影响。

（1）对水生生境的影响

向家洞水库除险加固工程施工对向家洞水库水质和水体的扰动总体较小，通过采取施工导流、废污水处理回用、水土保持等环境保护措施后，可有效减少生产废水入库对水生生境的影响。除险加固工程不改变水库特征水位及调度运行方式，向家洞水库在现状条件下已运行近60 年，除险加固工程实施后将维持现有水库调度运行方式，库区的水深、流速、水域面积等水文特性维持现状，工程实施不会新增阻隔影响，库区及坝下游水生生物的栖息地类型、结构、比例均不会发生变化，因此工程的实施对区域水生生境的影响较小，对水生生态系统结构和功能的完整性基本无影响。

（2）对饵料生物的影响

工程施工会对评价区域水生生物栖息环境造成一定影响，溢洪道、输水隧洞和近岸带底栖动物现存量较低，总体上施工对底栖动物的生境的扰动较小，影响范围有限，工程实施对底栖动物资源的影响较小。

（3）对鱼类的影响

施工区及其附近水域鱼类产生惊扰施工将影响局部水域饵料生物的资源量，改变了原有鱼类的生存、生长和繁衍条件，影响鱼类的生长、摄食和分布。但是，鱼类具有较强的趋避能力，施工期间将躲避不利因素迁徙到其它水域，从而导致短期内施工区域鱼类密度降低。但本次除险加固不进行涉水施工，施工对水体的扰动范围较小，对鱼类的影响仅局限于施工区及附近水域，施工结束后，不利影响基本消失，鱼类资源及其生境较工程实施前不会有太大的变化，因此本工程实施对鱼类产生的影响程度、范围和时间均是有限的。

### 陆生生态影响分析

#### 6.3.2.1对陆生植物的影响

本工程对陆生植物的影响主要有占地及施工干扰等。占地不可避免的破坏占地区植物及植被。其中，永久占地是长期的、不可逆的，临时占地是暂时的、可恢复的。根据工程布置，永久占地0m2、临时占地5292m2，不涉及占用基本农田。

本工程施工期工程主要有大坝防渗处理、上下游坝坡改造、溢洪道改造、输水涵管改造、管理用房改造、监测设施完善、信息化建设等。设置施工活动场地3处、弃渣场1处。施工期对评价区的影响主要有施工占地、渣料场使用、施工活动等。

1、施工占地对植物及植被的影响

（1）永久占地对植被及植物的影响

本项目不涉及永久占地因此，本工程永久占地对植被及植物影响较小。

（2）临时占地对植物及植被的影响

工程建设区临时占地对占地区植物及植被的影响是暂时的、可恢复的。临建设施占地计1450m2，临时道路1100m2，弃渣场地占地约1200m2，沉淀池占地约5m2，隔油沉淀池占地约90m2。

临建设施主要为木材加工厂、钢筋加工厂、灌浆中心站、砂、沙石及块石堆料场、砼构件预制厂。大坝左坝端平地处布置砼构件预制厂、灌浆中心站。大坝右坝端平地处布置砂石堆料场。在大坝下游空地布置水泥仓库、木材加工厂、钢筋加工厂、机械维修场。

根据现场调查本工程临时占地区内常见的植被为五节芒灌草丛、白茅灌草丛等，常见植物有五节芒、荠、芒、毛竹、白茅、狗牙根等，工程临时占用区植被类型较为单一，物种较为频繁，为评价区内较为常见的草本植物，其抗逆性强，繁殖能力强、恢复时间短。因此，本工程临时占地对占地区植被类型及植物种类的影响较小。此外，工程施工结束后，对临时占地区土地平整、植被恢复，可使临时占地区植物种类多样性、植被类型及生物量均有所增加。

2.施工活动对植物及植被的影响

施工期施工活动对植物及植被的影响因素主要有施工活动产生的废气、废水、弃渣、扬尘及人为干扰等。依据施工活动对植物的影响方式，可分为直接影响及间接影响，直接影响主要是指人员活动、车辆碾压等会使周边植物个体损失，植被生物量减少；间接影响主要是指施工过程中产生的废气、废水、弃渣、固废、扬尘等会使周边植物的生命活动受阻。

施工期废气主要来源于燃油机械的尾气，其主要污染物为 SO2、NO2、CO等。废气对植物的影响主要是在叶脉间或边缘出现不规则水渍状，导致叶片逐渐坏死，植物光合生产受阻，生长发育变缓。由于工程施工场地和施工工厂及弃渣场距离较近，燃油机械的废气排放量相对较低，再加上施工期机械尾气属移动线源排放，因此施工期废气对植物及植被的影响较小。

废水对植物的影响主要是废水的随意排放会改变土壤理化性质，改变植物生长发育环境，进而影响其正常生命活动。但这种影响可通过在污水回用不外排等进行避免。

弃渣主要来源于大坝、溢洪道加固时的施工场地以及施工道路建设、灌浆工程废浆等，弃渣的随意堆放不仅会压覆区域内植物及植被，改变区域生境条件，还可能导致局部区域的水土流失。但这种影响可通过对弃渣等进行统一调配与处理等措施进行缓解。

弃渣场距离大坝约210m，与项目车辆运输为同一条道路，不用另行修建临时施工道路，运输道路周边无环境敏感目标，在实行本环评要求的环境保护措施后，弃渣场运输渣土过程对环境影响较小。

扬尘主要来源于土石方调配，建筑物施工，直至工程竣工后场地清理、恢复等诸多工程，其中以运输车辆引起的二次扬尘影响时间最长，对周围植物及植被影响最严重。扬尘粗颗粒随风飘落到附近地面或植物叶、茎、花表面，会使其生命活动受到一定影响。由于评价区处亚热带季风气候区，区域内空气湿度相对较大，土壤湿润，扬尘扩散范围相对较小，再加上施工期如能采取洒水抑尘等措施，可有效减轻扬尘对周围植物及植被的影响。

本工程人为干扰对植物及植被的影响因素主要有人为砍伐、践踏、刻画、运输作业等。人为干扰对植物及植被的影响主要有：①施工期工程区人员增多，施工人员砍伐会破坏区域内植物及其生境，会影响群落结构及种类组成；②施工期施工人员践踏、施工机械碾压会对植物地上部分造成机械性伤害，从而影响植物的生长发育，同时践踏等造成的土壤结构变化会间接影响区域内植物的生长发育；③施工期施工人员刻画、施工车辆的剐蹭等人为活动导致植物形成创伤，伤口暴露后易导致病虫害，进而会影响其生长发育；④施工期运输作业方便种子的传播可能导致评价区外来物种入侵，破坏原区域内植物及其生境。由于本工程占地面积较小，占地区相对集中，施工期人为干扰等可通过加强宣传教育活动，加强施工监理，在施工前划定施工范围，规范施工人员活动等进行缓解，在相对措施得到落实后，人为干扰对植物及植被的影响较小。

3. 渣料场使用对植物的影响

渣料场区的使用对植物及植被的影响主要为破坏地表植被，造成地表裸露，受雨水冲击时易造成水土流失，将对植物及其生境造成不利影响，这种影响可通过及时进行植被恢复措施得到缓解。

运营期：

工程运行期临时占地植被逐渐恢复，工程施工扰动等对周边植被的影响逐渐降低。工程建成后，向家洞水库安全隐患得到治理，有利于稳定岸坡，维护现有河势，提高河段的防洪能力，减少淹没的植被，降低生物量损失；对改善河段生态环境、维护区域生态多样性、区域生态平衡具有积极意义。

#### 6.3.2.2对陆生动物的影响

（1）施工期对陆生动物的影响

工程施工期对动物的影响主要包括：工程占用动物生境；施工过程中各种噪声对动物栖息和繁殖的干扰；主体工程施工引起的水体污染；生活垃圾等对动物生境的破坏及对部分啮齿目分布格局的影响；人为活动对动物的干扰等。

（一）对两栖类的影响

两栖类动物对水有很大的依赖性。它们分布于评价范围内的水库、坑塘、沟渠及周边农田、灌草地等区域。工程施工期对其影响因素主要有：施工场地建设和主体工程施工引起的水体污染；施工占地对其生境的占用与破坏；施工噪声对其求偶的影响；人类活动对其的干扰等。其中对其影响最为明显的为施工引起的水体污染。

评价区内的蛙类，会在水库浅水区域和沟渠、坑塘内活动和产卵。工程施工期主体工程中压力隧洞、溢洪道的施工对向家洞水库的扰动，以及坑塘、沟渠边施工场地建设和弃渣，将引起的水体悬浮物浓度增加、水中有害物质增多，都将会对评价区内的水质造成污染从而会导致两栖类的生活环境恶化，破坏两栖类体表内外的渗透压平衡、酸碱度平衡，影响其对外界环境的适应能力及蛙卵的孵化率，导致两栖类栖息地缩小和种群、数量的减少。由于工程施工期会落实水土流失防治措施，渣场和施工场地周边水土流失较弱，且主体工程施工涉及的水域面积小，水体为静水水域，悬浮物扩散距离有限。因此在严格落实水土流失防治措施的情况下，工程施工对水质的影响小，对两栖类的影响有限。

由于工程施工主要在白天施工，蛙类主要在夜间求偶，施工噪声对两栖类繁衍影响较小。人类活动对两栖类的影响有生活污水与垃圾、人为捕杀，其中主要是人为捕杀。施工人员的生活污水与垃圾随意处理，将使两栖类动物的生境污染，迫使其寻找替代生境。此外，两栖动物存在被施工人员捕杀的风险，可能导致数量较少的种群消失。这些影响可通过宣传教育与设置惩罚等措施加以避免。

（二）对爬行类的影响

爬行类动物对水的依赖性没有两栖类动物高，但其生存方式多样，大致可分为有水栖型、林栖傍水型、灌丛石隙型、住宅型 4 种生态类型，其中水栖型和林栖傍水型对水具有一定的依赖性。工程施工期对爬行类的影响主要有：施工引起的水体污染；施工占地对其生境的占用；施工噪声对其捕食的干扰；人类活动对其的干扰等。其中对其影响较明显的为施工引起的水体污染对其生境的破坏。评价区对水有一定依赖性较高的爬行类动物有水栖型种类，为中华鳖、乌龟、中国水蛇，它们主要在评价区内向家洞水库及周边林地中生活。主体工程施工将引起水库内的的水体悬浮增加，对水域造成一定的污染，造成施工区域内水栖型爬行类种群数量下降。由于向家洞水库水域面积大，主体工程施工涉及水域面积小，且水栖型爬行类在水体内移动速度快。主体工程施工导致的水污染不会对水栖型爬行类造成大的影响。林栖傍水型爬行类中的虎斑颈槽蛇、乌华游蛇（Trimerodytes percarinatus）等种类会在向家洞水库内捕食鱼类，主体工程施工施工将会导致施工区域一定区域内鱼类资源减少，增加其捕食压力。由于鱼类并不是其唯一的食物来源，施工对其影响有限。对水依赖性不高的灌丛石隙型和住宅型爬行类主要在评价区的居住地、灌草地、农田等区域活动，施工引起的水体污染对其直接影响不大。

施工时占地占用部分爬行类的生境，将迫使其转移至附近的替代生境中。由于工程影响区域附近相似生境较多，占地对爬行类影响较小。

与两栖类类似，爬行类中也有一些种类食用价值和经济实用价值较高，可能遭到施工人员的捕杀，造成该区域内种群数量的减少，如中华鳖、乌龟、乌梢蛇等。这种影响可通过制定相关的惩罚制度与宣传教育的方式加以避免。

（三）对鸟类的影响

鸟类善于飞翔，其特点是感官敏锐、迁移能力强，同时其生活类型也多种多样，有生活于水域中或水域附近的游禽及涉禽，生活于林中的猛禽、攀禽和鸣禽，生活于灌丛、草丛或农田中的陆禽等。工程施工期对其影响主要有：施工噪声对其的驱赶；大坝主体工程施工对湿地鸟类栖息地和食源的破坏；人为活动对其的影响等。其中施工噪音；主体工程施工对湿地鸟类栖息地和食源的破坏，对评价区内的鸟类影响相对较大。

工程施工噪声主要来源于大坝、压力隧洞、溢洪道拆除和填筑时施工器械噪声，以及施工车辆运输噪声，施工噪声将导致区域鸟类远离施工区域。评价区内主要以林地为主，对噪声有很好的吸收作用，施工噪声衰减至环境背景噪声值的距离短。工程施工不会产生突发的高强度突发噪音，不会引起鸟类强烈的应急活动，因此工程作业产生的噪音对整个评价区内鸟类影响有限。施工完成后，受噪音影响的鸟类会逐渐迁回。

工程对鸟类的影响主要来源于主体工程施工导致向家洞水库悬浮物增加，对湿地鸟类栖息地和食源的破坏。影响对象为鸟类中的游禽、涉禽和以鱼类为食的翠鸟科种类，主体工程施工占用水库水域面积小，且水库为静水水域，悬浮物扩散范围小，水污染影响范围有限，影响相对可控。

鸟类的视觉极其敏锐，施工期由于施工人员进驻，施工人员的活动将对鸟类造成一定驱赶作用。评价区内鸟类适宜生境较多，施工人员影响是暂时的，这种影响不大。鸟类中部分种类食用价值、观赏价值和经济价值较高，如环颈雉、珠颈斑鸠、画眉等，可能会遭到施工人员的捕捉或捕杀而导致个体死亡或种群数量减少。这种影响同样也可通过加强对施工人员的教育与宣传等方式加以避免。

（四）对哺乳类的影响

哺乳类感官非常敏锐、迁移能力较强，对人类活动的敏感程度较鸟类更甚。评价区内的哺乳类有筑巢于地下但主要在地面觅食的半地下生活型和在人类居民点或岩洞中生活的岩洞栖息型。工程施工期对其影响主要有，施工噪声对其的驱赶；生活垃圾对其觅食和分布的影响；施工引起的水体污染对其的影响；人为活动对其的影响等。由于工程施工区域主要为建设用地，施工区域内活动的哺乳类较少，工程施工对哺乳类影响有限。哺乳类噪声非常敏感，噪声对其的影响主要为限制其活动范围，使部分种类觅食时不敢靠近施工区域。由于工程施工噪音强度不高，且周边区域替代生境多，施工噪音对哺乳类影响不大。

评价区内的哺乳类对水的依存度不高，仅偶尔会到沅江内饮水。评价范围内水域面积大，施工影响区域内的水域不是其唯一的饮用水水源地，因此施工引起的水体污染对评价区内哺乳类影响不大。

评价区分布的哺乳类中，华南兔、东北刺猬等有较高的食用价值和经济价值，若不进行有效管理可能遭到施工人员的捕杀，同样可通过宣传教育和设置奖惩来加以避免。

（2）运行期对陆生动物的影响

运行期间对动物不利影响主要为主体工程施工完成后初期，临时占地工程拆除、生境修复过程中人为活动、噪声等引起。运行初期人为活动少，部分临时工程拆除的施工强度低，产生的噪音强度不高，对区域野生动物不利影响小。向家洞水库除险加固完成后，减少了洪灾发生几率，有利于区域生境条件与生态系统的相对稳定，对区域野生动物生存、繁衍有一定的积极意义。

### 施工对区域生物多样性的影响

（1）污染物的影响

根据本报告污染物源强核算，向家洞水库工程施工期产生的大气污染物主要是施工期 的机械车辆废气、施工扬尘，废气、粉尘的影响半径在200m左右，经过调查，影响范围内不存在对工程排放的大气污染物敏感的野生动植物，施工期结束后，污染物随之消失，工程活动不会对物种多样性产生明显的不利影响。

本工程产生的水污染物主要是施工废水、施工人员生活污水。施工废水分类处理后回用，施工生活污水经化粪池处理后做农肥，施工期废水严禁排入向家洞水库及下游。采取分类处理措施后，向家洞水库工程活动产生的水污染物不会对向家洞水库及下游水生生境和水生生物物种多样性产生不利影响。

本工程施工噪声污染主要是施工期施工机械和施工活动噪声。施工噪声对评价区域内人工林生境中生活的鸟类、小型哺乳类动物产生一定的干扰，可能导致鸟类、小型哺乳类动物迁移至山林深处，随着施工期的结束，再次迁移回来。经过调查，评价区域内不存在对噪声特别敏感的野生保护动物。因此，工程施工活动噪声不会对周边区域动物物种多样性产生明显的不利影响。

（2）施工人员活动的影响

施工期人员较多，可能存在个别施工人员私自捕鱼、捕鸟、捕蛇等行为。施工期应严格施工管理，限制施工人员在非施工区域内的活动，则可以避免野生动物受到施工人员活动的干扰，减少对物种多样性产生的不利影响。

（3）固体废弃物的影响

施工期的生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处置，不对生物多样性产生不利影响。工程产生的弃土和帷幕灌浆的泥浆运至弃渣场。因此，工程产生的弃土等废物不会对生境和物种多样性产生显著的不利影响。

### 施工对土地利用的影响

工程主要是在已经建成的水库大坝上进行加固、修缮以及设备修缮等，工程施工场主要集中在坝体区域，不新增永久占地，不会对区域土地利用格局造成大的影响。临时占用土地包括水利设施用地、林地等。工程临时占地对土壤结构有一定不利影响，但这种影响在工程结束后，可通过覆土、恢复植被等工程和植物措施进行恢复。因此，临时占地所造成的影响是短期的、局部的，不会对临时征用的土地利用性质和功能、土壤的理化性质、土地利用格局等造成显著影响。

综合分析，项目占用的各土地类型比例不大，对区域土地利用格局不会造成较大影响，施工期临时用地在施工结束后，采取覆土植被及复垦措施后基本可以恢复到原有功能，因此项目占地对土地利用的影响不大。

### 弃渣场对生态的影响

场地平整和表土开挖、堆放等一系列施工活动，不可避免损坏原有地貌和地表植被，破坏景观生态，改变土地原有的利用功能，植被面积减少，占地区域地表裸露和松散的土方易造成新的水土流失。 生态恢复范围：根据业主提供的资料，项目由于须取土料较少，不需要考虑取土料场。经向家洞水库管理所现场指定本工程弃渣场位于水库西北面，占地面积1200平米，占地地类为林地和旱地，待施工结束后进行复垦。施工影响的植被主要为常见种，占地区域均未发现重点保护的野生植物，不占用生态红线、生态公益林和基本农田保护区，同时施工结束后通过地表平整、种植植被等生态修复，及时恢复土地的原有功能，对区域生态环境影响不大。

生态恢复措施：①在施工前保存好熟化土，施工结束后及时清理、松土、覆盖熟化土， 复种或选择当地适宜植物及时恢复绿化。②为减少地表径流对弃渣场的冲刷而影响生产和生活，同时对弃渣场区内汇水进行疏排，拟在弃渣场四周开挖排水沟，将汇水引入周边沟渠。排水沟采用梯形断面、土质结构，内侧夯实。③施工现场设置告示牌，运输车辆加盖 篷布防止物料洒落。施工结束后及时撤除临时建筑物和堆放的废弃杂物，整治施工开挖裸露面，清理和再塑施工痕迹并平整。植物恢复采取施工前植被生产方式，尽量使其与周围景观协调一致。

## 地下水环境

向家洞水库除险加固工程主要施工活动有混凝土拆除、土石方拆除、土石方开挖、土石方回填、帷幕灌浆、混凝土浇筑、涂刷环氧砂浆、高压旋喷灌浆、机电及金属结构安装、干砌块石、浆砌块石、植生块护坡等。工程区域潜水层为第四系孔隙水，赋存于第四系松散堆积层孔隙中，渗透性较弱，因此施工涉及少量环氧砂浆涂抹和高压喷灌浆对地下水环境影响不大。施工期废水主要为基坑废水、机械设备冲洗废水及施工生活污水。本工程施工营地租用民房，生活污水依托现有的污水处理管网，对水库水质、地下水环境不产生影响。

（1）工程开挖对地下水水位的影响

库区内工程开挖深度大于地下水埋深，会触及地下水，产生基坑水。可在施工前采用潜水泵抽排至基坑外的河道内。施工排水将导致靠近施工区范围内地下水水位有些许降低。但由于各工程施工时间短，降排水措施停止后，地下水水位迅速恢复。施工对地下水水位的影响具有临时性，局部性、可恢复性等特点，施工结束后该区域的地下水水位又恢复至原始水位。因此基坑排水对地下水水位影响不大。

（2）施工期污水对地下水水质的影响

根据本项目建设内容及工程特点，本项目对地下水环境影响主要是施工人员的生活污水处理、生产废水等处理不当会污染地下水。生活污水经化粪池处理后进行农业灌溉、生产废水经沉淀处理后回用洒水抑尘。本项目施工期环保构筑物全部做防腐防渗处理，同时购置安装高质量的排水管路，防止污水在收集及处理、暂存等过程中下渗污染地下水，施工场地固体废物堆放点均做好防渗处理。避免因雨水淋溶或渗滤液渗漏污染地下水。在做好上述污水收集、防渗措施的情况下，预计施工废水下渗污染地下水的几率很小，不会对地下水环境造成影响。

## 土壤环境

本工程属生态影响型建设项目，工程施工期仅有少量污废水和固体废物，且都产生在施工场地区域内。该项目使用商品混凝土，不涉及混凝土拌和废水。根据本次现状监测，项目底泥各污染物浓度均满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中限值要求。

项目对土壤环境的影响主要是生态影响，主要表现在水位发生变化。项目已运行多年，库区范围的土地利用现状没有发生大的改变，库岸两边仍然以林地为主，植被覆盖率无大的改变，因此不会造成库区盐渍化。在枯水季节调查期间，在库区范 围内未发现水草丛生的沼泽化现象，不会造成河流沼泽化，不会导致地下水位的大幅提高而产生土地浸没、引起沼泽化、盐碱化等土壤环境问题，不改变原有土壤生态功能。

## 固体废物

（1）弃渣

弃渣场占地1200m2，弃渣量为4923m3，堆渣量约0.5万m3，最大堆高5.0m。弃渣场地大部分区域基础为冷家系群变质岩，局部区域基础为粘土夹碎石，场地及其周边无滑坡、泥石流及危岩崩塌等不良地质现象。场地工程地质条件简单，稳定性好，适宜于弃渣堆填。弃渣场可容纳工程施工过程产生的全部弃渣，因此工程弃渣不会对弃渣场以外的区域环境造成明显不利影响。

（2）生活垃圾

施工区生活垃圾主要来源于施工作业区，施工期间，工程施工平均人数170人，施工期8个月。按照人均垃圾产生量为1.0kg/d 计，工程施工营地生活垃圾产生量为0.17t/d，施工期共产生垃圾量分别为41.36t。

施工期间施工人员居住集中，生活垃圾来源比较简单，主要成分以有机垃圾为主。采取垃圾分类收集，无机垃圾收集后可直接运送至弃渣场集中堆放，可使生活垃圾处置规模大大减少；有机垃圾以厨余为主，垃圾收集后作统一处置。为收集场内生活垃圾，施工营地内按50人设置一个垃圾桶，因此，工程施工区设置 5 个垃圾桶，定期由委托的垃圾处理单位统一处理。

（3）建筑垃圾和生产废料处置

建筑垃圾和生产废料可利用部分的经回收后再利用，无法利用的由各施工承包商安排专人负责收集，按照当地城市市容环境卫生行政主管部门统一管理要求进行处置；工程结束后，拆除施工区的临建设施，对施工机械汽车停放场、综合加工厂等施工用地，及时进行场地清理，清除建筑垃圾及各种杂物，对其周围的生活垃圾、污水坑必须清理平整，并用石炭酸、生石灰进行消毒，作好施工迹地恢复工作。

（4）危险废物

施工期间，空压机及机械设备维修会产生废机油、废油抹布及废机油桶，机械冲洗废水处理设施会产生含油污泥，类比同类工程该类危废产生量约为0.5t。根据《国家危险废物名录》(2021 年版)，废机油、机械冲洗废水处理设施含油污泥以及空压机废油均为危险废物，废物类别为“HW08 废矿物油”。①HW08 废机油 900-249-08（小类）；②HW49 其他废物 900-041-49（小类） 废弃的含油抹布、劳保用品。废油桶由有危废处理资质的单位进行回收处置。废机油、空压机废油、含油污泥均应由施工单位交由有危废处理资质的单位进行处置。

施工期应在施工营地设置危废暂存库(10m2)，并委托有相应危废处置资质的单位安全处置。危险废物的容器、包装物以及暂存库等按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)进行标志设置，危废暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2023)的要求进行设计、建造和管理，从而避免本项目产生的危险废物对周围环境产生影响。

## 大气环境影响预测与评价

本项目为水库除险加固工程，对于大气环境的影响主要集中在施工期。运营期大气污染物排放不增加。本次主要分析施工期对于大气环境影响。

（1）施工作业面扬尘

施工扬尘主要来源于施工区内的各类堆场、渣场、土石方工程的裸露面等区域，此外施工工厂及施工区在物料装卸和堆存过程中也会产生少量扬尘。施工扬尘造成的影响程度和范围相对较小。

施工区扬尘的环境影响通过类比同类工程施工区及周边大气环境的监测资料分析，施工场地周边地区 TSP 浓度值在 40m 范围内呈明显下降趋势，50m 范围之外 TSP 浓度值趋于稳定。在施工区处于良好管理的情况下，如对施工区采取洒水降尘措施后，距施工现场 40m 以外区域的 TSP24 小时平均浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，洒水后 TSP 浓度见表 6.8-1

表6.8-1  施工场地及周边 TSP 浓度变化对比表

| 监测点位置 |  | 场地不洒水 | 场地洒水后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距施工场地不同距离处TSP 的浓度值（mg/m3） | 10m | 1.75 | 0.437 |
|  | 20m | 1.30 | 0.350 |
|  | 30m | 0.78 | 0.310 |
|  | 40m | 0.365 | 0.265 |
|  | 50m | 0.345 | 0.250 |
|  | 60m | 0.330 | 0.238 |

结合敏感点和施工区域的位置关系，类比分析结果表明：本工程施工对局部区域的环境空气造成了影响，但影响的居民人数较少。项目1处敏感点目标距离施工场地60m，局部时段将受扬尘影响较大，各单项工程施工时间较短，且当地扩散条件较好，因此扬尘的影响具有区域有限、时间短的特点。

（2）道路扬尘

根据对同类工程道路扬尘的分析结果：在未采取抑尘措施的条件下，道路扬尘所影响的范围在100m以内，而对道路实施定期洒水冲洗（每天3~5 次）措施后，道扬尘的影响范围可控制在30m 以内。经调查，本工程施工道路周边分布有居民点，道路扬尘对周边环境空气质量和敏感目标有不利影响，但影响程度有限。

（3）燃油废气

工程施工过程中需使用大量的燃油机械设备及运输车辆，在燃油使用过程中会产生 NOx、CO、HC 和颗粒物等污染物。施工期消耗油料以柴油为主。施工机械、汽车产生的燃油废气会对周围环境空气产生不利影响。由于本工程呈狭窄的线形或点状分布，各单项工程施工时间较短，废气呈无组织排放，且施工区域地势开阔、污染物扩散条件好。燃油废气产生后在短时间内即扩散，对施工区域周边环境空气的影响程度有限，施工区周边的敏感点受燃油废气的影响较小。

由于项目施工区域地形开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响是很小的，并且施工过程为临时性的，施工结束后废气影响将随之消失。

## 噪声环境影响预测与评价

### 施工期噪声环境影响分析

本项目的环境噪声源主要来自施工场地施工机械作业、车辆运输等。施工场地机械噪声源主要来自装载机、搅拌机、挖掘机、推土机、压路机、振捣棒、切缝机等机械施工活动，作业面噪声值一般在80dB（A）～100dB（A）之间。经消声减振、围挡阻隔等措施后，削减量可达5～10dB（A）。施工噪声随施工活动的结束而消失。

（1）施工机械噪声预测模式

机械作业所产生的噪声可近似为点声源，采用点声源的几何发散衰减公式计算不同范围内的噪声强度，预测施工机械噪声对周边声环境敏感点的影响。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），预测模式如下：

①几何发散衰减

声源发出的噪声在空间发散传播，存在声压级不断衰减的过程，几何发散衰减量计算公式如下：

LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）

式中：LA（r）：预测点处声压级，（dB（A））；

LA（r0）：参考位置r0处的声压级，（dB（A））

r0：噪声源声压级测定距离；

r：预测点与噪声源距离，取值见上表。

多个机械同时作业的总等效连续 A 声级计算公式为：

Lp=10×1g[∑10LA/10]

式中：Lp—几个声源在受声点的噪声叠加值，dB(A)。

（2）施工场界噪声预测结果及评价

施工机械噪声源主要来自施工机械的开挖、运输和填筑等，施工阶段施工机械主要包括挖掘机、推土机、地质钻机、震捣器等。在未采取任何降噪措施的情况下，本环评预测时各施工机械噪声源取工程分析下表主要施工机械噪声值计表中的中间值，各机械施工噪声经过衰减后在不同距离处的噪声预测值见下表。

表 6.7-1 施工机械设备噪声影响预测结果 单位 dB(A)

| 机械名称 | 噪声源强 (dB(A)) | 5m | 10m | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 86 | 72.0 | 66.0 | 60.0 | 52.0 | 46.0 | 42.5 | 40.0 |
| 推土机 | 86 | 72.0 | 66.0 | 60.0 | 52.0 | 46.0 | 42.5 | 40.0 |
| 自卸汽车 | 80 | 66.0 | 60.0 | 54.0 | 46.0 | 40.0 | 36.5 | 34.0 |
| 地质钻机 | 83 | 69.0 | 63.0 | 57.0 | 49.0 | 43.0 | 39.5 | 37.0 |
| 蛙式夯实机 | 92 | 78.0 | 72.0 | 66.0 | 58.0 | 52.0 | 48.5 | 46.0 |
| 卷扬机 | 82 | 68.0 | 62.0 | 56.0 | 48.0 | 42.0 | 38.5 | 36.0 |
| 离心水泵 | 82 | 68.0 | 62.0 | 56.0 | 48.0 | 42.0 | 38.5 | 36.0 |
| 插入式震捣器 | 102 | 88.0 | 82.0 | 76.0 | 68.0 | 62.0 | 58.5 | 56.0 |
| 起重机 | 82 | 68.0 | 62.0 | 56.0 | 48.0 | 42.0 | 38.5 | 36.0 |
| 焊接设备 | 82 | 68.0 | 62.0 | 56.0 | 48.0 | 42.0 | 38.5 | 36.0 |
| 风燃压路机 | 95 | 81.0 | 75.0 | 69.0 | 61.0 | 55.0 | 51.5 | 49.0 |
| 灌浆泵 | 80 | 66.0 | 60 | 54.0 | 46.0 | 40.0 | 36.5 | 34.0 |

施工单位生产生活区所主要布置钢筋和木材加工厂，噪声源主要为钢筋和木材加工噪声及车辆运输噪声；临时堆土场主要用于部分开挖料的临时转运和堆存，噪声源主要来自车辆运输噪声；工程主要内容有土方工程、灌浆工程和砼工程，主体工程施工噪声源按不同施工阶段施工机械组合作业情况，土方工程：挖掘机、推土机、自卸汽车；灌浆工程：钻机、灌浆泵；砼工程包括基础工程和结构工程，基础工程：水泵、震捣器；结构工程：自卸汽车、夯实机、卷扬机、起重机、焊接设备、压路机。根据施工机械表和施工总布置，各类机械按1台施工计算，各施工阶段在未采取任何降噪措施的情况下，各施工阶段各施工工区噪声等级经过衰减后在不同距离处的噪声预测值见下表。

表6.7-2  各施工阶段噪声影响预测结果  单位 dB(A)

| 来源 |  |  | 施工设备 | 噪声源强 (dB(A)) | 噪声预测值 dB（A） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 5m | 10m | 25m | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 堆土场 |  |  | 挖掘机、推土机、自卸汽车 | 80.0 | 66.0 | 60.0 | 52.0 | 46.0 | 40.0 | 36.4 | 34.0 |
| 施工工区 |  |  | 自卸汽车 | 95.0 | 81 | 75.0 | 67.0 | 61.0 | 55.0 | 51.4 | 49.0 |
| 主体 工程区 | 土方工程 |  | 挖掘机、推土机、自卸汽车 | 89.52 | 75.5 | 69.5 | 61.5 | 55.5 | 49.5 | 46.0 | 43.5 |
|  | 灌浆工程 |  | 钻机、灌浆泵 | 100.13 | 86.1 | 69.5 | 72.2 | 66.1 | 60.1 | 56.6 | 54.1 |
|  | 砼工程 | 基础工程 | 水泵、震捣器 | 102.84 | 88.8 | 82.8 | 74.9 | 68.8 | 62.8 | 59.3 | 56.8 |
|  |  | 结构工程 | 自卸汽车、夯实机、卷扬机、起重机、焊接设备、压路机 | 97.26 | 83.2 | 77.2 | 69.3 | 63.2 | 57.2 | 53.7 | 51.2 |

（2）声环境影响预测结果

根据采取措施后噪声叠加源强以及点源衰减预测模式，计算出在距噪声源一定距离的噪声值，计算结果见表6.7-4所示：

表6.7-3 声环境保护目标调查表

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 空间相对位置 |  |  | 最近距离 | 方位 | 执行标准/功能区类别 | 声环境保护目标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 1 | 桥头屋居民 | 60 | -30 | -10 | 60m | 西 | 《声环境质量标准》GB3096-2008）2类 | 砖混结构 |

表6.7-4声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 噪声背景值 |  | 噪声现状值 |  | 噪声标准值 |  | 噪声贡献值 |  | 噪声预测值 |  | 较现状增量 |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 桥头屋居民 | 52 | 46 | 52 | 46 | 60 | 50 | 50.93 | / | 54.51 | / | +2.51 | / | 达标 | / |

由上表可知，施工期在不采取降噪措施的情况下，距堆土场、施工工区分别5m、25m处昼间噪声值可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准70dB(A）的要求；距土方工程25m，灌浆工程、基础工程达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）55dB(A）要求的，堆土场在25m处、施工工区在100m处、土方工程在100m处、结构工程在150m处，其余施工阶段需距离作业区在200m，由预测结果得知施工期设备运行噪声对周边敏感点的影响很小。

### 运行期噪声环境影响分析

本工程运行期不新增噪声污染源，与工程建设前无重大变化，噪声仍主要是工作闸门及启闭机等设备运行产生的噪声，设备大部分位于室内，噪声值一般在50dB（A）～60dB（A）之间。此外堤顶防汛道路不允许无关车辆进入，且考虑一般农用车辆行驶速度较低，运行期交通噪声源强一般小于60dB，运行期噪声不会对周边环境敏感点的声环境质量产生不利影响。

## 地表水环境保护措施

### 施工期地表水环境保护措施

(1)施工期生产废水

①基坑废水处理

本工程基坑排水主要产生于压力隧洞工程基坑。初期基坑排水与水库水质基本相似，可经排水沟静置沉淀，排至附近河流。经常性基坑排水包含了大量的渗水及降水，本工程基坑排水的处理目标为：基坑排水 SS浓度需控制在100mg/L 以 下 ，pH 需控制在6～9范围内。拟处理后用于施工区道路降尘、浇灌附近林地 和耕地或作为水保植物措施用水等。

本工程拟向基坑集水区投加絮凝剂，静置沉淀2h后，用清水泵抽出，剩余淤泥及时人工清除，运往附近渣场统一处理。因绿矾和聚丙烯酰胺的混合物对碱性高的 SS、石油类废水处理效果较好，采用该种絮凝剂处理基坑排水。为了保 证其上层清液中悬浮物和 pH 浓度不影响处理效果，在抽水时控制水泵的深度，保持水泵在上层清液部分；控制投药量，保证出水水质。处理流程见图7.1-1。

图7.1-1基坑排水处理流程图

②灌浆施工废水

本次加固对大坝坝基、坝肩采用帷幕灌浆进行防渗加固处理。灌浆施工会产生一定量的碱性、浑浊度较高的施工废水。主要污染物是pH和SS，pH值为11～12，SS浓度约5000mg/L。在大坝灌浆施工场地设置排放沟，出口处设置沉淀池，收集废水，经沉淀处理后回用于场地洒水降尘，严禁施工废水流入向家洞水库沉淀池设计停留时间4h，砖混结构，对池底及表面进行硬化。处理后的废水进入蓄水池，用于施工场地洒水。蓄水池配置水泵2台，1用1备。建议在坝体施工时在临水侧设置拦挡。

③施工机械冲洗废水

针对含油废水排放的特点，拟在机械停放场设置1处隔油沉淀池，高峰期需定期清洗的施工机械约有70辆（台），施工机械车辆定期冲洗将产生一定的含油废水。按每台机械冲洗水量0.5m3、每天有50%的燃油机械需要冲洗计，施工区的机械修配停放场含油废水最大产生量约为17.5m3 /d。施工区设计处理规模为 18m3 /d，施工机械车辆定期冲洗将产生一定的含油废水，主要污染物为石油类和悬浮物，排放的废水中悬浮物约1000mg/L、石油类约100mg/L。

本工程施工机械冲洗含油废水经隔油池进行油水初级分离，上层浮油由浮油回收机回收，清水由集水管引出进入后续处理构筑物，其中部分清水，则经回流水泵加压，进入压力溶气罐，经多介质过滤器过滤，水质可满足回用水要求。

（2）施工期生活污水

本工程施工营地租用民房，生活污水依托现有的化粪池处理后回用于农田灌溉，对水库水质不产生影响。

## 生态保护措施

### 水生生态保护

合理安排施工时序，3-8 月是鱼类产卵高峰期，从减缓对鱼类资源影响的角度出发，在鱼类繁殖期避免在水域范围内进行施工作业，以减少对鱼类繁殖的影响；为减缓施工噪声对鱼类的影响，采用消声设备，进一步降低水下噪声的影响；各类施工废水分类收集、处理后回用，禁止将含油废水外排入库；施工材料的堆放要远离水体，并做好防雨遮雨设施，防止随地表径流进入水体；施工弃渣和生活垃圾等应集中收集处理，禁止排入水库及下游河流，严禁在库区及邻近渠道倾倒、堆放施工固体废物，以减缓污水和固体废弃物对向家洞水库生态环境的影响。

在施工区域设立警示牌，加强对施工及管理人员环保知识的宣传教育，树立良好环境保护意识；加强监管，严禁施工人员随意捕捉野生动植物和水生生物。在工程施工期应有专业人员负责环保工作，落实各项环保措施，并对工程施工行为的监督和管理。

#### 生态影响的避让措施

施工时，应根据鱼类繁殖时间（3~7 月）调整工程施工期和施工计划，尽量避免在鱼类繁殖时间进行施工。

#### 生态影响的减缓措施

加强监管，严格按环保要求施工，生活污水和施工废水、生活垃圾与其他固体废弃物等按环保要求严禁直接排放入水库及下游河道，防止污染破坏水生生境。在工程施工区设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识，严禁施工人员下水捕捞以及炸鱼、毒鱼、电力捕鱼等行为。

#### 生态环境管理措施

加强施工期渔业资源监测，及时掌握库区及下游河道渔业资源的动态变化情况。建立鱼类及时救护机制，施工中如发现有受困或受伤保护野生动物，应立即停止施工，并通报渔政部门进行处理。

### 陆生生态保护

#### 陆生植物保护措施

- （1）避让措施

1）优化工程设计

在保证安全的前提下，尽可能减少坝肩边坡开挖对植被的破坏，并尽可能给植被恢复提供立地条件；合理利用弃渣在下游填筑出永久场地，用于布置坝区绿化。

2）优化施工方案，项目料场、临时中转堆存场、加工系统、弃渣场等工程的设置要在最大限度上做到挖填平衡，减少土石方远距离调运，尽可能地减轻在施工过程中因土石方运输造成的扬尘污染以及雨季施工潜在的水土流失等对植被的破坏。

3）优化施工时序，评价区农田生态系统多分布于下坝下，优化施工时序，在坝下施工时建议在农作物收获后施工。

- （2）减缓措施

1）加强森林资源保护。防止在评价区森林资源的滥砍乱伐和过量采伐林木及毁林开荒等不良现象发生，保护和培育现有森林。

2）划定施工活动范围，加强施工监理工作。确保施工人员在征地范围内活动，从而减轻非施工因素对周围植物及植被的占用与压踏。

3）设置警示牌，施工期间，溢洪道进口、主坝、弃渣场及施工工厂等人为活动较为频繁的区域以及涉及公益林地段设置生态保护警示牌。警示牌上标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木，尽量减少占地对植被和生态敏感区的破坏。

4）防止外来入侵种的扩散。加大宣传力度，对外来入侵植物的危害以及传播途径向施工人员进行宣传。

5）加强宣传教育活动，强化对现有生态的保护。施工前印发生态保护手册，加强对施工人员的法律和生态保护知识的宣传教育，强化生态保护意识。

6）加强植物检疫。在施工建设过程中要加强包装材料的检疫工作，防止森林病虫害的爆发。

- （3）恢复与补偿措施

施工结束后，应结合水土保持植物措施，对各施工迹地实施植被修复措施。对于渣场、施工生产生活区和施工临时道路等临时用地区，在开挖施工和占压完成后，拆除临建设施，进行植被修复。植被修复坚持“适地适树、适地适草”的原则，树种、草种以当地优良乡土植物为主，适当引进新的优良树种草种，提高绿化栽植的成活率。

一、植被修复原则

（1）保护原有生态系统的原则

评价区地貌以丘陵山地为主，区域自然植被以次生林为主。本项目建设不可避免的会占用区域内的林地、耕地、草地等，原区域内植被破坏，生态系统结构及功能受到影响。因此在植被修复过程中，必须尽量保护施工占地区域原有体系的生态环境，尽量发展以竹林、针叶林、阔叶林植被为主体的生态系统。

（2）保护生物多样性的原则

植被修复措施不仅考虑植被覆盖率，而且需要在利用当地原有物种的情况下，尽量使物种多样化，避免单一。在保证物种多样性的前提下，防止外来入侵种的扩散。

（3）景观优化的原则

植被恢复时，应与景观美化相结合，在恢复原有植被、生态系统的同时，尽量与提升景观质量相结合。

二、恢复植物的选择

（1）选择的原则

1）生态适应性原则：植物生态习性必须与当地条件相适应。评价区属亚热带大陆性季风气候区，属中低山地貌，所发育的地带性植被是亚热带常绿阔叶林，区域植被恢复时需选择适应亚热带大陆性季风气候环境的植物，应以毛竹、杉木、马尾松、油茶等为主。

2）本土植物优先原则：乡土树种对植被恢复具有重要作用，其能快速融于周边生态环境，减轻对景观的影响，并可阻止外来物种入侵。由于乡土种在当地食物链中已经形成相对稳定的结构，与生境建立了和谐的关系，其适应性强、生长快、自我繁殖和更新能力强，有利于保护生物多样性和维持当地生态平衡。

（2）恢复植物的选择

根据评价区生态环境特点及区域植被分布特征，植被恢复时乔木树种应尽量选择毛竹、杉木、樟树等，灌木尽量选择檵木、牡荆、盐肤木等，草本植物尽量选择五节芒、芒等，这些植物皆为评价区常见种，其适应性强，生长快，且可起到较好的水土保持的作用。

- （4）管理措施

- 加强宣传教育活动。施工前印发环境保护手册，组织专家对施工人员及附近居民等进行环保宣传教育，提高施工人员及附近居民对环境的保护意识。坚决制止评价区植被的滥砍乱伐、过量采伐、毁林开荒等不良现象发生，保护和培育现有森林资源。

- 加强施工监理工作，强化对现有植被的管理。施工前划定施工活动范围，确保施工人员在征地范围内活动；施工过程中，加强对施工人员的管理，严格限制施工人员的活动范围，严禁越界施工破坏区域植被及生态环境。

3）工程施工期、运营期都应对植物的影响进行监测或调查。施工过程中若发现，及时上报主管部门，并根据其所处位置及受影响程度，采取迁地移栽或就地保护等措施。运营期主要监测生境的变化，植被的变化以及生态系统整体性变化。通过监测，加强对生态的管理，在工程管理机构，应设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员和管理人员环境意识。通过动态监测和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。

- （5）对保护植物的保护措施

工程在施工时应采取相关措施加强对国家级省级重点保护野生植物的宣传和保护：

1）加强宣教，严禁采挖。工程施工强对评价区可能分布的保护野生植物应印发宣传手册进行宣传教育，严禁施工人员采挖具有观赏及经济价值的保护植物如兰属植物、中华猕猴桃等。

2）工程在施工中若发现国家级省级重点保护野生植物应立即停止施工，向当地主管部门汇报待保护植物得到相关保护措施后方可进行施工。

#### 陆生动物保护措施

- 避让措施

根据项目施工进度，本工程拟在一个枯水期内安排施工，工程施工总工期8个月(其中准备期为1个月，主体工程工期6个月，工程扫尾期1个月)，开工日期为第一年9月，完工日期为第二年4月。根据现场调查，在评价区内繁殖的鸟类67种，占比63.21%，主要繁殖期为3~7月，主要营巢于林地内，工程施工破坏洲滩植被，会对区域鸟类繁殖造成一定影响。建议毁坏林地时施工避开区域鸟类主要繁殖期。区域冬候鸟主要为雁鸭类，且包括白额雁、小天鹅、鸳鸯的国家重点保护鸟类，活动于向家洞水库，栖息时间为11~翌年3月。建议合理安排工期，主体工程施工避开区域冬候鸟栖息时间。

- 减缓措施

（1）施工期间项目建设单位组织生态环保宣传教育，提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家级、省级重点保护动物，在施工时严禁对其进行猎捕，严禁施工人员捕杀野生动物。

（2）施工单位合理设置工程施工时段和方式，防止噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和哺乳类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午的噪声影响等。

（3）由于向家洞水库中有不少游禽、涉禽及两栖爬行类活动，所以施工单位要加强对施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），施工废水应经过处理达标后回用于施工或绿化。

（4）主体工程工时需要不断观察周围水域，不断改进施工方案，减少污染，尽量减少对河床的扰动。

修复措施

及时对临时工程进行拆除，并进行植被恢复，削减工程占地对区域野生动物生境占用的影响。

管理措施

（1）加强对工程施工人员的生态教育和野生动物保护教育，加强宣传力度。采用在工程施工营造地分发宣传资料和制作重点保护野生动物板报、日常工作会议中重点告示的方式宣传《中华人民共和国野生动物保护法》、《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》等相关法律法规及条例，提高施工和管理人员的保护意识，严禁捕猎野生动物的行为。

（2）加强宣传教育活动，提高工作人员及区域居民的环境保护意识，严禁将生活废水直接排入水域，削减施工对水环境的污染。

（3）施工单位强对施工器械的检查力度，防止施工器械“跑、冒、滴、漏”油的事故发生。

（4）施工和施工完成后，业主单位委托具有相关资质的单位积极开展对项目区域内的湿地鸟类进行监测，分析冬候鸟的变化趋势，掌握保护措施的实际效果，用于改善湿地鸟类的保护措施。

（5）自然疫源性疾病的传播者（部分鼠类），施工人员生活垃圾的堆放可能引来鼠类聚集，施工单位需要重视施工区域人、畜的防疫工作。

对重要动物的保护措施

施工期，工程施工严格控制征地范围；选用低噪音设备，禁止正午和晨昏进行高噪声活动；主体工程施工避开冬候鸟栖息时间；加强动物的监测，及时掌握重点保护动物分布范围、数量、种类、栖息生境等。加强与地方野生动物保护部门的联系，在工程实施期间，若发现受伤的野生动物及时上报林业主管部门

汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线保护措施

（1）生产生活废污水处理措施

严格落实环评提出的水环境保护要求，生产生活废污水严禁排入水库。

（2）水土保持措施

严格落实水土保持方案提出的各项水土保持措施，禁止在水源保护区陆域违规堆土堆渣，及时清理施工杂物，工程弃渣及时运往临时堆土场，工程开挖临时堆土场做好围挡、遮盖等工作，用地使用结束后尽快进行绿化恢复，避免水土流失影响。

（3）监督管理要求

加强汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线的施工人员管理和宣传教育工作，提高施工人员对汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线保护的意识，设置宣传警示标牌，写明保护要求和禁止事项；加强施工管理，防止施工段车辆油料泄漏，安排专人加强施工机械设备的维护；严格控制施工范围和施工强度，禁止在水源保护区内开展一切不必要的活动；加强施工过程的监督，配备专职和兼职管理人员，定期或不定期沿线巡查，对施工期可能发生的水环境污染事件进行有效监控，发现问题及时上报，查找原因并予以控制；制定水污染事件的应急预案，落实各项应急措施，建立健全环境事故责任制和责任追究制。

## 大气环境保护措施

（1）施工区扬尘控制

1）在局部时段对附近敏感目标扬尘影响较大的施工区周围设置连续的围挡，重要部位和主要路段围挡高度不低于 2.5m，一般路段围挡高度不低于 1.8m。围挡统一采用钢结构多孔面板式或者装配式夹芯板围挡。应在工地围挡上均匀设置给水管及水雾喷头，施工作业期间，可根据作业实际情况每天两次开启喷淋系统各进行 30 分钟以上喷淋降尘（雨天除外），特殊情况下按环保部门要求增加喷淋频次。

2）在堆料场、渣场、土石方开挖、拆除作业区等多扬尘的施工作业面配备人员及洒水车等降尘设备进行定期洒水，在无雨日每天洒水 3～5 次，洒水面积需尽量覆盖所有干燥裸露面。

3）为避免施工工厂和施工区在物料装卸、堆存以及场地内汽车行使等过程中会产生扬尘，需在场地内定期洒水，并加强洒水频率，在无雨日每天洒水 3～5 次，洒水面积需尽量覆盖所有干燥区域。

4）施工弃渣应及时清运至弃渣场处理，并及时做好弃渣场的水土保持措施。

5）物料堆积过程中，堆积边坡的角度不宜过大，弃渣场应及时夯实；晴朗多风天气应对露天临时堆放的土料适当加湿或表面覆盖，减少风力起尘量。

（2）道路扬尘控制

1）在施工道路区域设置限速标志，车速不得超过 25km/h，以减少起尘量，防止车速过快产生扬尘污染大气环境。

2）在物资运输过程中注意防止扬尘污染。装载多尘物料时，应对物料适当加湿或用帆布覆盖，运送散装水泥车辆的储罐应保持良好密封状态，经常清洗运输车辆。运输车辆驶出施工区时，应对车辆轮胎、底盘等容易夹带泥土的部位进行冲洗。

3）施工阶段对汽车行驶路面勤清扫，可以较好地减少扬尘排放量。对施工道路进行洒水，在无雨日 1 天洒水 3～5 次，在干燥大风天气情况下洒水频率加密。

4）做好公路绿化，依不同路段情况，栽植树木与灌木。道路两侧的行道树或绿化带不但起着防眩、吸音、隔离、丰富道路景观、美化环境的作用，还有吸尘的作用。

（3）燃油施工机械废气控制

加强大型施工机械和车辆的管理，执行 I/M 制度（即定期检查维护制度），对燃油机械、运输车辆所装的消烟除尘装置进行定期检测与维护，确保其排气装置处于良好的运行状态承包商所有施工机械尾气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）》（GB20891-2007），车辆尾气排放执行《汽车大气污染物排放标准》（GB14761.1-14761.7-93）。同时施工机械使用优质燃料。严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度。特别是对发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧机械与车辆，应予更新。

## 地下水环境保护措施

对于废水污染防治措施，除严格去落实以上针对地表水污染的防治措施外，对地下水提出下面的防治措施。防止地下水污染的主要措施是切断污染物进入地下水环境的途径。对本项目而言，为防止项目施工期废水对地下水环境造成污染，采取以下措施：

(1)按照本报告提出的各项废污水处理措施，确保工程施工过程中各废污水的处理和回用，生活垃圾统一收集后及时运至当地的垃圾中转站进行处理，施工过程中产生的固体废弃物尽可能收集堆置运走处理。此外工程的各项废污水处理构筑物(如沉淀池、隔油池等)应做好防渗措施，防止污染物入渗影响地下水水质。

(2)严禁雨季施工污废水乱排、乱放。根据各工程段降雨特征和工地实际情况设置好排水设施，制定雨季具体排水方案，避免雨季排水不畅渗入土壤等事故发生。

(3)工程使用的燃油应设立专用仓库，库房地面做好防渗处理，储存、使用、保管安排专人负责，防止跑、冒、滴、漏污染土壤和水体；加强交通运输管理，减少交通事故发生，避免油料泄漏污染地下水。

（4）临时排水管道敷设前需做好地下水防渗措施；做好接驳管道的设计、施工工作，避免施工废水下渗造成对地下水的污染。

（5）施工期各类固体废物应分类收集，做好收集管理工作，并做到及时清运处理；禁止利用生活垃圾和弃土等固体废物回填沟、坑等，施工过程中尽量避免施工原料的长期堆放，如需长期堆放时，堆放场地需要进行地面硬化和搭建简易雨篷，对现场固体废物堆放应做好防渗漏处理，避免部分原料物质经雨水淋滤后直接入渗进入地下，避免引起地下水污染。

## 土壤环境保护措施

本工程为土壤生态影响型项目，在严格执行相关环境保护措施的前提下，不会对加剧土壤的酸化或引起碱化或盐化影响。因此，土壤环境保护措施主要为源头控制措施，具体包括：

（1）施工期及运行期各类污废水、固体废物应按本报告书要求进行处理和处置，避免污染工程周边土壤环境。

（2）对工程区内耕地、园地地块进行表土剥离，并集中堆置防护用于后期植被恢复。

（3）加强施工机械设备的维护保养，杜绝机械设备油类的跑、冒、滴、漏对土壤环境的影响

## 声环境保护措施

本项目噪声影响主要集中在施工期，运行期噪声不会对周边环境敏感点的声环境质量产生不利影响，本环评主要针对施工期噪声提出防治措施。

### 噪声污染控制措施

（1）设立警示牌

为提醒进入施工区的外来人员及当地居民注意交通安全和自我防护，拟在对外公路及主要公路的交叉口处设置警示牌，限制车速，禁止鸣笛，提醒车辆减速慢行。

（2）固定点源控制

选用符合国家有关标准的施工机械设备，排放噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声。合理布置办公生活区和施工场地，高噪声机械尽量远离居民点布置。

（3）交通噪声控制

①做好施工区道路规划，在主要交通干道上实行汽车、人行道分流。

②加强管理，结合施工区环境状况制定道路交通管理办法，在危险路段、降噪路段设执勤人员；车辆在本段应适当减速行驶，车速最好控制在15km/h以内，并禁鸣高音喇叭。

③加强道路养护和车辆的维修保养，禁止使用高噪声车辆，在居民点周围控制机动车辆行驶速度，并且禁止鸣笛。

④施工单位必须选用符合国家有关环保标准的运输车辆。

### 传播途径控制措施

针对施工区临近居民点处及施工工厂，尽可能用多孔性吸声材料建立隔声屏障、隔声罩进行隔声封闭作业，控制噪声的传播途径。

### 主要敏感对象保护措施

在采取上述噪声控制措施的基础上，提出如下环境保护措施。

（1）首先应该从源头控制污染源，选择符合噪声标准机械设备、优先采取先进低噪声施工技术，加强噪声源控制。

（2）在施工区进出路段设置限速禁鸣标志牌，对进入工区的运输车辆采取限制车速（经过居民点时车速低于15km/h）、禁止鸣笛等措施；严格控制施工时间，在午休时间11：30～14：30，禁止噪声源强大的施工活动，禁止夜间22：00～次日6：00施工。

（3）在临近敏感点的施工场界设置隔声屏障，或者与敏感点居民协调临时避让。

（4）加强与敏感点人群的沟通工作，施工前应在敏感点张贴公示，争取获得其谅解。公示内容包括：工程名称、施工时间安排，施工单位，建设单位及主要联系人名称与联系方式。对公众提出的环境影响投诉应及时予以反馈与解决。

### 施工期噪声污染防护措施可行性分析

本项目噪声经上述防护措施后可有效降低噪声，对周边居民点影响较小，且措施简单易行、经济合理，故本项目采用以上噪声防护措施是可行的。

## 固体废弃物处置措施

（1）工程弃渣处置

向家洞水库弃渣场选择在工程区西部桥头屋村附近的一块低洼地，距离大坝约210m。弃渣场占地1200m2，弃料4923m3，堆渣量约0.5万m3，最大堆高5.0m。弃渣场地大部分区域基础为冷家系群变质岩，局部区域基础为粘土夹碎石，整体上目前处于较稳定状态。场地及其周边无滑坡、泥石流及危岩崩塌等不良地质现象。场地工程地质条件简单，稳定性好，适宜于弃渣堆填。弃渣场可容纳工程施工过程产生的全部弃渣，因此工程弃渣不会对弃渣场以外的区域环境造成明显不利影响。

（2）生活垃圾处置

施工区生活垃圾主要来源于施工作业区，施工期间，工程施工平均人数170 人，施工期8个月。按照人均垃圾产生量为 1.0kg/d 计，工程施工营地生活垃圾产生量为 0.17t/d，施工期共产生垃圾量分别为 41.36t。施工期间施工人员居住集中，生活垃圾来源比较简单，主要成分以有机垃圾为主。采取垃圾分类收集，无机垃圾收集后可直接运送至弃渣场集中堆放，可使生活垃圾处置规模大大减少；有机垃圾以厨余为主，垃圾收集后作统一处置。为收集场内生活垃圾，施工营地内按50人设置一个垃圾桶，因此，工程施工区设置 5 个垃圾桶，定期由委托的垃圾处理单位统一清运处理。

（3）建筑垃圾及废旧设备

建筑垃圾和生产废料可利用部分的经回收后再利用，无法利用的由各施工承包商安排专人负责收集，按照当地城市市容环境卫生行政主管部门统一管理要求进行处置。工程结束后，拆除施工区的临建设施，对施工机械汽车停放场、综合加工厂等施工用地，及时进行场地清理，清除建筑垃圾及各种杂物，对其周围的生活垃圾、污水坑必须清理平整，并用石炭酸、生石灰进行消毒， 作好施工迹地恢复工作。

## 汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线保护措施

根据施工组织设计，在进行发电灌溉压力隧洞施工时，会采用施工导流的方式维持向家洞水库的最低供水水位，对供水不产生影响，但在工程施工期间需对汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线进行保护，防止因施工造成向家洞水库水质变差对生态红线产生影响。故本环评主要针对向家洞水库汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线提出保护措施。

### 减缓措施

①严格控制占地范围，规范施工行为。

②施工期间应优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短施工作业时间，尽量缩短生态保护红线范围的施工期。

③优化施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。早晨、黄昏和晚上是野生动物活动、繁殖和觅食的高峰时段，应避免在此时间段进行高噪声作业。

④尽量采用低噪声机械，对超过国家标准的机械应禁止其入场施工，施工过程中经常对设备进行维修保养。提示进入的人员和车辆注意对野生动物的保护。禁止鸣笛及降低车速，以减少对野生动物的影响。在动物经常出没的路段设置动物标志牌。

### 恢复补偿措施

①植被恢复采用自然恢复和人工建造相结合的方式，施工期结束后，在施工占地区采取土地整治措施和植物措施恢复区域植被。

③植被恢复过程中应注意对表层剥离土的保护，减少和减轻对土壤原始结皮的扰动，促进植被的自然恢复。

③禁止引种带有病虫害的植物，少用或不用外来植物。引用外来物种时，需慎重选种，并进行引种风险评价。

### 水土保持措施

严格落实水土保持方案提出的各项水土保持措施，禁止在生态红线附近违规堆土堆渣，及时清理施工杂物，工程弃渣及时运往弃渣场，工程开挖时做好围挡、遮盖等工作，用地使用结束后尽快进行绿化恢复，避免水土流失影响。

### 水环境保护措施

施工期、运行期应严格落实环评提出的水环境保护要求，废污水经本环评提出的处理措施处理达标后回用于施工或农灌，不外排；生活垃圾收集后运至就近的垃圾中转站，交由当地环卫部门进行处置。严禁污废水外排、乱扔垃圾等行为。

根据工程施工布置，施工期间要加强施工管理，杜绝清洗施工机械、车辆以及冲洗建材等情况。做好沉淀池和隔油沉淀池的防渗措施，定期检查废污水处理设施，防止渗漏。

### 管理措施

①施工人员和施工机械进场前，在工程占地区及周边设立爱护野生动物和自然植被的宣传牌，并对施工人员、监理人员以及工程相关人员进行环境保护和生物多样性保护宣传教育工作，包括生物多样性和科普知识和相关法规、当地重点保护野生动植物的保护方法。

②加强施工人员管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐，避免破坏沿线地区生态环境。禁止施工人员对野生动物滥捕滥杀，做好野生动物的保护工作。

③建立起相应的野生动物保护应急预案，如在施工过程中发现国家保护动植物及珍稀濒危野生动物的踪迹，一定要第一时间上报主管部门。

④施工期间由当地渔政管理部门对所有施工人员和相关人员进行渔业资源管理的宣传教育；向施工人员宣传《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和《中华共和人民国水生野生动物保护施行条例》等法律法规，严禁对重点保护鱼类进行采捕，严禁毒鱼、炸鱼，提高施工人员保护水生野生动物的自觉性。

⑤本项目施工临建区的布置严格执行《中华人民共和国水污染防治法》、《湖南省饮用水水源保护条例》等相关规定，施工废水、生活污水、生活垃圾等均不得随意外排。

## 弃渣场等临时工程后期的生态恢复及生态修复措施

### 防治规划

- 为保护有限的土壤资源，弃渣场施工前需将弃渣场内的表土剥离并集中保存。

- 按照“上截下拦”的原则，弃渣前在弃渣场下侧修建挡渣墙，挡渣墙修建应根据弃渣堆放的位置和地形特点进行设置，应安全、经济、合理。在弃渣场上侧修截水沟拦截坡面径流，两端修筑沉沙池。

- 弃渣分层碾压，沿弃渣高度每隔 5~6m 设宽1~2m 的平台，平台上设排水沟。

- 弃渣完成后应对弃渣面进行平整，回填种植土，种植土来自开挖废弃的运至渣场集中堆放的表土，回填的厚度要求为:种草>0.3m，种树>0.5m，复耕 0.5~0.8m。弃渣面每隔 50m~200m 开挖纵、横向排水沟

- 为保证弃渣边坡的稳定，从挡渣墙顶至弃渣面按 1:2.0~1:2.5 放坡。

- 弃渣边坡采用植草皮护坡。弃渣结束后，对具备复耕条件的弃渣场弃渣面尽量恢复耕种，对不具备复耕条件的营造水保林草，林草措施落实前，需对绿化场地实施土地平整措施。

### 临时措施

- 弃渣场施工前，为充分利用土壤资源，剥离弃渣场表层腐殖土，用于施工结束后绿化覆土。经实地塌勘，本项目区普遍表土层按照 0.3m 深度清理表土。经统计，清表开挖量 360m2。剥离的表土集中堆放并覆盖，坡脚设置袋装土临时拦挡措施，拟采用袋装土堆砌成高 0.8m，顶宽 0.5m，下底宽1.0m 的梯形断面挡土墙，同时对表土临时堆放采用彩条布覆盖。经计算，弃渣场需修建袋土挡墙 15m，袋装土填筑 9m。

- 挡墙在码砌前应先处理地表杂物。本工程堆土场堆土高度大都在3~5m 左右，且在堆放过程中做了必要的分层压实处理，形成的边坡较低缓(坡度一般在1:1.75以下)，土体自身可达到自然稳定状态。根据其他工程施工经验，该形式的临时挡墙可以满足拦挡要求，拦渣稳定且便于后期拆除。

### 工程措施

根据弃渣场地形，弃渣场应在沟口用挡渣墙拦挡，挡渣墙布设应尽量选择“口小”地段并避开不良地形地质地段，在保证弃渣场安全的前提下尽量减少挡渣墙的高度和断面尺寸，挡渣墙结构型式按重力式浆砌石挡渣墙考虑，内侧面竖直，外侧面坡比 1:0.4，基础埋深>1.0m。

截、排水沟工程：弃渣场周边应修建排洪设施，拦截坡面上方来水及引排周边集水。为防止坡面洪水直接排入弃渣场，导致堆积较松散的渣场失事，在渣场周边布设排洪沟与原排水系统连接。该渣场出口处水头高约2.0m，可不设置消能措施。

### 植物措施

### 本工程弃渣场植物措施主要用于渣场边坡、弃渣面的林草防护。本项目弃渣场改造成水保林草地，造林应根据土壤酸碱度来选择树草种，根据弃渣场堆渣高度，弃渣边坡采用植草皮护坡，弃渣面上采用树草结合。

### 弃渣场堆渣结束后，弃渣面上采用杉树与红木混交，株行距2.0x2.5m，栽植坑按0.4m(坑径)x0.4m(坑深)。边坡采用直播种草，面种植狗牙根。

### 林草措施在栽种后，做好建后管理是一项重要的工作。通过科学合理的管理抚育措施，提高林草成活率和保存率，使其发挥最大的生态效益、环境效益，最大限度地发挥防治水土流失作用。

### 水土保持方案

### 本着预防为主、综合治理的原则，针对可能出现的问题，提出水土保持措施如下：

### 1、弃渣场弃渣前，先清除地表草皮及腐殖土，并将其集中堆放，弃渣完毕后部分可用于复耕利用。

### 2、弃渣场在弃渣过程中应当按照普通路基填筑方式，分层堆填，必要时应使其满足基本的压实稳定性。弃渣堆放边坡坡率不应陡使用压路机对弃渣碾压，堆填是严格控制边坡坡比，每层填筑顶部向外设3%横坡。

### 3、由于弃渣场弃方时间较长，未成型前应设置临时排水设施，同时临时排水设施不应影响到周边原有农田、林地、山地的水土平衡，应对弃渣过程中临时排水进行集中或直接流入附近河流。

### 4、弃渣场坡脚防护可在填筑2米后施工，严格按照设计高度进行坡脚防护，必要时可加长挡墙，以保证弃渣场弃方稳定。

# 环境风险分析

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

## 环境风险评价总则

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和国家环境保护总局《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。环境风险评价工作程序见图8.1-1。

图8.1-1  环境风险评价工作程序

## 风险调查

### 建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险物质主要是施工机械所使用的柴油。

### 环境敏感目标调查

本项目主要环境风险物质为柴油，可能的影响途径主要为泄露造成的地表水污染、地下水污染、土壤污染，以及火灾爆炸造成的大气污染，因此确定本工程建设主要环境敏感目标为向家洞水库、幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线。

## 环境风险潜势初判及评价等级

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）值的确定

计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q。

计算公式如下：

q1、q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。分别以Q1、Q2、Q3表示。

项目涉及的环境风险物质其Q值计算如下。

表8.3-1  项目Q值计算

| 序号 | 物质名称 | 最大储量t | 临界量t | 比值Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 0.5 | 2500 | 0.0002 |
| 合计 |  |  |  | 0.0002 |

本项目环境风险物质为柴油，其最大储量远小于临界量。由上表可知，项目风险物质最大储量与临界量比值Q=0.0002，Q＜1，可判定项目环境风险潜势为Ⅰ。

（2）环境风险评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目风险评价等级为“简单分析”。

## 风险识别

该项目为水库除险加固工程，为生态影响类建设项目。从环境风险产生时段来分析，环境风险可分为施工阶段和运行阶段。结合类似项目的经验，项目可能出现以下方面的环境风险：施工期机械溢油、帷幕灌浆泥浆溢漏；营运期水库溃坝、诱发地震灾害和突发性污染等突发事故。这里主要分析施工期的环境风险。

（1）施工机械溢油风险

本项目施工机械、车辆、反铲挖掘机、推土机、 自卸汽车等，施工机械在施工作业及行进过 程中，由于自然灾害及人为操作失误或与其他车辆发生碰撞而可能引起油品泄露。施工所用机械仅带自身燃油，载油量小，一般的管理操作失误或碰撞不会引起溢油事故，即使发生溢油事故，源强也较小。另外施工机械车辆运行时速较低，不会发生较为剧烈的碰撞。且施工期会尽量避开大雨、大雾等灾害性天气，因此施工机械溢油事故发生的概率较小。

（2）施工期帷幕灌浆溢漏风险

项目大坝加固选用帷幕灌浆施工工艺，帷幕灌浆采用150型地质回转钻钻孔，自上而下分段循环灌浆法施工。灌浆泵灌浆，自动记录仪与之配套使用。在大坝灌浆施工场地设置排放沟，出口处设置沉淀池、沉淀处理后回用于场地洒水降尘，严禁施工废水流入向家洞水库。若遇操作失误或极端天气，可能出现泥浆溢漏至水库内污染水质情况出现。项目在出口处设置一个的集水集浆池，泥浆在防渗墙槽里循环灌浆，多余的泥浆沿返浆管返回泥浆池内，不会出现溢出现象。灌浆孔位于导墙槽内，发生渗漏也会在导墙槽内凝固，不会溢漏至外环境。

（3）油料泄漏引起森林火灾事故水库附近茂密的林地，若遇炎热干燥天气，存在油料泄漏引起森林火灾事故的风险。

## 环境风险分析

### 施工期环境风险

本项目环境风险简单分析。本项目施工机械、车辆包括反铲挖掘机、推土机、自卸汽车等，施工机械在施工作业及行进过程中， 一旦发生溢油污染事故，将对一定范围内的水域造成污染，还可能污染水库，对库区内的水生生物和以水库为用水的农业灌溉和生活用水影响较大。以石油污染为例，其危害是由石油的化学成分、特性及其在库区内的存在形式决定。在石油不同组分中，低沸点的芳香烃对一切生物均有毒性，而高沸点的芳香烃则是长效毒性，会对水生生物生命构成威胁，甚至死亡。

（1）对水库水质的影响

石油类污染物大多数都不溶于水，在水表面随流和风漂流扩散。溢油油膜初期受重力作用在水表面扩展，然后油膜随水流和风漂移扩散，再其后发生蒸发、乳化和生物作用而衰减。其中初期阶段随水流和风漂移扩散对水域环境影响较为明显，向家洞水库水流流速缓慢，工程区域夏季盛吹东南季风，冬季则以东北季风为主，油膜漂移方向随风向外扩展，会对扩展范围内水质和鱼类等造成影响。

（2）对水生生物的影响

相关研究数据表明，石油类污染带瞬时高浓度排放（即事故性排放）可导致急性中毒死鱼事故，同时石油类在鱼体中积累和残留可引起鱼类慢性中毒而带来长效应的污染影响，这种影响不仅可随鱼类资源的变动，甚至会引起鱼类种质变异。鱼类一旦与油分子接触就会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。以 20 号燃料油为例，石油类浓度0.01mg/L 时，7 天之内就能对大部分的鱼、虾产生油味，30 天内会使绝大多数鱼类产生异味。实验证明石油会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，从而妨碍它们的光合作用。这种破坏作用程度是取决于石油的类型、浓度及浮游植物的类型。国内外许多毒性实验结果表明，作为鱼、虾类饵料基础的浮游植物，对各类油类的耐受能力都很低。一般浮游植物石油急性中毒致死浓度为0.1～10.0mg/L，一般为1.0～3.6mg/L，对于更敏感的种类，油浓度低于 0.1mg/L 时，也会妨碍细胞的分裂和生长的速率。浮游动物石油急性中毒致死浓度范围一般为 0.1～15.0mg/L，而且不同浓度的石油类环境对橈足幼体的影响实验表明，永久性浮游动物幼体的敏感性大于阶段性，而它们各的幼体的敏感性又大于成体。

综上所述，库区施工过程一旦发生溢油事故，污染因子石油类将会对库区内的鱼类产生较大的负面影响，对浮游植物和浮游动物也会产生一定的影响。

### 运行期环境风险分析

本除险加固工程完工后，环境风险降低。运行期环境风险主要为溢油污染事故。向家洞水库及防汛公路，通行的车辆主要为农户的三轮车和小轿车。向家洞水库水源流动风险源突发环境事件主要为保护区内车辆发生交通事故时，导致自身柴油泄漏、农药和化肥泄漏，其具体后果分析如下：

（1）环境风险物质泄漏未进入水体

保护区范围内因交通事故导致交通工具自身的柴油泄漏，运输物资农药和化肥泄漏或其他有害物质，泄漏物未进入水体时，主要污染范围控制在事故发生地周边的路面及土壤，发生事故后，及时收集泄漏物以及被污染的土壤即可。

（2）环境风险物质泄漏进入水体

保护区内陆路交通工具发生交通事故，导致自身的柴油发生泄漏进入水体，将影响汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线及其水生生物。故发生此类突发环境事件，立即采取措施，对泄漏的污染物进行拦截、吸附，防止污染面的进一步扩大。

## 风险防范措施

### 施工期环境风险防范措施

（1）合理安排施工作业面，减少各类施工车辆、机械碰撞几率，加强机械设备的检修维护。

（2）工程施工前与防汛、气象等部门沟通，研究划定施工界限，获得施工许可；未经同意，不得擅自开工；加强施工质量和进度管理，严格按照既定的施工要求和施工进度进行施工，尽量避免暴雨季节及主汛期施工。

（3）加强对施工机械设备操作人员和车辆驾驶人员的技术培训，提高施工人员的安全意识和环境保护意识，严格操作规程，避免人为操作失当引起溢油事故发生。取水塔拆除重建期间，基坑内积水抽至坝下，并确保抽排能力。

（4）建立防汛应急预案，施工期间如遇恶劣天气必须将工程车辆、机械及时撤离，保证设备及库区水质安全。

（5）制定施工期溢油事故应急预案，预案应包括应急事故机构、应急救援队伍、应急设施及物质配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容；施工场所张贴应急报警电话。

（6）油溢到水面后，在自身重力和风、流及其其它因素是作用下会迅速扩散和漂移。因此，溢油清除要尽快采取措施，利用吸油毡、围油栏有效围控溢油，阻止其进一步扩散漂移，以减少水域污染范围。

### 运行期环境风险防范措施

①交通、生态环境、安全、水库管理所等相关部门根据各自职责，加强汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线流动风险源管理，设立检测管理点，禁止危险化品运输。

②防止过往车辆出现交通事故进入水体。

③防汛道路设置导流设施。

### 环境风险应急预案

#### 应急预案构成

（1）应急组织机构

为应对环境风险事故的发生，建议成立环境风险应急处置指挥部，实施对突发事件应急处置工作的统一指挥。应急处置指挥部由各相关成员单位组成。

（2）应急通讯系统

本工程环境风险应急通讯系统包括事故报警、应急指挥、应急信息发布三部分。其要求是：①报警系统平时应设立专用电话，做到 24 小时畅通；②指挥系统应由对外界相对保密的办公室电话、手机和对讲机组成，以避免应急期间受外界干扰。

（3）应急响应和行动

事故发生后，应立即启动应急措施，控制事故风险，减缓事故危害。同时，第一时间发布信息，引导社会舆论，为突发事件处理营造稳定的外部环境。

（4）应急队伍和物资装备保障

由应急组织机构中的有关单位人员组成应急抢险队伍，建立应急抢险队伍资料库，一旦发生突发事件，由应急指挥部统一指挥，征调相关人员组成应急队伍实施应急抢险。应强化物资储备管理，加强维修保养，及时补充和更新，以满足应对突发事件时，抢险物资和装备的及时使用。

（5）应急技术储备

水库一旦发生了突发性事件，要真正做到快速有效的应急响应，除了要有一直常备不懈、素质优良的应急队伍外，还必须建立相应的应急技术储备，才能在应急响应时迅速选择简捷有效的应急处置技术和制定处置方案。

（6）应急培训和演习

对有关应急人员进行培训和演习，可检验和促进应急反应的速度和质量的提高。应急培训内容为：①事故安全防范常识；②应急计划的基本内容、应急响应程序；③各专业组相应的专业知识；④案例分析和经验交流等方面。

（7）应急状态终止和善后处理

事故地点污染清理控制的结束，往往并不意味着风险事故的结束，还需要对水质进行事故后风险后果评价，识别出潜在的环境风险。

#### 预警体系

（1）工程安全监测预警体系

工程安全监测埋设布置相应的监测仪器对大坝的变形量、渗流量进行实时监测。根据监测数据成果，可以避免因安全隐患未及时发现，导致重大的安全事故而造成人财损失；有利于建设部门动态监控施工过程安全和质量；工程建设中安装安全监测系统后，能够及时地发现影响工程安全的隐患，及时制定处理方案，将事故消除在萌芽状态。

（2）水质监测预警系统

1）应充分利用国家、省、市各级环境监测网络资源，建立水源监测预警系统，并与供水单位建立联动预警机制。监测网络包括自动监测和监督性监测。自动监测包括风险源自动监控、流域地表水自动站监测、水源自动监测等。地表水监督性监测包括江河湖库等地表水国控、省控、市控断面例行监测、风险源废水排放例行监测。

2）预警信息研判与公告

应结合水源特点研究制定预警标准，实施分级预警。建立预警研判模板，对来自各方面的预警信息汇总研判。建立预警工作联动机制，发现异常情况第一时间进行监察和监测核实。当水质受到或可能受到突发事件影响时，应建议当地政府立即启动预警系统，发布预警公告，设立警示牌，通报受污染水体沿岸污染信息和防范措施。

（3）应急响应

1）应急处置

事故发生后，应在总指挥的统一指挥下，各相关部门相互配合，完成应急工作。同时，第一时间发布信息，引导社会舆论，为突发事件处理营造稳定的外部环境。

2）事后管理

突发事件发生并处理完毕后，应整理、归档该事件的相关资料。应急物资使用后，应按照应急物质类别妥善处理。对重大或具有代表性的事件，要梳理事件发生和处置过程，利用影像资料和信息平台记录，结合相关模型模拟、再现事件发生演变过程，为事件的全面掌握提供资料。要吸取突发事件处理经验教训，形成书面总结报告。

### 小结

本工程涉及的主要环境风险为施工期机械溢油和营运期水库溃坝、诱发地震灾害、突发性污染事故等。根据分析，在建设单位严格落实各项防范和应急措施的情况下，其环境风险是可防可控的。

# 环境管理及环境监测计划

## 环境管理

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理办法》，建设项目在各个阶段要开展不同阶段的环境管理监督。本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合”的原则，以环境科学的理论为基础，用技术的、经济的、教育的和行政的手段，对项目进行科学管理，协调社会经济发展和保护环境的关系，使人们具有一个良好的生活、工作环境，从而达到经济效益、社会效益和环境效益的三统一。

### 管理机构

行政管理机构：岳阳市生态环境局汨罗分局，向家洞水库管理所。

建设单位：由汨罗市水利建设事务中心、向家洞水库管理所工作人员负责日常环境管理工作。

### 环境管理职责

（1）行政管理机构职责

监督、监测各项生态环保措施、环境管理与生态监控计划的实施情况及本项目的环境保护验收工作的实施。

（2）建设单位职责

1）贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律和法规。

2）组织制定本水库环境保护的规章制度和标准，并督促检查其执行。

3）参与选择环保业绩优秀的施工承包方。施工期对环境的破坏程度与施工承包方的素质和管理水平有很大关系。

4）对施工承包方提出明确的环保要求。在承包合同中应明确规定有关环境保护条款，如承包施工段的主要环境保护目标应采取的水、气、声、生态保护及水土保持等，将环保工作的执行情况作为工程验收的标准之一。要求施工承包方在施工前，按照其施工段的环保要求，编制详细的“环境管理方案”，批准后方可开工。

5）制定或审核各区段施工作业的环境保护、监督计划，根据施工中各工种的作业特点和各施工区段的敏感目标，分别提出不同的环境保护要求，制定发生环境事故的应急计划和措施。

6）监督施工期各项环保措施的落实情况，负责环保工程的检查和预验收，负责协调与省、市环保、水利、土地等部门的关系，以及群众团体的生态环境保护问题，调查处理管道施工中的环境破坏和污染事故。

7）审定、落实并督促实施生态恢复和污染治理方案，监督恢复治理资金和物质的使用；负责有关环保文件、技术资料和施工期现场环境监测资料的收集建档。

8）监督检查保护生态环境和防止污染设施与管道主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的执行情况。

## 环境监测

### 环境监测目的

为做好工程地区环境保护工作，及时掌握施工期和运行期的废水、废气、噪声及各项施工活动对工程地区自然、生态和社会环境的影响，预防突发性事故对环境的危害，验证环境影响评价结论，为工程施工期环境污染控制、环境监测、环境管理提供科学依据。

### 环境监测机构

本工程环境监测专业性强，采取委托有相应资质的监测单位进行相关环境监测，本工程不设专门监测机构。按照国家有关环保法规和监测管理规定，环境监测由建设单位委托有资格的单位承担，签订监测合同。

### 施工期环境监测

（1）施工废污水和地表水监测

监测点位、监测项目、监测周期、监测时段及监测频率详见下表。

表 9.2-1  水环境监测计划表

| 内容 | 对象 | 监测点 | 监测项目 | 监测时间与频率 | 监督管理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工污废水 | 生产废水 | 沉淀池出口 | pH、SS、石油类 | 每季1次 | 汨罗市水利建设事务中心 |
| 地表水 | - | 向家洞水库取水口处 | pH、CODCr、BOD5、SS NH3-N、TN、TP、石油类 | 每季1次 |  |

（2）施工期环境空气监测

测点布设：在桥头屋居民点布设1个监测点。

监测项目：TSP

监测频率：施工期每季监测1次，监测连续3天。

（3）噪声监测

测点布设：在桥头屋居民点、选1处施工坝段。

监测项目：等效声级，分别测昼间和夜间噪声。

监测频率：每季度监测1天，昼夜各监测一次。

### 运行期环境监测

运行期回到水库的日常管理，地表水监测依据现状常规监测点位，不另行补充监测计划。

## 环保竣工验收

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收，验收清单见下表。

表9.3-1  项目“三同时”验收一览表

| 污染类型 | 措施类型 | 时期 | 措施内容 |  | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水环境保护措施 | 施工期 | （1）基坑排水经沉淀处理后回用；（2）灌浆施工废水经沉淀处理后回用；（3）施工机械冲洗废水经简易除油沉淀后用于洒水降尘，不外排。 |  | 综合利用，不外排 |
|  |  |  | 生活废水经化粪池处理后用于周边农肥 |  | 综合利用，不外排 |
|  |  | 运行期 |  |  |  |
| 废气 | 大气环境保护措施 | 施工期 | - （1）对附近敏感目标扬尘影响较大的施工区周围设置连续的围挡，围挡上均匀设置给水管及水雾喷头，施工作业期间进行喷淋降尘； （2）采用先进的爆破技术；凿裂钻孔设备 选用带除尘器的钻机； （3）在多扬尘的施工作业面进行定期洒水；（4）施工道路加强限速管理，设置限速标志。 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 噪声 | 声环境保护措施 | 施工期 | - （1）做好机械及车辆的保养、更新 - （2）加强劳动保护 - （3）禁止夜间施工、运输车辆限制车速 |  | 《建筑施工场界环境噪《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）声排放标准》（GB12523-2011） |
| 固废 | 固体废弃物处理措施 | 施工期 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶5个，生活垃圾经收集后统一处置。 | 合理处置，不外排 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 施工弃渣运至弃渣场堆存，废铁、废钢等回收外售，其他建筑垃圾委托有资质的单位收运处理。 |  |
|  |  |  | 废水处理设施沉淀物 | 施工废水处理设施沉淀物定期清理后运往弃渣场处置。 |  |
|  |  |  | 危险废物 | 危险废物交由有资质的单位接收处理。 |  |
|  |  | 运行期 | 生活垃圾集中收集、定点投放，交由环卫部门处理 |  |  |
| 生态 | 陆生生态 | 施工期 | 1）植被恢复，种植适宜林草，植被恢复选用本地物种；（2）对全部施工人员开展生态保护宣传和湿地保护宣传；（3）重点保护野生动植物保护；（4）生态恢复及水土保 持，保存占地区表土，用于后期回覆。 |  | 不受破坏 |
|  | 水生生态 | 施工期 | （1）加强施工期管理和渔政管理、水生生态监测；（2）开展增殖放流：放流青鱼、草 鱼、鲢、鳙、黄颡鱼、长须黄颡鱼、鳊等，合计放流 14 万尾/年，共放流 3 年。 |  |  |
|  | 水土保持措施 | 施工期 | 主体工程区：主要是做好预防保护及土石方平衡和调运利用，优化施工工艺，尽量减少弃渣量。同时做好施工过程中的临时拦挡、排水和覆盖等措施。临时设施区：主要采取对基地进行场地清理和平整措施。施工道路区：植被恢复等措施。 |  |  |
| 环境管理 | 环境监测 | 施工期 | 项目设置环境管理人员和环境监测技术人员，配备一般的监测器材，具备常规的环境监测能力 |  | 具备一定的常规监测能力 |
|  | 环境影响后评价 | 施工期 | 开展后评价 |  | 开展后评价 |

# 环境经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，然而，经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而污染影响或生态环境的破坏带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因而，环境影响经济的具体定量化分析，目前难度还是较大的，多数是采用定性与半定量相结合的方法进行分析。现就向家洞水库除险加固工程的环境保护投资，环境影响损失、社会和经济以及环境效益进行分析。

## 经济效益分析

（1）国民经济效益

本除险加固工程新增财务收入较小，但其经济和社会效益显著，按规范仅作成本费用分析，本工程新增固定资产投资2698.00万元，年运行费用为51.56万元，由财政拨款。

2、灌溉效益

根据实际情况估算每年新增防洪效益约为135.97万元。汨罗水库本次拆除重建后可提高灌溉保证率。从期望效益上讲，若所有除险加固到位，年增灌溉效益约为145.69万元。

## 社会效益分析

（1）向家洞水库设计洪水标准为100年一遇洪水设计，1000年一遇洪水校核，如遇超标准洪水或者其他自然灾害重大突发事件造成水库工程溃坝危险，将对下游人民群众生命财产造成甚大威胁。此次除险加固后，将有效地改善水库的运行条件，避免水库发生溃坝事故。

（2）本工程实施后，可增加现有耕地的灌溉保证率，将有效地改善项目区农业生产条件，加快了项目区传统农业向节水农业、设施农业、生态农业发展的速度，促进了项目区农、林、牧、副业的全面发展，为该区实现节水增效、农民增收的经济发展创造了坚实的基础。本工程实施后，灌区灌溉调蓄能力增强，为逐步实现水资源统一调配水方案创造了有利条件，同时灌区内实行计划用水、节约用水，减少了水事纠纷发生，为灌区农业生产和农村生活创造了良好的社会环境。

## 环境效益分析

在本工程施工完毕后，尽快地对施工临时占用地进行恢复、采取土地整平和地表处理措施，不仅有效地减少水土流失，减少植被损失，恢复工程对生态环境的不利影响。

此外，在工程施工完成后，通过对水库区域进行植被恢复、营造绿地，相应的管理所办公生活区做好景观设计及环境绿化，美化环境后，可一定程度上改善区域生态环境。

## 环境损失分析

根据环境经济学理论，如果建设项目引起环境质量下降，则恢复环境质量或生产性资产所花费的费用可作为环境效益损失的最低估计。工程以减免工程对环境不利影响和恢复、补偿环境效益所采取的保护和补偿措施费用作为反映工程损失大小的尺度，计算损失值。

环境保护投资估算详见下表。

本项目总投资估算为3079.65万元，环保投资估算为69.20万元，占项目总投资的2.25%。具体投资详见表10.4-1。

表10.4-1  本项目环保投资估算表

| 序号 | 项目 | 环保措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染治理工程 | 洒水抑尘、硬质围挡等 | 15 |
| 2 | 废水污染治理工程 | 隔油沉淀池 | 5 |
|  |  | 沉淀池 | 5 |
|  |  | 排水沟 | 5 |
| 3 | 噪声污染治理工程 | 选用低噪声设备、减震垫、施工机械保养等 | 10 |
| 4 | 固体废物 | 建筑垃圾 | 9.2 |
| 5 | 生态环境治理措施 | 对路面平整、水土保持，对临时占地进行植被恢复等。 | 15 |
| 6 | 环境监测 | 水质监测、环境空气质量监测、噪声监测 | 5 |
| 合计 |  | / | 69.20 |

## 环境影响损益分析

根据环境经济学理论，如果建设项目引起环境质量下降，造成了生产性资产损害，则恢复环境质量或生产性资产所花费的费用可视为环境效益损失的最低估价。本工程环保措施的实施可在很大程度上减免工程建设对环境的不利影响，依据本工程环境影响评价结果，针对不利影响情况，本工程环境保护总投资费用可作为恢复环境质量所花费的费用。向家洞水库工程为非污染生态工程，具有运行年限长，环境损失补偿大多为一次性投入的特点。本工程除险加固完成后，在环境损失方面的补偿随时间的增加基本不需追加投资，随着工程的运行，环境效益将不断增大。因此，在环境费用效益方面，工程具有较优越的经济指标。因此，本工程在环境经济上具有合理性和可行性。

# 环境影响评价结论

## 工程概况

项目名称：汨罗市向家洞水库除险加固工程。

地理位置：本工程位于湖南省岳阳市汨罗市三江镇，地理坐标为东经113°922'8'' ，北纬28°955'12''。

建设单位：汨罗市水利建设事务中心。

项目性质：改扩建。

工程任务：对水库进行除险加固，完善必要的工程管理设施。

- 建设内容：大坝防渗：采用塑性砼防渗墙+帷幕灌浆防渗，在2006年除险加固的高压旋喷灌浆轴线(原坝轴线)偏下游1.0m处构筑塑性砼防渗墙，桩号范围为0+000~0+110，长110m，塑性砼防渗墙墙厚0.4m，墙顶高程106.20m，墙底嵌入坝基基岩面以下0.5m；坝基(桩号0+000~0+110，长110m)、左坝肩(桩号-0+033~0+000，长33m)和右坝肩(桩号0+110~0+130，长30m)在2006年除险加固的帷幕灌浆轴线偏下游1.0m处进行帷幕灌浆，帷幕灌浆轴线长共计173m，帷幕灌浆孔距2m，溢洪道和右坝肩F断层处布置为两排(排距2m)，其余范围布置为一排；塑性砼防渗墙与帷幕灌浆共轴线。

- 上游坝坡：对局部破损的预制砼六方块和砼面板进行修复，预制砼六方块护坡和砼面板按原有分缝间距修复，采用沥青杉板嵌缝，修复的预制砼六方块护坡和砼面板护坡每隔2.50m设置-一个φ50排水孔，孔中用碎石或卵石填充，排水孔附近卵石保护层卵石直径d不小于30mm；上游坝坡砼踏步拆除重建。

- 坝顶：坝顶铺沥青砼路面，坝顶上游侧路肩设人行道，坝顶两侧设仿木栏杆，坝顶增设路灯。

- 下游坝坡：采用砼网格梁植草皮护坡，下游坝坡砼踏步拆除重建，下游坝脚原有贴坡排水体拆除重建，增设集渗沟。

- 近坝岸坡加固措施：原有砼护板坡拆除后，采用砼喷锚护坡。

- 溢洪道：控制段拆除，重建C25钢筋砼溢流堰和C20素砼边墙。泄槽桩号0+002~0+015.3段底板拆除，采用1.0m厚C25钢筋砼重建；桩号0+002~0+011段边墙拆除，采用C20素砼挡墙重建；桩号0+011~0+015.3段边墙维持现状；泄槽0+015.3~0+72.82段底板和边墙拆除，采用C25钢筋砼重建；跨溢洪道泄槽收缩段工作桥(工作桥1)桥面栏杆改造，跨溢洪道泄槽末端工作桥(工作桥2)拆除重建。)消力塘两侧岸坡护彻：右岸桩号XY0+000-XY0+093，长93m，采用C25钢筋砼仰斜式挡墙护坡；左岸桩号XZ0+000~XZ0+084，长84m，采用C25钢筋砼仰斜式挡墙+锚杆护坡。消力塘下游泄水渠护彻：桩号C0+000~C0+078，长78m，采用C25钢筋砼仰斜式挡墙护坡；跨溢洪道房屋渠底采用C20砼护底厚300mm，长40m；泄水渠桩号C0+078处过路涵拆除，改建为2孔C30钢筋砼箱涵，单孔净宽3m。

- 发电灌溉压力隧洞：隧洞洞身采用10mm厚Q335镀锌钢管内衬加固，原洞壁砼与围岩之间进行固结灌浆，钢管与原洞壁之间间隙采用泵送水泥砂浆充填密实后进行回填灌浆。取水塔进水口更换闸门及启闭设施。防汛公路改造650m(坝右岸上坝公路300m，溢洪道和发电站进站道路350m)，设防汛巡逻船1艘，新建防汛仓库206m2。增设大坝安全监测设施、视频监控系统、水雨情自动测报系统、计算机网络与通信系统和综合信息管理系统。

施工工期：施工总工期为8个月。

工程投资：工程总投资为3079.65万元。其中环保投资69.20万元，占工程总投资2.25%。

## 环境现状评价结论

### 地表水环境质量现状

根据监测，本项目1个监测点位水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。项目区域地表水环境质量良好。

### 地下水环境质量现状

区域内水文地质条件简单，地下水类型主要有第四系孔隙潜水、基岩裂隙水两种类型。区域上属相对贫水区，第四系孔隙潜水主要赋存于工程区下游沟谷及支流河谷中的含砾、含砂卵砾质冲积层或残坡积层中，接受大气降水及河水的补给，地下水由高势能向低势能运移，径流条件一般~较好，地下水向河流或冲沟低洼处排泄，且随季节而变化，其水量较弱~贫乏；基岩裂隙水主要赋存于区域内基岩裂隙中，由于表层岩石风化作用较发育，基岩裂隙发育不均一，地下水一般呈网状分布，埋藏较深，主要接受大气降水和地表水补给，因裂隙连通性较差，地下水的径流条件一般，透水性较弱~中等，水量贫乏。基岩裂隙水分布于岩石的节理裂隙中，接受大气降水补给，以湿地泉的形式向河谷排泄。孔隙水主要主要赋存于枢纽工程区下游河谷中的含角砾冲积层或残坡积层中，接受大气降水及河水的补给。地下水由高势能向低势能运移，径流条件一般~较好，地下水向河流或冲沟低洼处排泄，且随季节而变化。

### 环境空气质量现状

2023年汨罗市全年主要空气污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，表明项目所在区域属于达标区域。

### 声环境质量现状

根据2024年4月7日至4月8日的监测结果，项目所在区域附近声环境昼、夜间现状均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

### 底泥质量现状

根据检测结果，向家洞水库内底泥指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值要求。

### 生态环境现状

①土地利用现状情况：根据工程总布置加固项目均在原水工建筑物基础上或工程管理区内进行，不涉及新增永久用地。

②生态资源现状：影响评价区热量条件充足，水分条件亦充足，土地自然生产力不受水分条件和热量条件制约。

③植被资源现状：植被可划分为常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、针叶林、针阔混交林、竹林、灌丛和灌草丛等，植被可划分为3个植被型组、8个植被型、31个群系。

④植被现状：根据调查统计，水库范围内共记录维管植物172科、580属、1128种，其中：蕨类植物有22科、57属、148种，裸子植物8科、11属、14种，被子植物142科、512属、966种(双子叶植物122科、417属、788种，单子叶植物20科、95属、178种)。

⑤评价区内没有发现国家重点保护野生植物。通过野外实地考察，评价区内没有发现古树名木。

⑥野生动物现状：评价区范围内已记录鱼类20种，隶属4目12科；陆生脊椎动物145种，隶属4纲23目52科。其中：两栖纲1目4科12种；爬行纲3目7科19种；鸟纲13目29科94种；哺乳纲6目12科20种。

⑦野生动物区系：东洋界物种达77种，占陆生脊椎动物物种总数的53.10%；古北界物种20种，广布种48种，东洋界物种占明显优势。

⑧珍稀濒危野生动物现状：国家级保护野生动物2种，其中国家Ⅱ级重点保护动物12种，如虎纹蛙、鸳鸯、普通鵟、白鹇等。

2）水生生态现状

水生生态调查时间为2024年3月份，共计调查1次。根据向家洞水库生态保护基线调查的要求，调查人员在保护区内布设3个采样断面，共计调查点位3个，其中坝址、库区及库尾点位。

①浮游植物现状：浮游植物：2024年3月，调查组技术人员在评价区域进行了实地调查，对评价区水域进行了水生生态调查，3个调查断面共检出浮游植物5门43种（属），浮游植物名录详见4.4-10。其中硅藻门种（属）数最多，为25种（属），占58.1%；蓝藻门8种（属），占18.6%；绿藻门7种（属），占16.3%；裸藻门2种（属），各占4.7%；甲藻门1种（属），占2.3%。评价区各采样点浮游植物均以硅藻为主，常见种类有颗粒直链藻（Melosiragranulata）、简单舟形藻（Naviculasimplex）和水绵（Spirogyrasp.）等。

②浮游动物现状：评价区域共计检出浮游动物19种（属），其中轮虫及桡足类均为6种，分别占浮游动物种类的31.6%；原生动物4种，占浮游动物种类的21.1%；枝角类3种，占浮游动物种类的15.8%。各采样点中，浮游动物常见种类有晶囊轮虫（Asplanchnasp.）、壶状臂尾轮虫（Brachionusurceus）、桡足类无节幼体（Naupliisp.）等。

③底栖动物现状：调查期间，底栖采集量较低，现场调查到底栖动物7种，其中软体动物3种，占底栖动物种类数的42.9%；节肢动物4种，占57.1%。向家洞库区不同季节水位变化明显，淹没区域岸边底质以砾石及泥沙为主，同时受人类活动的干扰调查区域底栖生物的稀少。由于本次现状调查到的底栖动物过少，本次调查底栖动物不进行密度及生物量的统计。

④水生植物现状：根据对2024年3月现场调查结果，统计得出调查区主要有水生高等维管束植物8科10属10种。调查区域的水生维管植物可分为3类分别为漂浮植物、挺水植物以及沉水植物。调查区域水生维管束植物植被类型多为挺水植物，主要分布的水生维管植物有芦苇（Phragmitesaustralis）、苦草（Vallisnerianatans）、酸模叶蓼（Polygonumlapathifoliumvar.）等。

⑤鱼类种类现状：向家洞水库及其所在河鱼类资源历史调查记录较少，2024年3月，调查人员通过现场调查与访问调查的方式统计出评价区域鱼类有4目、11科共计26种，分别隶属于6目16科，以鲤鱼类为主，共计16种，占61.5%，其他10科鱼类12种，占38.5%。

⑥鱼类资源现状：现场调查中，调查人员采用主要通过现场捕捞和访问调查等方式在评价区域进行了鱼类资源现场调查。共调查到鱼类13种59尾。评价区内渔获物种类主要以翘嘴鲌、䱗、鲫、泥鳅及黄颡鱼为主。

（5）评价范围内生态环境现状结论

项目所经区域为农村地区，植被以人工种植的杉树为主，现场踏勘未发现受特殊保护植物。项目评价范围内，野生动物受人类活动干扰严重，存在的种类较少，多为适生于人类活动影响的各种常见两栖、爬行类、鸟类等动物，现场踏勘中未于评价范围内发现受国家及湖南区保护的动物，项目评价区域生态环境较好

## 环境影响结论

### 现有工程环境影响回顾性评价结论

向家洞水库的建成，没有对水文情势、水环境、地下水环境、陆生生态环境、水水生态环境、水土流失产生明显不利影响。

（1）施工期环境影响分析

①环境空气质量影响

工程施工期产生的废气污染物主要为施工机械产生的尾气，施工开挖、交通运输等施工 作业造成的扬尘，物料或弃土弃渣临时堆放产生的扬尘。施工过程中可能对周边居民区环境 空气造成轻微影响。因此，应采取相应的环保措施降低粉尘和扬尘的影响。总体而言，施工 期各施工场地分散，工程量小，施工期较短，工程施工产生的废气等对区域环境空气的影响 不大，工程结束后影响将自行消除。

②水环境影响分析

施工期废水主要为围堰基坑废水、机械设备冲洗废水及施工生活污水。生活污水依托化粪池处理后回用于农田灌溉，对水库水质不产生影响；围堰基坑废水悬浮物含量和 pH 值较高，采取沉淀处理后，优先用于混凝土养护等施工用水，多余部分可回用于施工期间道路洒水；按要求做好隔油池、沉淀池及防渗、防漏工作，防止对地下水造成污染。

③声环境影响分析

本项目施工区域分布广泛，噪声的影响人数多，影响范围大，项目应该加强管理，合理安排作业时间，禁止午间休息时段及夜间高噪设备施工并采取相关减噪隔声等措施，可使建设期噪声对环境的影响有所降低。施工噪声影响具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声也不同。施工结束时，施工噪声也自行结束。

④固体废物环境影响

施工期固体废物主要是施工人员生活垃圾和施工弃渣。施工生活垃圾为170kg/d。施工生活垃圾可导致施工区卫生状况变差，滋生病源微生物和媒介生物；遇降雨垃圾中的污染物被溶出，对水库造成污染。在施工过程中，施工方对生活垃圾及时清运至城区生活垃圾处理场不会对环境造成明显的影响。根据施工组织设计，家洞水库弃渣场选择在工程区西处上桥头屋村附近的一块低洼地，距离大坝约210m。弃渣场占地1200m2，弃料4923m3，堆渣量约0.5万m3，最大堆高5.0m。减少水土流失进入施工现场，造成周边生态环境的恶化。

⑤生态环境影响

陆生生态影响：施工过程中，临时占地将对工程区内的植被造成一定损失，影响范围主要集中在弃渣场、施工区及施工道路。工程建成后临时占地的植被将予以恢复。工程施工期间对陆生动物的影响主要为占用陆生动物的部分生境，缩减它们的活动范围，同时产生的施工噪声、大气污染会迫使其远离施工区域，造成该区域个体数量下降。

水生生态影响：工程对水体的扰动较小。施工对临近水体产生局部扰动，使周边的浮游生物资源量短期内下降，但施工周期较短，扰动水域面积小，不利影响随着施工结束将逐渐消失，浮游生物资源可较快得到恢复。施工扰动沿岸带底栖动物生境，但扰动的面积较小，对鱼类的影响仅局限于施工区及附近水域。

本次除险加固工程实施对区域水生生态环境的影响程度、范围和时间均是有限的，影响可通过相应的措施避免或减缓，施工结束后不利影响逐渐消失，水生生态环境得到逐步恢复。除险加固工程完工后，水库调度方式、水库及下游河道的水文情势基本不发生改变，工程实施未改变鱼类繁殖和生长所需的水温、水流条件，水库下泄水量不受影响，原有的水生生物资源及其生境不会发生明显变化，总体上工程实施对区域水生生态环境影响较小。

⑥环境风险

本项目为水库除险加固工程项目，为生态影响类建设项目，不属于污染影响型，工程在施工与运营阶段涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质相对较少。根据工程设计文件，本工程 施工期和运营期涉及的危险物质主要是柴油。

（2）营运期环境影响分析

本工程为水库除险加固工程，工程完成后，运行期不新增工程管理人员，运行期工程管理人员生活污水、生活垃圾均不新增。

### 汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线保护措施

减缓措施：严格控制征地范围，规范施工行为；优化施工方案，尽量缩短施工作业时间，避开野生动物活动的高峰时段；尽量采用低噪声机械，限速并禁止鸣笛。

恢复补偿措施：植被恢复采用自然恢复和人工建造相结合的方式，施工期结束后，在施工占地区采取土地整治措施和植物措施恢复区域植被；利用保存好的表土促进植被的自然恢复；禁止引种带有病虫害的植物，少用或不用外来植物。

此外，还要落实各项水土保持措施、水环境保护要求和管理措施；禁止在水源保护区陆域违规堆土堆渣，严禁污废水外排、乱扔垃圾等行为，做好防渗措施；施工结束后尽快进行绿化恢复。

## 公众参与结论

按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号）的规定，本次公众参与以公开公正的原则，通过网络公示、报纸公示及现场张贴公示等方式，对项目所在地周围的居民进行了公众参与调查。在公示期间，未收到公众对本项目建设提出的意见或建议。

## 综合评价结论

本次除险加固工程基本是在原址基础上进行除险加固，不改变水库原功能和规模。本工程的实施，将使水库尽早根治各类工程隐患，发挥水库应有的效益，防洪体系得到完善，减免洪灾造成的损失以及对当地生态环境的破坏，保护当地人民生命财产安全，维护社会稳定。

工程建设对环境的不利影响主要集中在施工期，通过加强环境管理和采取适当的环保治理措施后，不利影响基本可以消除或减缓。因此，在严格落实本报告书提出的各项环境保护措施和要求的基础上，从环境保护角度考虑，本工程的建设是可行的。

## 建议

为保障项目建设运营对评价区域的环境影响控制在环境允许范围内，本报告还对建设单位提出以下建议：

（1）工程应重点做好生态环境保护工作，加强施工期环境管理，减轻工程实施对项目区生态环境的影响；

（2）工程在实施过程中应严格落实本环评提出的各项环境保护对策和措施，减轻因工程施工活动对项目区环境和生态造成的影响，并在工程施工活动结束后立即对工程临时占地进行土地平整、绿化等生态恢复措施，使其尽早恢复到工程占压前的状态，减轻工程对生态环境的影响；

（3）建议建设单位加强与主管部门的沟通协调，更好地实施对汨罗市幕阜山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线的保护。